Приложение № 3

ТРЕБОВАНИЯ

к выполнению работ по развитию подсистемы

диспетчеризации управления служб содержания дорог

В состав Работ в соответствии с Требованиями включается:

• установка программного обеспечения на серверное оборудование;

• настройка программного обеспечения, включая его адаптацию;

• обеспечение совместимости с иным программным обеспечением в составе ИТС;

• устранение ошибок в программном обеспечении;

• иные работы в соответствии с Требованиями.

Результат выполненных Работ должен соответствовать изложенным ниже требованиям.

1. Полное наименование подсистемы и ее условное обозначение

Полное наименование: подсистема «Диспетчеризации управления служб содержания дорог»

Сокращенные наименования: подсистема ДУССД.

Условные обозначения: подсистема, ДУССД.

2. Назначение подсистемы

Подсистема ДУССД предназначается для осуществления контроля и управления транспортом служб, осуществляющих работы по содержанию автомобильных дорог муниципального, регионального и межмуниципального значения, с целью обеспечения эффективного распределения времени и ресурсов для осуществления деятельности по содержанию, диагностике и ремонту объектов УДС.

Подсистема предназначена для:

- сбора, хранения, визуализации и представления данных об объектах участков автомобильных дорог;

- формирования уведомлений и рекомендаций контролирующим органам;

- мониторинг и контроль процессов уборки улично-дорожной сети;

- обеспечения координированного управления и диспетчеризации работ подрядчиков в части выполнения работ по договорам на содержание дорог;

- формирования оперативной и закрывающей работы подрядчиков отчетности;

- обеспечения повышения качества содержания УДС и безопасности дорожного движения.

3. Требования к подсистеме ДУССД

Приведенные ниже содержание и отображения модулей, виджетов, экранов и разделов и т. п. элементов подсистемы, а также перечень формируемых отчетов может отличаться в зависимости от конкретного программного продукта и корректироваться (дорабатываться) по указанию заказчика, при этом приведенные функциональные характеристики должны быть обеспечены Подрядчиком в полном объеме.

3.1. Требования к структуре подсистемы в целом

Подсистема ДУССД должна представлять собой сервисную архитектуру и состоять из:

- Веб-приложения и мобильного приложения - основные приложения, с которым взаимодействуют пользователи;

- Сервисов хранения и обработки данных - сервисы приема и хранения данных, поступающих от внешних информационных систем или оборудования. Сервисы должны обеспечивать интерфейсы предоставления и обработки данных Веб-приложению подсистемы;

- Сервиса внешних интеграций - сервис взаимодействия с внешними информационными системами, валидации и передачи данных в сервисы хранения и обработки данных.

Веб-приложение подсистемы должно состоять из разделов:

- Виджеты - раздел визуализации данных на графиках, с возможностью анализа, фильтрации и цветовой дифференциации данных;

- Карта - раздел работы с геоданными на картографической подложке в виде слоев, с возможностью настроек визуализации, поиска, фильтрации и обработки данных;

- Справочники - раздел работы с данными подсистемы в виде реестров, с возможностью поиска, фильтрации, группировки и обработки данных;

- Отчеты - раздел формирования отчетов, с возможностью настройки фильтрации данных, выгрузки в одном из заданных в отчете форматов;

- Администрирование - раздел работы с учетными записями пользователей, настройки прав и ролей;

- Уведомления - раздел формирования уведомлений подсистемы с возможностью просмотра и перехода к нужному разделу подсистемы.

- Новостная лента  - обеспечивает чат для всех пользователей подсистемы, с возможностью размещать и просматривать сообщения, прикреплять файлы.

Мобильное приложение «Мониторинг УДС» подсистемы должно состоять из разделов:

- Сервисы - основной раздел мобильного приложения, объединяющий ключевые функции, которые различаются в зависимости от роли пользователя;

- Новости - общий новостной раздел, обеспечивающий чат для всех пользователей подсистемы, с возможность размещения и просмотра сообщений, прикрепления файлов\фотографий.

3.1.1. Перечень сервисов подсистемы, их назначение и основные характеристики

Подсистема ДУССД должна включать в себя следующие сервисы хранения и обработки данных:

- Цифровой двойник - сервис хранения и обработки геоданных дорог и объектов дорожной инфраструктуры;

- Навигационных данных - сервис приема, обработки и хранения навигационных данных в протоколах egts, bncomplex (NIS), wialon retranslator, автограф gsm, галилео, asc6, скаут (scout), granit v6 и v3, navis signal;

- Данных дорожной инфраструктуры и состояния дорог - сервис хранения и обработки данных поступающих от объектов инфраструктуры установленных на дорогах (метеоусловия), дефектов и ДТП на дорогах;

3.1.2. Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов подсистемы ДУССД

Должно быть обеспечено информационное взаимодействие компонентов подсистемы ДУССД описанных в пункте 3.1. Для обеспечения взаимосвязи компонентов подсистемы ДУССД у каждого из компонентов должны быть предусмотрены внешние интерфейсы взаимодействия (REST API) с ними, а также предусмотрены следующие архитектурные и технические решения:

- использование баз данных, включая единые справочники и классификаторы данных, используемые всеми потребителями в рамках функционирования подсистемы;

- наличие стандартизации правил работы с ресурсами подсистемы. Для стандартизации правил работы с информационными ресурсами все методы получения и обработки данных информационных ресурсов должны быть формализованы и описаны в схеме API;

- использование стандартов представления данных: json, geojson, csv, xml. Данные форматы должны использоваться для информационного обмена в межкомпонентном транспортном формате представления данных, при этом все сообщения специфицированы.

3.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей подсистемы ДУССД с внешними информационными системами (ВИС)

При наличии технической возможности необходимо обеспечить информационный обмен подсистемы ДУССД с внешними информационными системами. В подсистеме должна осуществляться интеграция со следующими системами:

- СМЭВ

  - Сведения о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) (Министерство внутренних дел Российской Федерации);

- Открытые данные по погодным условиям с открытых источников.

Для обеспечения взаимосвязи подсистемы ДУССД со смежными системами (интеграционного взаимодействия) должны быть предусмотрены следующие архитектурные и технические решения:

- использование базы данных, включая единые справочники и классификаторы данных, используемые всеми потребителями в рамках функционирования подсистемы;

- наличие стандартизации правил работы с ресурсами подсистемы. Для стандартизации правил работы с информационными ресурсами все методы получения и обработки данных информационных ресурсов должны быть формализованы и описаны в схеме API;

- использование стандартов представления данных: json, geojson, csv, xml. Данные форматы должны использоваться для информационного обмена с внешними системами, при этом все сообщения специфицированы.

3.1.4.  Перспективы развития, модернизации подсистемы ДУССД

Архитектура подсистемы ДУССД должна сохранить возможность наращивать и модифицировать функциональные возможности подсистемы. Подсистема должна сохранять модульную структуру, позволяющую проводить обновления, усовершенствования и замену программно-аппаратных средств любой из частей без необходимости внесения изменений в остальные части подсистемы. Подсистема должна сохранять возможность добавлять новые модули и типовые комплекты, в том числе создавать новые и дорабатывать уже существующие справочники и отчетные формы без доработки подсистемы с возможностью их последующего автоматизированного анализа.

3.2. Требования к функциям (задачам), выполняемой подсистемой ДУССД.

ДУТССД должна быть построена по принципам сервисной  архитектуры.

Должен присутствовать следующий функционал работы с реестрами:

- Создание нового объекта в необходимом реестре;

- Редактирование объектов реестра;

- Удаление объекта из выбранного реестра;

- Инструмент «Прикрепить колонку» – позволяет прикрепить необходимую колонку с правой/с левой стороны или открепить уже прикрепленную колонку, при прокрутке столбцов прикрепленный столбец остается зафиксированным;

- Инструмент «Авторазмер этой колонки» - изменяет размер выбранной колонки на размер, установленный по умолчанию;

- Инструмент «Авторазмер всех колонок» – изменяет размер всех колонок на размер, установленный по умолчанию

- Инструмент «Группировать по» – группирует данные в гриде по выбранной колонке, данные при этом собираются в группу с отражением количества объектов в каждой из групп, наименования групп соответствуют значению поля, по которому производилась группировка;

- Инструмент «По умолчанию» – сбрасывает все установленные настройки колонок;

- Фильтрация по данным, указанным в колонке и поиска данных в колонке для установки параметров фильтрации;

- Настройка отображения необходимых колонок в реестре, возможность скрыть ненужные колонки;

- Упорядочивание данных в реестре с помощью функционала сортировки по любой из колонок;

- Агрегация данных выбранной колонки по среднему значению, по количеству, по первому значению, по последнему значению, по максимальному значению, по минимальному значению, по сумме значений, при группировке данных по одному из параметров появляется столбец с рассчитанными агрегированными данными;

- Возможность формирования сводных таблиц, суммирования значений по выбранным колонкам;

- Экспорт реестра с заданными настройками и фильтрами в файлы форматов .csv, .xlsx;

- Копирование необходимого поля в колонке;

- Копирование необходимого поля с заголовком;

- Построение столбцовой диаграммы по значению, с накоплением, с нормализацией;

- Построение линейчатой диаграммы по значению, с накоплением, с нормализацией;

- Построение кольцевой диаграммы в виде кольца или разрезанного кольца;

- Построение линейной диаграммы;

- Построение диаграммы графика разброса в виде точечной или пузырьковой диаграммы;

- Построение диаграммы по площади по значению, с накоплением, с нормализацией;

- Визуализация всплывающих подсказок (тултипов) в карточке объекта справочников. При наведении курсора на наименование/значение поля во всплывающей подсказке реализуется текст полного наименования/значения поля;

- Возможность создания нового объекта в текущем открытом объекте справочника без необходимости перехода в реестр справочника;

- Возможность отображения общего количества элементов в справочнике и в гриде на карте;

- Переход от записи справочника к объекту на картографической подложке с помощью кнопки перемещения;

- Сохранение сервиса хранения настроек справочников Пользователя (в том числе после изменения любого из параметров, а также при выходе из подсистемы и повторном входе Пользователя). Использование кнопки «Восстановить вид по умолчанию» для возвращения настроек в исходное положение;

- Сохранение заданных Пользователем фильтров для всех отображаемых колонок (в том числе после изменения любого из фильтров в таблице справочника а также при выходе из подсистемы и повторном входе); Использование кнопки «Сбросить фильтры» для возможности очистить все примененные фильтры;

- Возможность настроек каждого вида диаграммы, визуального представления, отображаемых данных.

Должен присутствовать функционал работы с отчетами:

- Создание нового отчета, с помощью конструктора, состоящего из перечня реестров

- Отправлять преднастроенный отчет на e-mail с заданной периодичностью;

- Возможность формирования и выгрузки отчета по данным и сохранения в виде файлов.

Администрирование подсистемы должен обеспечивать следующий функционал:

- Возможность ограничения или расширения доступа и функционала работы с подсистемой согласно заданной иерархии ролей;

- Создание, редактирование, удаление Пользователей подсистемы с настройкой доступов и ограничением доступного объема данных;

- Возможность просмотра активных Пользователей подсистемы и журнала действий Пользователей;

- Настройка подсистемных функций и параметров.

- Создание роли с присвоением доступов (справочники, слои, отчеты, виджеты);

- Редактирование, удаление  роли;

- Для присвоения пользователю того или иного права или роли, в записи пользователя должен быть предусмотрен функционал добавления выбранного пользователя в группы.

3.2.1. Требования к функционалу геоинформационной системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных

Геоинформационная система используется всеми функциональными модулями в части хранения, визуализации и анализа пространственных данных, решения информационных и расчетных задач, связанных с обработкой пространственных данных и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах.

Геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных (далее – ГИС) может использоваться всеми функциональными модулями, в случае необходимости визуализации данных с привязкой к картографической подложке и работе с пространственными данными.

ГИС должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- Хранение и обработка пространственных геоданных;

- Загрузка пространственных геоданных из внешних источников;

- Поиск геоданных объектов по атрибутам и адресам на картографической подложке;

- Визуализация пространственных геоданных как в двумерном, так и трехмерном представлении;

- Изменение или редактирование геоданных объектов (точечных, линейных, полигональных);

- Объединение геоданных в логические слои и определение порядка наложения слоев;

- Замер периметра и площади объектов;

- Печать геоданных в заданном масштабе;

- Визуальный анализ пространственных геоданных:

  - для точечных объектов возможность визуализации в виде: иконок объекта, группировки объектов посредством кластеризации, тепловых и гексагональных представлений, также возможность визуализировать значимость одного из параметров точечного объекта в виде размера гексагона или радиуса окружности;

  - для линейных объектов возможность визуализации в виде: линий объекта, эпюр, визуализаций по толщине линии по заданному в подсистеме параметру;

  - для полигональных объектов возможность визуализации в виде: полигонов объектов, эпюр, визуализации по заданному в подсистеме параметру.

- Проигрывание динамической информации: история перемещений транспортных средств, динамика изменений показателей на точечных, линейных и полигональных объектах;

- Онлайн-визуализация перемещения объектов;

- Фильтрация геоданных одного слоя геоданными другого слоя;

- Связь слоев с возможностью наложения логических операций их взаимодействия: дизъюнкция, конъюнкция, разность множеств, отрицание с каждой из операций;

- Возможность фильтрации данных на слое путем наложения логических операций геоданными одного или нескольких слоев;

- Для каждого слоя не зависимо от типа геометрического объекта (линия, точка, полигон) существует возможность задавать буферную зону вокруг объекта в метрах, при анализе (наложении логических операций) данных должны сравниваться (при наличии) полигоны буферных зон объектов;

- Возможность наложения (фильтрации) данных множеством других слоев;

- Сохранение индивидуально для каждой таблицы слоя заданные Пользователем параметры (в том числе после изменения любого из параметров, а также при при выходе Пользователя из подсистемы и повторном входе). Также должна быть кнопка «Восстановить вид по умолчанию» для возможности вернуть настройки в исходное состояние;

- Сохранение индивидуально для каждой таблицы слоев заданные пользователем фильтры для всех отображаемых колонок (в том числе после изменения любого из фильтров в таблице справочника, а также при выходе и повторном входе Пользователем в подсистему). Также должна быть кнопка «Сбросить фильтры» для возможности очистить все примененные фильтры;

- Визуализация полученных результатов на картографической подложке и в виде реестра данных, должен быть экспорт данных в файлы формата .csv, .xlsx, .ods.;

- Создание Пользовательского шаблона с возможностью отправки другому Пользователю.

- Закрытие слоев в разделе «Карта» через табличное представление данных с помощью кнопки «Закрыть слой» расположенной рядом с названием слоя в таблице.

- Функционал подсчета количества объектов, имеющих точечный тип геометрии, в выделенной области на картографической подложке при помощи инструмента раздела карт подсистемы. Для данного функционала должна быть кнопка инструмента для подсчета количества объектов. При выборе инструмента должна быть возможность выделения области на карте. После выделения в модальном окне загружается грид со вкладками тех активных слоев на карте, которые имеют точечный тип геометрии объектов. В реестре объектов каждой вкладки находится список тех объектов, которые попали в выделенную область. Подсчитано общее количество объектов и информация выведена на соответствующей вкладке;

- Возможность экспортировать реестр объектов из грида в файлы форматов .csv, .xlsx, .ods.

3.2.2. Функционал загрузки геоданных из внешних источников

Должна быть возможность создания новых слоев на картографической подложке с указанием названия слоя и загрузкой в него геоданных из файлов формата .xlsx. В загружаемой таблице должен быть только один столбец с одним из типов геоданных – точка, линия, полигон. Должен быть доступен для скачивания шаблон пример заполнения данных в таблице для каждого типа геоданных.

После загрузки данных должен создаваться новый слой с отображением данных из приложенного файла:

- точечные объекты загруженного набора данных отображаются в виде точек, с возможностью регулирования цвета, размера, прозрачности;

- линейные объекты загруженного набора данных отображаются в виде линий, с возможностью регулирования цвета, толщины, прозрачности;

- полигональные объекты загруженного набора данных отображаются в виде полигонов, с возможностью регулирования цвета, толщины линии границы, прозрачности.

После загрузки данных должен создаваться новый слой с отображением данных из приложенного файла. Должна быть предусмотрена возможность просмотра данных в виде реестра выбором соответствующей кнопки слоя. В реестре с данными должны быть те же функции работы с реестром, что и у остальных слоев - сортировка, фильтрация, экспорт, построение графиков и диаграмм.

3.2.3. Пользовательский шаблон

Должен быть функционал создания Пользовательского шаблона на картографической подложке. Шаблон должен представлять собой визуально настроенный и отфильтрованный Пользователем набор слоев.

Данный функционал должен обеспечивать следующие функции:

- Визуальная настройка размера и прозрачности объектов каждого слоя отдельно, согласно поставляемому функционалу;

- Фильтрация объектов слоев на карте через список объектов слоя;

- Сохранение Пользовательского шаблона с настройками визуализации объектов Пользователя;

- Отображение списка созданных шаблонов;

- Удаление созданных шаблонов из списка шаблонов;

- Возможность отправки созданного шаблона другому Пользователю.

В меню карты должна быть кнопка сохранения активных слоев. При нажатии на активную кнопку создается шаблон на основе активных слоев. Созданные шаблоны отображаются в разделе «Шаблоны слоев».

Также при работы с функцией создания шаблона должна быть возможность добавить новый или удалить выбранный слой из списка слоев шаблона. После того, как все слои настроены, Пользователь также должен иметь возможность сохранить шаблон, присвоив ему наименование и описание. Шаблон сохраняется в меню карты во вкладке «Шаблоны слоев», возможность отредактировать наименование и описание уже существующего шаблона во вкладке «Шаблоны слоев». Для просмотра слоев, входящих в существующий шаблон, Пользователю должен быть доступен выбор его из списка, после чего активируются слои выбранного шаблона.

Должен быть функционал, позволяющий Пользователю поделиться созданным шаблоном с другим Пользователем. Для этого Пользователю необходимо открыть карточку шаблона и нажать на кнопку «Поделиться», после чего в модальном окне выбрать получателя из списка доступных Пользователей. После отправки шаблона получателю в системе приходит уведомление. Уведомление содержит в себе следующую информацию:

- ФИО отправителя;

- Наименование шаблона;

- Дата отправки;

- Комментарий (описание).

Получатель должен иметь возможность сохранить копию отправленного ему шаблона через уведомление, нажав на кнопку «Подтвердить». При сохранении полученный шаблон отображается у получателя во вкладке «Шаблоны слоев» в меню в разделе карты.

3.2.4. Проигрыватель исторических геоданных

Для слоев (наборов данных), у которых есть среди атрибутов поле дата, должна быть возможность подключения проигрывателя диапазонов данных. Проигрыватель должен позволять обозначить границы (временной диапазон) фильтрации визуализируемых данных на слое.

После запуска воспроизведения должно происходить смещение диапазона и применение фильтрации отображаемых данных на картографической подложке. Исчезновение объектов, которые выходят за рамки временного диапазона и отображение новых объекты, которые попадают под выборку. Должна быть возможность отображения метаданных в виде графика на шкале проигрывателя, возможность задавать скорость воспроизведения данных. Должно быть предусмотрено сворачивание плеера в компактный формат, при котором отображается только шкала воспроизведения, границы и кнопка запуска/остановки воспроизведения.

3.2.5. Общий функционал управления на карте

Для изменения масштаба карты в подсистеме должны быть кнопки «Увеличить масштаб», «Уменьшить масштаб». Также для изменения масштаба должна быть возможность использовать колесо прокрутки мыши.

Предусмотрена возможность просмотра карты в режиме трехмерного отображения. При выборе инструмента «Трехмерное отображение» карта переходит в режим объемного изображения. С помощью кнопок мыши есть возможность поворачивать, перемещать изображение карты, менять наклон карты.

При повторном клике левой кнопкой мыши на инструмент «3D» объемное изображение переходит в режим двухмерного отображения. Также кнопка должна позволять менять поворот карты и отображает отношение полюсов карты относительно текущей визуализации данных на карте.

Должна быть возможность измерения расстояния на карте с помощью инструмента «Линейка». При выборе данного инструмента предусмотреть возможность указания точек на карте, линейка должна измерить расстояние между указанными точками.

Предусмотреть функционал расчета периметра и площади. Для это должна быть создана функциональная кнопка:

- определение периметра и площади нанесенного объекта - при выборе функции и нанесении произвольного полигона на картографической подложке отображается карточка с рассчитанными данными периметра (протяженности) границы и площади отрисованного полигона.

Предусмотреть функционал печати с возможностью генерации изображения для печати документов в высоком разрешении определенного масштаба.

Функциональные инструменты должны предоставлять возможность Пользователю:

- Выделить участок карты, который необходимо напечатать, с помощью рамки;

- Указать необходимый масштаб или размер изображения;

- Раскладку, в которой необходимо сформировать изображение.

В результате настроек подсистема должна формировать изображение, которое в реальном приближении соответствует выбранному масштабу.

Для получения изображения, подсистема должна сформировать и отправить ссылку на скачивание файла на электронную почту Пользователя.

Для обеспечения возможности поиска адреса на картографической подложке в разделе карта платформы должна быть в верхней панели строка поиска адресов. При вводе адреса подсистема должна подсказывать наименование возможных адресов для быстроты поиска нужного варианта. После выбора желаемого адреса для поиска подсистема должна перемещать позицию карты на местоположение введенного адреса и отметить точку выбранного адреса геометкой.

Для определения ближайшего адреса для нужной точки на карте должна быть предусмотрена кнопка в блоке управления картой. При нажатии на кнопку подсистема должна определять ближайший адрес.

3.2.6. Функционал возможностей визуализации точечных объектов

Слои, содержащие только один тип точечных геоданных и не отвечающие за автоматизацию какого-то процесса, должны иметь соответствующий признак. При наличии признака у слоя, содержащего точечные геоданные, должны быть следующие функциональные возможности:

- визуализация данных в виде иконок исходных объектов, согласно их местоположения, возможность регулировки размера иконок;

- визуализация данных в виде точек с возможностью задавать цвет и размер в зависимости от значений параметра.Радиус окружности должен пропорционально зависеть от одного из выбранных параметров объектов, предусмотрена возможность регулировать применяемый коэффициент и пропорционально увеличивать/уменьшать размеры окружностей;

- визуализация данных в виде кластеров - при объединении в группу рядом расположенных объектов отображается количество объектов в группе, при клике на группу предусмотрена возможность получения списка объектов в группе;

- визуализация данных в виде тепловой карты - при визуализации существует возможность настраивать визуализацию либо по значению одного из полей (параметров) объектов, либо по количеству объектов. Тепловая карта отображает степень выраженности показателя объектов;

- визуализация данных в виде гексагональной карты - при визуализации существует возможность настраивать визуализацию либо по значению одного из полей (параметров) объектов, либо по количеству объектов, также предусмотрена возможность задавать размер гексагонов и их высоту. Гексагональная карта отображает степень выраженности показателя объектов;

- визуализация данных в виде объемных колонок;

- визуализация данных в виде сетки с возможностью задавать цвет и размер в зависимости от значений параметра;

- при любом из представлений существует возможность задать прозрачность отображаемых данных.

3.2.7. Функционал возможностей визуализации линейных объектов

Слои, содержащие только один тип линейных геоданных и не отвечающие за автоматизацию какого-то процесса, должны иметь соответствующий признак. При наличии признака у слоя, содержащего линейные геоданные, должны быть следующие функциональные возможности:

- визуализация данных в виде линий исходных объектов, согласно их геометрии, возможность регулировки толщины и цвета линии;

- визуализация данных в виде настраиваемой линии - при визуализации предусмотрена возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объекта. Существует возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Настраиваемая линия отображает степень выраженности показателя объекта на линии;

- визуализация данных в виде эпюр - при визуализации предусмотрена возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объектов, также существует возможность задавать размер эпюр и их высоту. Должна быть возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Эпюры отображают степень выраженности показателя объектов;

- при любом из представлений предусмотрена возможность задать прозрачность отображаемых данных

3.2.8. Функционал возможностей визуализации полигональных объектов

Слои, содержащие только один тип полигональных геоданных и не отвечающие за автоматизацию какого-то процесса, должны иметь соответствующий признак. При наличии признака у слоя, содержащего полигональные геоданные, должны быть следующие функциональные возможности:

- визуализация данных в виде полигонов исходных объектов, согласно их геометрии, возможность регулировки толщины границ;

- визуализация данных в виде полигона с градиентом - при визуализации имеет возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объекта. Предусмотрена возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Полигон отображает степень выраженности показателя объекта на полигоне;

- визуализация данных в виде эпюр - при визуализации должна быть возможность настраивать визуализацию по значению одного из полей (параметров) объектов, также предусмотрена возможность задавать их высоту. Должна быть возможность задавать палитру цветов для каждого диапазона значений. Эпюры отображают степень выраженности показателя объектов;

- при любом из представлений существует возможность задать прозрачность отображаемых данных.

3.2.9. Работа со слоями геоинформационной системы

В меню карты должна быть возможность отображения как одного, так и нескольких слоев одновременно. При добавлении в активные слои нескольких слоев одновременно есть возможность смены приоритезации отображения информации слоев.

В разделе активные слои должны отображаться добавленные слои из списка доступных слоев. Должна быть визуализация данных множества слоев по принципу наслоения слоев от нижнего в списке к верхнему. При необходимости поднять визуализацию данных одного слоя над другими: должна существовать возможность перемещения слоя выше или ниже уровнем. При перемещении слоя должна происходить перерисовка данных на карте в соответствии с выбранным порядком визуализации слоев.

Должна быть возможность удалить открытый слой из раздела «Активные слои» с помощью кнопки удаления слоя.

В меню слоя должна быть возможность скрыть данные активного слоя на карте с помощью кнопки скрытия слоя.

При активном слое должна быть возможность открыть таблицу с информацией по выбранному активному слою. При клике на кнопку должна отображаться таблица со сводной информацией по активному слою.

Должна быть возможность настраивать активный слой в меню «Настройки слоя».

В разделе «Дизайн» должна быть возможность настроить следующие параметры:

- размер иконок;

- прозрачность;

- ширина линий;

- выбор цвета.

В таблице активного слоя должна быть возможность фильтровать объекты, которые будут отображаться на слое.

Должен быть функционал автоматического выстраивания порядка слоев в зависимости от типа геометрии объекта.	Слои, у которых объекты имеют геометрию - полигон (область), в момент активации располагаются в конце списка активных слоев. Слои, имеющие точечную геометрию - в начале. Слои с линейной геометрией располагаются над первым слоем с полигональной геометрией, если они имеются, если нет, то под последним в списке слоем с точечной геометрией.

3.2.10. Сервис уведомлений

Функционал Пользовательских уведомлений должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- Получение и просмотр Пользовательских/системных уведомлений;

- Закрепление полученных уведомлений;

- Просмотр уведомлений за конкретную дату/период времени (не превышающий 7 дней от настоящей даты);

- Функционал «Прочитать все», позволяющий отметить все текущие непросмотренные сообщения как прочитанные;

- Возможность отключения и включения уведомлений из перечня доступных согласно прав в системе Пользователя;

- Отображения окна уведомлений в любом модуле, в котором находится Пользователь;

- Перемещение к указанному в уведомлении объекту справочника или карты;

- Цветовая дифференциация уведомлений.

3.2.11. Сервис чатов

В подсистеме должен быть сервис по взаимодействию пользователей обменом сообщениями. Должно быть формирование индивидуальных чатов с привязкой к объектам подсистемы (заявки). В случае формирования новых данных в чате, пользователь должен получать уведомление о новом сообщении с помощью модуля уведомлений.

Сервис должен позволять отправлять текстовые сообщения и прикреплять файлы в чате, для последующего взаимодействия по процессу. Данные сообщений должны хранится в сервисе хранения данных. В случае, если объект, к которому привязан индивидуальный чат, архивируется, то данные сообщений подлежат архивированию с возможностью просмотра данных чата архивированного объекта подсистемы.

Сервис должен предоставлять возможность удаления ранее отправленного сообщения пользователю, который его написал.

В отправленном сообщении пользователя должно отображаться время отправки и статус по сообщению. Пользователи, с помощью статуса сообщения, должны быть проинформированы о том, было ли сообщение успешно отправлено и\или прочитано другим пользователем.

3.2.12. Слой Мониторинг

Должен быть слой «Мониторинг» в разделе карты. Для каждого типа транспортного средства должна быть предусмотрена соответствующая иконка. Если тип транспортного средства не определен, он должен отображается в виде стандартной иконки.  Должен быть функционал легенды с условными обозначениями объектов слоя «Мониторинг».

При движении транспортного средства на картографической подложке должны визуально отображаться направление объекта.

Если несколько транспортных средств находятся в одной области, их отображение должно иметь вид иконки-кластера. Иконка должна отображать количество транспортных средств в данной области. При нажатии на иконку должно открываться окно, содержащее информацию о всех ТС данного кластера в виде раскрывающихся списков.

3.2.13. Слой Трек

Должен быть слой «Трек». При открытии слоя выбранный интервал трекинга не должен превышать 7 дней. Должно быть предусмотрено ограничение при выборе нескольких транспортных средств - не более 10 транспортных средств на один слой.

Должна быть возможность просмотра исторических данных о перемещениях ТС за выбранный период времени. Должен быть проигрыватель, позволяющий воспроизводить перемещения ТС на карте в соответствии с отображаемым временем. При проигрывании трека ТС двигается, и история перемещения отображается в виде линии на картографической подложке. Должны быть добавлены дополнительные функции в плеер треков:

- Скорость проигрывания трека: настройка скорости проигрывания;

- Диаграмма метаданных: Внедрена диаграмма метаданных по выбранному транспортному средству. На диаграмме отображаются данные о скорости движения ТС на каждом участке временных данных.

Выбирая одно или несколько транспортных средств, при открытии слоя на картографической подложке должны отображаться геометрии пути в соответствии с полученными навигационными данными от абонентских терминалов добавленных ТС при наличии навигационных данных. В случае, если у одного из выбранных транспортных средств за данный промежуток времени не было навигационных данных, подсистема должна уведомлять об этом пользователя, указав номер транспортного средства.

В случае выбора нескольких транспортных средств для идентификации их на карте цвет геометрии должны не повторяться. При потере навигационных данных иконка отображается красным цветом.

Для каждого типа транспортного средства должна быть предусмотрена соответствующая иконка. Если тип транспортного средства не определен, он должен отображаться в виде стандартной иконки.

На слое должна существовать статусная модель объектов:

- В пути (отметки поступали, скорость больше 0 км/ч);

- Остановка (отметки поступали, скорость 0 км/ч менее 5 минут);

- Стоянка (отметки поступали, скорость 0 км/ч более 5 минут);

- Потеря сигнала (если у одной пары отметок разница более 3 минут).

Цвет иконки должен меняться, исходя из вышеперечисленных статусов.

Должен быть компонент в модуле, обеспечивающий предоставление информации по визуализации объектов слоя (легенда). При нажатии на компонент, подсистема должна отображать список транспортных средств на карте и цвет их геометрии, а также статусное отображение иконок.

3.2.14. Конструктор виджетов

Должен быть функционал, позволяющий Пользователю самостоятельно формировать виджеты. Конструктор виджетов должен предоставлять следующие возможности действий в системе:

- Выбор необходимого реестра;

- Выбор данных для отображения в виджете;

- Выбор типа отображения данных;

- Формирования виджета.

Для формирования виджета, Пользователь должен выбрать реестр из списка доступных реестров, после чего ему станет доступен список его полей.

Для возможности выбора конкретных данных для отображения в виджете должен быть функционал выбора полей из реестров, которые имеют связь с выбранным реестром.

После того, как Пользователь выберет необходимые данные и вид отображения данных, подсистема должна сформировать и отобразить виджет.

3.2.15. Конструктор отчетов

Должен быть функционал, позволяющий Пользователю самостоятельно формировать отчеты. Конструктор отчетов должен предоставлять следующие возможности действий в системе:

    - Выбор необходимых реестров;

    - Выбор данных для отчета;

    - Формирования отчета.

Для формирования отчета, Пользователь должен выбрать реестр из списка доступных реестров, после чего ему станет доступен список его полей.

Для возможности выбора конкретных данных для отображения в отчете должен быть функционал выбора полей из реестров, которые имеют связь с выбранным реестром.

После выбора необходимого перечня полей Пользователем, подсистема должна сформировать отчет. Отчет должен быть сформирован в виде таблицы с выбранным перечнем полей. Должна быть предусмотрена возможность выгрузки отчета в формате: .xlsx, .html, .ods, .csv.

3.2.16 Функционал формирования заявок на выполнение наборных работ «Заявки МО»

3.2.16.1.Слой «Заявки МО»

Должен присутствовать картографический слой «Заявки МО» для возможности формирования, исполнения и контроля осуществляемых работ по заявкам. Должна присутствовать статусная модель, с соответствующими ролями, согласно Приложению 2. Процесс жизненного цикла «Заявки МО».

Наименования ролей, участвующих в работе с заявками:

- «Куратор МО» – работа ведется в мобильном приложении (далее - МП) и веб-версии;

- «Диспетчер МО» – работа ведется в веб интерфейсе подсистемы;

- «Исполнитель МО» – работа ведется в веб интерфейсе подсистемы;

- «Бригада МО» – работа ведется в МП.

При создании заявки в веб-версии, пользователи с ролью «Куратор МО» и «Диспетчер МО», должны иметь возможность указать:

- наименование заявки;

- статус;

- договор;

- вид объекта по ГОСТ;

- описание работ;

- плановую дату окончания работ;

- диспетчера;

- мероприятие по содержанию дорог;

- местоположение проведения работ на картографической подложке;

После создания, заявке должен быть присвоен статус «Новая». Пользователь с ролью «Диспетчер МО» должен иметь возможность:

- просмотра заявки, а в случае возникновения вопросов или уточнений должна быть возможность обсуждения с «Куратор МО» в вкладке «Чат»;

- передачи заявки на исполнение пользователю с ролью «Исполнитель МО», для чего пользователь с ролью «Диспетчер МО» должен иметь возможность изменения статуса заявки на «К выполнению».

После смены статуса Заявки на «К выполнению» она должна появиться в реестре заявок у пользователя с ролью «Исполнитель МО», закрепленного за подрядчиком по исполнению договора. Пользователь с ролью «Исполнитель МО» должен иметь возможность:

- обсуждения заявки с Диспетчером МО или Куратором МО в чате заявки;

- при направлении заявки в работу бригаде установить статус «В работе»;

- в случае, если заявка находится вне зоны ответственности, установить статус «Не в зоне ответственности подрядчика». После перевода в этот статус, заявка вновь направляется на распределение пользователю с ролью «Диспетчер МО».

После присвоения статуса «В работе» заявка должна появиться в реестре заявок у пользователя с ролью «Бригада МО» в мобильном приложении. В случае возникновения вопросов у пользователя с ролью «Бригада МО» должна быть возможность обсуждения заявки в чате. Пользователь с ролью «Бригада МО» должен иметь возможность:

- после выполнения работ по заявке сменить статус заявки на «Требуется проверка подрядчиком» и приложить фотографии, заполнить поле комментария. Текст, введенный пользователем в этом поле, должен автоматически отправляться в чат по данной заявке;

- в случае, если заявка находится вне зоны ответственности бригады, перевести заявку в статус «Не в зоне ответственности бригады» и приложить фотографии, заполнить поле комментария. Текст, введенный пользователем в этом поле, должен автоматически отправляться в чат по данной заявке. После перевода в этот статус, заявка вновь направляется на распределение пользователю с ролью «Исполнитель МО».

После присвоения статуса «Требуется проверка подрядчиком» заявка должна поступать в обработку пользователю с ролью «Исполнитель МО» для осуществления внутреннего приема работ. После ознакомления с результатами работ и отсутствия возражений пользователь с ролью «Исполнитель МО» должен иметь возможность смены статуса заявки на «Требуется проверка диспетчером». В случае обнаружения недоработок в качестве выполненных работ должна быть возможность изменения статуса заявки на «На доработку бригаде», после чего заявка направляется повторно на исполнение пользователю с ролью «Бригада МО».

После присвоения статуса «Требуется проверка диспетчером», пользователю с ролью «Диспетчер МО» должна поступить заявка для ознакомления с результатами работ. В случае приема работ и отсутствия возражений пользователь с ролью «Диспетчер МО» должен иметь возможность изменения статуса заявки на «Выполнено». В случае обнаружения недоработок в качестве выполненных работ пользователь с ролью «Диспетчер МО» должен иметь возможность изменения статуса заявки на:

- «На доработку бригаде», для возвращения заявки в работу пользователю с ролью «Бригада МО» повторно;

- «На доработку подрядчику», для возвращения заявки в работу пользователю с ролью «Исполнитель МО» повторно.

Пользователь с ролью «Куратор МО» в процессе заявок на содержание будет выполнять роль одного из источников поступления заявок с помощью сервиса «Быстрая фиксация дефектов» в мобильном приложении «Мониторинг УДС».

При формировании заявки подсистема должна автоматически привязывать заявку к договору и организации, сопровождающей договор по содержанию участка дороги, для которой формируется заявка. В случаях, когда существует несколько подрядчиков на осуществление работ, должна быть возможность изменения договора и подрядчика вручную. Автоматическая привязка договора и подрядной организации должна срабатывать в случае, если в подсистеме отрисована геометрия участка дороги и он привязан к договору, у которого указана подрядная организация.

При смене статусов должны формироваться и отправляться системные уведомления согласно ролевой модели пользователям подсистемы.

Для хранения заявок должны быть два справочника «Заявки МО» и «Архивные Заявки МО». В справочнике «Заявки МО» должен отражаться реестр действующих заявок на слое «Заявки МО». В справочнике «Архивные Заявки МО» должны сохраняться история и сообщения в чате заявок со статусами «Выполнено» и «Отклонена». Смена активных заявок на архивные должна происходить в момент смены статуса заявки на «Выполнено».

3.2.16.2. Источники получения заявок МО

Дефект, на основании которого создается Заявка должен быть получен из следующих источников:

- Созданная заявка на слое «Заявки МО» пользователем с ролью «Диспетчер МО»;

- Сервис «Быстрая фиксация дефектов» в МП «Мониторинг УДС», используемый куратором в рамках выездов по дорогам;

3.2.16.3. Создание регулярного уведомления о заканчивающемся сроке заявок

Должно присутствовать уведомление по Заявкам МО для напоминания о том, что на текущий день истекает срок по заявкам.

Отправка данных регулярных уведомлений пользователям должна происходить в 9:00 (по местному времени) с перечислением в одном уведомлении Заявок МО, у которых текущая дата равна плановой дате окончания работ.

Данное уведомление должно отправляться следующим пользователям:

- роль «Диспетчер МО», у которых организация - это заказчик в договоре;

- роль «Исполнитель МО», у которого организация - это подрядчик в договоре.

Должно присутствовать логическое поле «Просрочено», которое отображается в гриде на слое «Заявки МО». При использовании фильтрации по данному полю можно определить:

- если значение «Да», то по данным заявкам зафиксировано нарушение плановой даты окончания работ;

- если значение «Нет», то по данным заявкам не зафиксировано нарушение плановой даты окончания работ.

С помощью фильтрации в гриде по данному полю и нажатии кнопки «Найти» должна происходить фильтрация на карте по выбранному значению.

3.2.16.4. Создание отчета по замечаниям к содержанию улично-дорожной сети

Должен быть отчет по замечаниям к содержанию улично-дорожной сети, который будет содержать в себе информацию о направленных заявках в адрес подрядчика. Пользователь с ролью «Диспетчер МО» должен иметь возможность выбрать данный отчет, заполнить нужный фильтр и выгрузить документ.

Отчет должен иметь следующие фильтры:

- Период – обязательный фильтр к заполнению;

- Договор – необязательный фильтр к заполнению;

- Просрочено – необязательный фильтр к заполнению.

В результате выгрузки отчет должен отображать следующую информацию:

- № заявки;

- Наименование заявки;

- Адрес;

- Описание;

- Договор;

- Дата отправки исполнителю;

- Плановая дата окончания работ;

- Дата фактического завершения работ.

3.2.16.5 Функционал выгрузки замечаний

Должна присутствовать выгрузка документа замечаний со слоя «Заявки МО» с помощью кнопки выгрузки, которая должна находиться над гридом.

Должно присутствовать автоматическое заполнение документа по следующим полям:

- Дата – проставляется дата текущего дня;

- Составил – проставляется пользователь, инициировавший создание документа;

- Улица, примечания – проставляется адрес заявки;

- Замечания по качеству содержания - проставляется описание заявки.

Данный документ должен выгружать пользователь с ролью «Диспетчер МО». Документ должен содержать список заявок МО, по которым был установлен статус «К выполнению» в текущую дату.

3.2.16.6. Требования к отчету «Отчет по результатам работ исполнителей в МО»

В разделе «Отчеты» должен быть отчет «Отчет по результатам работ исполнителей в МО». Отчет должен содержать в себе информацию о заявках МО с приложенными фотографиями.

Должны быть следующие фильтры:

- Период - обязательный;

- Муниципальное образование - необязательный;

- Статус заявки - необязательный;

- Бригада - необязательный;

- Диспетчер заявки - необязательный;

- Источник заявки - необязательный.

В результате выгрузки отчет должен отображать следующую информацию:

- Период дат;

- Фильтры;

- Количество заявок;

- Номер заявки;

- Статус;

- Адрес;

- Время создания;

- Описание;

- Плановая дата окончания работ;

- Фактическая дата окончания работ;

- Договор;

- Бригада;

- Диспетчер;

- Вид объекта по ГОСТ;

- Тип дефекта по ГОСТ;

- Подрядчик;

- Просрочено;

- Фотографии до выполнения работ: ;

- Фотографии после выполнения работ: ;

Формат выгрузки отчета: ODT, DOCX.

3.2.16.7. Требования к функционалу отображения фотографий и выгрузки отчета

На слое «Заявки МО» должен быть алгоритм определения типов фотографий и визуального отображения фотографий в соответствии с ее типом, а также отображаться кнопка «Выгрузить заявки».

Должен быть алгоритм, определяющий тип фотографии в момент её загрузки.

Фотографии «До выполнения работ» должны определяться в момент сохранения фотографий в следующих статусах:

- Новая;

- К выполнению;

- Не в зоне ответственности подрядчика;

- Не в зоне ответственности бригады.

Фотографии «После выполнения работ» должны определяться в момент сохранения фотографий в следующих статусах:

- В работе;

- Требуется проверка подрядчиком;

- На доработку бригаде;

- На доработку подрядчику;

- Отклонена;

- Требуется проверка диспетчером;

- Выполнено.

В галерее изображений должно быть отображение типов фотографий: «До выполнения работ» или «После выполнения работ».

Должна отображаться кнопка «Выгрузить заявки» над гридом. При нажатии на кнопку должна открываться форма заполнения фильтров для отчета «Отчет по результатам работ исполнителей в МО» (пункт 3.2.16.6 Требования к отчету «Отчет по результатам работ исполнителей в МО» настоящего ТЗ) в новой вкладке браузера.

3.2.16.8 Список дефектов слоя Заявки МО для определения срока устранения

В системе должен присутствовать реестр списка дефектов и дополнительное поле для указания срока устранения по каждому дефекту на основе ГОСТ Р 50597-2017. При создании заявки МО и перевода заявки на выполнение подрядчику, система должна определять срок устранения по данной заявке, исходя из указанного дефекта в заявке.

В подсистеме должны присутствовать сроки устранения для следующих видов объекта:

- Дорожное покрытие;

- Обочины, разделительные полосы;

- Дорожные знаки;

- Дорожная разметка;

- Дорожные светофоры и звуковые устройства;

- Дорожные ограждения и бортовой камень;

- Сигнальные столбики и тумбы;

- Световозвращатели;

- Искусственные неровности;

- Стационарное освещение;

- Снег и скользкость на проезжей части;

- Обочины (снег и скользкость);

- Тротуары (снег и скользкость);

- Пешеходные дорожки (снег и скользкость);

- Служебные проходы мостовых сооружений (снег и скользкость);

- Ограждения и бордюры (снег);

- Элементы обустройства (снег).

Сроки устранения по типу дефектов вида «Дорожное покрытие»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м2 , равной или более 0,06 | 1 |
| Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м2 , длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м2 , более 0,1 | 5 |
| Сдвиг, волна глубиной более 3 см | 5 |
| Гребенки на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, более 30м2 | 10 |
| Колея* глубиной, см, более 2см и длиной более 7м на участке полосы движения длиной 100 м | 5 |
| Отдельное необработанное место выпотевания вяжущего площадью более 1 м | 4 |
| Необработанные места выпотевания вяжущего площадью не более 1,0 м2 , длиной более 1м на участке полосы движения длиной 100 м | 4 |
| Отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части более 1 см | 1 |
| Отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка более 1 см | 2 |
| Отклонение по вертикали верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно поверхности покрытия более 1 см | 2 |
| Возвышение междурельсового настила над верхом рельсов на железнодорожных переездах более 1 см | 2 |
| Неровность в покрытии междурельсового пространства (настиле) глубиной более 1 см | 2 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Обочины, разделительные полосы»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Занижение обочины и разделительной полосы, более 4 см | 7 |
| Повреждения (деформации и разрушения) глубиной более 3 см на 1000 м2 общей площади неукрепленных обочин более 5 м2 | 5 |
| Отдельная выбоина, просадка или пролом на полосах безопасности и краевых полосах длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью равной или более 0,06 м2 | 1 |
| Отдельная просадка, выбоина или пролом на укрепленной части обочины длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью равной или более 0,06 м2 | 14 |
| Превышение поперечного уклона относительно нормативного значения,более 10 ‰ | 10 |
| Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах, высотой более 15 см | 7 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Дорожные знаки»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Утрата знака | 1 |
| Нарушение целостности лицевой поверхности | 1 |
| Изменение светотехнических характеристик | 3 |
| Изменение положения знака | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Дорожная разметка»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Износ и разрушение | 30 |
| Изменение светотехнических характеристик | 30 |
| Дефекты разметки 1.14.1 и 1.14.2 | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Дорожные светофоры и звуковые устройства»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Неработающий сигнал (сигналы) светофора | 1 |
| Нарушение целостности элементов светофора | 5 |
| Изменение положения светофора | 5 |
| Снижение восприятия сигналов светофора | 7 |
| Сбой в работе светофорного объекта | 1 |
| Неработающий звуковой сигнал, дублирующий разрешающий сигнал светофора | 7 |
| Отказ в работе табло вызывного пешеходного | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Дорожные ограждения и бортовой камень»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Отсутствие элементов конструкции металлического дорожного ограждения | 3 |
| Отсутствие элементов конструкции металлического дорожного ограждения на мостах, путепроводах и эстакадах | 1 |
| Повреждение элементов конструкции металлических или железобетонных ограждений | 3 |
| Повреждение элементов конструкции металлических или железобетонных ограждений на мостах, путепроводах и эстакадах | 1 |
| Нарушение целостности конструкции металлических ограждений | 3 |
| Нарушение целостности конструкции металлических ограждений на мостах, путепроводах и эстакадах | 1 |
| Повреждение бортового камня, Нарушение положения бортового камня | 3 |
| Отсутствие элемента пешеходного ограждения | 5 |
| Отсутствие элемента пешеходного ограждения на мостах, путепроводах и эстакадах | 3 |
| Повреждения элементов удерживающего пешеходного ограждения | 5 |
| Повреждения элементов удерживающего пешеходного ограждения на мостах, путепроводах и эстакадах | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Сигнальные столбики и тумбы»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Утрата столбика сигнального или тумбы | 2 |
| Повреждение конструкции | 3 |
| Плохая различимость | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Световозвращатели»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Утрата световозвращателя либо световозвращающего элемента | 2 |
| Нарушение целостности лицевой поверхности, изменение светотехнических характеристик (в т.ч. по причине загрязнений) | 1 |
| Дефекты световозвращателей на фронтальных ограждениях или на направляющих устройствах, разделяющих встречные транспортные потоки | 1 |
| Дефекты световозвращателей на фронтальных ограждениях или на направляющих устройствах, разделяющих попутные транспортные потоки | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Искусственные неровности»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Нарушение целостности конструкции | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Стационарное освещение»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Наличие неработающих светильников | 1 |
| Отказы в работе наружных осветительных установок | 1 |
| Освещения пешеходных переходов | 1 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Снег и скользкость на проезжей части»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Рыхлый или талый снег | 1 |
| Зимняя скользкость | 1 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Обочины (снег и скользкость)»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Наличие рыхлого (талого) снега на обочине толщиной слоя не более 1 см | 1 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Тротуары (снег и скользкость)»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах толщиной слоя, не более 5 см | 1 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Пешеходные дорожки (снег и скользкость)»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на пешеходных дорожках толщиной слоя, не более 5 см | 1 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Служебные проходы мостовых сооружений (снег и скользкость)»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя, не более 5 см | 1 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Ограждения и бордюры (снег)»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров (высотой более 20 см) со стороны проезжей части шириной не более 0,5 м высотой не более 1 м | 3 |

Сроки устранения по типу дефектов вида «Элементы обустройства (снег)»:

| Тип дефекта | Срок устранения (в днях) |
| --- | --- |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных транспортных средств толщиной слоя, не более 2 см | 1 |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на площадках отдыха и стоянках транспортных средств толщиной слоя, не более 6 см | 1 |

3.2.16.9 Сроки устранения на слое «Заявки МО»

В системе должен присутствовать алгоритм, который автоматически определяет срок устранения дефекта на основе его типа на слое «Заявки МО». Данный алгоритм учитывает установленный срок устранения дефекта.

После создания заявки, пользователь с ролью «Диспетчер МО» изменяет статус на «К выполнению» и вручную выбирает тип дефекта в карточке объекта.  Для перевода заявки на выполнение исполнителю, алгоритм должен анализировать тип дефекта, указанный в заявке, и определять срок устранения, путем сложения к текущей дате. Сроки устранения для каждого типа дефекта должны быть установлены в соответствии с пунктом, описывающим сроки устранения. Сроки устранения дефектов рассмотрены в пункте 4.2.20.

Результатом выполненного расчета, по которой должны быть выполнены и завершены работы, должна быть дата устранения. Дата должна быть автоматически проставлена в поле «Плановая дата окончания работ». В случае, если необходимо увеличить или уменьшить срок окончания работ, пользователь с ролью «Диспетчер МО» должен иметь возможность изменить плановую дату и передать заявку на выполнение исполнителю.

3.2.17. Функционал формирования заявок на выполнение наборных работ «Заявки РМ»

3.2.17.1. Слой «Заявки РМ»

Для работы со слоем должны быть две роли:

- «Заказчик РМ» – работа ведется в веб интерфейсе подсистемы и мобильном приложении;

- «Подрядчик РМ» – работа ведется в веб интерфейсе подсистемы и мобильном приложении.

Для хранения заявок должны быть два справочника «Заявки РМ» и «Архивные Заявки РМ». В справочнике «Заявки РМ» отражается реестр действующих заявок на слое «Заявки РМ». В справочнике «Архивные Заявки РМ» сохраняется история и сообщения в чате заявок со статусами «Выполнено» и «Отклонена». Смена активных заявок на архивные должна происходить через 3 дня после смены на данные статусы.

Для возможности осуществления оперативного воздействия по срокам исполнения заявок должна быть представлена цветовая градация заявок в гриде, в зависимости от статуса:

- Зеленый – выполнение заявки происходит в установленные плановые сроки;

- Желтый – до конца планового срока завершения заявки остается менее суток;

- Красный – плановый срок завершения заявки прошел.

При смене статусов заявки должны присутствовать формирование и отправка системных уведомлений согласно ролевой модели пользователям подсистемы.

Бизнес-процесс жизненного цикла заявки отражен в Приложении 1. Процесс жизненного цикла «Заявки РМ».

3.2.17.2.Источники получения заявок РМ

Дефект, на основании которого создается Заявка должен быть получен из следующих источников:

- Созданная заявка на слое «Заявки РМ» пользователем с ролью «Диспетчер»;

- Сервис «Быстрая фиксация дефектов» в МП «Мониторинг УДС», используемый куратором в рамках выездов по дорогам;

3.2.17.3. Статусная модель заявок РМ

Заявки должны иметь следующие статусы, в зависимости от работы по ним в бизнес-процессе:

- Новая;

- К выполнению;

- Негарантийный случай;

- Итоговая смета на согласовании;

- Повторное формирование итоговой сметы;

- Итоговая смета согласована;

- В работе;

- Требуется проверка заказчиком;

- На доработке;

- Выполнено;

- Отклонена.

На слое должна присутствовать следующая цветовая дифференциация иконок, согласно статусу заявки:

- Голубой – «Новая»;

- Синий – «К выполнению»;

- Оранжевый – «В работе»;

- Серый – «Требуется проверка заказчиком»;

- Розовый – «Негарантийный случай»;

- Фиолетовый – «На доработке»;

- Пурпурный – «Итоговая смета на согласовании»;

- Светло-пурпурный  – «Повторное формирование итоговой сметы;

- Светло-голубой – «Итоговая смета согласована;

- Красный – «Отклонена»;

- Зеленый – «Выполнено».

3.2.17.4.Создание заявок РМ

Инициатором заявки, создаваемой на слое «Заявки РМ» должен быть пользователь с ролью «Заказчик РМ».

При создании заявки, пользователь с ролью «Заказчик РМ» должен иметь возможность заполнить обязательные поля:

- Местоположение проведения работ на картографической подложке;

- Описание работ;

- Вид объекта.

Вид объекта должен быть представлен в виде выпадающего списка со значениями из ОДМ 218.11.004-2020.

После создания заявки, ей должен быть присвоен статус «Новая».

В случае, когда Заказчик РМ не согласен с проведением работ по определенной заявке, полученной из одного из источников, то у него должна быть возможность поставить статус «Отменить заявку» для отклонения заявки и прекращения дальнейшего осуществления выполнения работ по устранению. После согласования сметы, статус «Отменить заявку» должен быть недоступен для выбора.

В случае, когда пользователь с ролью Заказчик РМ подтверждает, что требуется провести работы по заявке РМ в статусе «Новая», то он должен иметь возможность прикрепить документы в карточке объекта на слое, внести наборные работы по заявке в справочнике объекта.

Пользователь с ролью Заказчик РМ меняет статус на «К выполнению», в этот момент на уровне подсистемы должен автоматически определиться договор, в рамках которого должна происходить отработка заявки, согласно привязанному участку дороги к договору. Пользователю с ролью Заказчик РМ должна быть также доступна функция выбора другого договора в случае, если по одному участку дороги существуют несколько договоров.

Пользователь с ролью Заказчик РМ должен указать плановое время окончания работ для последующего контроля выполнения работ подрядчиком.

Пользователь с ролью Заказчик РМ должен иметь возможность поставить признак «Гарантийные работы», в случаях, когда по данному участку дороги действует гарантия.

После сохранения данной смены статуса заявки на «К выполнению», заявка должна появляться на слое «Заявки РМ» у пользователя с ролью «Подрядчик РМ», закрепленного по исполнению договора.

3.2.17.5.Функционал выгрузки предписаний заявок

Должно присутствовать создание функционала выгрузки предписаний на устранение нарушений требований к содержанию дороги (искусственного сооружения) из карточки объекта на слое «Заявки РМ».

Функционал должен обеспечивать возможность формирования одного предписания к одной заявке при нажатии пользователем на кнопку «Скачать предписание».

На уровне подсистемы должно происходить сохранение даты и времени отправления Заявки к выполнению подрядчику.  После смены статуса с «Новая» на «К выполнению» пользователю с ролью «Заказчик РМ» должна быть доступна кнопка «Скачать предписание» для дальнейшей выгрузки документа в формате .odt.

Документ должен содержать в себе следующие заполненные поля:

- Выдано – наименование организации подрядчика из договора по заявке;

- Дата вручения – дата смены статуса с «Новая» на «К выполнению»;

- Адрес участка, км – адрес из заявки;

- Вид нарушения, дефект содержания – описание из заявки;

- Требуемый срок устранения (дата и время) – плановое время окончания работ;

- В срок до – дата из планового времени окончания работ;

- № договора – выбранный договор из заявки.

3.2.17.6.Процесс отработки гарантийной Заявки РМ

Пользователь с ролью «Подрядчик РМ» должен иметь возможность выполнить просмотр заявки на предмет гарантийности (если «Заказчик РМ» отметил в заявке, что это гарантийные работы).

Для отработки по заявке, подрядчику должны быть доступны следующие статусы, необходимые изменить со статуса «К выполнению»:

- «В работе» – в случае, если подрядчик согласовал гарантийность;

- «Негарантийный случай» – в случае, если подрядчик выявил, что требуемые работы по заявке не относятся к гарантийному случаю.

В случае возникновения вопросов или уточнений, должна быть возможность обсуждения заявки в чате.

Для подтверждения завершения работ, подрядчик должен иметь возможность направить акты работ, приложить фотографии через сервис «Заявки РМ» в мобильном приложении «Мониторинг УДС», а также изменить статус заявки с «В работе» на «Требуется проверка заказчиком». После смены статуса пользователю с ролью «Заказчик РМ» должна быть доступна возможность просмотра актов и фотографий для ознакомления с результатом работ. В случае возникновения вопросов или уточнений, должна быть возможность обсуждения заявки в чате.

В случае если заказчик обнаружит недоработки в работе подрядчика, у пользователя с ролью «Заказчик РМ» должна быть возможность сменить статус с «Требуется проверка заказчиком» на «На доработку» в веб-версии, после чего заявка снова вернется подрядчику с замечаниями на устранение недоработок. Если при завершении выполненных работ возражения со стороны заказчика отсутствуют, то пользователь с ролью «Заказчик РМ» выполняет закрытие заявки через изменение статуса с «Требуется проверка заказчиком» на «Выполнено» в веб-версии.

3.2.17.7. Процесс отработки негарантийной Заявки РМ

В случае, если подрядчик не согласен с признаком гарантийности, то у пользователя с ролью «Подрядчик РМ» должна быть возможность изменить статус с «К выполнению» на «Негарантийный случай» и написать комментарий, отражающий почему данная заявка не является гарантийной. После изменения статуса заявка возвращается к пользователю с ролью «Заказчик РМ» для внесения корректировок в ранее созданную заявку и отправления повторно на рассмотрение подрядчику со статусом «К выполнению». Пользователь с ролью «Заказчик РМ» может отменить заявку на данном этапе.

В случае, если созданная заявка не является гарантийным случаем, подрядчик должен выполнить просмотр заявки на предмет стоимости наборных работ в прикрепленном документе, в вложенном реестре наборных работ в справочнике объекта Заявки РМ. В случае, если подрядчик не согласен со сметой заявки и формирует новую смету, у пользователя с ролью «Подрядчик РМ» должна быть возможность приложить сформированную смету в заявку, указать стоимость работ и изменить статус с «К выполнению» на «Итоговая смета на согласовании». После изменения статуса смета должна быть доступна для просмотра в заявке для роли «Заказчик РМ». В случае возникновения вопросов или уточнений, должна быть возможность обсуждения заявки в чате.

После ознакомления со сметой, приложенной к заявке, у пользователя с ролью «Заказчик РМ» должна быть возможность как согласовать, так и не согласовать смету.

В случае, если заказчик не согласен со сметой заявки, то пользователь с ролью «Заказчик РМ» должен изменить статус с «Итоговая смета на согласовании» на «Повторное формирование итоговой сметы». После этого заявка снова отобразится у пользователя с ролью «Подрядчик РМ» для внесения изменений и формирования новой сметы.

Если заказчик согласовал смету заявки, то пользователь с ролью «Заказчик РМ» должен изменить статус с «Итоговая смета на согласовании» на «Итоговая смета согласована». Заявка возвращается подрядчику для дальнейшего выполнения работ по данной заявке. Для этого пользователь с ролью «Подрядчик РМ» должен иметь возможность поменять статус на «В работе». В случае возникновения вопросов или уточнений, должна быть возможность обсуждения заявки в чате.

Для подтверждения завершения работ, подрядчик должен иметь возможность направить акты работ, приложить обязательные фотографии через сервис «Заявки РМ» в мобильном приложении «Мониторинг УДС», а также изменить статус заявки с «В работе» на «Требуется проверка заказчиком». После смены статуса пользователю с ролью «Заказчик РМ» будут доступны для просмотра акты и фотографии для ознакомления с результатом работ. В случае возникновения вопросов или уточнений, должна быть возможность обсуждения заявки в чате.

В случае, если заказчик обнаружит недоработки в работе подрядчика, у пользователя с ролью «Заказчик РМ» должна быть возможность сменить статус с «Требуется проверка заказчиком» на «На доработку» в веб-версии, после чего заявка снова вернется подрядчику с замечаниями на устранение недоработок. Если при завершении выполненных работ возражения со стороны заказчика отсутствуют, то пользователь с ролью «Заказчик РМ» выполняет закрытие заявки через изменение статуса с «Требуется проверка заказчиком» на «Выполнено» в веб-версии.

3.2.17.8. Промежуточная и итоговая ведомости

В разделе «Отчеты» должна быть возможность выгрузки промежуточной ведомости с балльной оценкой дефектов уровня содержания конструктивных элементов по минимальным(километровым) участком автомобильной дороги.

Должна быть возможность выгрузки итоговой ведомости с балльной оценкой фактического уровня содержания сети автомобильных дорог.

Выгрузка ведомостей должна осуществляться в следующих форматах - .xlsx, .ods.

3.2.18. Функционал формирования заявок на устранение инцидентов ДТП «Инциденты»

3.2.18.1. Слой «Инциденты»

Должен присутствовать картографический слой «Инциденты» для возможности формирования, исполнения и контроля осуществляемых работ по инцидентам. Должна присутствовать статусная модель, с соответствующими ролями, согласно Приложению 9. Процесс жизненного цикла «Инциденты».

Наименования ролей, участвующих в работе с инцидентами:

- «Диспетчер ГИБДД» – работа ведется в веб интерфейсе подсистемы. Видит все инциденты в статусах. Может редактировать карточки инцидентов (заполнять обязательные и необязательные поля). Может назначить инцидент патрулю. Может создать инцидент.

- «Патруль ГИБДД» – работа ведется в МП. Видит только инциденты, назначенные непосредственно ему, в статусе «Передано патрулю». Может обновлять информацию в карточке инцидента (например, уточнить кол-во пострадавших). Может перевести инцидент в статус «Завершено». Может перевести инцидент в статус «Отменено». Не может создавать инциденты или назначать их другим патрулям.

При создании инцидента в веб-версии, пользователь с ролью «Диспетчер ГИБДД» должен заполнить поля и отметить точку на карте:

| Наименование поля | Обязательность | Тип поля |
| --- | --- | --- |
| Дату и время инцидента | Да | Дата и время |
| Координаты инцидента | Да | Точка (долгота,широта) |
| Вид происшествия | Нет | Список: - Наезд на животное - Столкновение - Опрокидывание - Наезд на стоящее ТС - Наезд на препятствие - Наезд на пешехода - Наезд на велосипедиста - Наезд на гужевой транспорт - Падение пассажира - Иной вид ДТП - Съезд с дороги - Наезд на внезапно возникшее препятствие - Падение груза - Отбрасывание предмета (отсоединение колеса) - Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения (иного участника ДТП), осуществляющее несение службы - Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения (иного участника ДТП), осуществляющее производство работ - Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения (иного участника ДТП), осуществляющее какую-либо другую деятельность - Возгорание ТС при движении вследствие технической неисправности |
| Количество пострадавших | Нет | Числовой |
| Количество погибших | Нет | Числовой |
| Недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги | Нет | Список: - Отсутствие перечисленных недостатков транспортно- эксплуатационного состояния дорог и улиц на месте совершения ДТП - Неровное покрытие. (Покрытие, продольная и поперечная ровность которого не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017, глубина колеи превышает предельно допустимое значение – 25 мм - Дефекты покрытия. (Повреждения покрытия проезжей части (просадки, выбоины, иные повреждения), затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и превышающие предельно допустимые размеры ГОСТ Р 50597-2017. - Низкие сцепные качества покрытия. (Сцепные качества покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (в зимний период сцепные качества покрытия не измеряются), коэффициент сцепления разметки не соответствует требованиям п. 4.2.6.) - Недостатки зимнего содержания. (Несвоевременное удаление с покрытия (в т.ч. пешеходных дорожек и тротуаров) проезжей части отложений снега или снежного наката в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.) - Сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение транспортных средств. (Наличие не огороженных и не обозначенных техническими средствами организации дорожного движения посторонних предметов, не имеющих отношения к обустройству дороги, препятствий на проезжей части, сужающих ее и (или) затрудняющих движение транспортных средств (ГОСТ Р 50597-2017), снежных валов по ГОСТ Р 50597-2017.) - Неудовлетворительное состояние разделительной полосы. (Повреждения укрепительной полосы у полосы безопасности разделительной полосы, имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), превышающие предельно допустимые размеры по ГОСТ Р 50597-2017; разделительная полоса не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017) - Неудовлетворительное состояние обочин. (Повреждения укрепительной полосы у обочины, имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), превышающие предельно допустимые размеры по ГОСТ Р 50597-2017; обочины не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597-2017; повреждения грунтовой обочины превышают значения, приведенные в ГОСТ Р 50597-2017) - Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части. (Отсутствие на проезжей части дороги линий горизонтальной разметки, предусмотренной требованиями ГОСТ Р 52289-2019. Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки - износ дорожной разметки по площади превышает значения, указанные в ГОСТ Р 50597-2017, коэффициенты яркости и световозвращения - менее значений по ГОСТ Р 50597-2017) - Отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки. (Отсутствие вертикальной разметки на пролетных строениях и опорах мостовых сооружений, торцевых поверхностей порталов тоннелей, ограждениях, парапетах, бордюрах и других элементах оборудования дорог, предусмотренных требованиями ГОСТ Р 52289-2019, коэффициенты яркости и световозвращения - менее значений по ГОСТ Р 50597-2017) - Отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. (Отсутствие остановочной площадки, посадочной площадки, площадки ожидания (вне населенных пунктов), переходно-скоростной полосы (вне населенных пунктов), заездного «кармана» (в пределах населенных пунктов), тротуаров и пешеходных дорожек, предусмотренных п. 5.3.2.1 и п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 52766-2007.) - Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек). (Отсутствие тротуаров в местах, где они должны быть предусмотрены согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007) - Ограничение видимости. (Не обеспечено расстояние видимости по ГОСТ Р 50597-2017) - Плохая видимость светофора. (Видимость сигналов светофора не соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2019, эксплуатационные характеристики светофора не соответствуют пп. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.5 ГОСТ Р 52282-2004, отражатель имеет разрушения и коррозию, вызывающие появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния 50м (ГОСТ Р 50597-2017)) - Неисправность светофора. (Несоответствие режима работы светофорного объекта требованиям ГОСТ Р 52289-2019 вследствие перегорания ламп, неисправностей контролера, механических повреждений и других причин.) - Отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах. (Отсутствие дорожных знаков, предусмотренных требованиями ГОСТ Р 52289-2019.) - Неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков. Знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289 – 2019; в т.ч. нарушены требования установки и взаимного размещения (пункты 5.1.7., 5.1.8., 5.1.13, 5.1.14), для дорожных знаков не обеспечены требования ГОСТ Р 52289-2019, их характеристики не соответствуют общим техническим требованиям ГОСТ Р 50597-2017) - Отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах. (Отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах (ГОСТ Р 52289-2019)) - Отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах. (Отсутствие удерживающих и ограничивающих пешеходных ограждений в необходимых местах по ГОСТ Р 52289-2019, по пп. 4.5.1.9) - Несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям. (Наличие поврежденных элементов ограждений не допускаемых при эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017; несоответствие установки ограждения требованиям ГОСТ Р 52289-2019; несоответствие высоты ограждения требованиям ГОСТ Р 52289-2019; несоответствие начального и концевого участков ограждения требованиям ГОСТ Р 52289-2019.) - Отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них. Отсутствуют предусмотренные ГОСТ Р 52289-2019 направляющие устройства и световозвращающие элементы на дорожных ограждениях и по ГОСТ Р 50971-2011 на направляющих устройствах (при ДТП в темное время суток); не работает освещение в тумбах по п. 8.2.4 с внутренним освещением (при ДТП в темное время суток) - Плохая видимость световозвращателей, размещенных на дорожных ограждениях. Не обеспечена видимость световозвращателей с расстояния 50м (при ДТП в темное время суток) - Отсутствие временных ТСОД в местах производства работ. (Отсутствие (в полном объёме) необходимых временных технических средств организации движения в местах проведения работ в полосе отвода или в пределах красных линий) - Отсутствие освещения. (Отсутствие освещения в необходимых местах в соответствии с разделом 4.6 ГОСТ Р 52766-2007) - Недостаточное освещение. (Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части не соответствует требованиям п. 7.28 СНиП 23-05-95*; нарушены требования 4.6.1.4., 4.6.1.6 – 4.6.1.8. ГОСТ Р 52766-07, ГОСТ Р 50597-2017) - Неисправное освещение. (Эксплуатационное состояние средств освещения не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017.) - Несоответствие люков смотровых колодцев и ливневой канализации предъявляемым требованиям. (Несоответствие люков смотровых колодцев и дождеприемников требованиям ГОСТ Р 50597-2017) - Несоответствие железнодорожного переезда предъявляемым требованиям. (Не соответствие параметров и элементов обустройства железнодорожного переезда требованиям «Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России» и ГОСТ Р 50597-2017) - Нарушения в размещении наружной рекламы. (Несоответствие места размещения рекламной конструкции требованиям ГОСТ Р 52044-2003.) - Отклонение верха головки рельса трамвайных (железнодорожных) путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия, более чем на 2,0 см - Иные недостатки - Не устанавливались |
| Состояние проезжей части | Нет | Список: - Не установлено - Сухое - Мокрое - Загрязненное - Свежеуложенная поверхностная обработка - Заснеженное - Гололедица - Обработанное противогололедными материалами - Со снежным накатом - Залитое (покрытое) водой - Пыльное |
| Влияющие факторы | Нет | Список: - Факторы отсутствуют - Сужение проезжей части припаркованным транспортом - Сужение проезжей части вследствие проведения работ - Наличие на проезжей части неисправного ТС, мешающего движению - Режим движения нарушен вследствие ранее произошедшего ДТП - Режим движения изменён вследствие проведения спецмероприятия - Наличие на тротуарах (пешеходных дорожках, обочинах) припаркованного транспорта, затрудняющего движение пешеходов - Проведение работ на тротуарах (пешеходных дорожках, обочинах), затрудняющих движение пешеходов - Конструктивное сужение проезжей части вследствие уменьшения количества полос движения - Наличие на проезжей части, обочине или тротуаре торгового или иного объекта, затрудняющего движение или парковку транспорта и (или) движение переходов - Несоответствие параметров дороги, в т.ч. геометрических, её категории на месте ДТП или на подходах к нему (величина радиуса поворота, ширина полос движения, обочин, крутизна откосов насыпи, отсутствие разделительной полосы, отсутствие виража и т.д.) - Несоответствие категории дороги (фактических геометрических характеристик) интенсивности движения (исходя из требований СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги») - Несоответствие габарита моста (путепровода) ширине проезжей части на подходах к нему - Наличие пересечения (примыкания), не предусмотренного проектной документацией - Отсутствие дополнительных полос для движения (в т.ч. переходно-скоростных полос) в необходимых местах - Неудовлетворительное состояние тротуара или пешеходной дорожки (в т.ч. недостатки зимнего содержания), затрудняющие или препятствующие движению пешеходов - Изменение в режиме движения вследствие согласованного массового мероприятия - Нарушение режима движения вследствие несогласованного массового мероприятия - Оказание влияния на движение транспортного потока или отдельного транспортного средства, наличия или внезапное возникновение на проезжей части посторонних предметов (упавшее дерево или мачта освещения, осыпь камней, селевой вынос, груз с другого транспортного средства или конструктивный элемент другого транспортного средства и т.д.) - Оказание влияния на движение транспортного потока или отдельного транспортного средства, наличие или внезапное появление на проезжей части животных - Отключение электроснабжения на данном элементе УДС (улице, дороге, площади, дворе и т.д.) в целом - Отключение электроснабжения целиком или частично в муниципальном образовании (районе, городе, районе города, посёлке, селе, деревне, ауле и т.д.) - Работа светофора на регулируемом перекрёстке или регулируемом пешеходном переходе в режиме «жёлтого мигания» - Участок, оборудованный искусственными неровностями - Участок, оборудованный искусственными неровностями, не обозначенный соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой - Участок, контролируемый стационарными камерами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, обозначенный соответствующим предупреждающим знаком - Участок, контролируемый стационарными камерами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, не обозначенный соответствующим предупреждающим знаком - Участок, оборудованный шумовыми полосами - Проведение дорожных и прочих работ без сужения проезжей части - Не устанавливались |
| Вид покрытия | Нет | Список: - Асфальтобетонное - Асфальтобетонное, с поверхностной обработкой - Цементобетонное - Щебеночное (гравийное) - Щебеночное (гравийное), обработанное вяжущими материалами - Грунтовое - Иной вид покрытия - Металлическое - Деревянное |
| Освещение | Нет | Список: - Не установлено - Светлое время суток - Сумерки - В темное время суток, освещение включено - В темное время суток, освещение не включено - В темное время суток, освещение отсутствует |
| Классификатор ДТП | Да | Список: - ДТП с погибшими/пострадавшими - Скрытое ДТП (со скрывшимся участником) - С участием СИМ (средств индивидуальной мобильности) - С участием силовиков/военных - С участием ОТ (общественного транспорта) - 2 и более участников ДТП - С участием детей - По вине водителей - С участием неустановленных транспортных средств |
| Патруль | Да | Ссылка на реестр «Пользователи» |

После создания, инциденту должен быть присвоен статус «Передано патрулю». Пользователь с ролью «Диспетчер ГИБДД» должен иметь возможность:

- создания, просмотра инцидента, а в случае возникновения вопросов или уточнений должна быть возможность обсуждения с «Патруль ГИБДД» во вкладке «Чат»;

- перед передачей обязан указать один или несколько пунктов классификатора;

- может скорректировать классификатор при уточнении обстоятельств в чате с Патрулем ГИБДД;

После присвоения статуса «Передано патрулю» инцидент должен появиться в реестре инцидентов у пользователя с ролью «Патруль ГИБДД» в мобильном приложении.

Назначенный патруль получает уведомление и всю информацию об инциденте через мобильное приложение. Патруль по факту прибытия и выполнения работ (организация объезда, вызов скорой помощи, установка ограждений и т.д.) должен иметь возможность:

- перевести инцидент в статус «В работе» и выполнить работу по инциденту;

- завершить инцидент, переведя его в статус «Завершено», или отклонить/отменить его (статус «Отменено»), если информация не подтвердилась.

- в случае возникновения вопросов у пользователя с ролью «Патруль ГИБДД» должна быть возможность обсуждения инцидента в чате.

- может уточнить в комментарии, но не менять классификатор напрямую

- дополнить информацию в карточке объекта инцидента;

- после выполнения работ по инциденту сменить статус инцидента на «Завершено» и приложить фотографии, заполнить поле комментария. Текст, введенный пользователем в этом поле, должен автоматически отправляться в чат по данному инциденту;

Если назначенный Патруль ГИБДД не может выполнить работу по инциденту, в связи с вызовом на другое место, Патруль ГИБДД переводит инцидент в статус «Требуется поддержка» и направляет его с комментарием Диспетчеру ГИБДД для перенаправления инцидента другому патрулю. При смене статусов должны формироваться и отправляться системные уведомления согласно ролевой модели пользователям подсистемы.

Для хранения инцидентов должны быть два справочника «Инциденты» и «Архивные инциденты». В справочнике «Инциденты» должен отражаться реестр действующих инцидентов на слое «Инциденты». В справочнике «Архивные инциденты» должна сохраняться история сообщений в чате инцидентов со статусами «Завершено» и «Отклонено». Смена активных инцидентов на архивные должна происходить в момент смены статуса инцидента на «Завершено» или «Отклонено».

3.2.18.2. Статусная модель Инцидентов

Инциденты должны иметь следующие статусы, в зависимости от работы по ним в бизнес-процессе:

- Передано патрулю;

- Требуется поддержка

- В работе;

- Отклонено;

- Завершено.

На слое должна присутствовать следующая цветовая дифференциация иконок, согласно статусу инцидента:

- Синий – «Передано патрулю»;

- Желтый - «Требуется поддержка»;

- В работе – «Оранжевый»;

- Красный – «Отклонено»;

- Зеленый – «Завершено».

3.2.18.3. Требования к отчету «Отчет по результатам работ патруля ГИБДД»

В разделе «Отчеты» должен быть отчет «Отчет по результатам работ патруля ГИБДД». Отчет должен содержать в себе информацию об инцидентах с приложенными фотографиями.

Должны быть следующие фильтры:

- Период - обязательный;

- Статус инцидента - необязательный;

- Патруль - необязательный;

- Классификатор ДТП - необязательный

Формат выгрузки отчета: ODT, DOCX.

3.2.19. Раздел Цифровой двойник

Данный раздел должен осуществлять хранение дорожных параметров по автомобильным дорогам: протяжённость дороги, тип покрытия, дорожные знаки, светофоры, в подсистеме и другие элементы улично-дорожной сети. В разделе «Цифровой двойник» должна быть возможность отображения объектов улично-дорожной сети на карте и интерактивного взаимодействия с ними.

Для управления данными слоев раздела «Цифровой двойник» должна присутствовать соответствующая роль «Модератор ЦД». Данная роль подразумевает контроль за качественным заполнением данных об объектах цифрового двойника и включает в себя дополнительные возможности как добавление, редактирование и удаление объектов ЦД.

Должна быть возможность просмотра информации по каждому объекту раздела «Цифровой двойник». Просмотр информации по объектам должен осуществляется через слои на картографической подложке.

3.2.19.1. Функционал работы с ПОДД

Должен присутствовать слой «ПОДД» на картографической подложке, со следующими возможностями:

- задание наименования объекта;

- создание полигональных объектов, относительно геометрии участка дороги;

- привязка полигона к участку дороги.

Должна быть возможность создания объекта с автоматической фиксацией даты и времени создания объекта:

- Должна быть возможность загрузить файл схемы ПОДД в формате .pdf, соответствующей области дороги в карточке объекта;

- Должна быть возможность обновления схем ПОДД, загрузив новый файл ПОДД в карточку объекта и удаление ранее созданных ПОДД.

Карточка объекта должна содержать следующий перечень полей:

- Наименование;

- Участок дороги;

- Площадь дороги;

- Периметр дороги;

- Дата и время;

- Время редактирования;

- Загрузил ПОДД;

- Файл проектов организации дорожного движения.

3.2.19.2. Слой «Снежные полигоны»

Для отображения снежных полигонов на карте должен быть полигональный слой «Снежные полигоны». При нажатии на полигон в карточке объекта снежного полигона должна отображаться основная информация об объекте:

- Наименование;

- Адрес;

- Статус объекта;

- Тип площадки;

- Площадь, м2;

- Проектная мощность, м3;

- Обслуживающая организация.

Поле «Статус объекта» должно иметь одно из следующих значений:

- Действующий;

- Планируемый;

- Архив.

Поле «Тип площадки» должно иметь одно из следующих значений:

- Капитальный;

- Временный.

Пользователю должна быть доступна легенда с описанием цвета полигона.

3.2.19.3. Слой «Схемы дорог»

Должен присутствовать слой «Схемы дорог». Должно быть отображение привязанного договора по содержанию к участку дороги. Для этого должен быть справочник «Участки дорог». Пользователь должен иметь возможность в справочнике «Участки дорог» перейти в раздел «Договоры» для поиска и просмотра необходимого договора. Поля справочника должны быть:

- Наименование;

- Начало участка, км+;

- Конец участка, км+;

- Протяженность, м;

- Дата создания

- Дата обновления

- Дорога;

- Тип дороги.

Поле «Протяженность, м» должно вычисляться подсистемой автоматически на основе геометрии дороги. Пользователь должен иметь возможность вручную отредактировать геометрию дороги на карте.

Цвет линии геометрии участков дорог на слое зависит от следующих значений в поле «Тип дороги»:

- Местного значения - розовый цвет;

- Регионального или межмуниципального значения - зеленый цвет;

- Федерального значения - синий цвет;

- Значение не заполнено(Н/Д) - серый цвет.

Пользователю должна быть доступна легенда с описанием цвета линии геометрии и соответствующему ему типу. У пользователей, имеющих доступ к слою должна быть возможность изменять настройки цветов для каждого из значений поля «Тип дороги».

3.2.19.4. Слой «Метеомониторинг»

Для создания цифровой модели транспортной схемы в разделе «Цифровой двойник» должен быть слой «Метеомониторинг».

Должна быть визуализация метеостанций на слое «Метеомониторинг» картографической подложки. На слое «Метеомониторинг» в виде точек должны визуализироваться местоположения метеостанций. Метеоданные (текущие и прогнозируемые) должны загружаться в подсистему с открытых источников. Для этого должна быть организована интеграция с одним из возможных публичных источников, свободно предоставляющих такие данные.

При наличии технической возможности и предоставлении данных об информационном обмене с программным обеспечением метеостанций от Заказчика, на слое «Метеомониторинг» должны отображаться в виде пиктограммы соответствующие метеостанции в виде объектов.

При нажатии на иконку должна открываться карточка объекта с информацией о метеостанции:

- Метеостанция;

- Описание;

- Источник погоды;

- Статус;

- Муниципальное образование;

- Местоположение.

При выборе метеостанции на карте должен быть просмотр текущих метеоусловий:

- Дата;

- Температура;

- Облачность;

- Влажность;

- Давление;

- Направление ветра;

- скорость; ветра;

- Дождь;

- Снег.

3.2.19.5. Слой «Объекты благоустройства»

Должен быть слой «Объекты благоустройства» для визуализации объектов в виде полигонов на картографической подложке. В карточке объекта должны быть следующие поля:

- Наименование объекта;

- Площадь, м2;

- Категория;

- Подрядчик;

- Административные округ.

Должна быть цветовая дифференциация полигонов на картографической подложке:

- Зеленый - объект добавлен для последующего анализа на слое «Уборка объектов благоустройства»;

- Голубой - объект не добавлен для анализа на слое «Уборка объектов благоустройства».

Должна быть функциональная кнопка «Добавить в контроль уборки» в карточке объекта для последующего анализа и отображения на слое «Уборка объектов благоустройства». При нажатии на кнопку «Добавить в контроль уборки» должна создаться настройка в разделе «Настройки пересчета» во вкладке «Время уборки объектов». Пользователь должен иметь возможность изменять нормативное время уборки в настройках пересчета, а также иметь возможность удалить настройку, тем самым исключив этот объект из последующего анализа на слое «Уборка объектов благоустройства

Создание, редактирование, удаление объектов слоя должно быть предусмотрено пользователем с соответствующими правами.

3.2.19.6. Слой «Муниципальные образования»

Для отображения муниципальных образований на карте должен быть полигональный слой «Муниципальные образования». При нажатии на полигон в карточке объекта муниципального образования должна отображаться основная информация об объекте:

- Полное наименование;

- Наименование;

- Тип МО;

- ОКТМО;

- Площадь, кв. м;

- Периметр, м;

- Регион.

Создание, редактирование, удаление объектов слоя должно быть предусмотрено пользователем с соответствующими правами.

3.2.19.7. Слой «Административные округа»

Для отображения административных округов на карте должен быть полигональный слой «Административные округа». При нажатии на полигон в карточке объекта административного округа должна отображаться основная информация об объекте:

- Наименование;

- Площадь, м2;

- Периметр, м.

Создание, редактирование, удаление объектов слоя должно быть предусмотрено пользователем с соответствующими правами.

3.2.19.8. Реестр «Дороги»

Должен быть функционал работы с дорогами и участками дорог улично-дорожной сети. Дороги должны создаваться через реестр «Дороги». При создании дорог должно быть доступно внесение информации о дороге.

При работе с объектами реестра «Дороги», должна быть доступна возможность редактирования существующих дорог. Редактирование дорог включает в себя изменение информации о дорогах и связанных с ними объектах. Также должен быть доступен функционал удаления существующих дорог. Для привязки геоданных дороги должен быть функционал участков дорог, для создания участков дорог у объекта дорога должна быть вкладка «Участки дорог», в которой есть возможность добавления, редактирования, удаления всех участков дороги.

3.2.20. Раздел Новостная лента

В системе должен быть функционал новостной ленты в виде окна сообщений, доступного через боковое меню. Модуль должен обеспечивать чат для всех ролей пользователей с правами на размещение и просмотр сообщений. Пользователь должен иметь возможность вводить сообщение и прикреплять файлы. При необходимости присутствует возможность скачать файлы и изображения. При публикации должны отображаться заголовок с информацией об отправителе, а также дата и время отправки. Сообщения должны размещаться в хронологическом порядке и иметь функционал удаления.

Для удобства просмотра должен быть скроллинг — кнопка «Вниз», позволяющая увидеть последние сообщения, а при наличии новых должна отображаться кнопка с их количеством. Иконка в боковом меню должна показывать количество новых сообщений для уведомления пользователей. Также должен быть предусмотрен функционал отправки уведомлений о новых сообщениях. Удаление отправленного сообщения возможно только для автора, а для пользователей с ролями Диспетчер МО и Заказчик РМ должно быть доступно удаление сообщений других пользователей.

3.2.21. Модуль «Анкетирование»

В подсистеме должен быть модуль «Анкетирование», позволяющий создавать версии анкет через конструктор.

Для создания версии анкет в подсистеме должен быть графический конструктор для создания узлов и управления деревом связей вопросов и ответов. Должна быть возможность создания вопроса и выбора вопроса при создании узла, а также указания всех возможных вариантов ответов. При создании версии анкеты граф узла должен выделяться отдельным цветом.

Должна быть возможность выбора узла и его перемещения на доске для обеспечения простоты восприятия структуры анкеты. Узлы должны отображаться на доске и должна быть возможность соединять узлы линиями, формируя сценарии анкетирования. При перемещении узлов линии остаются прикрепленными к узлам, даже при их перемещении, обеспечивая последовательность сценария.

Должна быть возможность привязки нескольких ответов к одному следующему вопросу. В случае, когда при создании узла нет нужного вопроса или ответа, то должна быть доступна функциональная возможность создания вопросов и ответов в самом узле. Созданные вопросы и ответы отображаются при создании других узлов.

При сохранении схемы дерева вопросов и ответов в подсистеме должна сохраняться версия анкетирования объекта УДС, которая в последующем должна быть доступна для выбора в мобильном приложении Мониторинг УДС.

При выборе узла должна быть возможность редактирования ранее созданного узла в рамках создания версии. При редактировании узла в подсистеме должна быть возможность удаления вариантов ответа, их добавления и изменения вопроса.

При создании узлов в конструкторе анкет, узлы соединены сценарием. В случае если выполнить сохранение версии анкеты, в которой между узлами отсутствует сценарий, подсистема должна отображать уведомление о том, что в версии присутствует несколько узлов анкет.

Минимальное количество ответов в одном узле -  два и более. В случае отсутствия вариантов ответов или наличия только одного, кнопка сохранения узла должна быть неактивной.

При дублировании варианта ответа в узле (одинаковом ответе), подсистема должна выводить уведомление о совпадении ответов, и кнопка сохранения узла не активной.

Должен быть функционал удаления версий анкет для пользователей с правом на удаление версий.

Должен быть функционал копирования версий анкет. После нажатия на кнопку копирования создается копия версии анкеты и всплывающее уведомление об успешном создании.

Должен быть генерируемый слой «Результаты анкетирования» для просмотра результатов анкетирования объектов УДС. Должна быть возможность выбора версии при открытии слоя. После выбора версий анкет и нажатия на кнопку продолжения, на карте отображаются данные по объектам УДС, анкетированным выбранными версиями обследований. При выборе записи в гриде или объекта УДС на карте в карточке объекта подробно отражаются данные результатов анкетирования. В карточке также предоставлен доступ к фотографиям, прикрепленным к анкетам, обеспечивая полную информацию о состоянии объекта.

Должен быть отчет «Анкетирование объектов УДС», предоставляющий возможность анализа результатов анкетирования объектов УДС по выбранной версии. Отчет должен содержать поля фильтрации по версиям анкет и муниципальным образованиям, объектам УДС, наличию комментариев.

3.2.22. Мобильное приложение «Мониторинг УДС»

3.2.22.1. Функционал быстрой фиксации дефектов

Должен быть сервис «Быстрая фиксация дефектов» в мобильном приложении «Мониторинг УДС». Функционал должен быть предназначен для работы Кураторов МО по договорам на содержание дорог.

При добавлении дефекта иконка дефекта может быть изменена пользователем. Также поля «Участок дороги» и «Километр дороги» должны автоматически заполняться данными о местоположении иконки, но могут быть изменены вручную. Пользователю должен предоставляться выбор вида объекта и типа дефекта, а поле «Дата создания» автоматически должно заполняться текущей датой.

При успешной фиксации дефекта пользователь может добавить фотографии и описание к дефекту. Должна быть возможность загрузки до 5 фотографий, выбор которых может осуществляться с устройства или с использованием камеры телефона. После заполнения карточки и отправки данных в подсистему, подсистема должна уведомить пользователя об успешной отправке данных.

Должна быть возможность редактирования зафиксированного дефекта. При редактировании должна быть предоставлена возможность изменения следующих параметров: дороги, километра дороги, описания, вида объекта, типа дефекта. Также должна быть возможность добавления и удаления фотографии, а также изменение местоположения иконки дефекта на карте.

Должна быть возможность формирования отчета по быстрым фиксациям в веб-версии.

Также в подсистеме должна формироваться Заявка со статусом «Новая». В процессе формирования Заявки подсистема автоматизировано должна выполнять следующую функцию:

- Определение принадлежности Заявки по участку дороги: если дорога региональная или межмуниципального значения, то заявка должна создаться на слое «Заявки РМ», если дорога муниципальная, то заявка должна создаться на слое «Заявки МО».

После создания заявки на слое «Заявки МО», в том числе из источника «Быстрая фиксация дефектов» (получаемая с мобильного приложения «Мониторинг УДС») должен быть функционал определения ближайшего адреса заявки.

При получении местоположения созданной заявки, подсистема должна автоматически проставлять в поле карточки объекта ближайший адрес заявки, с названием улицы и номером дома/здания. Данное значение должно быть отражено в поле «Ближайший адрес».

3.2.22.2. Получение «ПОДД» в Мобильном приложении «Мониторинг УДС»

В мобильном приложении «Мониторинг УДС» должен быть функционал получения данных «ПОДД» по указанной точке на картографической подложке.

На стороне подсистемы должен быть обработчик запросов, который определяет полигон ПОДД, в границы которого попала указанная координата. После успешного определения, подсистема должна отправлять в мобильное приложение .pdf файл ПОДД, прикрепленный к данному объекту в подсистеме.

Должна быть возможность просмотра файла ПОДД, а также скачивание его на мобильное устройство. В случае отсутствия схем для указанной точки, подсистема также должна предоставлять уведомление об отсутствии данных.

3.2.22.3. Анкетирование объектов улично-дорожной сети через мобильное приложение «Мониторинг УДС»

В разделе мобильного приложения, должна быть функция отображения объектов (пешеходные переходы, светофорные объекты) на картографической подложке. Также должна быть возможность добавления новых объектов, если они отсутствуют в подсистеме.

При работе с объектами кураторам должны быть предоставлены следующие функции:

- отображение основных характеристик и история проведения анкетирований данного объекта;

- открытие исторических анкет для просмотра данных предыдущих анкетирований.

Должна быть возможность формирования новых анкет и проведения анкетирования для данных объектов на основе сформированных версий (шаблонов) анкет из подсистемы ДУССД. При проведении анкетирования куратору должна быть предоставлена возможность приложить фотографии объекта.

3.2.22.4. Раздел «Новости» в мобильном приложении «Мониторинг УДС»

Должна быть новостная лента в мобильном приложении «Мониторинг УДС» в нижней части экрана. Сообщения должны размещаться в хронологическом порядке и содержать заголовок с информацией об отправителе, дату и время отправки. Пользователь должен иметь возможность прикреплять файлы для отправки: фотографии из памяти устройства, использовать камеру для снимков или добавить файлы. Для удобства просмотра должен быть скроллинг — кнопка позволяет увидеть последние сообщения, а при наличии непрочитанных отображается их количество. Также должна быть предусмотрена возможность удаления отправленных сообщений пользователем, который их написал. Должна быть возможность удаления сообщений других пользователей для ролей Диспетчер МО, Заказчик РМ.

3.2.22.5. Сервис «Инциденты» в мобильном приложении «Мониторинг УДС»

Должен быть сервис «Инциденты» в мобильном приложении «Мониторинг УДС». Функционал должен быть предназначен для работы Патруля ГИБДД по инцидентам.

Пользователь имеет возможность выполнить просмотр инцидента. В случае возникновения вопросов или уточнений, обеспечена возможность обсуждения инцидента в чате. Для подтверждения завершения работ, пользователь должен имеет возможность приложить фотографии через сервис «Инциденты» в мобильном приложении «Мониторинг УДС», а также изменить статус инцидента.

После приезда на место инцидента пользователь с ролью Патруль ГИБДД должен иметь возможность дополнить данные в карточке объекта.

В случае если указанный инцидент не обнаружен пользователем с ролью «Патруль ГИБДД», то пользователь должен иметь возможность приложить фотографию, комментарий и перевести инцидент в статус «Отклонено».

3.2.23. Функционал анализа аварийно-опасных участков

Должен быть слой аварийно-опасные участки. Формирование и визуализация аварийно-опасных участков должна происходить с учетом протяженности аварийно-опасного участка от местоположения крайних учетных ДТП. 
Алгоритм должен учитывать унифицированные критерии протяженности:

- 1000 м вне населенного пункта, где в течение последних 12 месяцев произошло три ДТП и более одного вида или пять ДТП и более независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди;

- 200 м в населенном пункте или на пересечении дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три ДТП и более одного вида или пять ДТП и более независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

Должна отображаться следующая информация:

- Дата создания аварийно-опасного участка;

- Вид аварийно-опасного участка;

- Статус аварийно-опасного участка;

- Геометрия;

- Владелец дороги;

- Значение дороги;

- Дорога;

- Исчерпывающий перечень мероприятий;

- Протяженность, м;

- Начало участка (км+м);

- Конец участка (км+м).

Должна быть возможность создания мероприятий для устранения аварийно-опасных участков для формирования к ним заявок на проведение необходимых работ. Заведенные мероприятия, а также выполненные мероприятия (история работ) должны отображаться в карточке объекта аварийно-опасного участка.

Должен быть контроль появления новых ДТП после выполнения мероприятий по устранению аварийно-опасного участка в текущем году. В случае повторного образования участка должно направляться системное уведомление ответственному пользователю.

На вкладке «Мероприятия» в карточке объекта должны отображаться сообщения о том, что мероприятий нет («К сожалению, на данный момент мероприятий нет. Создайте их»). Должны быть кнопки для активации слоев «Мероприятия по содержанию» и «Мероприятия по ремонту». При нажатии на кнопку подсистема должна активировать выбранный слой. Должен быть справочник «Кураторы участков» для уведомления о новых аварийно-опасных участках на дорогах в зоне ответственности кураторов и назначения ответственных специалистов в мероприятиях по устранению этих участков.

Должен быть представлен отчет о созданных работах по устранению аварийно-опасных участков за выбранный период времени.

Отчет должен содержать следующие фильтры:

- Период;

- Дорога.

Результат выгрузки отчета должен содержать:

- № п/п;

- Наименование автомобильной дороги;

- Аварийно-опасный участок;

- Запланированные мероприятия (Мероприятия по содержанию дорог/Мероприятия по ремонту дорог);

- Проведенные мероприятия (Мероприятия по содержанию дорог/Мероприятия по ремонту дорог).

3.2.23.1. Слой «Мероприятия по содержанию дорог»

В подсистеме должен быть слой «Мероприятия по содержанию дорог», в рамках которого пользователь должен иметь возможность сформировать мероприятие на работы по устранению аварийно-опасного участка (за исключением ремонтных работ). В рамках созданного мероприятия создаются заявки.

При создании мероприятия по содержанию пользователи с ролью Диспетчер МО, Заказчик РМ должны иметь возможность отметить местоположение на карте, указать описание, плановый срок и ответственного специалиста. Статус мероприятия по умолчанию «Новое».

Объект мероприятий должен содержать следующие статусы:

- «Новое». Статус отражает, что мероприятие создано;

- «В работе». Статус отражает, что ведется работа по данному мероприятию;

- «Выполнено». Статус отражает, что работы по мероприятию выполнены.

Иконки мероприятий имеют цветовую дифференциацию, исходя из присвоенного статуса:

- Синий – статус «Новое»;

- Оранжевый – статус «В работе»;

- Зеленый – статус «Выполнено».

В карточке объекта мероприятия по содержанию дорог должна быть дополнительная вкладка «Заявки», отображающая список заявок, выполняющихся в рамках работ по мероприятию.

На слое «Мероприятия по содержанию дорог» должно быть автоматическое изменение статуса мероприятий по содержанию дорог. В процессе устранения аварийно-опасных участков инициируется создание мероприятия, которое включает одну или несколько заявок. В рамках этих заявок осуществляются работы по устранению аварийно-опасного участка. При создании мероприятия статус должен быть установлен в «Новое».

После создания заявки или заявок в рамках мероприятия и передачи их на исполнение, статус мероприятия автоматически должен быть изменен на «В работе». При выполнении работ пользователю должна быть доступна смена статуса на «Выполнено».

3.2.23.2. Слой «Мероприятия по ремонту дорог»

В случае, когда есть необходимость ремонта участка с целью устранения аварийно-опасного участка, должен быть слой «Мероприятия по ремонту дорог». В подсистеме должны быть следующие типы мероприятий по ремонту:

- Ремонт;

- Капитальный ремонт;

- Реконструкция.

При создании мероприятия автоматически должен быть присвоен статус «В работе». При выполнении работ пользователю должна быть доступна смена статуса на «Выполнено» с указанием отчета куратора в виде текстового поля.

Иконки мероприятий должны иметь цветовую дифференциацию, исходя из присвоенного статуса:

- Оранжевый – статус «В работе»;

- Зеленый – статус «Выполнено».

3.2.23.3. Слой ДТП

Должен быть слой «ДТП» для сбора данных о ДТП, включая вид происшествия, количество пострадавших и погибших, состояние дороги, а также отображения местоположения ДТП на картографической подложке. При наличии технической возможности со стороны Заказчика, должна быть возможность автоматического получения актуальных данных о ДТП через интеграцию со СМЭВ (Вид сведений «Сведения о дорожно-транспортных происшествиях»). В карточке объекта должно содержаться поле «Внешний идентификатор ДТП», которое получено посредством интеграции с СМЭВ, информации по участникам ДТП. Данная информации должна отображаться в карточке объекта на слое «ДТП»:

- Марка;

- Тип ТС;

- Модель.

В подсистеме должна быть фиксация погодных условий, получаемых с метеостанций, которые происходили в дату и время ДТП «Погода в момент ДТП». Данная информация должна отображаться в карточке объекта на слое «ДТП» и содержать в себе следующую информацию:

- Температура;

- Облачность;

- Влажность;

- Давление;

- Направление ветра;

- Скорость ветра;

- Снег;

- Дождь.

На слое должна быть возможность фильтрации данных о ДТП по периоду с отображением на картографической подложке. По умолчанию при активации слоя предлагается выбрать год для загрузки данных.

В карточке объекта ДТП должна быть возможность внесения информации о причиненном ущербе собственникам дорог, в следствии данного ДТП. Для этого должна быть в карточке ДТП функциональная кнопка «Внести ущерб собственникам дорог», после активации которой требуется заполнить сумму ущерба УДС (числовое поле) и описание ущерба УДС.

3.2.24. Мобильные лаборатории

Должен быть предусмотрен раздел «Диагностика УДС» в модуле «Карта» для обеспечения следующих возможностей:

- Возможность загрузки файлов диагностической лаборатории, полученных с передвижных лабораторий для обеспечения актуализации информации о состоянии объектов;

- Возможность изменения загруженных данных для уточнения и улучшения их качества;

- Загруженные данные, полученные от передвижных лабораторий, отображаются на картографической подложке.

Для более детализированного визуального анализа, должна быть возможность загрузить данные по каждому из показателей результатов диагностики:

- Слой «Коэффициент сцепления». Визуализирует результаты диагностики по показателю коэффициента сцепления;

- Слой «Ровность покрытия». Визуализирует результаты диагностики по показателю ровности покрытия;

- Слой «Глубина колеи». Визуализирует результаты диагностики по показателю глубины колеи;

- Слой «Прочность одежды». Визуализирует результаты диагностики по показателю прочности дорожной одежды;

- Слой «Состояние покрытия». Визуализирует результаты диагностики по показателю состояния покрытия;

- Слой «Повреждение проезжей части». Визуализирует результаты диагностики по показателю повреждения проезжей части.

На основании загруженных показателей, подсистемой должны генерироваться участки с ненормативным состоянием, отображаемые на слое «Ранжирование участков», который в свою очередь визуализирует участки с ненормативным состоянием. Должна быть возможность ручного запуска процесса пересчета ранжирования по вновь занесенным данным диагностики, возможность формирования данных результатов ранжирования в документы формата .odt. При формировании документа, должна отображаться карта необходимого участка ранжирования с линиями (в виде изображения) и таблица (реестр) по приоритетам ранжирования с данными из грида подсистемы.

3.2.24.1. Слой «Коэффициент сцепления»

Должен быть генерируемый слой «Коэффициент сцепления» для загрузки и отображения значений показателя коэффициент сцепления.

Слой должен визуализировать результаты диагностики по данному показателю. Должно быть автоматическое заполнение периода для отображения данных текущего года при добавлении слоя, с целью анализа актуальных данных.

На слое должна быть функциональная кнопка загрузки данных показателя коэффициент сцепления. Подгрузка файлов (Приложение 3. Форма загрузки файла показателя коэффициентов сцепления) с данными от мобильной лаборатории в формате .xlsx должна осуществляться с помощью кнопки внесения данных.

При визуализации результатов коэффициента сцепления должна отображаться геометрия на картографической подложке. Цвет геометрии должен зависеть от фактического значения:

- Зеленый – участок дороги соответствует нормативу;

- Красный – участок дороги не соответствует нормативу.

Выбранный дорожный участок должен отображаться синим цветом.

В карточке объекта должна быть функциональная кнопка для редактирования значений для внесения корректировок в случае ошибочных показателей.

3.2.24.2. Слой «Ровность покрытия»

Должен присутствовать генерируемый слой «Ровность покрытия» для загрузки и отображения значений показателя ровность покрытия.

Слой должен визуализировать результаты диагностики по данному показателю. Должно быть автоматическое заполнение периода для отображения данных текущего года при добавлении слоя, с целью анализа актуальных данных.

На слое должна быть функциональная кнопка загрузки данных показателя ровность покрытия. Подгрузка файлов (Приложение 4. Форма загрузки файла показателя ровности покрытия) с данными от мобильной лаборатории в формате .xlsx должна осуществляться с помощью кнопки внесения данных.

При визуализации результатов ровности покрытия должна отображаться геометрия на картографической подложке. Цвет геометрии должен зависеть от фактического значения:

- Зеленый – участок дороги соответствует нормативу;

- Красный – участок дороги не соответствует нормативу.

Выбранный дорожный участок должен отображаться синим цветом.

В карточке объекта должна быть функциональная кнопка для редактирования значений для внесения корректировок в случае ошибочных показателей.

3.2.24.3. Слой «Глубина колеи»

Должен присутствовать генерируемый слой «Глубина колеи» для загрузки и отображения значений показателя глубины колеи.

Слой должен визуализировать результаты диагностики по данному показателю. Должно быть автоматическое заполнение периода для отображения данных текущего года при добавлении слоя, с целью анализа актуальных данных.

На слое должна быть функциональная кнопка загрузки данных показателя глубина колеи. Подгрузка файлов (Приложение 5. Форма загрузки файла показателя глубины колеи) с данными от мобильной лаборатории в формате .xlsx должна осуществляться с помощью кнопки внесения данных.

При визуализации результатов глубины колеи должна отображаться геометрия на картографической подложке. Цвет геометрии должен зависеть от фактического значения:

- Зеленый – участок дороги соответствует нормативу;

- Красный – участок дороги не соответствует нормативу.

Выбранный дорожный участок должен отображаться синим цветом.

В карточке объекта должна быть функциональная кнопка для редактирования значений для внесения корректировок в случае ошибочных показателей.

3.2.24.4. Слой «Прочность одежды»

Должен присутствовать генерируемый слой «Прочность одежды» для загрузки и отображения значений показателя прочности дорожной одежды.

Слой должен визуализировать результаты диагностики по данному показателю. Должно быть автоматическое заполнение периода для отображения данных текущего года при добавлении слоя, с целью анализа актуальных данных.

На слое должна быть функциональная кнопка загрузки данных показателя прочности одежды. Подгрузка файлов (Приложение 6. Форма загрузки файла показателя прочности одежды) с данными от мобильной лаборатории в формате .xlsx должна осуществляться с помощью кнопки внесения данных.

При визуализации результатов прочности одежды должна отображаться геометрия на картографической подложке. Цвет геометрии должен зависеть от фактического значения:

- Зеленый – участок дороги соответствует нормативу;

- Красный – участок дороги не соответствует нормативу.

Выбранный дорожный участок должен отображаться синим цветом.

В карточке объекта должна быть функциональная кнопка для редактирования значений для внесения корректировок в случае ошибочных показателей.

3.2.24.5. Слой «Состояние покрытия»

Должен присутствовать генерируемый слой «Состояние покрытия» для загрузки и отображения значений показателя состояния покрытия.

Слой должен визуализировать результаты диагностики по данному показателю. Должно быть автоматическое заполнение периода для отображения данных текущего года при добавлении слоя, с целью анализа актуальных данных.

На слое должна быть функциональная кнопка загрузки данных показателя состояния покрытия. Подгрузка файлов (Приложение 7. Форма загрузки файла показателя состояния покрытия) с данными от мобильной лаборатории в формате .xlsx должна осуществляться с помощью кнопки внесения данных.

При визуализации результатов состояния покрытия должна отображаться геометрия на картографической подложке. Цвет геометрии должен зависеть от фактического значения:

- Зеленый – участок дороги соответствует нормативу;

- Красный – участок дороги не соответствует нормативу.

Выбранный дорожный участок должен отображаться синим цветом.

В карточке объекта должна быть функциональная кнопка для редактирования значений для внесения корректировок в случае ошибочных показателей.

3.2.24.6. Слой «Повреждение проезжей части»

Должен присутствовать генерируемый слой «Повреждение проезжей части» для загрузки и отображения значений показателя повреждения проезжей части.

Слой должен визуализировать результаты диагностики по данному показателю. Должно быть автоматическое заполнение периода для отображения данных текущего года при добавлении слоя, с целью анализа актуальных данных.

На слое должна быть функциональная кнопка загрузки данных повреждения проезжей части. Подгрузка файлов (Приложение 8. Форма загрузки файла показателя повреждения проезжей части) с данными от мобильной лаборатории в формате .xlsx должна осуществляться с помощью кнопки внесения данных.

При визуализации результатов повреждения проезжей части должна отображаться геометрия на картографической подложке. Цвет геометрии должен зависеть от фактического значения:

- Зеленый – участок дороги не имеет дефектов на участке;

- Красный – участок дороги имеет один или более дефект на участке.

Выбранный дорожный участок должен отображаться синим цветом.

В карточке объекта должна быть функциональная кнопка для редактирования значений для внесения корректировок в случае ошибочных показателей.

3.2.24.7. Слой «Ранжирования участков»

Должен присутствовать генерируемый слой «Ранжирование участков», который будет отражать результаты диагностики по комплексному анализу всех показателей.

Должен присутствовать функционал ранжирования участков в части определения логики выставления баллов ранжирования согласно нормативному документу «Методические рекомендации по ранжированию и отбору мероприятий в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в целях осуществления мероприятий по их реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию».

Для присвоения баллов ранжирования должен быть алгоритм, который будет присваивать балльную оценку ненормативному участку на основании данных со слоев «Глубина колеи», «Ровность покрытия», «Коэффициент сцепления», «Прочность одежды», «Аварийно-опасные участки». Баллы по критериям должны суммироваться в балльной оценке, которая отображает, что чем выше балл, тем выше приоритет в осуществлении мероприятий в отношении ненормативного участка.

Алгоритм должен присваивать баллы на ненормативном участке комплексного анализа, которые должны отображаться в карточке объекта на слое «Ранжирование участков».

Должна быть возможность ручного запуска процесса пересчета ранжирования, по вновь занесенным данным диагностики, через кнопку в разделе «Настройки пересчета».

Должна быть роль «Аналитик УДС» для возможности изменения значений в разделе «Настройки пересчета». В случае изменений нормативных документов в выставлении баллов ранжирования пользователь с ролью «Аналитик УДС» должен иметь возможность зайти в раздел «Настройки пересчета», изменить числовое значение, нажать кнопку «Сохранить» и после этого нажать кнопку «Пересчитать».

Должна быть возможность формирования данных результатов ранжирования в документ формата .odt.

При формировании в документ формата .odt, должна быть карта необходимого участка ранжирования с линиями (в виде изображения) и таблица (реестр) всех участков по приоритетам ранжирования с данными из грида подсистемы.

3.2.25. Контроль уборочной техники

Должны быть справочники «Договоры» и «ТС».

В подсистеме должен быть слой «Маршруты уборки» для отрисовки и создания маршрутов на картографической подложке. Должна быть возможность редактирования геометрии и полей существующих маршрутов. Должна быть возможность отображения карточки «Маршрута уборки» с деталями маршрута при клике на его геометрию на карте или при выборе в гриде. Должна быть возможность удаления маршрутов уборки на слое пользователями с определенными правами. Должна быть возможность, чтобы сформировать звено ТС.

Должен быть генерируемый слой «Контроль регулярных маршрутов уборки». Должна быть возможность выбора даты при генерации данных для отображения на слое и отображение участков маршрутов на картографической подложке с использованием разной цветовой гаммы в зависимости от прохождения ТС на участках маршрута:

- Зеленый - Результат прохождения по участку должен иметь статус В срок и полным звеном ТС;

- Фиолетовый - Результат прохождения по участку должен иметь статус В срок, но неполным звеном ТС;

- Голубой - Результат прохождения по участку должен иметь статус C опозданием или ТС не проезжали маршрут.

Должно быть отображение карточки маршрута при клике на его геометрию или выборе из грида с информацией о требованиях к количеству ТС в звене, требованиях к фактическому ТС, фактическое время уборки, ТС, определенные как звено, ТС, проезжавшие участок маршрута.

3.2.26. Справочник «Рабочие смены»

Должен быть справочник «Рабочие смены».

Смены предназначены для анализа работы ТС в рамках заданного временного интервала на следующих слоях:

- Контроль регулярных маршрутов уборки;

- Контроль подбора мусора.

По результатам, в объекте справочника должна отображаться следующая информация:

- Наименование;

- Начало смены;

- Конец смены;

- Муниципальное образование.

3.2.27. Контроль вывоза снега

Должен быть слой «Контроль вывоза снега». При активации слоя должно появляться модальное окно с фильтром по дате. Можно выбрать от 1 до 7 дней, за которые будет агрегироваться информация по снежным полигонам.

В карточке объекта снежного полигона должна отображаться следующая информация:

- О полигоне:

  - Наименование;

  - Тип площадки;

  - Проектная мощность полигона, тыс. м³.

- Расчет по навигации за период

  - Объем снежной массы по навигации за период, тыс. м³.

- Ручной ввод снега за период:

  - Объем снежной массы, тыс. м³.

- Итого за сезон:

  - Мощность отложений, м;

  - Всего объем снежной массы, тыс. м³.

Подсистема должна производить расчёт информации для поля «Объем снежной массы по навигации за период, тыс. м³» следующим образом:

- Берется период, который был выбран в модальном окне при активации слоя;

- Выполняется фильтрация по всем ТС, которые были на снежном полигоне за выбранный промежуток времени;

- По каждому ТС высчитывается количество ввезённого снега за выбранный промежуток времени по следующей формуле. Кол-во ввезённого снега одной ТС = объём кузова * кол-во рейсов.

- Суммируются количество ввезённого снега всех ТС на данном полигоне.

Мощность отложений - это высота складируемого снега на снежном полигоне. Подсистема должна производить расчёт информации для поля «Мощность отложений, м» следующим образом:

- Берется площадь выбранного полигона;

- Берется общий объем ввезённого снега за сезон;

- Формула вычисления следующая: Мощность отложения, м = Всего объем снежной массы, тыс. м³ / Площадь выбранного полигона.

Подсистема должна анализировать и сохранять данные в определенный период, которые относятся к зимнему сезону (с октября по май следующего года).

Подсистема должна производить расчёт информации для поля «Всего объем снежной массы, тыс. м³» следующим образом:

- Берется период зимнего сезона;

- Выполняется фильтрация по всем ТС, которые были на снежном полигоне за период зимнего сезона;

- По каждому ТС высчитывается количество ввезённого снега за сезон;

- Суммируются количество ввезённого снега за сезон по всем ТС.

- Суммируется количество внесенного снега из вкладки  «Прием и учет снега»

В карточке объекта снежного полигона должна отображаться информация о зафиксированных на полигоне ТС.

3.2.27.1. Требования к функционалу внесения дополнительной информации по ввезенному снегу

Должен быть раздел «Планирование и контроль содержания УДС», который должен располагаться в раскрывающейся боковой панели.

3.2.27.2. Требования к функционалу внесения дополнительной информации по ввезенному снегу на полигон

Должна отображаться вкладка «Прием и учет снега» в подсистеме, предназначенную для внесения данных сотрудниками, о принятых объемах снега на снежный полигон за предыдущие сутки. Для доступа к данному функционалу должно быть предусмотрено отдельное право. Вкладка «Прием и учет снега» расположена в разделе «Планирование и контроль содержания УДС».

Ограничено функциональное взаимодействие с записями в гриде, чтобы сотрудники с вышеуказанными правами могли только изменять объекты, но не создавать или удалять их вручную.

Перечень полей, который должен отображаться во вкладке:

- Наименование полигона (неизменяемое поле);

- Дата (неизменяемое поле);

- Снег от УК, тыс. м3 (изменяемое поле);

- Снег от хозяйственных объектов, тыс м3 (изменяемое поле);

- Снег по МЗ, тыс. м3 (неизменяемое поле).

Должен быть алгоритм, который на основании предоставленных данных о транспортных средствах эксплуатирующей организации должен рассчитывать объем снега, вывезенного на снежный полигон. Результаты расчета после обновления должны отображаться в поле «Снег по МЗ, тыс. м3».

3.2.28. Контроль подбора мусора

3.2.28.1. Слой «Маршруты подбора мусора»

Для создания маршрутов подбора мусора должен быть слой «Маршруты подбора мусора». При активации слоя на картографической подложке должны отображаться ранее созданные маршруты.

Должна быть возможность создания маршрутов подбора мусора. Должна быть возможность редактирования ранее созданного маршрута подбора мусора. На слое должен быть функционал удаления маршрута подбора мусора.  Должна быть возможность закрепить ТС за маршрутом.

3.2.28.2. Слой «Контроль подбора мусора»

Для контроля выезда специализированной техники по маршрутам подбора мусора должен быть генерируемый слой «Контроль подбора мусора». Данный слой должен включать в себя следующий функционал:

- Выбор даты, за который необходимо отобразить выезды;

- Выбор рабочей смены организации.

- Отображение маршрутов в разной цветовой гамме в зависимости от выполнения выезда на маршруте в установленное заказчиком нормативное время:

  - Зелёным цветом – должны отображаться те участки маршрута, которые проехало специализированное транспортное средство за период времени рабочей смены;

  - Красным цветом – отображаются те участки маршрута, которые специализированное транспортное средство не проехало за период времени рабочей смены.

На слое должен быть грид с информацией по всем маршрутам, который имеет функции фильтрации и сортировки по всем столбцам. При клике на геометрию участка маршрута или выборе его из грида отображается карточка объекта с следующей информацией: транспортное средство; наименование маршрута; нормативное и фактическое время; время выезда и завершения; статус (проезд выполнен в срок или не выполнен в срок). Также должно быть автоматическое определение транспортного средства, выполнявшего маршрут уборки, с использованием алгоритма, который должен анализировать навигационные отметки на маршруте подбора мусора согласно рабочей смене. Если транспортное средство проехало более 75% маршрута, подсистема должна определить, что оно выполняло маршрут подбора.

3.2.29. Функционал анализа уборки объектов благоустройства

Для контроля уборки объектов благоустройства спецтехникой должен быть генерируемый слой «Уборка объектов благоустройства». Должен быть алгоритм определения прохождения спецтехникой данных полигонов. Для анализа контроля уборки объектов благоустройства, подсистема должна определять объекты как полигоны, анализировать навигационные отметки, полученные внутри полигона и сравнивать с нормативным временем уборки для последующего проставления статуса.

Статус «Убрано» должен проставляться в случае, если хотя бы одно ТС пребывало в полигоне больше нормативного времени уборки.

Статус «Не убрано» должен проставляться в случае, если ни одно ТС не выполнило условие выше.

Подсистема должна определять время въезда на объект и время выезда ТС.

При открытии слоя пользователь должен выбрать дату для просмотра результатов работ подрядчиком по уборке парков, площадей.

Визуализация слоя должна представлять собой полигональные объекты с цветовой дифференциацией:

- Зеленый – должен отображать статус «Убрано»;

- Красный –  должен отображать «Не убрано».

При клике на геометрию полигона на карте или выборе его в гриде, на слое должна отображаться карточка объекта с наименованием объекта, статусом, нормативным временем уборки, информации о ТС, которые выполняли уборку (время въезда ТС, время выезда ТС, время работы).

Пользователь должен иметь возможность создать отчет по уборке объектов благоустройства.

3.2.30. Функционал отслеживания уборки региональных и межмуниципальных дорог

Должен быть генерируемый слой «Уборка региональных дорог». При активации слоя пользователю должен быть доступен функционал выбора периода дат и муниципального образования для дальнейшего отображения информации.

Слой должен визуализировать результаты прохождения транспортных средств по участкам автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

При визуализации результатов уборки должна отображаться геометрия участков на картографической подложке.

Участки региональных и межмуниципальных дорог должны иметь следующие размеры:

- 1000 метров

- до 1000 метров

Цвет геометрии должен зависеть от наличия в указанный период дат навигационных отметок спецтехники на данных участках дорогах:

- Зеленый – участок считается пройденным;

- Красный –участок считается не пройденным.

Участок считается пройденным, если хотя бы одно из отмеченных ТС прошло более 75% участка. Участок считается не пройденным, если ни одно из ТС не прошло более 75%.

Выбранный участок должен отображаться синим цветом. При нажатии на участок должна открываться карточка объекта. Карточка объекта на слое «Уборка региональных дорог» должна содержать в себе следующие вкладки:

- Вкладка «Инфо»

- Вкладка «Транспортные средства»

Должен быть алгоритм определения статуса прохождения транспортными средствами. Подсистема должна проставлять статус по каждой дороге регионального и межмуниципального значения. Для этого требуется следующие статусы:

- Был проезд ТС;

- Не было проезда ТС.

Подсистема должна определять статус «Был проезд ТС» всей дороге в следующем случае - хотя бы на одном участке дороги были зафиксированы навигационные отметки транспортного средства подрядчика, которое прошло более 75% участка. Также сохраняется информация о ТС, которые хотя бы раз отмечались на данном участке дороге.

Подсистема должна определять статус «Не было проезда ТС» для каждой дороги в следующем случае - все участки дороги считаются не пройденными.

Подсистема должна рассчитывать % прохождения для каждой дороги:

- В случае, если был проставлен статус «Не было проезда ТС», то должно сохраняться значение «0»;

- В случае, если был проставлен статус «Был проезд ТС», то процент должен рассчитываться следующим образом:

% прохождения = количество пройденных участков/количество участков на всей дороге

Подсистема должна проводить анализ отметок по следующим типам транспортных средств:

- КДМ

- МТЗ (Трактор)

- Грейдер

3.2.31. Раздел Виджеты

В части взаимодействия с виджетами должен быть следующий функционал:

- Выбор отображаемых виджетов;

- Перемещение виджетов;

- Сохранение данных в настройках Пользователя;

- Персональная настройка виджета;

- Интерактивное взаимодействия подсистемы с виджетом;

Пользователь должен иметь возможность выбрать из доступных ему виджетов те, которые будут отображаться на главной странице в подсистеме. Подсистема должна предоставлять Пользователю возможность менять местоположение виджета, то есть отображать их в определенном порядке.

Должен быть функционал, позволяющий Пользователю персонально настраивать виджеты. Пользователь должен иметь возможность изменить тип виджета, его размер, а также его цветовое представление.

Интерактивное взаимодействие подсистемы с виджетом должно позволять Пользователю через виджет открыть нужный справочник или слой карты, на основании которого были собраны данные для виджета.

Также должен быть функционал добавления иконки в области виджета при нажатии на которую будет отображаться описание. Описание в виде текста должен отображать важную информацию о виджете и может содержать единицы измерения, описание расчета, источники данных или иную краткую информацию, которая будет являться подсказкой для Пользователя.

3.2.31.1. Виджет «Заявки по содержанию дорог местного значения в разрезе статусов»

В подсистеме должен быть виджет, отображающий количество заявок по содержанию дорог местного значения в разрезе статусов процесса Заявки МО.

В виджете должен быть функционал фильтрации по следующим значениям:

- Дата начала;

- Дата окончания;

- Статус.

Виджет должен выглядеть в виде линейного графика. При наведении курсора на график, подсистема должна отображать количественные данные заявок в разрезе статусов в заданной точке.

3.2.31.2. Виджет «Заявки по содержанию дорог регионального значения»

В подсистеме должен быть виджет, отображающий количество заявок по содержанию дорог регионального значения в разрезе статусов процесса Заявки РМ.

В подсистеме должен быть функционал фильтрации по следующим значениям:

- Дата начала;

- Дата окончания;

- Статус.

Виджет должен выглядеть в виде линейного графика. При наведении курсора на график, подсистема должна отображать количественные данные заявок в разрезе статусов в заданной точке.

3.2.31.3. Виджет «Рейтинг подрядчиков»

В подсистеме должен быть виджет рейтинга подрядчиков. Виджет должен отображать информацию по видам работ для каждого подрядчика (Заявки по содержанию дорог местного значения, Заявки по содержанию дорог регионального значения). Данные должны отображать процент выполненных работ в срок.

У пользователя должна быть возможность просматривать данные как по одному подрядчику, так и по нескольким одновременно.

Должна быть возможность выбора следующих фильтров:

- Единица времени;

- Подрядчик;

- Договор.

График виджета должен быть представлен в виде столбчатой диаграммы с тремя столбцами, где каждый столбец - один вид работы. При наведении курсора на график подсистема должна отображать информативные подсказки, поясняющие значение каждого критерия в заданной точке.

3.2.31.4. Виджет «ДТП»

В подсистеме должен быть виджет безопасности движения для обеспечения оперативного принятия решений и эффективного управления транспортной безопасностью. Виджет должен быть в виде линейной диаграммы и отображает следующие критерии:

- Количество ДТП;

- Количество пострадавших;

- Количество погибших.

Каждый критерий должен быть представлен отдельной линией.

Для обеспечения гибкости и точности анализа в виджете должен быть предусмотрен функционал фильтрации данных. Должна быть возможность выбора следующих фильтров:

- Единица времени;

- Муниципальное образование;

- Значение дороги.

При наведении курсора на график подсистема должна отображать информативные подсказки, поясняющие значение каждого критерия в заданной точке. Для улучшения визуального восприятия статистики в виджете должна быть цветовая дифференциация линий и легенда.

3.2.31.5 Виджет «Погода»

Должен быть виджет «Погода» и данный виджет должен отображать информацию о метеоусловиях в муниципальном образовании. По умолчанию, виджет должен отображать данные за текущий месяц. Виджет должен отображаться в виде таблицы. Минимальное время отображение информации агрегируется за сутки.

В виджете должен быть функционал фильтрации по следующим значениям:

- Месяц;

- Муниципальное образование;

На виджете должна отображаться следующая информация:

- Дата;

- Минимальная температура, C;

- Средняя температура, С;

- Максимальная температура, С;

- Снег, мм;

- Дождь, мм;

- Влажность, %;

- Месячная норма осадков, мм;

- Итого выпало осадков, мм;

- Процент от нормы осадков.

3.2.31.6. Виджет «Объем вывозимого снега»

В подсистеме должен быть виджет, отображающий количество вывезенного снега в кубических метрах. Виджет должен быть в виде линейного графика. Минимальное время отображение информации агрегируется за сутки.

На графике должна отображаться информация согласно сезонам. В виджете должен быть функционал фильтрации по следующим значениям:

- Заказчик ТС;

- Дата начала;

- Дата окончания;

- Владелец ТС;

- Собственник ТС;

- Снежный полигон;

При наведении на график в карточке должна выводится следующая информация:

- Дата;

- Объем вывезенного снега в м3;

- Кол-во ТС вывозившие снег;

- Кол-во рейсов

3.2.31.7. Виджет «Инциденты ДТП»

В подсистеме должен быть виджет, отображающий количество инцидентов в разрезе статусов.

В подсистеме должен быть функционал фильтрации по следующим значениям:

- Дата начала;

- Дата окончания;

- Статус;

- Классификатор ДТП.

Виджет должен выглядеть в виде линейного графика. При наведении курсора на график, подсистема должна отображать количественные данные инцидентов в разрезе статусов в заданной точке.

3.2.32. Раздел Настройки пересчета

Должен присутствовать раздел для запуска процессов пересчета. Данный раздел должен включать в себя следующие вкладки:

- Ранжирование участков;

- Время уборки объектов.

3.2.32.1. Вкладка «Ранжирование участков»

Критерии и значения расчета баллов, которые должны быть предусмотрены в подсистеме:

| Критерий | Значение по умолчанию |
| --- | --- |
| Глубина колеи не соответствует нормативу | 1 |
| Глубина колеи соответствует нормативу | 0 |
| Состояние покрытия не соответствует нормативу | 1 |
| Состояние покрытия соответствует нормативу | 0 |
| Ровность не соответствует нормативу | 1 |
| Ровность соответствует нормативу | 0 |
| Сцепление не соответствует нормативу | 1 |
| Сцепление соответствует нормативу | 0 |
| Прочность одежды<=0.6 | 2 |
| 0.6<Прочность одежды<=1.0 | 1 |
| 1.0<Прочность одежды | 0 |
| 0.0<Балл дефектовки<=2.0 | 3 |
| 2.0<Балл дефектовки<=3.0 | 2 |
| 3.0<Балл дефектовки<=4.0 | 1 |
| 3.0<Балл дефектовки<=5.0 | 0 |
| 1+ маршрут регулярных перевозок | 2 |
| 1 маршрут регулярных перевозок | 1 |
| 0 маршрутов регулярных перевозок | 0 |
| 3+ аварийно-опасных участков | 2 |
| 3 аварийно-опасных участка | 2 |
| 2 аварийно-опасных участка | 1 |
| 1 аварийно-опасный участок | 1 |
| 0 аварийно-опасных участков | 0 |
| Повреждение поверхности не соответствует нормативу | 1 |
| Повреждение поверхности соответствует нормативу | 0 |

Должна быть роль «Аналитик УДС» для возможности изменения значений в разделе «Настройки пересчета». В случае изменений нормативных документов в выставлении баллов ранжирования пользователь с ролью «Аналитик УДС» должен иметь возможность зайти в раздел «Настройки пересчета», изменить числовое значение, нажать кнопку «Сохранить» и после этого нажать кнопку «Пересчитать». Результатом выполнения должен являться пересчитанный балл выбранного критерия в карточке объекта ненормативного участка на слое «Ранжирование участков».

3.2.32.2. Вкладка «Время уборки объектов»

Вкладка «Время уборки объектов» должна отображать значение минимального нормативного времени уборки. Список полей должен содержать в себе объекты, которые были добавлены пользователем из карточки объекта слоя «Объекты благоустройства» через функциональную кнопку «Добавить в контроль уборки». Данные поля должны содержать информацию о нормативном времени уборки, парке, минимальном  времени уборки для учета ТС.

3.2.33 Требования к функционалу визуализации объектов слоя на календаре

Должен быть функционал календаря в гриде, который будет доступен для пользователя после открытия слоя с объектами.

Активация функционала будет происходить посредством нажатия на кнопку «Календарь», после чего будет открываться рабочая область в панели грида.

После активации календаря появляется рабочая область с фильтрами для заполнения:

- Поле сортировки - позволяет выбрать поле объекта с типом Дата, по которому будет происходить группировка объектов.

- Поле отображения - позволяет выбрать поле, значение которого будет отображаться в перечне объектов календаря.

После настройки фильтров должна открываться сетка календаря на месяц. Месяц можно будет менять посредством нажатия кнопок вперед-назад. Каждый день в календаре содержит перечень объектов, отображаемых по выбранному ранее полю с типом дата.

У пользователя должна быть возможность просмотреть полный перечень объектов выбранного дня. При нажатии на объект совершается открытие карточки выбранного объекта.

Функционал имеет возможность выбора формата отображения:

- Месяц;

- День.

3.2.34. Отчет о количестве задействованной техники

Отчет должен содержать следующие фильтры:

- Дата и время;

- Муниципальное образование.

Пользователю должна быть доступна возможность выбрать временной интервал не более 24 часов и одного муниципального образования для формирования отчета.

Перечень полей, которые должны отображаться в отчете:

- № п/п;

- Заказчик;

- Владелец;

- Собственник;

- ГРН;

- Тип ТС;

- Модель ТС;

- Протяженность, км;

- Итого задействовано техники;

- Итого транспортных средств, прошедших 1 и более км:

Формат выгрузки отчета: ODS, HTML, XLSX.

3.3. Требования к видам обеспечения подсистемы ДУССД

Информационное обеспечение подсистемы ДУССД должно соответствовать следующим требованиям:

- использование базы данных, обеспечивающей возможность сквозного прохождения технологических процессов. Базы данных, входящие в состав информационного обеспечения подсистемы, должны функционировать под управлением СУБД PostgreSQL и быть реализованы в виде набора взаимосвязанных реляционных таблиц и вспомогательных объектов БД, обеспечивающих корректную обработку и хранение данных;

- масштабируемость, без ограничения на количество подключаемых пользователей и транспортных средств;

- структурированное хранение технологической и справочной информации, с учетом поддержки версионности и истории изменения данных (с отсутствием ограничений на глубину хранимой истории изменений), с возможностью хранения истории изменения данных. Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

В подсистеме также должны использоваться общероссийские классификаторы и специализированные справочники, определяемые разработчиками применяемого ПО. Используемые классификаторы в подсистеме должны удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать полноту охвата объектов классификации;

- иметь необходимую глубину классификацию, достаточную для обработки данных;

- сопрягаться с другими классификаторами однородных объектов;

- иметь защиту от дублирования записей.

3.3.2. Требование к программному виду обеспечению

В качестве общесистемного ПО, ПО систем управления базами данных, операционной системы, серверов приложений и web-серверов используется свободно распространяемое программное обеспечение или ПО, не накладывающее лицензионных и иных ограничений для его применения в рамках поставки подсистемы.

3.3.4. Требование к организационному виду обеспечению

Должны быть обеспечены:

- ролевая модель доступа к функциональным возможностям ПО;

- создание и управление учетными записями пользователей;

- возможность хранения и просмотра оперативных данных, составляющих информационное обеспечение подсистемы ДУССД.

Администрирование подсистемы обеспечивает возможность ограничения или расширения доступа и функционала работы с подсистемой согласно заданной иерархии ролей, создание, редактирование, удаление Пользователей подсистемы с настройкой доступов и ограничением доступного объема данных и возможностью просмотра активных Пользователей подсистемы и журнала действий Пользователей.

3.4. Общие технические требования к подсистеме ДУССД.

3.4.1 Требования к режимам функционирования подсистемы

Для бесперебойной работы подсистемы ДУССД должна иметь возможность постоянной работы функционала на протяжении всего периода использования при выполнении всех условий эксплуатации, изложенных в документации.

Подсистема ДУССД предполагает следующие основные технические режимы функционирования:

- штатный – основной режим функционирования. В данном режиме подсистема ДУССД выполняет свои функции в соответствии с техническими и организационными инструкциями: сбор, обработка и загрузка данных; хранение данных, предоставление отчетности по показателям;

- нештатный – режим, который позволяет использовать доступные ресурсы подсистемы для сохранения информации, правильного закрытия информационных массивов, работающих приложений и операционных систем. Нештатный режим используется для выполнения минимально необходимых операций в условиях аварийного энергоснабжения компонентов подсистемы или выхода из строя части оборудования;

- профилактический – режим, в котором подсистема не выполняет своих функций. В данный режим работы подсистема переходит в следующих случаях: возникновение необходимости модернизации аппаратно-программного комплекса; возникновение необходимости проведения технического обслуживания;

- аварийный – режим, в котором подсистема не выполняет своих функций. В данный режим подсистема переходит в случае выхода из строя аппаратно-программного комплекса, вызванного выходом из строя элементов аппаратной или программной базы; выхода из строя сети передачи данных и других аварийных ситуаций.

Переход подсистемы в нештатный или аварийный режим может происходить по следующим причинам:

- нарушение работоспособности отдельных компонентов подсистемы;

- нарушение функционирования поддерживающей инфраструктуры системных модулей, сетей электропитания, каналов и узлов связи и т. п.

3.4.1.1. Штатный режим функционирования

Режим характеризуется:

- установкой и настройкой программных и технических средств подсистемы в соответствии с эксплуатационной документацией на подсистему;

- функционированием в штатных (нормальных) режимах внутренних смежных систем или модулей, от которых зависит функционирование подсистемы.

В штатном режиме функционирования подсистемы ДУССД обеспечивается выполнение следующих требований:

- исправно работают серверные программные и технические средства подсистемы согласно установленным показателям назначения и надежности;

- исправно работают программные и технические средства АРМ персонала (пользователей) подсистемы в течение режима рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка;

- подсистема обеспечивает выполнение своих функций и показателей назначения в полном объеме;

- обеспечена возможность перевода подсистемы в профилактический режим функционирования.

3.4.1.2. Профилактический режим

Данный режим функционирования предназначен для выполнения работ по сопровождению и техническому обслуживанию АПК подсистемы ДУССД.

Режим характеризуется:

- временной недоступностью отдельных функций подсистемы;

- временным снижением или невыполнением отдельных показателей назначения подсистемы;

- функционированием в штатных (нормальных) режимах внутренних смежных систем или модулей, от которых зависит функционирование подсистемы.

В профилактическом режиме функционирования подсистемы ДУССД, должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

- возможность выполнения работ по сопровождению АПК подсистемы;

- изменение (модификация) программных и (или) технических средств и соответствующей документации подсистемы;

- проверка внесенных изменений и подтверждение работоспособности измененной подсистемы;

- возможность выполнения регламентного, профилактического и других видов технического обслуживания, предусмотренных в эксплуатационной документации на подсистемы;

- возможность перевода подсистемы в штатный режим функционирования.

3.4.1.3. Аварийный режим

Данный режим функционирования предназначен для выполнения работ по устранению отказа компонентов подсистемы ДУССД.

Режим характеризуется:

- отказом одного или нескольких компонентов программных и (или) технических средств подсистемы;

- недоступностью основных ключевых функций подсистемы;

- невыполнением ключевых показателей назначения подсистемы;

- недоступностью функций одной или нескольких внутренних смежных систем или модулей, от которых зависит функционирование подсистемы ДУССД.

В аварийном режиме функционирования подсистемы ДУССД должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

- возможность выполнения работ по обнаружению, идентификации и устранению причин:

- отказов компонентов подсистемы;

- недоступности функций внешних и внутренних смежных систем или модулей, от которых зависит функционирование подсистемы;

- возможность перевода подсистемы в штатный режим функционирования.

Общее время проведения профилактических работ, за исключением нештатных ситуаций, не должно превышать 1% от общего времени работы подсистемы ДУССД в основном режиме (7 часов в месяц). Для обеспечения высокой надежности функционирования как подсистемы в целом, так и ее отдельных компонентов необходимо проводить постоянный мониторинг и регулярное диагностирование состояния компонентов.

3.4.2. Требования по диагностированию подсистемы

Процедуры централизованного мониторинга, диагностирования и управления являются одними из технологических и организационных элементов ДУССД. Основной целью реализации таких процедур является создание, поддержание в актуальном состоянии (с сохранением ретроспективы), отображение и обработка единого массива информации о текущем состоянии элементов структуры, повышение эффективности выявления нарушений в работе ДУССД.

ДУССД является информационно-коммуникационной подсистемой, которая состоит из взаимодействующих посредством общей телекоммуникационной среды компонентов. С точки зрения управления ДУССД представляет собой набор различных компонентов аппаратного и программного обеспечения.

Процессы управления подразделяются на следующие четыре группы:

- эксплуатационные процессы, включающие мониторинг и диагностирование, системное администрирование, сетевое администрирование, администрирование службы каталогов, управление системами хранения;

- оптимизационные процессы, включающие управление бесперебойностью сервисов, управление доступностью сервисов и информационных ресурсов и управление производительностью;

- процессы развертывания и управления изменениями, включающие управление версиями и конфигурациями;

- процессы поддержки и управления особыми ситуациями.

Мониторинг, диагностирование и управление ДУССД представляет собой комбинированное решение, которое предполагает применение надлежащих процессов, использование соответствующих инструментальных средств и вовлечение квалифицированного персонала.

В части требований к процедурам диагностирования и его подготовки основное функциональное требование – преобразование входного набора разнородных информационных ресурсов (наборов показателей, параметров) в информационно-аналитические ресурсы, то есть наличие процедуры информационно-аналитической обработки данных мониторинга, обеспечивающей создание ресурсов, пригодных для принятия управленческих решений. Данный функционал должен развиваться на свободно распространяемом программном обеспечении.

Должна быть обеспечена возможность адаптации средств реализации процедуры мониторинга к конкретным условиям применения, а также минимизация объема дополнительной, связанной с проведением мониторинга, нагрузки на сотрудников, эксплуатирующих ДУССД. В ходе настройки средств и инструментария для процедуры мониторинга необходима подготовка форматов исходных данных, техническая подготовка процедуры мониторинга и наличие (создание) организационного и методического обеспечения процедуры мониторинга.

Диагностирование ДУССД должно осуществляться на следующих четырех уровнях инфраструктуры:

- на аппаратном уровне – диагностирование телекоммуникационного оборудования, устройств хранения данных, серверов и рабочих станций, а также вспомогательных устройств (ИБП, датчики, телеметрия);

- на общем программном уровне – диагностирование ОС и ПО серверов и рабочих станций;

- на уровне сервисов – диагностирование распределенных приложений, таких как служба каталогов, служба DNS и т. д.;

- на уровне функциональной подсистемы – диагностирование специального ПО.

Объекты мониторинга и диагностирования ДУССД должны поддерживать возможность удаленного централизованного мониторинга основных показателей своего функционирования со степенью детальности, достаточной для диагностирования и принятия обоснованных решений по восстановлению их работоспособности.

Подсистема ДУССД должна обеспечивать выявление неисправностей путем автоматического самотестирования. Диагностическая информация о функционировании оборудования фиксируется в системных журналах (журнал безопасности, журнал оповещения о сбоях) в формате, пригодном для обработки агентами мониторинга. Для средств мониторинга и управления, а также системных журналов выполняются требования контроля доступа.

4. Требования к документированию

В составе документации на подсистему ДУССД в рамках поставки подсистемы должны быть предоставлены\разработаны:

- руководство пользователя;

- программа проведения инструктажа;

- программа и методика предварительных испытаний;

- программа и методика приемо-сдаточных испытаний;

- руководство администратора;

Для приемки работ должны быть разработаны следующие документы:

- протокол о завершении предварительных испытаний ;

- протокол о завершении приемо-сдаточных испытаний;

- акт приема-передачи выполненных работ Заказчику;

.	Вся документация должна быть выполнена на русском языке и предоставлена Заказчику в электронном виде (в форматах .odt, .doc), один экземпляр каждого документа.

Приложение 1. Процесс жизненного цикла «Заявки РМ»

Приложение 2. Процесс жизненного цикла «Заявки МО»

Приложение 3. Форма загрузки файла показателя коэффициентов сцепления

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Конец участка, №столба+м | Длина участка, км | Длина участка, км | Коэффициент сцепления по полосам |  |  |  |  |  |  |  | Тип прибора | Нормативное значение | Дата создания | Дата обновления | Год паспортизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |

Приложение 4. Форма загрузки файла показателя ровности покрытия

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Конец участка, км | Конец участка, №столба+м | Длина участка, км | Ровность по полосам |  |  |  |  |  |  |  | Тип прибора | Нормативное значение | Дата создания | Дата обновления | Год паспортизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |

Приложение 5. Форма загрузки файла показателя глубины колеи

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Конец участка, №столба+м | Длина участка, км | Глубина колеи по полосам, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата создания | Дата обновления | Год паспортизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Справа | Слева | Справа | Слева | Справа | Слева | Справа | Слева | Справа | Слева | Справа | Слева | Справа | Слева | Справа | Слева |  |  |  |

Приложение 6. Форма загрузки файла показателя прочности одежды

| Код дороги | Дорога | Начало сегмента, км+ | Конец сегмента, км+ | Начало участка, №столба+м | Конец участка, №столба+м | Протяженность сегмента, км | Нормативное значение | Предельно допустимое значение | Значение | Дата импорта | Дата обновления | Год паспортизации | Год диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 7. Форма загрузки файла показателя состояния покрытия

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Начало участка, №столба+м | Конец участка, №столба+м | Длина участка, км | Балльная оценка | Модуль упругости, МПа | Направление движения | Модуль упругости, МПа | Коэффициент запаса прочности | Дата создания | Дата обновления | Год паспортизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический |  | Требуемый |  |  |  |  |

Приложение 8. Форма загрузки файла показателя повреждения поверхности проезжей части

Улица:

Дата:

| Наличие дефекта |  |  |  |  | DL | RDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выбоины | колейность | продольные волны | разрушение покрытия | неровности |  |  |

«1» – наличие дефекта

«-» – отсутствие дефекта

DL - длина шага (участка)

RDL - длина дорог

Приложение 9. Бизнес-процесс «Инциденты»