Техническое задание

Оказание услуг по сервисному обслуживанию муниципальной системы оповещения (П-166 ИТК ОС) Томского района

1. Общие требования

Перечень услуг по сервисному обслуживанию муниципальной системы оповещения населения (далее МСОН) Томского муниципального района Томской области включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности программно-технических комплексов оповещения, выполняемых в период их использования по назначению.

МСОН Томского муниципального района Томской области включает в себя комплексы технических средств оповещения с установленным специальным программным обеспечением П-166 ИТК ОС, и сетевую инфраструктуру, обеспечивающую построение виртуальных частных сетей на основе технологии многопротокольной коммутации по меткам (далее-MPLS).

К мероприятиям технического обслуживания относятся:

- ежемесячное обслуживание программно-технических средств оповещения в Томском муниципальном районе, в соответствии с Приложением № 1 к техническому заданию;

- сервисное сопровождение программно-технических комплексов оповещения.

2. Требования, предъявляемые Заказчиком к оказываемым услугам.

2.1. Сервисное обслуживание должно осуществляться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания аппаратуры оповещения РАСЦО/КСЭОН на базе П-166 ИТК ОС».

2.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по сервисному обслуживанию программно-технических комплексов оповещения, находящихся в ведении Государственного Заказчика, на основании перечня технических средств оповещения, передаваемых на сервисное обслуживание (Приложение № 1 к техническому заданию).

2.3. Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств:

- обеспечивать постоянную техническую готовность и работоспособность программно-технических средств оповещения, принятых на сервисное обслуживание;

- проводить сервисное обслуживание в соответствии с «Регламентом технического обслуживания аппаратуры оповещения РАСЦО/КСЭОН на базе П-166 ИТК ОС»;

- проводить ежемесячное сервисное обслуживание в отношении указанных в Приложении № 1 к техническому заданию средств оповещения в соответствии с Планом-графиком технического обслуживания технических средств оповещения (Приложение №3 к настоящему техническому заданию) в объемах, указанных в регламентах технического обслуживания;

- проводить совместный с представителем Заказчика ежеквартальный аудит технической готовности и работоспособности программно-технических средств оповещения, принятых на сервисное обслуживание. Результаты аудита заносятся комиссией Исполнителя в акт проведения технического обслуживания (ТО-2) технических средств оповещения (Приложение № 5 к настоящему техническому заданию);

- проводить удаленное сервисное обслуживание, включающее мониторинг состояния оборудования и отработки сигналов оповещения, анализ работоспособности программных и технических средств оповещения;

- проводить диагностику вышедшего из строя оборудования;

- проводить сервисное сопровождение программно-технических комплексов оповещения;

- принимать участие в технических проверках системы оповещения.

2.4. Обеспечение постоянной готовности включает в себя следующий комплекс мероприятий:

- обеспечить техническую готовность системы оповещения в каждом направлении оповещения с коэффициентом технической готовности не менее 0,99 в месяц, организовать круглосуточной мониторинг состояния технических средств оповещения;

- еженедельный удаленный запрос технического состояния установленного оборудования (в рабочие дни) с 09:00 до 09:30 (время местное);

- регистрация и обработка аварийных сообщений от оконечного оборудования, их проверка и информирование Заказчика (elena.brodskaya@sibir.rt.ru) и Государственного заказчика о неисправностях ЕДДС Томского района 8 (3822) 40-11-22, режим работы ЕДДС Томского района круглосуточный;

- контроль исправности основных и резервных каналов связи, принятие мер по восстановлению их работоспособности;

- проверка конфигурационных параметров оборудования и их настройка в соответствии с документацией;

- проверка работы встроенного речевого меню оборудования оповещения;

- контроль целостности каталога сигналов оповещения, предварительно записанных в память оборудования;

- восстановление конфигурации оборудования оповещения, возникшее вследствие ошибок эксплуатирующего персонала;

- участие в технических проверках системы оповещения, анализ работы программных и технических средств оповещения по журналам и результатов фактической отработки по информации дежурно-диспетчерских служб;

- при отказах технических средств обеспечить проведение диагностики вышедшего из строя оборудования и его восстановление.

2.5. Ежемесячное сервисное обслуживание предусматривает выполнение следующих видов услуг:

Сервисное сопровождение программно-технических комплексов оповещения предусматривает выполнение следующих видов услуг:

- сбор статистической информации, ее предварительный анализ, оценку эффективности функционирования, прогнозирование и планирование критичных или аварийных событий, разработка предложений в рамках УТО (Удалённое техническое обслуживание);

- предоставление модернизированных версий специального программного обеспечения системы оповещения, соответствующих измененным требованиям Федерального и регионального законодательства в сфере обеспечения функционирования системы оповещения, в срок не позднее трех календарных месяцев с даты вступления нормативного документа в силу;

- предоставление пакета обновленной эксплуатационной документации в составе модернизированной версии по адресу Государственного заказчика: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56 с информированием Заказчика по эл. почте: elena.brodskaya@sibir.rt.ru.

- установка обновления версии специализированного программного обеспечения (прошивок) аппаратуры П-166 ИТК ОС, оконечного оборудования, сетевого оборудования, конфигурирование параметров операционной системы автоматизированных рабочих мест в срок не позднее одного календарного месяца с даты разработки. Уведомление об оказанных услугах необходимо направить на адрес Заказчика: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56 и Заказчика по эл. почте: elena.brodskaya@sibir.rt.ru;

- установка обновлений текущих версий общесистемного программного обеспечения, установленного у Заказчика. Уведомление об оказанных услугах необходимо направить на адрес Государственного Заказчика: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56 и Заказчика по эл. почте: elena.brodskaya@sibir.rt.ru;

- консультирование персонала Заказчика по работе с аппаратурой П-166 ИТК ОС по средствам связи, указанным в п.3.5.;

2.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель обязан провести технический аудит установленного оборудования и программного обеспечения комплексов системы оповещения;

2.7. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.

2.8. Все оказываемые услуги должны фиксироваться Исполнителем в «Книгу учета технических средств муниципальной системы оповещения населения Томского района об угрозе возникновения лили возникновения чрезвычайных ситуаций» (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию).

2.9. Оказание услуг по технической поддержке организуются и выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда, в соответствии с ГОСТ 15.601-98, ГОСТ 28.001-83, ГОСТ 18322-2016, «Правил устройства электроустановок» ПУЭ, СП 76.13330, СП 76.13330.2016 и требований предусмотренных технической документацией на оборудование, регламентов технического обслуживания, разработанными изготовителями соответствующего оборудования.

2.10. Исполнитель, осуществляющий оказание услуг по сервисной поддержке, должен иметь необходимые для проведения работ по сервисному обслуживанию измерительные приборы и инструменты.

Для оказания услуг руководители организаций, осуществляющих сервисную поддержку, назначают своим приказом специалистов из числа своих сотрудников и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них:

- допуска к работам со специальным программным обеспечение установленном у Государственного Заказчика в соответствии с «Регламент технического обслуживания аппаратуры оповещения РАСЦО/КСЭОН на базе П-166 ИТК ОС»;

Допуск Заказчиком специалистов осуществляется на основании предоставленного приказа Исполнителя о допуске к работам, и документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на выполнение работ.

2.11. Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать требования внутренних регламентов Заказчика и организаций, на территории которых установлено обслуживаемое оборудование.

3. Порядок оказания услуг по сервисному обслуживанию.

3.1. Сервисное обслуживание программно-технических комплексов оповещения проводится удаленно.

3.2. Сервисное обслуживание проводится в сроки, указанные в План-графике технического обслуживания технических средств оповещения (Приложение № 3 к настоящему техническому заданию)

3.3. Ремонтно-восстановительные работы выполняются удаленно  круглосуточно Исполнителем по заявке Заказчика.

3.4. Исполнитель обязан приступить к началу ремонтно-восстановительных работ в течение 1 (одного) часа с момента получения заявки от Заказчика.

3.5. Обращение Заказчика к Исполнителю может осуществляться с помощью:

- электронной почты;

- по телефону;

- системы регистрации обращений.

| № | Способ обращения | Контактные данные Исполнителя * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электронная почта |  |
| 2. | Телефон |  |
| 3. | Система регистрации обращений |  |

*заполняются после заключения договора

Исполнителем может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для решения заявок (обращений).

Ответ на заявку (обращение) передается Заказчику по электронной почте elena.brodskaya@sibir.rt.ru в системе обработки обращений (при наличии у Исполнителя), а по требованию Заказчика дублируется факсимильным сообщением или на бумажном носителе.

3.6. Срок ремонтно-восстановительных работ:

- программные сбои – в течение 24 часов с момента получения заявки;

- технические неисправности: – в течение 3 рабочих дней (при наличии запасного имущества и принадлежностей) и в течение 20 рабочих дней при заказе необходимых запасных частей и оборудования для полного восстановления работы комплексов за счет сил и средств Государственного Заказчика.

3.7. После ремонтно-восстановительных работ Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о характере неисправности, принятых мерах и предположительных сроках восстановления работоспособности:

- программные сбои: в течение 3-4 часов

- технические неисправности: в течение 24 часов

3.8. В случаях невозможности проведения диагностики и устранения неисправности на местах установки программно-технических комплексов оповещения, доставка неисправного оборудования до сервисных центров не более 20 рабочих дней (независимо от адреса их нахождения) и обратно является обязательством Исполнителя.

3.9. Если после диагностики в сервисном центре будет выявлена необходимость проведения ремонтных работ, связанных с дополнительными финансовыми расходами, Заказчик принимает решение о целесообразности данного ремонта, о чем письменно уведомляет Исполнителя по каналам связи, указанных в п.3.5.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень технических средств оповещения,
 передаваемых на сервисное обслуживание

| № п/п | Наименование комплексов (средств) оповещения | Единица измере-ния | Кол-во | Адрес установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | П-166 ИТК ОС АРМ ОД | к-т | 1 | г. Томск, ул. Карла Маркса, 56 |
| 2 | П-166 ИТК ОС БР | к-т | 1 | г. Томск, ул. Карла Маркса, 56 |
| 3 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Барабинка, ул. Болотная, 10 |
| 4 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Березкино, ул. Мира, 21 |
| 5 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Борики, ул. Лесная, 11 |
| 6 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Головина, ул. Светлая, 17 |
| 7 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Губино, ул. Кедровая, 7/1 |
| 8 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Калтай, 74а |
| 9 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Кандинка, ул. Мира, 16 |
| 10 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с.Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 86 |
| 11 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Лаврово, ул. Центральная, 25 |
| 12 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Кисловка, ул. Мира, 16 |
| 13 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | п. Ключи, ул. Центральная, 1 с 1 |
| 14 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Козюлино, пер. Водонапорный, 3 |
| 15 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Кудринский Участок, ул. Кооперативная (территория фермы СПК Нелюбино) |
| 16 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Карбышево, ул. Центральная, 27 |
| 17 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Нагорный Иштан, ул. Озёрная, 70 |
| 18 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Нелюбино, ул. Рабочая 71а |
| 19 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Чернышевка, ул. Главная, 26 |
| 20 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Верхнее-Сеченово, ул. Лесная, 1а |
| 21 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | п. 86-й квартал, ул. Школьная, 3 |
| 22 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Курлек, ул. Трактовая, 48 |
| 23 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Половинка, ул. Центральная, 2 |
| 24 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Рыбалово, ул. Советская, 3Б |
| 25 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Тахтамышево, ул. Фабричная, 11 |
| 26 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Богашево, ул. Новостройка, 1а |
| 27 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | п. Аэропорт, д 1 (АСС – аварийно - спасательная станция) |
| 28 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Моряковский Затон, Советская, 25 б |
| 29 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Черная Речка, ул. Береговая, 5 |
| 30 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Батурино, ул. Цветочная, 11 |
| 31 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Вершинино, пер. Новый, 6 |
| 32 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | с. Коларово, ул. Кооперативная, 12 |
| 33 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | д. Казанка, ул. Береговая, 28а |
| 34 | П-166 ИТК ОС УЭС | к-т | 1 | п. Зональный ул. Зеленая 40 |

Спецификация оборудования комплексов оповещения

| Спецификация оборудования комплекса П-166 ИТК ОС АРМ ОД(1 к-т) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Состав комплексов оповещения | Кол-во |
| 1 | Стоечный системный блок П-166 ИТК ОС АРМ ОД, 1 шт. | 1 |
| 2 | Монитор шт. | 1 |
| 3 | Клавиатура s, шт. | 1 |
| 4 | Мышь шт. | 1 |
| 5 | Акустическая система, шт. | 1 |
| 6 | Микрофон шт. | 1 |
| 7 | Принтер, шт | 1 |
| 8 | Источник бесперебойного питания, шт. | 1 |
| 9 | Маршрутизатор, шт. | 1 |
| 10 | 3G Роутер c антенной, компл. | 1 |
| 11 | Программное обеспечение: Windows Pro 7 SP1 64-bit Russian, 1 шт. | 1 |
| 12 | Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места оперативного дежурного пункта управления оповещением П-166 ИТК ОС АРМ ОД, шт. | 1 |
| 13 | Многоканальная система автоматического оповещения абонентов по каналам связи и сетям передачи данных "РУПОР" на 4 канала; компл. | 1 |

| Спецификация оборудования комплекса П-166 ИТК БР (1 к-т) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Состав комплекса оповещения | Кол-во |
| 1 | Motorolla GM-300 (45 Вт), шт. | 1 |
| 2 | Мачта телескопическая (12 м), шт. | 1 |
| 3 | Антенна DP4VHE4 петли, сумматор, шт. | 1 |
| 4 | Блок питания 12В, 15А, шт. | 1 |
| 5 | Пейджин-й контроллер мультипрот-й, шт. |  |
| 6 | Модем US Robotics «Courier», шт. |  |
| 7 | Источник бесперебойного питания UPS с АКБ, шт. |  |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный под аппаратуру, шт. |  |
| 9 | Услит. мощн. «Vocom» 180 Вт., шт. |  |

| Спецификация оборудования комплекса П-166 ИТК УЭС (1 к-т) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Состав комплекса оповещения | Кол-во |
| 1 | Устройство запуска электросирен по цифровому и радио каналам П-166 ИТК ОС УЭС, с установленным специальным программным обеспечением П-166 ИТК ОС, шт. | 1 |
| 2 | С-40, шт. | 1 |