Техническое задание
Устройство архитектурно-художественной подсветки на опорах уличного освещения 

в городе Смоленске.

1. Общие положения.
Настоящее техническое задание распространяется на изготовление, поставку, монтаж и установку светодиодных (неоновых) декоративных консолей на опоры уличного освещения используемых при праздничном оформлении города Смоленска для уличного освещения.


2.   Места установки.

2.1.  Конкретные места установки светодиодных (неоновых) консолей подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала монтажных работ.

2.2.  Подрядчик обязан выполнить монтаж в соответствии с Локальным сметным расчетом (Сметой)  № 02-01-01 « Устройство архитектурно-художественной подсветки  на опорах уличного освещения в городе Смоленске», утверждённой схемой размещения, предоставленной или согласованной Заказчиком.
3.   Монтаж и установка.

3.1. Монтаж изделий осуществляется Подрядчиком с соблюдением действующих норм и правил по электробезопасности, охране труда и эксплуатации уличных электрических сетей. Обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

3.2. Установка должна обеспечивать надежное крепление консолей к опорам уличного освещения с учетом ветровых нагрузок и климатических условий эксплуатации.

3.3. Подключение к линии уличного освещения выполняется квалифицированным персоналом с соблюдением требований ПУЭ и иных нормативных документов. Подрядчик обязан обеспечить безопасность для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

3.4. После завершения монтажа Подрядчик  обязан провести проверку работоспособности изделий и передать их Заказчику по акту выполненных монтажных работ.
3.5. Подрядчик осуществляет монтаж изделий с использованием собственных средств передвижения, инвентаря, инструментов, работников.

3.6. Если в результате монтажа изделий Подрядчиком повреждено имущество Заказчика или третьих лиц, то Подрядчик обязан оплатить ремонтные работы и возместить нанесенный ущерб.

3.7. Перед началом монтажа изделий Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного за монтаж изделий, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, охрану труда, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику. 

3.8. Подрядчик при монтаже изделий должен осуществлять контроль за выполнением нормативных актов и положений законодательства РФ, регулирующих порядок выполнения работ, а также организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности, направленные на предотвращение травматизма и несчастных случаев.

3.9. При монтаже изделий  обеспечить:

 - установку предупредительных плакатов, ограждений, знаков и т.д. в зоне оказания услуг;

 - безопасность движения автотранспорта и пешеходов;

 - сохранность имущества третьих лиц, находящегося в зоне оказания услуг;

 - сохранность линий электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций.

4.   Документация по монтажу.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- схему электрического подключения;
- инструкцию по монтажу и эксплуатации;
- акт выполненных монтажных работ.

5.  Комплект поставки.
В комплект поставки входят:
– светодиодная (неоновая) консоль;
– кронштейн крепления;
– блок питания;
– комплект крепёжных элементов;
– паспорт изделия;
– инструкция по монтажу и эксплуатации.

6. Требования к качеству и надежности.

6.1. Изделие рассчитано на круглогодичную эксплуатацию на открытом воздухе.
6.2. Срок службы светодиодных (неоновых) элементов не менее 50 000 часов.
6.3. Корпус и крепления должны быть устойчивы к коррозии, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.

Описание изделия
	Наименование, эскиз
	Характеристики 
	Значение характеристики

	Светодиодная (неоновая) консоль

[image: image1.png]



[image: image2.png]




	Использование светодиодной (неоновой) консоли
	уличное

	
	Высота светодиодной (неоновой) консоли, мм


	1450 +/- 5

	
	Ширина светодиодной (неоновой) консоли (без кронштейна), мм


	785 +/- 5


	
	Комплектность светодиодной (неоновой)  консоли 
	Консоль состоит из корпуса, светодиодной ленты (неона), модуля питания, кронштейна для крепления к опоре уличного освещения. 

	
	Корпус консоли
	Конструкция из комбинации

алюминиевого сплава и пластика окрашенного, обеспечивающих жесткость и устойчивость к ветровым  и вибрационным нагрузкам.

	
	Вид покраски корпуса консоли
	Порошково-полимерная в термопечи или порошковая полиэфирная краска высшего сорта.
Цвет корпуса: чёрный.

	
	Светодиодная лента (неон)
	Одноцветная, с возможностью короткой (до 3 см) нарезки.


	
	Цвет свечения световой ленты
	цвет "холодный белый"

	
	Цветовая температура световой ленты, К
	5000 - 6500


	
	Напряжение, В
	24 или 12 В

	
	Степень защиты
	не ниже IP 65

	
	Модуль питания
	соответствующий напряжению светодиодной ленты (неона) и обеспечивающий её стабильную работу.

	
	Мощность блока питания
	должна обеспечивать питание светодиодной ленты (неона)  с запасом не менее 20 %.

	
	Исполнение
	для наружной установки с защитой от влаги и пыли.

	
	Защитные функции
	защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки.

При аварийной ситуации отключается только неисправная консоль без влияния на линию освещения.

	
	Кронштейн для крепления к опоре уличного освещения
	алюминиевый сплав с антикоррозионным покрытием.

	
	Цвет 
	чёрный.

	
	Способ крепления
	сферический зажим черного цвета

	
	Подключение консоли 
	к электропитанию столбов освещения

работают одновременно в режиме с освещением.


Монтаж светодиодной (неоновой) консоли, проведение всех необходимых пуско-наладочных работ, подключение к сети электроэнергии, наладка электрооборудования, запуск и сдача в эксплуатацию за счет Подрядчика.
