ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ с обеспечением работ оборудованием и материалами по оснащению муниципальной системы оповещения населения города Обнинска техническими средствами оповещения

- Общие сведения

1.1. Предмет договора: выполнение работ с обеспечением работ оборудованием и материалами по оснащению муниципальной системы оповещения населения города Обнинска техническими средствами оповещения.

1.2. Перечень используемых сокращений:

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| ГО | Гражданская оборона |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КПУ | Командный пульт управления |
| МСОН | Муниципальная система оповещения населения |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПУ | Пульт управления |
| РСОН | Региональная система оповещения населения |
| РСЧС | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| ЦУКС | Центр управления кризисными ситуациями |

1.3. Основание:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- «Положение о системах оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 № 578/365;

- Закон Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Калужской области от 23.10.2019 № 516-ОЗ "О гражданской обороне в Калужской области»;

- Постановление Правительства РФ от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

1.4. Муниципальный заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города Обнинска».

Заказчик: ПАО «Ростелеком»

1.5. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 31 октября 2026 года.

- Общие требования

2.1. Цель выполнения работ:

- установка новых технических средств оповещения в рамках развития муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) городского округа города Обнинска Калужской области;

- своевременное и гарантированное оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- увеличение зоны охвата населения городского округа город Обнинск Калужской области техническими средствами оповещения.

2.2. Место выполнения работ:

Работы должны быть выполнены по следующим адресам:

- г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 10;

- г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20;

- г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45.

2.3. Характеристика действующей муниципальной системы оповещения

МСОН городского округа город Обнинск Калужской области входит в состав РСОН Калужской области и построена на базе аппаратуры П-166М и П-166 с использованием каналов сети связи и передачи данных предоставляемых оператором связи в соответствии с действующими контрактами на 2026 год.

В состав МСОН входит:

- пульт управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 635.497.465) установленный в ЕДДС города Обнинска по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 3;

- сервер оповещения руководящего состава П-166М ТКС установленный в ЕДДС города Обнинска по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 3;

- блок коммутации сообщений П-166БКС установленный по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 123 (Ростелеком);

- блок оповещения универсальный П-166БОУ установленный по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 123 (Ростелеком);

- блок оповещения универсальный П-166БОУ установленный по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 6 (Ростелеком);

- блоки индивидуальных комплектов П-166БИК, в количестве 4 комплектов установленные по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 123 (Ростелеком);

- блоки индивидуальных комплектов П-166БИК, в количестве 2 комплектов установленные по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 6 (Ростелеком);

- усилительно-коммутационные блоки СГС-22-МЕ400 в комплекте с 4 громкоговорителями ГР-100, в количестве 2 комплектов установленные по адресам: г. Обнинск, ул. Осенняя, д. 17,                      г. Обнинск, Заовражье, м/р №1, ул. Табулевича, д. 12;

- устройство оконечное пусковое П-166М БУС в комплекте с электросиреной С-40 установленный по адресу: г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 109;

- устройство оконечное пусковое П-164АМ в комплекте с электросиреной С-40 в количестве 17 комплектов установленные на социальных и промышленных объектах г. Обнинска.

- Требования к выполняемым работам

3.1 Порядок и требования к выполняемым работам.

Перечень устанавливаемых технических средств оповещения указан в таблице 1.

Устанавливаемые ТСО должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Усилительно-коммутационные блоки должны быть установлены внутри зданий. Громкоговорители должны быть установлены непосредственно на фронтонах зданий или на мачте (пристенной мачте) (по согласованию). Расположение громкоговорителей должно обеспечивать круговую диаграмму направленности. При размещении громкоговорителей необходимо учесть, чтобы распространению звука не препятствовали элементы конструкции зданий (объекта установки).

Управление устанавливаемыми техническими средствами оповещения населения должно производится от оборудования П-166М КПУ (версия ПО: 632.135.478) установленного в ЕДДС города Обнинска по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 3, П-166М КПУ (версия ПО: 677.067.518) установленного в ЦУКС Главного управления МЧС России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а (пульт управления регионального уровня), П-166М КПУ (версия ПО: 632.135.478) установленного на объекте «Дом Быта» (резервный пульт управления регионального уровня) и должно быть обеспечено по проводному цифровому каналу связи (услуга предоставляется по отдельному контракту) в сети оповещения населения Калужской области.

При монтаже усилительно-коммутационных блоков, прокладку линий электропитания от точки подключения в здании выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3x2,5 в коробе. Прокладку линий заземления выполнить проводом ПуГВнг-LSж.з. 1х6 от существующего контура заземления в коробе. Прокладку линий управления от точки предоставления услуг выполнить кабелем UTPкат.5Е в коробе. Прокладку линий радиофидера от устанавливаемого оборудования к громкоговорителям выполнить кабелем ПРППм2х1,2 в трубе ПВХ гофрированной.

Подключение вновь устанавливаемого оборудования к сети электропитания объекта установки осуществляется Исполнителем, при этом точку подключения определяет Муниципальный заказчик.

Установка оборудования, пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться без снижения готовности МСОН городского округа город Обнинск Калужской области.

3.2 Требования к техническим средствам оповещения.

Оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

Все оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», а также быть разработанным под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедшее в установленном порядке приемочные испытания и принято к серийному производству на территории Российской Федерации.

Состав используемого оборудования

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во, шт (к-кт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт | 1 г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 10; 2 г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20; 3. г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45 | 3 |

Функциональные, технические и качественные характеристики используемого оборудования

Таблица № 2

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт |  |
| 1.1 | Тип сети управления | Ethernet |
| 1.2 | Приём сигналов управления и передача ответного сигнала подтверждения по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) с гарантированной пропускной способностью «точка-точка», Кбит/с | ≤ 32 |
| 1.3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| 1.4 | Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | ≥ IP54 |
| 1.5 | Электропитание изделия от сети переменного тока частотой (50 ± 2%) Гц напряжением, В | 230 ±23 |
| 1.6 | Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | ≥100 и ≤1000 |
| 1.7 | Номинальная выходная мощность, Вт | 400 |
| 1.8 | Количество выходов для подключения линий радио-фидера | ≥ 4 и ≤ 16 |
| 1.9 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 220 В 50 Гц, в дежурном режиме, Вт | ≤ 40 |
| 1.10 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 220 В 50 Гц, в режиме оповещения, Вт | ≤ 140 |
| 1.11 | Мощность каждого выхода для подключения линий радио-фидера, Вт | ≥ 25 |
| 1.12 | Номинальное напряжение выходов для подключения линий радио-фидера, В | 120 |
| 1.13 | Выполнение указанных функций | - управление от оборудования П-166М (КПУ); - управление от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по Ethernet; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений, записанных в УКБ, в выходные линии с требуемой мощностью при соответствующих командах ПУ; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации со всех источников программ; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| 1.14 | Требования к автономному источнику бесперебойного питания | Аккумуляторная батарея с напряжением питания 12 В. Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания. |
| 1.15 | Время работы от резервного источника питания в режиме передачи информации, час | ≥ 3 |
| 1.16 | Время работы от резервного источника питания в дежурном режиме, час | ≥ 24 |
| 1.17 | Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | ≤ 650 × 400 × 260 |
| 1.18 | Масса комплекта нетто, кг | ≤52 |
| 1.19 | В комплект входит: Громкоговоритель рупорный мощность 100 Вт/ напряжение 120 В, в количестве, шт. | 4 |

3.3 Требования к каналам связи

С целью проведения приемо-сдаточных испытаний и последующего управления оборудованием Заказчик организовывает VPN канал передачи данных в сети оповещения населения Калужской области от пульта управления П-166М КПУ (версия ПО: 632.135.478) установленного в ЕДДС города Обнинска по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 3 имеющего IP-адрес: 10.140.15.100, до усилительно-коммутационного блока устанавливаемого по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 10 с присваиваемым IP-адресом: 10.140.15.6, усилительно-коммутационного блока устанавливаемого по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20 с присваиваемым IP-адресом: 10.140.15.7, усилительно-коммутационного блока устанавливаемого по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45 с присваиваемым IP-адресом: 10.140.15.8 со следующими требованиями:

- проводной VPN канал точка-точка.

- пропускная способность канала 128 кбит/сек или выше.

- свободное прохождение в обе стороны мультикаст рассылки и ICMP пакетов (ping) ко всем точкам подключения с задержкой не более 10 мс.

3.4. Требования по безотказности и сроку эксплуатации оборудования (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» п. 5.1.2).

а) средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.

б) средний срок службы до списания – не менее 12 лет;

в) достоверность воспроизводимой информации: для слоговой разборчивости – не менее 86 %; для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95 % (ГОСТ 16600-72);

г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013;

д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5-99.

е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303-84;

ж) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631-99;

з) возможность круглосуточной работы

3.5. Требования по электробезопасности (Приложение №1 к Положению о системах оповещения п.8).

Технические средства системы оповещения населения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

токоведущие составные части технических средств системы оповещения населения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии ‎с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях ‎на сетях связи.

3.6. Конструктивные требования, требования по стандартизации и унификации.

В оборудовании должны быть применены стандартные детали, заимствованные, освоенные производством (детали базовых конструкций).

3.7. Требования к программно-техническому сопряжению ТСО.

Все ТСО должны программно и технически сопрягаться.

В случае предложения Исполнителем ТСО отличных от используемых Муниципальным заказчиком (п.2.3 Технического задания), такие ТСО должны программно-технически сопрягаться напрямую без применения устройств сопряжения.

Программно-техническое сопряжение ТСО различных производителей должно быть подтверждено актом совместных испытаний с участием представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и полномочных представителей предприятий — изготовителей ТСО (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» п. 5.4.4).

Акт совместных испытаний должен быть представлен Исполнителем в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора.

3.8. Требования по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту.

Используемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными.

Оборудование должно обеспечить круглосуточную работу и постоянную готовность к использованию.

3.9. Требования по эргономике и технической эстетике.

Компоновка элементов схемы выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80.

Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам.

3.10. Требования по транспортабельности.

Оборудование должно быть устойчиво к транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом согласно ГОСТ Р 51908-2002.

3.11. Требования к документации.

В комплекте с оборудованием должна передаваться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.

В комплект документации, передаваемой с оборудованием, должны входить:

руководства по эксплуатации;

формуляры (паспорта).

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке.

3.12. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на оказываемые услуги должен быть не менее 12 месяцев, исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Исполнителя. Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем передаваемого оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Исполнителя, эту доставку обеспечивает Исполнитель, а также оплачивает все транспортные расходы.