# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

# (Оказание услуг по диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Салехард)

|  | Наименование работ | Оценка технического состояния (диагностика) автомобильных дорог (первичного, повторного и приёмочного обследования) |
| --- | --- | --- |
|  | Местонахождение объекта | Улично-дорожная сеть (далее по тексту – УДС) в границах городского округа Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ. |
|  | Цель работ | - Получение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог. - Повышение эффективности работы приемочных комиссий, получение достоверной информации о соответствии отремонтированных участков автомобильных дорог требованиям проектной и нормативной документации. |
|  | Объем работ | Автомобильные дороги городского округа Салехард согласно приложения №1 к ТЗ. (в процессе производства работ возможна корректировка протяжённости участков автомобильных дорог по согласованию с Заказчиком) |
|  | Законодательная и нормативная правовая база | Все работы должны быть выполнены на основании следующих документов, а также других действующих нормативных документов и актов: Приказ Минтранса РФ от 07.07.2020 № 288 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог"; ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации; ГОСТ Р 52290-2024 Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования; ГОСТ 33127-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация; ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования; ГОСТ 33220-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию; ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация; ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий; ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности». СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"; ОДМ 218.4.039-2018 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог; Действующие распорядительные и методические документы Федерального Дорожного агентства Минтранса РФ. Действующие СНиП, ГОСТ, ТУ и их действующие разделы. Действующие нормативные акты. Исполнитель самостоятельно отслеживает изменения законодательства Российской Федерации, требований нормативно-правовых актов, ГОСТов относящихся к выполнению работ по Договору. |
|  | Основные задачи при выполнении работ | - сбор и систематизация исходной информации о состоянии автомобильных дорог; - систематическое обследование и оценка состояния автомобильных дорог (первичная, плановая и приемочная диагностика); - обоснование и назначение видов ремонтных мероприятий; - формирование данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог; - информационно-аналитическое обеспечение для принятия управленческих решений. |
|  | Исходная информация (при наличии) | 1. Общие данные о дороге: - номер и титул дороги, район ее расположения; - фактическое закрепление начала и окончания автомобильной дороги (участка) (согласовывается с Заказчиком); 2. Геометрические параметры и характеристики: - ширина проезжей части, основной укрепленной поверхности дороги и укрепительных полос; - ширина обочин, в т.ч. укрепленных; - продольные уклоны; - поперечные уклоны проезжей части и обочин; - радиусы кривых в плане и уклон виража; 3. Характеристики дорожной одежды и покрытия: - конструкция дорожной одежды и тип покрытия; 4. Искусственные сооружения: - наличие бордюров; - расположение, материал, тип и размеры труб (при их наличии); - расположение, тип водосбросов, прикромочных лотков, лотков по откосам, гасителей, сбросов с проезжей части открытыми и закрытыми лотками (при их наличии). 5. Обустройство и оборудование дорог: - сигнальные столбики; - дорожные знаки; - разметка дороги; - ограждения, их место расположения, протяженность; - освещение; - автобусные остановки и павильоны, площадки отдыха, площадки для остановки и стоянки автомобилей, их основные параметры; - дополнительные полосы проезжей части и переходно-скоростные полосы, их основные параметры. 6. Дополнительная информация, в частности: 6.1. Объекты обслуживания движения и дорожной службы: - АЗС, СТО, гостиницы, пункты питания, пункты медицинской помощи, ДПС, автовокзалы, парковки, съезды и въезды к этим объектам. 6.2. Дорожные сооружения и элементы обустройства, влияющие на безопасность движения: - надземные пешеходные переходы; - светофорные объекты. |
|  | Состав работ | Исполнитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ по Обследование, сбор и анализ информации о параметрах и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, интенсивность движения, для определения потребности в ремонтных мероприятиях, а также оценки и прогноза состояния автомобильной дороги в процессе ее дальнейшей эксплуатации является диагностика автомобильных дорог. Этапы проведения работ: 1) Подготовительные работы: - разработка и согласование с Заказчиком графика выполнения работ (в течение 14 (четырнадцати) дней с момента заключения Договора); - подготовка передвижных лабораторий, приборов и оборудования, комплектование бригад, подготовку соответствующих форм, сбор архивного материала, анализ паспортов дорог (при их наличии) и необходимой технической документации на обследуемые дороги, а также материалов предыдущих обследований; - установление последовательности и сроков проведения обследования по видам работ, с учетом перечня и сроков выполнения работ, содержащихся в договоре на проведение диагностики дорог; - согласование с МКУ «СДГХ» видов и объёмов проводимых работ, корректировка участков обследования (начало и конец обследуемых участков) согласно Прил. №1 к ТЗ «Перечень объектов УДС городского округа г. Салехард» (длин автомобильных дорог, подходов, совмещённых, выделенных и прочих участков); 2) Сбор исходной информации: - сбор исходной информации о дороге или об участках выполняется путем анализа существующих документов, в том числе результатов паспортизации, ранее выполненных обследований, проектной и рабочей документации, информации о выполненных ремонтных мероприятиях и др. Полученная информация должна быть систематизирована. - согласование с заказчиком схем проложения автомобильных дорог (участков) на каждую автомобильную дорогу (участок), согласно перечня диагностируемых автомобильных дорог (участков), с закреплением начала и окончания. 3) Полевые работы: Полевые работы выполняют с использованием передвижных лабораторий, приборов и оборудования, с помощью которых определяются параметры транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги. Полевые работы, включают в себя виды работ необходимые для проведения первичного, повторного или приёмочного обследования: 3.1 Первичная диагностика состоит из комплекса работ по: 3.1.1 Определению геометрических параметров элементов дороги; 3.1.2 Визуальной оценке состояния дорожных одежд и дорожных покрытий (дефекты покрытий); Повреждения проезжей части определить согласно ОДМ 218.4.039-2018. Повреждения фиксировать по всей ширине проезжей части каждого 100-метрового участка дороги или улицы. В случае если длина улицы меньше 100 метров, либо длина оставшегося участка дороги меньше 100 метров, длина рассматриваемого участка может быть не равной 100 метров. Участок дороги или улицы не может считаться находящимся в нормативном состоянии, если показатель ровности для него хуже нормативных значений. 3.1.3 Оценку ровности выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017. Участок дороги или улицы, на котором значение показателя ровности хуже допустимого, считается находящимся в ненормативном состоянии. Продольную ровность проезжей части дорог и улиц определяют инструментально при однократном проезде передвижной дорожной лаборатории по каждой дороге или улице в прямом и обратном направлении. Измерения следует проводить в соответствии с ГОСТ 33101-2014. По результатам измерений вычисляют международный показатель ровности – IRI. На многополосных дорогах и улицах продольную ровность определить по каждой полосе движения. Показатели ровности на участках переездов через искусственные неровности, при оценке ровности проезжей части обследуемого участка дороги не учитывать. 3.1.4 Измерение поперечной ровности дорожного покрытия (колейности); 3.1.5 Измерение коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием; 3.1.6 Измерение прочности дорожных одежд; 3.1.7 Учет интенсивности движения; 3.1.8 Оценку состояния элементов обустройства и средств организации дорожного движения (выполнить общую оценку состояния элементов обустройства и технических средств организации дорожного движения); 3.1.9 Видеосъемки автомобильной дороги. В процессе объезда передвижной дорожной лаборатории записывается видеоматериалы с привязкой к пройденному километражу обследуемых участков, с четко видимыми элементами обустройства. 3.2 Повторная диагностика включает в себя: 3.2.1 Визуальной оценке состояния дорожных одежд и дорожных покрытий (дефекты покрытий); 3.2.2 Оценку продольной ровности дорожных покрытий. При обследовании продольной ровности дорожных покрытий применяется оборудование, позволяющие определять показатель международного индекса ровности IRI; 3.2.3 Измерение поперечной ровности дорожного покрытия (колейности); 3.2.4 Измерение коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием; 3.2.5 Видеосъемку автомобильной дороги. В процессе объезда передвижной дорожной лаборатории записывается видеоматериалы с привязкой к пройденному километражу обследуемых участков, с четко видимыми элементами обустройства. 3.3 Приемочная диагностика включает в себя: 3.3.1 Определению геометрических параметров элементов дороги; 3.3.2 Визуальной оценке состояния дорожных одежд и дорожных покрытий (дефекты покрытий); 3.3.3 Оценку продольной ровности дорожных покрытий. При обследовании продольной ровности дорожных покрытий применяется оборудование, позволяющие определять показатель международного индекса ровности IRI; 3.3.4 Измерение коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием; 3.3.5 Видеосъемку автомобильной дороги. В процессе объезда передвижной дорожной лаборатории записывается видеоматериалы с привязкой к пройденному километражу обследуемых участков, с четко видимыми элементами обустройства. В зависимости от типа покрытия и видов проводимых ремонтных работ на участках автомобильных работ перечень работ по приемочной диагностике корректируется согласно проводимым работам. 3.3.6 Результаты проведённой инструментальной диагностики по каждому участку автомобильной дороги должны быть оформлены по форме, указанной в приложении 2 (инструментальная диагностика "Коэффициент сцепления"); приложении 3 (инструментальная диагностика "Наличие дефектов покрытия по ГОСТ Р 50597"); приложении 4 (инструментальная диагностика "Наличие дефектов покрытия по ОДМ 218.4.039"); приложении 5 (инструментальная диагностика "Поперечная ровность (колейность)" ; приложении 6 (инструментальная диагностика "Продольная ровность покрытия"); приложении 7 (инструментальная диагностика "Прочность дорожной одежды"). 4). Камеральные работы: По результатам диагностики составляется отчет на каждую автомобильную дорогу (участок), а так же составляется сводный отчет по всем продиагностированным автомобильным дорогам (участкам) отвечающим и не отвечающим нормативным требованиям, по каждому виду проведенных работ с результирующей оценкой. Отчёты о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог должны быть выполнены в соответствии с методиками, представленными в нормативных документах и в соответствии с шаблонами ФГИС СКДФ . Формы отчетов в обязательном порядке должны быть согласованы с заказчиком, до проведения камеральных работ. Видеосьемку проездов выполнять только в светлое время суток и при благоприятных погодных условиях (на сухом покрытии), по каждой дороге или улице в прямом и обратном направлениях, должны быть записаны в формате AVI (с возможностью просмотра на программном обеспечении установленном у Заказчика). Наименование видеофайлов должно однозначно идентифицировать обследованные дороги и направление движения. Качество видеозаписи должно позволять читать надписи на дорожных знаках и распознавать повреждения на дорожном покрытии (раскрытые трещины, сетки трещин, выбоины и т.д.). На видеокадрах протяжённость дорог и улиц должен отражаться километраж проезда лаборатории (в динамике) в метрах нарастающим итогом. Оформление результатов оценки технического состояния автомобильных дорог (диагностики автомобильных дорог) выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, а также по согласованной с заказчиком форме, на продиагностированных автомобильных дорогах (участках) приемочной диагностике провести соответствие полученных результатов проектным значениям, в случае производства ремонтных работ без предварительно разработанной документации нормативным значениям. 5) Результаты работ по диагностике, оценке технического состояния автомобильных дорог, фото и видеоданные, вносятся в действующую на территории города Салехард ИТС, расположенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://eputs.yanao.ru/. Требования к структуре и содержанию данных с результатами выполнения работ по диагностики автомобильных дорог должны учитывать возможность последующего использования собранных и обработанных сведений в составе ИТС, расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://eputs.yanao.ru/. Таким образом, вышеуказанная информация должна быть структурирована и представлена в виде баз данных с чёткой географической привязкой и возможностью экспорта и импорта пространственных и атрибутивных данных в форматы, поддерживаемые геоинформационными платформами (например: SHP, GeoJSON, GDB, CSV, XLSX), обеспечивая совместимость с последующим созданием и эксплуатацией Геоинформационной системы автомобильных дорог. |
|  | Внесение в ФГИС СКДФ данных проведённой инструментальной диагностики. | Внесение информации о планируемой и проведённой инструментальной диагностике автомобильных дорог общего пользования в федеральной государственной информационной системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (далее – ФГИС СКДФ) осуществляется посредством ведения плана инструментальной диагностики за период. План инструментальной диагностики состоит из паспортов диагностики, содержащих в себе ведомости с информацией о соответствии состояния участков дороги нормативным требованиям. Также план диагностики содержит информацию об объёмах финансирования работ по диагностике дорог из различных источников и контрактации этих работ. В процессе ведения планов диагностики участвуют пользователи со следующими ролями: Роль пользователя в системе; Функционал. Оператор планов региональной диагностики; Создание, редактирование и утверждение плана диагностики субъекта РФ. Внесение и актуализация информации о финансировании и контрактации плана диагностики.. Оператор планов федеральной диагностики; Создание, редактирование и утверждение плана диагностики федерального уровня. Внесение и актуализация информации о финансировании и контрактации плана диагностики.. Оператор паспортов диагностики; Добавление в план, редактирование и подписание паспорта диагностики автомобильной дороги с помощью ЭЦП.Загрузка ведомостей в паспорт диагностики.. Просмотр диагностики; Просмотр паспортов диагностики автомобильных дорог, соответствующих субъекту пользователя.. Создатель планов федеральной диагностики; Создание и редактирование плана диагностики федерального уровня. Внесение и актуализация информации о финансировании и контрактации плана диагностики. Добавление в план и редактирование паспорта диагностики автомобильной дороги федерального значения. Загрузка ведомостей в паспорт диагностики.. ВАЖНО: роль Создатель планов федеральной диагностики предоставляется для сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения «Росдортехнология» для внесения информации в планы диагностики федерального уровня (кроме планов диагностики ГК «Автодор»). Пользователям с этой ролью доступен весь функционал Оператора планов федеральной диагностики и Оператора паспортов диагностики, кроме подписания паспортов диагностики и изменения статусов плана диагностики. Порядок ведения планов инструментальной диагностики. - Оператор планов диагностики переходит к реестру планов диагностики, размещённому в разделе «Инструментальная диагностика» в цифровой базе ФГИС СКДФ (рис. 1). Рис. 1. Переход к реестру планов инструментальной диагностики По кнопке «Создать план» Оператор планов диагностики создаёт план диагностики на текущий период (рис. 2). Рис. 2. Создание плана инструментальной диагностики В модальном окне добавления плана указывается его наименование, год реализации и Субъект РФ (рис. 3). ВАЖНО: план инструментальной диагностики создаётся Оператором планов диагностики в начале календарного года, за который будет формироваться план. Рис. 3. Окно добавления плана инструментальной диагностики Для федерального плана вместо Субъекта РФ указывается одно из Федеральных казённых учреждений, подчинённых Федеральному дорожному агентству (далее – ФКУ), или Государственная компания «Автодор». После добавления плана в реестр у Оператора планов диагностики открывается паспорт плана, состоящий из блока основной информации о плане диагностики, вкладки с реестром паспортов плана и вкладки «Выполнение», в которой указывается информация о финансировании и контрактации работ по инструментальной диагностике автомобильных дорог (рис. 4). Рис. 4. План инструментальной диагностики При необходимости Оператор плана диагностики может отредактировать наименование и год реализации плана по нажатию на кнопку «Редактировать», а также ознакомиться с предыдущими версиями плана (рис. 5). Возврат к списку планов осуществляется по кнопке «К списку планов». Рис. 5. Функциональные кнопки паспорта плана По умолчанию при добавлении плана инструментальной диагностики система автоматически добавляет в него паспорта диагностики. В федеральном плане автоматически создаются паспорта диагностики для каждого действующего паспорта участка автомобильной дороги на балансе организации (далее – УНБ), указанной при создании плана. В региональном плане автоматически создаются паспорта диагностики для каждого действующего паспорта УНБ автомобильной дороги регионального значения субъекта РФ, указанного при создании плана, а также для каждого действующего паспорта УНБ местной автомобильной дороги субъекта РФ, в котором заполнен блок «Участки, входящие в опорные населённые пункты», либо «Прохождение по территории городских агломераций». ВАЖНО: более детально связь паспорта автомобильной дороги и паспорта УНБ рассмотрена в инструкции «1.3. Внесение и редактирование информации в паспорте автомобильной дороги в ФГИС СКДФ». - После добавления плана диагностики Оператор паспортов диагностики анализирует список автоматически созданных паспортов диагностики. Оператор паспортов диагностики видит в плане только паспорта диагностики автомобильных дорог, владельцем которых является организация, указанная в его учётной записи пользователя ФГИС СКДФ. В верхней части окна плана диагностики доступна фильтрация списка паспортов по статусу паспорта, типу диагностики, заказчику, подрядчику и пр., а также поиск по наименованию паспорта и коду, связанного с ним участка дороги. При необходимости он исключает паспорт из плана, если в отчётном периоде диагностика на соответствующем участке не проводилась. Для этого Оператор паспортов диагностики наводит курсор на строку паспорта, нажимает на значок и выбирает пункт «Не проводить» (рис. 6). Рис. 6. Исключение паспорта диагностики из плана При исключении паспорта диагностики из плана в модальном окне необходимо добавить комментарий с указанием причины исключения. Оператор паспортов диагностики также может добавить паспорт диагностики в план вручную. Для этого он нажимает кнопку «Добавить паспорт» (рис. 7). Рис.7. Ручное добавление паспорта диагностики в план В модальном окне добавления паспорта Оператор паспортов диагностики заполняет информацию о паспорте диагностики. Поля, отмеченные , являются обязательными для заполнения (рис. 8). Рис. 8. Модальное окно добавления паспорта диагностики - Оператор паспортов диагностики заполняет информацию в паспортах диагностики, включённых в план. Для этого в списке паспортов плана диагностики он нажимает на наименование паспорта и переходит в него. Ранее исключённый из плана паспорт можно вернуть в план. Для этого Оператор паспортов диагностики в паспорте диагностики нажимает кнопку «Проводить» (рис. 9). Рис. 9. Возврат исключённого паспорта диагностики в план В паспорте диагностики Оператор паспортов диагностики вносит недостающие сведения в раздел основные сведения по нажатию на кнопку «Редактировать паспорт». Модальное окно редактирования паспорта аналогично окну добавления паспорта в план, представленному на рис. 8. Также в окне паспорта диагностики можно ознакомиться с версиями паспорта и исключить паспорт из плана, аналогично тому, как паспорт диагностики исключался из плана ранее (рис. 10). Рис. 10. Паспорт диагностики УНБ - В разделе «Ведомости диагностики (план)» Оператор паспортов диагностики загружает ведомости по типам диагностики. По умолчанию автоматически в паспорте диагностики создаются две ведомости, в которые необходимо загрузить данные проведённой инструментальной диагностики: «Продольная ровность покрытия» и «Наличие дефектов по ГОСТ Р 50597». Начало и конец участков в ведомостях соответствует адресу начала и адресу конца из раздела «Основные сведения» паспорта УНБ. При необходимости Оператор паспортов диагностики корректирует эту информацию, наведя курсор на нужную ведомость, нажав на значок и выбрав пункт «Редактировать» (рис. 11). В открывшемся модальном окне редактируется начало, конец и протяжённость участка диагностики. По кнопке «Удалить» Оператор паспортов диагностики может удалить ведомость. Рис. 11. Редактирование характеристик ведомости диагностики Оператор паспортов диагностики может добавить в паспорт дополнительные ведомости диагностики при наличии у него ведомостей соответствующих типов. Для этого он нажимает на кнопку «Добавить ведомость». В модальном окне необходимо выбрать тип ведомости и протяжённость участка диагностики (рис. 12). Рис.12. Добавление ведомости диагностики ВАЖНО: по каждому типу диагностики можно добавить несколько ведомостей, но участки в них не должны пересекаться, а также общая протяжённость ведомостей одного типа не должна превышать протяжённость, указанную в паспорте УНБ. В разделе «Ведомости диагностики (план)» доступна фильтрация ведомостей по типу и статусу заполнения (рис. 13). Рис. 13. Фильтрация ведомостей По нажатию на кнопку «Участки без диагностики» отображается всплывающее окно с информацией о том, для какого участка диагностируемой дороги не размещено ни одной ведомости. Оператор паспортов диагностики загружает результаты диагностики в ведомость по нажатию на её наименование. В открывшемся модальном окне есть возможность внести информацию руками по кнопке «Добавить результат», либо посредством импорта данных в формате excel по кнопке «Импорт» (рис 14). Рис. 14. Модальное окно внесения данных ведомости диагностики По кнопке «Добавить результат» открывается новое модальное окно, в котором необходимо указать начало и конец участка, протяжённость, дату проведения обследования, нормативное значение показателя, а также сам показатель (рис. 15). Рис. 15. Добавление результата диагностики По кнопке «Импорт» открывается модальное окно, в котором Оператор паспортов диагностики может скачать шаблон для заполнения ведомости, а также добавить заполненный файл шаблона для загрузки (рис. 16). Рис. 16. Окно импорта ведомости диагностики Шаблон импорта представляет собой excel-таблицу, со столбцами соответствующими полям в окне добавления результатов диагностики при ручном способе ввода (рис. 17). Рис. 17. Шаблон импорта ведомости диагностики В окне заполнения ведомости после внесения в неё информации становятся доступны кнопки «Экспорт» и «Удалить все». Первая позволяет скачать внесённую ведомость в формате excel, а вторая – очистить все ранее внесённые в неё данные (рис. 18). Рис. 18. Экспорт и очистка данных ведомости диагностики Импорт файла позволяет догрузить строки ведомости в дополнение к ранее внесённым. Но если необходимо загрузить данные заново, требуется предварительно очистить ведомость по кнопке «Удалить все». ВАЖНО: после загрузки данных в ведомость диагностики, редактирование её характеристик (начало, конец, протяжённость) становится недоступно до полной очистки ведомости. - После загрузки ведомостей инструментальной диагностики в паспорт Оператор паспортов диагностики в разделе «Сводная ведомость результатов диагностики (ИДЖ)» формирует сводную ведомость по кнопке «Сформировать ведомость ИДЖ» (рис. 19). Рис. 19. Раздел «Сводная ведомость результатов диагностики (ИДЖ)» Сформированную ведомость можно удалить по кнопке «Удалить ведомость ИДЖ» и, при необходимости, сформировать заново (рис. 20). Рис. 20. Сводная ведомость результатов диагностики (ИДЖ) После формирования сводной ведомости результатов диагностики (ИДЖ) появляется возможность утвердить его с помощью подписания электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП). Соответствующая кнопка паспорта становится активной (рис 21). Рис. 21. Подписание паспорта диагностики с помощью ЭЦП - До подписания паспорта диагностики Оператор паспортов диагностики также может сформировать сводные ведомости по четырём фиксированным показателям (продольная ровность покрытия, наличие дефектов по ГОСТ Р 50597, коэффициент сцепления, поперечная ровность (колейность)), а также сводную ведомость по произвольному набору показателей, если соответствующие ведомости диагностики были загружены в раздел «Ведомости диагностики (план)» (рис. 22). Для этого Оператор паспортов диагностики раскрывает раздел «Сводная ведомость результатов диагностики (4 показателя)», либо раздел «Сводная ведомость результатов диагностики (факт)» и нажимает в нём кнопку «Сформировать ведомость». При формировании последней необходимо выбрать типы ведомостей диагностики, из которых будет формироваться сводная ведомость. Рис. 22. Формирование сводных ведомостей результатов диагностики ВАЖНО: при формировании сводной ведомости в разделе «Сводная ведомость результатов диагностики (факт)» необходимо указывать набор ведомостей, отличающийся от набора из предыдущих разделов. В противном случае система отобразит ошибку с информацией о том, что аналогичная ведомость уже сформирована в других разделах. Просмотр сводной ведомости раздела «Сводная ведомость результатов диагностики (факт)» доступен по кнопке «Просмотр» (рис. 23). Рис. 23. Просмотр сводной ведомости В открывшемся модальном окне у Оператора паспортов диагностики есть возможность скорректировать протяжённость участков сводной ведомости, а также удалить сформированную ведомость (рис. 24). Рис. 24. Сводная ведомость результатов диагностики (факт) - После подписания паспорта диагностики он переходит в статус «Утверждён». Оператор паспортов диагностики переходит в раздел «Сводная ведомость результатов диагностики (ИДЖ)» и по нажатию на кнопку «Перенести данные в участок» автоматически заполняет информацию в блоке «Участки, соответствующие нормативным требованиям» паспорта УНБ на основании данных сводной ведомости (рис. 25). Для заполнения данных автоматически создаётся черновик паспорта УНБ. Если черновик уже создан, данные заполняются в нём. Рис. 25. Заполнение информации о нормативном состоянии в паспорте УНБ По нажатию на кнопку «Показать на карте» доступен просмотр информации о нормативном состоянии участков автомобильной дороги в соответствии с информацией из ведомостей инструментальной диагностики (рис. 26). Рис. 26. Просмотр нормативного состояния участка дороги на карте Открывшееся окно просмотра результатов инструментальной диагностики на карте разделено на две части: визуальное представление нормативного состояния участков дороги на карте, а также табличное представление нормативного состояния из сводной ведомости результатов диагностики (ИДЖ) (рис. 27). Рис. 27. Визуальное представление результатов диагностики на карте По нажатию на кнопку «Настройки» можно выбрать отображение нормативного состояния по конкретной ведомости паспорта диагностики. Возврат к паспорту диагностики осуществляется по кнопке «Подробная информация». Для внесения изменений в паспорт Оператор паспортов диагностики по кнопке «Добавить черновик» создаёт черновик паспорта диагностики, вносит в него корректировки и утверждает черновик с помощью ЭЦП (рис. 28). Рис. 28. Добавление черновика паспорта диагностики ВАЖНО: после добавления черновика паспорта диагностики необходимо заново сформировать в нём сводные ведомости диагностики. - Оператор планов диагностики в паспорте плана инструментальной диагностики на вкладке «Выполнение» заполняет информацию о финансировании и контрактации плана. В разделе «Финансирование» Оператор планов диагностики указывает объём, источники финансирования плана и способ выполнения работ (собственными силами, силами концессионера, силами подрядной организации). По кнопке «Добавить финансирование» открывается соответствующее модальное окно (рис. 29). Рис. 29. Добавление объёмов и источников финансирования плана Редактирование и удаление ранее внесённого источника финансирования осуществляется наведением курсора на строку с источником с последующим нажатием на значок и выбором соответствующего пункта (рис. 30). Рис. 30. Редактирование и удаление источника финансирования После указания источников финансирования Оператор планов диагностики добавляет информацию в раздел «Закупки». По нажатию на кнопку «Добавить закупку» открывается модальное окно, в котором указывается номер закупки, сумма закупки и протяжённость диагностируемых по ней участков автомобильных дорог (рис. 31). При выборе атрибута «Собственными силами (в рамках Государственного задания)» указание номера закупки не требуется. Рис. 31. Модальное окно добавления закупки Редактирование и удаление информации о закупках осуществляется аналогично разделу «Финансирование». Далее Оператор планов диагностики в разделе «Контракты» добавляет информацию о контрактации работ по диагностике. По нажатию на кнопку «Добавить контракт» открывается модальное окно, в котором указывается информация о контракте, сумме, заказчике и исполнителе работ (рис. 32). Контракт в поле «Номер контракта» выбирается из реестра контрактов раздела «Закупки» - «Контракты-Договоры». Работа с разделом «Закупки» рассмотрена в инструкции «1.7. Работа с разделом «Закупки». Добавление информации о контрактах на выполнение дорожных работ в реестр ФГИС СКДФ.», которая размещена в Справочном центре ФГИС СКДФ. Рис. 32. Добавление информации о контракте Редактирование и удаление информации о контрактах осуществляется аналогично разделу «Финансирование». После добавления контрактов Оператор планов диагностики добавляет информацию о платежах в разделе «Платежи» по кнопке «Добавить платёж». В модальном окне указывается номер платежа, сумма платежа и источник финансирования (рис. 32). Рис. 32. Добавление платежа Редактирование и удаление информации о контрактах осуществляется аналогично разделу «Финансирование». - Для завершения формирования плана диагностики Оператор планов диагностики утверждает его по кнопке «Утвердить» (рис. 33) Рис. 33. Утверждение плана диагностики В статусе «Утверждён» Оператору планов диагностики всё ещё доступно редактирование информации на вкладке «Выполнение плана». Далее Оператор планов диагностики по кнопке «Контрактовать» переводит план диагностики в статус «Контрактация» (рис. 34). Рис. 34. Перевод плана диагностики в статус контрактации В этапе контрактации внесение изменений в раздел «Закупки» запрещено. Кнопка «Добавить закупку» становится неактивной. После завершения контрактации Оператор планов диагностики переводит план инструментальной диагностики в статус «Исполнение» (рис. 35). Рис. 35. Перевод плана диагностики на исполнение ВАЖНО: в статусах «Утверждён», «Контрактация» и «Исполнение» Оператор паспортов диагностики может продолжать вносить корректировки в паспорта диагностики, загружать в них ведомости результатов диагностики, но не может добавлять или исключать паспорта из плана. - После того, как все паспорта диагностики, включённые в план, утверждены Оператор планов диагностики переводит план инструментальной диагностики в статус «Завершено» (рис. 36). Если в плане есть неподписанные черновики, при попытке перевести его в статус «Завершено» система отобразит всплывающее окно с соответствующей ошибкой. Рис. 36. Завершение формирования плана инструментальной диагностики |
|  | Особые условия | Исполнитель при оказании работ должен использовать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон 01.01.2026 № 102-ФЗ от 01.01.2026 «Об обеспечении единства измерений» (ст. 5 п. 1, ст. 9 п. 1)). В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти поверку, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2026 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Поверка приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ. По требованию Заказчика Исполнитель в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку приборов и инструментов. В случае непредставления указанных документов или не соответствия представленных документов требованиям настоящего Технического задания, работа не принимается до устранения выявленных замечаний. Данное условие является существенным, без выполнения которого Исполнитель не имеет права осуществлять работы. Работы по диагностике автомобильных дорог должны выполняться специализированными организациями, оснащенными передвижными дорожными и стационарными лабораториями, аттестованными приборами и необходимым оборудованием. Предусмотреть дополнительный выезд для обследования автомобильных дорог после выполнения ремонтных работ. |
|  | Результат выполнения работ | Отчет о проведённой диагностике, в котором должна быть представлена оценка технического состояния, транспортно-эксплуатационного состояния обследованных автомобильных дорог. Все окончательные выходные формы таблиц, ведомостей, отчётов и графической информации должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Камеральные работы включают обработку результатов обследования, их анализ и назначение видов ремонтных мероприятий. По результатам диагностики готовится итоговый отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог, выполненный в соответствии с нормативными документами и предварительно согласованный с заказчиком. Отчет подписывается Исполнителем и заверенный печатью организации в электронном виде высылается на электронную почту, на бумажном носителе предоставляется в 2-х экземплярах в переплетенном виде. Видеоматериалы обследуемых участков автомобильных дорог. На видеоматериалах указывается наименование автомобильной дороги, а также должны однозначно идентифицироваться обследованные дороги, элементы инженерного обеспечения. Предоставить видео в электронной форме 1 (один) экземпляр на переносном электронном носителе. |