Техническое задание

Выполнение работ с обеспечением работ оборудованием и материалами по дооснащению оконечными устройствами региональной системы оповещения населения Республики Мордовия

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ:

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТЗ | Техническое задание |
| РСОН | Региональная система оповещения населения |
| МСОН | Муниципальная система оповещения населения |
| П-166 ИТК ОС АРМ ОД | Комплекс пункта управления оповещением, который входит в состав информационно-телекоммуникационного комплекса оповещения и связи П-166 ИТК ОС |
| П-166 ИТК ОС | Информационно-телекоммуникационный комплекс оповещения и связи |

- Общие сведения

  - Наименование объекта закупки:

Выполнение работ с обеспечением работ оборудованием и материалами по дооснащению оконечными устройствами региональной системы оповещения населения Республики Мордовия.

  - Наименование заказчика работ:

ПАО «Ростелеком».

  - Сроки и место выполнения работ:

Работы выполняются по Этапам. Сроки выполнения работ по этапам определяются настоящим техническим заданием на выполнение работ дооснащению оконечными устройствами региональной системы оповещения населения на территории Республики Мордовия.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало работ – с даты заключения Договора; окончание работ – 25 декабря 2028 года.

Срок выполнения работ в рамках 1 этапа - с даты заключения Договора по 25.12.2026 г.

Срок выполнения работ в рамках 2 этапа – с 01.01.2027 г. по 25.12.2027 г.

Срок выполнения работ в рамках 3 этапа – с 01.01.2028 г. по 25.12.2028 г.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. М. Расковой, д. 2, Рузаевский муниципальный район, Ардатовский муниципальный район, Атюрьевский муниципальный район, Атяшевский муниципальный район, Большеберезниковский муниципальный район, Большеигнатовский муниципальный район, Дубенский муниципальный район, Ельниковский муниципальный район, Зубово-Полянский муниципальный район, Инсарский муниципальный район, Ичалковский муниципальный район, Кадошкинский муниципальный район, Ковылкинский муниципальный район, Кочкуровский муниципальный район, Краснослободский муниципальный район, Лямбирский муниципальный район, Ромодановский муниципальный район, Старошайговский муниципальный район, Темниковский муниципальный район, Теньгушевский муниципальный район, Торбеевский муниципальный район, Чамзинский муниципальный район, населенные пункты муниципальных районов, указанные в настоящем Техническом задании согласно п. 9 «Места выполнения работ» и по месту нахождения Подрядчика.

  - Основания для закупки:

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.1998 № 844 «О формировании единого производственно-технологического комплекса государственных электронных средств массовой информации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 №1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»;

Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 09.01.2008 № 1 «Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации»;

Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

Приказ МЧС России, Минцифры России 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

Приказ МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 г.№ 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ Р 42.3.01-2021 Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования.

ГОСТ Р 22.07.04-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 50840-95 «Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости»;

ГОСТ 53033-2008 «Громкоговорители рупорные. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 55059-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

ГОСТ Р 22.2.02-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации при разработке проектной документации объектов капитального строительства»;

ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования». Требования к защите информации»;

ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования»;

ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления»;

ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.10.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Резервы финансовых ресурсов в организациях для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Порядок создания»;

ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При проектировании объектов капитального строительства»;

ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 42.0.01-2023 «Гражданская оборона. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.7.05-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования»;

ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

ГОСТ Р 58833-2020 «Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения»;

ГОСТ Р 56115-2014 «Защита информации. Автоматизированные системы защищенном исполнении. Средства защиты от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие требования»;

ГОСТ Р 42.3.06-2024 «Гражданская оборона. Оценка эффективности топологии оконечных устройств оповещения населения. Общие требования»;

ГОСТ Р 42.3.03-2024 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»;

ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель»;

ГОСТ Р 50.1.053-2005 «Информационные технологии, основные термины и определения в области технической защиты информации»;

ГОСТ Р 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ТР ЕАЭС 050/2021);

СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

СП 133.13330.2012 «Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;

Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности и использованию систем оповещения населения, утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддерживания в постоянной готовности систем оповещения населения, МЧС России, от 26.06.2024 № 2.

Методические рекомендации по проведению технического обслуживания технических средств оповещения, утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддерживания в постоянной готовности систем оповещения населения, МЧС России, от 26.06.2024 № 2.

Методические рекомендации по организации оповещения населения, утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддерживания в постоянной готовности систем оповещения населения, МЧС России, от 12.03.2025 № 3.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 12.07.2021 № 327 «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Республики Мордовия».

Проектно-сметная документация «Создание региональной системы оповещения населения Республики Мордовия с муниципальными сегментами (системами) оповещения населения» МЕВК.425790.025-Морд-РСОН: размещена по следующей ссылке:

https://drive.rt.ru/pbl/f458f182-34b5-11f1-b11a-b026285a8d4e

  - Цель выполнения работ:

расширение зоны оповещения, для достижения охвата населения, которое проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения, не менее 75% в каждом муниципальном образовании республики;

предоставление оборудования в целях выполнения монтажных и пусконаладочных работ  новых оконечных средств оповещения (технических средств сиренного и речевого оповещения) для реконструкции РСОН на базе современных телекоммуникационных технологий;

предоставление оборудования в целях выполнения монтажных и пусконаладочных работ  дизель-генераторной установки контейнерного исполнения АД-50С-Т400-1РНМ15IN мощностью 50 кВт для регионального пункта управления;

своевременное и гарантированное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

приведение действующей системы оповещения в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых требований к системам оповещения населения;

обеспечение сопряжения новых оконечных средств оповещения с региональной системой оповещения населения Республики Мордовия (далее - РСОН) и Муниципальными системами оповещения, находящимися на территории Республики Мордовия;

использование современных средств и технической аппаратуры оповещения, электронных средств информирования для своевременного и гарантированного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения на территории Республики Мордовия;

управление оконечными средствами оповещения и информирования с действующих пунктов управления РСОН Республики Мордовия, МСОН Рузаевского района, МСОН Ардатовского района, МСОН Атюрьевского района, МСОН  Атяшевского района, МСОН Большеберезниковского района, МСОН Большеигнатовского района, МСОН  Дубенского района, МСОН Ельниковского района, МСОН Зубово-Полянского района, МСОН Инсарского района, МСОН Ичалковского района, МСОН Кадошкинского района, МСОН Ковылкинского района, МСОН Кочкуровского района, МСОН Краснослободского района, МСОН Лямбирского района, МСОН Ромодановского района, МСОН Старошайговского района, МСОН Темниковского района, МСОН Теньгушевского района, МСОН Торбеевского района, МСОН Чамзинского района;

обеспечение возможности дальнейшего развития МСОН на базе современных технических средств с использованием цифровых сетей связи и передачи данных.

- Характеристика действующей системы оповещения

С 2024 года на территории Республики Мордовия действует региональная система оповещения населения (РСОН) Республики Мордовия, на базе аппаратуры П-166 ИТК ОС (производства ООО «Инком» г. Томск).

Созданы и функционируют основной и запасной пункты управления регионального уровня, пункт перехвата цифрового телевидения, 23 пункта управления муниципальными системами оповещения Республики Мордовия, а также 229 Комплексов электросиренного и голосового оповещения.

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики работ

| Наименование работ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики работ | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Выполнение работ по дооснащению оконечными устройствами региональной системы оповещения населения Республики Мордовия. | Выполнение работ по монтажу, установке, пусконаладке, включая обеспечение работ оборудованием и материалами: - дизель-генераторной установки контейнерного исполнения АД-50С-Т400-1РНМ15IN – 1 шт.; - Комплекс управления электросиреной (исполнение 1) 147 шт.; - Комплекс управления электросиреной (исполнение 2) 29 шт.; - Комплексов громкоговорящего оповещения (исполнение 1) – 6 шт. Включение (подключение) оборудования оконечных средств оповещения. | 1 | Условная единица |
| Этап 2 Выполнение работ по дооснащению оконечными устройствами региональной системы оповещения населения Республики Мордовия. | Выполнение работ по монтажу, установке, пусконаладке, включая обеспечение работ оборудованием и материалами: - Комплекс управления электросиреной (исполнение 1) 133 шт.; - Комплекс управления электросиреной (исполнение 2) 47 шт.; - Комплексов громкоговорящего оповещения (исполнение 1) – 5 шт. Включение (подключение) оборудования оконечных средств оповещения. | 1 | Условная единица |
| Этап 3 Выполнение работ по дооснащению оконечными устройствами региональной системы оповещения населения Республики Мордовия. | Выполнение работ по монтажу, установке, пусконаладке, включая обеспечение работ оборудованием и материалами: - Комплекс управления электросиреной (исполнение 1) 79 шт.; - Комплекс управления электросиреной (исполнение 2) 24 шт.; - Комплексов громкоговорящего оповещения (исполнение 1) – 5 шт. - предоставление ЗИП для Комплексов. Включение (подключение) оборудования оконечных средств оповещения. | 1 | Условная единица |

- Содержание работ.

  - Назначение, цель и порядок выполнения работ

В соответствии с настоящим техническим заданием необходимо осуществить предоставление оборудования в целях выполнения монтажных и пуско-наладочных работ дизель-генераторной установки, комплексов голосового и/или сиренного оповещения (далее при совместно упоминании - Комплексы) и подключение к существующим пунктам управления РСОН и пунктам управления МСОН на базе П-166 ИТК ОС АРМ ОД, включение (подключение) оборудования оконечных средств оповещения, проведение инструктажа персонала.

Предоставление оборудования в целях выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Комплексов должна проводиться в соответствии с перечнем (п. 8 настоящего технического задания) с использованием указанного оборудования либо эквивалентом. При этом признаками эквивалентности при выполнении работ служат требования к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов.

При исполнении договора Подрядчиком допускается использование материалов и оборудования, качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качественными и соответствующими техническими и функциональными характеристиками.

Используемое оборудование должно входить в справочник «Технические средства оповещения», одобренный протоколом заседания Рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20 декабря 2023 г. № 1.

Предоставление используемого оборудования и размещение Комплексов необходимо предусмотреть согласно п. 9 «Места выполнения работ», после предоставления Заказчиком всех необходимых разрешительных документов. Заказчик предоставляет:

- согласования на размещение оборудования в зданиях;

- согласования на подключение оборудования к существующим сетям электропитания и заземлению;

- технические условия на присоединение к электрическим сетям (при необходимости).

Установка Комплексов в действующих административных зданиях предусматривается на выделенных площадях зданий. Согласования по месту размещения оборудования оповещения внутри зданий и на кровле зданий получает Заказчик. Функциональное назначение, конструктивное и объемно-планировочное решение приспосабливаемых помещений не меняется.

Решение об использовании существующей опоры или об установке новой опоры принимает Заказчик. Для установки опоры требуется разрешение на временный отвод земли (сервитут) и технические условия на подключение к электрическим сетям, которые Заказчик получает до начала выполнения строительно-монтажных работ.

Заказчик при необходимости согласовывает в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора доступ сотрудников Подрядчика к местам установки оборудования.

В действующих административных зданиях, предоставляемых Заказчиком для установки Комплексов, электропитание и заземление аппаратуры оповещения предусмотреть от существующих источников гарантированного электропитания и систем заземления.

На проектируемых опорах Заказчик получает ТУ на подключение оборудования оповещения к электрическим сетям и передаёт их Подрядчику до начала выполнения строительно-монтажных работ. После получения ТУ, Заказчик заключает договор с энергоснабжающей организацией на подачу электропитания.

  - Порядок выполнения работ.

Этап 1 – с даты заключения Договора по 25.12.2026 (включительно).

Выполнение работ по монтажу, установке и пуско-наладке дизель-генераторной установки- 1 шт., 	Комплексов громкоговорящего оповещения исполнение 1 – 6 шт., Комплексов управления электросиреной (исполнение 1) – 147 шт., Комплексов управления электросиреной (исполнение 2) – 29 шт. должна проводиться в соответствии с п.8, п.9 настоящего Технического задания.

Этап 2 – с 01.01.2027 по 25.12.2027 (включительно).

Выполнение работ по монтажу, установке и пуско-наладке 	Комплексов громкоговорящего оповещения исполнение 1 – 5 шт., Комплексов управления электросиреной (исполнение 1) – 133 шт., Комплексов управления электросиреной (исполнение 2) – 47 шт. должна проводиться в соответствии с п.8, п.9 настоящего Технического задания.

Этап 3 – с 01.01.2028 по 25.12.2028 (включительно).

Выполнение работ по монтажу, установке и пуско-наладке 	Комплексов громкоговорящего оповещения исполнение 1 – 5 шт., Комплексов управления электросиреной (исполнение 1) – 79 шт., Комплексов управления электросиреной (исполнение 2) – 24 шт. должна проводиться в соответствии с п.8, п.9 настоящего Технического задания. Предоставление ЗИП для Комплексов оповещения.

4.2.1. При выполнении работ осуществляется предоставление оборудования в целях выполнения монтажных и пуско-наладочных работ с полной комплектацией, необходимыми материалами, оборудованием, программного обеспечения (в том числе кабели, кабель - каналы, разъемы, крепежный материал) без дополнительных затрат для Заказчика.

4.2.2 Создание опытного стенда, обеспечивающего проверку основных режимов функционирования РСОН.

Состав опытного стенда:

–       Действующий пункт управления оповещением РСОН Республики Мордовия (г. Саранск, ул. М.Расковой,2);

–       Действующий пункт управления оповещением МСОН из 1 Этапа работ (Рузаевского района, Ардатовского района, Атяшевского района, Ковылкинского района, Лямбирского района, Торбеевского района);

–        Комплекс управления электросиреной (предоставляемый) – 1 шт.;

–        Комплекс громкоговорящего оповещения (предоставляемый)– 1 шт.;

Проведение проверки соответствия функциональных возможностей опытного стенда техническому заданию.

Срок исполнения стенда – в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора. Не исполнение п.4.2.2. является основанием для расторжения Договора.

4.2.3. Предоставление используемого оборудования и работы выполняются по этапам в соответствии с п. 8 Технического задания Комплектования оборудования. Результатом исполнения работ по каждому этапу является ввод Комплексов, установленных в рамках данного этапа, в эксплуатацию.

4.2.3. Монтажные работы.

4.2.4. Пуско-наладочные работы:

- Пуско-наладочные работы на оборудовании комплексов управления электросиреной.

- Пуско-наладочные работы на оборудовании комплексов громкоговорящего оповещения.

- Пуско-наладочные работы дизель-генераторной установки.

Для обеспечения управления смонтированными Комплексами оповещения Подрядчик осуществляет настройку программного обеспечения действующих пунктов управления:

- РСОН Республики Мордовия по адресам г. Саранск, ул. М. Расковой, 2, п. Смольный, ул. Алатырская, 5 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск);

- МСОН Рузаевского района по адресу г. Рузаевка, ул. Ленина, 61 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ардатовского района по адресу г. Ардатов, ул. Комсомольская, 132 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Атюрьевского района по адресу с. Атюрьево, пер. Парковый, 1 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН  Атяшевского района по адресу п. Атяшево, ул. Центральная, 8 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Большеберезниковского района по адресу с. Большие Березники, ул. Ульяновская, 19 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Большеигнатовского района по адресу с. Большое Игнатово, ул. Советская, 32 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Дубенского района по адресу с. Дубенки, ул. Жадейкина, 3 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ельниковского района по адресу с. Ельники, ул. Ленина, 20 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Зубово-Полянского района по адресу п. Зубова Поляна, ул. Новиково-Прибоя, 4 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Инсарского района по адресу г. Инсар, ул. Гагарина, 28 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ичалковского района по адресу с. Ичалки, ул. Советская, 62 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Кадошкинского района по адресу п. Кадошкино, ул. Гражданская, 50 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ковылкинского района по адресу г. Ковылкино, ул. 40 лет Октября, 10 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Кочкуровского района по адресу с. Кочкурово, ул. Советская, 16 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Краснослободского района по адресу г. Краснослободск, ул. Интернациональная, 64 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Лямбирского района по адресу с. Лямбирь, ул. Ленина, 13 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск)

- МСОН Ромодановского района по адресу п. Ромоданово, ул. Ленина, 165 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Старошайговского района по адресу с. Старое Шайгово, ул. Ленина, 9 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Темниковского района по адресу г. Темников, ул. Кирова, 26 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Теньгушевского района по адресу с. Теньгушево, ул. Социалистическая, 45 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Торбеевского района по адресу п. Торбеево, ул. Карла Маркса, 7 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Чамзинского района по адресу п. Чамзинка, ул. Победы, 1 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

Подрядчик обеспечивает комплексную проверку работы Комплексов оповещения с пунктов управления РСОН и МСОН.

4.2.5. Проведение предварительных испытаний:

- испытание оборудования на работоспособность и соответствие техническому заданию;

- проверка сопряжения Комплексов оповещений с аппаратно-программным комплексами соответствующих пунктов управления оповещения населения муниципальных уровней;

- проверка сопряжения Комплексов оповещений с аппаратно-программными комплексами пунктов управления оповещения населения Республики Мордовия (г. Саранск, ул. М. Расковой, п. Смольный, ул. Алатырская);

- устранение неисправностей, выявленных в ходе предварительных испытаний.

4.2.6. Специалисты, выполняющие работы по настройке пунктов управления и обучения (инструктажа) обслуживающего персонала, должны в обязательном порядке иметь:

- либо лицензионное соглашение с производителем П-166 ИТК ОС;

- либо письменное подтверждение производителя П-166 ИТК ОС полномочий специалиста по выполнению конкретного перечня работ;

- либо сертификат о присвоении квалификации «специалист по настройке и техническому сопровождению программного обеспечения и оборудования П-166 ИТК ОС».

Указанные в настоящем пункте требования являются существенными в целях исполнения Договора.

4.2.7. По запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты получения такого запроса Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие обучение специалистов, указанных в п.4.2.6 настоящего Технического задания.

4.2.8. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику следующий комплект документов:

- исполнительскую документацию;

- руководства по эксплуатации оборудования, предусмотренные производителем;

- паспорта на оборудование, предусмотренные производителем;

- откорректированный раздел проектной документации;

- оригинал декларации о соответствии или сертификат соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией, оборудованием подлежащей декларированию либо сертификации);

- документ, подтверждающий качество предоставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на предоставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- необходимые инструкции и методические материалы для персонала;

- КС-2, КС-3.

Исполнительная документация состоит из следующих документов:

- пояснительная записка;

- спецификация оборудования и материалов;

- планы расположения оборудования и проводок;

Вся документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в 1-м экземпляре для Заказчика.

- Технические требования.

5.1. Передаваемые Комплексы оповещения должны быть рекомендованы МЧС России и у данных Комплексов оповещения должны быть документы о пройденных государственных испытаниях от МЧС России.

5.2. Передаваемое при выполнении работ оборудование Комплексов оповещения должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей и не восстановлены потребительские свойства.

5.3. Оборудование Комплексов оповещения должно передаваться в собранном виде, быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели, а также носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования.

5.4. Оборудование (если это предусмотрено изготовителем) должно сопровождаться технической документацией на русском языке, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса и телефоны сервисного центра, даты производства оборудования, даты передачи оборудования Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Подрядчика (при наличии печати).

5.5. Комплексы должны иметь совместимость на программном и аппаратном уровне с действующими РСОН и МСОН.

5.6. Передаваемые при выполнении работ Комплексы оповещения должны работать под управлением действующих пунктов управления:

- РСОН Республики Мордовия по адресам: г. Саранск, ул. М. Расковой, 2, п. Смольный, ул. Алатырская, 5 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск);

- МСОН Рузаевского района по адресу г. Рузаевка, ул. Ленина, 61 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ардатовского района по адресу г. Ардатов, ул. Комсомольская, 132 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Атюрьевского района по адресу с. Атюрьево, пер. Парковый, 1 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Атяшевского района по адресу п. Атяшево, ул. Центральная, 8 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Большеберезниковского района по адресу с. Большие Березники, ул. Ульяновская, 19 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Большеигнатовского района по адресу с. Большое Игнатово, ул. Советская, 32 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Дубенского района по адресу с. Дубенки, ул. Жадейкина, 3 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ельниковского района по адресу с. Ельники, ул. Ленина, 20 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Зубово-Полянского района по адресу п. Зубова Поляна, ул. Новиково-Прибоя, 4 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Инсарского района по адресу г. Инсар, ул. Гагарина, 28 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ичалковского района по адресу с. Ичалки, ул. Советская, 62 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Кадошкинского района по адресу п. Кадошкино, ул. Гражданская, 50 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Ковылкинского района по адресу г. Ковылкино, ул. 40 лет Октября, 10 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Кочкуровского района по адресу с. Кочкурово, ул. Советская, 16 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Краснослободского района по адресу г. Краснослободск, ул. Интернациональная, 64 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Лямбирского района по адресу с. Лямбирь, ул. Ленина, 13 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск)

- МСОН Ромодановского района по адресу п. Ромоданово, ул. Ленина, 165 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Старошайговского района по адресу с. Старое Шайгово, ул. Ленина, 9 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Темниковского района по адресу г. Темников, ул. Кирова, 26 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Теньгушевского района по адресу с. Теньгушево, ул. Социалистическая, 45 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Торбеевского района по адресу п. Торбеево, ул. Карла Маркса, 7 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

- МСОН Чамзинского района по адресу п. Чамзинка, ул. Победы, 1 на базе оборудования П-166 ИТК ОС АРМ ОД (производства ООО «Инком» г. Томск).

5.7. Электропитание подключаемых Комплексов оповещения должно осуществляться от существующих источников гарантированного электропитания с номинальным напряжением 220 В и мощностью не менее 2 кВт (для сирены - трехфазное напряжение 380В и мощностью не менее 3,5 кВт).

5.8. Соединение между пунктами управления оповещением и оконечными устройствами должно осуществляться:

- По основному каналу посредством цифровых каналов по кабельной линии связи.

- По резервному каналу посредством беспроводного канала связи (GSM).

Каналы связи организуются Заказчиком.

- Заземление оборудования системы оповещения.

Оборудование системы оповещения должно быть подключено к существующему контуру заземления согласно ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Функциональные характеристики.

Используемые Комплексы оповещения:

7.1. Комплекс управления электросиреной включает устройство управления сиреной и оборудование сирены.

Устройство управления сиреной должно быть выполнено в конструктиве единого шкафа и включать в себя все необходимые компоненты, обеспечивающие как управление сиреной, так и мониторинг состояния аппаратуры. Внутри корпуса устройства должны быть размещены так же автоматы защиты от перегрузки по току и защита от перенапряжения, электросчётчик.

Устройство управления сиреной должно обеспечивать:

- работу под управлением оборудования пунктов управления оповещением РСОН и МСОН указанных в п. 5.6 настоящего Технического задания;

- управление сиренами различных типов: С-40 (380В 3кВт);

- возможность ручного запуска сирены в режимах «непрерывно» и «прерывисто»;

- автономное электропитание аппаратуры при отключении электросети на время не менее 6 часов;

- работу по нескольким каналам связи с обязательным резервированием: цифровой по интерфейсу Ethernet, сотовый канал;

- мониторинг в реальном времени: работоспособности каналов связи, несанкционированного запуска, исправности сирены, наличие сигнала сирены, вскрытия корпуса изделия, наличие внешнего электропитания, состояние внутреннего аккумулятора, температура внутри корпуса изделия и др.;

- поддержка температуры внутри корпуса при применении вне помещения (исполнение 2);

- контроль расхода электроэнергии изделием;

- обеспечение резервным электропитанием постоянного тока напряжением 12В внешнего каналообразующего оборудования (например, внешний сетевой коммутатор или модем).

7.2. Комплекс голосового оповещения предназначен для построения систем озвучивания зданий, сооружений и открытых пространств, а также систем локального оповещения.

Комплекс должен быть выполнен в конструктиве единого шкафа и включать в себя все необходимые компоненты, обеспечивающие как управление голосовым оповещением, так и мониторинг состояния аппаратуры. Внутри корпуса Комплекса голосового оповещения должны быть размещены так же автоматы защиты от перегрузки по току и защита от перенапряжения, электросчётчик.

Комплексы голосового оповещения должны обеспечить:

- работу под управлением оборудования пунктов управления оповещением РСОН и МСОН указанных в п. 5.6 настоящего Технического задания;

- воспроизведение звуковых потоков, получаемых от центра управления или от выносных пультов, либо заранее записанных голосовых сообщений и/или имитатора электросирены;

- мониторинг состояния комплекса: состояния фидеров и нагрузки в каждой зоне оповещения, электропитание, температурные режимы работы, состояние аккумуляторов, открытие шкафа с оборудованием, работоспособности каналов связи, несанкционированного запуска, исправности громкоговорителей и др.;

- поддержку температуры внутри корпуса при применении вне помещения (исполнение 2);

- контроль расхода электроэнергии изделием;

- поддержку автоматического резервирования при неисправности: модулей основного питания, центрального модуля управления, модулей усилителей;

- гибкую настройку комплекса для построения сложных систем звукового оповещения;

- автоматический переход на резервные каналы связи;

- передачу параметров хода отработки оповещения в реальном времени на пункты управления;

- передачу информации (в реальном времени и по запросу) о состоянии готовности к оповещению, состоянии канала связи, устройств запуска громкоговорителей, усилительного устройства;

- отмену запущенного оповещения по команде с пункта управления оповещением;

- автономное электропитание аппаратуры при отключении электросети на время не менее 6 часов в дежурном режиме, не менее 1 часа в режиме работы;

- работу по нескольким каналам связи с обязательным резервированием: цифровой по интерфейсу Ethernet, сотовый канал;

- обеспечение резервным электропитанием постоянного тока напряжением 12В внешнего каналообразующего оборудования (например, внешний сетевой коммутатор или модем).

- Комплектование оборудования.

| №п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Этап 1 2026 год, количество комплексов | Этап 2 2027 год, количество комплексов | Этап 3 2028 год, количество комплексов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ардатовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 | 29 |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) | 6 |  |  |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 | 1 |  |  |
| 2 | Атюрьевский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 10 |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 4 |  |
| 3 | Атяшевский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 | 30 |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) | 4 |  |  |
| 4 | Большеберезниковский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 14 |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  |  | 2 |
| 5 | Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 14 |
| 6 | Дубенский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 15 |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 4 |  |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 |  | 2 |  |
| 7 | Ельниковский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 1 |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  |  | 7 |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 |  |  | 1 |
| 8 | Зубово-Полянский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 16 |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 8 |  |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 |  | 1 |  |
| 9 | Инсарский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 4 |
| 10 | Ичалковский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 17 |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 10 |  |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 |  | 1 |  |
| 11 | Кадошкинский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 7 |
| 12 | Ковылкинский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 | 48 |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) | 6 |  |  |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 | 1 |  |  |
| 13 | Кочкуровский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 14 |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 7 |  |
| 14 | Краснослободский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 23 |  |
| 15 | Лямбирский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 | 4 |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) | 11 |  |  |
| 16 | Ромодановский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 18 |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 4 |  |
| 17 | Рузаевский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 | 17 |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) | 2 |  |  |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 | 4 |  |  |
| 18 | Старошайговский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 18 |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 6 |  |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 |  | 1 |  |
| 19 | Темниковский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  | 12 |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  | 4 |  |
| 20 | Теньгушевский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 13 |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  |  | 10 |
| 21 | Торбеевский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 | 19 |  |  |
| 22 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 1 |  |  | 16 |
|  | Комплекс управления электросиреной исполнение 2 (уличное) |  |  | 5 |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения исполнение 1 |  |  | 4 |
| 22 | ЗИП |  |  |  |
|  | Комплекс управления электросиреной |  |  | 23 |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения |  |  | 1 |
| ИТОГО |  | 182 | 185 | 108 |

Технические характеристики товара, используемого при выполнении работ:

Комплекс управления электросиреной (УЭС) исполнение 1 в составе:

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики используемого оборудования | Кол-во, шт. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровой блок управления запуском сирен | 1 |  |
|  | Управление сиренами С-40 |  | наличие |
|  | Работа по нескольким калам связи |  | наличие |
|  | Мониторинг в реальном времени: - работоспособности каналов связи - несанкционированный запуск - исправности сирены - наличие сигнала сирены - вскрытие корпуса изделия - наличие внешнего электропитания - состояние внутреннего аккумулятора |  | наличие |
|  | Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения в режиме ожидания, час |  | не менее 6 |
|  | Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения в рабочем режиме, час |  | Не менее 1 |
|  | Средняя наработка на отказ, час |  | Не менее 30 000 |
|  | Средний срок службы до списания, лет |  | Не менее 12 |
|  | Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, Вольт |  | 380 |
|  | Питание резервное (встроенный аккумулятор) 12 В, 12 А/ч |  | наличие |
|  | Потребляемая мощность без учета сирены и дополнительного оборудования |  | не более 30 Вт |
|  | Сирена | 1 |  |
|  | Уровень звукового давления, дБ |  | не менее 120 |
|  | Частота звуковых колебаний, Гц |  | 400-550 |
|  | Напряжение, В |  | 380 |
|  | Потребительская электрическая мощность, кВт |  | не более 3 |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  | не более 3000 |
|  | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | Соответствие |
|  | GSM-роутер | 1 |  |
|  | Поддержка IPSEC VPN |  | Наличие |
|  | Количество портов Ethernet 10/100 BASE-T, шт |  | Не менее 4 |
|  | Построение защищенного периметра сети (NAT, Firewall) |  | Наличие |
|  | Стандарт GSM 4G с поддержкой LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS |  | Наличие |
|  | Количество поддерживаемых SIM-карт, шт |  | Не менее 1 |
|  | Антенна GSM | 1 |  |
|  | Частотный диапазон включает |  | От 880 до 2170 МГц |

Комплекс управления электросиреной (УЭС) исполнение 2 (уличное) в составе:

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики используемого оборудования | Кол-во, шт. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровой блок управления запуском сирен | 1 |  |
|  | Управление сиренами С-40 |  | наличие |
|  | Работа по нескольким калам связи |  | наличие |
|  | Мониторинг в реальном времени: - работоспособности каналов связи - несанкционированный запуск - исправности сирены - наличие сигнала сирены - вскрытие корпуса изделия - наличие внешнего электропитания - состояние внутреннего аккумулятора - температуры внутри корпуса изделия |  | наличие |
|  | Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения в режиме ожидания, час |  | не менее 6 |
|  | Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения в рабочем режиме, час |  | Не менее 1 |
|  | Средняя наработка на отказ, час |  | Не менее 30 000 |
|  | Средний срок службы до списания, лет |  | Не менее 12 |
|  | Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, Вольт |  | 380 |
|  | Питание резервное (встроенный аккумулятор) 12 В, 12 А/ч |  | наличие |
|  | Потребляемая мощность без учета сирены и дополнительного оборудования |  | не более 230 Вт |
|  | Степень защиты |  | Не менее IP 54 |
|  | Сирена | 1 |  |
|  | Уровень звукового давления, дБ |  | не менее 120 |
|  | Частота звуковых колебаний, Гц |  | 400-550 |
|  | Напряжение, В |  | 380 |
|  | Потребительская электрическая мощность, кВт |  | не более 3 |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  | не более 3000 |
|  | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | Соответствие |
|  | GSM-роутер | 1 |  |
|  | Поддержка IPSEC VPN |  | Наличие |
|  | Количество портов Ethernet 10/100 BASE-T, шт |  | Не менее 4 |
|  | Построение защищенного периметра сети (NAT, Firewall) |  | Наличие |
|  | Стандарт GSM 4G с поддержкой LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS |  | Наличие |
|  | Количество поддерживаемых SIM-карт, шт |  | Не менее 1 |
|  | Антенна GSM | 1 |  |
|  | Частотный диапазон включает |  | От 880 до 2170 МГц |

ЗИП Комплекс управления электросиреной (УЭС) в составе:

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики используемого оборудования | Кол-во, шт. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные элементы цифрового блока управления запуском сирен | 1 |  |
|  | Сирена | 1 |  |
|  | GSM-роутер | 1 |  |
|  | Антенна GSM | 1 |  |

Комплекс громкоговорящего оповещения (КГО) исполнение 1 в составе:

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики используемого оборудования | Кол-во, шт. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усилительно-коммутационный блок | 1 |  |
|  | Работа от сети переменного тока напряжением ~90…264В |  | Наличие |
|  | Номинальная выходная мощность, Вт |  | Не менее 600 |
|  | Неравномерность коэффициента усиления в диапазоне частот от 200 до 10000 Гц, дБ |  | Не более 3 |
|  | Защищенность от невзвешенного шума, дБ |  | Не менее 55 |
|  | Аккумуляторы свинцовые, 26 А |  | Наличие |
|  | Интерфейс Ethernet 10/100 MБит |  | Наличие |
|  | Индикация аварийных ситуаций |  | Наличие |
|  | Контроль потребления электроэнергии с внешнего электросчетчика |  | Наличие |
|  | Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения в режиме ожидания, час |  | Не менее 6 |
|  | Работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения в рабочем режиме, час |  | Не менее 1 |
|  | Средняя наработка на отказ, час |  | Не менее 30 000 |
|  | Средний срок службы до списания, лет |  | Не менее 12 |
|  | Рупорный громкоговоритель | 6 |  |
|  | Мощность, Вт |  | Не менее 100 |
|  | GSM-роутер | 1 |  |
|  | Поддержка IPSEC VPN |  | Наличие |
|  | Количество портов Ethernet 10/100 BASE-T, шт. |  | Не менее 4 |
|  | Построение защищенного периметра сети (NAT, Firewall) |  | Наличие |
|  | Стандарт GSM 4G с поддержкой LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS |  | Наличие |
|  | Количество поддерживаемых SIM-карт, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Антенна GSM | 1 |  |
|  | Стандарты GSM 900/1800, 3G, 4G |  | Наличие |

ЗИП Комплекса громкоговорящего оповещения (КГО) в составе:

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики используемого оборудования | Кол-во, шт. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усилительно-коммутационный блок | 1 |  |
|  | Рупорный громкоговоритель | 6 |  |
|  | GSM-роутер | 1 |  |
|  | Антенна GSM | 1 |  |

- Места выполнения работ

| № п/п | Адрес | Исполнение | Наименование комплекса |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1 |  |  |  |
| Ардатовский муниципальный район |  |  |  |
| 1 | г. Ардатов, ул. Чапаева, 41 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 2 | г. Ардатов, 54.841643, 46.227306 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 3 | г. Ардатов, 54.850396, 46.252084 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 4 | г. Ардатов, 54.860945, 46.246073 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 5 | г. Ардатов, ул. Дючкова, 101 | Исполнение 1 | КГО |
| 6 | с. Баево, ул. Советская, 2/2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 7 | с. Баево, 54.838736, 46.356674 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 8 | с. Баево, 54.843801, 46.378095 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 9 | с. Каласево, ул. Луговая, 27 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 10 | с. Кечушево, ул. Ларина, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 11 | с. Куракино, ул. Центральная, 73 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 12 | с. Кученяево, ул. Набережная, 49 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 13 | с. Лесозавод, ул. Заводская, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 14 | с. Манадыши 2-е, ул. Ленина, 54А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 15 | п. Октябрьский, ул. Школьная, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 16 | с. Пиксяси, ул. Садовая, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 17 | с. Редкодубье, ул. Гагарина, 66 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 18 | с. Силино, ул. Садовая, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 19 | с. Урусово, ул. Новая Линия, 131 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 20 | с. Чукалы, ул. Полевая, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 21 | с. Большие Поляны, ул. Ленинская, 47 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 22 | с. Турдаково, ул. Центральная, 14 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 23 | с. Старое Ардатово, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 24 | с. Солдатское, ул. Центральная, 50 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 25 | с. Мандыши 1-е, ул. Центральная, 56 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 26 | с. Большое Кузьмино, ул. Газовиков, 42 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 27 | с. Малое Кузьмино, ул. Заречная, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 28 | с. Луньга, ул. Центральная, 43А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 29 | с. Кельядни, ул. Одыре, 45 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 30 | с. Луньгинский Майдан, ул. Карла Маркса, 22 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 31 | с. Жабино, ул. Верхняя, 187 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 32 | с. Тургенево, ул. Ленинская, 70 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 33 | с. Тургенево, 54.846582, 46.322271 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 34 | с. Тургенево, ул. Школьная, 5А | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 35 | п. ст. Ардатов, 54.760132, 46.266932 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 36 | с. Низовка, ул. Школьная, 15 |  | С-40, УЭС |
| Атяшевский муниципальный район |  |  |  |
| 37 | п. Атяшево, ул. Первомайская, 34 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 38 | п. Атяшево, 54.589272, 46.063450 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 39 | п. Атяшево, ул.Центральная, 38 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 40 | п. Атяшево, ул.Октябрьская, 35 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 41 | п. Атяшево, 54.595947, 46.135189 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 42 | п. Атяшево, 54.587593, 46.113113 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 43 | п. Птицесовхоз Сараст, ул. Лесная, 19 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 44 | с.Шейн-Майдан, ул. Комсомольская, 14А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 45 | с.Шейн-Майдан, ул. Санаторная, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 46 | с. Кулясово, ул. Молодёжная, 38 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 47 | с. Капасово, ул. Центральная, 72 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 48 | с. Ушаковка, ул. Фрунзе, 26 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 49 | с. Батушево, ул. Ленина, 76 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 50 | с. Алашеевка, ул. Новая, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 51 | с. Сосуновка, ул. Ленина, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 52 | с. Селищи, 54.649748, 46.266063 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 53 | с. Алово, ул. 25 лет Октября, 6 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 54 | с. Большие Мандыши, ул. Молодёжная, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 55 | с. Тетюши, ул. Ленина, 93А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 56 | с. Русские Дубровки, ул. Советская, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 57 | с. Лобаски, ул. Кулдуркаева, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 58 | с. Киржеманы, ул. Советская, 14 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 59 | с. Ахматово, ул. Ленина, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 60 | с. Челпаново, ул. Ленина, 49 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 61 | с. Вечерлей, ул. Куйбышева, 9 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 62 | с. Козловка, ул. Советская, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 63 | с.Чукалы-на-Вежне, 54.720774, 45.804741 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 64 | с. Низовка, 54.704031, 45.74726 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 65 | с. Каменка, ул. Молодёжная, 11 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 66 | с. Наборные Сыреси, ул. Центральная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 67 | с. Андреевка, ул. Будённого, 48 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 68 | с. Сабанчеево, ул. Советская, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 69 | с. Дюрки, ул. Комсомольская, 14А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 70 | с. Тарасово, ул.Красная, 75 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Ковылкинский муниципальный район |  |  |  |
| 71 | г. Ковылкино, ул. Есенина, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 72 | г. Ковылкино, ул. Королёва, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 73 | г. Ковылкино, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 74 | г. Ковылкино, ул. Железнодорожная, 38 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 75 | г. Ковылкино, 54.035830, 43.902661 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 76 | г. Ковылкино, 54.023602, 43.924013 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 77 | г. Ковылкино, 54.043826, 43.936827 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 78 | г. Ковылкино, 54.055450, 43.944643 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 79 | г. Ковылкино, ул. Фролова, 3А | Исполнение 1 | КГО |
| 80 | с. Большой Азясь, ул. Молодёжная, 35 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 81 | с. Михайловское, ул. Школьная, 44 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 82 | с. Старое Аллагулово, ул. Центральная, 13 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 83 | с. Ежовка, ул. Старая, 72 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 84 | с. Покровск, ул. Советская, 56 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 85 | с. Троицк, ул. Молодёжная, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 86 | с. Троицк, 54.082190, 43.832513 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 87 | с. Старая Сазоновка, ул. Школьная, 17 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 88 | с. Волгапино, ул. Ленина, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 89 | д. Керетино, ул. Центральная, 39 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 90 | с. Кочелаево, ул. Школьная, 2Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 91 | с. Чепурновка, ул. Центральная, 31 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 92 | п. Станция Самаевка, ул. Советская, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 93 | с. Мамолаево, ул. Советская, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 94 | с. Самозлейка, ул. Центральная, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 95 | с. Новое Лепьево, ул. Мичурина, 58 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 96 | с. Рыбкино, ул. Советская, 6 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 97 | д. Барки, ул. Центральная, 21 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 98 | с. Черемис, ул. Верхняя, 93 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 99 | с. Польцо, ул. Центральная, 16 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 100 | с. Старая Самаевка, ул. Сире Веле, 36 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 101 | с. Курнино, ул. Гагарина, 2А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 102 | с. Парапино, ул. Советская, 22 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 103 | с. Парапино, 53.997434, 43.903610 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 104 | с. Новое Мамангино, ул. Мелиоративная, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 105 | п. Примокшанский, ул. Песчаная, 7 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 106 | с. Мордовское Коломасово, ул. Молодёжная, 8А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 107 | с. Токмово, ул. Новая, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 108 | д. Вярвель, ул. Московская, 27А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 109 | с. Новое Пшенево, ул. Ленина, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 110 | с. Русская Лашма, ул. Школьная, 18 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 111 | с. Гумны, ул. Школьная 16 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 112 | с. Красный Шадым, ул. Советская, 30 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 113 | с. Казенный Майдан, ул. Центральная, 7 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 114 | с. Шадым, ул. Центральная, 64 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 115 | с. Старое Дракино, ул. Школьная, 11 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 116 | с. Новое Дракино, ул. Центральная, 48А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 117 | с. Красная Пресня, ул. Победы, 14 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 118 | п. Первомайский, ул. Центральная, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 119 | с. Мордовское Вечкенино, ул. Советская, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 120 | с. Паньжа, ул. Центральная, 104Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 121 | д. Васильевка, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 122 | с. Шингарино, ул. Московская, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 123 | п. Силикатный, ул. Гагарина, 13 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 124 | с. Клиновка, ул. Центральная, 17 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 125 | п. Зелёная Роща, ул. Центральная, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Лямбирский муниципальный район |  |  |  |
| 126 | с. Лямбирь, ул. Гагарина | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 127 | с. Лямбирь, ул. Зелёная | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 128 | с. Большая Елховка, 54.272411, 45.314428 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 129 | с. Большая Елховка, ул. Набережная | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 130 | с. Атемар, ул. Зеленоклинская | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 131 | с. Атемар, 54.178774, 45.407697 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 132 | с. Лопатино, ул. Центральная, 7 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 133 | с. Александровка, ул. Советская | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 134 | с. Александровка, ул. Маскинскова | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 135 | с. Александровка, 54.280473, 45.254321 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 136 | с. Берсеневка, ул. Советская, 64А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 137 | с. Берсеневка, 54.218971, 45.097792 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 138 | с. Пензятка, 54.241867, 44.985618 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 139 | с. Михайловка, ул. Нижняя, 8 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 140 | с. Павловка, ул. Дачная, 8Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Рузаевский муниципальный район |  |  |  |
| 141 | г. Рузаевка, ул. Тухачевского, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 142 | г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 143 | г. Рузаевка, ул. Терешковой, 93 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 144 | г. Рузаевка, ул. Красноармейская, 37 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 145 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, 137 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 146 | г. Рузаевка, ул. Юрасова, 29 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 147 | г. Рузаевка, ул. Ленина, 16 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 148 | г. Рузаевка, ул. Полежаева, 33Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 149 | г. Рузаевка, ул.Мира, 12 | Исполнение 1 | КГО |
| 150 | г. Рузаевка, ул. Станиславского, 8 | Исполнение 1 | КГО |
| 151 | г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, 13А | Исполнение 1 | КГО |
| 152 | г. Рузаевка, ул. Агейченко, 15 | Исполнение 1 | КГО |
| 153 | п. совхоза Красное Сельцо, ул. Садовая, 13 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 154 | с. Татарская Пишля, пер. Школьный, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 155 | с. Татарская Пишля, 54.064171, 44.903854 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 156 | с. Левжа, ул. Ленина, 56А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 157 | п. Левженский, ул. Школьная, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 158 | п. Плодопитомнический, ул. Солнечная, 8 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 159 | с. Трускляй, ул. Ленина, 18А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 160 | с. Пайгарма, ул. Центральная, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 161 | с. Сузгарье, ул. Коммунистическая, 30А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 162 | с. Болдово, ул. Никольская, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 163 | с. Болдово, 53.993413, 44.638073 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| Торбеевский муниципальный район |  |  |  |
| 164 | п. Торбеево, ул. Садовая, 42 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 165 | п. Торбеево, ул. Водная, 17 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 166 | с. Варжеляй, ул. 2-я Советская, 45 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 167 | с. Мальцево, ул. Садовая, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 168 | с. Виндрей, ул. Советская, 14 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 169 | с. Дракино, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 170 | с. Жуково, ул. Почтовая, 21В | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 171 | с. Татарские Юнки, ул. Молодёжная, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 172 | с. Кажлодка, ул. Школьная, 17 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 173 | с. Мордовские Юнки, ул. Школьная, 2А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 174 | с. Краснополье, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 175 | с. Старые Пичуры, ул. Ленина, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 176 | с. Никольское, ул. Центральная, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 177 | с. Салазгорь, ул. Эрькина, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 178 | с. Сургодь, ул. Центральная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 179 | с. Аксёновка, ул. Школьная, 23 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 180 | с. Хилково, ул. 1-я Советская, 90 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 181 | п. Красноармейский, ул. Школьная, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 182 | п. Центральная, ул. Школьная, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| ЭТАП 2 |  |  |  |
| Дубенский муниципальный район |  |  |  |
| 1 | с. Дубенки, 54.433405, 46.281415 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 2 | с. Дубенки, 54.448425, 46.300989 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 3 | с. Дубенки, ул. Луговая, 5 | Исполнение 1 | КГО |
| 4 | с. Ардатово, ул. Кооперативная, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 5 | с. Ардатово, 54.410683, 46.326597 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 6 | с. Кайбичево, ул. Ленина,85А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 7 | с. Турдаково, ул. Куйбышева, 60 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 8 | с. Кочкурово, ул. Ленина, 32 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 9 | с. Красино, ул. Молодёжная, 2Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 10 | с. Енгалычево, ул. Лесная, 2А | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 11 | с. Кабаево, ул. Московская, 98 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 12 | с. Николаевка, ул. Школьная, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 13 | с. Ломаты, ул. Семипалаты, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 14 | с. Морга, ул. Московская, 30 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 15 | с. Петровка, ул. Карла Маркса, 128 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 16 | с. Чиндяново, ул. Советская, 11 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 17 | с. Пуркаево, ул. Жадейкина, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 18 | с. Чеберчино, ул. Большая, 23Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 19 | с. Поводимово, 54.454289, 46.309622 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 20 | с. Поводимово, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | КГО |
| 21 | п. Свиносовхоз, ул. Центральная, 27 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Зубово-Полянский муниципальный район |  |  |  |
| 22 | п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 23 | п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 65А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 24 | п. Зубова Поляна, пер. Почтовый, 6 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 25 | п. Зубова Поляна, 54.086800, 42.827593 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 26 | п. Зубова Поляна, 54.060973, 42.862636 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 27 | п. Зубова Поляна, 54.054053, 42.829504 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 28 | п. Зубова Поляна, 54.048900, 42.815406 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 29 | п. Зубова Поляна, 54.068868, 42.830756 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 30 | п. Потьма, ул. Школьная, 19А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 31 | п. Потьма, 54.116655, 42.920289 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 32 | п. Потьма, пер. Красноармейский, 8 | Исполнение 1 | КГО |
| 33 | пгт. Умет, ул. Стадионная, 18 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 34 | пгт. Умет, ул. Школьная, 20 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 35 | пгт. Умет, 54.122470, 42.688161 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 36 | пгт. Явас, ул. Косарева, 30 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 37 | пгт. Явас, ул. Косарева, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 38 | п. Озёрный, ул. Центральная 14Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 39 | с. Выша, ул. Центральная, 25 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 40 | п. Леплей, ул. Советская, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 41 | п. Ударный, ул. Гагарина, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 42 | с. Мордовская Поляна, ул. Международная, 111А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 43 | п. Сосновка, ул. Школьная, 3 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 44 | п. Сосновка, ул. Почтовая, 8 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 45 | с. Ширингуши, ул. Рабочая, 56 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 46 | с. Ширингуши, 53.855640, 42.779451 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| Ичалковский муниципальный район |  |  |  |
| 47 | с. Ичалки, ул. Школьная, 2А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 48 | с. Ичалки, 54.678156, 45.257121 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 49 | с. Ичалки, 54.689819, 45.279777 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 50 | с. Кемля, 54.698897, 45.242622 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 51 | с. Кемля, 54.688053, 45.244265 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 52 | с. Кемля, 54.691828, 45.227866 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 53 | с. Кемля, 54.702110, 45.227858 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 54 | с. Кергуды, ул. Кооперативная, 4А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 55 | п. Смольный, пл. Мира, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 56 | п. Смольный, 54.724540, 45.269483 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 57 | с. Рождествено, ул. Первомайская, 6 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 58 | с. Рождествено, 54.681882, 45.305512 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 59 | с. Баево, ул. Почтовая, 41А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 60 | с. Оброчное, ул. Ленина, 106 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 61 | с. Оброчное, 54.661225, 45.331495 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 62 | с. Оброчное, 54.669614, 45.336682 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 63 | с. Ульянка, ул. Сельская, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 64 | с. Гуляево, ул. Советская, 44 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 65 | с. Лобаски, ул. И.М. Яушева, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 66 | с. Пермеево, ул. Садовая, 13 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 67 | с. Лада, ул. Базарная, 25 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 68 | с. Береговые Сыреси, ул. Советская, 7Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 69 | с. Парадеево, ул. Колхозная, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 70 | с. Вечкусы, ул. Ленинская, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 71 | п. Октябрьский, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 72 | п. Кендя, ул. Кооперативная, 4А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 73 | п. Тараханово, ул. Ленинская, 20 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 74 | п. ст. Оброчное, ул. Мира, 2А | Исполнение 1 | КГО |
| Кочкуровский муниципальный район |  |  |  |
| 75 | с. Кочкурово, 54.030416, 45.441270 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 76 | с. Кочкурово, 54.038923, 45.449113 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 77 | с. Кочкурово, 54.037995, 45.417483 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 78 | с. Кочкурово, 54.047560, 45.441311 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 79 | с. Булгаково, ул. Корнишина, 19 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 80 | с. Булгаково, 54.067184, 45.251156 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 81 | с. Новая Пырма, ул. Школьная, 13 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 82 | с. Семилей, ул. Нагорная, 30 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 83 | с. Семилей, 53.954259, 45.372617 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 84 | с. Старые Турдаки, ул. Московская, 3 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 85 | с. Новые Турдаки, ул. Карла Маркса, 18 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 86 | с. Воеводское, ул. Советская, 17 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 87 | п. Красномайский, ул. Центральная, 20 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 88 | с. Подлесная Тавла, ул. Школьная, 2А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 89 | с. Подлесная Тавла, 54.101206, 45.490765 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 90 | с. Мурань, ул. Центральная, 52 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 91 | с. Сабаево, ул. Ленина, 61 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 92 | с. Мордовское Давыдово, ул. Центральная, 9А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 93 | с. Татарский Умыс, ул. Московская, 62 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 94 | п. ст. Воеводское, ул. Топливная, 6 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 95 | с. Качелай, ул. Нагорная, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Краснослободский муниципальный район |  |  |  |
| 96 | г. Краснослободск, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 97 | г. Краснослободск, ул. Интернациональная, 25 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 98 | с. Гумны, ул. Победы, 33 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 99 | с. Ефаево, ул. Центральная, 51А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 100 | с. Колопино, ул. Пролетарская, 62А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 101 | д. Желтоногово, ул. Центральная, 153 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 102 | с. Новый Усад, ул. Рабочая, 13А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 103 | с. Мордовские Парки, ул. Ленина, 68 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 104 | с. Русское Маскино, ул. Подгора, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 105 | с. Чукалы, ул. Садовая, 13А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 106 | с. Куликово, ул. Центральная, 27А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 107 | с. Новая Карьга, ул. Центральная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 108 | с. Селищи, ул. Молодёжная, 25 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 109 | с. Сивинь, ул. Садовая, 10А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 110 | с. Слободские Дубровки, ул. Московская, 25 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 111 | с. Старые Горяши, ул. Садовая, 2Г | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 112 | д. Бобылевские Выселки, ул. Полевая, 4А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 113 | с. Старое Зубарево, ул. Нижняя, 45 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 114 | с. Заречное, ул. Кооперативная, 29А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 115 | п. Преображенский, ул. Лесная, 18 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 116 | с. Пригородное, ул. Центральная, 46В | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 117 | с. Старая Рябка, ул. Молодёжная, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 118 | с. Старое Синдрово, ул. Ленина, 83А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Ромодановский муниципальный район |  |  |  |
| 119 | п. Ромоданово, ул. Механическая, 39 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 120 | п. Ромоданово, ул. Есенина, 7 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 121 | п. Ромоданово, ул. Дорожная, 30 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 122 | п. Ромоданово, 54.423516, 45.323083 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 123 | п. Ромоданово, 54.432457, 45.332998 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 124 | с. Алтары, ул. Молодёжная, 16 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 125 | с. Анненково, ул. Новая, 18 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 126 | с. Белозерье, ул. Центральная, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 127 | с. Белозерье, 54.338886, 45.384502 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 128 | с. Константиновка, ул. Центральная, 3 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 129 | с. Константиновка, 54.474569, 45.371527 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 130 | с. Кочуново, ул. Молодёжная, 26 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 131 | п. Липки, ул. Школьная, 9 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 132 | с. Вырыпаево, ул. Школьная, 7 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 133 | п. Ромодановский махоркосовхоз, пер. Школьный, 7 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 134 | с. Курмачкасы, ул. Кирова, 26А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 135 | с. Пушкино, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 136 | п. Садовский, ул. Центральная, 97 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 137 | с. Малые Березники, ул. Дорожная, 34 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 138 | п. Красный Узел, ул. Школьная, 8 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 139 | с. Трофимовщина, ул. Центральная, 6 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 140 | с. Уришка, ул. Клубная, 3 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Старошайговский муниципальный район |  |  |  |
| 141 | с. Старое Шайгово, ул. Гагарина, 24Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 142 | с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 143 | с. Старое Шайгово, ул. Шишканова, 113 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 144 | с. Старое Шайгово, ул. Центральная, 15 | Исполнение 1 | КГО |
| 145 | с. Богдановка, пер. Чапаева, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 146 | с. Лемдяй, ул. Советская, 32 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 147 | с. Мельцаны, ул. 1-я Ремесленная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 148 | с. Новое Акшино, ул. Центральная, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 149 | п. Красная Рудня, 54.325992, 44.834900 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 150 | с. Шигонь, ул. Московская, 35 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 151 | с. Говорово, 54.463349, 44.838057 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 152 | с. Подверниха, 54.245586, 44.653295 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 153 | с. Новотроицкое, ул. Советская, 35 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 154 | с. Ингенер-Пятина, 54.393261, 44.837958 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 155 | с. Новая Федоровка, ул. Московская, 20 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 156 | с. Вертелим, 54.476260, 44.524684 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 157 | с. Кулдым, ул. Чапаева, 42 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 158 | с. Новая Александровка, 54.501015, 44.433123 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 159 | с. Старая Теризморга, ул. Советская, 3 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 160 | п. Восход, ул. Центральная, 40 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 161 | с. Шувары, ул. Центральная, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 162 | с. Рязановка, ул. Ленина, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 163 | с. Старая Фёдоровка, ул. Молодёжная, 29 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 164 | с. Летки, ул. Центральная, 35 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 165 | с. Конопать, ул. Молодёжная, 11 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Темниковский муниципальный район |  |  |  |
| 166 | г. Темников, 54.636495, 43.209568 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 167 | г. Темников, 54.634481, 43.195707 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 168 | г. Темников, 54.625683, 43.205931 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 169 | г. Темников, 54.640745, 43.226474 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 170 | с. Аксел, ул. Центральная, 13 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 171 | с. Тарханы, ул. Центральная, 21 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 172 | д. Андреевка, ул. Молодёжная, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 173 | с. Митрялы, ул. Центральная, 27 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 174 | с. Бабеево, ул. Школьная, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 175 | с. Кушки, ул. Садовая, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 176 | д. Русское Тювеево, ул. Студенческая, 11 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 177 | д. Русское Тювеево, ул. Молодёжная, 14 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 178 | д. Русское Караево, ул. Центральная, 107 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 179 | с. Пурдошки, ул. Ленина, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 180 | с. Урей 3-й, ул. Советская, 7 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 181 | с. Старый Город, ул. Центральная, 50А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Атюрьевский муниципальный район |  |  |  |
| 182 | с. Атюрьево, 54.315608, 43.346355 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 183 | с. Атюрьево, 54.319901, 43.362062 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 184 | с. Атюрьево, 54.324596, 43.314399 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 185 | с. Кишалы, 54.375456, 43.202067 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| ЭТАП 3 |  |  |  |
| Атюрьевский муниципальный район |  |  |  |
| 1 | с. Атюрьево, ул. Школьная, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 2 | с. Большой Шуструй, ул. Центральная, 24 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 3 | с. Курташки, ул. Центральная, 60А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 4 | с. Вольно-Никольское, ул. Центральная, 43 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 5 | с. Мордовская Козловка, ул. Центральная, 45 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 6 | с. Новочадово, ул. Центральная, 88А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 7 | с. Перевесье, ул. Центральная, 66 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 8 | с. Стрельниково, ул. Садовая, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 9 | д. Колопинка, ул. Лесная, 54 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 10 | с. Пичеполонга, ул. Центральная, 19А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Большеберезниковский муниципальный район |  |  |  |
| 11 | с. Большие Березники, ул. Казанская, 21 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 12 | с. Большие Березники, 54.169606, 45.980691 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 13 | с. Большие Березники, 54.178802, 45.977837 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 14 | с. Русские Найманы, ул. Центральная, 34 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 15 | с. Гузынцы, ул. Советская, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 16 | с. Косогоры, ул. Ленина, 82 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 17 | с. Марьяновка, ул. Школьная, 8 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 18 | с. Паракино, ул. Московская, 26 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 19 | с. Пермиси, ул. Верхняя, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 20 | с. Починки, ул. Октябрьская, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 21 | с. Елизаветинка, ул. Садовая, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 22 | с. Симкино, ул. Ленина, 13 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 23 | с. Старые Найманы, ул. Олега Николаева, 68 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 24 | с. Судосево, ул. Школьная, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 25 | с. Шугурово, ул. К. Маркса, 53 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 26 | с. Тазино, ул. Ленина, 10А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  |
| 27 | с. Андреевка, ул. Первомайская, 91 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 28 | с. Вармазейка, ул. Советская, 30 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 29 | с. Новое Качаево, ул. Гагарина, 24 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 30 | с. Киржеманы, ул. Советская, 32 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 31 | с. Горки, ул. Энгельса, 15 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 32 | д. Красная Нива, ул. Школьная, 2А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 33 | с. Хухорево, ул. Центральная, 3 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 34 | с. Кучкаево, ул. Ленина, 18 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 35 | с. Протасово, ул. Ленина, 19 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 36 | с. Спасское, ул. Советская, 3 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 37 | с. Атяшево, ул. Центральная, 10 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 38 | с. Старое Чамзино, ул. Западная, 27А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 39 | с. Чукалы, ул. Кооперативная, 34 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 40 | с. Старые Селищи, ул. Садовая, 14 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Ельниковский муниципальный район |  |  |  |
| 41 | с. Ельники, 54.633233, 43.874174 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 42 | с. Ельники, 54.616689, 43.891594 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 43 | с. Ельники, 54.623412, 43.902577 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 44 | с. Ельники, 54.612496, 43.873732 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 45 | с. Ельники, 54.619034, 43.857172 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 46 | с. Ельники, 54.628596, 43.860545 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 47 | с. Ельники, ул. Кирова, 11 | Исполнение 1 | КГО |
| 48 | с. Новоямская Слобода, 54.744349, 43.724334 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 49 | с. Стародевичье, ул. Пролетарская, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Инсарский муниципальный район |  |  |  |
| 50 | г. Инсар, ул. Свентера, 53 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 51 | г. Инсар, ул. Московская, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 52 | с. Новые Верхиссы, ул. Большая, 28 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 53 | с. Сиалеевская Пятина, ул. Советская, 52 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Кадошкинский муниципальный район |  |  |  |
| 54 | п. Кадошкино, ул. Заводская, 35 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 55 | п. Кадошкино, ул. Светотехническая, 6А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 56 | с. Латышовка, ул. Молодёжная, 12 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 57 | с. Адашево, ул. Ленина, 5 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 58 | с. Большая Поляна, ул. Ленина, 9 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 59 | с. Паёво, ул. Школьная, 20 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 60 | с. Пушкино, ул. Московская, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| Теньгушевский муниципальный район |  |  |  |
| 61 | с. Теньгушево, 54.771799, 42.723002 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 62 | с. Теньгушево, 54.755780, 42.699432 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 63 | с. Нароватово, ул. 1 Мая, 99 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 64 | д. Вечкидеево, ул. Центральная, 69 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 65 | с. Старая Качеевка, ул. Центральная, 61 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 66 | с. Стандрово, ул. Школьная, 16А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 67 | с. Мельсетьево, ул. Восточная, 32 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 68 | с. Куликово, ул. Ленина, 94 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 69 | с. Сакаево, ул. Советская, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 70 | с. Хлебино, ул. Школьная, 1Б | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 71 | с. Широмасово, ул. Советская, 27 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 72 | с. Шокша, ул. Верхняя, 19А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 73 | с. Такушево, ул. Новая, 50 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 74 | п. Барашево, ул. Московская, 2 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 75 | п. Барашево, 54.528644, 42.876469 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 76 | п. Барашево, 54.537957, 42.886153 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 77 | п. Дачный, ул. Центральная, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 78 | д. Баево, 54.752419, 42.716850 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 79 | с. Башкирцы, 54.771875, 42.739949 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 80 | д. Красный Яр, 54.752250, 42.801109 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 81 | д. Дудниково, 54.801130, 42.698673 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 82 | д. Веденяпино, 54.731539, 42.978582 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 83 | с. Кураево, 54.712886, 42.635225 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| Чамзинский муниципальный район |  |  |  |
| 84 | п. Чамзинка, 6-й микрорайон, 17А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 85 | п. Чамзинка, ул. Терешковой, 7А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 86 | п. Чамзинка, 54.401433, 45.802967 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 87 | п. Чамзинка, 54.417573, 45.803792 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 88 | п. Чамзинка, 54.406235, 45.784655 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 89 | п. Чамзинка, 54.396797, 45.773774 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 90 | п. Чамзинка, ул. Базарная, 76 | Исполнение 1 | КГО |
| 91 | п. Чамзинка, ул. Титова, 13 | Исполнение 1 | КГО |
| 92 | с. Киржеманы, ул. К. Маркса, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 93 | с. Апраксино, ул. Центральная, 11А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 94 | с. Большое Маресево, ул. Советская, 71 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 95 | с. Большие Ремезенки, ул. Молодёжная, 1В | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 96 | с. Медаево, ул. Гагарина, 1А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 97 | с. Мичурино, ул. Советская, 4 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 98 | с. Отрадное, ул. Ленина, 80 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 99 | с. Пичеуры, ул. Луначарского, 17 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 100 | п. Комсомольский, ул. Республиканская, 39 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 101 | п. Комсомольский, 2-й микрорайон, 13 | Исполнение 1 | КГО |
| 102 | п. Комсомольский, 1-й микрорайон, 18 | Исполнение 1 | КГО |
| 103 | с. Кульмино, ул. Советская, 24А | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 104 | с. Алексеевка, 54.430945, 45.840865 | Исполнение 2 | С-40, УЭС |
| 105 | с. Малое Маресево, ул. Ленина, 1 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 106 | с. Мокшалей, ул. Ленинская, 53 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 107 | с. Сабур-Мачкасы, ул. Советская, 50 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |
| 108 | с. Репьевка, ул. Советская, 26 | Исполнение 1 | С-40, УЭС |

- Требования к выполнению работ

Подрядчик без увеличения договорной цены осуществляет доставку товаров, используемых при выполнении работ, выполняет все работы, оказывает все услуги, включая предоставление всех расходных материалов, приборов, систем, оборудования, указанных в Договоре. Все материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации документы. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам в сфере строительства.

При выполнении работ по настоящему Техническому заданию устанавливается оборудование, имеющее функциональные, технические характеристики, позволяющие обеспечить полную работоспособность оборудования в РСОН Республики Мордовия, МСОН Рузаевского района, МСОН Ардатовского района, МСОН Атюрьевского района, МСОН  Атяшевского района, МСОН Большеберезниковского района, МСОН Большеигнатовского района, МСОН  Дубенского района, МСОН Ельниковского района, МСОН Зубово-Полянского района, МСОН Инсарского района, МСОН Ичалковского района, МСОН Кадошкинского района, МСОН Ковылкинского района, МСОН Кочкуровского района, МСОН Краснослободского района, МСОН Лямбирского района, МСОН Ромодановского района, МСОН Старошайговского района, МСОН Темниковского района, МСОН Теньгушевского района, МСОН Торбеевского района, МСОН Чамзинского района.

Монтаж осуществляется в соответствии с:

- Рекомендациями производителей оборудования;

- Техническими решениями, принятыми при реализации мероприятий по дооснащению оконечными устройствами региональной системы оповещения населения на территории Республики Мордовия.

Предоставляемые комплексы оповещения должны соответствовать рекомендациям, утвержденным протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. № 2.

Подрядчик предусматривает бесперебойное электропитание оборудования в соответствии с ГОСТ Р 42.3.01-2021. Система резервного электропитания должна обеспечивать не менее 48 часов функционирования при отсутствии штатного электроснабжения.

При выполнении работ необходимо соблюдать правила безопасности и охраны окружающей среды, а именно:

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику: график выполнения работ указанием срока, список лиц, являющихся его ответственными представителями на объектах с указанием их полномочий и квалификации необходимой для работ данного рода, приказы о назначении, доверенности, иные документы, подтверждающие их полномочия.

В период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество работ и безопасность работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ.

Подрядчик несет ответственность:

- За обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ;

- За достаточную квалификацию технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ;

- За обеспечение в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному использованию территории, экологической безопасности;

- За проведения страхования работников от несчастных случаев, зоонозных природно-очаговая болезней с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя так и без;

- За сохранение элементов благоустройства, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций сооружений, находящихся в зоне выполнения работ;

- За причиненный ущерб в результате ненадлежащего выполнения работ и ущерба, причинённого третьим лицам.

Работы должны выполняться в присутствии уполномоченных ответственных представителей Подрядчика, лицами с квалификацией, соответствующей работам данного рода.

- Требования по утилизации строительных отходов

Подрядчик выполняет мероприятия по утилизации мусора, образовавшегося в процессе производства работ, в соответствии с действующим законодательством.

- Порядок приемки и ввода в эксплуатацию

В рамках выполнения работ проводятся испытания оборудования в соответствии с Этапами (п. 1.3. настоящего Технического задания), установленного при выполнении работ в соответствии с требованиями методических рекомендаций по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утверждённые протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. № 2.

Для проведения испытаний Подрядчиком разрабатываются для каждого Этапа: программа и методика испытаний и сроки, образцы актов и протоколов испытаний. Порядок, методику, сроки и периодичность испытаний Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в следующем порядке:

- Подрядчик уведомляет Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о конкретной дате и времени испытаний по электронной почте.

- Заказчик в течение 3 рабочих дней должен согласовать предоставленный проект программы, либо направить конечный перечень обоснованных замечаний. Подрядчик в течение 3 рабочих дней должен устранить выставленные замечания и повторно направить документ на согласование.

В рамках проведения испытаний проверяются:

- Соответствие оборудования, установленного при выполнении работ, техническим и эксплуатационным требованиям настоящего Технического задания;

- Функционирование оборудования, установленного при выполнении работ, в соответствии с целями и задачами, техническими и эксплуатационными требованиями настоящего Технического задания.

Приемка Этапа осуществляется по результатам испытаний, проведенных в соответствии с программой и методикой. Приемочная комиссия проверяет состав и функционирование Комплексов, а также наличие и работоспособность их сопряжения с действующим оборудованием РСОН Республики Мордовия, и соответствующим пунктом управления муниципального уровня: МСОН Рузаевского района, МСОН Ардатовского района, МСОН Атюрьевского района, МСОН  Атяшевского района, МСОН Большеберезниковского района, МСОН Большеигнатовского района, МСОН  Дубенского района, МСОН Ельниковского района, МСОН Зубово-Полянского района, МСОН Инсарского района, МСОН Ичалковского района, МСОН Кадошкинского района, МСОН Ковылкинского района, МСОН Кочкуровского района, МСОН Краснослободского района, МСОН Лямбирского района, МСОН Ромодановского района, МСОН Старошайговского района, МСОН Темниковского района, МСОН Теньгушевского района, МСОН Торбеевского района, МСОН Чамзинского района.

По факту проведения испытаний каждого Этапа составляется протокол испытаний, в котором отражается результат проведения испытаний. При обнаружении замечаний, к протоколу прилагается лист учета замечаний, а в решении комиссии указывается срок устранения замечаний. По результатам устранения замечаний Подрядчик не позднее обозначенного Заказчиком срока предоставляет протокол устранения замечаний с указанием решения по каждому замечанию. Приемочная комиссия анализирует протокол и проверяет факт устранения замечаний.

В случае расхождения Комплексов с Техническим заданием Подрядчиком принимаются меры по доработке системы в соответствии с настоящим Техническим заданием.

В случае обнаружения несоответствия объема и качества выполненных Подрядчиком работ Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, назначает сроки устранения выявленных нарушений, дату и время повторной приемки. В данном случае работы не принимаются до момента устранения выявленных нарушений.

В период проведения испытаний Подрядчиком должен быть проведен обучение (инструктаж) оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

В целях сохранности оборудования на объектах (п. 9 «Места выполнения работ») с момента монтажа до момента проведения приемки, Подрядчик подписывает с Заказчиком акты ответственного хранения оборудования. Заказчик обеспечивает присутствие на объектах (п. 9  «Места выполнения работ») в момент передачи оборудования на ответственное хранение ответственных лиц с правом подписи данных документов.

По результатам приемочных испытаний Этапа комиссией подписывается АКТ приемочных испытаний Этапа с заключением о соответствии МСОН Договору и Техническому заданию, возможности приемки МСОН и ввода в эксплуатацию, в случае выявления указываются недостатки и сроки их устранения.

Акт приемочных испытаний Этапа с заключением о соответствии МСОН Договору и Техническому заданию и ввода в эксплуатацию является основанием для приемки МСОН (Этапа).

В случае обнаружения дефектов после приемки объектов в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

- Гарантии качества

12.1. Проведение проверок наличия и готовности технических средств системы оповещения населения осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

12.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами последнего документа о приемке.

Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, производителем не установлен, то он должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами последнего документа о приемке.

12.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в акте о выявленных недостатках. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком в акте о выявленных недостатках, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика о возмещении расходов.

12.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня подписания Сторонами документа о приемке, Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, возникшие до передачи выполненных работ (их результата) Заказчику, если Заказчик докажет, что недостатки выполненных работ возникли до передачи выполненных работ (их результата) Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.