Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку песка для нужд АО «Балахтинское ДРСУ»

1. Наименование поставляемого товара: песок дробленый.

2. Количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Единица измерения | Объем поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок дроблёный (фр. 0-4) | 08.12.11.130 | тонна | 4500 |

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен полностью соответствовать ТЗ.

4. Место поставки товаров:

4.1. Песок дроблёный:

Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика на условиях самовывоза с базы (склада, карьера) отгрузки Поставщика, расположенной не более чем в 120 км от г. Ужура, в противном случае поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до адреса: 662255 Красноярский край, Ужурский муниципальный округ, Южная окраина города Ужура, Асфальтобетонный завод. Предусмотрена выплата аванса, в размере 15 % от стоимости договора.

Срок поставки товара с даты заключения договора до 31.07.2026

Ориентировочный график поставки:

- Песок дроблёный (фр. 0-4)

в течение одного месяца с даты заключения договора: 2250 тонн;

в течение двух месяцев с даты заключения договора: 2250 тонн.

5. Условия поставки товара:

5.1. Должны выполняться в соответствии с условиями договора, техническим заданием.

5.2. Объем поставленного товара может отличаться от указанного в заявке, но не более чем на ±5%, суммарный объем поставки остается неизменным.

5.3. Заявки передаются электронной почтой. Последующего подтверждения заявки на бумажном носителе не требуется.

6. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара.

Товар должен отвечать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативов в области безопасности продукции для применения. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара стандартам и техническим условиям, инструкциям.

При осуществлении поставки Поставщик должен представлять Покупателю оригиналы или заверенные копии паспорта качества на Товар.

Необходимо наличие у Поставщика на поставляемый Товар декларации о соответствии Товара техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и протокола о радиологической безопасности в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (первично добытый материал).

6.1. Песок дроблёный:

Песок дробленый, природный марки по дробимости не менее 800 (фр. 0-4) должен соответствовать:

- ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования»;

- ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон»;

- Физико-механическим показателям:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Требования ГОСТ 32730-2014 ГОСТ 58406.2 -2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль крупности песка |  | Св.2,8 до 3,8 |
| 2 | Класс песка |  | І, II |
| 3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | Не более 10 |
| 4 | Содержание глинистых частиц (методом набухания) | % | Не более 0,5 ГОСТ Р 58406.2-2020, п.5.3.3 |
| 5 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Бк/кг | До 1500 |
| 6 | Содержание глины в комках | % | Не более 2 |
| 7 | Марка по прочности песка из отсевов дробления |  | Не менее 600 |

7. Приемка товара: Приемка товара в соответствии с требованиями ГОСТ 32730-2014 «Песок дробленый. Технические требования», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

7.1. Приемка песка, проводится следующими лицами, на которых выписана доверенность: мастером или лаборантом АО «Балахтинское ДРСУ».

Запрещается производить прием и выгрузку в штабель при:

- отсутствии Товарно-транспортной накладной (далее ТТН), или при ее неправильном оформлении;

- отсутствии паспорта качества, или при его неправильном оформлении;

- несоответствии выявленных показателей качества показателям, указанным в сопровождающих документах на партию.

При выявлении несоответствия объёма материала, указанного в товарно-транспортной накладной фактическим, составляется Акт замера объема поставляемого товара, подписанный представителем Поставщика и Заказчика. Количество материала принимается указанное в акте замера объема.

Паспорт качества выдается на партию поставляемого материала, которое считается количеством песка дробленого, произведенного в течение суток и/или отгруженное потребителю в течение суток, но не более 1000 т.

7.2. Запрещается разгрузка песка, разных пород и фракций в один штабель.

7.3. В ТТН должны быть указаны: дата отгрузки, грузоотправитель, грузополучатель, государственный регистрационный номер автомобиля, ФИО водителя, название материала, марка материала, масса (т), время убытия с базы поставщика.

7.4. Сотрудник АО «Балахтинское ДРСУ» производит визуальный осмотр товара из автомобиля на наличие комков глины и грязи. При обнаружении наличия комков глины, ила и грязи, переувлажнения выполняет фотофиксацию данного нарушения. Фото отражает так же государственный номер автомашины или местонахождение штабеля на площадке, и впоследствии прикладывается к протоколу испытаний для последующей выбраковки материала.

7.5. Отбор, подготовку и испытания проб гравия производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58407.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования Материалы минеральные методы отбора проб», ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8269.1-97.

Отбор, подготовку и испытания проб песка производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 32728-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб».

7.6. Лаборатория Заказчика при приемке песка производит следующие испытания:

- Определение зернового состава и модуля крупности ГОСТ 32727-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Песок природный и дробленый».

- Определение содержания пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 32725-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Песок природный и дробленый».

- Определение содержания пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 32708-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Песок природный и дробленый».

- Определение содержания глины в комках ГОСТ 32726-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Песок природный и дробленый».

- Определение влажности ГОСТ 32768-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Песок природный и дробленый».

8. Требования по сроку гарантий качества на товар: не менее 1 (один) год с момента поставки товара.