Техническое задание

на поставку оборудования

В рамках настоящего Технического задания Поставщиком выполняется поставка сверхъярких LCD промышленных панелей.

Поставка выполняется в городе Нижний Новгород на объектах Покупателя (ПАО «РОСТЕЛЕКОМ») - согласно адресному перечню, предоставленному Поставщику в Заказах, включающих необходимый объем к поставке.

Настоящее Техническое задание предусматривает следующий перечень поставляемого оборудования и работ:

- Поставка сверхъярких LCD промышленных панелей, согласно требованиям, установленным настоящим Техническим заданием в комплекте с креплениями, учитывающими габаритные размеры поставляемых панелей и внутренние габариты корпуса остановочного павильона, в котором размещается все электронное существующее оборудование Покупателя.

## Требования к LCD промышленным панелям.

1. Технические требования к LCD промышленным панелям (или аналог с улучшенными характеристиками) приведены в таблице ниже:

| Описание | LCD промышленные панели |
| --- | --- |
| Размер диагонали, дюймы | 65” |
| Тип матрицы | SMVA или лучше |
| Активная поверхность (мм), не менее | 1428.48(По вертикали) x 803.5(По горизонтали) |
| Яркость, кд/м2 (не менее) | 2000 |
| Разрешение, пикс. (не менее) | 3840*2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Контрастность матрицы (не менее) | 5000:1 |
| Шаг пикселя (мм) (не более) | 0.63 x 0.63 |
| Углы обзора, град. (не менее) | 178°(гор), 178°(верт) |
| Насыщенность цвета (NTSC) (не менее) | 72.00 % |
| Количество цветов, не менее | 1.07B |
| Время отклика (среднее), мс (не более) | 8 |
| Датчик автоматической регулировки яркости | наличие |
| Встроенный блок питания подсветки | наличие |
| Встроенный блок питания системной платы | наличие |
| Встроенный блок питания системы охлаждения | наличие |
| Система охлаждения | Автоматическая системы охлаждения передней и задней поверхности матрицы, с возможностью регулировки температуры включения и отключения или аналог с улучшенными характеристиками, с обязательным приложением чертежей по решению системы охлаждения LCD промышленных панелей. |
| Встроенная системная плата | есть |
| Порты контроллера | USB х 1, HDMI2.0 х 2, USB CONNECTOR (4PIN/2.0)х1, IR&KEY BOARD CONNECTOR (4PIN/2.0) х 1, I2C CONNECTOR (4PIN/2.0) х 1, UART CONNECTOR (4PIN/2.0) х 1, SPEAKER CONNECTOR (4PIN/2.0) х 1 |
| Возможность подключения динамиков | есть |
| Электропитание | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт (не более) | 660 |
| Габариты (мм) (не более) | 1461 х 843.1 х 94 |
| Крепеж VESA | 600, 350 |
| Температура необратимого последствия LCD матрицы (не менее) | +105°C |
| Оптимальная рабочая температура панели | От 0°C до + 30°C |
| Диапазон температуры хранения | От -20°C.. +60°C |

Описание:

Технология светодиодной подсветки должна обеспечивать высокую надежность и низкое энергопотребление, широко использоваться для наружного применения, такого как уличный киоск, витрина магазина, табло для транспорта и т.д.

Должна иметь датчик освещенности для автоматической регулировки яркости, тонкую рамку корпуса, автоматическую систему охлаждения передней и задней поверхности LCD панелей с возможностью регулировки температуры включения и отключения, встроенную системную плату с интерфейсом HDMI 2.0, встроенные блоки питания.

Поставщиком должны быть предусмотрены в рамках поставки LCD промышленных панелей специализированные крепления для встраивания настоящих панелей внутри корпуса остановочных павильонов существующего оборудования Покупателя. Крепления должны быть надежными и предусматривать возможность обслуживания и доступа ко всем необходимым электронным устройствам на объектах Покупателя.

2. Система охлаждения (или аналог с улучшенными характеристиками):

Требования к системе охлаждения передней и задней поверхности матрицы, с возможностью регулировки температуры включения и отключения.

Система охлаждения передней и задней поверхности должны быть объединены в автоматическую систему охлаждения передней и задней поверхности матрицы, с возможностью регулировки температуры включения и отключения.

## 3. Требования к работе LCD промышленных панелей

Должно поддерживаться на аппаратном и программном уровне:

- Режим работы 24/7

## 4. Требования по сертификации и гарантии

- Все LCD промышленные панели должны иметь действующий сертификат и/или декларацию о соответствии, согласно действующему законодательству РФ;

- Гарантия на поставляемые LCD промышленные панели должна составлять не менее 36 месяцев с даты приемки-передачи панелей в соответствии с условиями соответствующего Договора.

- В течение гарантийного срока, при условии получения от Покупателя уведомления о недостатках Товара, вызванных случаями, попадающими под условия гарантии и при условии соблюдения условий эксплуатации Поставщик обязуется осуществлять за свой счёт любой ремонт и (или) замену неисправного Товара. Срок реагирования на уведомление о недостатках Товара не более 96 часов с момента получения уведомления. В случае невозможности отремонтировать Товар в течение 7 календарных дней Поставщик обязан предоставить временную замену на аналогичный товар в течение 14 календарных дней.

## 5. Требования к упаковке Товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.