Техническое задание

на выполнение работ по ремонту и поверке комплексов измерительных с фотофиксацией «СКАТ-ПП»

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| Комплексы, Комплексы ФВФ, | Специальное техническое средство, работающее в автоматическом режиме и имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенное для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, находящееся в собственности Заказчика. |
| Работы, Ремонт | Ремонтные работы, направленные на восстановление работоспособности и замену комплектующих и иных необходимых элементов Комплекса, в результате которых он будет соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТС | Транспортное средство |
| СПО «Паутина» | Специальное программное обеспечение для контроля за передвижением транспортных средств, предназначенное для работоспособности единой системы контроля за передвижением транспортных средств по автомобильным дорогам |
| Заказчик | ПАО «Ростелеком» |
| Подрядчик | Организация – победитель, взявший на себя обязательства выполнения в соответствии с условиями настоящего Технического задания |
| Производитель | ООО «ОЛЬВИЯ» |
| Зона контроля | Участок дороги (автомобильной дороги) и/или прилегающей территории, на котором комплексами ФВФ обеспечивается контроль за дорожным движением |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТС | Транспортное средство |
| ТУ | Технические условия |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GPS (Global Positioning System) | Спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат |
| UTC (SU) | Комплекс средств определения и прогнозирования параметров |

- Место и сроки выполнения работ

1.1.	Место выполнения Работ: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

1.2.	Сроки выполнения Работ: не позднее 20.06.2026.

- Описание работ

  - Ремонту подлежат имеющиеся у Заказчика комплексы ФВФ, размещенные на линейных участках дороги на территории Санкт-Петербурга, функционально и технологически интегрированные в СПО «Паутина».

Количество комплексов ФВФ составляет 110 (сто десять) штук. Адресный перечень мест размещения комплексов ФВФ представлен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2.2. Подрядчик на весь срок в период действия Договора, должен обеспечивать работоспособность и функционирование комплексов ФВФ в режиме реального времени, 7 (семь) дней в неделю 24 (двадцать четыре) часа в сутки.

На время проведения Работ по ремонту комплексов ФВФ Подрядчиком создается подменный фонд комплексов ФВФ. Состав и количество комплексов, входящего в подменный фонд, рассчитывается Подрядчиком самостоятельно в объеме достаточным для обеспечения требований Договора.

2.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайной порчи, повреждения, утраты комплексов ФВФ, возникших вследствие непреодолимой силы или по вине третьих лиц.

2.4. Работы подразумевают проведение диагностики, приведение в товарный вид, восстановление работоспособности и замену комплектующих и иных необходимых элементов Комплексов, в результате которых они будут соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию и п.4-5 настоящего Технического задания, которые должны быть осуществлены с сохранением заводского номера путем замены аппаратной части и при необходимости установки дополнительного ПО или обновления/замены существующего ПО. При этом допускается изменение наименование измерительного модуля Комплексов по согласованию с Производителем.

В случае обновления программного обеспечения Комплекса, Заказчику передается неисключительное право бессрочного пользования таким программным обеспечением в составе Комплекса.

  - В рамках выполнения Работ Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Договора назначает ответственное лицо на период выполнения обязательств по Договору, направляет информацию Заказчику с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, номера телефона, адреса электронной почты.

Подрядчик подготавливает график проведения Ремонта Комплексов (далее – график) по форме согласно Приложению № 6 к Техническому заданию и предоставляет два экземпляра графика для утверждения Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора. Заказчик утверждает и направляет график Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления графика на утверждение.

  - По окончании выполнения Работ должна быть проведена метрологическая поверка комплексов ФВФ. Подрядчик должен организовать проведение поверки у аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подрядчик контролирует внесение сведений о поверке аккредитованной организацией в размещенный на официальном сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений - ФГИС «АРШИН» в сроки и порядке согласно требованиям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». После проведения поверки Подрядчик должен передать Заказчику свидетельство о поверке (на бумажном носителе). Общий срок проведения поверки после ремонта должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней.

  - Отремонтированные Комплексы должны в любое время суток и при любых погодных условиях обеспечивать выполнение функций и требований, указанных в приложении № 2 к Техническому заданию. Ремонт должен обеспечивать бесперебойную и качественную работу Комплексов.

  - К выполнению работ допускается персонал, имеющий действующий сертификат/свидетельство, подтверждающий прохождение обучения по ремонту комплексов серии «СКАТ-ПП» у Производителя или авторизационное письмо Производителя, подтверждающее права на осуществление ремонта Комплексов. Заказчик оставляет за собой право запросить у Производителя подтверждение актуальности Сертификата, предоставленного Подрядчиком.

  - Используемые при выполнении работ комплектующие и составные части, расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТ или ТУ, действующими на территории Российской Федерации.

  - С целью проверки соответствия отремонтированных комплексов требованиям к функциональным, техническим, качественным характеристикам и эксплуатационным характеристикам проводится тестирование Комплексов с участием представителей Заказчика. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности к тестированию Комплексов. Срок тестирования работоспособности комплексов ФВФ составляет 7 (семь) суток. По итогам тестирования Комплексов составляется Акт тестирования Комплексов, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и содержит информацию о прохождении/не прохождении Комплексами тестирования. Заказчик вправе привлечь к проведению тестирования работоспособности комплексов специализированные организации. В случае непрохождения тестирования, повторное тестирование проводится в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, после уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности к тестированию работоспособности комплексов ФВФ.

  - Приемка выполненных работ производится Заказчиком после проведения тестирования, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта тестирования комплексов ФВФ.

  - Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ,  предоставляет Заказчику отчетные документы согласно Приложению № 3 к Техническому заданию.

- Требования к гарантийным обязательствам

3.1.	Гарантийный срок на выполненные Работы: 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.2.	В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Технического задания. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков в выполненных работах, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления двухстороннего акта производит их устранение. Гарантийный срок продляется на срок устранения неисправностей.

- Функциональные и качественные характеристики комплекса ФВФ после завершения Работ

  - Комплекс должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

  - Комплекс осуществляет автоматическую фиксацию нарушений ПДД скоростного режима, а также фактов движения по полосе для маршрутных ТС, по встречной полосе, во встречном направлении по дороге с односторонним движением, по обочине, по тротуару.

  - Комплекс осуществляет автоматическую фиксацию нарушений правил применения ремней безопасности;

  - Комплекс осуществляет автоматическую фиксацию нарушений правил пользования внешними световыми приборами.

  - Комплекс обеспечивает автоматическую фиксация нарушений ПДД с качеством, обеспечивающим достаточную доказательную базу (в том числе при полном отсутствии освещения в месте установки в ночное время).

  - Комплекс обеспечивает формирование цветного изображения. Выбор варианта цветности (цветное/черно-белое) изображения фото и видеоматериалах без изменения ракурса зафиксированного ТС.

  - Комплекс осуществляет фиксацию нарушений ПДД на дороге по встречному, попутному транспорту или при взаимно-встречном характере движения так, что все пространство зоны контроля видно в поле фотографии. На фотографии одновременно видны все фиксируемые полосы движения с элементами обочины дороги.

  - Комплекс осуществляет автоматическую классификацию ТС (легковые, грузовые, автобусы).

  - Комплекс обеспечивает автоматический контроль исполнения запрета движения грузовых ТС по отдельным полосам или по дороге в целом.

  - Фотоизображение ТС, полученное при распознавании его ГРЗ, позволяет визуально определять отличительные признаки ТС.

  - В служебном поле фотографии указаны: зафиксированная скорость ТС, направление движения, дата нарушения, время нарушения (полное представление времени в соответствии с п. 6.1.1 ГОСТ ИСО 8601-2001), значение максимально допустимой скорости на данном участке дороги, место нарушения, серийный номер Комплекса.

  - Сохраняемые данные о нарушении включают в себя полностью распознанный государственный регистрационный знак транспортного средства, информацию о времени фотовидефиксации в форматах по ГОСТ ИСО 8601, заводской номер Комплекса, геопозицию Комплекса, информацию, позволяющую идентифицировать Комплекс, в том числе информацию о его расположении, наименование административного правонарушения.

  - Для каждого зафиксированного нарушения возможно сохранения видеоролика продолжительностью не менее 5 секунд.

  - Программное обеспечение Комплекса совместимо с программным обеспечением серверов Заказчика, СПО «Паутина» МВД России, без использования дополнительных аппаратно-программных средств. Формат обмена данными с WEB-сервисом «Дупло 2» указан в Приложении № 3 к Техническому заданию.

  - Обеспечивается круглосуточное функционирование.

  - Обеспечивается простая удаленная настройка и управление Комплексом с помощью компьютера, без необходимости установки на него специализированного ПО (защищенный доступ с помощью web-интерфейса).

  - Комплекс не требует проведения поверки в процессе установки на рубежах контроля.

  - Программное обеспечение Комплекса обеспечивает разграничение прав доступа.

  - Обеспечивается возможность индивидуального указания направления движения, адреса, кода местоположения, ограничения скорости для каждой полосы движения.

  - Обеспечивается возможность разметки на изображении границ полос движения.

  - Обеспечивается возможность раздельного указания ограничения скорости для ТС категорий «В» и «С».

  - Обеспечивается корректное отключение Комплекса и сохранение данных при внезапном отключении питания. Обеспечивается автоматическое восстановление рабочего режима после отключения питания и его повторного включения.

  - ПО Комплекса имеет возможность проведения розыска ТС по загруженным базам розыска.

  - Уровень защиты ПО Комплекса от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

  - Программное обеспечение Комплекса является встроенным в аппаратное обеспечение Комплекса и поставляется без дополнительных лицензий и сертификатов.

  - Методика поверки предусматривает возможность поверки в процессе эксплуатации без полного демонтажа Комплекса и без изъятия отдельных компонентов.

  - Обеспечивается возможность удаленного обновления ПО.

  - Комплекс обеспечивает контроль и фотовидеофиксацию всех движущихся по дороге транспортных средств, включая возможность фиксации ТС без ГРЗ (с нераспознанными ГРЗ) для целей розыска.

  - Комплекс обеспечивает распознавание одновременно всех типов ГРЗ ТС, применяемых в Российской Федерации.

  - Обеспечивается автоматическое корректное присвоение соответствующего типу ТС порога скорости по ПДД.

- Технические требования к Комплексу после завершения Работ

  - Обеспечивается измерение скорости ТС в автоматическом режиме и обнаружение факта нарушения скоростного режима ТС при прохождении их через зону контроля, а также автоматическая классификация ТС по 3 классам (легковые, грузовые, автобусы).

  - Зона контроля, обеспечиваемая измерительным модулем Комплекса, должна соответствовать не менее чем 4 полосам движения.

  - Измерение скорости, распознавание ГРЗ и выявление нарушителей производятся непосредственно измерительным модулем без привлечения дополнительных внешних аппаратных вычислительных ресурсов.

  - Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении скорости: ± 1 км/ч.

  - Измерительный модуль Комплекса рассчитан для размещения на опоре рядом с проезжей частью (над проезжей частью).

  - Измерительный модуль Комплекс функционирует при установке на обочине дороги на расстояниях вплоть до 5 м от края проезжей части.

  - Обеспечивается архивное хранение исходных данных нарушений ПДД в количестве не менее 200 000 записей с фотографиями. Срок хранения данных о нарушениях составляет не менее 30 суток.

  - Встроенное ПО Комплекса устойчиво к вирусным атакам.

  - Индикаторная панель измерительного модуля обеспечивает возможность первичной диагностики Комплекса.

  - Степень защиты оболочки измерительного модуля не менее IP 66.

  - Обеспечивается возможность установки порога скорости с шагом в 1 км/ч.

  - Обеспечивается возможность определения географических координат Комплекса с использованием встроенного приемника спутниковой навигации, поддерживающего системы ГЛОНАСС и GPS. Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат в плане составляют не более ± 4,5 м.

  - Обеспечивается возможность автоматической синхронизации встроенных часов Комплекса с системой спутниковой навигации. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации времени относительно шкалы UTC (SU) составляют не более ±1 мкс. Предел допускаемой абсолютной погрешности индикации текущего времени на кадре составляет не более ±1 мс.

  - Измерительный модуль сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 50°С до + 60°С, атмосферном давлении от 60 до 106,7 кПа.

6. Требования к качеству выполнения Работ

6.1. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам информацию, полученную в процессе выполнения работ, и сведения о характере выполняемых работ без согласования с Заказчиком.

6.2.	Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением действующих правил 
и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных 
и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

6.3.	Подрядчик обязан проводить работы на комплексах ФВФ в соответствии с рекомендациями Производителя.

6.4.	Работы должны выполнятся квалифицированными специалистами, имеющими допуски и разрешения на производство работ, а именно удостоверения с группой по электробезопасности не ниже 2-й.

6.5.	В процессе выполнения работ обработка и хранение персональных данных 
и информации ограниченного доступа должны производиться в соответствии
с действующим законодательством.

6.6.	Подрядчик должен гарантировать качество и безопасность работ
в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами охраны труда, экологии, техники безопасности и пожарной безопасности, а также требованиями 
нормативно-технической и методической документации.

Ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам или их имуществу, при выполнении работ, несет Подрядчик, если не докажет, что вред и ущерб причинен не по его вине.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень комплексов ФВФ

| № п/п | Адрес установки комплекса ФВФ на территории г. Санкт-Петербурга | № комплекса ФВФ | Наименование комплекса ФВФ | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Московский пр., д. 73 | 2101026 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 2 | Московский пр., д. 79 | 2102009 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 3 | Московский пр., д. 82 | 2102023 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 4 | Московский пр., д. 100 | 2102024 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 5 | Московский пр., д. 109 | 2102028 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 6 | Московский пр., д. 124 | 2102034 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 7 | Московский пр., д. 127 | 2102037 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 8 | А-118 "КАД" км 34+100 - км 35+000 (внутреннее кольцо) | 2101005 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 9 | п. Смолячково, Приморское ш., д. 696-П | 2101002 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 10 | п. Лисий Нос, Приморское ш., координаты N60.00989 E30.02497 | 2101003 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 11 | Шлиссельбургский пр., д. 20-А | 2101004 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 12 | А-118 "КАД" км 34+100 - км 35+000 (внутреннее кольцо) | 2101029 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 13 | Приморское ш., координаты N59.99551 E30.13028 | 2101006 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 14 | п. Саперный, Петрозаводское ш., напротив д. 52, лит. А | 2101007 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 15 | Богатырский пр., д. 15-А | 2101009 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 16 | Зеленогорское ш., координаты N60.15403 E29.96332 | 2101010 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 17 | Дальневосточный пр., д. 41-А | 2101011 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 18 | п. Лисий Нос, Приморское ш., координаты N60.03250 E29.98633 | 2101012 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 19 | Кантемировская ул., д. 8, лит. А | 2101013 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 20 | г. Петергоф, Санкт-Петербургское ш., д. 109-А | 2101014 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 21 | г. Сестрорецк, Приморское ш., напротив д. 293-А | 2101015 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 22 | п. Солнечное, Зеленогорское ш., напротив д. 3-А | 2101016 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 23 | Ленинский пр., д. 78, к. 1, лит. А | 2101017 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 24 | п. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., координаты N59.85645 E30.01286 | 2101018 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 25 | п. Репино, Зеленогорское ш., координаты N60.17539 E29.85493 | 2101019 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 26 | пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. ДС | 2101020 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 27 | Приморское ш., координаты N59.99596 E30.11584 | 2101021 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 28 | пр. Энгельса, д. 143, к. 1, лит. А | 2101022 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 29 | пр. Стачек, д.118-А | 2101023 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 30 | г. Сестрорецк, Приморское ш., напротив д. 350, лит. А | 2101024 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 31 | п. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д. 58а-А | 2101025 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 32 | Горелово, Красносельское ш., напротив д. 1, к. 2 | 2101027 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 33 | Шлиссельбургский пр., напротив д. 11, лит. А | 2101028 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 34 | ул. Коллонтай, д. 16, лит. А | 2101030 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 35 | Белградская ул., координаты N59.87259 E30.35697 | 2101031 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 36 | г. Петергоф, Ропшинское ш., д. 4-А | 2101032 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 37 | Софийская ул., д. 19, к. 1-А | 2101033 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 38 | Бухарестская ул., д. 72, к. 1-А | 2101034 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 39 | ул. Коллонтай, д. 17, к. 2, лит. А | 2101035 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 40 | п. Стрельна, Волхонское ш., координаты N59.83761 E30.04703 | 2101036 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 41 | Дальневосточный пр., д. 24, лит. А | 2101037 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 42 | Обуховской Обороны, д. 120, лит. О | 2101038 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 43 | ул. Коммуны, напротив д. 16-А | 2101039 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 44 | Приморское ш., координаты N59.99149 E30.16561 | 2101040 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 45 | п. Саперный, Петрозаводское ш., координаты N59.77077 E30.71655 | 2101041 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 46 | Софийская ул., д. 52. лит. А | 2101042 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 47 | Октябрьская наб., д. 54, лит. Б. | 2101043 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 48 | Белоостровская ул., д. 7, с. 1 | 2101045 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 49 | г. Кронштадт, Кронштадтское ш., напротив д. 9в-А | 2101046 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 50 | Кубинская ул., д. 77, лит А | 2101047 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 51 | ул. Салова, координаты N59.88075 E30.35993 | 2101048 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 52 | Софийская ул., д. 32, к. 1-А | 2101049 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 53 | наб. Обводного канала, координаты N59.90903 E30.303996 | 2101050 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 54 | п. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д. 47-А | 2102001 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 55 | г. Колпино, Финляндская ул., напротив д. 38, лит. А | 2102002 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 56 | Ленинский пр., д. 101-Ж | 2102003 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 57 | ул. Кантемировская, напротив д. 37, лит. А | 2102004 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 58 | Смольная наб., координаты № 59.955621 Е 30.390833 | 2102005 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 59 | Пискаревский пр., напротив д. 20, лит. А | 2102006 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 60 | ул. Руставели, напротив д. 58, к. 1, лит. А | 2102007 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 61 | г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д. 54-А | 2102008 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 62 | пр. Энергетиков, д. 27, лит. А | 2102010 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 63 | Ленинский пр., д. 138/5-А | 2102011 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 64 | п. Репино, Приморское ш., напротив д. 455, к. 32-А | 2102012 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 65 | ул. Передовиков, д. 21-А | 2102013 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 66 | Ленинский пр., д. 104-А | 2102014 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 67 | Ленинский пр., д. 137-Б | 2102015 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 68 | Пискаревский пр., д. 20, лит. А | 2102016 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 69 | ул. Коммуны, д. 16-А | 2102017 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 70 | пр. Солидарности, д. 4, лит. А | 2102018 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 71 | Славы пр. д.60, лит. А | 2102019 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 72 | ул. Руставели, напротив д. 58, к. 1, лит. А | 2102020 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 73 | Ленинский пр., д. 76, к. 1, лит. А | 2102021 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 74 | Петергофское ш., координаты N59.84919 E30.12299 | 2102022 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 75 | Дальневосточный пр., д. 40, лит. А | 2102025 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 76 | Петергофское ш., координаты N59.85289 E30.10445 | 2102026 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 77 | Кубинская ул., д. 75, к.1 | 2102027 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 78 | Дальневосточный пр., д. 25, к. 1, стр. 1 | 2102029 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 79 | п. Лисий Нос, Приморское ш., координаты N60.00978 E30.02547 | 2102030 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 80 | г. Петергоф, Санкт-Петербургское ш., напротив д. 134, лит. А | 2102032 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 81 | Лахтинский пр., координаты N59.99048 30.16554 | 2102033 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 82 | наб. Обводного канала, напротив д. 106, с. 1 | 2102035 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 83 | ул. Кантемировская, д. 25, лит. В | 2102036 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 84 | Софийская ул., д. 8, к. 1, стр. 1 | 2102038 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 85 | Софийская ул., д. 33, к. 1-А | 2102039 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 86 | Российский пр., д. 3, к. 1, лит. А | 2102040 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 87 | ул. Тельмана, напротив д. 36, к. 1, лит. А | 2102041 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 88 | Белевский пр., д. 1 | 2102042 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 89 | г. Зеленогорск, Зеленогорское ш., координаты N60.20269 E29.71094 | 2102043 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 90 | Российский пр., д. 6, стр. 1 | 2102044 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 91 | Приморское ш., координаты N59.99676 E30.11414 | 2102045 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 92 | Горелово, Красносельское ш., д. 24/2, стр. 1 | 2102046 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 93 | г. Зеленогорск, Приморское ш., координаты N60.18883 E29.73657 | 2102047 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 94 | Ленинский пр., д. 53, к. 1, лит. А | 2102048 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 95 | Лахтинский пр., д. 125, лит. А | 2102049 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 96 | Ленинский пр., д. 64, к. 1, лит. А | 2102050 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 97 | г. Сестрорецк, Приморское ш., напротив д. 350, лит. А | 2102051 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 98 | г. Зеленогорск, Зеленогорское ш., координаты N60.20253 E29.71331 | 2102052 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 99 | Горелово, Красносельское ш., координаты N59.78654 E30.14108 | 2102053 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 100 | Шлиссельбургский пр., д. 35-А | 2102054 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 101 | Зеленогорское ш., д. 3-А | 2102055 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 102 | Шлиссельбургский пр., д. 47, к. 1, лит. А | 2102056 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 103 | г. Зеленогорск, Приморское ш., д. 502а-В | 2102057 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 104 | п. Репино, Приморское ш., координаты N60.16525 E29.86930 | 2102058 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 105 | п. Репино, Зеленогорское ш., координаты N60.17488 E29.85470 | 2102059 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 106 | Народная ул., координаты N59.886085 E30.499639 | 2102060 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 107 | Средний пр. В.О. - 14 линия В.О. | 2101001 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 108 | Средний пр. В.О. - 14 линия В.О. | 2101008 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 109 | Малый пр. В.О. - 14-15 линия В.О. | 2101044 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |
| 110 | Малый пр. В.О. - 14-15 линия В.О. | 2102031 | Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | ООО "ОЛЬВИЯ" |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Характеристики комплексов ФВФ

| № п/п | Наименование комплекса | Характеристики комплексов ФВФ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | # 1. Тип: стационарный. # 2. Назначение: для фиксации нарушений ПДД на линейных участках. # 3. Обеспечение автоматической фиксации и формирование фото и видеоматериалов для квалификации видов нарушений правил дорожного движения: # событие С0 (проезд без совершения административного правонарушения); наличие; # события С1.1 (нарушение установленного скоростного режима при измерении мгновенной скорости движения ТС); наличие; # событие С2 (нарушение установленных правил стоянки или остановки ТС; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС); наличие; # событие С5 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами); наличие; # событие С6 (движение по полосе для маршрутных транспортных средств в попутном направлении или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД); наличие; # событие С7 (выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения); наличие; # событие С8 (выезд на трамвайные пути встречного направления); наличие; # событие С9 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением); наличие; # событие С11 (нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки); наличие; # событие С16 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов); наличие. # Улучшение точности определения транспортных средств # Улучшение работы классификатора транспортных средств # Замена поляризационного фильтра для улучшения фиксации событий внутри транспортных средств - Автоматическая фотовидеофиксация ГРЗ: наличие. # 3.2. Ведение непрерывной видеозаписи с сохранением в архив и возможностью скачивания видеоролика по заданному промежутку времени: наличие. 3.3. Аппаратно-программное обеспечение технических средств автоматической фотовидеофиксации должно обеспечивать автоматическую запись материалов, сформированных при фиксации событий С0; С1.1, C2; C5; С6; С7; С8; С9; С11; С12; С16 на встроенные носители информации: наличие. 3.4. Контроль всех целей в обоих направлениях: наличие. 3.6. Сбор статистических данных об интенсивности транспортного потока: наличие. # 3.7. Автоматическое распознавание ГРЗ, которые должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 50577-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» (утвержден приказом Росстандарта от 04.09.2018 № 555-ст): наличие. # 3.8. Настройка обзорных и фиксирующих камер из единого веб интерфейса комплекса: наличие. # 3.9. Определение положения всех транспортных средств в зоне контроля одновременно не менее чем на 4-х полосах дорожного движения при минимальной ширине одной полосы не менее 3,5 м: наличие. 3.10. Вероятность полного распознавания ГРЗ транспортных средств (движущихся и неподвижных): не менее 90 %. # 3.11. Технические средства автоматической фотовидеофиксации распознают одновременно все типы государственных регистрационных знаков транспортных средств, применяемые в Российской Федерации, в странах СНГ и странах Европы: наличие. # 3.12. Формирование цветного изображения с комплексов: наличие. # 3.13. Круглосуточная визуальная идентификация транспортных средств по маркам и моделям: наличие. # 3.14. Возможность работы с WEB-сервисом «Дупло 2» для передачи данных в СПО «Паутина»: наличие # 4. Состав комплекса # 4.1. Фоторадарный блок (модуль, датчик, моноблок): 1 шт. # 4.2. Комплект кабелей: # 4.3. Комплект кронштейнов: 1 шт. # 4.4. WEB-интерфейс: наличие. # 5. Состав фоторадарного блока (модуля, датчика, моноблока) # 5.1. Телекамера (видеокамера): 1 шт. # 5.2. Радиолокационный измеритель скорости (модуль): 1 шт. 5.3. Блок инфракрасной подсветки (модуль, ИК-прожектор): 1 шт. 5.4. Блок обработки информации (модуль, контроллер): 1 шт. 5.5. Индикаторная панель с возможностью первичной диагностики оборудования по следующим параметрам (без подключения внешних устройств): наличие; 5.5.1. наличия/отсутствие входного напряжения; 5.5.2. режим работы комплекса (режим настройки/контроль); 5.5.3. причина неработоспособности 5.6. Разъем питания: не менее 1 шт. # 5.7. Разъем Ethernet: не менее 3 шт. # 5.8. Модуль ИБП: наличие # 5.9. Модуль навигационный ГЛОНАСС/GPS: наличие. # 6. Рабочая частота излучения в диапазоне от Ч1 до Ч2, где # Ч1 минимальная частота излучения: не менее 24,05 ГГц; # Ч2 максимальная частота излучения: не более 24,25 ГГц. # 7. Измеряемые скорости в диапазоне от С1 до С2, где # С1 минимальная измеряемая скорость: не более 20 км/ч; # С2 максимальная измеряемая скорость: не менее 250 км/ч. # 8. Пределы допустимой погрешности измерений скорости движения транспортных средств С1.1 в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч: не более ± 3 км/ч; # в диапазоне скоростей движения свыше 100 км/ч: не более ± 3 %. # 9. Пределы допустимой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени UTC (SU): не более ± 3 с. # 10. Дискретность установки порогового значения скорости: не более 1 км/ч. # 11. Разрешение камеры: не менее 5 МПикс. # 12. Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации рассчитаны на питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, сохраняют работоспособность при отклонении напряжения питающей сети от (- 15% до + 20%) от номинального значения, частоты на (± 1 Гц): наличие. # 13. Максимальная потребляемая мощность: не более 45 Вт. # 14. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где # Т1 минимальная рабочая температура окружающей среды: не более -40 °С; # Т2 максимальная рабочая температура окружающей среды: не менее +50 °С. # 15. Корпус и элементы крепления комплекса должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь антикоррозионное покрытие: наличие. # 16. Комплекс должен быть изготовлен с использованием средств, препятствующих его обмерзанию, запотеванию и налипанию снега во время работы: наличие. # 17. Защитное стекло объектива телекамеры (видеокамеры) с антибликовым покрытием: наличие. # 18. Работоспособность комплекса должна быть обеспечена в условиях круглосуточной работы: наличие. # 19. Степень защиты корпуса фоторадарного блока (модуля, датчика, моноблока) по ГОСТ 14254-2015: не менее IP65. # 20. Блок инфракрасной подсветки встроен в фоторадарный блок (модуль, датчик, моноблок) комплекса и служит для обеспечения дополнительной подсветки при работе в темное время суток и на больших дистанциях, питание получает непосредственно от фоторадарного блока (модуля, датчика, моноблока): наличие. # 21. Наличие модуля по обеспечению передачи всех зафиксированных событий с комплекса в систему мониторинга по протоколу информационного взаимодействия «Дупло 2» |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень отчетных документов

| № п/п | Наименование Работ | Наименование отчетного документа | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту и поверке комплексов измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 2 | шт |
| 2 |  | Копия свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа на комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | 1 | шт |
| 3 |  | Методика поверки на комплексы измерительные с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | 1 | шт |
| 4 |  | Свидетельство о поверке на комплексы измерительные с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | 110 | шт |

Отчетные документы, изготовленные Подрядчиком, должны содержать указание 
на реквизиты договора, наименование Подрядчика, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати Подрядчика (при наличии). Все многостраничные документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью Подрядчика (при наличии) или направлены через электронный документооборот в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к Договору.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Формат обмена данными с WEB-сервисом «Дупло 2»

<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?> <wsdl:definitions name=«MessengerService» targetNamespace=«http://service/» xmlns:wsdl=«http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/» xmlns:xsd=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema» xmlns:tns=«http://service/» xmlns:soap12=«http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/»> <wsdl:types> <xs:schema xmlns:tns=«http://service/» xmlns:xs=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema» attributeFormDefault=«unqualified» elementFormDefault=«unqualified» targetNamespace=«http://service/»> <xs:element name=«getVersion» type=«tns:getVersion»/> <xs:element name=«getVersionResponse» type=«tns:getVersionResponse»/> <xs:element name=«process» type=«tns:process»/> <xs:element name=«processGetInfo» type=«tns:processGetInfo»/> <xs:element name=«processGetInfoResponse» type=«tns:processGetInfoResponse»/> <xs:element name=«processResponse» type=«tns:processResponse»/> <xs:complexType name=«processGetInfo»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«processGetInfoResponse»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«return» type=«tns:cameraInfo»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«cameraInfo»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«azimut» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_id» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_model» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_place» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«gps_x» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«gps_y» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«lane_num» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«p_node» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«print_name» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«priz_arh» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«serial_no» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«type» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_class» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«duploFault»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«faultCode» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«faultMessage» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«process»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«message» type=«tns:message»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«message»> <xs:sequence> <xs:element name=«tr_checkIn» type=«tns:trCheckIn»/> <xs:element maxOccurs=«unbounded» minOccurs=«0» name=«photo_extra» type=«tns:photoExtra»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«trCheckIn»> <xs:sequence> <xs:element name=«v_time_check» type=«xs:dateTime»/> <xs:element name=«v_camera» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_gps_x» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_gps_y» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_azimut» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_direction» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_speed_limit» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_speed» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno_country_id» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno_color_id» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_recognition_accuracy» type=«xs:decimal»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno» type=«xs:string»/> <xs:element maxOccurs=«unbounded» minOccurs=«0» name=«v_pr_viol» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_parking_num» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_parking_zone» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_lane_num» type=«xs:int»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_camera_place» type=«xs:string»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_grz» type=«xs:base64Binary»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_ts» type=«xs:base64Binary»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«photoExtra»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_frame_datetime» type=«xs:dateTime»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_extra» type=«xs:base64Binary»/> <xs:element minOccurs=«0» name=«v_type_photo» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«processResponse»> <xs:sequence> <xs:element name=«return» type=«xs:boolean»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«getVersion»> <xs:sequence/> </xs:complexType> <xs:complexType name=«getVersionResponse»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«return» type=«tns:Version»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«Version»> <xs:sequence> <xs:element minOccurs=«0» name=«buildVer» type=«xs:string»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name=«DuploFault» nillable=«true» type=«tns:duploFault»/> </xs:schema> </wsdl:types> <wsdl:message name=«processGetInfo»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processGetInfo»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«DuploException»> <wsdl:part name=«DuploException» element=«tns:DuploFault»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«process»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:process»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«getVersion»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:getVersion»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«processGetInfoResponse»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processGetInfoResponse»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«processResponse»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processResponse»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name=«getVersionResponse»> <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:getVersionResponse»> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:portType name=«MessengerSEI»> <wsdl:operation name=«processGetInfo»> <wsdl:input name=«processGetInfo» message=«tns:processGetInfo»> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processGetInfoResponse» message=«tns:processGetInfoResponse»> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«process»> <wsdl:input name=«process» message=«tns:process»> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processResponse» message=«tns:processResponse»> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«getVersion»> <wsdl:input name=«getVersion» message=«tns:getVersion»> </wsdl:input> <wsdl:output name=«getVersionResponse» message=«tns:getVersionResponse»> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding name=«MessengerServiceSoapBinding» type=«tns:MessengerSEI»> <soap12:binding style=«document» transport=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/http»/> <wsdl:operation name=«processGetInfo»> <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/> <wsdl:input name=«processGetInfo»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processGetInfoResponse»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException»> <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«process»> <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/> <wsdl:input name=«process»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:input> <wsdl:output name=«processResponse»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException»> <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name=«getVersion»> <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/> <wsdl:input name=«getVersion»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:input> <wsdl:output name=«getVersionResponse»> <soap12:body use=«literal»/> </wsdl:output> <wsdl:fault name=«DuploException»> <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name=«MessengerService»> <wsdl:port name=«MessengerSEIPort» binding=«tns:MessengerServiceSoapBinding»> <soap12:address location=«http://localhost:9090/MessengerSEIPort»/> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions>

Приложение № 5

к  Техническому заданию

Форма АКТА

# НАЧАЛО ФОРМЫ

АКТ ДЕМОНТАЖА КОМПЛЕКСОВ ФВФ

г. ______________	«__» ________ 20___ г.

_____________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны,
и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт к договору от _____________ № __________ о том, что Подрядчиком произведен демонтаж комплексов ФВФ, установленных по адресу (ам):

| № п/п | Месторасположение комплексов в Санкт-Петербурге | Наименование комплекса | Серийный номер комплекса | Дата демонтажа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика.

| От Подрядчика: ______________/_____________/ М.П. | От Заказчика: ______________/_____________/ М.П. |
| --- | --- |

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

Форма согласована:

## Приложение № 6

к Техническому заданию

ФОРМА

График выполнения работ по ремонту и поверке комплексов ФВФ

| № п/п | Наименование Комплекса | Номер Комплекса | Адрес | Дата демонтажа Комплекса | Дата завершения работ по ремонту Комплекса | Ответственный Исполнитель (Ф.И.О., номер телефона) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

| От Подрядчика: ______________/_____________/ М.П. | От Заказчика: ______________/_____________/ М.П. |
| --- | --- |

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

Форма согласована: