ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пусконаладочные работы оконечных устройств для существующей муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения города Чебоксары

Место поставки оборудования, монтажа и пусконаладочных работ:

- г. Чебоксары, Театральная набережная - Певческое поле, географические координаты: 56.142249, 47.236999.;

- г. Чебоксары, Московская набережная: Туристический объекта «Вход в подземный город», географические координаты: 56.153165, 47.250474.;

- г. Чебоксары, Московская набережная: Центр «Кайтинга и виндсёрфинга» (Вейк академия), географические координаты: 56.155036, 47.225602.;

- г. Чебоксары, Московская набережная: спуск с ул. Афанасьева, географические координаты: 56.155347, 47.216454.;

- г. Чебоксары, Московская набережная: «Зона отдыха «Волгарь», географические координаты: 56.155577, 47.201463.;

- г. Чебоксары, Московская набережная: географические координаты: 56.154900, 47.166969.

Срок выполнения Работ: с даты подписания Договора по 31 июля 2026 года.

Цель:

- установка новых технических средств речевого оповещения для создания системы оповещения на базе современных телекоммуникационных технологий;

- своевременное и гарантированное информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- приведение действующей системы оповещения в соответствие современным требованиям.

- 1. Характеристика действующей системы оповещения Чувашской Республики

Действующая муниципальная система оповещения населения состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения на базе КТСО П-166М, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети IP MPLS L3 VPN ПАО «Ростелеком».

Управление оборудованием осуществляется по сетям передачи данных из пункта управления ЕДДС г. Чебоксары построенной на аппаратуре П-166М.

- 2. Требования к оборудованию монтаж и пуско-наладочные работы для создания системы оповещения

- 2.1.Требования к оборудованию.

- Устанавливаемые технические средства речевого оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

- Управление устанавливаемыми техническими средствами речевого оповещения населения должно производится от оборудования ПУ ЕДДС г. Чебоксары Чувашской Республики – КТСО П-166М по основным Ethernet каналам, резервным GSM-Ethernet каналам.

- 2.2.Требования к показателям надежности и живучести:

- а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):

- для муниципального уровня – Кг не менее 0,995;

- б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):

- для муниципального уровня – Рж не менее 0,95;

- 2.3. Требования по безотказности и сроку эксплуатации оборудования.

- а) средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.

- б) средний срок службы до списания – не менее 12 лет;

- в) достоверность воспроизводимой информации: для слоговой разборчивости – не менее 86 %; для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95%.

- г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013;

- д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5-99.

- е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303-84;

- ж) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631-99.

- Поставляемое оборудование должно быть новое, не восстановленное, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Поставляемое оборудование должно быть оконечным устройством звукового оповещения и предназначено для работы в составе автоматизированных систем оповещения на местном и объектовом уровнях, обеспечивая своевременное доведение сигналов сиренного и речевого оповещения до населения и персонала.

Состав поставляемого оборудования приведен в таблице № 1.

Таблица 1. Состав поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система звукового оповещения | комплект | 6 |

Таблица №2. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки и значение их показателей установлены в таблице № 2.

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Система звукового оповещения ОТЗВУК | Управление оборудованием производится по сети Ethernet (основной или резервный канал) от Пульта управления ЕДДС | Наличие | - |
|  | Электроснабжение оборудования осуществляется от сети переменного тока напряжением | 220 | Вольт |
|  | Частота тока (50±2,5) Гц | Наличие | - |
|  | Встроенный прибор учета электроэнергии | Наличие |  |
|  | Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | 50-10000 | - |
|  | Среднеквадратический коэффициент гармоник выходного сигнала | 2 | Процент |
|  | Защищенность от невзвешенного шума | 60 | Децибел |
|  | Номинальное напряжение линейного входа | 0,775 | Вольт |
|  | Номинальная выходная мощность | 200 | Ватт |
|  | Номинальное напряжение выхода | 120 | Вольт |
|  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме, с заряженной аккумуляторной батареей | 15 | Ватт |
|  | Номинальное напряжение АКБ из состава ИБП | 12 | Вольт |
|  | Номинальная ёмкость АКБ из состава ИБП | 40 | Ампер-час (3,6кКЛ) |
|  | Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания | Наличие | - |
|  | Сохранение работоспособности оборудования (во всех режимах, включая режим оповещения) от промышленной сети переменного тока при выходе из строя | Соответствие | - |
|  | Время работы от резервного источника питания: в режиме передачи информации | 2 | Час |
|  | Время работы от резервного источника питания: в дежурном режиме | 12 | Час |
|  | Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 | - |
|  | Рупорный громкоговоритель | 4 | Штука |
|  | Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: температура окружающего воздуха в диапазоне, °С | -40 - +50 | - |
|  | Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: относительная влажность воздуха в диапазоне, % | 30-95 | - |
|  | Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: атмосферное давление в диапазоне, кПа | 86-106 | - |
|  | Климатическое исполнение рупорного громкоговорителя по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 | - |
|  | Номинальное входное напряжение рупорного громкоговорителя | 120 | Вольт |
|  | Номинальный импеданс рупорного громкоговорителя | 280 | Ом |
|  | Долговременная мощность рупорного громкоговорителя | 55 | Ватт |
|  | Характеристическая чувствительность рупорного громкоговорителя, дБ/Вт/м | 109 | - |
|  | Максимальное звуковое давление рупорного громкоговорителя | 131 | Децибел |
|  | Диапазон частот (-16дБ) рупорного громкоговорителя, Гц | 315-5000 | - |
|  | Модем GSM канала | Наличие | - |

2.4.Требования по электробезопасности.

Технические средства системы оповещения населения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

Токоведущие составные части технических средств системы оповещения населения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания.

2.5.Требования по эргономике и технической эстетике.

Компоновка элементов схемы выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80.

Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам.

2.6.Требования по транспортабельности.

Оборудование должно быть устойчиво к транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом согласно ГОСТ Р 51908-2002.

2.7.Требования к документации.

В комплекте с поставляемым оборудованием должна поставляться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.

В комплект документации, поставляемой с оборудованием, должны входить:

-руководства по эксплуатации;

-формуляры (паспорта).

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке.

2.8. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного Договором.

Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Поставщика. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает Поставщик, а также оплачивает все транспортные расходы.

2.9. Требования к Поставщику.

Поставщик должен осуществить установку оборудования, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию без снижения готовности действующих систем оповещения.

2.10. Требования к Покупателю.

Покупатель обязан обеспечить допуск сотрудников Поставщика на объекты для установки поставляемого оборудования и предоставить места для установки.

Разрешить начало монтажных работ только после проверки соответствия поставленного оборудования требованиям, установленным в Российской Федерации, а также соответствия его паспортных данных указанным в заявке техническим характеристикам.