Техническое задание на

оказание услуги по монтажу, пуско-наладке охранного видеонаблюдения, источников бесперебойного питания, телекоммуникационных климатических шкафов и РОЕ-коммутаторов на АПВГК Тульской области

# 1. Наименование и объем оказываемой услуги:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по монтажу оборудования специального назначения | усл. ед. | 1 |

# 1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Термины и сокращения

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АПВГК | Автоматический пункт весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств |
| АРС | Автоматизированная рабочая станция |
| ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| ИБП | Источник бесперебойного питания, обеспечивающий работу охранных камер. |
| ООЗ | Описание объекта закупки |
| СВК | Система дорожная весового и габаритного контроля, производства АО «НИИ «ПОЛЮС» им. М.Ф. Стельмаха» и АО «ВИК «Тензо-М», модификации «СВК-2-РВС» |
| Объекты наблюдения | Расположенное на каждом из АПВГК, указанном в Приложении № 1 к ООЗ: шкаф с электронной частью СВК, источник бесперебойного питания, входящий в состав АПВГК, дополнительный шкаф СВК, ВРУ, текущую обстановку на которых путем передачи их видеоизображения в режиме реального времени должны обеспечить смонтированные в результате оказанной услуги по настоящему Договору камеры видеонаблюдения |
| РоЕ-коммутатор | Коммутатор с функцией питания через интернет кабель |
| Оборудование | Камеры видеонаблюдения, ИБП, телекоммуникационные климатические шкафы, PoE-коммутаторы, монтаж пуско-наладку которых необходимо осуществить в ходе оказания услуги по настоящему Договору, а также иные элементы и запчасти, необходимые для оказания услуги. |
| ПО | Программное обеспечение «NETRIS ISTREAM ITX» (регистрационный номер программного обеспечения в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных №1271 от 05.09.2016), установленное на АРС Заказчика |
| СВК | Система дорожная весового и габаритного контроля, производства АО «НИИ «ПОЛЮС» им. М.Ф. Стельмаха» и АО «ВИК «Тензо-М», модификации «СВК-2-РВС» |

## 1.2. Общие сведения:

Полное наименование: Оказание услуги по монтажу и пуско-наладке камер видеонаблюдения, источников бесперебойного питания, РОЕ-коммутаторов и телекоммуникационных климатических шкафов на АПВГК Тульской области, результатом которой является интеграция камер видеонаблюдения с ПО, и обеспечение круглосуточной (24 часа 7 дней в неделю) передачи смонтированными камерами видеопотоков фиксируемых изображений всех Объектов наблюдения в оборудование АРС.

Цель оказания услуги:

Оказание услуги осуществляется с целью:

- повышения уровня безопасности функционирования АПВГК;

- сохранности имущества, находящегося в собственности Заказчика;

- повышения качества объективного контроля за общей обстановкой;

- сокращения сроков обнаружения негативных событий;

- повышения эффективности реагирования экстренных оперативных служб;

- снижения трудоемкости при накоплении и обработке информации за счет использования перспективных информационных технологий.

Для достижения указанных целей требуется осуществить монтаж, пуско-наладку трех камер видеонаблюдения, одного ИБП, одного РОЕ-коммутатора и одного телекоммуникационного климатического шкафа на каждом АПВГК, указанном в Приложении № 1 к ООЗ. Указанные видеокамеры имеют внутренний накопитель данных. Также необходимо обеспечить подключение видеопотоков с указанных камер в оборудование АРС Заказчика для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

## 1.3. Место оказания услуги:

## АРС, расположенная по адресу: г. Тула, Хлебная площадь, д. 7 (в помещениях, указанных Заказчиком), а также АПВГК, расположенные по адресам, указанным в Приложении № 1 к ООЗ.

## 1.4. Сроки оказания услуги: с даты заключения Договора по 30.06.2026 включительно.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

## 2.1. Общие требования к оказанию услуги

Услуга должна оказываться в соответствии с настоящим ООЗ и Договором.

2.1.1. Для целей оказания услуги не позднее пяти рабочих дней с даты заключения Договора Заказчик передает Исполнителю по Акту приема-передачи (Приложение № 2 к ООЗ) следующее Оборудование:

| № | Наименование монтируемого оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Камера видеонаблюдения TR-D2151IR3 v2 (R) 2.8 - Уличная 5Мп IP-камера TRASSIR с ИК-подсветкой | 30 |
| 2. | ИБП IRBIS ISL 1000ERMI | 10 |
| 3. | РОЕ-коммутатор Коммутатор Eltex MES2408PL | 10 |
| 4. | Телекоммуникационный климатический шкаф настенный 19’’ серии ТШ: ТШ-НС, 12U, 600х600 (ШхГ), обогрев | 10 |

## Оборудование является новым, не бывшим в употреблении, год выпуска – 2025.

## Исполнитель обязан за свой счет и своими силами обеспечить монтаж, пуско-наладку, а также работоспособное и исправное состояние смонтированного Оборудования до подписания Заказчиком Акта приема-передачи Оборудования от Исполнителя Заказчику (Приложение № 3 к ООЗ)

## 2.2. Состав оказываемой услуги

В состав оказываемых услуг входит, в том числе:

- Монтаж, согласно схеме расположения Оборудования (далее - Схема), на каждом из АПВГК, указанных в Приложении № 1 к ООЗ, трех камер видеонаблюдения, полученных от Заказчика.

- Схема разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. В Схеме Исполнителем должны быть указаны зоны обзора каждой из монтируемых камер видеонаблюдения. Местоположение камер видеонаблюдения и зоны их обзора должны обеспечивать обзор всех без исключения Объектов наблюдения, на каждом из АПВГК, на котором смонтированы данные камеры.

- Монтаж телекоммуникационных климатических шкафов, полученных от Заказчика (по одному на каждом АПВГК, из указанных в Приложении № 1 к ООЗ). Монтаж осуществляется на существующую П-образную опору на высоту не менее 4 метров.

- Монтаж ИБП, полученных от Заказчика, в телекоммуникационный климатический шкаф (по одному ИБП на каждом АПВГК из указанных в Приложении № 1 к ООЗ).

- Монтаж в телекоммуникационный климатический шкаф PoE-коммутаторов, полученных от Заказчика (по одному PoE-коммутатору на каждом АПВГК, из указанных в Приложении № 1 к ООЗ).

- Подключение камер видеонаблюдения к PoE-коммутаторам и источникам бесперебойного питания, смонтированным Исполнителем.

- Обеспечение всего смонтированного Оборудования электропитанием. Решения по электропитанию, заземлению Оборудования в части их электрических, климатических и эксплуатационных параметров определяются Исполнителем самостоятельно.

- Осуществление пуско-наладочных работ смонтированного Оборудования, результатом которых является обеспечение интеграции с ПО, установленное на АРС Заказчика и бесперебойной передачи (24 часа 7 дней в неделю) данными камерами видеонаблюдения со всех АПВГК, указанных в Приложении № 1 к ООЗ, видеопотоков, фиксируемых изображений всех без исключения Объектов наблюдения, в оборудование АРС Заказчика.

Доступ Исполнителю к серверному оборудованию Заказчика на период оказания услуг по Договору предоставляется в присутствии представителя Заказчика в рабочее время (с понедельника по четверг с 9:00 – 18:00 и в пятницу с 9:00 – 17:00).

Оказание услуг в рамках данного Договора не должно влиять на функционирование АПВГК и АРС, их работоспособное и исправное состояние.

В состав услуги включаются все расходные материалы для монтажа Оборудования, подведения электропитания, осуществления пуско-наладочных работ.

2.2.1. Под работоспособным состоянием для целей настоящего ООЗ понимается состояние АПВГК и (или) АРС, их отдельных элементов, и/или технических и программных средств, при котором значения всех параметров каждого из отдельных элементов, технических и/или программных средств АПВГК и (или) АРС, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

К неработоспособности АПВГК и (или) АРС для целей настоящего ООЗ также относятся периоды отсутствия электроснабжения и (или) связи (по причинам, находящимся в зоне ответственности Исполнителя).

2.2.2. Под исправным состоянием АПВГК и (или) АРС, их отдельных элементов и/или технических и программных средств, для целей настоящего ООЗ, понимается состояние, при котором все элементы АПВГК и (или) АРС (в том числе, каждое из технических и/или программных средств отдельных элементов АПВГК и (или) АРС) исправны, то есть соответствуют всем требованиям нормативно-технической документации, в них отсутствуют любые неисправности, дефекты, сбои, отказы, повреждения.

2.4. Требования к монтажу, пуско-наладке Оборудования.

2.4.1 До момента подписания Акта приема-передачи от Исполнителя Заказчику (Приложение № 3 к ООЗ) риски выхода из строя и/или случайной гибели Оборудования несет Исполнитель.

2.4.1.1. В случае выхода Оборудования из строя Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет его ремонт (в т.ч. гарантийный) путем направления в адрес заводов-изготовителей, официальных сервисных центров, аккредитованных заводами-изготовителями или иных представителей заводов-изготовителей, уполномоченных на выполнение ремонтных работ Оборудования с последующим предоставлением подтверждающих документов, свидетельств, сертификатов и т.п.

2.4.2. Исполнитель выполняет услугу по монтажу и пуско-наладке Оборудования по адресам, указанным в п. 1.3. ООЗ и Приложении 
№ 1 к ООЗ, своими силами и за свой счет.

2.4.3. Рабочую документацию (указанную в пунктах 2.4.5-2.4.5.1 Описания объекта закупки), а также все мероприятия по монтажу, пуско-наладке Оборудования Исполнитель, в случае необходимости, самостоятельно в установленном порядке и за свой счет согласовывает со всеми организациями (лицами), интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

2.4.4. Монтаж Оборудования должен проводиться согласно технической документации заводов-изготовителей, прилагаемых к камерам видеонаблюдения (TR-D2151IR3 v2 (R) 2.8 - Уличная 5Мп IP-камера TRASSIR с ИК-подсветкой), РОЕ-коммутаторам, телекоммуникационным климатическим шкафам и ИБП (IRBIS ISL 1000ERMI) (копии технической документации передаются Заказчиком Исполнителю вместе с Актом приема-передачи (Приложение № 2 к ООЗ) и техническими условиями). Мероприятия по монтажу, подключению и пуско-наладке Оборудования должны проводиться в строгом соответствии с требованиями вышеуказанной документации и техническими условиями.

2.4.5. Исполнитель, при необходимости, в целях обеспечения электропитания Оборудования обязан запросить и получить для утвержденных мест установки у всех заинтересованных организаций и учреждений (в том числе у энергосетевых компаний)  документы, необходимые для оказания услуги в рамках настоящего Договора, в том числе договоры об осуществлении технологического присоединения к сетям энергоснабжения, технические условия, согласования и разрешения и иные документы, а также разрешения от владельцев опор на размещение Оборудования на опорах.

2.4.5.1. Решения по электропитанию, заземлению технических средств в части их электрических, климатических и эксплуатационных параметров определяются Исполнителем самостоятельно.

2.4.5.2. В случае наличия рисков нарушения сроков пуско-наладки Оборудования в части подключения к постоянным источникам энергоснабжения, допускается (по согласованию с Заказчиком) временная установка комбинированных автономных систем энергоснабжения с использованием солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторов и иных источников автономного питания силами и за счет Исполнителя. В случае применения таких систем Исполнитель должен обеспечить возможность функционирования Оборудования с их помощью в круглосуточном режиме до момента подключения к постоянным источникам энергоснабжения.

2.4.5.3. Организация энергоснабжения (как постоянного, так и автономного) Оборудования проводится Исполнителем своими силами и за свой счет.

2.4.5.4. Исполнитель должен обеспечить наличие электропитания от постоянного источника и функционирование Оборудования по дату подписания Заказчиком Акта приема-передачи от Исполнителя Заказчику (Приложение № 3 к ООЗ) включительно.

2.4.6. Исполнитель, при необходимости, получает согласования и/или технические условия от балансодержателей опор (мачт городского освещения, опор городской контактной сети, иных конструкций, пригодных для размещения Оборудования) на размещение Оборудования, их составных частей. При отсутствии в местах установки Оборудования опор улично-дорожной сети, соответствующих требованиям, предъявляемым к размещению Оборудования, а также необходимости установки дополнительных опор, опоры для размещения Оборудования устанавливаются Исполнителем своими силами и за свой счет.

2.4.7. При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить безопасность участников дорожного движения, безопасность погрузочно-разгрузочных работ, высотных работ, разработать и согласовать в установленном порядке временную схему организации движения транспорта в местах выполнения работ.

2.4.8. При выполнении работ Исполнитель обеспечивает соблюдение действующих нормативных правовых актов, ГОСТов, технических условий и обеспечивает соблюдение правил техники безопасности труда. Качество работ, производимых Исполнителем и применяемых им материалов и оборудования, должно соответствовать требованиям действующих СНиП, технических регламентов, ГОСТ, технических условий. При обнаружении обстоятельств (как не зависящих от Исполнителя, так и возникших по его вине), которые создают невозможность оказания услуги в срок, предусмотренный настоящим Договором, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.

2.4.9. Исполнитель в процессе оказания Услуги:

- осуществляет погрузо-разгрузочные работы и доставку Оборудования до мест установки;

- производит установку Оборудования и усилителя сигнала (при необходимости) в строгом соответствии с требованиями предприятия-изготовителя и общими техническими требованиями;

- производит настройку сетевой части Оборудования;

- выполняет настройку Оборудования и его интеграцию с ПО Заказчика;

2.4.10. Оборудование устанавливается так, чтобы обеспечить обзор и видеофиксацию всех Объектов наблюдения на каждом АПВГК, на котором оно расположено, в зависимости от конкретных мест размещения Оборудования.

2.4.10.1. Высота установки Оборудования на опорах должна соответствовать требованиям (при наличии таковых), указанным в документации (руководство по эксплуатации, руководству по монтажу и т.п.), но должна быть не ниже четырех метров.

2.4.10.2. Оборудование должно быть жестко закреплено на опорах, точность настройки параметров Оборудования должна быть обеспечена прочностью крепления, защитой от внешнего воздействия и выполняться в строгом соответствии с технической документацией заводов-изготовителей.

2.4.10.3. Соединительные кабели должны быть надежно закреплены по всей длине прокладки. Не должно быть ненормативных провисаний, незакрепленных участков, которые могут привести к возможному обрыву или перетиранию кабелей при воздействии ветровой или иной нагрузки.

2.4.10.4. При монтаже Оборудования, при необходимости, должны быть поставлены все недостающие и необходимые для работы Оборудования опоры, конструкции, комплектующие, интерфейсные и соединительные кабели и т.п.

2.4.10.5. Дополнительные материалы и комплектующие, используемые Исполнителем при установке Оборудования, должны быть новыми (произведенными не ранее 2025 года, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (государственным стандартам и т.п.). Запасные части и материалы, используемые Исполнителем при выполнении работ, должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.10.6. По результатам завершения пуско-наладочных работ смонтированного Оборудования камерам видеонаблюдения должна быть обеспечена возможность фиксировать обстановку на Объектах наблюдения не менее 30 минут и при отсутствии электропитания в сети с последующей возможностью передачи зафиксированной видеоинформации в оборудование АРС Заказчика после восстановления электропитания.

2.4.11. Пуско-наладочные работы включают в себя:

- настройку Оборудования в соответствии с документацией заводов-изготовителей;

- настройку Оборудования, обеспечивающую передачу в режиме реального времени данных, полученных от смонтированных камер видеонаблюдения, в оборудование АРС Заказчика;

- интеграцию Оборудования с ПО Заказчика;

- демонстрацию Исполнителем на оборудовании АРС Заказчика результатов осуществленных им пуско-наладочных работ, позволяющих Заказчику оценить соответствие указанных работ требованиям Описания объекта закупки.

2.4.12. Монтаж, пуско-наладка Оборудования и его комплектующих производится согласно регламентам заводов-изготовителей Оборудования.

2.5. Порядок сдачи – приемки оказанной Услуги.

2.5.1. Исполнитель не позднее 01.06.2026 письменно уведомляет Заказчика о завершении пуско-наладочных работ, смонтированного Оборудования на всех АПВГК, указанных в Приложении № 1 к ООЗ, готовности к сдаче-приемке результатов оказанной Услуги.

2.5.1.1. Исполнитель обеспечивает участие своего представителя(-ей) для демонстрации Заказчику результатов оказанной услуги в ходе выездов по местам расположения смонтированного Оборудования и АРС Заказчика в процессе приемки, а также для обеспечения доступа Заказчика к Оборудованию.

2.5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после направления уведомления, указанного в пункте 2.5.1 Описания объекта закупки, Исполнитель передает Заказчику комплект документов на бумажном носителе и в электронном виде в формате *.pdf., которые комплектуются в папки, по признаку принадлежности к одному структурному элементу, совместно с документацией на Оборудование, ранее предоставленной Заказчиком, и возвращаемой Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок.

2.5.2.1. Список предоставляемой Исполнителем документации:

- заполненный и подписанный от лица Исполнителя в двух экземплярах Акт приема – передачи Оборудования Исполнителем Заказчику (Приложение № 3 к ООЗ);

- ранее согласованная Заказчиком Схема;

- схемы электроснабжения и заземления;

- ведомость установленного Оборудования (составляется Исполнителем для каждого АПВГК, по завершению монтажа и пуско-наладочных работ);

- сертификаты на материалы и оборудование, использованное в процессе оказания услуги;

- формуляры, паспорта.

2.6. Требования к результатам интеграции смонтированного Оборудования с ПО Заказчика.

Исполнитель обеспечивает своими силами и за свой счет интеграцию Оборудования с ПО, установленным у Заказчика, в целях мониторинга работоспособности Оборудования и отслеживания обстановки на АПВГК, результатом которой является возможность реализации следующих функций ПО:

2.6.1 требования к функциональным характеристикам

Интеграция смонтированного Оборудования по результатам завершения пуско-наладочных работ не должна препятствовать реализации следующему набору подсистем своих функции, установленных в ПО Заказчика:

- подсистема управления полномочиями;

- подсистема ведения Реестра пользователей;

- подсистема протоколирования действий пользователей;

- подсистема аутентификации и авторизации пользователей;

- подсистема ведения Реестра средств видеонаблюдения;

- подсистема получения и предоставления видеоизображений;

- подсистема ведения Сценариев реагирования;

- подсистема предоставления пользовательского интерфейса.

2.6.2 требования к подсистеме управления полномочиями

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать назначение пользователю / группе пользователей полномочий на использование заданного функционала. Все полномочия должны предоставляться пользователю только в случае явного наличия данных полномочий на использование заданного функционала.

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- поддержка следующих объектов:

  - роль;

  - полномочие;

  - пользователь;

  - средство видеонаблюдения.

- поддержка следующих полномочий пользователя для работы с подсистемой управления полномочиями:

  - предоставление возможности конфигурирования состава полномочий, средствами гибкой настройки ролей, без необходимости перепрограммирования;

  - возможность делегирования пользователю прав управления полномочиями;

  - просмотр полномочий пользователей без возможности изменения.

- поддержка следующих полномочий пользователя по работе с подсистемой ведения Реестра пользователей:

  - регистрация и исключение пользователя из Реестра пользователей;

  - изменение регистрационных сведений;

  - изменение состава полномочий.

- поддержка следующих полномочий пользователя для работы с подсистемой протоколирования действий пользователей:

  - просмотр действий пользователей;

  - выгрузка журнала действий пользователей.

- поддержка следующих полномочий пользователя для работы с подсистемой ведения Реестра средств видеонаблюдения:

  - управление видеосерверами (первичными модулями обработки видеопотока);

  - регистрация средств видеонаблюдения;

  - просмотр информации по характеристикам обрабатываемого видеопотока;

  - управление режимами работы средств видеонаблюдения.

- поддержка следующих полномочий пользователя для работы с подсистемой получения и предоставления видеоизображений:

  - просмотр видеопотока;

  - просмотр архива видеоизображений;

  - экспорт из архива видеоизображений.

- поддержка следующих полномочий пользователя по работе с подсистемой ведения Сценариев реагирования:

  - просмотр Сценариев реагирования;

  - изменение Сценариев реагирования;

  - отправка команд на устройства управления по протоколам ONVIF и Modbus TCP.

- поддержка следующих полномочий пользователя по работе с подсистемой предоставления пользовательского интерфейса:

  - разрешение доступа разделам пользовательского интерфейса подсистем.

2.6.3 требования к подсистеме ведения Реестра пользователей

Подсистема ведения Реестра пользователей должна обеспечивать ведение состава пользователей, и обработку их регистрационных сведений.

Подсистема ведения Реестра пользователей должна обеспечивать следующий функционал:

- регистрация и исключение пользователя из Реестра пользователей;

- изменение регистрационных сведений пользователя;

- поддержка автоматического создания логина и пароля пользователя;

- внесение изменений в состав полномочий пользователя, по средствам изменения его роли.

2.6.4 требования к подсистеме протоколирования действий пользователей

Подсистема протоколирования действий пользователя должна обеспечивать анализ активности пользователей в реальном масштабе времени, мониторинг и протоколирование определенных действий пользователей, отслеживание правомерности этих действий и повышение контроля доступа пользователей к архиву видеоизображений.

Подсистема протоколирования должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- запись идентификационной информации о событии в журнале событий;

- классификацию событий, в зависимости от степени влияния на технологические процессы и/или функциональные возможности;

- возможность фильтрации журнала событий, поиска событий и последующей выгрузки журнала событий в виде файла.

2.6.5 требования к подсистеме аутентификации и авторизации пользователей

Подсистема аутентификации и авторизации пользователей должна осуществлять процедуры аутентификации и авторизации пользователей.

Подсистема аутентификации и авторизации пользователей должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- возможность идентификации и аутентификации пользователя;

- взаимодействие с подсистемой протоколирования действий пользователя для регистрации действий пользователя;

- возможность предоставления пользователю доступа только после предъявления уникального персонифицированного идентификатора (имени) пользователя и проведение процедуры аутентификации;

- возможность определения авторства определенных действий пользователя и отсутствие неавторизованных действий на основе уникальных персонифицированных идентификаторов каждого пользователя, процедуры аутентификации и протоколирования действий пользователей;

- управление аутентификационной информацией пользователей и ее использованием;

- поддерживать функцию «Оставаться в системе» после аутентификации и авторизации.

2.6.6 требования к подсистеме ведения Реестра средств видеонаблюдения

Подсистема ведения Реестра средств видеонаблюдения должна обеспечивать ведение состава средств видеонаблюдения и обработку их регистрационных сведений.

Подсистема ведения Реестра средств видеонаблюдения должна обеспечивать следующий функционал:

- возможность регистрации средств видеонаблюдения, обрабатываемыми несколькими видеосерверами (первичными модулями обработки видеопотока);

- сопровождение следующих технологических процессов:

  - внесение регистрационных сведений средства видеонаблюдения в Реестр средств видеонаблюдения;

  - исключение средства видеонаблюдения из Реестра средств видеонаблюдения.

- изменение режимов работы средств видеонаблюдения;

- предоставление информации по характеристикам обрабатываемого видеопотока (разрешение, кодек, частота кадров, URL видеопотока);

- PTZ управление средствами видеонаблюдения при наличии соответствующей лицензии;

- поиск и регистрация средств видеонаблюдения с использованием протокола ONVIF;

- экспорт и импорт Реестра средств видеонаблюдения.

2.6.7 требования к подсистеме получения и предоставления видеоизображений

Подсистема получения и предоставления видеоизображений должна обеспечивать получение и обработку видеоизображений с подключенных средств видеонаблюдения, к Системе.

Подсистема получения и предоставления видеоизображений должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Поддержка многосерверной архитектуры с возможностью регистрации локальных серверов на центральном сервере для распределения нагрузки между отдельными группами камер.

- получение видеоизображений от средств видеонаблюдения в формате H.264;

- получение видеоизображений по протоколам RTP/RTSP;

- формирование циклического архива видеоизображений;

- предоставление видеоизображений пользователям;

- поддержку работы с VBR и CBR видеопотоками.

- поддержку возможности получения и ретрансляции звука с поддержкой кодеков AAC и G.711u-law.

2.6.8 требования к подсистеме ведения Сценариев реагирования

Подсистема ведения Сценариев реагирования должна обеспечивать следующий функционал:

- создание нескольких Сценариев реагирования по заданным условиям;

- при определении условий использование логических операторов «И» / «ИЛИ»;

- включение в Сценарий реагирования звуковых и/или графических уведомлений в интерфейсе Системы;

- включение в Сценарий реагирования отправку извещения по электронной почте заданным адресатам по задаваемому шаблону;

- включение в Сценарий реагирования отправку команд на устройства управления с использованием протоколов ONVIF и ModbusTCP.

2.6.9 требования к подсистеме предоставления пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать доступ к конфигурационным параметрам и функциям подсистем с помощью веб-интерфейса.

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- авторизация пользователей;

- доступ пользователей к услугам, предоставляемым всеми подсистемами и модулями Системы;

- предоставление различного контента для разных групп пользователей;

- интерфейс должен отображать основные метрики системы и состояние камер в реальном времени.

- поддержка HTML5 для трансляции контента в режиме реального времени и архива;

- обеспечивать отображение всплывающих подсказок по ключевым элементам пользовательского интерфейса;

- поддержка пользовательского интерфейса на русском и английском языках (с возможностью адаптации на другие языки);

- предоставление интерфейса Администратора для конфигурирования подсистем и модулей;

- возможность изменения основных логотипов пользовательского интерфейса и звуковых уведомлений без необходимости перепрограммирования;

- обеспечение работы с архивом видеоизображений:

  - режимы ускоренного просмотра и позиционирования в архиве (в т.ч. позиционирование в архиве по интерактивной временной ленте);

  - синхронный просмотр архива видеоизображений с одновременным отображением до 16 видеоизображений в одном окне.

- отображение плана / схемы объекта с возможностью размещения на нем камер видеонаблюдения.

- API для интеграции системы с внешними модулями

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ________________/ М.П. | ________________/ М.П. (при наличии) |

Приложение № 1 к

Техническому заданию

Расположение оборудования АПВГК

| № | Наименование | Адрес нахождения, категория а/д |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование АПВГК | Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево км 128+430 – км 128+635, 3 категория |
| 2. | Оборудование АПВГК | Тула-Белев км 7+440 – км 7+645, 3 категория |
| 3. | Оборудование АПВГК | Лапотково-Ефремов км 18+685 – км 18+890, 3 категория |
| 4. | Оборудование АПВГК | Тула-Белев км 25+595 – км 25+800, 3 категория |
| 5. | Оборудование АПВГК | Новое Клейменово-Ясногорск-Мордвес км 40+720 – км 40+925, 3 категория |
| 6. | Оборудование АПВГК | Ивановка-Грибоедово км 8+515 – км 8+720, 4 категория |
| 7. | Оборудование АПВГК | Лапотково-Ефремов км 88+390 – км 88+590, 3 категория |
| 8. | Оборудование АПВГК | М-2 «Крым» старого направления км 150+190 – км 150+395, 3 категория |
| 9. | Оборудование АПВГК | Щекино-Одоев-Арсеньево км 16+050 – км 16+255, 3 категория |
| 10. | Оборудование АПВГК | Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая км 124+900 – км 125+105, 3 категория |
| 11. | АРС | Г. Тула, Хлебная площадь, д. 7 |

Приложение № 2 к

Техническому заданию

ФОРМА

Акт приема – передачи Оборудования Заказчиком Исполнителю

«____»  ____________ 202_г.                                                                             г. Тула

Государственное учреждение Тульской области «Тулаупрадор», далее именуемым «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и __________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик, в соответствии с условиями Договора № ________________ от ___.___. 202__ передал, а Исполнитель принял нижеуказанное Оборудование:

| № п/п | Наименование Оборудования | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
| 40 |  |  |

2. Стороны каких-либо претензий к друг другу по передаче Оборудования в соответствие условиями Договора не имеют/имеют.

3. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ________________/ _____________ М.П. | ________________/ _____________ М.П. (при наличии) |