Техническое задание

на поставку и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро»

г. Нижний Новгород

2026 год

Описание

на поставку и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро»

Термины и определения

| Термин/ сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСКОП | Автоматизированная система контроля оплаты проезда |
| АПС | Автоматической пожарной сигнализацией |
| ИК-датчик | Инфракрасный датчик |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПНР | Пусконаладочные работы |

- Общие положения

- Наименование закупки: поставка и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро» (далее – Комплекс).

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО» (МП «Нижегородское метро»).

- Место поставки и установки Комплекса:

- Город Нижний Новгород, Канавинский район, Станция «Московская» МП «Нижегородское метро»:

Вестибюль № 1 станции:

- турникеты входа: 8 центральных стоек, 1 левая стойка, 1 правая стойка;

- турникеты выхода: 4 центральных стойки, 1 левая стойка, 1 правая стойка.

Вестибюль № 2 станции:

- турникеты входа: 9 центральных стоек, 1 левая стойка, 1 правая стойка;

- турникеты выхода: 8 центральных стоек, 2 левых стойки, 2 правых стойки;

- Город Нижний Новгород, Ленинский район, Станция «Заречная» МП «Нижегородское метро»:

Вестибюль № 1 станции:

- турникеты выхода: 2 центральных стойки, 1 левая стойка, 1 правая стойка.

Вестибюль № 2 станции:

- турникеты выхода: 2 центральных стойки, 1 левая стойка, 1 правая стойка.

- Сроки поставки и выполнения работ: в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора.

- Назначение и задачи Комплекса

- Назначение: Обеспечение автоматизированного контроля оплаты проезда и управление проходом пассажиров через турникеты на станциях метрополитена.

- Задачи: Применение современных технологий для повышения эффективности работы метрополитена в целях обеспечения удобства и безопасности пассажиров, оптимизация потока пассажиров, улучшение контроля и учета, повышение культуры обслуживания и обеспечение безопасности движения пассажиров.

- Функциональные требования к комплексу технических средств

Комплекс должен представлять собой единую систему, состоящую из электромеханических устройств (турникетов) и технических средств управления. Технические средства Комплекса должны обеспечивать:

- Совместимость с существующей автоматизированной системой контроля оплаты проезда (АСКОП).

- Валидацию различных проездных билетов (транспортная и банковская карта, бесконтактные карты, все типы QR-кодов, биометрические данные (лицо) и NFC-метки).

- Подключение системы распознавания лиц к системе автоматического контроля прохода.

- Возможность работы в автономном режиме или в составе технических средств АСКОП.

- Считывание 1D/2D кодов с экранов смартфонов и бумажных билетов.

- Отображение остатка средств и статуса прохода на информационном дисплее турникета.

- Удаленный мониторинг состояния устройств турникета (дисплей, считыватель, привод створок, контроллер) через модуль мониторинга.

- Наличие в турникетах смарт-контроллера, обеспечивающего автономную работу системы, взаимодействие с валидатором, управление механизмом турникета, хранение правил доступа и идентификаторов, поддержку режимов онлайн и офлайнработы с возможностью синхронизации с АСКОП.

- Наличие в турникетах Web-интерфейса администратора (настройка, журналы, загрузка экранных форм) и Web-интерфейса управления и контроля (управление доступом, тестирование) для удаленного подключения.

- Наличие в турникетах интеллектуальной управляемой маркетинговой анимированной индикации для информирования пассажиров о статусе прохода.

- Наличие турникетах ИК-датчиков (верх/низ) и звуковой сигнализации для защиты от несанкционированного прохода.

- Реализацию режимов прохода: нормально-открытый, нормально-закрытый, а также режим «антипаника».

- Состав Комплекса (Спецификация оборудования)

Комплекс формируется из следующего оборудования:

- Входная группа станции «Московская» со створками из закаленного стекла: Левая стойка (2 шт.), Правая стойка (2 шт.), Центральная стойка (17 шт.), из них 15 проходов с шириной 600 мм и 4 прохода с шириной 900 мм).

- Выходная группа станции «Московская» со створками из закаленного стекла: Левая стойка (3 шт.), Правая стойка (3 шт.), Центральная стойка (12 шт.), из них 11 проходов с шириной 600 мм и 4 прохода с шириной 900 мм).

- Выходная группа станции «Заречная» со створками из закаленного стекла: Левая стойка (2 шт.), Правая стойка (2 шт.), Центральная стойка (4 шт.), из них 6 проходов с шириной 900 мм.

- Управление комплексом: Автоматизированное рабочее место (АРМ) мониторинга (2 шт.), пульты управления и блоки пожарной сигнализации (7 шт. суммарно) прочие элементы согласно Приложению №1.

- Требования к качеству и гарантийные обязательства

- Поставляемый Комплекс (и входящее в него оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и изготовленным не ранее 2026 года.

- Гарантийный срок на оборудование и оказанные услуги (ввод в эксплуатацию) составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания документа о приемке.

- В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан произвести их устранение или замену продукции на новую за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка осуществляется по факту выполнения работ.

- Исполнитель обязан предоставить полный комплект сопроводительной документации:

- Окончательная приемка оформляется актом о вводе Комплекса в эксплуатацию.

- Требования соответствия нормативным документам

- Поставляемый Комплекс должен соответствовать обязательным требованиям технических регламентов, стандартов, правил по электробезопасности, пожарной безопасности и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и применимых к данному виду оборудования.

- При поставке Поставщик передает Заказчику комплект документов, подтверждающих соответствие оборудования Комплекса установленным требованиям (при необходимости): сертификаты соответствия, декларации, а также эксплуатационную документацию (руководства, паспорта, инструкции).

Приложение № 1

к Техническому заданию

СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНОГО ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ПТК)

Закупка: Поставка и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро».

Системные требования к Комплексу (в целом)

- Назначение: Автоматизированный контроль оплаты проезда, управление исполнительными устройствами (турникетами), мониторинг событий в реальном времени.

- Режимы работы: «Нормально-открытый», «Нормально-закрытый», «Свободный проход», «Блокировка», «Антипаника»

- Интеграция: Полная совместимость с существующей АСКОП метрополитена на программном и аппаратном уровнях.

- Состав и характеристики компонентов

| № п/п | Компонент ПТК |  | Кол-во | Наименование характеристики (для определения эквивалентности) | Значение характеристики (для определения эквивалентности) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительные устройства (Турникеты скоростные) Входной правый 26.30.50.119 26.30.50.152-00000001 |  | 2 | Конструктивное исполнение | Створчатый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | ≥ 10 и < 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип корпуса | Однопроходной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип размещения | Напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет полноростовой | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина прохода, мм | ≥ 500 и < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип привода | Электромеханический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Расположение створки | Левое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сталь нержавеющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт | ≥ 40 и < 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Дополнительные функциональные возможности | Защита от прохода более одного человека | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина корпуса, мм | ≥ 1400 и < 1600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина корпуса, мм | ≥ 200 и < 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Исполнительные устройства (Турникеты скоростные) Входной центральный 26.30.50.119 26.30.50.152-00000001 |  | 17 | Конструктивное исполнение | Створчатый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | ≥ 10 и < 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип корпуса | Двухпроходной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип размещения | Напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет полноростовой | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина прохода, мм | ≥ 500 и < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип привода | Электромеханический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Расположение створки | Двухстороннее | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сталь нержавеющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева) (без учета системы обогрева), Вт | ≥ 40 и < 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Дополнительные функциональные возможности | Защита от прохода более одного человека | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина корпуса, мм | ≥ 1400 и < 1600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина корпуса, мм | ≥ 200 и < 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Исполнительные устройства (Турникеты скоростные) Входной левый 26.30.50.119 26.30.50.152-00000001 |  | 2 | Конструктивное исполнение | Створчатый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | ≥ 10 и < 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип корпуса | Однопроходной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип размещения | Напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет полноростовой | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина прохода, мм | ≥ 500 и < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип привода | Электромеханический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Расположение створки | Правое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сталь нержавеющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт | ≥ 40 и < 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Дополнительные функциональные возможности | Защита от прохода более одного человека | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина корпуса, мм | ≥ 1400 и < 1600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина корпуса, мм | ≥ 200 и < 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | Исполнительные устройства (Турникеты скоростные) Выходной левый 26.30.50.119 26.30.50.152-00000001 |  | 5 | Конструктивное исполнение | Створчатый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | ≥ 10 и < 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип корпуса | Однопроходной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип размещения | Напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет полноростовой | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная) | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина прохода, мм | ≥ 500 и < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип привода | Электромеханический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Расположение створки | Правое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сталь нержавеющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт | ≥ 40 и < 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина корпуса, мм | ≥ 1400 и < 1600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина корпуса, мм | ≥ 200 и < 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5 | Исполнительные устройства (Турникеты скоростные) Выходной правый 26.30.50.119 26.30.50.152-00000001 |  | 5 | Конструктивное исполнение | Створчатый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | ≥ 10 и < 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип корпуса | Однопроходной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип размещения | Напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет полноростовой | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина прохода, мм | ≥ 500 и < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип привода | Электромеханический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Расположение створки | Левое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сталь нержавеющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт | ≥ 40 и < 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина корпуса, мм | ≥ 1400 и < 1600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина корпуса, мм | ≥ 200 и < 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Исполнительные устройства (Турникеты скоростные) Выходной центральный 26.30.50.119 26.30.50.152-00000001 |  | 16 | Конструктивное исполнение | Створчатый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | ≥ 10 и < 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип корпуса | Двухпроходной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип размещения | Напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет полноростовой | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина прохода, мм | ≥ 500 и < 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип привода | Электромеханический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Расположение створки | Двухсторонее | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сталь нержавеющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт | ≥ 40 и < 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина корпуса, мм | ≥ 1400 и < 1600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина корпуса, мм | ≥ 200 и < 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7 | Кронштейн для установки стационарного биотерминала совместимого с АСКОП 26.30.60.110 26.30.60.000-000000011 (применяется 01.01.2027) |  | 19 | Тип корпуса | Вандалозащищенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие внутреннего кабель-канала | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Встроенная светодиодная подсветка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Модуль экстренной разблокировки («Антипаника») входной 26.30.50.151 26.30.50.000-000000011 (применяется 01.01.2027) |  | 2 | Управление каждым входом отдельно | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Управление одновременно всеми входами | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Световая индикация состояния каждого входа | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество кнопок для управления проходами, шт | ≥ 8 ≤ 10 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  | Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт | ≤ 24 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Максимальное напряжение на выходных контактах, В | 250 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина модуля, мм | ≥ 350 ≤ 370 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина модуля, мм | ≥ 80 ≤ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота модуля, мм | ≥ 70 ≤ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IP40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Блок сопряжения с АПС | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Модуль экстренной разблокировки («Антипаника») выходной 26.30.50.151 26.30.50.000-000000011 (применяется 01.01.2027) |  | 5 | Управление каждым выходом отдельно | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Управление одновременно всеми выходами | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Световая индикация состояния каждого выхода | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество кнопок для управления проходами, шт | 1-2 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  | Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт | ≤ 24 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Максимальное напряжение на выходных контактах, В | 250 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина модуля, мм | ≥ 350 ≤ 370 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина модуля, мм | ≥ 80 ≤ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота модуля, мм | ≥ 70 ≤ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса | IP40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Блок сопряжения с АПС | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 |  | АРМ мониторинга и управления в комплекте с мышью и клавиатурой 26.20.15.140 26.20.15.000-00000032 | 2 | Диагональ экрана, дюйм | ≥ 23 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество ядер процессора, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Максимальный объем оперативной памяти, Гб | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Объем накопителя SSD, Гб | ≥ 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие манипулятора мышь в комплекте | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

1Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

- Требования к монтажу (вводу в эксплуатацию)

ОКПД2: 33.20.39.900

- Подготовительные работы: Демонтаж старых турникетов и подготовка напольного покрытия (плитка гранит/металлические крышки) выполняется силами Заказчика.

- Работы Исполнителя: Установка оборудования, прокладка закладных материалов, кабельных линий в зоне турникетов, монтаж пультов управления и АРМ.

- Пусконаладочные работы (ПНР): Включают подключение, настройку, интеграцию к сетям АСКОП и отладку оборудования для его подготовки к функционированию в качестве единого Комплекса. ПНР проводятся с составлением актов и комплексной приемкой в присутствии Заказчика.

- Эскиз турникета

К техническому заданию прилагается эскиз желаемого турникета, поясняющий его внешний вид, компоновку основных элементов и область размещения считывателей и интерфейсов.

Участники вправе предлагать конструктивно аналогичные решения при условии соответствия всем функциональным, техническим и эксплуатационным требованиям, установленным в настоящем ТЗ.

Эскиз не является ограничением конкуренции и носит рекомендательный (иллюстративный) характер.

Рисунок 1 – Эскиз турникета

Начальник службы

сигнализации и связи                                                                                                                                                             А.В. Шурганов