Техническое задание

Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка светофорных объектов, стационарного электрического освещения и имитатора измерителя скорости.

1.Наименование работ:

Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка светофорных объектов, стационарного электрического освещения и имитатора измерителя скорости.

2. Заказчик:

ПАО «Ростелеком»

3. Исполнитель: определяется по результатам закупки.

4. Статус работы: государственный заказ.

5. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

6. Цель работы:

В целях повышения безопасности дорожного движения Подрядчику надлежит установить светофорные объекты на пересечении автомобильных дорог, стационарного электрического освещения и имитатора измерителя скорости.

Установку элементов обустройства необходимо произвести в соответствии с данным техническим заданием, ведомостью объемов работ и нормативными требованиями.

Адреса установки элементов обустройства принимаются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ.

Уточнение адресов установки производится в процессе разработки ППР по согласованию с Заказчиком. В случае возникновения необходимости внесения изменений в адреса установки элементов обустройства (в целях повышения безопасности дорожного движения, ликвидации очагов аварийности или изменения дорожных условий), данные изменения вносятся по инициативе одной из сторон и соответствующем согласии второй стороны в рамках действующего законодательства и условий догвора.

7.Технические условия:

7.1 Технические требования к установке светофорных объектов на пересечениях и примыканиях.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения Подрядчику надлежит осуществить комплекс работ по установке светофорных объектов, адреса установки определяются проектом производства работ с учётом ведомости объемов и стоимости работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанным проектом производства работ (ППР), ведомостью объемов работ и требованиями нормативных документов.

Устанавливаемые светофоры по своим параметрам при установке и эксплуатации должны отвечать требованиям ГОСТ 33385-2015, ГОСТ Р 52282-2004, а их размещение на дороге и режим работы ГОСТ Р 52289-2019 с учётом ОДМ 218.6.003-2011 и ГОСТ Р 70716-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования.

В качестве источников света в светофорах использовать светоизлучающие диоды.

Для улучшения ориентирования участников дорожного движения по ГОСТ 33385-2015 должны быть дополнены (или включать в себя) световыми табло, показывающими время, оставшееся до сигнала, разрешающего движение (при применении вызывной пешеходной фазы определяется технической возможностью).

Светофорные объекты должны быть снабжены и обустроены следующим:

- оборудование для подачи звукового сигнала для слепых пешеходов;

- источником аварийного питания с устройством автоматического включения и аккумуляторной батареей ёмкостью не менее 100 Ач;

- пешеходными ограждениями (по необходимости);

- кнопкой вызова пешеходной фазы (согласно ППР по необходимости);

- освещением пешеходного перехода (при наличии в пределах светофорного регулирования);

- подходами к пешеходным переходам (в пределах полосы отвода автомобильной дороги);

- дорожными ограждениями (при наличии технической необходимости);

- дорожными знаками;

- горизонтальной дорожной разметкой;

- техническими средствами визуальной и (или) тактильной информации для людей с ограничениями жизнедеятельности;

- повторителем сигнала светофора вдоль опоры (по согласованию с Заказчиком);

Прокладка кабельных линий должна быть осуществлена максимально подземным способом. Прокладка кабельных линий воздушным способом возможна при технико-экономическом обосновании по согласованию с Заказчиком.

Светофоры, размещаемые по главному направлению, дублируются над проезжей частью.

Светофорные опоры должны обеспечивать надёжное крепление всех элементов и технических средств организации движения.

Толщина стенок профиль и материал в конструкции выбираются с учётом

СП 16.13330.2011.

Конструкция опоры должна выдерживать ветровые и гололедные нагрузки для четвёртого района по СП 20.13330.2011 и закрепление на ней всех элементов обустройства и электропитания.

Все элементы опоры должны иметь антикоррозионное покрытие, нанесённое методом горячего цинкования.

Дорожные знаки (далее знаки) размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями, обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения.

Знаки, устанавливаемые на автомобильных дорогах, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ 33220-2015.

Размещение дорожных знаков должно соответствовать ГОСТ 52289-2019. Типоразмеры знаков по ГОСТ 32945-2014. При необходимости допускается применять знаки большего типоразмера.

Световозвращающие материалы дорожных знаков должны соответствовать ГОСТ 32945-2014.

Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

Геометрические параметры линий дорожной разметки должны соответствовать ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ 32953-2014 и наноситься в соответствии с ГОСТ 52289-2019.

Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830-2014.

Подрядчик демаркирует ранее нанесенную дорожную разметку, которая не соответствует проекту организации движения.

Линия электропитания должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ и техническими условиями Сетевой организации, иметь контур заземления и устройства защиты. Предусмотреть защиту средств учета электрической энергии от несанкционированного доступа.

7.2 Технические требования к установке стационарного электрического освещения на локальных участках.

В целях повышения безопасности дорожного движения Подрядчику надлежит осуществить комплекс работ по устройству линий электроосвещения локальных участков в соответствии с ведомостью объемов работ.

Протяженность соответствующих участков, схема расстановки опор и основные технические решения согласовываются с подрядчиком в рамках разработки ППР.

Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанным проектом производства работ (ППР), ведомостью объемов работ и требованиями нормативных документов.

Для установки светильников применить фланцевые металлические опоры высотой не менее 9 м.

Опоры должны соответствовать ГОСТ 32947-2014, ГОСТ 23118 и изготавливаться по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденным в установленном порядке и иметь соответствующий сертификат.

Конструкция опоры согласовывается с Заказчиком до начала работ в рамках разработки ППР.

Толщина стенок профиль и материал в конструкции выбираются с учётом

СП 16.13330.2011.

Конструкция опоры должна выдерживать ветровые и гололедные нагрузки для четвёртого района по СП 20.13330.2011 и закрепление на ней всех элементов обустройства и электропитания.

Все элементы опоры должны иметь антикоррозионное покрытие по ГОСТ32947-2014, нанесённое методом горячего цинкования.

Опора устанавливается сбоку от проезжей части не ближе 4 м от её края при отсутствии ограждений.

Применяемые светильники должны быть предназначены для уличного применения и обеспечивать нормативную освещённость проезжей части.

Предлагаемые к использованию светильники и лампы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 20 июля 2011г № 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения», обеспечивать его надёжность. Светильники устанавливается с учётом наиболее равномерного распределения освещённости.

Применяемый Светильник должен соответствовать требованиям ТР ТС014/2011 и иметь соответствующий сертификат, иметь светодиодный источник света. Климатическое исполнение: УХЛ1. Светильник должен иметь полную защиту от пыли. Напряжение сети: 220 ± 10% В, степень защиты: не ниже IP 65, частота питания: 50-60 Гц.

По результатам устройства освещения освещённость автомобильной дороги (проезжей части) в месте установки (пресечение, подход к пешеходному переходу, подход к примыканию и т. д. с учётом схемы расположения опор) должна соответствовать требованиям ГОСТ 54305-2011 и ГОСТ 33176-2014 для дорог соответствующей категории.

Линия электропитания должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ и техническими условиями Сетевой организации, иметь контур заземления и устройства защиты. Предусмотреть защиту средств учета электрической энергии от несанкционированного доступа.

Прокладка кабельных линий должна быть осуществлена подземным способом. При отсутствии технической возможности прокладки кабельных линий подземным способом допускается, по согласованию с Заказчиком, прокладка кабельных линий иным способом, обеспечивающим сохранность и надёжность объекта.

7.3 Технические требования к установке имитатора измерителя скорости.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения Подрядчику надлежит осуществить комплекс работ по установке имитаторов измерителя скорости (далее ИИС). Адреса установки определяются проектом производства работ с учётом ведомости объемов и стоимости работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанным проектом производства работ (ППР), ведомостью объемов работ и требованиями нормативных документов.

ИИС должен представлять из себя устройство по внешнему виду идентичное (форма, размеры, набор элементов, методы крепления) реальному комплексу фотовидеофиксации применяемому на участках федеральных автомобильных дорог соответствующего региона.

ИИС должен обеспечивать вызов срабатываний радар-детекторов, установленных на транспортных средствах, находящихся в зоне облучения, не мене чем за 1000 м (в условиях прямой видимости), в пределах рабочих температур от -30 градусов Цельсия до +60 градусов Цельсия.

ИИС должен быть изготовлен в заводских условиях и иметь соответствующую сопроводительную документацию.

Корпус ИИС изготавливается из стали. Корпус и его части (внутри и снаружи) должны быть окрашены полимерной краской серого цвета для исключения коррозии. Герметичность корпуса должна быть не ниже по классу IP 65.

ИИС должен включать в себя:

- Блок СВЧ излучения, который создает радиосигнал, аналогичный излучаемому измерителями скорости дорожного движения. диапазон излучения блока имитатора радарного излучения, 24,1 – 24,2 ГГц, мощность излучения от 15 до 20 мВт, режим работы – непрерывный.

- Блок инфракрасной (ИК) подсветки;

- Визуальную индикацию работы;

- Комплект креплений, обеспечивающий надёжную установку на опору и возможность корректировки положения ИИС в горизонтальной и вертикальной плоскостях без его снятия. Все делали комплекта крепления должны иметь антикоррозийное покрытие.

ИИС устанавливается сбоку от проезжей части на высоте 4-6 м на опоре освещения или опоре для размещения технических средств организации движения, соответствующих по нагрузке. В случае размещения вне населённого пункта участок дороги обустраивается дорожными знаками 6.22, размещение указанных дорожных знаков допускается на существующих стойках или опорах в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019.

Электропитание комплекса осуществляется от действующей сети Заказчика, с учётом размещения точек постоянного питания.

8. Выполнение работ:

8.1 Ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения.

Подрядчик обеспечивает допуск к работе лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение.

Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (Правила дорожного движения Российской Федерации).

Работы производить согласно временному проекту (временной схеме) организации движения и ограждения мест производства работ, разработанной и утверждённой в соответствии с действующими нормативами и законодательством.

Технические средства организации дорожного движения должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

Организация-исполнитель приступает к проведению работ при наличии утвержденного и согласованного в установленном порядке временному проекту (временной схеме) организации движения организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее – схема) и согласованного проекта производства работ.

Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется организацией-исполнителем после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии со схемой.

При выполнении работ строительные материалы, грунт, дорожные машины, механизмы и оборудование должны размещаться только в рабочей зоне.

Отклонение от схемы, а также применение неисправных технических средств недопустимо.

Демонтаж временных технических средств организации дорожного движения, направляющих и ограждающих устройств, прочих технических средств осуществляют незамедлительно после завершения работ в обратной последовательности.

Персонал обязан соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ и поведения на объектах и сооружениях транспортной инфраструктуры, и находиться в пределах границ участка проведения работ.

Персонал должен иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда), соответствующую характеру выполняемых работ.

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть ознакомлены со схемой организации движения и ограждения места производства работ, с порядком движения дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета (далее сигнальная одежда), надеваемой поверх обычной спецодежды и другими средствами индивидуальной защиты по установленным нормам.

При производстве работ утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться у производителя работ непосредственно на объекте.

8.2. Порядок ведения и оформления документации.

Подрядчик обязан вести соответствующую исполнительную документацию.

До начала производства работ в течении 40 дней с момента заключения договора для работ, выполняемых в первый год реализации договора и до 1 марта года соответствующего реализации работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком основные виды применяемых конструкций, материалов и оборудования (дорожные ограждения), и предоставляет Заказчику разработанный проект производства работ (ППР).

ППР по отдельным объектам (в разрезе по видам работ и субъектам РФ) может составятся отдельными томами.

ППР по согласованию с Заказчиком в зависимости от видов выполняемых работ включает в себя:

- Обложка;

- Титульный лист;

- Лист согласования состава ППР;

- Содержание;

- Техническое задание по договору;

- Общая пояснительная записка;

- Согласованный со всеми заинтересованными организациями генеральный план застройки 1:500 (1:1000, 1:3000 или иного масштаба для линейно протяженных объектов в зависимости от необходимой детализации) включающий схемы расстановки ограждений, схемы дислокации технических средств организации дорожного движения, схемы установки освещения и т.д.;

- Ведомость объемов работ;

- Этапы выполнения работ (календарный план);

- Ведомость применяемых материалов и оборудования;

- Документы, подтверждающие соответствие предусмотренных в ППР материалов требованиям нормативной документации (сертификаты соответствия, санитарные заключения, протоколы испытания, заключения уполномоченных органов о качестве и пригодности применяемого оборудования, стандарт предприятия изготовителя на применяемые материалы и оборудование, декларация и так далее)

- Согласованные в установленном порядке схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ;

- Перечень привлекаемых субподрядных организаций

- Технологические карты и схемы выполнения работ

- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

- Иную документацию необходимую для выполнения работ.

При разработке производственной документации необходимо произвести сбор исходных данных в необходимых объемах и номенклатуре, при необходимости произвести дополнительные изыскания и обследования.

До начала выполнения работ Подрядчик получает все необходимые согласования, разрешения и технические условия от сторонних организаций.

Основные проектные решения, применяемое оборудование, конструкции согласовать с Заказчиком.

В процессе выполнения работ в ППР могут вноситься изменения по согласованию с Заказчиком.

До начала работ подрядчик осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), представляет при необходимости Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

Подрядчиком ведется вся первичная исполнительная документация при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов. Подрядчик должен вести Общий журнал в соответствии с ГОСТ от 24.09.2014 N 32731-2014 с момента начала работ на объектах и до их завершения в установленном порядке.

Все основные работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются соответствующим актом освидетельствования в соответствии с ГОСТ 32755-2014. Освидетельствование работ производится комиссией в составе представителя заказчика, подрядчика, субподрядчика и так далее.

Подрядчик обязан уведомить заказчика о времени освидетельствования работ (сдачи объекта в эксплуатацию) и обеспечить доставку представителей заказчика к месту работ и обратно.

Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан представить:

1. Гарантийный паспорт;

2. Акт ввода объекта в эксплуатацию (проект);

3. Перечень организаций, участвовавших в строительно-монтажных работах с указанием видов выполненных ими работ;

4. Журналы производства работ, материалы обследований и проверок; журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

5. Акты освидетельствования работ;

6. Ведомость выполненных работ;

7. Паспорта светофорных объектов;

8. Документацию на подключение к электросетям.

9.	Гарантийные обязательства:

На объект выполнения работ подрядчиком устанавливается гарантийный срок устранения дефектов, который составляет с момента подписания акта выполненных работ:

- на монтажные работы – 1 год;

- на устанавливаемые дорожные знаки и стойки – 10 лет;

- на светильники – согласно паспорту изделия завода изготовителя;

- на светофорный объект, включая все его элементы кроме окраски не оцинкованных поверхностей – согласно паспорту изделия завода изготовителя;

- имитатор измерителя скорости включая элементы автономного питания – 2 года.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные в установленном порядке с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. При этом гарантийный срок прерывается на срок устранения дефектов и продолжается со дня подписания акта выполненных работ по устранению дефектов.

10. Сроки выполнения работ:

В соответствии с календарным графиком.

В случае выявления нарушений качества применяемых материалов, технологии работ, правил производства работ, техники безопасности, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по договору для Подрядчика остается неизменным.