Техническое задание
на оказание части услуг по реализации седьмого этапа создания региональной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации» в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

- Наименование и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание части услуг по реализации седьмого этапа создания региональной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации» в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | шт. | 1 |

- Общие положения

  - Принятые термины и сокращения

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Администратор | Пользователь, осуществляющий администрирование модулей и/или подсистем РИС «ИТС ТГА» |
| АРМ | Автоматизированные рабочие места Пользователей РИС «ИТС ТГА» |
| ВК | Видеокамера |
| ВЧС | Виртуальная частная сеть |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| ДК или Дорожный контроллер | Дорожный контроллер светофорного объекта |
| ДТ или Детектор транспорта | Детектор транспорта в составе подсистемы мониторинга транспортного потока |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ДУСО | Дистанционно-управляемый светофорный объект, являющийся частью и управляемый посредством ПО подсистемы светофорного управления |
| ЕПУТС | Единая платформа управления транспортной системой –РИС «ИТС ТГА» |
| ИП | Интеграционная платформа Системы |
| РИС «ИТС ТГА» | Региональная информационная система «Интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации» |
| Договор | Договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком в целях исполнения настоящего ТЗ |
| МДУЧСВС | Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС |
| МКУД | Модуль координированного управления движением |
| МТПМ | Модуль транспортного прогнозирования и моделирования |
| Новое оборудование | Оборудование новых периферийных устройств, поставляемое Исполнителем Заказчику в рамках оказания услуг по ТЗ |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| НУСО | Неуправляемый светофорный объект |
| Объекты | Здания (сооружения), участки улично-дорожной сети на которых располагаются существующие и новые технические средства создаваемой РИС «ИТС ТГА», состав и расположение которых определяется настоящим ТЗ |
| Оператор | Дежурно-диспетчерский персонал подразделений регионального и муниципального уровня повседневного мониторинга, организации и управления дорожным движением |
| ПВДДТПЧС | Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС |
| Периферийные устройства | Оборудование светофорных объектов и иные устройства, располагаемые на участках улично-дорожной сети |
| ПИБ | Подсистема информационной безопасности |
| ПМПТП | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока |
| ПО | Программное обеспечение |
| Пользователи | Администраторы и Операторы платформы, модулей и подсистем РИС «ИТС ТГА» – сотрудники соответствующих подразделений мониторинга, организации и управления дорожным движением |
| ПСПД | Подсистема связи и передачи данных |
| ПСУ | Подсистема светофорного управления |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| Система | Тоже что и РИС «ИТС ТГА» - создаваемая в соответствии с условиями ТЗ интеллектуальная транспортная система Тульской городской агломерации |
| СО | Светофорный объект |
| Существующее оборудование | Оборудование существующих периферийных устройств, серверов и АРМ существующих модулей и подсистем РИС «ИТС ТГА», доступ к которым Заказчик предоставляет Исполнителю на период создания РИС «ИТС ТГА» в рамках оказания услуг по ТЗ, электропитание и сохранность которого обеспечивается владельцами такого оборудования |
| Существующее ПО | Программное обеспечение существующих периферийных устройств, серверов и АРМ существующих модулей и подсистем РИС «ИТС ТГА», доступ к которым Заказчик предоставляет Исполнителю на период создания РИС «ИТС ТГА» в рамках оказания услуг по ТЗ |
| ООЗ | Описание объекта закупки, при веденное в Приложении №2 к настоящему Договору |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТС | Транспортное(ые) средство(а) |
| ФБВН | Существующий в составе МДУЧСВС функциональный блок видеонаблюдения ПВДДТПЧС РУ |
| ФБИМТП | Существующий в составе МТПМ функциональный блок имитационного моделирования транспортных потоков |
| ФБМПТП | Существующий в составе МТПМ функциональный блок мониторинга параметров транспортного потока |

  - Общие сведения

Полное наименование оказания услуг: реализация части седьмого этапа создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации.

Условное обозначение: РИС «ИТС ТГА», Система.

  - Основания для реализации седьмого этапа создания Системы

По ТЗ реализация седьмого этапа создания Системы осуществляется во исполнение требований и рекомендаций следующих нормативных правовых актов и официальных документов Российской Федерации:

- Протокол от 05 июня 2020 г. №ИЛ-4пр ранжирования (рейтингования) заявок на предоставление иных межбюджетных трансферов, предоставляемых субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Москва, Росавтодор, ФКУ «Дороги России», 05 июня 2020 г.);

- Методические рекомендации по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена распоряжением Минтранса России от 27 апреля 2024 года № АК-95-р) (далее – Методика ранжирования проектов);

- Концепция внедрения интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях (Москва, Росавтодор, 24 декабря 2019 г.);

- Паспорт федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. №4);

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения (утверждены приказом Минтранса России от 26 декабря 2018 г. №479) (далее – Рекомендации расчета параметров дорожного движения);

- Порядок мониторинга дорожного движения (утвержден приказом Минтранса России от 18 апреля 2019 г. №114);

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

- ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 21958-76 Система "человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования;

- ГОСТ 23000-78 Система "человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования;

- ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования;

- ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения;

- ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения;

- ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования;

- ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования;

- ГОСТ 34.401-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования;

- ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования;

- ГОСТ Р 50577-2018 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования;

- ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 56294-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем;

- ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло;

- ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения;

- ГОСТ Р 71095-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема обеспечения приоритетного проезда транспортных средств. Общие требования»;

- ГОСТ Р 71092-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной архитектуре интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем»;

- ГОСТ Р 71096-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема светофорного управления. Общие требования»;

- ГОСТ Р 71158-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог. Общие требования»;

- ГОСТ Р 71159-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема выявления дорожных инцидентов. Общие требования»;

- ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования;

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы;

- ГОСТ РО 0043-003-2012 Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Общие положения;

- МД «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (утв. ФСТЭК России 11.02.2014);

- ОДМ 218.9.011–2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем;

- ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации;

- Постановление правительства РФ «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» от 03.02.2012 N 79;

- Постановление правительства РФ «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» от 06.07.2015 N 676;

- Постановление Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16.11.2015 №1236;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» от 16.04.2012 № 313;

- Постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 08.02.2017 №145;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548;

- Приказ ФСТЭК России «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.04.2025 № 117;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;

- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ;

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ;

- Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. N 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений";

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 21 декабря 2017 г. N 235 "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования";

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 22 декабря 2017 г. N 236 "Об утверждении формы направления сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий";

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 25 декабря 2017 г. N 239 "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".

  - Назначение, цели и задачи создания Системы

Создаваемая Система в рамках реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» предназначена для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом Тульской городской агломерации, посредством сбора информации о текущем состоянии улично-дорожной сети и транспортных потоков, обработки полученной информации, с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования улично-дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.

К целям создания Системы в рамках реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» относятся:

- повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и минимизация негативных последствий от произошедших ДТП;

- оптимизация условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах для повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП;

- повышение качества и оперативности планирования и управления в области транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры;

- снижение задержек и увеличение скорости сообщения на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени;

- обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления им;

- снижение негативных последствий сбоев в устойчивом функционировании транспортной системы городской агломерации;

- реализация сценарного подхода, повышение уровня автоматизации и управление политиками приоритезации движения.

- обеспечение текущего мониторинга дорожного движения и использования этих данных для реализации управления дорожным движением.

Для достижения указанных целей создаваемая Система в рамках реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» должна решать задачи по обеспечению для Пользователей РИС «ИТС ТГА» следующих возможностей:

- оперативного дистанционного мониторинга параметров транспортного потока;

- реализации координированного управления движением посредством синхронного управления режимами работы дистанционно-управляемых светофорных объектов муниципального и регионального уровней с использованием соответствующих подсистем светофорного управления;

- обеспечение организации и управления взаимным обменом данными всех входящих в РИС «ИТС ТГА» модулей и подсистем регионального и муниципального уровня и внешних информационных систем с использованием интеграционной платформы.

  - Состав Системы

Для решения поставленных задач и обеспечения заданной совокупности функциональных возможностей, в рамках оказания услуг по ТЗ предусмотрена поставка нового оборудования периферийных устройств, расширение лицензии на программное обеспечение.

    - Территория реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА»

Муниципальное образование г. Тула, на территории которого в соответствии с настоящим ТЗ оказываются услуги по реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» и располагаются существующие (модернизируемые) Объекты РИС «ИТС ТГА», указанные в Приложении №1 к ТЗ.

  - Состав услуг

В рамках реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» по ТЗ оказываются услуги в следующем составе:

- поставка Нового оборудования (в соответствии с требованиями Приложения №1 и Приложения №2 к ТЗ);

- расширение лицензии на программное обеспечение EchoWatch (в местах расположения Объектов РИС «ИТС ТГА» в соответствии с Приложением №1 к ТЗ).

График оказания Услуг этапа создания РИС «ИТС ТГА» приведён в Приложении № 4 к ТЗ.

  - Срок оказания услуг

Срок оказания услуг: с даты заключения Договора по 25.06.2026 года.

  - Место оказания услуг

Услуги по ТЗ оказываются на объектах (площадках) расположения Существующего и Нового оборудования и Существующего ПО, указанных в Приложении №1 к ТЗ.

- Требования к Системе

  - Определение Системы

Система в результате реализации 1-6 этапов развития РИС «ИТС ТГА» (Существующее оборудование, Существующее ПО Системы, их технические возможности и функционал) соответствует требованиям исполненных государственных Договоров с реестровыми номерами в Единой информационной системе в сфере закупок:

- Государственный Договор № 03662000356200051560001 от 30.10.2020 (реестровый номер 2710709917920000011) на оказание услуг по реализации первого этапа создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации, эксплуатационной и исполнительной документации на Систему, подготовленной в рамках реализации первого этапа создания РИС «ИТС ТГА».

- Государственный Договор № 03662000356210027400001 от 16.06.2021 (реестровый номер 2710709917921000002) на оказание услуг по реализации второго этапа создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации, эксплуатационной и исполнительной документации на Систему, подготовленной в рамках реализации второго этапа создания РИС «ИТС ТГА».

- Государственный Договор № 03662000356220024310001 от 06.06.2022 (реестровый номер 2710709917922000006) на оказание услуг по реализации третьего и четвертого этапов создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Государственный Договор № 03662000356240013870001 от 26.03.2024 (реестровый номер 2710709917924000002) на оказание услуг по реализации пятого и шестого этапов создания интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Государственный Договор № 03662000356240053390001 от 23.08.2024 (реестровый номер 2710708162224000068) на оказание услуг по реализации мероприятий по развитию интеллектуальной транспортной системы Тульской городской агломерации.

  - Общие требования к результатам оказания услуг в рамках части седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА»

    - В системе в результате реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» должно быть выполнено:

- модернизирован (развит) модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС (МДУЧСВС), в т.ч. модернизирована (развита) подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС (ПВДДТП) путем поставки нового оборудования и расширения лицензий на программное обеспечение.

Архитектура модернизируемых (развиваемых) по ТЗ ЕПУТС, ИП, модулей и подсистем должна обеспечивать возможность их масштабирования и развития с помощью интеграционной платформы.

  - Требования к подсистеме видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС (ПВДДТПЧС)

Основной задачей развития – масштабирования существующего ФБВН ПВДДТПЧС Тулы в рамках реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» является обеспечение наращивания на улично-дорожной сети РИС «ИТС ТГА» плотности точек сбора видеопотоков за счет установки новых ДТ.

Основным задачами модернизируемого ФБВН в результате установки Нового оборудования подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС регионального уровня (ПВДДТПЧС РУ) в рамках реализации седьмого этапа создания РИС «ИТС ТГА» является обеспечение возможности приема, хранения и трансляции (на АРМ Пользователей РИС «ИТС ТГА») видеопотоков от новых Периферийных устройств РИС «ИТС ТГА»;

Решение задач и реализация ФБВН должны осуществляться с учетом интеграции видеопотоков существующих, новых Периферийных устройств РИС «ИТС ТГА» (Видеокамер, Блоков видеонаблюдения светофоров ДУСО, Детекторов транспорта, Детекторов пешеходов) посредством ИП.

По ТЗ в составе модернизируемого (развиваемого) ПВДДТПЧС должно быть выполнено:

- Поставка новых видеокамер в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 п.2.1, в количестве 12 шт.

- расширение лицензий на программное обеспечение.

  - Требования к оборудованию

Поставляемое Исполнителем Новое оборудование должно быть унифицированным, серийно выпускаемым промышленностью, иметь соответствующие сертификаты (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) и соответствовать современному уровню развития техники и технологии с учетом перспектив их развития.

Новое оборудование должно соответствовать требованиям Постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221.

Требования к функциональным и качественным характеристикам, поставляемого Исполнителем Заказчику Нового оборудования указаны в п.1 Приложения №2 к ТЗ.

  - Требования к показателям надежности

Уровень надежности РИС «ИТС ТГА» должен достигаться за счет согласованного применения организационных, организационно-технических и программно-аппаратных средств, реализуемых как на этапе создания РИС «ИТС ТГА», так и на этапе ее эксплуатации. Аппаратно-программные элементы должны удовлетворять условию круглосуточной работы, а также иметь возможность восстановления в случаях сбоев.

Срок службы элементов РИС «ИТС ТГА» должен составлять не менее 10 лет для металлических конструкций и не менее 3 лет для аппаратных средств, при этом допускается замена узлов и элементов, срок службы которых менее 3 лет.

Построение РИС «ИТС ТГА» должно осуществляться с учетом общестроительных норм, правил пожарной безопасности, требований по технике безопасности и ПУЭ.

Аппаратная составляющая РИС «ИТС ТГА» должна нормально функционировать в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Техническая надежность и отказоустойчивость Нового оборудования Системы должна обеспечиваться:

- высокой степенью отказоустойчивости внедряемого оборудования, достигаемой за счет надежности работы аппаратной части (базы) и программного обеспечения;

- использованием автоматических средств контроля технического состояния и работоспособности оборудования;

- защитой от аварий оборудования систем электропитания;

- обеспечением защиты от несанкционированного доступа к оборудованию и ПО, а также ошибочных действий оперативного дежурного и обслуживающего персонала.

  - Требования по безопасности

Система должна удовлетворять требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 2003 г., а также соответствовать ГОСТам, ОСТам и ведомственным ТУ, обеспечивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала.

  - Требования к безопасности информации

РИС «ИТС ТГА» относится к значимым объектам критической информационной инфраструктуры, а также является государственной информационной системой, отвечающей требованиям о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах установленным приказом ФСТЭК № 117 от 11.04.2025. Новое подключаемое оборудование должно взаимодействовать c РИС «ИТС ТГА» через защищенную сеть передачи данных, построенную по технологии ViPNet № сети 15496.

  - Требования по патентной чистоте

программное обеспечение и его алгоритмы, не должны нарушать патентные права третьих лиц.

программное обеспечение, права на которое приобретаются Исполнителем у сторонних фирм и предприятий, должны сопровождаться документацией, подтверждающей правомочность этих организаций поставлять данную продукцию и сопровождаться лицензионными/сублицензионными Договором, соглашениями или договорами (в соответствии с требованиями ст.1235 или ст.1238 Части четвертой Гражданского кодекса РФ).

  - Требования к лингвистическому обеспечению

В Системе должны соблюдаться единые правила организации пользовательского интерфейса. Все заголовки элементов форм, формируемые системой сообщения, а также инструкции и руководства для пользователей системы должны быть разработаны на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации.

- Требования к оказанию Услуг по созданию Системы

  - Требования к составу и характеристикам оборудования

Состав и распределение по объектам Нового оборудования указаны в п.1 Приложения №1 к ТЗ.

Требования к функциональным и качественным характеристикам Нового оборудования указаны в п.1 Приложения №2 к ТЗ.

  - Требования к безопасности оказания услуг

При установке, настройке и эксплуатации Системы необходимо придерживаться правил по безопасности и охране труда, зафиксированных в следующих нормативных документах:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

  - Требования к гарантиям

    - Качество и гарантии качества Нового оборудования

Новое оборудование, используемое и поставляемое для исполнения условий Государственного Договора, должно быть новым, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество Нового оборудования должно соответствовать требованиям технических регламентов, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида оборудования и подтверждаться соответствующими сертификатами и документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Новое оборудования должно быть заводской сборки, обладать гарантией производителя. Все поставляемое Новое оборудование должно содержать оформленные гарантийные талоны с указанием списка сервисных центров Производителей.

Ремонт Нового оборудования в течение гарантийного срока осуществляется в сервисных центрах Производителей или Исполнителя. Исполнитель гарантирует, что Новое оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного нового оборудования в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к данному виду Нового оборудования.

Исполнитель должен осуществить за свой счет и своими силами гарантийное обслуживание Нового оборудования в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приема-передачи Системы в эксплуатацию и может превышать этот срок при предоставлении гарантии производителями указанного Нового оборудования.

Гарантийное обслуживание Нового оборудования осуществляется путем ремонта или замены Нового оборудования при отсутствии механических повреждений и соблюдений требований инструкций по эксплуатации. Исполнитель должен устранять выявленные неисправности (при отсутствии механических повреждений и соблюдении требований инструкций по эксплуатации) в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае необходимости проведения ремонта Нового оборудования Исполнитель обязан предоставить на все время ремонта оборудование, аналогичное по характеристикам.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Договору, несет Исполнитель.

    - Качество и гарантии качества результата оказания услуг

Исполнитель гарантирует оказание услуг в полном соответствии с:

- условиями Договора, в том числе настоящего ТЗ;

- действующими нормативно-правовыми актами в сфере оказываемых услуг.

Объем гарантий качества оказанных услуг составляет 100%.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг на протяжении всего срока оказания услуг.

В случае обнаружения недостатков результата оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков.

В случае если Заказчик обнаружит недостатки оказания услуг при их приемке, оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется после устранения Исполнителем замечаний Заказчика. Устранение проблем и недостатков, обнаруженных Заказчиком и иным уполномоченным лицом в соответствии с настоящим ТЗ, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

Если Исполнитель не устранит недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

Исполнитель в течение пяти рабочих дней, с даты заключения Договора обязан подтвердить соответствие требованиям (привлекаемых соисполнителей или непосредственного самого Исполнителя), установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора обязан провести демонстрацию совместной работы предоставляемого Нового оборудования с Существующим программным обеспечением без применения дополнительного, не предусмотренного настоящим Договором программного обеспечения и/или оборудования в соответствии с требованиями ТЗ:

Видеокамеры с Существующим программным обеспечением функционального блока видеонаблюдения подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС МДУЧСВС (Разработчик, обладатель исключительных прав (правообладатель) - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Док», ИНН 7105500892; владелец ФБВН – ГУ ТО «Тулаупрадор»);

Результаты демонстрации совместимости указанного в настоящем пункте Нового оборудования и Существующего программного обеспечения оформляются отдельным актом. В случае если совместимость предоставляемого оборудования не подтверждена Заказчик вправе расторгнуть Договор, в порядке, предусмотренным положениями Договора.

  - Требования к Исполнителю

Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно:

− наличие собственной действующей лицензии ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), при условии наличия в данной действующей лицензии работ (услуг), предусмотренных пунктами «12», «20», «21», «28» Перечня оказываемых услуг и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313.

- − наличие собственной действующей лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, при условии наличия в данной действующей лицензии работ (услуг), предусмотренных подпунктами «в», «б», «е», «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2012 г. № 79.

| Заказчик: _________________ / / М.П. | Исполнитель: ______________ / / М.П. |
| --- | --- |

# Приложение №1 
к Техническому заданию

Состав и распределение по объектам Нового 
и Существующего оборудования и программного обеспечения

1. Состав и распределение по объектам Нового и Существующего оборудования

Таблица П.1.1.1.

Периферийные устройства. Светофорные объекты (ДК, ДТ, Светофоры)

| № п/п | Место расположения | Вид СО | Сущ. периферийные устройства |  | Кол-во сущ. периферийных устройств, шт. | Нов. периферийные устройства | Кол-во нов. периферийных устройств, шт. | Год внедрения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.1 | г. Тула, пересечение ул. Кутузова – ул. Кирова | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.2 | г. Тула, пересечение ул. Кирова – ул. Хворостухина | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.3 | г. Тула, пересечение ул. Скуратовская – пр-д Энергетиков | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.4 | г. Тула, пересечение ул. Фрунзе – ул. Братьев Жабровых | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.5 | г. Тула, пересечение ул. Фрунзе – ул. Демонстрации | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.6 | г. Тула, пересечение ул. Кирова – ул. Глинки | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.7 | г. Тула, пересечение ул. Кирова, 165 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |  |
| 2.10.8 | г. Тула, пересечение ул. Кирова, 171 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |  |
| 2.10.9 | г. Тула, г. Тула, пересечение ул. Пузакова – ул. Демидовская | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.10 | г. Тула, пересечение ул. Пузакова – ул. Герцена | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.11 | г. Тула, ул. Пузакова д. 46 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |  |
| 2.10.12 | г. Тула, пересечение ул. Пузакова – ул. Малые Гончары (в районе д. 72А по ул. Пузакова) | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.13 | г. Тула, пересечение ул. Болдина - ул. Орловская | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.14 | г. Тула, ул. Болдина, 95 | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |  |
| 2.10.15 | г. Тула, Щёкинское ш. (в районе д. 3 по Щекинскому ш.) | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |  |
| 2.10.16 | г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова (в районе дома 11 по ул. Короленко) | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| 2.10.17 | г. Тула, пересечение ул. Кирова – ул. Плеханова (в районе дома 18 по ул. Кирова) | Существующий НУСО с заменяемым дорожным контроллером | Дорожный контроллер ДКСТ (производство ООО «Телемеханика», г. Нальчик) |  |  | Дорожный контроллер | 1 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Детектор транспорта | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера | 1 |  |  |
| Заказчик: _________________ / / М.П. |  |  |  | Исполнитель: ______________ / / М.П. |  |  |  |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

I. Требования к функциональным и качественным 
характеристикам Нового оборудования

1. Требования к функциональным и качественным характеристикам Нового оборудования

1.1. Номенклатура Нового оборудования, предоставляемого в рамках оказания услуг по седьмому этапу создания РИС «ИТС ТГА»

| № | Наименование | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | 12 | шт. |

1.2. Требования к функциональным и качественным характеристикам Нового оборудования периферийных устройств

| № п/п | Наименование группы показателей / показателя | Требуемое значение (диапазон значений) | Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеокамера |  |  |
| 1.1 | Дальность подсветки, метр | ≥ 100.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.2 | Исполнение | Уличная | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.3 | Количество независимых видеопотоков, штука | ≤ 2.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, градус Цельсия | ≥ + 60.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.5. | Максимальный угол обзора по вертикали, градус | ≥ 32.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.6 | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 42.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7. | Материал корпуса (кожуха) | Металлический | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.8. | Минимальная рабочая температура, градус Цельсия | ≤ -40.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.9. | Минимальный угол обзора по вертикали, градус | ≤ 4.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.10. | Минимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≤ 3.7 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.11. | Ночная съемка | Да | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.12. | Поддержка PoE | Да | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.13. | Поддержка видеокодеков | H.265 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.14. | Поддержка карт памяти | microSD | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.15. | Поддержка сетевого протокола | RTSP, ONVIF | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.16. | Рабочее напряжение, Вольт | 12.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.17. | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.18. | Разъемы | Порт RJ-45 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.19. | Светочувствительность, Люкс | ≥ 0.0 и < 1.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.20. | Съемка и возможности | Стабилизация оптическая, Запись на карту памяти, Фокусировка автоматическая, Встроенная видеоаналитика | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.21. | Тип камеры | Цифровая | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.22. | Тип конструкции камеры | Купольная | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.23. | Тип крепления | На опору | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.24. | Тип объектива | Моторизированный | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.25. | Тип передачи сигнала | Проводной | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.26. | Функции и возможности | Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки, Автоматическое восстановление к предыдущему положению видеокамеры и состоянию объектива после сбоя питания, Слот для карты памяти, Влаго-, ударостойкая, ИК-подсветка, Поворотная | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.27. | Частота кадров (кадр/сек) | 30.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.28. | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4.0 и < 8.0 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.29. | Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.30. | Класс защиты | IP66 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.31. | Вандалозащищенность | IK10 | Показатель установлен в целях обеспечения выполнения требований к создаваемой ИТС ТГА и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |

*Срок службы до предельного состояния должен быть не мене 8 лет

1.2. Номенклатура Программного обеспечения, предоставляемого в рамках оказания услуг по седьмому этапу создания РИС «ИТС ТГА»

| № | Наименование | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение лицензии на программное обеспечение EchoWatch (№ реестровой записи отечественного ПО №24483 от 18.10.2024 г.) | 63 | лицензия |

| Заказчик: _________________ / / М.П. | Исполнитель: ______________ / / М.П. |
| --- | --- |

Разработчик, обладатель исключительных прав (правообладатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Док», ИНН 7105500892; владелец ФБВН – ГУ ТО «ТУЛАУПРАДОР»