ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку оборудования для реконструкции муниципальной системы оповещения населения Владивостокского городского округа, включая работы по монтажу и настройке

Наименование: Поставка оборудования для реконструкции муниципальной системы оповещения населения Владивостокского городского округа, включая работы по монтажу и настройке
Функциональные, технические и качественные характеристики:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	1
	Наименование предмета договора
	Поставка оборудования для реконструкции муниципальной системы оповещения населения Владивостокского городского округа, с условием монтажа, настройки оборудования

	2
	Объект закупки
	Оборудование  для реконструкции муниципальной системы оповещения населения Владивостокского городского округа, с условием монтажа, настройки оборудования

	3
	Условные и сокращенные обозначения

	В ТЗ применяются следующие сокращенные и условные обозначения:

ВГО - Владивостокский городской округ;
ГО - гражданская оборона;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

КТСО – комплекс технических средств оповещения;

КСЭОН – комплексная система экстренного оповещения населения;

МСОН- муниципальная система оповещения населения;

ПУ – пункт управления;
РСОН - региональная система оповещения населения;

РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ТЗ – техническое задание;

ТСО – технические средства оповещения;

УМС – усилитель мощности специализированный;

УОММП - устройство оповещения мест массового пребывания;

шт – штука; 

к-т – комплект.

	4
	Наименование системы оповещения
	Наименование реконструируемой муниципальной системы оповещения населения Владивостокского городского округа (далее МСОН ВГО) в соответствии с требованиями Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».
МСОН ВГО, предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.

	5
	Основание для разработки технического задания:
	Реконструкция муниципальной системы оповещения населения Владивостокского городского округа проводится в соответствии с техническим заданием, и требованиями проектной документации «Муниципальная система оповещения Владивостокского городского округа», шифр проекта 05-2022-МСО-ВГО, для повышения эффективности функционирования муниципальных систем оповещения и дальнейшее их развитие на базе современных технических средств, с учетом создания элементов комплексной системы экстренного оповещения населения

	6
	Основания для реконструкции:

	- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Указ Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 № 381 "О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 "О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения";

- Закон Приморского края от 02.12.1999 № 74-КЗ "О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Постановление Губернатора Приморского края от 17.11.2008 № 127-пг "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Приморском крае";

- Постановление Администрации Приморского края от 16.12.2005 года № 282-па "Об утверждении Положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- Постановление Правительства Приморского края от 11.09.2025 № 710-пп о внесение изменений в постановление Правительства Приморского края от 1 августа 2023 года №531-пп "Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Приморского края";

- Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

- "Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения", утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. № 3.

	7
	Основные цели
	Повышение устойчивости и эффективности функционирования муниципальной системы оповещения населения (далее-МСОН) Владивостокского городского округа (далее-ВГО) об опасностях, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении мероприятий по гражданской и мобилизационной подготовке.

Внедрения современных технических решений, созданных на базе новых технологий и учитывающих текущее состояние и перспективы развития системы оповещения ВГО, с учетом создания элементов комплексной системы экстренного оповещения населения, а именно:

- применение устройств сопряжения с цифровыми сетями связи и передачи данных единой сети электросвязи (ЕСЭС) стыку Ethernet в цифровой IP сети;

- применение средств оповещения с возможностью работы в режиме сирены и режиме передачи речевого сообщения.

Выполнить поставку, монтаж и пусконаладочные работы оборудования:
- устройств оповещения мест массового пребывания в соответствии с требованиями проектной документации 05-2022-МСО-ВГО.ПЗ, а также установка средств оповещения в местах размещения зон КСЭОН.

	8
	Требования к поставке товара, требования к качеству товара
	Эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе.
В соответствии со СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 12.04.2023), развитие системы оповещения населения должны осуществлять на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны. В целях обеспечения совместимости оборудования, а также соблюдения гарантийных обязательств к поставке допускается только оригинальный товар. 

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать государственным стандартам и требованиям, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров. На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик вместе с товаром, предоставляет Заказчику документы/копии документов, подтверждающие его качество и безопасность.

Оборудование должно иметь (в случаях, предусмотренных законодательством РФ): паспорт от производителя, сертификат соответствия (или декларацию о соответствии), которые должны предъявляться Заказчику вместе с документами при поставке.

Поставляемый Товар подлежит отгрузке в упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение Оборудования на период его поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.
Оборудование должно быть организационно, программно и технически сопряжено с муниципальной системой оповещения населения Владивостокского городского округа (далее МСОН ВГО) и с региональной системой оповещения населения (далее РСОН) Приморского края.

	9
	Условия поставки товара
	Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

Поставка товара в целях реконструкции муниципальной системы оповещения населения Владивостокского городского округа проводится в соответствии с техническим заданием и требованиями проектной документации «Муниципальная система оповещения Владивостокского городского округа», шифр проекта 05-2022-МСО-ВГО, для повышения эффективности функционирования муниципальных систем оповещения и дальнейшее их развитие на базе современных технических средств, с учетом создания элементов комплексной системы экстренного оповещения населения.
Технические средства оповещения должны быть размещены на существующих площадях утверждёнными актами осмотра, с подводом промышленного электроснабжения, рабочим и защитным заземлением, в электро-подогреваемых шкафах с защитой не менее IP 65.

Установка оконечных средств оповещения населения не должна снижать прочность, устойчивость и надежность.
Поставщик осуществляет поставку Товара (оборудования), с обязательным условием монтажа и настройки оборудования, для организации которой выполняется организация VPN-каналов связи. Качество оборудования и сопутствующих услуг оценивается при проведении испытаний установленного оборудования. 

	10
	Срок поставки Товара (включая его монтаж, настройку, ввод в эксплуатацию)
	Срок поставки Товара (включая его монтаж, настройку, ввод в эксплуатацию) - до 30 октября 2026 года (включительно) и выполняется поэтапно, в сроки, согласно календарному графику, который составляется Поставщиком и согласовывается Заказчиком после заключения Договора.

	11
	Требования к монтажу, настройки и вводу в эксплуатацию оборудования
	Поставщик организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения оборудования, инструктаж сотрудников Заказчика по работе с оборудованием, предварительные испытания на предмет соответствия созданной системы требованиям договора и технического задания закупки, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных.
Работы Поставщика по монтажу и настройки оборудования должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
Работы Поставщика по монтажу и настройки оборудования должны быть организованы в соответствии с действующими нормами и правилами:
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр);
- «Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утверждёнными приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24 августа 2006 г. № 112 (зарегистрированы Минюстом за № 8194 от 04.09.2006);

- "СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (утв. Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 N 159) (ред. от 27.12.2024).
Размещение оборудования на объектах должно предусматривать необходимое технологическое пространство для проведения эксплуатационно-технического обслуживания.

	12
	Требования к надёжности, сохранности информации при потере питания и отказе составных частей системы оповещения
	Электропитание и заземление аппаратуры комплекса технических средств оповещения предусмотреть от существующих источников промышленного электропитания напряжением 220В 50Гц.

При размещении элементов комплекса технических средств оповещения на площадях операторов связи и организаций, задействованных в обеспечении работы системы оповещения, согласовать предоставление гарантированного электропитания от источников объекта связи оператора связи и организаций. 

Защита оборудования от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках общих организационно-технических мероприятий по созданию и физической защите ресурсов оборудования.

Внешние устройства, монтируемые на улице, должны быть защищены антивандальными корпусами или кожухами. Класс защиты по погодным условиям для оборудования, устанавливаемого вне отапливаемых помещений, должен быть не ниже IP65 и обеспечивать круглогодичное функционирование в погодных условиях Приморского края.

Система оповещения должна сохранять работоспособность при следующих значениях климатических факторов:

- рабочая температура окружающей среды для оборудования, эксплуатируемого внутри помещений от плюс 5 до плюс 45°С, для оборудования, расположенного вне отапливаемых помещений от минус 60 до плюс 60°С;

- относительная влажность до 80% при плюс 25°С, для оборудования, расположенного вне отапливаемых помещений до 98% при плюс 35°С.

Линии связи и оборудование должны сохранять требуемую работоспособность в условиях грозы и других неблагоприятных природных явлений. 

Система оповещения должна предусматривать возможность ремонтного режима каждого отдельного устройства с минимальным ограничением выполняемых функций.


	13
	Требования к настройки работы оборудования:
	Поставляемое оборудование оповещения должно обеспечивать:  - техническое и программное сопряжение с действующей МСОН ВГО и РСОН Приморского края;

- прием и передачу речевой информации и сигналов оповещения по сетям муниципального и регионального (основного и резервного) уровня Приморского края;


- автоматизированное управление акустическими установками, обеспечивающими передачу сигналов в сиренном (непрерывном и прерывном) режиме и речевой информации по сетям оповещения муниципального и регионального (основного и резервного) уровня Приморского края;

- автоматическую передачу подтверждений (квитанций) о приеме команды управления.


	14
	Место поставки (монтажа, настройки) товара
	Согласно Таблице 2.

	15
	Проведение приемо-сдаточных испытаний системы оповещения
	С целью определения качества поставленного товара, его монтажа и настройки проводятся испытания установленного оборудования. Технические средства оповещения (далее ТСО), к моменту проведения испытаний, должны работать в бесперебойном и круглосуточном режиме.

Поставщик организовывает проведение приемо-сдаточных испытаний, включающих в себя проверку, регулировку, настройку установленного оборудования, в процессе которой все параметры оборудования должны соответствовать паспортным.

Поставщик, на период проведения приемо-сдаточных испытаний, должен обеспечить работоспособность поставляемых ТСО, в том числе обеспечить подключение к выделенным цифровым IP VPN сетям технологии L3:

- с пропускной способностью - не менее 128 кбит/с в направлении каждого ТСО;

- c задержкой между доставкой пакетов речевых сообщений – не более 100 мс;

- с потерями пакетов речевых сообщений – не более 5%.
-  испытания системы оповещения муниципального уровня;

- испытания системы оповещения регионального уровня.
Поставщик в присутствии Заказчика на стадии предварительных испытаний подсистемы проводит испытания на соответствие требованиям ТЗ по разработанной программе и методике испытаний. Результаты испытаний оформляются протоколом, который подписывается Исполнителем и Заказчиком и прикладывается к технической документации.

	16
	Документы, оформляемые при поставке Товара, включая его монтаж и настройку
	Документы о приемке Поставщик формирует и направляет Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке. 

Дополнительно поставщик предоставляет:
- Акт приёма-передачи смонтированного оборудования (с приложением товарных накладных на оборудование, подлежащее монтажу); 

- Акт приема-передачи паспортов (формуляров) и техническая документация на смонтированное оборудование;

- Акт приёма-передачи демонтированного оборудования; 

- Исполнительная документация;

- Протокол испытаний системы оповещения муниципального уровня;

- Акт комплексных испытаний модернизированной системы оповещения.

	17
	Требования к предоставлению гарантии качества оборудования
	Гарантийный срок на монтаж и настройку оборудования (далее работы) – 12 месяцев, начиная с момента ввода в эксплуатацию. Гарантии качества работ распространяются на все составляющие результата выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных работах, используемых материалах и оборудовании, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Отсутствие представителя Поставщика в указанном в соответствующем уведомлении месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Поставщика от участия в составлении акта устранения недостатков.

Если сторонами не будет согласовано иначе, Поставщик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

При отказе Поставщика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Поставщику для устранения указанных в акте недостатков.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование – 24 месяца.
Предоставление гарантии на оборудование и срок действия такой гарантии на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставляемым оборудованием.

Под гарантийными обязательствами подразумевается бесплатный ремонт комплектующих и изделий в течение – 24 (двадцати четырех) месяцев, либо их замена на аналогичные в случае невозможности ремонта, при условии проведения надлежащего технического обслуживания. 

В рамках гарантийных обязательств Поставщик обязуется:

- обеспечить «горячую линию» (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок Заказчика по вопросам, возникающим в ходе эксплуатации оборудования, общесистемного и специального программного обеспечения. Обращения Заказчика по этой «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика. Время регистрации заявки, направляемой Заказчиком Поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или факсимильной связи, не должно превышать:

• в рабочее время (в соответствии с распорядком работы Заказчика), не более – 30 минут;

• в вечерние часы (с момента окончания рабочего дня до 21 часа 00 минут по местному времени), не более – 60 минут;

• в выходные и праздничные дни с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут местного времени, не более – 120 минут;

- обеспечить возможность для приема претензий Заказчика в период эксплуатации оборудования в сервисных центрах Поставщика (производителя оборудования). Поставщик должен информировать Заказчика о местонахождении сервисных центров с указанием контактных телефонов, факс, электронной почты;

- все запасные части, которые Поставщик в процессе ремонта будет устанавливать на оборудование в течение гарантийного срока, должны иметь не худшие функциональные характеристики;

- обеспечить, в случае необходимости, доставку оборудования или его компонентов, частей и т.д. в сервисные центры и обратно за свой счет;

- консультировать Заказчика по диагностированию, устранению технических неисправностей и сбоев в работе оборудования и программном обеспечении;

- осуществить выезд специалиста к Заказчику в случае необходимости, при невозможности устранить неисправность без участия специалистов Поставщика на месте установки оборудования.


	18
	Требования к безопасности
	Оборудование должно обеспечивать безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

 Технические средства должны быть надёжно заземлены. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами, чтобы исключить возможность поражения электрическим током. Технические средства во всех режимах эксплуатации не должны выделять токсичных веществ. Размещение оборудования на объектах (площадках) должно предусматривать необходимое технологическое пространство для проведения эксплуатационно-технического обслуживания.

В комплексе технических средств должны быть предусмотрены меры по обеспечению электробезопасности обслуживающего персонала в соответствии с требованиями Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».


	19
	Требования к Поставщику
	Наличие у Поставщика лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Лицензия Федеральной службы безопасности Российской федерации на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (основание - ст. 27 Закона РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О государственной тайне»;  «Постановление о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны», утверждено постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333). Поставщик осуществляет выполнение работ по настройке сетевых трактов на объекте, включенном в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.

Наличие лицензии ФСТЭК России или выписка из реестра лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации на следующие пункты: -работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении: средств и систем информатизации (подпункт д пункта 4 Положения). Лицензирование осуществляется в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 


Таблица №1 Техническое описание оборудования
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Наименование характеристики
	Описание значения  характеристики
	Кол-во, комплектов

	1
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. Место монтажа: г. Владивосток, на территории площади Борцов Революции, опора освещения по координатам 43.115198, 131.886906
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	ВФПТ.468731.010 УОММП- состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,

блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля доступа СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее 12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 110 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	2
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. Место монтажа: г. Владивосток., на территории зоны отдыха "Площадь Спортивная гавань", стена южной трибуны стадиона «Динамо», с западной стороны
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	ВФПТ.468731.010 УОММП- состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,

блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля доступа СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее 12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 110 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	3
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. Место монтажа: г. Владивосток., на территории Адмиральского сквера, вновь устанавливаемая опора по координатам 43.114377, 131.892102
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	ВФПТ.468731.010 УОММП- состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,

блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля доступа СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее 12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 110 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	4
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. Место монтажа: г. Владивосток, на территории Гайдамакского сквера, вновь устанавливаемая опора по координатам 43.113303, 131.925540
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	ВФПТ.468731.010 УОММП- состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,

блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля доступа СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее 12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 110 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	5
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. Место монтажа: г. Владивосток, ул. Светланская 119б. «МБОУ Центр образования №28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока»
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	ВФПТ.468731.010 УОММП- состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,

блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля доступа СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее 12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 110 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	6
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. Место монтажа: г. Владивосток, на территории сквера Лермонтова, опора ЛЭП по координатам 43.298718, 132.062829
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	ВФПТ.468731.010 УОММП- состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,

блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля доступа СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее 12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 110 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	7
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. Место монтажа: г. Владивосток, на территории сквера Ветеранов. Опора ЛЭП по координатам 43.148821, 131.910922
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 4 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	ВФПТ.468731.010 УОММП- состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,

блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля доступа СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики: ВФПТ.468731.010 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее 12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 110 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	8
	Поставка комплекта оборудования: ВФПТ.468731.010-01 УОММП 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 12 шт. Место монтажа: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10 стр. 20
	Состав комплекта
	ВФПТ.468731.010-01 УОММП 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 12 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	
	
	ВФПТ.468731.010-01 УОММП -состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 2 шт.,
блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.,
подавитель обратной связи для микрофона;
микрофон(тангента).
	

	
	
	Технические характеристики ВФПТ.468731.010-01 УОММП
	Устройство оповещения мест массового пребывания (далее УОММП) УОММП ВФПТ.468731.010-01 (эквивалент не допускается).
Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УОММП обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УОММП имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
УОММП обеспечивает трансляцию речевой информации с места его установки посредством установленного ручного микрофона с тангентой, использующего технологию подавления обратной связи.
Режим работы УОММП круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики ВФПТ.468731.010-01 УОММП
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;

- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 1200 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 130 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
В изделие установлены:
- Подавитель обратной связи для микрофона;
- Микрофон(тангента).
	

	9
	Поставка комплекта оборудования: УМС-600 ВФПТ.468731.002-01 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. Место монтажа: г. Владивосток. с. Береговое, ул. Школьная, д. 1
	Состав комплекта
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01 1 шт. (для помещений), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	
	
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01 состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,
блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.
	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01
	Усилитель мощности специализированный УМС-600 ВФПТ.468731.002-01 для помещений (эквивалент не допускается).
Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УМС-600 обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УМС-600 имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
Режим работы УМС-600 круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы УМС при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 105 кг.
- Рабочий диапазон температур: -10°С +55°С.
	

	10
	Поставка комплекта оборудования: УМС-600 ВФПТ.468731.002-01  1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. Место монтажа: г. Владивосток. о. Попова, п. Попова, ул. Ольховая, д. 8.
	Состав комплекта
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01 1 шт. (для помещений), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	
	
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01 состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,
блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.
	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01
	Усилитель мощности специализированный УМС-600 ВФПТ.468731.002-01 для помещений (эквивалент не допускается).
Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УМС-600 обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УМС-600 имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
Режим работы УМС-600 круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы УМС при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 105 кг.
- Рабочий диапазон температур: -10°С +55°С.
	

	11
	Поставка комплекта оборудования: УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. Место монтажа: г. Владивосток,  п-ов. Песчаный, с. Береговое, ул. Арсеньева 43.180528, 131.772472
	Состав комплекта
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	
	
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,
блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.
	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01
	Усилитель мощности специализированный УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 климатического исполнение (эквивалент не допускается).
Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УМС-600 обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УМС-600 имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
Режим работы УМС-600 круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы УМС при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 105 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
	

	12
	Поставка комплекта оборудования: УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 1 шт., громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. Место монтажа: г. Владивосток. о. Русский Территория набережной Ахлестышева 43.001357, 131.926763
	Состав комплекта
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 1 шт. (климатическое исполнение), громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА 6 шт. (эквивалент оборудования, необходимого для создания системы не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого оборудования с оборудованием в уже существующей системе)
	1

	
	
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	Мощность при номинальном линейном напряжении – 100 Вт
Номинальное входное линейное напряжение 120 В
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м на частоте 1 кГц не менее 130 дБ 
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5700 Гц
Корпус рупорного громкоговорителя - АВС пластик 
Степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54 
Рабочий температурный диапазон: -60°C +60°C
Габаритные размеры: D282х407 мм
Масса, не более 6 кг
	

	
	
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 состав и количество блоков, оборудования в составе технических средств:
	усилительный блок УБ 600 - 1 шт.,
блок сопряжения сигналов (БСС) – 1 шт.,
зарядное устройство QPS4810-24 - 1 шт., 
блок вентиляторов БВ 120х120 - 1 шт., 
датчик контроля СМК – 1 шт., 
блок переключателей вводных автоматов - 1шт., 
шкаф электротехнический ШТЭ - 1шт., 
аккумуляторные батареи АКБ 12 В 75 Ач - 2 шт.


	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01
	Усилитель мощности специализированный УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01 климатического исполнение (эквивалент не допускается).
Изделие работает по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ОСО от системы оповещения УУ своего и вышестоящего уровня (версия ПО не ниже 764.924.193) по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEE802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u), пропускной способностью не менее 32 кбит/сек.
УМС-600 обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и речевой информации при помощи громкоговорителей в диапазоне частот от 100 до 6300 Гц.
УМС-600 имеет два входа управления и сигнала вещания. «Вход 1» является приоритетным, и автоматически обеспечивает коммутацию сигналов управления и вещания.
Режим работы УМС-600 круглосуточный.
	

	
	
	Технические характеристики УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01
	- Работа от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц;
- Нижний диапазон рабочего напряжения 160В, частотой 50 Гц;
- Верхний диапазон рабочего напряжения 264В, частотой 50 Гц;
- Потребление от сети переменного тока 230В ± 10%, частотой 50 Гц - не более 350 Вт в режиме заряда АКБ и не более 20 Вт в дежурном режиме;
- Номинальная суммарная мощность – не менее 600 Вт;
- Время выхода оборудования на режим после включения - не более 2 сек.;
- Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А) - не менее 90 дБ;
- Чувствительность входа при симметричном включении - не менее 0,775 В;
- Напряжение линейного выхода усилителя мощности - не менее 120В;
- Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц не хуже ± 3 дБ;
- Защита от короткого замыкания в нагрузке – наличие;
- Защита от радиопомех – наличие;
- Защита от перегрузки – наличие;
- Контроль каналов связи – наличие;
- Контроль разряда аккумуляторной батареи – наличие;
- Контроль наличия сети переменного тока – наличие;
- Контроль вскрытия устройства – наличие;
- Контроль неисправности ЗУ – наличие;
- Функция защиты АКБ от глубокого разряда – наличие;
- Формирование сигналов, имитирующих сигналы электронной сирены (непрерывный и прерывистый), сигналы звучания электронной сирены изменяются программно;
- Функция автоматического заряда АКБ – наличие;
- Время работы УМС при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме - от 120 часов до 240 часов в зависимости от установленных АКБ;
- В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.
- Средняя наработка на отказ изделия, ч не менее 30000;
- Средний срок службы до списания изделия, лет не менее12;
- Габаритные размеры изделия - 900х600х400 мм;
- Масса изделия - не более 105 кг.
- Рабочий диапазон температур: -60°С +55°С.
	


Таблица № 2. Места установки оборудования:
	г. Владивосток. На территории площади Борцов Революции. Опора освещения по координатам 43.115198, 131.886906

	1
	ВФПТ.468731.010 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	4 шт.


	г. Владивосток. На территории зоны отдыха "Площадь Спортивная гавань". Стена южной трибуны стадиона «Динамо», с западной стороны 

	1
	ВФПТ.468731.010 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	4 шт.


	г. Владивосток. На территории Адмиральского сквера. Вновь устанавливаемая опора по координатам 43.114377, 131.892102

	1
	ВФПТ.468731.010 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	4 шт.


	г. Владивосток. На территории Гайдамакского сквера. Вновь устанавливаемая опора по координатам 43.113303, 131.925540

	1
	ВФПТ.468731.010 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	4 шт.


	г. Владивосток. ул. Светланская 119б. «МБОУ Центр образования №28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока»

	1
	ВФПТ.468731.010 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	4 шт.


	г. Владивосток. На территории сквера Лермонтова. Опора ЛЭП по координатам 43.298718, 132.062829

	1
	ВФПТ.468731.010 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	4 шт.


	г. Владивосток. На территории сквера Ветеранов. Опора ЛЭП по координатам 43.148821, 131.910922

	1
	ВФПТ.468731.010 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	4 шт.


	г. Владивосток. о. Русский, п. Аякс, д. 10 стр. 20

	1
	ВФПТ.468731.010-01 УОММП
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	12 шт.


	г. Владивосток. с. Береговое, ул. Школьная, д. 1

	1
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	6 шт.


	г. Владивосток. о. Попова, п. Попова, ул. Ольховая, д. 8

	1
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	6 шт.


	г. Владивосток п-ов. Песчаный, с. Береговое, ул. Арсеньева 43.180528, 131.772472

	1
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	6 шт.


	г. Владивосток. о. Русский Территория набережной Ахлестышева 43.001357, 131.926763

	1
	УМС-600 ВФПТ.468731.002-01.01
	1 шт.

	2
	Громкоговоритель 100ГР38Н НОЭМА
	6 шт.


