Техническое задание

1. Объект закупки: Модернизация системы уличного (наружного) освещения на территории Муниципального округа Красноуральск, включающая проведение демонтажа существующих светильников и монтаж новых светодиодных светильников, а также автоматизация управления освещением. Техническое сопровождение.

2. Описание объекта закупки: Оказание работ по демонтажу существующих светильников на территории Муниципального округа Красноуральск, монтажу новых светодиодных светильников, внедрению автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) с интеграцией в платформу “Цифровая платформа управления и мониторинга DigiCity”. Техническое сопровождение.

3. Место оказания услуг (выполнение работ): Система уличного (наружного) освещения на территории Муниципального округа Красноуральск в соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

4. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 31.12.2026г..

Мероприятия по техническому сопровождению в течение 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев, следующих за месяцем, в котором были выполнены мероприятия по модернизации системы уличного (наружного) освещения.

5. Условия и общие требования к оказанию услуг (выполнения работ):

5.1. Технические требования:

Целью при реализации мероприятий, направленных на модернизацию системы уличного (наружного) освещения, являются:

- добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов Заказчика. Размер экономии электрической энергии, за весь срок действия Договора (с Техническим сопровождением), должен быть в натуральном выражении не менее – 4 447 648.74 кВт*ч;

- общее количество осветительных приборов на объекте 2 009 шт.

- демонтаж существующих осветительных приборов в количестве 1 488 шт.

- монтаж светодиодных светильников количестве 1 488 шт.

- не подлежат замене 521 светильник;

- выполнить интеграцию автоматизированной системы управления наружным освещением (далее - АСУНО) с существующей АСУНО «Цифровая платформа управления и мониторинга DigiCity», установленной у Заказчика (без передачи прав на программное обеспечение): протокол управления LoRaWAN; тип каналов связи – проводные, беспроводные: GSM, LoRaWAN. Функционал системы - режимы управления по расписанию, мониторинг, отчетность, статус устройств, отображение аварий;

- пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию;

- Техническое сопровождение в течение 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев, следующих за месяцем, в котором были выполнены мероприятия по модернизации системы уличного (наружного) освещения.

После реализации энергосберегающих мероприятий объект модернизации должен обеспечивать:

средний уровень освещенности исходя из норм средней горизонтальной освещенности покрытий согласно Классификации улично-дорожной сети городских поселений, определенной в Своде правил СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 07.11.2016 № 777/пp), при условии соответствия объекта модернизации системы уличного (наружного) освещения и входящих в него объектов/оборудования (опоры освещения, световые приборы, приборы учета и т. д.), их характеристик и расположения требованиям действующего законодательства РФ;

Оборудование и материалы, используемые при реализации Договора должны быть новыми (не быть в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Место установки нового оборудования соответствует месту установки существующего, указанного в Приложении 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию). Количество нового и демонтируемого оборудования может быть изменено Подрядчиком как в большую, так и в меньшую сторону, с учетом норм освещенности и по согласованию с Заказчиком. Количество, типы устанавливаемых осветительных приборов, а также используемые, расходные материалы определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом норм, установленных действующим законодательством. При этом Подрядчик обязан обеспечить соответствие результата оказания услуг действующим требованиям и нормам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другим разделами извещения.

Оборудование, используемое Подрядчиком в ходе оказания услуг, самостоятельно не ставится на бухгалтерский учет и отдельно по актам приемки не принимается.

5.2. Характеристика мероприятий, выполняемых в рамках оказания услуг (выполнения работ):

Проведение модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов Заказчика, включают в себя замену существующих осветительных приборов на светодиодные (энергоэффективные) в местах их установки.

При проведении модернизации системы уличного (наружного) освещения Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдения правил санитарии во время выполнения работ.

Описание и характеристики объектов, в отношении которых будет выполняться Перечень мероприятий, указаны в пункте 5.1. настоящего Описания объекта закупки (Технического задания).

Энергетический базис, т.е. объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за базисный период, указан в Приложении №2 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

График работы объектов Заказчика указан в Приложении №3 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

5.3. Условия оказания услуг (выполнения работ):

Сроки (периоды) начала и окончания фиксации размера экономии потребления Заказчиком энергетических ресурсов в натуральном выражении:

- периодом достижения доли размера экономии (далее - отчетный период), принимается календарный месяц.

- начальный срок достижения размера экономии – первый отчетный период (1-й месяц), следующий за месяцем окончания энергосберегающих мероприятий.

- конечный срок достижения размера экономии – последний расчетный период (84-й месяц), следующий за месяцем окончания энергосберегающих мероприятий.

-достижение общего размера экономии энергетического ресурса в натуральном выражении возможно ранее конечного срока достижения экономии;

- энергетическим ресурсом принимается электрическая энергия.

6. Обязанности Подрядчика:

6.1. Подрядчик в соответствии с действующими нормативными документами после выполнения Перечня мероприятий по модернизации системы уличного (наружного) освещения, обязан предоставить Акт приемки системы уличного (наружного) освещения, а по окончании Договора Акт приема-передачи оказанных услуг и Акт приема-передачи оборудования, иные документы, предусмотренные Договором.

6.2. При выявлении в ходе проведения модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации Объектов уличного (наружного) освещения Муниципального округа Красноуральск факторов и данных, влияющих на объем потребления электрической энергии, фактов перерасхода электрической энергии, Подрядчик осуществляет подготовку предложений по возможным дополнительным энергосберегающим мероприятиям, не влияющим на цену Договора.

6.3. Подрядчик в течение срока действия Договора формирует на Объекте модернизации пополняемый (при его снижении более 50 % от установленного настоящим пунктом размера) фонд запасных и подменных материалов (осветительные приборы) от их общего количества пропорционально типу и количеству установленного в рамках реализации перечня ЭЭМ оборудования в размере не менее 2% от общего количества вновь установленных светильников. Указанный фонд запасных и подменных материалов расходуется Заказчиком самостоятельно с составлением акта замены неработающего оборудования силами персонала Заказчика, без последующего возмещения затрат со стороны Подрядчика.

Пополнение фонда запасных и подменных материалов осуществляется ежегодно не позднее 01 декабря очередного календарного года путём замены вышедшего из строя оборудования на новое путём подписания акта, согласованного Сторонами, в течение срока действия Договора.

По окончании Договора подменный фонд запасных и подменных материалов переходит в собственность Заказчика без компенсации Подрядчику его стоимости.

6.3. При выполнении работ Подрядчик своими силами и за свой счет:

а) обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и установленных правил по охране окружающей среды;

б) предпринимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения требований техники безопасности и требования электросетевой организации, третьими лицами (в том числе работниками Заказчика);

в) предпринимает необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба и несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, имуществу собственника опор и электросетевого хозяйства;

д) обеспечивает согласование и размещение устанавливаемого оборудования на опорах и электрических сетях в собственности электросетевой организации своими силами и за свой счет, в том числе на платных основах размещения аренды совместного подвеса на весь срок действия Договора.

7. Порядок приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком мероприятий, включенных в перечень мероприятий:

7.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения перечня мероприятий, указанных в пункте 5.1. настоящего Описанию объекта закупки (Технического задания) направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии с Приложением №5 к Договору.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акт сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Приложение 5 к Договору) рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных мероприятий по настоящему Договору на предмет соответствия объёма и качества требованиям, изложенным в Описании объекта закупки (Техническом задании), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акт сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Датой окончания выполнения мероприятий по модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  считается дата подписания Акта сдачи-приемки модернизации системы уличного (наружного) освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сторонами.

Демонтированное оборудование (при наличии) передается Заказчику по Акту приема-передачи демонтированного оборудования.

Любое указание в описании объекта закупки на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии) и т.п. читать в сочетании со словами «или эквивалент» за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)

Описание системы уличного (наружного) освещения, в отношении которой будут выполняться модернизация системы уличного (наружного) освещения на территории Муниципального округа Красноуральск

| № п/п | № Питающей подстанции | Предварительный. Класс улицы/участка согласно Таблицы 7.9 СП 52.13330.2016 | Название улиц, проездов, переулков | Протяженость питающей линии, м | Количество светильников к замене в рамках договора, шт | Количество светильников не подлежащих замене, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРП 5102 | В2 | Ленина | 904 | 19 |  |
|  |  | В2 | 7 Ноября | 272 | 10 |  |
| 2 | ТП 5004 | В2 | Ленина | 160 | 4 |  |
|  |  | В2 | Кирова | 249 | 25 |  |
|  |  | В2 | Советская | 514 | 10 |  |
| 3 | ТП 5008 | В2 | Каляева | 1 056 | 21 |  |
|  |  | В2 | Дачная | 248 | 6 |  |
|  |  | В2 | Советская | 295 | 17 |  |
|  |  | В2 | 7 Ноября | 303 | 8 |  |
| 4 | ТП 5022 | В2 | Советская | 286 | 9 |  |
|  |  | В2 | Вокзальная | 231 | 11 |  |
|  |  | В2 | Калинина | 362 | 9 |  |
|  |  | В2 | Устинова | 514 | 11 |  |
| 5 | ТП 5023 | В3 | Берёзовая | 323 | 11 |  |
|  |  | В2 | Устинова | 605 | 10 |  |
| 6 | ТП 5029 | В3 | Березовая | 525 | 7 |  |
|  |  | В3 | Рябиновая | 50 | 2 |  |
|  |  | В3 | Сосновая | 374 | 10 |  |
| 7 | ТП 5031 | В2 | 1 Мая | 1 067 | 31 |  |
|  |  | В2 | Орджоникидзе (не подлежат замене) | 301 |  | 11 |
|  |  | В2 | 7 Ноября | 460 | 10 |  |
| 8 | ТП 5037 | В2 | К. Маркса | 543 | 12 |  |
|  |  | В2 | Кирова | 124 | 3 |  |
|  |  | В2 | Энгельса | 200 | 4 |  |
|  |  | В2 | Чапаева | 200 | 3 |  |
|  |  | В2 | Советская | 343 | 7 |  |
| 9 | ТП 5044 | В2 | Поплаухина | 710 | 27 |  |
|  |  | В2 | И. Янкина | 188 | 5 |  |
|  |  | В2 | Орджоникидзе (не подлежат замене) | 377 |  | 11 |
|  |  | В2 | Чернышевского (не подлежат замене) | 300 |  | 12 |
| 10 | ТП 5047 | В2 | Серова | 380 | 9 |  |
| 11 | ТП 5048 | В2 | Наймушина | 694 | 11 |  |
| 12 | ТП 5049 | В2 | Некрасова | 180 | 7 |  |
| 13 | ТП 5052 | В2 | Дзержинского | 420 | 14 |  |
| 14 | ТП 5072 | В2 | Каляева | 310 | 8 |  |
|  |  | В2 | Устинова | 845 | 19 |  |
|  |  | В2 | И. Янкина | 238 | 6 |  |
| 15 | ТП 5080 | B3 | Челюскинцев | 150 | 4 |  |
|  |  | В2 | Белинского | 760 | 19 |  |
| 16 | ТП 5087 | В2 | Советская | 407 | 10 |  |
| 17 | ТП 5088 - Железнодорожная | В2 | Ленина | 215 | 7 |  |
|  |  | В2 | Железнодорожная | 490 | 10 |  |
| 18 | ТП 5091 | В2 | Ленина | 726 | 20 |  |
| 19 | ТП 5093 | В3 | Свердлова | 462 | 3 |  |
|  |  | В2 | Поплаухина | 1 067 | 8 |  |
|  |  | В3 | Загородная | 55 | 2 |  |
|  |  | В3 | Тенистая | 257 | 4 |  |
| 20 | ТП 5094 | В2 | Устинова от Парковой до Я. Нуммура (не подлежат замене) | 830 |  | 30 |
|  |  | В2 | Парковая | 561 | 13 |  |
|  |  | В2 | Ленина от Парковой до д. 59 | 220 | 7 |  |
| 21 | ТП 5098 | В2 | Я. Нуммура | 539 | 14 |  |
|  |  | В2 | Устинова | 347 | 9 |  |
|  |  | В2 | Ленина | 308 | 8 |  |
|  |  | В2 | Каляева | 116 | 3 |  |
| 22 | ТП 5305 | В2 | Наймушина | 229 | 6 |  |
|  |  | В2 | Садовая | 300 | 4 |  |
| 23 | ТП 5222 | В2 | Строителей | 617 | 18 |  |
|  |  | В2 | Пригородная | 219 | 4 |  |
|  |  | В2 | Победы | 482 | 13 |  |
|  |  | В2 | Гаражная | 200 | 5 |  |
|  |  | В3 | Рабочая | 265 | 4 |  |
|  |  | В2 | 30 лет Октября | 930 | 21 |  |
|  |  | В3 | пер. 30 лет Октября | 179 | 5 |  |
| 24 | ТП 5224 | В3 | Комсомольская | 950 | 17 |  |
|  |  | В3 | 40 лет Октября | 960 | 14 |  |
|  |  | В3 | Центральная | 164 | 2 |  |
| 25 | ТП 5225 | В3 | Центральная | 450 | 7 |  |
|  |  | В3 | Новая | 189 | 8 |  |
|  |  | В2 | Пригородная | 270 | 7 |  |
| 26 | ТП 5228 | В2 | Пригородная | 661 | 11 |  |
| 27 | ТП 5241 | В3 | Пешеходная дорожка | 267 | 7 |  |
|  |  | В2 | Победы | 366 | 10 |  |
|  |  | В2 | Толстого | 271 | 18 |  |
| 28 | ТРП 5102 | В3 | Ленина, внутри дворов 27,29, 25 | 230 | 7 |  |
| 29 | ТП 5008 | В3 | 7 Ноября, внутри двора д.55 | 108 | 4 |  |
| 30 | ТП 5072 | В3 | Каляева, Школа №6 | 237 | 8 |  |
| 31 | ТП 5091 | В3 | Ленина, внутридворовая территория | 825 | 26 |  |
| 32 | ТП 5088 - Железнодорожная | В3 | Железнодорожная, внутридворовое домов 12,14,16,20 | 330 | 8 |  |
| 33 | ТП 5094 | В3 | Устинова, внутридворовая д.106, 96 | 160 | 4 |  |
| 34 | ТП 5094 | В3 | Устинова, внутридворовая д.108. 69А | 350 | 11 |  |
| 35 | ТП 5094 | В3 | Парковая, внутридворовая д.1,3 | 180 | 5 |  |
| 36 | ТП 5094 | В3 | Устинова у дома | 315 | 9 |  |
| 37 | ТП 5098 | В3 | Устинова, внутри двора | 561 | 17 |  |
| 38 | ТП 5222 | В3 | Новая 2 (двор) | 297 | 9 |  |
| 39 | ТП 5094 |  | Сквер между садиками (не подлежат замене) | 320 |  | 32 |
|  |  | В1 | пл. Победы,1 (не подлежат замене) | 1 710 |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| 40 | ТП 5937 | В3 | Сквер у храма (не подлежат замене) | 1 440 |  | 48 |
|  |  |  | Сквер Ленина,23 (не подлежат замене) | 1 760 |  | 88 |
|  |  |  | Сквер Ленина 18 (не подлежат замене) | 600 |  | 20 |
|  |  |  | Аллея Славы (не подлежат замене) | 1 710 |  | 114 |
| 41 | ТП 5025 | B3 | Пушкина |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Медная |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Лесопильная |  | 8 |  |
| 42 | ТП 5062 | B3 | Островского |  | 5 |  |
|  |  | В3 | Медная |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Республиканская |  | 12 |  |
|  |  | В3 | Челюскинцев |  | 1 |  |
|  |  | B2 | Пушкина |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Горняков |  | 1 |  |
| 43 | ТП 5063 | B3 | Фрунзе |  | 1 |  |
|  |  | B2 | Советская |  | 2 |  |
| 44 | ТП 5064 | B2 | Советская |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Свободы |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Челюскинцев |  | 3 |  |
| 45 | ТП 5066 | B3 | Шевченко |  | 4 |  |
|  |  | B3 | Майская |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Труда |  | 8 |  |
|  |  | B3 | Красноармейская |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Пионерская |  | 1 |  |
|  |  | B2 | Большевитская |  | 8 |  |
| 46 | ТП 5077 | B3 | Лермонтова |  | 9 |  |
|  |  | B3 | Медная |  | 4 |  |
|  |  | B3 | пер. Пушкина |  | 1 |  |
|  |  | B2 | Хлебная |  | 1 |  |
|  |  | B2 | И. Янкина |  | 1 |  |
|  |  | В2 |  |  | 5 |  |
|  |  | B3 | Полевая |  | 1 |  |
|  |  | B3 |  |  | 1 |  |
| 47 | ТП 5058 | B3 | Крестьянская |  | 4 |  |
|  |  |  | Уральская |  | 11 |  |
|  |  |  | Проезжая |  | 11 |  |
|  |  |  | Колхозная |  | 5 |  |
| 48 | ТП 5059 | B3 | Казакаова |  | 11 |  |
|  |  | В3 | Широкова |  | 8 |  |
|  |  | В2 | Хлебная |  | 5 |  |
|  |  | B2 | Большевитская |  | 1 |  |
| 49 | ТП 5059 | B3 | Гоголя |  | 2 |  |
|  |  |  | Тургенева |  | 3 |  |
|  |  |  | Лесная |  | 3 |  |
|  |  | B2 | Совхозная |  | 1 |  |
| 50 | ТП 5012 | В3 | Береговая |  | 2 |  |
| 51 | ТП 5060 | B3 | Яна Нумура |  | 13 |  |
|  |  |  | Лермонтова |  | 8 |  |
|  |  | B2 | Илариона Янкина |  | 5 |  |
| 52 | ТП 5065 | B3 | Яна Нумура |  | 4 |  |
|  |  | B3 | Лермонтова |  | 2 |  |
|  |  | B2 | Лермонтова |  | 2 |  |
|  |  | B2 | Илариона Янкина |  | 5 |  |
|  |  | B2 | Белинского |  | 3 |  |
|  |  | B2 | Карла Либнехта |  | 4 |  |
|  |  | B3 | Республиканская |  | 6 |  |
| 53 | ТП 5080 | B3 | Горняков |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Фрунзе |  | 2 |  |
| 54 | ТП 5027 | B3 | Республиканская |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Лермонтова, пер. Лермонтова |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Яна Нумура |  | 2 |  |
| 55 | ТП 5018 | B3 | Горняков |  | 1 |  |
|  |  | B3 | пер. Пушкина |  | 1 |  |
|  |  | B3 | Фрунзе |  | 1 |  |
| 56 | ТП 5067 | B3 | Горняков |  | 3 |  |
|  |  | B2 | Карла Либнехта |  | 2 |  |
|  |  | B3 | Розы Люксембург |  | 4 |  |
|  |  | B3 | Фрунзе |  | 3 |  |
| 57 | ТП 5045 | B3 | Яна Нумура |  | 3 |  |
|  |  | В2 | Лермонтова |  | 4 |  |
|  |  | B3 | Илариона Янкина |  | 6 |  |
| 58 | ТП 5070 | B3 | Яна Нумура |  | 17 |  |
|  |  | В2 | Лермонтова |  | 3 |  |
| 59 | ТП 5050 | В2 | Западная |  | 10 |  |
|  |  | В2 | Подгорная |  | 6 |  |
|  |  | В2 | пер. Подгорный |  | 2 |  |
|  |  | В2 | пер. Загородный |  | 6 |  |
| 60 | ТП 5047 | В2 | Серова |  | 3 |  |
|  |  | В3 | пер. Серова |  | 2 |  |
|  |  | В3 | пер. Западный |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Ключевая |  | 10 |  |
|  |  | В3 | Больничная |  | 2 |  |
| 61 | ТП 5048 | В3 | Западная |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Сельская |  | 11 |  |
|  |  | В2 | Северная |  | 12 |  |
|  |  | В3 | Достоевского |  | 9 |  |
| 62 | ТП 5305 | В3 | пер. Садовый |  | 2 |  |
|  |  | В3 | Молодежная |  | 2 |  |
|  |  | В3 | Ключевая |  | 2 |  |
| 63 | ТП 5049 | В3 | Ломоносова |  | 1 |  |
|  |  | В3 | пер.7 Ноября |  | 2 |  |
|  |  | В3 | Восточная |  | 9 |  |
|  |  | В3 | Набережная |  | 7 |  |
|  |  | В2 | Некрасова |  | 3 |  |
|  |  | В2 | Клары Цеткин |  | 5 |  |
|  |  | В3 | пер. Клары Цеткин |  | 5 |  |
|  |  | В3 | Свердлова |  | 5 |  |
| 64 | ТП 5093 | В3 | Южная |  | 4 |  |
|  |  | В2 | Поплаухина |  | 2 |  |
|  |  | В3 | Загородная |  | 5 |  |
|  |  | В3 | пер. Серова |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Свердлова |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Тенистая |  | 4 |  |
| 65 | ТП 5103 | В3 | Чапаева |  | 1 |  |
| 66 | ТП 5042 | В3 | Дзержинского |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Энгельса |  | 1 |  |
| 67 | ТП 5037 | В3 | Металлургов |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Энгельса |  | 4 |  |
|  |  | В3 | Чапаева |  | 2 |  |
|  |  | В3 | Чапаева |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Допризывников |  | 6 |  |
|  |  | В2 | Маяковского |  | 4 |  |
| 68 | ТП 5073 | В3 | пер. Иллариона Янкина |  | 4 |  |
| 69 | ТП 5036 | В3 | Красина |  | 1 |  |
| 70 | ТП 5003 | В2 | Дзержинского |  | 1 |  |
| 71 | ТП 5019 | В3 | Комунальная |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Ленина 3, во дворе |  | 1 |  |
| 72 | ТП 5024 | В3 | Вокзальная, 15 во дворе |  | 1 |  |
| 73 | ТП 5046 | В3 | 7 Ноября |  | 9 |  |
|  |  | В3 | 1905 года |  | 4 |  |
| 74 | ТП 5008 | В2 | Дачная |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Декабристов |  | 4 |  |
|  |  | В3 | Клубная |  | 2 |  |
|  |  | В2 | Советская |  | 1 |  |
| 75 | ТП 5417_ф1 | В3 | п. Никольский, ул. Зеленая, ул. Севастьянова |  | 6 |  |
| 76 | ТП 5418 | В3 | д. Ясьва, ул. Новая, ул. Набережная, ул. Луговая |  | 16 |  |
| 77 | ТП 5423 |  | мкр. Октябрьский |  |  |  |
|  |  | В3 | 1917 года |  | 8 |  |
|  |  | В3 | Шахтеров |  | 5 |  |
|  |  | В3 | Кушайская |  | 4 |  |
|  |  | В2 | Пролетарская |  | 2 |  |
|  |  | В2 | Пролетарская |  | 4 |  |
|  |  | В2 | Салдинская | 700 | 11 |  |
| 78 | ТП 5420 | В3 | Шахтёров |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Пер. 1917 года |  | 2 |  |
|  |  | В3 | Леванцевского |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Дражная |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Старателей |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Озерная |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Поздеева |  | 4 |  |
|  |  | В3 | Дальняя |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Приисковая |  | 1 |  |
|  |  | В2 | Салдинская |  | 4 |  |
| 79 | ТП 5426 | В3 | Старателей |  | 4 |  |
|  |  | В3 | Дальняя |  | 2 |  |
|  |  | В3 | Озерная |  | 1 |  |
|  |  | В3 | Озерная |  | 5 |  |
|  |  | В3 | Поздеева |  | 3 |  |
|  |  | В3 | Приисковая |  | 5 |  |
|  |  | В3 | Приисковая | 800 | 12 |  |
|  |  | В2 | Салдинская |  | 11 |  |
| 80 | ТП 5425 | В3 | Старателей |  | 6 |  |
|  |  |  | пер. Безымянный |  | 3 |  |
|  |  |  | Дражная |  | 3 |  |
|  |  |  | Леванцевского |  | 3 |  |
| 81 | ТП 5316 | В3 | п. Бородинка, ул. Сиреневая, Клуб, ул. Выйская |  | 15 |  |
| 82 | ТП 5314 | В3 | п. Чирок, ул. Центральная, ул. Клубная, ул. Набережная, ул. пер. Центральная-Лесная |  | 14 |  |
| 83 | ТП 5313 | В3 | д. Межень, ул. Центральная, ул. Береговая |  | 3 |  |
| 84 | ТП 5429 | В3 | п. Краснодольский (не подлежат замене) |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| 85 | ТП 5414 | В3 | п.Дачный, Ключевая, Гаечная, Колхозная, Первомайска (не подлежат замене) |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| 86 | ТП 5427 | В3 | Первомайская (не подлежат замене) |  |  | 12 |
|  |  | В3 | Проезжая |  | 30 |  |
| 87 | ТП 5428 | В3 | пер. Проезжий, Школьная, Клубная, Советская |  | 9 |  |
| 88 | ТП 5415 | В3 | Пионерская |  | 4 |  |
| 89 | ТП 5053 | В3 | Каляева |  | 2 |  |
| 90 | ТП 5030 | В3 | Горняков |  | 8 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 1488 | 521 |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

(Техническому заданию)

Энергетический базис

Объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении за Базовый период с января по декабрь 2025 года системой уличного (наружного) освещения (указанной в Приложении №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) на территории Муниципального округа Красноуральск

| № п/п | Периоды потребления энергетического ресурса | Фактическое потребление (базовый 2025 год), кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 143 791,84 |
| 2 | Февраль | 134 858,88 |
| 3 | Март | 114 975,84 |
| 4 | Апрель | 77 226,88 |
| 5 | Май | 51 868,80 |
| 6 | Июнь | 51 868,80 |
| 7 | Июль | 51 868,80 |
| 8 | Август | 51 868,80 |
| 9 | Сентябрь | 89 617,76 |
| 10 | Октябрь | 112 958,72 |
| 11 | Ноябрь | 127 366,72 |
| 12 | Декабрь | 146 961,60 |
| Итого год: |  | 1 155 233,44 |

Определение энергопотребления объектов уличного освещения (указанных в Приложении №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) на территории Муниципального округа Красноуральск за 2025 г. (базовый период) в соответствии с  «Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и  кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждённой Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 г. № 119.

Определение фактического объема потребления электроэнергии в отношении объекта модернизации системы уличного (наружного) освещения за 2025 год

| Количество установленных светильников, шт. | Мощность установленных светильников c учётом ПРА, кВт | Суммарная мощность установленного оборудования, кВт. |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2,78 | 2,78 |
| 1432 | 238,86 | 238,86 |
| 111 | 12,35 | 12,35 |
| 75 | 0,85 | 0,85 |
| 80 | 4,45 | 4,45 |
| 40 | 2,67 | 2,67 |
| 19 | 0,85 | 0,85 |
| 108 | 6,01 | 6,01 |
| 20 | 0,32 | 0,32 |
| 114 | 19,02 | 19,02 |
| И того: |  | 288,16 |

| Отчетный период (календарный месяц) | Время работы, ч. | Суммарная мощность установленного оборудования, кВт. | Расчётное базовое потребление установленного оборудования, кВт*ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 499 | 288,16 | 143 791,84 |
| февраль | 468 | 288,16 | 134 858,88 |
| март | 399 | 288,16 | 114 975,84 |
| апрель | 268 | 288,16 | 77 226,88 |
| май | 180 | 288,16 | 51 868,80 |
| июнь | 180 | 288,16 | 51 868,80 |
| июль | 180 | 288,16 | 51 868,80 |
| август | 180 | 288,16 | 51 868,80 |
| сентябрь | 311 | 288,16 | 89 617,76 |
| октябрь | 392 | 288,16 | 112 958,72 |
| ноябрь | 442 | 288,16 | 127 366,72 |
| декабрь | 510 | 288,16 | 146 961,60 |
| ИТОГО за год | 4009 |  | 1 155 233,44 |

Приложение № 3

к Описанию объекта закупки

(Техническому заданию)

РЕЖИМ РАБОТЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В БАЗОВОМ (2024) ГОДУ.

| - № - п/п | - Месяц | - Количество часов горения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Январь | - 499 |
| - 2 | - Февраль | - 468 |
| - 3 | - Март | - 399 |
| - 4 | - Апрель | - 268 |
| - 5 | - Май | - 180 |
| - 6 | - Июнь | - 180 |
| - 7 | - Июль | - 180 |
| - 8 | - Август | - 180 |
| - 9 | - Сентябрь | - 311 |
| - 10 | - Октябрь | - 392 |
| - 11 | - Ноябрь | - 442 |
| - 12 | - Декабрь | - 510 |
| - Итого: |  | - 4009 |