Спецификация на единицу поставляемого Товара

(модульная смарт-опора)

| Наименование | Описание установленного оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заглушка с установленным автономным контроллером. Завершающий модуль – верхняя часть смарт-опоры. Содержит котроллер DMX 512 с релейным выходом для управления модулем иллюминации и функциональным освещением. IP 66 | шт | 1 |
|  | Модуль праздничной иллюминации Модуль смарт-иллюминации – полноцветный (RGB). Количество пикселей - 54 шт., мощностью 0,9 Вт. Общая установленная мощность - 50 Вт. Матовый рассеиватель | шт | 1 |
|  | Модуль функционального освещения Модуль функционального освещения – светодиодный модуль мощностью 30Вт. Линза, широкая оптика (60х120), 4000К. | шт | 1 |
|  | Модуль видеонаблюдения Уличная PTZ камера с ИК-подсветкой и микрофоном. IGMP, UDP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, NTP, QoS, RTP, RTSP, TCP/IP. | шт | 2 |
|  | Модуль точки доступа WI-Fi | шт | 1 |
|  | Модуль GOBO проектора Модуль с гобо-проектором – модуль для проекции различных изображений на тротуар или любую другую поверхность. Присутствует возможность выбора любого изображения. | шт | 1 |
|  | Модуль беспроводной зарядки Бесконтактная индукционная зарядка для мобильного телефона совместима со всеми телефонами, поддерживающими стандарт Qi. 15 Вт. | шт | 1 |
|  | Модуль удлинитель Модуль для набора высоты – дополнительные «пустые» сегменты для увеличения высоты смарт-опоры. | шт | 2 |
|  | Цоколь смарт-опоры Цоколь – основной коммутационный модуль, содержащий в себе силовую и коммутационную часть. Poe и оптические коммутаторы, защитную автоматику. Элементы с расширенным температурным диапазоном. | шт | 1 |
|  | Закладной элемент фундамента Диаметр 150мм, длина 2500мм. | шт | 1 |

Место доставки

1 шт. – Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д. 46

1 шт. – Смоленская область, Смоленский мо, д. Новосельцы, ул. Юбилейная рядом с домами № 16, 18

Срок поставки Товара – 13.07.2026г.