Техническое задание

Создание и внедрение отраслевого функционального модуля видеомониторинга и видеоанализа Региональной подсистемы безопасности Свердловской области информационной системы для организации мониторинга социально-экономического развития Свердловской области, включающего в себя специальный сегмент вычислительной инфраструктуры

Оглавление.

1. Перечень терминов и определений:	3

2. Общие сведения	4

2.1. Наименование	4

2.2. Заказчик	4

2.3. Нормативно-правовые акты:	4

2.4. Общий срок оказания услуг	5

2.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ.	5

2.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	5

2.7. Место оказания услуг	5

3. Цели создания и назначение Системы	5

3.1. Цели создания Системы	5

3.2. Назначение Системы	5

4. Характеристика Системы	6

4.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	6

4.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	7

5. Требования к Системе	8

5.1. Требования к структуре Системы в целом	8

5.1.1. Перечень, назначение и основные характеристики	8

5.1.1.1. Региональная (городская) система видеонаблюдения	8

5.1.1.2. Специальный раздел вычислительной инфраструктуры	9

5.1.2. Требования к обеспечению информационного взаимодействия компонентов Системы	11

5.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей компонентов Системы	11

5.1.4. Требования к режимам функционирования Системы;	11

5.1.5. Перспективы развития и модернизации Системы	12

5.2. Требования к функциям, выполняемым Системой	12

5.2.1. Перечень функций РГСВН	12

5.2.1.1. Подсистема аутентификации и авторизации пользователей	12

5.2.1.2. Подсистема получения и предоставления видеоизображений	12

5.2.1.3. Подсистема управления полномочиями	13

5.2.1.4. Подсистема протоколирования действий пользователей	14

5.2.1.5. Подсистема ведения реестра средств видеонаблюдения	14

5.2.1.6. Подсистема ведения Реестра пользователей РГСВН	14

5.2.1.7. Подсистема предоставления пользовательского интерфейса (портал оператора РГСВН)	15

5.2.1.8. Подсистема качества работы источников видеопотоков и статистики РГСВН	16

5.2.1.9. Подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков РГСВН	16

5.2.1.9.1. Аналитический алгоритм обнаружение оставленного предмета	17

5.2.1.9.2. Аналитический алгоритм детекции скопления людей	17

5.2.1.9.3. Аналитический алгоритм пересечение линии	17

5.2.1.9.4. Аналитический алгоритм детекция драки	18

5.2.1.9.5. Аналитический алгоритм обнаружение движения в зоне	18

5.2.1.9.6. Аналитический алгоритм Биометрия	18

5.2.1.9.6.1. Требования к формированию эталонных фотоизображений	19

5.2.2. Перечень функций СРВИ	20

5.2.2.1. Подсистема детектирования лиц	20

5.2.2.2. Подсистема интеграции с региональной (городской) системой видеонаблюдения	21

5.2.2.3. Подсистема видеонаблюдения	21

5.2.2.4. Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением	22

5.2.2.5. Подсистема видеоидентификации физических лиц	23

5.2.2.5.1. Модуль кодирования детектированных лиц	23

5.2.2.5.2. Модуль сравнения и хранения событий	23

5.2.2.5.3. Модуль обработки заданий	24

5.2.2.6. Подсистема постановки заданий	24

5.2.2.6.1. Модуль постановки заданий	25

5.2.2.6.2. Модуль ведения картотеки розыска	26

5.2.2.6.3. Модуль поиска по видеофайлам	26

5.2.2.6.4. Модуль предоставления картографической информации	26

5.3. Требования к видам обеспечения Системы	27

5.3.1. Требования к математическому обеспечению	27

5.3.2. Требования к информационному обеспечению	27

5.3.2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе	27

5.3.2.2. Требования к организации ввода данных в Систему	28

5.3.2.3. Требования к информационному обмену между компонентами Системы и смежными системами	28

5.3.2.4. Требования по применению систем управления базами данных	28

5.3.2.5. Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в Системе и представлению данных	28

5.3.2.6. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании Системы	29

5.3.2.7. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных	29

5.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению	29

5.3.4. Требования к программному обеспечению	29

5.3.5. Требования к техническому обеспечению	29

5.3.6. Требования к метрологическому обеспечению	30

5.3.7. Требования к организационному обеспечению	30

5.3.8. Требования к методическому обеспечению	30

5.3.9. Требования к другим видам обеспечения	30

5.4. Общие технические требования	30

5.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей	30

5.4.2. В требованиях к показателям назначения Системы	31

5.4.3. Требования к надежности	32

5.4.4. Требования к эргономике и технической эстетике	33

5.4.5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов	33

5.4.5.1. Условия и регламент (режим) эксплуатации	33

5.4.5.2. Требования к регламенту обслуживания	33

5.4.6. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	34

5.4.7. Требования по сохранности информации при авариях	34

5.4.7.1. Перечень событий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе	34

5.4.7.2. Требования к регламентам и объемам резервного копирования и архивирования данных	34

5.4.8. Требования к защите от влияния внешних воздействий	35

5.4.9. Требования к патентной чистоте и патентоспособности	35

5.4.10. Требования по стандартизации и унификации	35

6. Состав и содержание работ по созданию Системы	36

7. Порядок контроля и приемки Системы	37

7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний Системы и ее составных частей	37

7.2. Общие требования к приемке работ по стадиям	37

7.3. Сведения о гарантийном обслуживании Системы	38

7.4. Порядок выполнения доработок и устранения, допущенных Исполнителем ошибок, которые выявлены в процессе испытаний и в период гарантийного обслуживания	38

7.5. Статус приемочной комиссии	39

8. Требования к документированию	39

- Перечень терминов и определений:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface - значит программный интерфейс приложения |
| Basic authorization | При базовой HTTP- аутентификации запрос содержит поле заголовка в форме Authorization: Basic, где учетные данные представляют собой идентификатор и пароль в кодировке. |
| Digest authorization | Один из согласованных методов, которые веб-сервер может использовать для согласования учетных данных, таких как имя пользователя или пароль, с веб-браузером пользователя |
| REST API | Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети |
| Авторизация | Предоставление определённому пользователю или группе пользователей прав на выполнение определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий |
| Администратор | Администратор системы. |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| Аутентификация | Процедура проверки подлинности пользователя, например: проверка подлинности пользователя путём сравнения введённого им пароля с паролем в базе данных пользователей. |
| БД | База данных |
| Галереи | Сгруппированные наборы фотографий (индексных данных с результатами распознавания лиц) с возможностью добавления метаинформации, формируемые пользователями и предназначенные для осуществления исторических поисковых запросов в них, а также с возможностью использования фотографий из галерей для исторического поиска в других массивах данных (детекций с видеокамер и т.п.) и добавления их в Листы мониторинга. |
| Государственный заказчик, Госзаказчик | Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» |
| Исторический поиск | Режим разового поискового запроса пользователя, который осуществляется по определенным условиям в существующих индексных метаданных. |
| КТС ДВ | Комплекс технических средств доставки видеоизображений |
| Лист мониторинга | Набор фотографий (индексных данных с результатами распознавания лиц) с возможностью добавления метаинформации, формируемые пользователями, и предназначенные для осуществления мониторинга в режиме, приближенном к реальному времени, всех лиц из данного набора на городских видеокамерах (всех или по ограниченному перечню), заведенных на РГСВН распознавания лиц с выдачей уведомлений пользователям по различным каналам оповещений о найденных событиях, соответствующих заданным пользователями уровню сходства и иным параметрам |
| МВД | Управление МВД по Свердловской области |
| Система | Модуль видеомониторинга и видеоанализа «Региональной подсистемы безопасности Свердловской области» информационной системы для организации мониторинга социально-экономического развития Свердловской области |
| ОС | Операционная система |
| ПК | Программный комплекс |
| РГСВН | Региональная (городская) система видеонаблюдения |
| ПО Системы | Программное обеспечение Системы |
| Портал оператора РГСВН | Информационная система, обеспечивающая подключение источников видео с целью их сбора, обработки (в том числе аналитической), хранения обработанной информации и предоставления пользователям системы в едином графическом интерфейсе доступа |
| Раскладка | Режим одновременного отображения нескольких видеопотоков с нескольких видеокамер на портале оператора РГСВН |
| Эталонное фотоизображение | это четкое цветное фото лица, соответствующее строгим техническим требованиям для идентификации или биометрических систем. Оно служит стандартом для сравнения с другими изображениями. Требования к эталонным фотоизображениям приведены в п. 1.15.1 |
| Видеокамера | Оконечное устройство, источник формирования видеоизображения |
| СРВИ | Специальный раздел вычислительной инфраструктуры |
| СУБД | Система управления базами данных |
| Функциональный заказчик | Управление ФСБ по Свердловской области, Министерство общественной безопасности Свердловской области, Главное управление МВД России по Свердловской области |
| МСП | Мультисервисная платформа СРВИ |

- Общие сведения

  - Наименование

Настоящее Техническое задание (далее - ТЗ) содержит технические требования, предъявляемые к выполнению работ по созданию модуля видеомониторинга и видеоанализа «Региональной подсистемы безопасности Свердловской области» информационной системы для организации мониторинга социально-экономического развития Свердловской области, включающего в себя специальный сегмент вычислительной инфраструктуры (далее – Система).

  - Заказчик

Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком».

  - Нормативно-правовые акты:

- Указ Президента № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», Ведомственный приказ № 0122;

- Федеральный закон от 12.08.1995г. № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный закон от 07.07. 2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии российской федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации».

- Приказ Минкомсвязи России от 19.08.2015 № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по использованию свободного программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе государственных информационных систем, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

  - Общий срок оказания услуг

Начало оказания услуг: дата заключения договора.

Окончание оказания услуг: 31 июля 2026 года.

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ.

Источник финансирования – средства Заказчика.

  - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы приведен в разделах 6, 7 и 8 настоящего ТЗ.

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном в настоящем ТЗ.

Программное обеспечение должно быть передано Исполнителем Заказчику на соответствующих машинных (электронных) носителях информации. Предоставленное Исполнителем программное обеспечения должно быть также установлено и настроено Исполнителем на предоставленном Заказчиком оборудовании.

  - Место оказания услуг:

работы по контракту могут выполняться на территории Госзаказчика по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Московская, стр. 11, либо дистанционно, по месту нахождения Исполнителя.

Для целей выполнения работ Исполнителю предоставляется доступ к компонентам Системы в Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области.

Местоположение программно-аппаратной платформы Системы: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105.

Услуги оказываются Исполнителем как посредством удаленного доступа к программно-аппаратной платформе Системы, размещенной в защищенной сети Правительства Свердловской области, с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации и каналов связи — подключения к защищенной сети по технологии ViPNet (ViPNet-сеть № 2057) (Эквивалент не допускается в целях обеспечения совместимости с уже имеющимся программным обеспечением), так и непосредственно на территории Госзаказчика, по фактическому местоположению программно-аппаратной платформы Системы.

Представителю Исполнителя предоставляется доступ к компонентам Системы в Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области, средствам мониторинга и системе ServiceDesk.

Вопрос приобретения установки и настройки Исполнителем Программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса ведомственной защищенной сети передачи данных здравоохранения Свердловской области (ViPNet-сеть № 2057) решается Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

- Цели создания и назначение Системы

  - Цели создания Системы

Система создается для:

- обеспечения реализации полномочий Правительства Свердловской области в сфере обеспечения общественной безопасности за счет применения современных информационно-коммуникационных технологий;

- информационно-аналитической поддержки обеспечения оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ;

- поддержки деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

  - Назначение Системы

Система предназначена для:

- оперативной оценки, анализа и прогнозирования обстановки в муниципальных образованиях;

- своевременной поддержки процессов принятия управленческих решений по экстренному предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций;

- обеспечения возможности по интеграции федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории Свердловской области;

- оказания информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях;

- получения, обработки и хранения видеоизображений с источников видеоизображений, установленных в местах массового скопления людей, объектах критической инфраструктуры, социально значимых объектах, автомобильных дорогах и в иных местах;

- обеспечения возможности машинной обработки собранных данных с применением технологий искусственного интеллекта;

- отображения получаемого с камер видеонаблюдения видеоизображения в режиме реального времени;

- отображение зон обзора камер видеонаблюдения на электронной карте с возможностью просмотра получаемого видеопотока путем выбора камеры видеонаблюдения;

- управления камерами видеонаблюдения;

- записи видеопотоков, получаемых с камер видеонаблюдения;

- хранение и воспроизведение архивных видеоданных;

- оповещения ответственных лиц через интерфейс Системы, в случае детектирования видеоаналитикой критического события, в соответствии с правами доступа к информации;

- поиска по заданным временным параметрам в архиве видеоданных;

- обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений и проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области и Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

- выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

- добывания информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации

- с целью поддержки деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

- для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

Система может быть использована для реализации функций подсистемы «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования» функционального блока «Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» АПК «Безопасный город» в Свердловской области.

- Характеристика Системы

  - Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектами автоматизации являются:

- технологические процессы, связанные с получением информации от средств видеонаблюдения, подключенного оборудования и внешних информационных систем, обработкой и предоставлением данных в электронном виде пользователям Системы;

- оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ, в части касающейся обнаружения и идентификации физических лиц, являющихся объектами видеонаблюдения (видеоидентификации), на основании данных видеонаблюдения с целью выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, розыска без вести пропавших; а также решения иных задач оперативно-розыскной деятельности.

В состав Системы должны входить следующие компоненты:

- центр обработки данных (далее – ЦОД), в составе:

  - сетевое и серверное оборудование;

  - общесистемное ПО Системы;

  - средства администрирования Системы.

- специализированное ПО, обеспечивающее выполнение целей и задач Системы;

- пакет протоколов для осуществления информационного обмена между компонентами Системы, поставщиками и потребителями данных;

- каналы связи, обеспечивающие подключение функциональных пользователей Системы и поставщиков видеопотоков в Системе;

- подсистема обеспечения информационной безопасности;

- средства видеонаблюдения и оборудование, установленное на объектах:

  - камеры городского видеонаблюдения;

  - камеры подъездного видеонаблюдения (видеодомофоны);

  - камеры видеонаблюдения, установленные на объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ (при необходимости);

  - камеры видеонаблюдения, установленные на объектах спорта и задействованные в период проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с Приказом МВД России от 17.11.2015 № 1092 (при необходимости).

ЦОД, каналы связи, подсистема обеспечения информационной безопасности, средства видеонаблюдения и оборудование, установленное на объектах, предоставляются Госзаказчиком и не входят в состав работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ.

  - Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Технические средства, необходимые для размещения Системы предоставляются Заказчиком.

Условия эксплуатации технических средств ЦОД должны соответствовать ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Требование соответствия технической документации производителя оборудования и актуальному стандарту безопасности».

Характеристики окружающей среды для технологического помещения ЦОД должны соответствовать параметрам, приведенным в Таблице 1:

Таблица 1. Требования к условиям эксплуатации ЦОД

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Температура хранения | 25 ± 15 °С |
| Влажность хранения | 60 ± 20 % при атмосфере воздуха 20±5 °С |
| Рабочая температура | 20 ± 5°С |
| Рабочая влажность | 60 ± 15 % при атмосфере воздуха 20±5 °С |

Автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) пользователей Системы должны размещаться в зданиях офисного типа, в закрытых помещениях, защищенных от влияния внешних атмосферных воздействий.

Условия эксплуатации персональных компьютеров Системы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и операционных процессов» (Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и операционных процессов СанПиН  2.2.3670-20).

Характеристики окружающей среды для помещений, в которых расположены АРМ пользователей, должны соответствовать требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и операционных процессов» и приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Требования к условиям эксплуатации АРМ пользователей

| Период года | Категория работ | Температура воздуха, 0С не более | Относительная влажность воздуха % | Скорость движения воздуха м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| холодный | легкая -1а | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
|  | легкая - 1б | 21-23 | 40-60 | 0,1 |
| теплый | легкая-1a | 23-25 | 40-60 | 0,1 |
|  | легкая - 1б | 22-24 | 40-60 | 0,2 |

- Требования к Системе

  - Требования к структуре Системы в целом

    - Перечень, назначение и основные характеристики

      - Региональная (городская) система видеонаблюдения

РГСВН должна обеспечивать безопасность информации, при уровне и состоянии защищенности информации, характеризуемое способностью персонала, технических средств и информационных технологий обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информации при ее обработке техническими средствами.

В состав РГСВН должны входить следующие функциональные (прикладные) подсистемы:

- Подсистема аутентификации и авторизации пользователей;

- Подсистема получения и предоставления видеоизображений;

- Подсистема управления полномочиями;

- Подсистема протоколирования действий пользователей;

- Подсистема ведения реестра средств видеонаблюдения;

- Подсистема ведения реестра пользователей;

- Подсистема предоставления пользовательского интерфейса (портал оператора платформы);

- Подсистема качества работы источников видеопотоков и статистики;

- подсистема интеллектуального видеомониторинга (система аналитической обработки видеопотока), в составе которой должна поддерживать следующие алгоритмы, а именно:

  - аналитический алгоритм обнаружение оставленного предмета;

  - аналитический алгоритм детекции скопления людей;

  - аналитический алгоритм пересечение линии;

  - аналитический алгоритм детекция драки;

  - аналитический алгоритм обнаружение движения в зоне;

  - аналитический алгоритм Биометрия.

Требуемые значения технических, технологических показателей РГСВН, которые должны быть достигнуты в результате создания Системы приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Показатели РГСВН

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество обрабатываемых видеопотоков |  |
| 1.1 | Количество обрабатываемых видеопотоков с возможностью интеллектуальной обработки и контроля качества | Не менее 500 |
| 1.2 | Количество обрабатываемых видеопотоков в режиме «по запросу» | Не менее 4500 |
| 2 | Количество видеопотоков, обрабатываемых аналитическим алгоритмом Биометрия | Не менее 200 |
| 3 | Количество видеопотоков, обрабатываемых аналитическим алгоритмом ситуационного анализа | Не менее 30 |

      - Специальный раздел вычислительной инфраструктуры

Требуемые значения технических, технологических показателей СРВИ, которые должны быть достигнуты в результате создания Системы приведены в Таблице 4.

Таблица 4. Показатели СРВИ

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество обрабатываемых видеопотоков (разрешение не менее 1920×1080), шт. | Не менее 200 |
| 2 | Глубина видеоархива, дней | Не менее 30 |
| 3 | Максимальное количество карточек в БД СРВИ | Не более 10 000 |
| 4 | Количество карточек, находящихся в режиме потоковой идентификации | Не более 100 000 |
| 5 | Количество одновременно обрабатываемых видеороликов, при поиске по видеофайлу | Не менее 5 |
| 6 | Количество АРМ СПЗ | Не более 1 |
| 7 | Вероятностные показатели (вероятность детектирования лица в видеопотоке, вероятность истинно положительной идентификации человека, вероятность ложноположительной идентификации | В соответствии с Едиными Требованиями к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» от 28.06.2017 № 4516п-П4 |
| 8 | Глубина хранения архива событий идентификации | Не менее 100 000 событий |

СРВИ должен состоять из:

- мультисервисная платформа (не входит в состав работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ);

- подсистема детектирования лиц;

- подсистема интеграции с региональной (городской) системой видеонаблюдения;

- подсистема видеонаблюдения;

- подсистема видеоаналитики и идентификации транспортных средств (не входит в состав работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ);

- подсистема приоритетного управления видеонаблюдением;

- подсистема комплексного анализа информации (не входит в состав работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ);

- подсистема видеоидентификации физических лиц;

- подсистема постановки заданий;

- подсистема обеспечения информационной безопасности (не входит в состав работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ);

- телекоммуникационная подсистема (не входит в состав работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ).

Принципиальная схема построения СРВИ приведена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема СРВИ

Подсистема детектирования лиц предназначена для детектирования лиц из видеопотоков, получаемых от РГСВН.

Подсистема интеграции с региональной (городской) системой видеонаблюдения предназначена для обеспечения интеграционного взаимодействия между подсистемой видеонаблюдения и РГСВН по согласованным сценариям взаимодействия.

Подсистема видеонаблюдения предназначена для обеспечения механизмов работы с видеоисточниками РГСВН, а также предоставления получаемых видеопотоков в другие подсистемы СРВИ, осуществляющие их дальнейшую обработку.

Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением (далее - ППУВ) предназначена для реализации функций специализированного приоритетного предоставления доступа к объектам (видеоисточникам) РГСВН.

Подсистема видеоидентификации физических лиц предназначена для предоставления функциональных возможностей в части детектирования, кодирования и идентификации лиц.

Подсистема постановки заданий предназначена для информационного взаимодействия операторов с подсистемой видеоидентификации физических лиц.

    - Требования к обеспечению информационного взаимодействия компонентов Системы

Система должна обеспечивать взаимодействие с системой защиты информации для обеспечения возможности защищенного подключения пользователей Функционального заказчика с возможностью передачи данных (мультимедийных и, при наличии, канала телеуправления/телесигнализации) с видеокамер в СРВИ.

Информационный обмен между компонентами СРВИ должен быть реализован с использованием стандартизованных механизмов, протоколов, инструментов.

Частные требования по методам и протоколам информационного взаимодействия, если предъявляются, приведены в описании функциональных требований соответствующих подсистем.

    - Требования к характеристикам взаимосвязей компонентов Системы

В качестве протокола взаимодействия между компонентами системы на транспортно-сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP.

Информационное взаимодействие между программными компонентами подсистем должно осуществляться на основе веб-сервисов с использованием стандартных протоколов и технологий.

Информационный обмен между программными компонентами Системы и прикладным клиентским ПО должен осуществляться по протоколам HTTP/HTTPS.

Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением должна взаимодействовать с РГСВН с целью обеспечения выполнения задач подсистемы приоритетного управления видеонаблюдением. Для реализации интеграции должна быть обеспечена сетевая связность между создаваемой ППУВ СРВИ и РГСВН.

Подсистема детектирования лиц должна взаимодействовать с РГСВН с целью обеспечения выполнения задач видеоидентификации физических лиц. Метод интеграции – получение RTSP потоков.

    - Требования к режимам функционирования Системы;

При разработке Системы должны быть предусмотрены следующие режимы функционирования:

- штатный режим, при котором обеспечивается выполнение задач в объеме функций, предусмотренных настоящим техническим заданием;

- сервисный режим, необходимый для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения технических и программных средств Системы новыми компонентами;

- аварийный режим работы.

В штатном режиме функционирования Система должна обеспечивать следующий режим работы:

- доступность функций Системы должна быть обеспечена в режиме — 24 часа в день, 7 дней в неделю (24х7).

Круглосуточный режим работы Системы должен учитываться при планировании работы обслуживающего персонала организации, обеспечивающей эксплуатацию Системы.

Круглосуточный режим работы Системы не требует организации круглосуточной работы пользователей и допускает работу пользователей в соответствии со штатным расписанием.

В сервисном режиме Система должна обеспечивать возможность проведения следующих работ:

- техническое обслуживание;

- модернизацию программно-аппаратных средств Системы;

- устранение аварийных ситуаций.

Система переходит в аварийный режим при возникновении нештатной ситуации и невозможности продолжения штатной работы.

Функционирование Системы при массовых отказах и сбоях серверного, общесистемного, специального программного обеспечения и оборудования, в том числе структурных узлов Системы, не предусматривается.

    - Перспективы развития и модернизации Системы

Должна быть предусмотрена возможность масштабирования Системы при увеличении нагрузки на Систему и расширении функциональных возможностей.

Должна быть предусмотрена возможность подключения видеооборудования и систем видеонаблюдения сторонних производителей, соответствующих требованиям к интеграции с Системой.

Должна быть предусмотрена возможность подключения средств анализа видеоизображений (видеоаналитика) сторонних производителей, соответствующих требованиям к интеграции с Системой.

Должна быть предусмотрена возможность получение фотоизображений лиц и сопутствующих метаданных из внешних систем видеонаблюдения;

Должна быть предусмотрена возможность интеграции внешних систем видеонаблюдения, в том числе передача детекций лиц путем получения доступа РГСВН к видеоархиву внешних систем видеонаблюдения с использованием программного интерфейса (API) по запросу с возможностью поиска фрагментов по конкретному источнику видеопотока, времени и даты зафиксированного события, получения предварительного просмотра и экспорта видеофрагментов событий.

  - Требования к функциям, выполняемым Системой

    - Перечень функций РГСВН

Функциональность РГСВН определяется составом функциональных (прикладных) подсистемы.

      - Подсистема аутентификации и авторизации пользователей

Подсистема аутентификации и авторизации пользователей осуществляет процедуры аутентификации и авторизации пользователей РГСВН.

Подсистема аутентификации и авторизации пользователей должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- возможность HTTP Basic аутентификации (только после предъявления уникального персонифицированного идентификатора (логина) и пароля пользователя;

- возможность авторизации пользователя;

- возможность регистрации действий пользователя при взаимодействии с подсистемой протоколирования действий пользователя, на основе уникальных персонифицированных идентификаторов каждого пользователя;

- возможность администрирования уникального персонифицированного идентификатора (имени) и пароля пользователя через панель администратора системы;

- возможность указания контактов администратора для неавторизированных пользователей для возможности обратной связи.

      - Подсистема получения и предоставления видеоизображений

Подсистема получения и предоставления видеоизображений должна обеспечивать получение и обработку видеоизображений от средств видеонаблюдения, подключенных к РГСВН.

Подсистема получения и предоставления видеоизображений должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение видеоизображений от средств видеонаблюдения, подключенных к РГСВН в формате H.264;

- получение от средств видеонаблюдения РГСВН видеоизображений по протоколам RTP/RTSP;

- поддержка следующих профилей видеоизображения:

- базовый профиль (BaselineProfile) – приоритетный для использования,

- основной профиль (MainProfile);

- взаимодействие видеокамер с РГСВН по протоколу RTSP с поддержкой следующих типов авторизации: basic authorization;

- предоставление видеоизображений от видеокамер пользователям РГСВН;

- поддержка приема и обработки VBR и CBR видеопотоков РГСВН;

- поддержку возможности ретрансляции видеопотоков в режиме CDN;

- функция получения звука от средств видеонаблюдения с поддержкой аудио кодека AAC;

- отображение текущего статуса по не менее 500 видеопотокам с возможностью интеллектуальной обработки и контроля качества в режиме реального времени, получаемым от Подсистемы качества работы видеокамер и статистики.

      - Подсистема управления полномочиями

Подсистема управления полномочиями предназначена для назначения пользователю/группе пользователей полномочий на администрирование РГСВН и управление группой видеокамер.

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать назначение пользователю/группе пользователей полномочий на группы видеокамер. Все полномочия должны предоставляться пользователю только в случае явного наличия данных полномочий на группы видеокамер.

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать поддержку следующих объектов:

- пользователь;

- группа пользователей;

- видеокамера;

- группа видеокамер;

- округ видеокамер.

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать поддержку следующих полномочий пользователя для работы со средствами видеонаблюдения:

- просмотр видеопотока;

- создание скриншотов и его сохранение на АРМ пользователя;

- изменение регистрационных сведений;

- доступ к видеоанализу по типам видеоаналитики;

- доступ к ретроспективному поиску (далее – Исторический поиск);

- доступ к онлайн мониторингу (далее – Листы Мониторинга).

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать поддержку следующих возможностей пользователя по работе с реестром пользователей РГСВН:

- возможность создать, удалить пользователей (при наличии соответствующего права);

- изменение регистрационных сведений (при наличии соответствующего права);

- возможность создать, назначить и удалить группы пользователей (при наличии соответствующего права);

- возможность создать, назначить и удалить роли пользователей (при наличии соответствующего права);

- возможность назначить и удалить в роли права пользователей (при наличии соответствующего права).

      - Подсистема протоколирования действий пользователей

Подсистема протоколирования действий пользователя должна обеспечивать протоколирование активности пользователей, для повышения уровня безопасности на портале.

Подсистема протоколирования должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- протоколирование, хранение и отображение действий:

- по сессиям пользователя;

- по ролям пользователей;

- по правам пользователей;

- по видеокамерам;

- возможность выгрузки собранных данных в формате XLSX.

      - Подсистема ведения реестра средств видеонаблюдения

Подсистема ведения Реестра средств видеонаблюдения должна обеспечивать ведение состава средств видеонаблюдения, подключенных к РГСВН, и обработку их регистрационных сведений.

Подсистема ведения реестра средств видеонаблюдения должна обеспечивать следующий функционал:

- возможность обработки регистрационных сведений средств видеонаблюдения, в том числе:

- наименование;

- адрес установки;

- территориальная принадлежность;

- координаты установки;

- азимут;

- угол обзора;

- сопровождение следующих процессов:

- возможность внесения регистрационных сведений средства видеонаблюдения в реестр РГСВН;

- возможность исключения средства видеонаблюдения из реестра средств видеонаблюдения;

- возможность экспорта реестра видеокамер в форматах CSV и XLSX;

- возможность импорта реестра видеокамер в формате XLSX;

- возможность группового удаления видеокамер.

      - Подсистема ведения Реестра пользователей РГСВН

Подсистема ведения Реестра пользователей РГСВН должна обеспечивать ведение состава пользователей, подключенных к РГСВН, и обработку их регистрационных сведений.

Подсистема ведения реестра пользователей РГСВН должна обеспечивать следующий функционал:

- обработку регистрационных сведений пользователя, а именно атрибутов карточки пользователя:

  - ФИО;

  - e-mail;

  - телефон;

  - логин;

  - пароль;

  - признак активности;

  - приоритет;

  - принадлежность группам пользователей;

  - доступные группы камер;

  - доступные округа;

  - назначенные роли пользователей;

- сопровождение следующих администраторских процессов:

  - возможность внесения регистрационных сведений пользователя в Реестр пользователей;

  - возможность исключения (удаления) сведений о пользователе в Реестре пользователей;

  - возможность группового исключения (удаления) сведений о видеокамерах доступных пользователю в карточке Пользователя;

  - возможность внесения изменений в состав полномочий пользователя в Реестре пользователей.

      - Подсистема предоставления пользовательского интерфейса (портал оператора РГСВН)

Портал оператора РГСВН должен обеспечивать доступ к функциям подсистем РГСВН с помощью веб-интерфейса на АРМ пользователя.

Портал оператора РГСВН должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- возможность аутентификации и авторизации пользователей;

- возможность доступа пользователей к функциям, предоставляемым подсистемами РГСВН в соответствии с назначенными полномочиями в Реестре Пользователей;

- поддержка HTML5 плеера для воспроизведения контента в режиме реального времени;

- возможность использования HTML5 плеера с синхронизацией по timestamp точного времени из SEI-меток;

- возможность обеспечения отображения всплывающих подсказок по ключевым элементам интерфейса портала оператора РГСВН;

- возможность отображения контактов в интерфейсе для обращения пользователя в техническую поддержку;

- поддержка отображения средств видеонаблюдения на карте, привязанных к географическим координатам, с указанием:

- названия видеокамеры;

- статуса работоспособности;

- адрес места установки;

- выбор средства видеонаблюдения на карте;

- автоматическое изменение размера окна отображения видеопотока в зависимости от разрешения видеоизображения;

- возможность группировки видеокамер по географическому принципу в зависимости от масштаба просматриваемой карты. При приближении участка карты, сгруппированные видеокамер должны распадаться на более мелкие группы, вплоть до отдельных видеокамер;

- индивидуальные настройки для каждого пользователя:

- возможность включить\выключить звуковые оповещения о событиях аналитики;

- возможность сохранять последние положение и зум карты;

- возможность сохранять последнее состояние фильтра;

- возможность воспроизведения видеопотоков в одном окне;

- возможность задать или сбросить настройки по умолчанию;

- поддержку просмотра потокового видео в интегрированном веб-плеере;

- обеспечивать использование локального картографического сервиса OSM;

- обеспечивать поддержку фильтров для поиска средств видеонаблюдения: по типу средства видеонаблюдения;

- обеспечивать возможность просмотра видеоизображений с заданного списка видеокамер в многопоточном режиме (режим раскладок) и возможность ручного выбора раскладки (в зависимости от технических характеристик АРМ пользователя):

- раскладка 1 камера;

- раскладка 2 камеры вертикально;

- раскладка 4 камеры;

- раскладка 9 камер;

- раскладка 12 камер;

- раскладка 5 камер плюс 1 камера;

- раскладка 7 камер плюс 1 камера;

- обеспечивать возможность просмотра отдельной камеры в полноэкранном режиме и выхода из него;

- обеспечивать возможность просмотра видеоизображений с заданных видеокамер в режиме миниатюры с возможностью быстрого перехода к нормальному режиму просмотра и обратно;

- поддержку отображения статуса работы средств видеонаблюдения на портале оператора с функцией фильтрации по состоянию.

      - Подсистема качества работы источников видеопотоков и статистики РГСВН

Подсистема качества работы источников видеопотоков и статистики должна обеспечивать поддержку возможности предоставления веб-интерфейса для контроля качества работы не менее 500 обрабатываемых видеопотоков с возможностью интеллектуальной обработки и контроля качества и построения отчетов о качестве работы видеокамер по заданному расписанию и по запросу. Перечень шаблонов отчетов должен содержать (формат *CSV, XLSX):

- Отчет 1. Отчет о количестве событий;

- Отчет 2. Выгрузка событий;

- Отчет 3. Отчет о неработающих камерах;

- Отчет 4. Отчет об ошибках данной камеры за заданный период времени;

- Отчет 5. Отчет по продолжительности работы камер за период	;

- Отчет 6. Отчет по непрерывной неработоспособности камер за период;

- Отчет 7. График работы камеры за период;

- Отчет 8. Данные с рестриммеров и параметры потребления видеоконтента;

- Отчет 9. Средние значения битрейта;

- Отчет 10. График средних значений битрейта выбранной камеры;

- Отчет 11. Начало/остановка записи архивов по каналам;

- Отчет 12. Таблица состояний камер с почасовой разбивкой;

- Отчет 13. Таблица типов состояний камер с почасовой разбивкой.

Подсистема качества работы источников видеопотоков и статистики должна предоставлять Госзаказчику возможность самостоятельно формировать необходимые отчеты в отношении одного источника видеоизображений, или группы источников видеоизображений.

Источники видеоизображений могут находиться в следующих режимах работы:

- статус "Работает" – работает;

- статус "Проблемная" – назначается при отсутствии событий для критериев уровня не работает или сервисная проблема;

- статус "Не работает" – источник видеоизображений недоступен.

      - Подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков РГСВН

Подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков должна обеспечивать подключение аналитических алгоритмов для интеллектуальной обработки видеопотоков, индексации видеопотоков, хранение индексных данных с привязкой ко времени и предоставление данных видеоанализа.

Подсистема интеллектуальной обработки видео должна обеспечивать возможность подключения следующих аналитических алгоритмов:

- аналитический алгоритм ситуационного анализа в составе:

- обнаружение оставленного предмета

- детекция скопления людей;

- пересечение линии;

- детекция драки;

- обнаружение движения в зоне;

- аналитический алгоритм Биометрия.

Подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков должна поддерживать возможность подключения дополнительных аналитических алгоритмов при дальнейшей модернизации Системы.

        - Аналитический алгоритм обнаружение оставленного предмета

Аналитический алгоритм обнаружение оставленного предмета должен обеспечивать возможность выбора условий поиска по признаку оставленный предмет, а именно:

- возможности выбора одной видеокамеры для детектирования оставленного предмета, а именно:

  - рюкзаки;

  - спортивные сумки;

  - сумки для ноутбуков;

  - чемоданы;

- возможность выбора области на видеопотоке с видеокамеры для детектирования оставленного предмета;

- возможность задания периода действия Листа Мониторинга по оставленному предмету;

- возможность детектирования оставленного предмета при условии не перекрытия другими объектами;

- возможность детектирования оставленного предмета если площадь искомого признака не менее 1% относительно площади кадра.

        - Аналитический алгоритм детекции скопления людей

Аналитический алгоритм детекции скопления людей должен обеспечивать возможность детектирования по признаку скопление людей (толпа), а именно:

- возможность выбора одной видеокамеры для детектирования скопления людей;

- возможность детекции людей на видеопотоке от видеокамеры;

- возможность задания периода действия Листа Мониторинга по скоплению людей;

- возможность задать в листе мониторинга количество человек образующих скопление людей для детектирования.

        - Аналитический алгоритм пересечение линии

Аналитический алгоритм пересечение линии должен обеспечивать возможность детектирования по признаку пересечение линии, а именно:

- возможность выбора одной видеокамеры для детектирования пересечения линии;

- возможность детекции людей на видеопотоке от видеокамеры;

- возможность задания линии контроля пересечения на видеопотоке с видеокамеры для детектирования;

- возможность задания периода действия Листа Мониторинга по пересечению.

        - Аналитический алгоритм детекция драки

Аналитический алгоритм детекция драки должен обеспечивать детектирования по признаку драки (участие 2 и более людей, между которыми присутствует плотный физический контакт), а именно:

- возможность выбора одной видеокамеры для детектирования драки;

- возможность задания периода действия Листа Мониторинга по детектированию драки;

- возможность детектирования контакта людей на видеопотоке от видеокамеры длительностью не менее 3 секунд;

- возможность детектирования сцены драки при условии не перекрытия другими объектами;

- возможность детектирования сцены драки при условии, что все участники драки видны отчетливо;

- возможность детектирования драки при условии, что сцена драки не менее 3% относительно площади всего кадра.

        - Аналитический алгоритм обнаружение движения в зоне

Аналитический алгоритм обнаружение движения в зоне должен обеспечивать детектирования по признаку движения в зоне, а именно:

- возможность задания зоны для контроля движения на видеопотоке с видеокамеры для детектирования обнаружения движения;

- возможность выбора одной видеокамеры для детектирования обнаружения движения в зоне;

- возможность задания периода действия Листа Мониторинга по обнаружению движения в зоне.

        - Аналитический алгоритм Биометрия

Аналитический алгоритм детектирования лиц должен обеспечивать возможность выбора условий поиска по лицу, а именно:

- возможность добавления/редактирования, сортировки и отображения (в различных масштабах) эталонных фотоизображений, используемых при детектировании по лицам:

  - из локального источника, с АРМ пользователя;

  - из ранее загруженных наборов фотоизображений, сохраненных в Галереи;

- возможность анализа эталонных фотоизображений на наличие лица;

- возможность выбора процента соответствия для операции сравнения;

- возможность выбора предустановленного набора видеокамер «по всем доступным видеопотокам» с условием добавления фотоизображения для сравнения;

- возможность задания периода действия Листа Мониторинга по лицам;

- возможность выбора отображения всех результатов индексации без операции сравнения по отдельным выбранным видеокамерам (без добавления фотоизображения для сравнения);

- возможность выбора поиска с указанием критериев:

  - и «свои», и «чужие»;

  - только «свои»;

  - только «чужие».

Аналитический алгоритм Биометрия должен обеспечивать возможность получения и работы с результатами поиска по лицам, а именно:

- возможность отображения (в различных масштабах) фотоизображений событий, полученных в результате выполнения аналитического алгоритма;

- возможность отображения исходного эталонного фотоизображения лица, по которому было задан поиск при получении совпадения;

- возможность отображения данных объекта, по параметрам которого произошло совпадение;

- возможность добавления фотоизображений события в Галерею;

- возможность использовать результат распознавания как условия для Исторического поиска;

- возможность сохранения фотоизображений события на АРМ пользователя;

- возможность выбора нескольких или всех результатов для массового действия скачивания фотоизображений и метаинформации в формате ZIP по выбранным событиям на АРМ пользователя;

- возможность скачивания фотоизображений и метаинформации в формате ZIP по выбранным событиям на АРМ пользователя;

- возможность удаления полученного события из списка зафиксированных событий в рамках сессии пользователя;

- возможность отображения параметров текущего поиска;

- возможность отображения общего количества полученных событий учетом ограничения на количество результатов в конфигурационных файлах;

- возможность отображения общего количества видеокамер, зафиксировавших сработки;

- возможность отображения наименования и адреса видеокамер, где было зафиксировано событие;

- возможность отображения времени и даты зафиксированного события;

- возможность добавления результата в избранное;

- возможность просмотра увеличенного фотоизображения зафиксированного события в отдельном окне;

- возможность просмотра увеличенного фотоизображения зафиксированного события.

          - Требования к формированию эталонных фотоизображений

К формированию эталонных фотоизображений предъявляются следующие требования:

- размеры фотографии:

  - размер лица на эталонном фотоизображении должен составлять не менее 70% от общей площади фотографии;

- качество, контрастность, яркость и цвет:

  - эталонное фотоизображение должно быть четким и цветным;

  - фотографии не должны быть чрезмерно темными или пересвеченными;

  - контрастность должна позволять чётко выделить объект на фоне и сохранить детали, наличие теней на лице не допускается;

- головные уборы:

  - человек должен быть изображен без головного убора, платка, палантина или аналогичных элементов, за исключением случаев с платком/хиджабом;

  - допускается шарф на шее при условии, что он не закрывает подбородок;

  - платок/хиджаб допускается при четкой видимости лица: лоб и подбородок открыты, волосы полностью закрыты;

- положение головы и взгляд:

  - голова должна быть расположена анфас, без поворота и наклона;

  - взгляд направлен прямо в камеру;

  - волосы не должны закрывать лицо; лицо должно быть видно полностью, глаза открыты и хорошо видны;

- очки и оправы:

  - оправа очков не должна скрывать глаза;

  - массивные оправы не допускаются;

  - тонированные или цветные стекла очков допускаются при четкой видимости глаз;

  - блики на стеклах очков не допускаются.

- выражение лица:

  - выражение лица должно быть нейтральным, рот закрыт;

  - сильно выраженные эмоции (например, открытый рот или закрытые глаза при смехе) не допускаются.

    - Перечень функций СРВИ

Функции СРВИ определяются функциональным наполнением следующего состава подсистем:

- подсистема детектирования лиц;

- подсистема интеграции с региональной (городской) системой видеонаблюдения;

Подсистема видеонаблюдения;

- подсистема приоритетного управления видеонаблюдением;

- подсистема видеоидентификации лиц:

  - модуль кодирования детектированных лиц;

  - модуль сравнения и хранения событий;

  - модуль обработки заданий.

- подсистема постановки заданий:

  - модуль постановки заданий;

  - модуль ведения картотеки розыска;

  - модуль поиска по видеофайлам;

  - модуль предоставления картографической информации.

      - Подсистема детектирования лиц

Подсистема предназначена для детектирования лиц из видеопотоков, получаемых от РГСВН.

На уровне подсистемы должны быть реализованы инструменты для управления:

- настройкой источников данных;

- настройкой структуры источников данных;

- настройкой минимальных значений качества для детектирования лиц;

- настройкой минимального размера изображений лиц для детектирования;

- настройкой длины трека;

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение детекций из видеопотоков;

- формирование пакета данных результатов видеообработки, включающего обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из видеопоследовательности (при необходимости), показатели качества, дату и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения.

- хранение информации из пакета данных результатов видеообработки, перечень сохраняемых параметров указан в Таблице 5:

Таблица 5

| Наименование параметра | Требования к хранению |
| --- | --- |
| Полноразмерный кадр | Изображение в формате JPEG |

- хранение информации должно быть реализовано посредством программного файлового сервера и внутрисистемной базы данных;

- должна быть реализована поддержка инструмента автоматического удаления устаревшей информации по настраиваемому расписанию;

- глубина хранения информации должна составлять не менее 30 суток.

      - Подсистема интеграции с региональной (городской) системой видеонаблюдения

Подсистема интеграции с РГСВН предназначена для обеспечения интеграционного взаимодействия между подсистемой видеонаблюдения (далее - ПВН) и РГСВН по согласованным сценариям взаимодействия.

Подсистема интеграции с РГСВН должна обеспечивать следующие сценарии интеграционного взаимодействия:

- получение и обновление конфигурационной информации об источниках видеосигнала, имеющихся в РГСВН (ID, название, координаты, направление, описание, статус);

- получение доступа к видеопотоку и архиву заданных источников видеосигнала, имеющихся в РГСВН;

- экспорт фрагментов архива заданных источников видеосигнала, имеющихся в РГСВН;

- получение о обновление информации из внутреннего журнала аудита действий в РГСВН.

Конкретные сценарии должны быть согласованы между сторонами информационного взаимодействия.

      - Подсистема видеонаблюдения

Программное обеспечение подсистемы должно обеспечивать:

- конфигурирование, установку режимов и параметров работы средств видеонаблюдения;

- поддержку одновременного использования до двух потоков от камеры;

- программную поддержку аппаратной декомпрессии для кодеков H.264, средствами встроенного аппаратного видеосопроцессора;

- поддержку работы с панорамными камерами. Возможность преобразования изображения панорамных камер (180°/360°) с поддержкой цифрового PTZ как для живого, так и архивного видео;

- возможность задать приоритет на управление PTZ для камер, с установленным запретом на совместное управление телеметрией. При работе с PTZ камерой пользователь должен информироваться о том, что управление телеметрией заблокировано по причине перехвата управления пользователем с большим приоритетом;

- возможность подсистемы записывать и воспроизводить видеопотоки в форматах H.264;

- возможность присвоения текстового признака каждой видеокамере, надпись должна включать номер и название видеокамеры, текущее время и дату;

- запись видеоинформации на внешние носители из внутреннего видеоархива в целях создания видеоархива, предназначенного для организации длительного хранения видеоматериалов подсистемы;

- запрет на удаление информации из долговременного архива;

- поддержку функции протоколирования события с возможностью выбора фильтров (критериев), по которым будет производиться выборка и отображение событий из общего протокола, настройки времени хранения протокола событий, настройки «закладок» для каждого вида регистрируемых событий, поиска событий по заданным параметрам: времени, виду события;

- интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве по признаку места и времени события, номеру видеокамеры;

- хранение архивов изображения в формате, защищенном от несанкционированного изменения, с возможностью экспорта фрагментов в общепринятые форматы;

- поиск в архиве изображений по номеру видеокамеры, времени, дате;

- интеграцию с модулем хранения и поиска МСП (сценарии и методы определяются на этапе проектирования);

- наличие интеграционных механизмов REST для обеспечения возможности информационного обмена со сторонними подсистемами;

- наличие модуля самодиагностики для детектирования работоспособности подсистемы: корректность записи видеоархива на диск, информирование об истечении срока лицензионного ключа, информирование о наличии дампов памяти, созданных при аварийном завершении работы процессов подсистемы, информирование о критичной нагрузке ядра процессора, информирование о проблемах при записи аудиоархива и др.;

- поддержку записи на сетевые хранилища;

- поддержку работы в виртуальных средах;

- поддержку систем видеоотображающих устройств (видеостен);

- наличие модуля WEB-трансляции видеопотока для просмотра видеопотоков через WEB-браузеры;

- наличие возможности трансляции видеопотока без транскодирования напрямую в WEB-браузер в кодеке H264, используя аппаратную декомпрессию на клиентском месте;

- наличие мобильного клиента;

- возможность защищённого подключения мобильного клиента к подсистеме посредством защищённого протокола HTTPS;

- возможность нанесения титров;

- отсутствие возможности изменения разрешения исходного видеопотока.

      - Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением

Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением (далее – ППУВ) должна предоставлять приоритетный бесшовный доступ к РГСВН и поддерживать функционал разделения прав доступа с возможностью назначения группам пользователей специализированных прав, а также выделения объектов РГСВН в закрытые от других операторов сегменты ППУВ, с целью ограничения доступа к событиям, а также живому и архивному видео неуполномоченных лиц.

Специальное программное обеспечение подсистемы должно обеспечивать:

- приоритетный доступ к видеокамере, с возможностью отключения доступа и просмотра видеоизображения другим пользователям, с меньшими правами доступа;

- осуществлять ограничение или предоставление приоритетного доступа к управлению PTZ-камерами пользователям согласно их правам доступа;

- иметь приоритетный доступ к архиву видеокамеры, с возможностью отключения доступа и просмотра архивного видеоизображения другим пользователям, с меньшими правами доступа, а также перенос архива выбранных камер на сервер ППУВ, после чего архив на сервере РГСВН становится недоступным;

- иметь возможность сделать возврат перехваченного архивного видеоизображения с сервера ППУВ на сервер РГСВН, с восстановлением доступа до перехваченного фрагмента пользователям РГСВН;

- сохранение автономии удаленных объектов мониторинга, возможность не связывать распределенные объекты в единую сеть и предоставлять бесшовный приоритетный доступ к РГСВН;

- просмотр видео в режиме «онлайн» и архивного видео систем видеонаблюдения;

- возможность организации удаленного просмотра видеоданных на муниципальных объектах по «узким» каналам связи (просмотр и передача видеоданных («онлайн» и архивное видео) только с тех камер, которые выведены на мониторы операторов ППУВ в текущий момент времени);

- возможность ограничения или предоставление приоритетного доступа к управлению PTZ-камерами пользователям ППУВ;

- возможность резервирования видеоархива в ППУВ;

- выборочная запись видеоархива удаленной системы в ППУВ;

- отсутствие возможности получения данных о действиях оператора ППУВ операторами и администраторами подчинённых систем видеонаблюдения РГСВН;

- автоматическая замена в раскладке отображения на мониторе перехваченных оператором ППУВ видеокамер случайными видеокамерами в режиме «онлайн» у остальных пользователей.

      - Подсистема видеоидентификации физических лиц

Подсистема видеоидентификации физических лиц должна состоять из модулей, обеспечивающих заданную функциональность.

На уровне подсистемы должны быть реализованы инструменты для управления:

- настройкой параметров программного обеспечения СУБД;

- настройкой порогового значения меры схожести биометрических шаблонов;

- настройкой глубины хранения данных;

- настройкой логов системных событий для каждого модуля и событий работы пользователей;

- балансировкой нагрузки между программными модулями подсистемы в рамках функции видеоидентификации;

- настройкой подключения и информационного взаимодействия с подсистемами постановки заданий;

- мониторингом работоспособности составляющих подсистемы и передачей данных о состоянии модулей в подсистему постановки заданий;

- настройкой ограничений на используемую картотеку розыска, доступную для участия в потоковой идентификации физических лиц.

Должен быть реализован функционал настройки сценариев автоматической очистки данных подсистемы.

Подсистема видеоидентификации физических лиц включает в себя следующие модули:

- модуль кодирования детектированных лиц;

- модуль сравнения и хранения событий;

- модуль обработки заданий.

        - Модуль кодирования детектированных лиц

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение детекций из подсистемы детектирования лиц;

- построение биометрических шаблонов для детектированных лиц с расчетом показателей качества;

- трансляция построенных биометрических шаблонов в модуль сравнения и хранения событий.

        - Модуль сравнения и хранения событий

Модуль сравнения и хранения событий должен обеспечить выполнение следующих функций:

Сравнение биометрических шаблонов:

- сравнение биометрических шаблонов с эталонами, хранящимися в картотеке розыска, и идентификация лиц в зонах контроля, соответствующих пп. б, в, е п. 33 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969;

- формирование внутрисистемного уведомления в случае совпадения биометрического шаблона с эталонами, хранящимися в картотеке розыска.

Хранение событий обнаружения лиц:

- хранение информации из пакета данных результатов видеообработки, перечень сохраняемых параметров указан в Таблице 6:

Таблица 6

| Наименование параметра | Требования к хранению |
| --- | --- |
| Детектированное лицо | Изображение в формате JPEG |
| Биометрический шаблон | Внутрисистемный формат |
| Показатели качества и применимости | Внутрисистемный формат |
| Дата и время обнаружения лица | Дата и время |
| Идентификатор источника видеонаблюдения | Внутрисистемный идентификатор |

- хранение информации должно быть реализовано посредством программного файлового сервера и внутрисистемной базы данных;

- поддержка инструмента автоматического удаления устаревшей информации по настраиваемому расписанию;

- глубина хранения информации должна составлять не менее 30 суток.

        - Модуль обработки заданий

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- обработка задания на розыск физического лица в архиве детектированных лиц по запросу, полученному от подсистемы постановки заданий, посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- обработка задания на розыск физического лица в режиме реального времени по запросу, полученному от подсистемы постановки заданий, посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- фиксация результатов идентификации лиц с указанием ссылки на карточку в картотеке розыска или передача идентификатора посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- передачу по запросу для отображения в подсистеме постановки заданий информации о детекциях лиц, включая: обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из видеопоследовательности, дата и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения;

- подключения к одной подсистеме видеоидентификации физических лиц до четырех экземпляров подсистемы постановки заданий;

- резервирование настраиваемого количества карточек в картотеке, доступных для участия в потоковой идентификации, за каждой из подключенных подсистем постановки заданий;

- сбор сервисной информации: работоспособность модуля в целом, работоспособность отдельных профилей протокола 1б2.009.249, детализация по возникшим ошибкам и автоматическая отправка этой информации в подсистему постановки заданий с целью последующего отображения на АРМ оператора;

- возможность работы в режиме потоковой идентификации с целью автоматической постановки карточек подсистемы постановки заданий на поиск без необходимости создания задания.

      - Подсистема постановки заданий

На уровне подсистемы должен быть реализован механизм разграничения и управления правами доступа, обеспечивающий, но не ограничивающийся следующими функциональными возможностями:

- возможность вариативно назначать доступ к функциям подсистемы (и ее модулей) для заданных ролей пользователей;

- возможность создания ролей пользователей на основе уже существующих (копирование ролей с существующими правами доступа);

- аудит системных событий и действий пользователей;

- возможность автоматического отключения пользователей по истечении заданного периода бездействия.

Подсистема постановки заданий должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- осуществление информационного взаимодействия с подсистемой видеоидентификации физических лиц с использованием актуальной версии протокола 1б2.009.249;

- предоставление инструмента для управления картотекой розыска;

- поддержка возможности создать задание в модуле обработки заданий на поиск лиц из картотеки в режиме реального времени;

- отображение результатов поиска в режиме реального времени на специализированной панели графического интерфейса с возможностью выбора отдельных источников видеонаблюдения или групп источников видеонаблюдения, также должна быть предусмотрена возможность отображения нескольких таких панелей с независимыми настройками по выбору источников видеонаблюдения;

- вывод уведомления оператору в случае обнаружения лиц из карточек, поставленных на поиск в реальном времени;

- поддержка возможности создания задания в модуле обработки заданий на поиск в архиве детекций по карточке из картотеки или по загружаемой фотографии;

- поддержка экспертного режима отображения входного изображения и изображения из карточки-кандидата для возможности визуальной оценки степени совпадения лиц на изображениях.

Подсистема постановки заданий включает в себя следующие модули:

- модуль постановки заданий;

- модуль ведения картотеки розыска;

- модуль поиска по видеофайлам;

- модуль предоставления картографической информации.

        - Модуль постановки заданий

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- подключение к модулю обработки заданий посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- постановку и передачу в модуль обработки заданий посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249) заданий на розыск физического лица в соответствии информацией, содержащейся в картотеке розыска;

- получение от модуля обработки заданий данных обработки результатов идентификации лиц с указанием ссылки на карточку в картотеке розыска или специализированного идентификатора посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- получение от модуля обработки заданий данных для отображения информации о детекциях лиц, включая: обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из видеопоследовательности, дата и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения;

- получение от модуля обработки заданий сервисной информации о работоспособности модуля в целом, отдельных профилей протокола 1б2.009.249, детализация по возникшим ошибкам и отображение детализированной информации на АРМ оператора;

- автоматическую постановку картотеки розыска, как всей, так и её отдельных категорий, на потоковую идентификацию на поиск и передачу данной информации в модуль обработки заданий без необходимости создания задания;

- получение от модуля обработки заданий информации о превышении количества карточек в картотеке, доступных для участия в потоковой идентификации;

- осуществление поиска по фотоизображению разыскиваемых лиц в данных, которые участвовали при поиске в модуле ведения картотеки розыска и модуле поиска по видеофайлам;

- создание и выгрузка отчёта о результатах идентификации лиц.

        - Модуль ведения картотеки розыска

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- поддержку инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) категориями розыска;

- поддержку инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) шаблонами карточек розыска, включая настройку количества и типов полей данных для каждого зарегистрированного шаблона карточек розыска;

- Примечание – под шаблоном карточки розыска понимается предопределенный пользователем набор полей определенного типа для внесения информации в карточку розыска (персональные, розыскные, оперативные и иные данные разыскиваемого лица)

- возможность быстрого создания карточки розыска в картотеке на основании обнаруженного лица, полученного из видеопоследовательности источника видеонаблюдения;

- возможность пакетного импорта фотографий из выбранной директории с функцией проверки наличия дубликатов;

- поддержку инструмента управления правами доступа к функциям добавления, удаления, редактирования карточек розыска, категорий и шаблонов карточек розыска;

- поддержку инструментов поиска карточки розыска по полям данных и биометрического поиска в картотеке розыска по выбранным категориям картотеки с учетом прав доступа;

- поддержку инструмента поиска дубликатов карточек розыска по изображениям лиц для выбранных категорий картотеки;

- поддержку инструмента исключения категории картотеки из потоковой идентификации.

        - Модуль поиска по видеофайлам

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- поддержка инструмента обработки видеофайлов с целью поиска лиц в архивной видеозаписи и их сравнения с биометрическими шаблонами картотеки;

- возможность использования предустановленных или самостоятельно созданных пресетов для обработки видеозаписи для приоритезации производительности/точности работы поиска по видео;

- возможность просмотра превью видеозаписи (если формат файла поддерживает такую функцию);

- возможность задать угол поворота видеозаписи для обработки;

- возможность фильтрации результатов обработки видеозаписей:

  - выбор событий по одной видеозаписи, либо по всем видеозаписям сразу;

  - отображение детекций или идентификаций;

  - группировка обнаруженных лиц по уникальности;

  - фильтр по частоте появления персон в видеозаписи.

        - Модуль предоставления картографической информации

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- отображение на картографической подложке источников видеоизображения, по которым были получены события видеоидентификации;

- отображение в интерфейсе пользователя карты выбранной территории;

- размещение на карте задействованных источников видеонаблюдения, в том числе, сгруппированных по определенным признакам;

- отображение в виде цветового индикатора статуса камер:

  - «Работающая камера» – камера зарегистрирована в Системе, пользователь активировал обработку видеопотока с этой камеры, детектирование работает;

  - «Неработающая камера» – камера зарегистрирована в Системе, но пользователь не активировал обработку видеопотока с этой камеры, детектирование не работает;

  - «Неисправная камера» – камера зарегистрирована в Системе, пользователь активировал обработку видеопотока с этой камеры, но детектирование не работает (сетевая недоступность, отсутствие видеопотока и пр.

- возможность фильтрации по статусу при работе системного администратора с деревом камер, отображение результатов фильтрации на картографической подложке;

- возможность текстового поиска по имени камеры в дереве камер;

- возможность вывода маршрута перемещения лица, поставленного на поиск в режиме реального времени, на карте;

- возможность раскрытия карты на весь экран;

- возможность перехода между событиями идентификации в режиме маршрутов по кнопке перехода;

- возможность выбора камер на карте выделением одной или несколькими областями произвольной формы;

- возможность объединения камер в группы и создания на их базе структуры (иерархии) вложенных узлов (район, микрорайон, улица, дом, помещение и т.д.).

  - Требования к видам обеспечения Системы

    - Требования к математическому обеспечению

Требования к математическому обеспечению не предъявляются.

    - Требования к информационному обеспечению

При разработке структуры информационного обеспечения должны быть соблюдены следующие основные принципы:

- принцип оптимального представления информации: реализация данного принципа должна быть достигнута за счет использования различных видов представления данных;

- принцип единого понятийного базиса: реализация данного принципа должна быть достигнута за счет формирования и поддержания в актуальном состоянии на всем жизненном цикле проекта единого тезауруса определяющего понятия, объекты, алгоритмы и т.д.

Информационное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы.

      - Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе

Система классификации и кодирования информации должна представлять собой комплекс классификаторов, обеспечивающих однозначность понятий и удобный диалог пользователя с Cистемой.

Классификаторы должны удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить полноту охвата объектов классификации;

- иметь необходимую глубину классификации, достаточную для обработки данных;

- обладать достаточной гибкостью для детализации признаков при расширении множества объектов и их групп без нарушения структуры классификатора;

- иметь защиту от дублирования записей.

Уровень хранения данных в Системе должен быть построен на основе современных объектно-реляционных, документоориентированных или других типов СУБД. Для обеспечения логической и физической целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.

      - Требования к организации ввода данных в Систему

Система должна обеспечивать однократный ввод данных вне зависимости от того, в каких информационных массивах или базах данных они будут храниться и какими функциональными подсистемами использоваться.

Необходимо предусмотреть в Системе инструменты массовой загрузки реестров видеокамер и реестров пользователей, на основе подготовленных Исполнителем шаблонов, путем загрузки данных по разработанной Исполнителем методике.

Начальная загрузка данных производится в соответствии с мероприятиями по вводу Системы в эксплуатацию.

      - Требования к информационному обмену между компонентами Системы и смежными системами

Информационный обмен Системы со смежными системами должен осуществляться в соответствии с регламентами информационного взаимодействия. Процедуры взаимодействия и характеристики взаимосвязей со смежными системами должны быть определены в регламентах информационного взаимодействия.

С целью обеспечения выполнения оперативно-розыскных задач СРВИ должен обеспечивать возможность взаимодействия с информационными системами специальных служб посредством универсального протокола интеграции систем видеоидентификации 1б2.009.249, с подтверждающим письмом от ФГКУ «В/ч 45187» и протокола RU.ЦВАУ.00971-01.

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к смежным системам и оказывает консультационную поддержку, необходимую для информационного взаимодействия в рамках проводимых работ.

      - Требования по применению систем управления базами данных

Для хранения данных в Системе должны использоваться реляционные базы данных, обеспечивающие реализацию встроенных механизмов построения индексов и контроля целостности данных.

Допускается размещение отдельных параметров конфигурации Системы, не подлежащих модификации в ходе ее нормального функционирования и обслуживания, во внешних конфигурационных файлах. Допускается использование специализированных БД и файловых структур для хранения фото- и видеоизображений.

Общие требования к используемой реализации СУБД:

- поддержка реляционной, объектно-реляционной или документно-ориентированной модели базы данных;

- поддержка многопроцессорной архитектуры;

- наличие средств создания индексов и кластеров данных;

- наличие средств проверки целостности базы данных;

- совместимость с различными операционными системами серверов БД;

- поддержка сетевых протоколов TCP/IP;

- наличие графических средств администрирования;

- возможность контроля доступа к данным;

- централизованное управление учетными записями пользователей;

- оптимизация запросов.

      - Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в Системе и представлению данных

Состав данных должен быть достаточным для выполнения всех функций Системы и отвечать требованиям полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости и необходимой точности представления.

      - Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании Системы

В Системе должна быть обеспечена защита данных от утраты или нарушения целостности в следующих случаях:

- при сбоях в электропитании серверного оборудования — средствами СУБД, обеспечивающей сохранность данных в состоянии на момент последней завершенной транзакции;

- при авариях, приведших к невозможности восстановления данных с сервера СУБД — использованием процедур резервного копирования баз данных Системы и хранения резервных копий.

Порядок резервного копирования устанавливается при вводе Системы в промышленную эксплуатацию и определяется эксплуатационной документацией.

Дополнительные требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании Системы не предъявляются.

      - Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Система должна обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.

Система должна регулярно сохранять имеющиеся данные, достаточные для полного восстановления работоспособности.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Система должна строиться с использованием графического интерфейса пользователя.

Все экранные формы, выходные формы, инструкции по работе, вся документация для пользователей должны быть выполнены на русском языке. Исключения могут составлять используемое общесистемное ПО и/или системные сообщения, не подлежащие русификации.

    - Требования к программному обеспечению

ПО Системы должно строиться по модульному принципу и обеспечивать выполнение следующих функций:

- системную поддержку модулей, реализующих функции Системы;

- многопользовательский доступ к ресурсам технического, программного и информационного обеспечения Системы;

- поддержку ведения баз данных и файловых структур данных;

- обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа;

- гибкость и простоту использования, возможность настройки на различные типы технических средств и различные режимы их эксплуатации;

- идентификацию пользователей и аутентификацию доступа к ресурсам технического, программного и информационного обеспечения Системы.

    - Требования к техническому обеспечению

Технические средства Системы должны включать следующие основные компоненты:

- серверные платформы и системы хранения данных, которые поддерживают функционирование общесистемного ПО и ПО Системы;

- оборудование сети хранения данных, обеспечивающее предоставление ресурсов хранения для подсистем Системы;

- оборудование локальной вычислительной сети (далее - ЛВС), которое создает коммутационную среду взаимодействия модулей Системы;

- АРМ пользователей, которые обеспечивают работу с Системой на соответствующих рабочих местах;

- телекоммуникационное оборудование, которое поддерживает информационный обмен между модулями Системы, подключенным оборудованием, внешними информационными системами и пользователями.

Серверное оборудование, системы хранения данных, оборудование сети хранения данных, оборудование ЛВС и телекоммуникационное оборудование, АРМ пользователей, каналы связи, средства видеонаблюдения и оборудование, установленное на объектах, обеспечиваются Заказчиком и не входят в состав Работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ.

Обмен информацией между программно-техническими средствами Системы должен обеспечиваться средствами ЛВС, а с внешними информационными системами и пользователями – по коммутируемым каналам связи с использованием телекоммуникационного оборудования и унифицированных транспортных протоколов.

Программно-технические средства Системы, осуществляющие оперативное хранение и обработку фото- и видеоизображений, должны удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать одновременную работу с видеоизображениями расчетного количества пользователей;

- обеспечивать оперативное хранение и обработку информации служебных баз данных;

- обеспечивать хранение и обработку информации и видеоизображений;

- обеспечить возможность наращивания вычислительных мощностей системы путем увеличения числа процессоров, оперативной памяти, дисковых подсистем;

- обеспечивать архивирование и восстановление служебных базы данных без потери информации;

- обеспечивать выполнение требований по надежности Системы в целом.

Электропитание всех составных частей Системы должно осуществляться от электрической сети переменного тока 220В частотой 50 Гц.

    - Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

    - Требования к организационному обеспечению

Состав, количество групп персонала, типы (роли) ответственности и разграничения по ним определяются в рамках соответствующих распоряжений и/или решений организации, осуществляющей обслуживание Системы в соответствии с документацией, разработанной в рамках настоящего ТЗ.

Персонал организации, осуществляющей контроль за функционированием Системы, проведение регламентных работ, устранение отказов и сбоев в обслуживании Системы, в своей деятельности должен руководствоваться эксплуатационной документацией, должностными инструкциями, другими внутренними распоряжениями и/или решениями организации, осуществляющей обслуживание Системы.

Организация, осуществляющая обслуживание Системы, несет ответственность за выполнение требований безопасности информации, обрабатываемой в Системе. Персонал организации, осуществляющей обслуживание Системы, несет ответственность за неразглашение сведений, ставших ему известными в ходе выполнения функциональных и/или должностных обязанностей.

    - Требования к методическому обеспечению

Требования к методическому обеспечению не предъявляются.

    - Требования к другим видам обеспечения

Требования к другим видам обеспечения не предъявляются.

  - Общие технические требования

    - Требования к численности и квалификации персонала и пользователей

Для эксплуатации Системы должны быть определены внешние и внутренние пользователи. Для внутренних пользователей должны быть определены следующие роли:

- администратор;

- оператор.

Основными обязанностями администратора Системы являются:

- модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических средств (серверов, рабочих станций);

- установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности системного и общего программного обеспечения;

- ведение учетных записей пользователей Системы;

- настройка ролей пользователей;

- установка, модернизация, настройка параметров программного обеспечения СУБД;

- настройка источников видеопотоков, а также организация доступа к источникам видеопотоков и PTZ управления ими;

- настройка политик доступа к данным;

- настройка структуры баз данных поиска;

- настройка структуры источников данных;

- настройка минимальных значений качества для детектирования лиц;

- настройка минимального размера изображений лиц для детектирования;

- настройка длины трека;

- настройка меры схожести между биометрическими шаблонами;

- проведение логирования событий Системы. Предусмотрены логи системных событий для каждого модуля и событий работы пользователей;

- мониторинг состояния программных модулей;

- балансировка нагрузки между программными модулями системы в рамках функции видеоидентификации.

Администратор должен обладать достаточным уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию программных и технических средств, применяемых в Системе. Квалификация пользователя с ролью Администратор должна позволять:

- свободно ориентироваться в программно-технической документации;

- свободно ориентироваться в стандартных возможностях используемых операционных систем (далее – ОС), протоколах передачи данных;

- владеть средствами резервного копирования и восстановления данных;

- владеть средствами защиты информации;

- работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными программами;

- определять источник сбоя функционирования программного обеспечения и грамотно описывать его.

Обязанности оператора определяются Госзаказчиком.

Численность персонала устанавливается Госзаказчиком в зависимости от количества и размещения автоматизированных рабочих мест.

Требуемый режим работы персонала Системы определяется Госзаказчиком.

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с современными операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система);

- знание основ информационной безопасности.

    - В требованиях к показателям назначения Системы

Ключевым показателем назначения Системы после выполнения работ по созданию Системы является выполнение заложенных функций, перечисленных в п. 5.2 настоящего ТЗ.

Для проведения работ по обновлению подсистем Системы не должна требоваться долговременная остановка работы и/или приведение подсистем к определенному состоянию с потерей накопленных фото- и видеоизображений и/или информации в реестрах и справочниках Системы. Исключение, по согласованию Госзаказчиком, должен составлять только переход с одной версии программного обеспечения на другую с возможностью сохранения накопленных массивов данных.

Система должна допускать модернизацию, связанную с изменениями количественного и качественного состава программных средств, операционного окружения, с применением новых современных средств, методов и протоколов связи и передачи данных.

При разработке технических решений должны быть предусмотрены возможности последующего развития и модернизации подсистем по следующим направлениям:

- расширение функциональных возможностей за счет дополнительной разработки компонентов Системы;

- расширение числа поставщиков информации;

- увеличение количества пользователей при своевременной модернизации вычислительных мощностей технического обеспечения Госзаказчиком;

- при разработке технических решений необходимо предусмотреть выполнение следующих требований к архитектуре и технологическим возможностям Системы, напрямую влияющих на пределы модернизации и развития Системы:

  - использование открытых стандартов – прозрачность, адаптивность, широта применения;

  - доступность – обеспечение одинаково удобного доступа к ресурсам различным категориям пользователей;

  - модульность – структурирование решения на функциональные блоки, отвечающие за выполнение отдельных задач с возможностью поэтапной реализации;

  - масштабируемость – возможность увеличения производительности при возрастании числа пользователей и объемов информационных потоков без внесения кардинальных изменений в архитектуру и логику функционирования;

  - функциональная адаптивность – возможность наращивания функциональных возможностей без внесения кардинальных изменений в архитектуру и логику функционирования системы.

    - Требования к надежности

Надежность Системы должна определяться уровнем безотказности в работе и способностью к восстановлению работоспособности после отказов.

ПО Системы должно обладать надежностью, обеспечивающей работу пользователей в произвольном режиме и оперативное восстановление работоспособности при сбоях.

В целях обеспечения надежного функционирования ПО Системы должно предусматривать:

- обеспечение отказоустойчивого доступа пользователей к функциям Системы;

- балансировку нагрузки, в части предоставления доступа пользователям к функциям Системы;

- автоматическое перенаправление запросов на рабочие узлы в случае отказа;

- сохранение работоспособности ПО Системы при некорректных действиях пользователей;

- стабильность работы в многопользовательском режиме.

Система должна продолжать свое штатное функционирование и не терять обрабатываемой ею информации при корректном перезапуске аппаратных средств.

Для обеспечения надежности Системы должна быть предусмотрены процедуры автоматического и ручного резервного копирования данных Системы. Указанные процедуры, а также программные и аппаратные средства для их реализации, не являются предметом настоящего ТЗ и находятся в зоне ответственности Заказчика.

Восстановление работоспособности Системы должно проводиться в соответствии с инструкциями и документами по восстановлению ее работоспособности.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

В качестве нормативно-технической документации при разработке компонентов интерфейса Системы должны использоваться государственные стандарты (в том числе стандарты серии ССЭТО — системы стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения) и международные стандарты серии ISO 9241-12-98. «Эргономические требования по работе в офисе с терминалами визуального отображения информации».

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов

      - Условия и регламент (режим) эксплуатации

Условия эксплуатации и режимы функционирования Системы приведены в разделах 4.2 и 5.1.4 настоящего ТЗ.

Эксплуатация Системы должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией, а именно руководством администратора и руководством пользователя.

Обслуживание Системы должно производиться персоналом организации, осуществляющей обслуживание/эксплуатацию Системы.

Состав мероприятий по техническому обслуживанию и эксплуатации Системы, сроки и периодичность их проведения определяются персоналом организации, осуществляющей обслуживание/эксплуатацию Системы.

Система должна обеспечивать круглосуточную работу. В соответствии с этим требованием, с целью поддержания работоспособности, организация, осуществляющая обслуживание Системы, должна обеспечивать:

- обработку заявок, поступающих от пользователей;

- конфигурирование ПО Системы;

- соответствие Системы требованиям безопасности информации;

- диагностику ПО Системы;

- решение проблем функционирования ПО Системы;

- проведение профилактического и регламентного обслуживания ПО Системы;

- обновление ПО Системы;

- восстановление работоспособности ПО Системы;

- управление производительностью функционирования Системы.

Дата, время и длительность перерывов на проведение регламентных работ устанавливается по согласованию с Госзаказчиком в рабочем порядке в зависимости от сложности выполняемых работ.

Для обеспечения целостности данных Системы необходимо производить периодическое резервное копирование служебных БД. Выполнение процедур копирования и восстановления данных должно выполняться Госзаказчиком.

      - Требования к регламенту обслуживания

Должны соблюдаться правила эксплуатации компонентов Системы, а также производиться своевременная установка обновлений программного обеспечения, рекомендованных производителями.

Исполнителем должны быть предъявлены требования к ежедневному и еженедельному обслуживанию Системы, а также обслуживанию по возникновению особых (исключительных) ситуаций.

Перечень и регулярность мероприятий по проведению профилактического и регламентного обслуживания компонентов Системы определяется, по согласованию с Госзаказчиком и организацией, осуществляющей обслуживание/эксплуатацию Системы.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

С целью защиты информации Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- авторизация пользователей на основе схемы авторизации по логину и паролю;

- управление (добавление, удаление, редактирование) учетными записями пользователей на основе схемы авторизации по логину и паролю;

- управление ролями пользователей с возможностью создания, редактирования и удаления учетных записей пользователей, привязанных к ролям;

- управление правами доступа пользователей к функциям Системы, категориям розыска, источникам видеонаблюдения.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Обеспечение сохранности информации при авариях должно обеспечиваться Госзаказчиком следующими методами:

- регулярным выполнением операций резервного копирования общесистемного ПО и прикладных компонентов, служебных баз данных, фото- видеоизображений и другой информации, необходимой для функционирования Системы;

- регулярным тестовым восстановлением данных Системы для отработки у обслуживающего персонала необходимых навыков;

- резервированием за счет избыточности компонентов оборудования хранения данных, обеспечивающих сохранность фото- видеоизображений при любом однократном выходе из строя компонентов подсистемы хранения;

- неукоснительным соблюдением условий эксплуатации, установленных в технической и эксплуатационной документации соответствующих технических и программных средств Системы;

- выполнением требований к Системе в части технического обслуживания технических и программных средств;

- выполнением требований к управлению Системы в части контроля функционирования и анализа технических неисправностей в информационной системе.

      - Перечень событий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе

В Системе должно предусматриваться автоматическое восстановление обрабатываемой информации (за исключением видеоархива) в следующих аварийных ситуациях:

- программный сбой при операциях записи-чтения;

- разрыв связи с клиентской программой (терминальным устройством) в ходе редактирования/обновления информации.

В Системе должна предусматриваться возможность ручного восстановления обрабатываемой информации (за исключением видеоархива) из резервной копии в следующих аварийных ситуациях:

- физический выход из строя дисковых накопителей;

- ошибочные действия обслуживающего персонала.

      - Требования к регламентам и объемам резервного копирования и архивирования данных

Резервное копирование информации может осуществляться в двух режимах:

- создание полной копии базы данных;

- сохранение изменений, внесенных со времени создания последней архивной копии (архивные копии log-файлов).

Периодичность и очередность этих операций должны быть определены в эксплуатационной документации, и должны обеспечивать корректное восстановление базы данных, в случае необходимости.

Выполнение процедур копирования и восстановления данных должно выполняться Госзаказчиком.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

    - Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Используемое в целях создания Системы программное обеспечение должно иметь соответствующие лицензии на его использование и быть свободным от обязательств перед третьими лицами.

В случае если при выполнении работ Исполнитель использует программы для электронных вычислительных машин (далее — ЭВМ) (ПО, СУБД, программные библиотеки, серверы приложений и иные объекты интеллектуальной собственности), разработанные Исполнителем или третьей стороной и не подразумевающие свободного использования, права (исключительные или неисключительные) на использование данных программ для ЭВМ должны быть переданы Заказчику. Программное обеспечение, требующее каких-либо отчислений, закупается Исполнителем самостоятельно с учетом требований к исключительным и неисключительным правам, предусмотренным настоящим ТЗ. Все расходы на приобретение такого программного обеспечения несет Исполнитель.

Программное обеспечение для организации подключения специалистов Исполнителя для выполнения пуско-наладочных работ и последующей поддержки Системы по защищенным каналам связи предоставляется Заказчиком.

Передаваемые права на программы для ЭВМ должны соответствовать требованиям к составу, количеству и характеристикам ПО, представленным в рамках настоящего ТЗ. Объем передаваемых прав должен обеспечивать возможность использования ПО Системы на всей территории Свердловской области в соответствии с назначением Системы и требованиями настоящего ТЗ. Срок действия прав – бессрочно, либо на срок действия исключительных прав. Программы для ЭВМ, не подразумевающие свободного использования, должны быть обеспечены гарантийным обслуживанием разработчика, соответствующие обязательства должны быть переданы Заказчику.

Средства, входящие в состав программного обеспечения Системы, в случае приобретения их у сторонних фирм и предприятий, должны сопровождаться документацией, подтверждающей право этих организаций поставлять данную продукцию, и лицензионными соглашениями. Система должна функционировать в среде лицензионного программного обеспечения.

    - Требования по стандартизации и унификации

Взаимодействие пользователей с Системой должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс Системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной Системы. Ввод-вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям Системы.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке.

Для работы с Системой необходимо использовать веб-браузер с поддержкой спецификаций HTML5, в том числе тега<video>.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных ранее случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

Система должна оборудоваться в соответствии с Санитарными правилами и нормами – СП2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

- Состав и содержание работ по созданию Системы

Состав и содержание работ, перечень документов, предъявляемых по окончанию соответствующих стадий работ, приведены в Таблице 7.

Работы по созданию Системы должны выполняться во взаимодействии с представителями Заказчика в соответствии ГОСТ Р 59795-2021«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Организация работ должна предусматривать получение от Заказчика информации, необходимой для выполнения работ Исполнителем, включая действующие и разрабатываемые нормативные и методические документы. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя при реализации работ осуществляется путем проведения рабочих совещаний, обмена документами по электронной почте и факсимильной связи.

Таблица 7. План-график  работ по созданию Системы

| № | Наименование и содержание выполняемых работ | Срок окончания | Отчетная документация и материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка программного обеспечения | Не позднее 30 календарных дней с момента заключения контракта | Требования к комплексу технических средств Системы; Акт приема-передачи лицензий; Руководство пользователя; Руководство администратора; Дистрибутивы ПО. |
| 2 | Проведение пуско-наладочных работ | С момента предоставления Заказчиком развернутого комплекса технических средств в соответствии с требованиями пункта 1 по 22.06.2026 | Комплект рабочей документации, в составе: Ведомость эксплуатационных документов; Программа и методика предварительных испытаний; Регламент гарантийного обслуживания; Проект протокола проведения предварительных испытаний. |
| 3 | Предварительные испытания | 30.06.2026 | Протокол проведения предварительных испытаний; Акт приемки в опытную эксплуатацию; Программа опытной эксплуатации. |
| 4 | Опытная эксплуатация | 27.07.2026 | Отчет о проведении опытной эксплуатации; Программа и методика приемочных испытаний; Проект протокола проведения приемочных испытаний; Проект акта о готовности системы к вводу в промышленную эксплуатацию; Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям. |
| 5 | Приемочные испытания | 31.07.2026 | Протокол проведения приемочных испытаний; Акт о готовности системы к вводу в промышленную эксплуатацию; Акт сдачи-приемки выполненных работ. |

- Порядок контроля и приемки Системы

  - Виды, состав, объем и методы испытаний Системы и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

Отдельные виды испытаний установлены Календарным планом выполнения работ.

До начала стадии «Предварительные испытания» Исполнитель передает Заказчику полный набор учетных записей, паролей и других параметров доступа к Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации.

Объем и методы предварительных и приемочных испытаний определяются соответствующей «Программой и методикой испытаний».

Программа и методика приемочных испытаний разрабатывается Исполнителем с учетом результатов опытной эксплуатации, при этом проверки Системы в части не устраненных высококритичных недостатков реализации, выявленных в процессе опытной эксплуатации, выносятся в специальный раздел отчетной документации.

  - Общие требования к приемке работ по стадиям

Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего ТЗ, Календарным планом выполнения работ.

Порядок сдачи-приемки результатов работ определяется настоящим ТЗ. Приемка результатов выполнения работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приемки работ является передача Исполнителем результатов работ и комплекта отчетной документации, утвержденных сторонами соответствующих документов в соответствии с разделом 6 настоящего ТЗ.

Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном п. 2.6 настоящего ТЗ. Соответствие работ требования настоящего ТЗ и комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком.

Испытания, предусмотренные п. 7.1 настоящего ТЗ, проводятся комиссией, формируемой Госзаказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний (предварительных и приемочных испытаний), порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются представители Заказчика и Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Госзаказчиком.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих Протоколах испытаний. Как недостатки реализации оформляются исключительно выявленные несоответствия результатов работ требованиям настоящего Технического задания.

Прочие недостатки могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на процесс передачи в эксплуатацию.

По завершении предварительных и приемочных испытаний оформляются соответствующие Акты, содержащие вывод о соответствии Системы предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе испытаний.

Условием для передачи Системы в опытную или промышленную эксплуатацию является устранение всех замечаний с высоким уровнем критичности на уже проведенных испытаниях.

В случае значительного отклонения Системы от требований, предъявляемых на испытаниях, сроки проведения испытаний могут быть перенесены/расширены Госзаказчиком в пределах сроков выполнения работ в соответствии с Календарным планом.

Адрес выполнение работ: по месту нахождения Исполнителя. Адрес предоставления отчетных документов: по согласованию с Заказчиком.

  - Сведения о гарантийном обслуживании Системы

Исполнитель должен гарантировать, что в течение 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту, предусмотренному разделом 6 настоящего ТЗ, (период гарантийного обслуживания) разработанное программное обеспечение Системы будет функционировать в соответствии со своим назначением.

Исполнитель не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы Системы, возникающих по причине нарушений требований по эксплуатации, несоответствия оборудования или программного обеспечения, установленного на рабочем месте пользователя, требованиям, предъявляемым к характеристикам программно-технических средств и общесистемного ПО, предоставляемых Госзаказчиком.

Исполнитель обязуется обеспечить консультирование специалистов эксплуатирующей организации в течение всего периода гарантийного обслуживания. Для этого Исполнитель обеспечивает доступность консультаций по телефону и по электронной почте в соответствии с регламентом эксплуатации Системы.

  - Порядок выполнения доработок и устранения, допущенных Исполнителем ошибок, которые выявлены в процессе испытаний и в период гарантийного обслуживания

Недостатки и ошибки в реализации Системы, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документах «Программа и методика испытаний» и «Программа опытной эксплуатации». Сроки устранения замечаний и рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в Актах приемки в эксплуатацию.

Недостатки и ошибки в реализации Системы, выявленные в период гарантийного обслуживания, устраняются Исполнителем в рамках внеочередного экстренного обновления в случае, если обнаруженные ошибки препятствуют или ограничивают эксплуатацию Системы в штатном режиме, либо в рамках очередного обновления Системы.

Исполнителем должны быть внесены соответствующие актуализирующие исправления в техническую и рабочую документацию, связанные с устранением замечаний к работе Системы и предъявлены Заказчику на приемо-сдаточные испытания или до завершения срока гарантийного обслуживания для замечаний опытной эксплуатации или гарантийного обслуживания соответственно.

  - Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии определяется Госзаказчиком до проведения испытаний.

- Требования к документированию

Техническая и эксплуатационная документация на Систему (далее - документы на Систему) должна быть разработана в составе, указанном в разделе 6 настоящего ТЗ, и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ Р 59853-2021— в части терминологии;

- ГОСТ Р 34.201-2020, ГОСТ 19.101-2024, 19.103-77 — в части наименования и обозначения документов;

- ГОСТ Р 59793-2021— в части определения стадий и этапов работ;

- ГОСТ Р 34.602-2020 — в части состава, содержания и правил оформления документов «Техническое задание», «Частное техническое задание».

- ГОСТ Р 59795-2021— в части определения видов испытаний;

- ГОСТ 7.32-2017 — в части структуры и правил оформления отчета о проведении информационно-аналитического обследования.

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р2.105-2019 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы» без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней.

Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Документам на Систему должны в обязательном порядке присваиваться уникальные децимальные номера в соответствии с порядком, установленном в ГОСТ Р 34.201-2020, ГОСТ 19.101-2024 , 19.103-77.