| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ И СИСТЕМНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕГМЕНТА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА БАЗЕ ЕДИННЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Брянск 2026 |  |  |  |  |

- Общие сведения

  - Полное наименование услуг

оказание услуг по технической поддержке и системному сопровождению муниципального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований Брянской области

  - Сокращенное наименование услуг

Обслуживание Системы-112 Брянской области.

  - Наименование объекта оказания услуг

Объектом оказания услуг является Система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Брянской области (далее – Система, Система-112) в составе объектов автоматизации, перечисленных ниже:

Шифр системы

Система-112.

  - Основание для оказания услуг

Основанием для оказания услуг являются:

- федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности»;

- федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126–ФЗ «О связи»;

- федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- федеральный закон от 30 декабря.2020 года № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 1931 «Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе порядка и сроков осуществления приема, обработки и передачи вызовов по единому номеру «112» диспетчерским службам»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 2071 «Об утверждении Правил взаимодействия сил и средств систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 1453 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001 г. № 103 «О территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- постановление Правительства РФ от 31.08.2021 № 1453 "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи";

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

- концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации №1240-р от 25 августа 2008 г.;

- приказ МВД РФ от 26 февраля 2002 г. № 174дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел Российской Федерации»;

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;

- приказ Минцифры России от 09.03.2022 № 180 «Об утверждении Порядка предоставления и объема информации, необходимой для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», в том числе Правил определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112»; приказ Минкомсвязи России от 28 июня 2017 № 329 «Об утверждении правил применения оборудования узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб»;

- закон Брянской области от 30.12.2005 N 122-З «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановление Правительства Брянской области от 29 мая 2017 г. № 266-п «О создании межведомственной рабочей группы по созданию системы-112 на территории Брянской области»;

- постановление Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 730-п «Об утверждении государственной программы «профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»;

- постановлением Правительства Брянской области от 10 июля 2017 г. № 313-п «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Брянской области»;

- постановление Правительства Брянской области от 10 июля 2017 г. № 315-п «О порядке информационного взаимодействия дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Брянской области»;

- ГОСТР 22.7.01—2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

- технический проект «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Брянской области»;

- системный проект телекоммуникационной подсистемы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Брянской области.

  - Сроки оказания Услуг: е

| - Период | - Количество услуг по технической поддержке информационных технологий, подлежащих оказанию в течение периода, усл.ед. |
| --- | --- |
| - С 17.03.2026 по 30.06.2026 | - 1 |
| - 01.07.2026 – 30.09.2026 | - 1 |
| - 01.10.2026 – 31.12.2026 | - 1 |

  - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг

Место предоставления услуг: ________________________

  - Требования к лицензированию

Требования к лицензированию не установлены.

  - Перечень сокращений

В документе используются сокращения, приведенные ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Перечень сокращений

| Сокращения | Определение |
| --- | --- |
| АСУИСЗ | Автоматизированная система управления инцидентами и сервисными запросами |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| ГИС | Государственная информационная система |
| ИС | Информационная система |
| ИсиР | Информационные системы и ресурсы |
| Оборудование-112 | Программно-аппаратные средства в составе: медиашлюзы Tiger.MS Количественные характеристики оборудования указаны в Приложении А к настоящему ТЗ. |
| ТЗ | Техническое задание |
| ОПО | Общесистемное программное обеспечение |
| ОС | Операционная система |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| Рабочие документы | Документы, которые могут передаваться без необходимости отправки на бумажном носителе (Технические чертежи и схемы, протоколы совещаний, отчеты и т.п.) |
| Система, Система-112 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Брянской области |
| СПО | Системное программное обеспечение |
| СПО-112 | Специальное программное обеспечение, являющееся предметом оказания услуг в рамках настоящего ТЗ, указано в пункте 4.5. Состав программных компонентов СПО-112 Приложения А к ТЗ |
| СПП | Служба поддержки пользователей |
| СТП | Служба технической поддержки |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТСКС | Технические средства коротких текстовых сообщений |
| ТСМН | Технические средства обработки информации о месте нахождения пользовательского оборудования и иной информации, необходимой для обеспечения реагирования |
| ЦОВ | Центр обработки вызовов |
| РЦОВ | Резервный центр обработки вызовов |
| УСПО | Унифицированное специальное программное обеспечение |
| ДДС | Дежурно-диспетчерская служба |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ЭОС | Экстренные оперативные службы |
| ЦУКС МЧС России | Центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации |
| УОВЭОС | Устройство вызова экстренных оперативных служб |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Система экстренного реагирования при авариях, основанная на применении российских средств глобальной спутниковой навигации, ГЛОНАСС, и систем спутникового мониторинга транспорта |
| Государственный Заказчик | Владелец объекта автоматизации Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Брянской области |

  - Термины и определения

Комплекс услуг – определенный набор услуг по технической поддержке объектов Системы, имеющий отдельную стоимость, определяемую Договором и измеримые показатели эффективности, позволяющие оценивать качество и формировать фактическую стоимость услуг.

Подсистема – информационная система в составе Системы, работоспособность которой не зависит от недоступности, как плановой, так и внеплановой, остальной части Системы.

Персонал – инженерно-технические работники: специалисты и руководители со стороны Исполнителя и Заказчика, обеспечивающие заданные целевые показатели Системы в рамках настоящего Договора.

Пользователи Системы (далее - Пользователи) - сотрудники единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований.

Разработчик Системы – фирма, занимающаяся разработкой прикладного ПО Системы.

СПП (Служба поддержки пользователей - первая линия поддержки) –подразделение Заказчика, которое осуществляет информационно-справочную поддержку Пользователей. В ее обязанности входит регистрация поступающих обращений пользователей, их решение, в том числе с использованием Базы знаний, эскалация запросов на вторую линию (при невозможности решить обращение в рамках первой линии) закрытие обращений и контроль качества их исполнения.

Третья линия поддержки – организация, занимающаяся решением выявленных проблемы с данными и прикладным ПО с использованием не штатных средств администрирования системы, а также исправлением дефектов прикладного ПО.

- Назначение Системы и цели оказания услуг

  - Назначение Системы

Система-112 предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Она обеспечивает информационное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб.

Система-112 предназначена для выполнения следующих основных функций:

- прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих на единый телефонный номер «112»;

- передача в ДДС ЭОС сообщений о вызовах для организации экстренного реагирования с возможностью подключения диспетчеров к разговору с позвонившим лицом;

- координация действий ДДС при реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях);

- информационное обеспечение ЕДДС, ДДС ЭОС при реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях);

- поддержка единого информационного пространства для всех пользователей системы;

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- обеспечение, при необходимости, информационно-консультативной поддержки позвонившему лицу;

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.

Система – 112 предназначена для решения следующих основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- приём и обработка данных и сигналов (мониторинг) от систем контроля стационарных и подвижных объектов, в том числе и от терминалов ЭРА-ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову.

  - Цели оказания услуг

Комплексные услуги по технической поддержке объектов Системы должны проводиться в целях:

- информационной поддержки персонала объектов Системы-112, указанных в п. 1.3 настоящего ТЗ по вопросам функционирования СПО-112 и Оборудования-112.

- устранения сбоев и ошибок функционирования компонентов СПО-112 и Оборудования-112 Системы-112 (п. 1.3 настоящего ТЗ), выявленных средствами мониторинга, пользователями системы и персоналом службы поддержки пользователей;

- выявления и решения проблем, являющихся причинами сбоев и ошибок функционирования СПО-112 и Оборудования-112 Системы-112 (п. 1.3 настоящего ТЗ);

- проведения регламентных работ и обслуживание программных компонентов СПО-112 и Оборудования-112, функционирующих в составе Системы-112 на объектах, указанных в п. 1.3 настоящего ТЗ;

В рамках оказываемых услуг не допускается замена СПО-112 и Оборудования-112 в целом, а также любых ее модулей. Исполнитель гарантирует сохранность всех данных в Системе-112 в том числе истории поступивших в Систему-112 ранее вызовов.

- Характеристика объекта автоматизации

  - Краткая характеристика Системы

В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004г. № 794, в территориальных органах МЧС России были организованы центры управления в кризисных ситуациях, предназначенные для координации действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Органы повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона включают в себя единые дежурно-диспетчерские службы и дежурно-диспетчерские службы ЭОС. ЕДДС являются органами повседневного управления местной (городской) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ЕДДС предназначены для координации действий ЭОС одного или нескольких муниципальных образований Брянской области. На базе ЕДДС созданы центры обработки вызовов Системы-112, обеспечивающие прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях) от населения и организаций в зоне ответственности.

Система-112 обеспечивает взаимодействие со следующими экстренными оперативными службами:

- служба пожарной охраны;

- служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- служба полиции;

- служба скорой медицинской помощи;

- аварийная служба газовой сети;

- служба «Антитеррор».

ДДС и ЕДДС входят в соответствующие организационно-штатные структуры территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области и органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов специально уполномоченных на решение задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности государства, обеспечения правопорядка, безопасности жизни и здоровья граждан.

Для обеспечения координации взаимодействия при реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях) вышеперечисленные объекты Системы-112 обеспечены единой транспортной инфраструктурой (каналами связи) и ПТК (АРМ).

Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в Системе-112 включает:

- диалог с заявителем, анализ и передачу характеристик происшествия (при необходимости перенаправление вызовов (сообщений о происшествиях)) в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб для непосредственного реагирования;

- контроль за реагированием на происшествие, анализ и ввод в базу данных информации, полученной по результатам реагирования, уточнение и корректировку действий привлеченных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, информирование взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб об оперативной обстановке, о принятых и реализуемых мерах;

- размещение в информационной системе данных о ходе и об окончании мероприятий по экстренному реагированию на принятый вызов (сообщение о происшествии).

Возможность вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предоставляется пользователям телефонной связи операторами фиксированных и подвижных (мобильных) сетей телефонной связи на сети связи общего пользования. При этом операторы связи должны обеспечить прохождение вызова на номер «112» до УОВЭОС, а также предоставить службе, принимающей эти вызовы, сведения об абонентском устройстве, с которого осуществляется вызов (номер и местоположение) и об абоненте (при необходимости), на которого зарегистрировано это устройство.

Приём вызовов (сообщений о происшествиях) осуществляется операторами ЦОВ-АЦ и ЦОВ-ЕДДС по признаку территориальной принадлежности в их зоне ответственности.

Все обращения в Систему-112 регистрируются и, при необходимости, направляются дежурным диспетчерам соответствующих ДДС.

Взаимодействие операторов ЦОВ с диспетчерами ДДС в целом производится согласно регламенту информационного обмена и включает значительный объем как голосовой, так и текстовой информации (согласно унифицированной карточке информационного обмена в Системе-112).

Диспетчеры ДДС при получении сообщений о происшествии выполняют меры по реагированию в соответствии с внутренними инструкциями и вводят в информационную систему (Систему-112) уточненные данные по происшествию и информацию по реагированию на него.

Все действия операторов, диспетчеров и другого персонала регистрируются.

Возможность вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предоставляется круглосуточно, без выходных.

В общем виде процесс обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» включает в себя следующие технологические операции:

- приём и регистрация вызова (сообщения о происшествии) о происшествии и принятие решения о задействовании ДДС оператором;

- передача оператором унифицированной карточки информационного обмена в Системе-112 в задействованные ДДС, по необходимости подключение диспетчеров к разговору или переадресация вызова;

- при необходимости уточнение оператором или диспетчером у заявителя информации по происшествию и принятие диспетчером решений по реагированию на происшествие;

- направление сил и средств ДДС диспетчером на место происшествия для уточнения полученной информации, оказания помощи и ликвидации происшествия;

- оказание помощи и ликвидация последствий происшествия дежурными силами ДДС, завершение реагирования, закрытие унифицированной карточки информационного обмена в Системе-112 диспетчером, после проведения контроля - оператором.

При первичном опросе заявителя оператором выясняются следующие сведения (по возможности):

- характер происшествия;

- место происшествия;

- дата и время происшествия;

- наличие пострадавших людей;

- количество пострадавших;

- характер травм или проявление заболевания;

- фамилия, имя, отчество позвонившего лица;

- с какого абонентского устройства осуществляется вызов;

- другие сведения, необходимые для оказания оперативной помощи.

Оператор, принимающий вызов, регистрирует сведения о вызове и о происшествии. Для получения необходимых сведений оператор задает уточняющие вопросы.

Получаемые от заявителя сведения оператор сверяет с данными об абонентском устройстве, с которого осуществляется вызов, и об абоненте, полученными от оператора связи, а также с адресными данными геоинформационной системы.

В ходе приёма заявления оператор принимает решение о привлечении ДДС для оказания помощи заявителю, об оказании психологической помощи, помощи переводчика. В случае соответствия происшествия определенным критериям может приниматься решение о передаче информации по команде для присвоения данному происшествию статуса ЧС. Указанные решения оператор принимает самостоятельно на основании инструкций или рекомендаций соответствующего диспетчера. Подключение ДДС производится непосредственно в ходе приема заявления или сразу после его окончания путем автоматизированной передачи необходимой информации о происшествии в ДДС (на АРМ диспетчера), организации конференцсвязи, перевода вызова на ДДС.

После принятия диспетчером решения о направлении к заявителю (на место происшествия) сил и средств соответствующей ДДС для экстренной оперативной помощи диспетчер или оператор сообщают об этом заявителю, выдают ему рекомендации о необходимых действиях до прибытия помощи и завершают телефонный вызов для обеспечения готовности к принятию следующего вызова.

На всех последующих этапах обслуживания вызова происходит отслеживание изменения обстановки и статуса реагирования на происшествие. Закрытие унифицированной карточки информационного обмена в Системе-112 происходит после завершения реагирования всех привлеченных по данному происшествию ДДС.

В состав Системы-112 в качестве функциональных объектов входят ЦОВ, РЦОВ, ЕДДС, а также ДДС (АРМ на объектах ДДС).

Решение задач Системы-112 обеспечивают развернутые на функциональных объектах подсистемы: телекоммуникационная, информационно-коммуникационная, консультативного обслуживания населения, геоинформационная, мониторинга, информационной безопасности.

Информационно-коммуникационная подсистема обеспечивает приём и обработку вызовов (сообщений о происшествиях) по единому номеру «112», передачу во взаимодействующие ЭОС сообщений о вызовах с возможностью их подключения к разговорам. Осуществляет централизованное ведение и хранение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования, централизованную регистрацию всех действий персонала Системы-112 по приему и обработке вызовов.

Телекоммуникационная подсистема предназначена для обеспечения прохождения вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы, короткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной связи в систему-112, взаимодействия объектов в рамках Системы-112, а также взаимодействия с региональным ЦУКС МЧС России по Брянской области и с объектами системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» соседних субъектов Российской Федерации в части обеспечения прохождения необходимой вызову информацией.

Геоинформационная подсистема обеспечивает отображение на основе цифровых карт Брянской области:

- природно-географические, социально-демографические, экономические и другие характеристики территории;

- местонахождение лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), место происшествия.

Подсистема мониторинга обеспечивает прием и обработку информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных средствах экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие, и транспортных средствах, перевозящих опасные грузы.

Подсистема консультативного обслуживания должна обеспечить оказание информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112» с территории Брянской области, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Подсистема обеспечения информационной безопасности обеспечивает защиту информации и средств её обработки в Системе-112 Брянской области.

  - Программно-аппаратный комплекс Системы

Для функционирования Системы используется программное обеспечение, установленное на технических средствах Государственного Заказчика и Оборудования-112.

Аппаратное и программное обеспечение Системы приведено в приложении А к настоящему ТЗ.

  - Условия эксплуатации комплекса технических средств

Условия эксплуатации комплекса технических средств Системы соответствуют условиям эксплуатации группы 2 ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение».

Условия эксплуатации персональных компьютеров Системы соответствуют Гигиеническим требованиям к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

- Требования к услугам

- 4.1 Требования к порядку и режиму оказания услуг

Услуги по технической поддержке и сопровождению Системы должны оказываться в соответствии с порядком и требованиями на оказание каждой конкретной услуги, приведенными в настоящем документе.

В целях недопущения остановки работы Системы в период интенсивной работы с ней Пользователей, по согласованию Сторон, отдельные работы могут проводиться по специальному графику (в часы наименьшей нагрузки).

Оказание некоторых типов услуг специалистами Исполнителя должно быть согласовано с Заказчиком и сопровождаться обязательным информированием специалистов Сторон.

Прием и регистрация Исполнителем запросов в рамках оказания настоящих услуг должны осуществляться Службой технической поддержки Исполнителя в режиме, определяемом приложением Б к настоящему ТЗ по электронной почте - и по выделенному номеру городского телефона -и с использованием АСУИСЗ Исполнителя.

Служба технической поддержки:

Тел:

e-mail:

Должность, Ф.И.О.

- 4.2 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Применяемые меры обеспечения информационной безопасности должны обеспечивать минимизацию рисков, связанных с возможным нарушением конфиденциальности, целостности и доступности информации, содержащейся в Системе. Они включают практические правила управления безопасностью (организационно–административные, программные, физические меры защиты), которые обеспечиваются Государственным Заказчиком, в том числе:

- управление доступом к Системе, информационным ресурсам Системы и резервным копиям;

- предотвращение несанкционированного доступа извне;

- организация защиты данных средствами резервного копирования и санкционированного восстановления, дублирования копий и организации их соответствующего хранения;

- мониторинг и устранение уязвимостей в Системе.

Информация, предоставляемая Исполнителю с целью оказания услуг, является конфиденциальной и не должна передаваться третьим лицам без письменного разрешения Заказчика и не иначе как для обеспечения качества услуг.

- 4.3 Требования к информационному сопровождению оказываемых услуг

Под информационным сопровождением оказываемых услуг понимается информирование Государственного Заказчика, Заказчика о ходе оказания услуг в случае возникновения внештатных ситуаций и организация взаимодействия со Сторонами (представители Разработчика, смежные службы технической поддержки, представители Государственного Заказчика, Заказчика и пр.) с использованием наиболее приемлемых каналов коммуникаций с целью решения приоритетных вопросов.

Основными способом информационного взаимодействия между Сторонами является АСУИСЗ Исполнителя и электронная почта Заказчика.

- 4.4 Требования к порядку обработки запросов на оказание услуг

Запросы могут формироваться в ручном (эл. почта, тел. звонок, запросы от второй линии поддержки смежных систем в АСУИСЗ) режиме.

Взаимодействие Заказчика с АСУИСЗ осуществляется через web-интерфейс с использованием web-браузера на АРМ Заказчика.

АСУИСЗ поддерживает следующий функционал:

- аутентификация пользователей Государственного Заказчика, Заказчика, реализованная путём ввода логина и пароля;

- возможность выставления Государственным Заказчиком, Заказчиком критичности обращения в соответствии с Приложение Б к настоящему ТЗ;

- возможность выставления Государственным Заказчиком, Заказчиком критичности обращения;

- возможность указания в созданном обращении почтовых адресов Государственного Заказчика, Заказчика для поступления на них уведомлений о смене статуса и критичности обращения, а также при появлении новых комментариев;

- поступление уведомления о смене статуса обращения и новых комментариев к нему на указанный Государственным Заказчиком, Заказчиком адрес электронной почты;

- каждому обращению должен присваиваться уникальный номер;

- при организации доступа к электронной системе учета обращений через сеть Интернет должен использоваться протокол HTTPs;

Передача информации от Исполнителя к Государственному Заказчику, Заказчику в рамках оказания услуг происходит путем обновления информации о статусе запросов в системе АСУИСЗ Исполнителя обработки.

Любые изменения статуса выполнения запроса должны отражаться в системе в момент возникновения данного события.

Исполнитель (при необходимости) вправе запросить дополнительную информацию у инициатора запроса. При этом у инициатора запроса должна быть возможность отправки запрошенных сведений с электронной почты, путем формирования ответа на поступивший запрос.

Исполнитель вправе мотивированно отказать в выполнении запроса (отклонить запрос), если он не содержит информации, необходимой для выполнения запроса (при условии, что Исполнитель более 3 (трех) раз направлял запрос на предоставление дополнительной информации к инициатору запроса) или не относится к Системе.

Если запрос на техническую поддержку относится к Системе, то Исполнитель принимает запрос в работу и сообщает об этом инициатору запроса.

По инициативе Государственного Заказчика, Заказчика тип запроса и его приоритет могут быть изменены с момента приема запроса в течение времени реакции на запрос, а также по факту приема в работу и в момент выполнения работ по запросу.

Запросы, классифицированные как инциденты, принимаются Исполнителем к обязательному исправлению до прекращения их воспроизведения.

Исполнитель обязан:

- постоянно контролировать сроки (указанные в Приложении Б), отведенные для разрешения запроса;

- при достижении срока допустимого для разрешения запроса на 80% должен обеспечить эскалацию запроса на следующую линию поддержки;

- производить оповещение ответственных специалистов Государственного Заказчика, Заказчика;

- следить за актуальностью классификатора АСУИСЗ в своей зоне ответственности.

В случае направления инициатором запроса для выяснения статуса или внесения дополнений в запрос, зарегистрированный ранее, Исполнитель делает необходимые комментарии в существующем запросе, не регистрируя новый запрос.

Доступ к АСУИСЗ предоставляется Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Сторонами Договора и поддерживается весь срок оказания услуг.

- 4.5 Комплекс услуг

В рамках настоящего ТЗ должны быть оказаны следующие услуги. услуг согласно Таблица 2 – Комплексы услуг:

Таблица 2 – Комплексы услуг

Комплекс услуг

Сервисное обслуживание

- 4.5.1 Услуга «Сервисное обслуживание»

Комплекс услуг, основными задачами которого являются обработка обращений, поступающих от Пользователей, оповещение Пользователей о состоянии Системы.

В рамках Услуг Исполнитель должен оказывать услуги по сопровождению программных и технических средств, в объеме и с периодичностью, предусмотренными в Таблице № 3.

Таблица №3

| № п.п. | Содержание услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аварийное техническое обслуживание телекоммуникационного шлюза Tiger.MSС.60/2000 (устранение сбоев). | По требованию Заказчика |
| 2. | Техническое обслуживание телекоммуникационного шлюза Tiger.MSC.60/2000 по Заявкам Заказчика. | По требованию Заказчика |
| 3. | Поставка пакетов актуализации программного обеспечения телекоммуникационного шлюза Tiger.MSС .60/2000. | По требованию Заказчика |
| 4. | Устранение проблем, выявленных Заказчиком при эксплуатации СПО-112. | По требованию Заказчика |
| 5. | Поставка пакетов актуализации СПО-112, в целях устранения выявленных ошибок в работе. | По требованию Заказчика |

Приложение А

к ТЗ

Аппаратное и программное обеспечение Системы-112

1. Ресурсы ЕДДС

Таблица А. 6 Перечень ресурсов.

| Имя ресурса | Тип ресурса | Платформа | Компоненты | Назначение ресурса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiger.MSС (SPL+MKD) | Tiger.MSС | Протей | mGate, SPL, mCore | Медиашлюз | 1 |

2. Состав программных компонентов СПО-112: УСПО-112

Приложение Б

к ТЗ

Временные параметры (SLA)

Параметр 1. «Режим оказания услуг»

Режим оказания услуг определяется отдельно для Технической поддержки и для Сервисного обслуживания.

| Характеристика | Нормативное значение |
| --- | --- |
| Доступность услуги | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю |
| График разрешения обращений с критичным приоритетом | не более 24 часов |
| График разрешения обращений с высоким приоритетом | не более 72 часов |
| График разрешения обращений с обычным приоритетом | не более 60 рабочих дней |
| График решения прочих обращений | По согласованию с Заказчиком, Государственным Заказчиком, но не более 3 месяцев |
| Минимальное время уведомления о регламентных работах | 1 рабочий день |
| Минимальное время уведомления о неотложных аварийно-восстановительных работах | не менее 30 минут |
| Временной режим регистрации обращений | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для инцидентов с критичным и высоким приоритетом, 6 часов в сутки, 2 дня в неделю для прочих инцидентов |

Таблица Б. 1 – Режимы оказания услуг

| Техническая поддержка |  |
| --- | --- |
| 24x7 | Работы по запросам первого и второго приоритета ведутся круглосуточно. По остальным в Рабочее время. |
| Сервисное обслуживание |  |
| 12x7 | Работы по обращениям ведутся только в Рабочее время. |

Параметр 2. «Уровень доступности».

Уровень доступности определяется как максимальное допустимое время недоступности за определенный период, приведен в таблице (Таблица Б.2).

Таблица Б.2 - Уровень недоступности

| Уровень недоступности |  |
| --- | --- |
| Время внеплановой недоступности за 365 дней | Не более 64 часов |
| Время плановой недоступности за 365 дней | Не более 144 часов |

Термины и определения SLA

Время регистрации - временной интервал, прошедший с момента получения обращения/инцидента до момента, когда инициатор обращения будет проинформирован о присвоении данному обращению/инциденту уникального номера до момента изменения статуса записи обращения/инцидента в АСУИСЗ Исполнителя на «Зарегистрировано»/«Зарегистрирован» соответственно.

Время реагирования - временной интервал с момента регистрации обращения (инцидента) в Журнале и в АСУИСЗ Исполнителя до момента, когда на работу по данному обращению (обработке инцидента) определен конкретный специалист Исполнителя, и он осуществит первичный контакт с инициатором данного обращения либо любым другим образом оповестит его о начале работы по обращению.

Время решения обращения - временной интервал, прошедший с момента регистрации обращения до момента, когда инициатору обращения предоставлено приемлемое решение/запрошенная информация либо выполнены запрошенные действия, и у инициатора обращения запрошено подтверждение в закрытии обращения.

В отдельных случаях и при условии, что Исполнитель обоснует объективную невозможность выполнить обращение в указанный срок, время решения может быть увеличено по письменному согласованию с инициатором обращения или Заказчиком, Государственным Заказчиком. Допускается согласование посредством электронной почты.

Время восстановления Системы/устранения инцидента – временной интервал, прошедший с момента регистрации инцидента до момента, когда ошибка/сбой была фактически устранена, а работоспособность/доступность Системы для Пользователей восстановлена.

Время устранения системных ошибок – временной интервал, прошедший с момента регистрации инцидента в АСУИСЗ Исполнителя до момента, когда Исполнитель передал Заказчику, Государственному Заказчику исправленные элементы Системы (включая исправленную эксплуатационную и техническую документацию на эти элементы Системы) и/или инструкции по устранению ошибок, включая применение соответствующих исправлений в самой действующей версии Системы.

Недоступность Системы - такое состояние Системы, при котором в Системах (либо в ее модулях) полностью, либо частично нарушена работа ключевого функционала (явно, либо потенциально) для определенной группы пользователей и/или систем-пользователей. Время недоступности Системы определяется максимальным временем из возможных: время устранения инцидента блокирующего приоритета в соответствии с записями в АСУИСЗ или временем, с момента оповещения системы мониторинга о сбое/недоступности Системы до момента оповещения системы мониторинга о восстановлении штатного режима.

Время плановой недоступности Системы – период недоступности в соответствии с заранее согласованными с Заказчиком, Государственным Заказчиком плановыми периодами недоступности Системы во время проведения эксплуатационных мероприятий (установки новых релизов, функционального и нагрузочного тестирования, проверки системы мониторинга доступности и работоспособности, контрольного восстановления Системы из резервной копии).

Время внеплановой недоступности Системы – период недоступности из-за инцидентов, программных сбоев, неверно установленных обновлений, ошибочных действий персонала Исполнителя и т.д.

- Приоритеты инцидентов

Перечень типов обращений по критичности описан в таблице Б.3:

Таблица Б.3

| 1 – блокирующий (критический) | - Пропадание связи с Оборудованием-112 вследствие: - повреждения данных, - повреждения оборудования, - неправильных действий оператора. - Не проходит вызов на единый номер «112» и/или невозможно соединение с диспетчером ЕДДС МО |
| --- | --- |
| 2 значительный (высокий) | - Недоступность отдельных важных функций СПО-112 и Оборудования-112, необходимых для выполнения основных функций АРМ диспетчера ЕДДС МО. - Не работает АРМ диспетчера ЕДДС (не запускается ПО, нет связи с сервером, при отсутствии проблем с сетевым доступом) |
| 3 – незначительный (средний) | - Проблемы, связанные с некорректной работой модулей или функций СПО-112 и Оборудования-112, не оказывающие влияния на выполнение основных функций диспетчера ЕДДС МО Системы-112. |
| 4 – низкий | - Незначительные проблемы при выполнении администрирования и техобслуживания АРМ диспетчера ЕДДС МО. - Различные виды внутренних ошибок, не оказывающих влияния на работу СПО-112 и Оборудования-112 диспетчера ЕДДС МО. |

Решение о присвоении типа обращений по критичности осуществляется Исполнителем в соответствии с описанием проблемы, полученным от Государственного Заказчика, Заказчика или самостоятельно Государственным Заказчиком, Заказчиком, в случае фиксации Обращения на сайте технической поддержки. По результатам проведения диагностики неисправности Исполнитель имеет право изменить тип обращения по критичности. Государственный Заказчик, Заказчик может запросить повышение приоритета обращения. В случае применения временного (обходного) решения приоритетной проблемы высокоприоритетный запрос может быть закрыт и при этом зарегистрирован новый с более низким приоритетом и независимым временем восстановления доступности системы.