Техническое задание

на выполнение работ по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

- Общие положения

  - Срок выполнения работ: с момента заключения Договора до 16.11.2026 г с правом выполнения работ досрочно.

  - Место выполнения работ: в соответствии с Местами установки ТСАФ и дополнительных опор (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию, являющемуся его неотъемлемой частью (далее – Приложение 1)).

  - Цели работ: оснащение участков автомобильных дорог специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме и имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением.

  - В соответствии с «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012г. № 402, работы по настоящему Договору входят в состав мероприятий по содержанию автомобильных дорог.

  - Основание для выполнения работ: Мероприятия выполняются в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Приморский край)» на 2026 год, национального проекта «Инфраструктура для жизни».

  - В случае если в Техническом задании имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

- Условные обозначения

КАФ, Комплекс – специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог (совокупность стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации и иного сопутствующего оборудования необходимого для обеспечения фиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на конкретном участке дороги).

ТС – транспортное средство;

ПО – программное обеспечение;

ГРЗ – государственные регистрационные знаки транспортных средств;

УГИБДД – УГИБДД УМВД России по Приморскому краю;

ЦАФАП – ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

- Общие сведения и требования, предъявляемые к выполняемым работам

  - Выполнение работ предусматривает следующие условия:

    - обследование мест установки КАФ согласно адресному плану, указанному в Приложении 1;

    - согласование с Заказчиком состава технических средств КАФ и выбранных технических решений для реализации необходимых функций КАФ;

    - согласование мест размещения и подключения со всеми необходимыми организациями и службами, получение всех необходимых разрешений, выполнение требований и предписаний собственников автомобильных дорог, подключение к электроснабжению в соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетике;

    - установка КАФ включая поставку оборудования  в соответствии с адресным планом, указанным в Приложении 1, в том числе получение необходимых разрешений/согласований от заинтересованных лиц и установка необходимого количества стоек, опор, консолей в местах установки КАФ для их полноценного функционирования на основании разработанных и согласованных технических решений;

    - первоначальное подключение, настройка, юстировка и подготовка КАФ к эксплуатации, в том числе подключение к источникам электропитания и организация каналов связи;

    - разработка исполнительной документации, согласно требованиям настоящего Технического задания (далее – ТЗ);

    - предоставление бессрочного неисключительного права пользования программного обеспечения КАФ (в случае необходимости);

    - проведение комплексных испытаний КАФ;

    - перевод КАФ в режим постоянной эксплуатации;

    - обучение уполномоченных лиц использованию, настройке, обслуживанию КАФ и соответствующего программного обеспечения (в случае необходимости, которая определяется руководствующей документацией изготовителя КАФ).

  - Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям:

- настоящего Технического задания;

- перечня нормативных документов при установке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на участках автомобильных дорог (Приложение № 5 к настоящему Техническому заданию).

  - Установленные в результате выполнения работ КАФ должны обеспечивать:

    - Фиксацию событий в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Техническому заданию, являющемуся его неотъемлемой частью;

    - Передачу данных в ЦАФАП автоматически посредством проводных или беспроводных каналов передачи данных с использованием СПО «Паутина», исключая компрометацию данных;

    - Работу в составе действующей системы автоматизированной фиксации с возможностью интеграции КАФ в систему мониторинга Заказчика и возможностью контроля технических характеристик и администрирования оборудования Заказчиком;

    - Соответствие установленных КАФ требованиям ТЗ.

- Требования к выполнению работ

  - Работы (установка, наладка), включая необходимые материалы, выполняются Подрядчиком в установленном порядке и за свой счёт, согласовываются со всеми организациями (лицами), интересы и (или) полномочия которых затрагиваются при производстве работ. В случае необходимости проведения земляных работ Подрядчик получает в установленном порядке разрешения и согласования уполномоченных органов.

  - Подрядчик, с целью определения объема работ, выполнение которых необходимо осуществить с целью приведения в соответствие участка дорожной сети, на котором запланирован монтаж(установка) КАФ требованиям Правил дорожного движения РФ, в течении 5 рабочих дней с момента заключения Договора осуществляет обследование мест установки согласно Приложения 1 с предоставлением в адрес Заказчика, в течении 3 дней с момента окончания такого обследования, Акта обследования (в свободной форме) содержащего следующие сведения:

    - Координаты установки (монтажа) оборудования;

    - Сведения о необходимости дополнительных работ (монтажа дополнительных конструкций (опор, стоек, консолей и т.п.)) для размещения КАФ и иного необходимого оборудования (включая линии электроснабжения);

    - Сведения о собственнике монтажных конструкций (опор, стоек, консолей и т.п.) которые планируется использовать для размещения КАФ и иного необходимого оборудования (включая линии электроснабжения);

    - Сведения о соответствии разметки, дорожных знаков, светофорных объектов и иных средств организации дорожного движения требованиям на участке дорожной сети, на который планируется установка КАФ Правилам дорожного движения РФ;

    - Сведения о наличии технической возможности организации беспроводных каналов связи, а также организации (операторов связи), посредством которых возможна такая организация каналов связи;

    - Перечень, подлежащих освидетельствованию скрытых работ (согласовываются с Заказчиком по результатам обследования).

    - Состав технических средств КАФ и выбранных технических решений для реализации функций согласно Приложением № 7 к настоящему Техническому заданию

Не предоставление вышеуказанных сведений в указанные сроки является свидетельством того, что Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному Договором сроку становится явно невозможным.

  - Состав технических средств КАФ и выбранные технические решения для реализации необходимых функций КАФ согласовать с Заказчиком в течение 6 рабочих дней с момента заключения Договора;

  - С целью обеспечения контроля за соответствием состава технических средств КАФ и выбранных технических решений для реализации необходимых функций КАФ, хода работ, исполнительной документации требованиям, предъявляемым заводом-изготовителем к монтируемому оборудованию КАФ, Подрядчик, в течении 7 рабочих дней с момента заключения Договора предоставляет в адрес Заказчика один экземпляр документации (описание типа средства измерения, паспорт, руководство по эксплуатации) на каждый монтируемый тип КАФ. Не предоставление вышеуказанных документов в указанный срок является свидетельством того, что Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному Договором сроку становится явно невозможным.

  - Работы по монтажу и наладке Комплексов проводятся квалифицированными специалистами, в соответствии с требованиями завода-изготовителя монтируемого оборудования.

  - Работы выполняются без перерыва в движении транспортных средств.

  - При выполнении работ по монтажу и наладке на проезжей части Подрядчик обеспечит безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», приказом от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

  - Освидетельствования работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре (скрытые работы), оформляются актами приёмки скрытых работ. Приёмка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или устройства конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

  - Приёмка ответственных работ осуществляется в процессе выполнения работ по монтажу и наладке по мере их готовности к сдаче (их окончания). По результатам приемки ответственных работ составляется Акт приемки ответственных работ. Приемка ответственных работ проводится с участием представителя Заказчика.

  - Акты приёмки скрытых работ и акты приемки ответственных работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из Сторон не менее одного экземпляра, хранятся у Подрядчика в составе комплекта исполнительной документации и передаются вместе с ней Заказчику.

  - Перечень скрытых работ и перечень ответственных работ определяется в ходе согласования технических решений для реализации необходимых функций КАФ, предусмотренного п. 4.3. ТЗ.

  - В части обеспечения электропитания результат выполненных работ соответствует следующим требованиям:

    - Комплекс подключается к электропитанию в местах, предварительно согласованных с Заказчиком и организациями (лицами), интересы и/или полномочия которых затрагиваются;

    - Подрядчик разрабатывает и согласует с Заказчиком в срок не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Договора проектное решение по подключению к электроснабжению каждого Комплекса из расчёта расстояния, не превышающего 1000 метров до ближайшей точки подключения к электроснабжению;

    - Подключение оборудования к электропитанию производится согласно технической документации изготовителя такого оборудования;

    - Электропитание оборудования Комплекса выполняется от существующих объектов электросетевого хозяйства, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области электроэнергетики, от сетей переменного тока 220 В частотой 50 Гц на (не ниже диапазона с учетом отклонения показателей питающей сети в рамках ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» без учета провалов и перенапряжений). При невозможности подключения оборудования к существующим объектам электросетевого хозяйства, по согласованию с Заказчиком на этапе проектного решения, при наличии технико-экономического обоснования, в качестве основного источника питания оборудования допускается использование электростанции на солнечных панелях, дооснащенных резервными аккумуляторными батареями, не требующими обслуживания в течение всего гарантийного срока эксплуатации. Ёмкость АКБ рассчитывается с учетом возможности обеспечения необходимой мощностью всего оборудования КАФ в течение не менее 48 часов в случае выхода солнечной панели из строя или в условиях невозможности попадания прямых солнечных лучей на поверхность фотоэлемента. Такая электростанция возводится иждивением Подрядчика без дополнительных оплат в рамках Договора со стороны Заказчика.

    - Максимальная потребляемая мощность оборудования Комплекса определяется исходя из технических характеристик оборудования КАФ;

    - Марка и сечение кабеля электропитания определяется исходя из мощности оборудования, входящего в состав Комплекса;

    - Подрядчик обязан за свой счёт организовать точки подключения электропитания Комплекса, а также получить все необходимые согласования с соответствующими службами (с учетом требований Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг);

    - Система электропитания обеспечит:

- ввод и распределение электропитания;

- учёт потребляемой электроэнергии.

    - Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении мероприятий по подключению, приобретаются и оплачиваются Подрядчиком (в том числе согласование и установка необходимого количества опор в местах установки Комплекса для его полноценного функционирования).

    - Качество вышеуказанных мероприятий и применяемого оборудования и материалов, должны соответствовать техническим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

    - Электроснабжение каждого Комплекса до момента передачи Заказчику осуществляется за счет Подрядчика.

    - Подключение оборудования Комплекса к сети электропитания выполняется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204.

    - Подрядчик за свой счет исправляет замечания, указанные представителями энергоснабжающих и сетевых организации.

    - По окончании работ исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ в полном объеме по установленному объекту передается Заказчику в виде сброшюрованных томов в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF на магнитном носителе.

  - Подрядчик организует телекоммуникационную инфраструктуру обеспечивающую передачу данных от каждого КАФ по выделенному каналу связи до сервера, установленного в ЦАФАП (в специальное программное обеспечение «Паутина» в формате веб-сервиса «Дупло 2»). Зоной ответственности Подрядчика при организации канала связи является передача информации до защищенного узла связи Заказчика. Межведомственное взаимодействие при передаче информации относится к зоне ответственности Заказчика. При передаче информации используются выделенные каналы связи исключающие компрометацию данных.

  - В состав телекоммуникационной инфраструктуры могут входить радио и проводные каналы связи, обеспечивающие пропускную способность, достаточную для передачи информации КАФ в реальном масштабе времени.

  - В рамках наладочных работ Подрядчик должен выполнить установку и настройку программного обеспечения КАФ, провести комплексную наладку всех компонентов системы, для ее полноценного функционирования, с целью корректной работы оборудования и выполнения КАФ соответствующих требований к настоящему техническому заданию, в том числе и передачи данных с КАФ на узел сбора данных по адресу СПО «Паутина».

    - Работы, связанные с настройкой параметров режимов функционирования Комплексов (в т.ч. IP-адресов) должны быть согласованы с Заказчиком.

    - Должна быть обеспечена совместимость форматов передачи данных о нарушениях ПДД, прочих материалов с используемым ЦАФАП программным обеспечением для обработки результатов фиксации административных правонарушений в области дорожного движения специальными техническими средствами.

    - По результатам пуско-наладочных работ должна быть обеспечена целостность и достоверность передаваемой информации, содержащейся в материалах о дорожном движении, в информационную систему Заказчика, используемое ЦАФАП ПО для обработки результатов фиксации административных правонарушений в области дорожного движения специальными техническими средствами.

    - Должна быть обеспечена возможность интеграции КАФ в систему мониторинга Заказчика, а так же возможность контроля технических характеристик и администрирования оборудования Заказчиком:

  - количество проездов за прошлые периоды;

  - количество нарушений за прошлые периоды;

  - включен ли режим фиксации правонарушений;

  - включен ли режим фиксации проходящего транспорта;

  - статус определения координат;

  - последнее фото проезда по запросу;

  - камера N работает/доступна (статус по каждой камере);

  - количество проездов/нарушений, не выгруженных в СПО «Паутина» на момент запроса;

  - состояние выгрузки в СПО «Паутина», включена или нет выгрузка;

  - время последней удачной выгрузки материала в СПО «Паутина»;

  - адрес установки;

  - координаты;

  - допустимый скоростной режим (все режимы, встречное/попутное, автобус и прочее);

  - время на устройстве;

  - дата окончания поверки;

  - номер поверки;

  - версия прошивки;

  - напряжение питания;

  - дата и время последнего проезда за период;

  - количество нераспознанных целей за период;

  - количество целей с пустой скоростью;

  - «UpTime» (время работы с последнего включения).

Передача указанных метрик производится путем ответов на запросы системы мониторинга по протоколам SNMP или HTTP.

  - Заказчик имеет право на осуществление контроля за всеми проводимыми работами с выездом на место установки, а также на запрос данной информации у Подрядчика.

    - Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по его запросу всю необходимую информацию для контроля качества хода выполняемых работ;

    - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем местам проведения любых видов работ в любое время их выполнения. Представитель Заказчика может производить любые измерения, испытания и другой контроль качества работ;

    - Проверка качества выполняемых работ проводится представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика:

- О планируемой проверке Подрядчик извещается любым способом не позднее, чем за 24 часа до её начала. Для участия в проверке, Подрядчик обязан назначить своего представителя с полномочиями подписания акта проверки;

- При неявке в назначенный срок уполномоченного представителя Подрядчика проверка осуществляется представителем Заказчика без него, с односторонней оценкой физического объема и качества выполненных работ;

- При нарушениях требований к качеству выполненных работ уполномоченный представитель Заказчика выдает Предписание об устранении недостатков (по форме Приложения № 2 к настоящему Техническому заданию) с указанием директивных сроков устранения выявленных недостатков (замечаний, дефектов, нарушений) требованиям настоящего Технического задания и нормативной документации.

- В случае нарушения Подрядчиком технологии монтажа и наладки, применения некачественных материалов, невыполнения распоряжений и Предписаний, а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ, в том числе согласно извещению Подрядчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению работ, Заказчик или его представители имеют право выдавать Предписания о приостановке выполнения работ по монтажу и наладке (далее - Предписание о приостановке) (по форме Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию). Предписание об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения и Предписание о приостановке выполнения работ по монтажу и наладке, далее именуются Предписания.

- Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк Предписания, перечисляя в указанном документе отмеченные замечания, дефекты, нарушения, основания для приостановки выполнения работ, с обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям.

- Напротив, каждого замечания, дефекта, нарушения, основания для приостановки выполнения работ ставится директивный срок устранения выявленных замечаний, дефектов, нарушений, устранения оснований приостановки выполнения работ.

- Предписания оформляются в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для уполномоченного представителя Подрядчика, второй Заказчику.

- После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Заказчиком и передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, который:

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям, дефектам, нарушениям, основаниям для приостановки выполнения работ подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа возвращает Заказчику;

- в случае наличия разногласий указывает в Предписаниях возникшие разногласия и подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа с замечаниями возвращает Заказчику;

- в случае приостановки работ, исключающей вину Подрядчика, Предписание является основанием продления сроков исполнения обязательств без наложения штрафных санкций на Подрядчика;

- В случае если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и (или) подписать Предписания в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, Заказчик делает запись об отказе от подписи уполномоченного представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о доставке или курьером по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, а также по электронной почте.

- Заказчик вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации выявленных замечаний, дефектов, нарушений.

- В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика Заказчик заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании, замечания, дефекты, нарушения или основания для приостановки выполнения работ отмеченные в ходе проведения проверки качества выполняемой работы, с обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям. Напротив, каждого замечания, дефекта, нарушения, ставится директивный срок их устранения. После заполнения Предписания Заказчик подписывает и направляет его по факсу, а также на адрес электронной почты, а на следующий рабочий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

- В случае составления Заказчиком Предписания в одностороннем порядке (без участия, уполномоченного представителя Подрядчика), Заказчик к Предписанию прикладывает фотоматериалы, подтверждающие наличие выявленных несоответствий (замечаний, дефектов, нарушений).

- В течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения замечаний, дефектов, нарушений, указанных в выданном Заказчиком Предписании, Подрядчик обязан направить соответствующее письменное уведомление Заказчику, выдавшему Предписание почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по факсу, электронной почте. В данном уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были осуществлены им с целью устранения замечаний, дефектов, нарушений) или оснований для приостановки выполнения работ.

- Не устранение выявленных замечаний, дефектов, нарушений или оснований для приостановки работ, указанных в Предписании сроки, равно как и непредставление информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований настоящего Договора) является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с настоящим Договором.

- По результатам проверки уполномоченным представителем Заказчика составляется акт проверки исполнения выданных предписаний об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения (в случае наличия оснований) (по форме Приложения № 4 к настоящему Техническому заданию);

- При несогласии с актом проверки исполнения предписания представитель Подрядчика записывает свое решение на бланке указанного акта.

  - В ходе наладочных работ Заказчик и Подрядчик, на основании сведений полученных из ЦАФАП, подписывают Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ в используемое ЦАФАП СПО «Паутина» (далее – Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ) по форме согласованной Заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора. В случае отказа от подписания Акта наличия возможности выгрузки материалов с КАФ, Подрядчику направляются документально оформленные замечания в рамках условий настоящего Договора для устранения.

  - Все согласования для выполнения работ, Подрядчик проводит самостоятельно или с привлечением третьих лиц и за свой счёт (установка опор, дорожных знаков, земельные работы, согласования с УГИБДД, муниципалитетом и т.д.).

  - Согласованные документы, которые были задействованы в ходе выполнения работ по монтажу Комплекса, передаются Заказчику.

  - В районе монтажа стационарных КАФ вне населенных пунктов, Подрядчик обязан установить дорожные знаки 6.22 – Фотовидеофиксация в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

  - КАФ оборудуется функцией удаленного управления питанием с помощью SMS сообщения и/или HTTP протокола. Оборудование должно быть оснащено необходимым модулем с организованным каналом управления и функционально пригодным (устанвлена SIM-карта или организовано управление по HTTP и т.п.) на момент сдачи в эксплуатацию.

  - Корпусы КАФ, размещаемые по адресам:

- Приморский край, г. Лесозаводск а/д Лесное - Лесозаводск - Тихменево, 6км+600,

- Приморский край, а/д «Артем-Находка», 135 км 000 м,

- Приморский край, а/д «Артем-Находка», 136 км 700 м,

- Приморский край, а/д "Владивосток - Находка - порт Восточный" (транспортная развязка (подъезд к Шкотово в районе 1 км)),

- Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 590 км+600.

оборудуются защитой от огнестрельного оружия (либо быть оборудованы защитой с использованием бронированного кожуха). Корпус КАФ должен быть оснащён бронекожухом, выдерживающим попадание поражающего элемента массой не ниже 7,93 г свинцового типа непосредственно в бронекожух, из гладкоствольного оружия (12 калибр, охотничий патрон 18.5 мм) и пистолета (9 мм, патрон с пулей 9х21 мм). Бронекожух должен иметь соответствующие документы, подтверждающие испытание используемых материалов на выдерживание попадание соответствующего поражающего элемента.

  - Параметры размещения новых опор для крепления КАФ относительно бровки земляного полотна и кромки проезжей части автомобильной дороги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения).

  - Требования к безопасности производства работ:

    - Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ».

    - До начала работ по монтажу и наладке Подрядчик обязан предоставить на утверждение владельцу автомобильной дороги схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее – Схема), рассмотренную (согласованную) с Госавтоинспекции УМВД по Приморскому краю. Согласование таких схем относится к зоне ответственности Подрядчика.

    - При производстве работ рассмотренная и утвержденная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться у Подрядчика, непосредственно на объекте.

    - Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Типоразмер дорожных знаков необходимо принять по табл.1, тип светоотражающей пленки по п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

    - Запрещается использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться или если повреждено более 30 % поверхности световозвращающей пленки знака.

    - Подрядчик должен исполнять требования, направленные на исключение случаев травмирования работников, а также по соблюдению Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н.

    - Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

    - В местах выполнения работ следует применять сигнальные фонари по п. 6.6 ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ».

    - Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении работ на дорогах, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами.

    - Транспортные средства, задействованные при производстве дорожных работ, необходимо оборудовать специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого цвета.

  - Все работы проводятся в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Российской Федерации, градостроительного законодательства Российской Федерации, иного законодательства такому виду работ.

  - По завершению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик за счёт своих средств обязан провести инструктаж по работе (монтаж, пусконаладка, работа с КАФ, обслуживание и уход) на монтируемых КАФ по месту нахождения Заказчика или посредством средств дистанционного инструктажа для 3 (трех) сотрудников Заказчика. По результатам обучения прилагается весь пакет необходимой документации (инструкции, регламенты, руководства и т.п.), а также документ, удостоверяющий прохождение соответствующего обучения.

- Требования к применяемым изделиям и материалам при монтаже КАФ

  - Предлагаемые к установке материалы и оборудование должны быть новыми, не использовавшимися ранее в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц.

  - Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с условиями настоящего технического задания.

  - Используемые изделия и материалы, указанные в настоящем Договоре, должны отвечать всем требованиям соответствующих действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и пр.).

  - Все применяемые материалы и изделия, включенные в Перечень дорожно-строительных материалов, перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования или сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827) должны иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия.

  - Металлические опоры на автомобильных дорогах регионального значения (в случае применения) должны отвечать требованиям ГОСТ 32947-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения». Самонесущий изолированный провод СИП (в случае применения) должен соответствовать требованиям ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

  - Знаки дорожные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; или ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные». Опоры дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков».

  - Смонтированное оборудование КАФ должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

  - Эксплуатация смонтированного оборудования КАФ в нормальных условиях должна соответствовать требованиям безопасности при применении в целях, установленных эксплуатационной документацией.

  - В ходе выбора необходимого для монтажа оборудования и материалов необходимо учитывать климатические условия и режим эксплуатации.

  - Подрядчик по результатам выполнения монтажных работ предоставляет Заказчику заверенные надлежащем образом копии свидетельств КАФ (документ, которым подтверждается, что средство измерений (СИ) успешно прошло технические и метрологические испытания, внесено в государственный реестр средств измерений и допущено к применению на территории РФ), все сертификаты, паспорта на приборы, материалы, оборудование или декларации о соответствии (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Требования к показателям, связанным с определением соответствия монтируемого оборудования

  - По результатам выполнения монтажных работ Подрядчик направляет Заказчику Акта готовности рубежа контроля к проведению комплексных испытаний, с приложением исполнительной документации, представляющей собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объекта, его элементов в процессе выполнения работ в бумажном виде и на электронных носителях (в формате pdf). Исполнительная документация должна быть подписана (согласована) Заказчиком. В состав исполнительной документации включаются:

    - Принципиальные схемы размещения стационарных КАФ, схемы разводки кабельных трасс, общие виды монтируемого оборудования, электрическая схема, схема подключения оборудования КАФ;

    - Исполнительные схемы, чертежи;

    - Ведомость смонтированного оборудования;

    - Кабельный журнал подключения КАФ;

    - Спецификация оборудования и материалов, сертификаты на все монтируемое оборудование и материалы, в случае если данное оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ;

    - Документацию производителя, подтверждающую характеристики оборудования КАФ;

    - Копии свидетельств КАФ (документ, которым подтверждается, что средство измерений (СИ) успешно прошло технические и метрологические испытания, внесено в государственный реестр средств измерений и допущено к применению на территории РФ);

    - Исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ включая Акт технической готовности электромонтажных работ;

    - Документы о технологическом присоединении (при организации электропитания оборудования КАФ от существующих сетей переменного тока);

    - Фотографический материал, отражающий весь ход монтажа и наладки КАФ от начала до завершения, формируемый в составе исполнительной документации на отдельных листах формата А-4 (по 3 фотографии на лист) с пояснительными надписями или прилагаемый к исполнительной документации в виде отдельного оформленного альбома. Объём фотоматериалов - минимум две фотографии на конструктивный элемент, на каждый акт скрытых работ: до начала выполнения работ, процесс выполнения работ, законченный конструктивный элемент;

    - Акты приёмки скрытых работ и акты приемки ответственных работ (при наличии);

    - Согласованные документы, которые были задействованы в ходе выполнения работ по монтажу Комплекса;

    - Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ;

    - Проект организации дорожного движения, утвержденный собственником дорог (его представителем). Подрядчик в случае отсутствия существующего ПОДД у собственника дороги разрабатывает проект такого документа и согласует его с уполномоченным органом (собственником дороги), либо разрабатывает проект изменения в существующий при его наличии, и согласует с уполномоченным органом (собственником дороги) такие изменения;

    - Схема организации каналов связи, в том числе сетевая связанность оборудования с указанием сетевых адресов каждого элемента оборудования, межсетевой структуры организации каналов связи и сетевая схема оборудования каждого КАФ. В схему также включается канал связи для обеспечения удалённого управления питанием комплекса, не исключено оформление отдельным документом(файлом);

    - Иные документы, отражающие фактическое исполнение технических решений.

  - Для проведения испытаний КАФ Заказчик имеет право привлекать представителей ЦАФАП, организаций-изготовителей оборудования, представителей иных организаций, разработчиков программного обеспечения, представителей владельцев дорог.

  - Подрядчик проводит за свой счет комплексные испытания КАФ на рубежах контроля (место монтажа каждого КАФ).

    - По завершению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик письменно (посредством предоставления Акта готовности рубежа контроля к проведению комплексных испытаний согласно п. 6.1. настоящего Технического задания) уведомляет Заказчика о готовности КАФ, смонтированных на рубежах контроля, к проведению комплексных испытаний;

    - Комплексные испытания КАФ перед их вводом в эксплуатацию, осуществляется с целью проверки их соответствия требованиям настоящего Технического задания. Комплексные испытания проводят путем выполнения проверок согласно программе и методике предварительных испытаний. Результаты проверок фиксируют в протоколе;

    - Параметры комплексных испытаний определяются Заказчиком;

    - Комплексные испытания проводится в соответствии с Программой и методикой комплексных испытаний, согласованной Заказчиком. Программа и методика комплексных испытаний разрабатывается Подрядчиком с учетом требований эксплуатационной документации изготовителя КАФ, параметров комплексных испытаний;

    - В программе и методике комплексных испытаний в обязательном порядке указываются:

- перечень объектов комплексных испытаний;

- объем, условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов;

- перечень функций(параметров), подлежащих проверке;

- очередность проверок частей КАФ и КАФ в целом;

- критерии приемки частей КАФ и КАФ в целом по результатам испытаний;

- порядок, методики и условия проведения проверок функционирования и взаимодействия частей КАФ, функционирования КАФ в целом;

- обеспечение безопасности при проведении испытаний.

- график проведения комплексных испытаний.

    - Комплексные испытания осуществляется представителями Подрядчика с присутствием представителей Заказчика. Для тестирования Заказчиком могут привлекаться иные заинтересованные стороны;

    - По итогам комплексных испытаний КАФ и анализа поступающей с них информации составляется Протокол комплексных испытаний по каждому Комплексу, который подписывается представителями Заказчика, представителями Подрядчика и содержит информацию о результатах комплексных испытаний:

- состав представителей Заказчика, представители привлеченных заинтересованных сторон (при наличии) и Подрядчика, участвовавших в комплексных испытаниях;

- состав испытуемых КАФ;

- перечень испытуемых параметров;

- период испытаний;

- результаты испытаний по каждому параметру;

- выводы о готовности КАФ к вводу в эксплуатацию.

    - При положительных результатах комплексных испытаний КАФ составляется Акт ввода Комплекса в эксплуатацию, который подписывается Заказчиком, Подрядчиком и содержит информацию о соответствии КАФ требованиям настоящего Технического задания и его готовности к переводу в режим постоянной эксплуатации.

- Перечень документов, подтверждающих соответствие выполненных работ требованиям Технического задания

  - В день окончания работ по Договору, Подрядчик предоставляет оригиналы следующих отчетных документов:

| № этапа | Наименование работ | Наименование отчетного документа | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 1. Паспорта, формуляры, руководства по эксплуатации, сертификаты (декларации о соответствии) оборудования (материалы) или иные документы в соответствии с требованием действующего законодательства на каждую единицу | 1 | шт |
|  |  | 2. Гарантийные паспорта на применяемое оборудование; | 1 | комплект |
|  |  | 3. Документация производителя, подтверждающую характеристики оборудования КАФ, копии свидетельств КАФ (документ, которым подтверждается, что средство измерений (СИ) успешно прошло технические и метрологические испытания, внесено в государственный реестр средств измерений и допущено к применению на территории РФ); | 1 | комплект |
|  |  | 4. Действующие свидетельства о поверке на каждый комплекс | 1 | комплект |
|  |  | 5. Экземпляр актуального документа о методике метрологической поверки комплекса | 1 | комплект |
|  |  | 6. Лицензионное соглашение о предоставлении бессрочного неисключительного права пользования программного обеспечения КАФ (при наличии); | 1 | шт |
|  |  | 7. Акт приема-передачи товара(оборудования) | 2 | шт |
|  |  | 8. Товарная накладная | 2 | шт |
| 2 | Работы | 1. Исполнительная документация, согласованная с владельцами сооружений в бумажном виде и 1 (один) дополнительный экземпляр на электронном носителе (CD или DVD или флеш карта) в формате PDF, в составе: | 2 | комплект |
|  |  | 1.1. Комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями | 2 | комплект |
|  |  | 1.2. Техническая документация заводов-изготовителей: сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, а также действующие сертификаты соответствия (на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия) | 2 | комплект |
|  |  | 1.3. Ведомость смонтированного оборудования фото-видеофиксации на рубежах ФВФ, в пункте питания, схемы разводки кабельных трасс, общие виды монтируемого оборудования, электрическая схема, схема подключения оборудования | 2 | комплект |
|  |  | 1.4. Акт об окончании монтажных работ | 2 | комплект |
|  |  | 1.5. Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии) | 2 | комплект |
|  |  | 1.6. Акт освидетельствования ответственных работ (при наличии) | 2 | комплект |
|  |  | 1.7. Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ; | 2 | комплект |
|  |  | 1.8. Акт проведения испытаний смонтированного комплекса ФВФ с приложенным фотоотчетом | 2 | комплект |
|  |  | 1.9. Схемы размещения оборудования фото-видеофиксации на рубеже ФВФ с реальными зонами обзора | 2 | комплект |
|  |  | 1.10. Исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ включая Акт технической готовности электромонтажных работ, документы о технологическом присоединении (при организации электропитания оборудования КАФ от существующих сетей переменного тока), | 2 | комплект |
|  |  | 1.11. Протоколы комплексных испытаний | 2 | комплект |
|  |  | 1.12. Проект организации дорожного движения, утвержденный собственником дорог (его представителем); | 1 | комплект |
|  |  | 1.13. Согласованные документы, которые были задействованы в ходе выполнения работ по монтажу Комплекса; | 2 | комплект |
|  |  | 1.14. Таблица с информацией об адресе монтажа с GPS-координатами комплекса ФВФ с указанием серийного номера и настроек маршрутизации, сведения о сетевых адресах оборудования, сведения о межсетевой структуре, схема организации каналов связи, в том числе сетевая связанность оборудования с указанием сетевых адресов каждого элемента оборудования, межсетевой структуры организации каналов связи оборудования каждого КАФ | 2 | комплект |
|  |  | 1.15. Фотоотчет выполненных работ | 2 | комплект |
|  |  | 1.16. Схема кабельной трассы (кабельный журнал) | 2 | комплект |
|  |  | 1.17. Структурная схема подключения блоков рубежа ФВФ | 2 | комплект |
|  |  | 2. Акт проверки исполнения Предписания (в случае наличия); | 2 | комплект |
|  |  | 3. Конфиденциальные сведения о логинах, паролях доступа, кодах, ключах авторизации и иные средства получения доступа, необходимые для эксплуатации, настройки(администрирования), обслуживания, ремонта, владения и распоряжения всем оборудованием в составе КАФ. Указанные сведения передаются в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на магнитном носителе с составлением акта приема-передачи. | 2 | комплект |
|  |  | 4. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) | 2 | шт |
|  |  | 5. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 2 | шт |

- Качество и гарантии

  - Результаты выполненных работ должны в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Договора о качестве.

  - Гарантийные обязательства в отношении применяемого оборудования (КАФ) оформляются в виде гарантийного паспорта и исчисляются с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

  - Гарантийные сроки:

    - на используемое оборудование – 2 (два) года с момента подписания Заказчиком документа о приемке;

    - на результат работ – 2 (два) года с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

  - Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах без дополнительных расходов со стороны Заказчика в пределах срока, установленного в пункте 8.3. настоящего Технического задания.

  - В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) смонтированного оборудования в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Подрядчика, произвести замену такого оборудования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

  - В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Подрядчика, устранить выявленные несоответствия выполненных работ условиям Договора в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

  - Выполнение ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств производится Подрядчиком или его уполномоченным представителем в течение 14 календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

  - При этом демонтаж, доставка оборудования до места ремонта и обратно, другие расходы, связанные с ремонтом, осуществляется за счет Подрядчика.

- Приложения.

- Места установки КАФ.

- Характеристики поставляемых товаров. (приложено отдельным файлом)

- ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ(ФОРМА).

- ПРЕДПИСАНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ (ФОРМА).

- АКТ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ(ФОРМА).

- Перечень нормативных документов при установке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на участках автомобильных дорог.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ(ФОРМА).

- АКТ о выявленных дефектах на участке выполнения работ (ФОРМА).

- Ведомость объёмов работ

Приложение № 1 к Техническому заданию

Места установки КАФ (адресный план)

| п/п | Наименование КАФ | Места установки КАФ | Ед. изм., тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Лесозаводск а/д Лесное - Лесозаводск - Тихменево, 6км+600. Координаты зоны контроля: 45.463059, 133.476677 Контролируемые КАФ условия и режимы движения: дорога с двусторонним движением, имеющая 2 полосы, не разделенная. | Комплект ВИД 1 | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, Надеждинский район, а/д «Артем-Находка», 135 км 000 м. Координаты зоны контроля: 42.893080, 132.882680 Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Дорога с двусторонним движением, имеющая 2 полосы, не разделенная. | Комплект ВИД 1 | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, а/д «Артем-Находка», 136 км 700м Координаты зоны контроля: 42.877632, 132.895595 Контролируемые КАФ условия и режимы движения: дорога с двусторонним движением, имеющая 2 полосы, не разделенная. | Комплект ВИД 1 | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, а/д "Владивосток - Находка - порт Восточный" (транспортная развязка (подъезд к Шкотово в районе 1 км)). Координаты зоны контроля: 43.304414, 132.362704 Контролируемые КАФ условия и режимы движения: дорога с двусторонним движением, имеющая 2 полосы, не разделенная. | Комплект ВИД 1 | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 49. Координаты зоны контроля: 43.799911, 131.954908. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: регулируемый перекресток улиц Ленина с ул. Пушкина. Дорога с двухстороннем движением, имеется регулируемый светофорный объект. | Комплект ВИД 7 | 1 |
| 6. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.4. Координаты зоны контроля: 43.094529, 131.895397. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 3 | 1 |
| 7. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Владивосток, 50-лет ВЛКСМ, д. 21 Координаты зоны контроля: 43.100323, 131.931691. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 2 | 1 |
| 8. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 590 км+600. Координаты зоны контроля: 44.203758 132.450260. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: дорога с двусторонним движением, имеющая 2 полосы. На участке регулируемый светофорный объект. | Комплект ВИД 4 | 1 |
| 9. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 723 км+100 Координаты зоны контроля: 43.382435, 131.997081. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: дорога с двусторонним движением, имеющая 4 полосы. На участке регулируемый светофорный объект. | Комплект ВИД 5 | 1 |
| 10. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 724 км+100. Координаты зоны контроля: 43.382953, 132.010818. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: дорога с двусторонним движением, имеющая 4 полосы. На участке регулируемый светофорный объект. | Комплект ВИД 5 | 1 |
| 11. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 725 км+083 Координаты зоны контроля: 43.380582, 132.018964 Контролируемые КАФ условия и режимы движения: дорога с двусторонним движением, имеющая 4 полосы. На участке регулируемый светофорный объект. | Комплект ВИД 5 | 1 |
| 12. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 47. Координаты зоны контроля: 43.102608, 131.913486. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 6 | 1 |
| 13. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 267. Координаты зоны контроля: 43.837243, 131.942411. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 6 | 1 |
| 14. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, д. 2. Координаты зоны контроля: 43.115450, 132.356021. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 3 | 1 |
| 15. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ворошилова, д. 1. Координаты зоны контроля: 43.119310, 132.376423. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 3 | 1 |
| 16. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 21. Координаты зоны контроля: 43.111339, 132.352428. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 3 | 1 |
| 17. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 12 стр.2 (в сторону ул. Марии Расковой). Координаты зоны контроля: 43.100902, 131.941254. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 3 | 1 |
| 18. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 12 стр.2. Координаты зоны контроля: 43.100409, 131.941708. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 3 | 1 |
| 19. | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 253. Координаты зоны контроля: 43.094185, 131.896783. Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Движение транспорта двухстороннее, проезжая часть конструктивно не разделена. На участке движения имеется нерегулируемый пешеходный переход. | Комплект ВИД 3 | 1 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ(ФОРМА)

__________________________

ПРЕДПИСАНИЕ №   ___

об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения

«	»	20	г.

Представитель Заказчика:

(должность, Ф.И.О.)

Представителю Подрядчика

(наименование организации, должность, ФИО представителя)

При проведении осмотра участка автомобильной дороги 	км

+	- км	+	обнаружены следующие замечания (дефекты, нарушения):

На основании ДОГОВОРА

от «	»	20	г. №	обязываю в срок до «___» _____ 20__ г. устранить выявленные замечания.

В	случае	неисполнения	настоящего предписания

(наименование Подрядчик)

будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее предписание составлено на	л. в 2 (двух) экз.

| Предписание выдано: | «___» ______ 20__г. | Предписание получено: | «___» ______ 20__г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика |  | Представитель Подрядчика |  |

Приложение № 4 к Техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ (ФОРМА)

_____________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

о приостановке выполнения работ

«	»	20_г.

Представитель Заказчика

(должность, ФИО представителя)

Наименование организации, выполняющей работы:

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании Договора от «___» ________г. №___________,

ОБЯЗЫВАЮ:

Подрядчика - приостановить выполнение работ в связи с нарушением требований
нормативных документов, спецификации и технологических правил до устранения
выявленных нарушений.

(указать вид нарушений, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:

(указать ФИО и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении нарушений, дефектов доложить в срок до «__ »________20__ г.

В случае неисполнения настоящего предписания Подрядчик будет привлечен к ответственности в соответствии с заключенным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

| Предписание выдано «__» ________20__г. Представитель Заказчика __________________/_______________/ | Предписание получено: «__»______20__г. Представитель Подрядчика __________________/_______________/ |
| --- | --- |

м.п.                                                                                                                    м.п.

Приложение № 5 к Техническому заданию

АКТ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ(ФОРМА)

об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения от «__»_________20___г. № ________, выданного в ходе выполнения работ по Договору от ___________ № _________ Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:	_______________________________,

Представитель Подрядчика:	____________________________________________.

провели совместный осмотр работ, отмеченных в предписании в ходе проведения проверки выполнения на участке автомобильной дороги ______________________________________

(наименование автомобильной дороги)

Результат: Несоответствия (замечания, дефекты, нарушения), отмеченные в Предписании устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены.

км ___+____ - км ___+ ___.

По результатам осмотра установлено следующее:

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично/не исполненным.

(не нужное зачеркнуть)

К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями

(не нужное зачеркнуть)

заключенного Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
Представитель Заказчика:	/__________/ _____________

(должность)	(подпись) (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика:	/___________/ ______________

(должность)	    (подпись) (Ф.И.О)

* - Акту присваивается номер Предписания, по которому производится осмотр.

Приложение № 6 к Техническому заданию

Перечень нормативных документов при установке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на участках автомобильных дорог *

|  | Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 года № 883н | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте |
| --- | --- | --- |
|  | ТР ТС 004/2011 | Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза. «Безопасность автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.3.031-2013 | «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» |
|  | ОДМД | «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах». |
|  | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ. |
|  | СП 34.13330.2021 | "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" |
|  | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства. |
|  | СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации |
|  | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 | ПУЭ, СО 153 34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок. Издание 7. |
|  | ГОСТ Р 57144-2016 | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 57145-2016 | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 7.0.64-2018 (ИСО8601:2004) | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования |
|  | ГОСТ Р 58748-2019 | Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества. |
|  | ГОСТ 12.1.004 - 91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ГОСТ Р 52290-2024 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 58350-2019 | «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ». |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений. |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
|  | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
|  | # ГОСТ 32947-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования |
|  | # ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22261-94 | Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 32144-2013 | Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения |
|  | ГОСТ 31946-2012 | Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление |
|  | ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). |

*Примечание: В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, в т.ч. нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.

Приложение № 7 к Техническому заданию

| ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ(ФОРМА) |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| (полное наименование Подрядчик, юридический адрес, ИНН) |  |
| (№, дата Договора, на основании которого Подрядчик смонтировал оборудование) |  |
| (наименование работ, принятых Заказчиком) |  |
| (дата приемки, число, месяц, год) |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

КАФ

Гарантийные сроки

(полное наименование Подрядчика)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока.

В случае выявления дефектов КАФ или отдельного элемента или части в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот КАФ или отдельный элемент или части устанавливается вновь в соответствии с Договором с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Заказчиком и настоящим Гарантийным паспортом. ____________________________________; _____________________; ___________________. (Руководитель Подрядчика); (Подпись); (Фамилия, И.О.). М.П.

## Приложение № 8 к Техническому заданию

## АКТ

о выявленных дефектах на участке выполнения работ (ФОРМА)

(предмет Договора)

№ _______                                                                                                	«___» ______________ 20__ г.

Объект:

Вид работ:

Наименование Исполнителя, выполнившей работы, Ф.И.О. руководителя:

Наименование организации Заказчика:

На принятом объекте выполнения работ _____________года, в период действия гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком; выявлены дефекты:

(указать вид дефектов и брака; конструктивных элементов, объемы)

Решение органа управления по способу устранения дефекта:

Срок ликвидации дефектов за счет средств Подрядчика:

(по конструктивным элементам)

Стоимость работ _________________ тысяч рублей.

Орган управления:

Эксплуатационная организация:

Подрядчик:

Приложение № 9

к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование объекта | Состав работ |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приморский край, г. Лесозаводск а/д Лесное - Лесозаводск - Тихменево, 6км+600. Координаты зоны контроля: 45.463059, 133.476677. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, строительство контура заземления, получение ТУ (при необходимости) |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 1 |
|  |  | Обустройство контура заземления | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 10 |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования автономного питания | шт. | 1 |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 3 |
|  |  | Нанесение дорожной разметки | шт. | 2 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 2 | Приморский край, Надеждинский район, а/д «Артем-Находка», 135 км 000 м. Координаты зоны контроля: 42.893080, 132.882680. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, строительство контура заземления, получение ТУ (при необходимости) |  |  |
|  |  | Установка опор | шт. | 2 |
|  |  | Обустройство контура заземления | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 10 |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 3 |
|  |  | Нанесение дорожной разметки | шт. | 2 |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования автономного питания | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 3 | Приморский край, а/д «Артем-Находка», 136 км 700м Координаты зоны контроля: 42.877632, 132.895595 | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, строительство контура заземления, получение ТУ (при необходимости) |  |  |
|  |  | Установка опор | шт. | 2 |
|  |  | Обустройство контура заземления | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение | шт. | 1 |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 10 |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 3 |
|  |  | Нанесение дорожной разметки | шт. | 2 |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования автономного питания | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 4 | Приморский край, а/д "Владивосток - Находка - порт Восточный" (транспортная развязка (подъезд к Шкотово в районе 1 км)). Координаты зоны контроля: 43.304414, 132.362704 | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 3 |
|  |  | Нанесение дорожной разметки | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 30 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 5 | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 49. Координаты зоны контроля: 43.799911, 131.954908. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Опиловка веток | шт. | 1 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение | шт. | 1 |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 50 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы | . |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 6 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.4. Координаты зоны контроля: 43.094529, 131.895397. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 7 | Приморский край, г. Владивосток, 50-лет ВЛКСМ, д. 21 Координаты зоны контроля: 43.100323, 131.931691. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Опиловка веток | шт. | 1 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 2 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 8 | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 590 км+600. Координаты зоны контроля: 44.203758 132.450260. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опор | шт. | 1 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение | шт. |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 9 | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 723 км+100 Координаты зоны контроля: 43.382435, 131.997081 | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 10 | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 724 км+100. Координаты зоны контроля: 43.382953, 132.010818. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 11 | Приморский край, а/д Уссури Хабаровск - Владивосток 725 км+083 Координаты зоны контроля: 43.380582, 132.018964 | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, строительство контура заземления, получение ТУ (при необходимости) |  |  |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 12 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 47. Координаты зоны контроля: 43.102608, 131.913486. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 120 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 13 | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 267. Координаты зоны контроля: 43.837243, 131.942411. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 1 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Опиловка веток | шт. | 1 |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 14 | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, д. 2. Координаты зоны контроля: 43.115450, 132.356021. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 99 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 15 | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ворошилова, д. 1. Координаты зоны контроля: 43.119310, 132.376423 | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 50 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 16 | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 21. Координаты зоны контроля: 43.111339, 132.352428 | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 1 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 17 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 12 стр.2 (в сторону ул. Марии Расковой). Координаты зоны контроля: 43.100902, 131.941254. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 88 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 18 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 12 стр.2. Координаты зоны контроля: 43.100409, 131.941708. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 100 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |
| 19 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 253. Координаты зоны контроля: 43.094185, 131.896783. | Строительные работы |  |  |
|  |  | Установка опор, запрос и выполнение ТУ |  |  |
|  |  | Установка опоры | шт. | 2 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка электрического кабеля, запрос и выполнение ТУ, подключение |  |  |
|  |  | Работы по прокладке кабельной продукции до точки подключения | м.пог. | 95 |
|  |  | Запрос и выполнение ТУ | шт. | 1 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Комплексная работа по монтажу оборудования фиксации нарушений ПДД, настройка канала связи, ввод в промышленную эксплуатацию | шт. | 1 |

- При оформлении предписания более чем на одном листе на каждом листе предписания, ставится виза подписывающих лиц, и дата выдачи настоящего предписания.