Техническое задание

на выполнение работ по установке комплексов фотовидеофиксации

Основание для установки:	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Цель выполнения установки:	Достижение целевого показателя регионального проекта

Задачи установки:

- выявление и предотвращение нарушений правил дорожного движения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

- Условные обозначения

КАФ, Комплекс – специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог (совокупность стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации и иного сопутствующего оборудования необходимого для обеспечения фиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на конкретном участке дороги). Требования к КАФ указаны в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию являющемуся его неотъемлемой частью (далее – Приложение 2);

ТС – транспортное средство;

ПО – программное обеспечение;

ГРЗ – государственные регистрационные знаки транспортных средств;

УГИБДД – УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия);

ЦАФАП – ЦАФАП в ОДД ГАИ МВД по Республике Саха (Якутия).

- Общие сведения и требования, предъявляемые к выполняемым работам

  - Выполнение работ по установке КАФ предусматривает следующие условия:

    - обследование мест установки КАФ согласно адресному плану, указанному в Приложении 1;

    - согласование с Заказчиком состава технических средств КАФ и выбранных технических решений для реализации необходимых функций КАФ;

    - согласование мест размещения и подключения со всеми необходимыми организациями и службами, получение всех необходимых разрешений, выполнение требований и предписаний собственников автомобильных дорог, подключение к электроснабжению в соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетике;

    - перед началом выполнения работ по установке КАФ, исполнитель должен выполнить работы по демонтажу оборудования, установленных в соответствии с адресным планом, указанным в Приложении 1.

    - установка КАФ включая поставку оборудования (требования к КАФ указаны в Приложении 2) в соответствии с адресным планом, указанным в Приложении 1, в том числе получение необходимых разрешений/согласований от заинтересованных лиц и установка необходимого количества стоек, опор, консолей в местах установки КАФ для их полноценного функционирования на основании разработанных и согласованных технических решений;

    - первоначальное подключение, настройка и подготовка КАФ к эксплуатации, в том числе подключение к источникам электропитания и к защищённой сети передачи данных СПО № сети: VIPNet 11552 для обеспечения в данной защищенной сети криптографической защиты данных между средствами фиксации и СПО «Паутина»;

    - разработка исполнительной документации, согласно требованиям настоящего Технического задания (далее – ТЗ);

    - предоставление бессрочного неисключительного права пользования программного обеспечения КАФ (в случае необходимости);

    - проведение комплексных испытаний КАФ;

    - перевод КАФ в режим постоянной эксплуатации;

    - обучение уполномоченных лиц использованию, настройке, обслуживанию КАФ и соответствующего программного обеспечения (в случае необходимости, которая определяется руководствующей документацией изготовителя КАФ).

  - Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением»;

- ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные»;

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные»;

- ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- настоящего Технического задания.

  - Установленные КАФ должны обеспечивать:

    - Фиксацию событий в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Техническому заданию, являющемуся его неотъемлемой частью;

    - Передачу данных в ЦАФАП автоматически посредством проводных или беспроводных каналов передачи данных, предоставляемых Заказчиком, с использованием защищённой сети передачи данных СПО № сети: VIPNet 11552 для обеспечения в данной защищенной сети криптографической защиты данных между средствами фиксации и СПО «Паутина»;

    - Работу в составе действующей системы автоматизированной фиксации - интеграцию КАФ с действующей системой мониторинга Заказчика;

    - Соответствие установленных КАФ требованиям ТЗ;

- Требования к выполнению работ

  - Работы (установка, наладка), включая необходимые материалы, выполняются Подрядчиком в установленном порядке и за свой счёт, согласовываются со всеми организациями (лицами), интересы и (или) полномочия которых затрагиваются при производстве работ. В случае необходимости проведения земляных работ Подрядчик получает в установленном порядке разрешения и согласования уполномоченных органов.

  - Подрядчик, с целью определения объема работ, выполнение которых необходимо осуществить с целью приведения в соответствие участка дорожной сети, на котором запланирован монтаж(установка) КАФ требованиям Правил дорожного движения РФ, в течении 15 рабочих дней с момента заключения Договора осуществляет обследование мест установки согласно Приложения 1 с предоставлением в адрес Заказчика, в течении 3 дней с момента окончания такого обследования, Акта обследования (в свободной форме) содержащего следующие сведения:

    - Координаты установки (монтажа) оборудования;

    - Сведения о необходимости дополнительных работ (монтажа дополнительных конструкций (опор, стоек, консолей и т.п.)) для размещения КАФ и иного необходимого оборудования (включая линии электроснабжения);

    - Сведения о собственнике монтажных конструкций (опор, стоек, консолей и т.п.) которые планируется использовать для размещения КАФ и иного необходимого оборудования (включая линии электроснабжения);

    - Сведения о соответствии разметки, дорожных знаков, светофорных объектов и иных средств организации дорожного движения требованиям на участке дорожной сети, на который планируется установка КАФ Правилам дорожного движения РФ;

    - Перечень, подлежащих освидетельствованию скрытых работ (согласовываются с Заказчиком по результатам обследования).

    - Состав технических средств КАФ и выбранных технических решений для реализации функций согласно Приложением № 9 к настоящему Техническому заданию

Не предоставление вышеуказанных сведений в указанные сроки является свидетельством того, что Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному Договором сроку становится явно невозможным.

  - Состав технических средств КАФ и выбранные технические решения для реализации необходимых функций КАФ согласовать с Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора;

  - С целью обеспечения контроля за соответствием состава технических средств КАФ и выбранных технических решений для реализации необходимых функций КАФ, хода работ, исполнительной документации требованиям, предъявляемым заводом-изготовителем к монтируемому оборудованию КАФ, Подрядчик, в течении 15 рабочих дней с момента заключения Договора предоставляет в адрес Заказчика один экземпляр документации (описание типа средства измерения, паспорт, руководство по эксплуатации) на каждый монтируемый тип КАФ. Не предоставление вышеуказанных документов в указанный срок является свидетельством того, что Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному Договором сроку становится явно невозможным.

  - Работы по монтажу и наладке КАФ проводятся обученными (квалифицированными) специалистами, прошедшими обучение по установке и наладке оборудования КАФ (в случае наличия такого требования завода-изготовителя). Подрядчик, в течении 15 рабочих дней с момента заключения Договора предоставляет Заказчику списочный состава персонала, осуществляющего данные работы с приложением подтверждающих документов о прохождении персоналом подготовки (обучения) у производителя КАФ или уполномоченного представителя производителя по монтажу и наладке КАФ (в случае наличия такого требования завода-изготовителя). Не предоставление вышеуказанных сведений (документов) в указанный срок является свидетельством того, что Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

  - Работы выполняются без перерыва в движении транспортных средств.

  - При выполнении работ по монтажу и наладке на проезжей части Подрядчик обеспечит безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», приказом от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

  - Освидетельствования работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре (скрытые работы), оформляются актами приёмки скрытых работ. Приёмка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или устройства конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

  - Приёмка ответственных работ осуществляется в процессе выполнения работ по монтажу и наладке по мере их готовности к сдаче (их окончания). По результатам приемки ответственных работ составляется Акт приемки ответственных работ. Приемка ответственных работ проводится с участием представителя Заказчика.

  - Акты приёмки скрытых работ и акты приемки ответственных работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из Сторон не менее одного экземпляра, хранятся у Подрядчика в составе комплекта исполнительной документации и передаются вместе с ней Заказчику.

  - Перечень скрытых работ и перечень ответственных работ определяется в ходе согласования технических решений для реализации необходимых функций КАФ, предусмотренного п. 4.3. ТЗ.

  - В части обеспечения электропитания результат выполненных работ соответствует следующим требованиям:

    - КАФ подключается к электропитанию в местах, предварительно согласованных с Заказчиком и организациями (лицами), интересы и/или полномочия которых затрагиваются;

    - Подрядчик разрабатывает и согласует с Заказчиком в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Договора проектное решение по подключению к электроснабжению каждого КАФ из расчёта расстояния, не превышающего 1000 метров до ближайшей точки подключения к электроснабжению;

    - Подключение оборудования к электропитанию производится согласно технической документации изготовителя такого оборудования;

    - Электропитание оборудования КАФ выполняется от существующих объектов электросетевого хозяйства, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области электроэнергетики, от сетей переменного тока 220 В частотой 50 Гц на (не ниже диапазона с учетом отклонения показателей питающей сети в рамках ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» без учета провалов и перенапряжений).

    - Максимальная потребляемая мощность оборудования Комплекса определяется исходя из технических характеристик оборудования КАФ;

    - Марка и сечение кабеля электропитания определяется исходя из мощности оборудования, входящего в состав КАФ;

    - Подрядчик обязан за свой счёт организовать точки подключения электропитания КАФ, а также получить все необходимые согласования с соответствующими службами (с учетом требований Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг);

    - Система электропитания обеспечит:

- ввод и распределение электропитания;

- учёт потребляемой электроэнергии.

    - Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении мероприятий по подключению, приобретаются и оплачиваются Подрядчиком.

    - Качество вышеуказанных мероприятий и применяемого оборудования и материалов, должны соответствовать техническим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

    - Электроснабжение каждого КАФ до момента передачи Заказчику осуществляется за счет Подрядчика.

    - Подключение оборудования КАФ к сети электропитания выполняется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204.

    - Подрядчик за свой счет исправляет замечания, указанные представителями энергоснабжающих и сетевых организации.

    - По окончании работ исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ в полном объеме по установленному объекту передается Заказчику в виде сброшюрованных томов в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF на магнитном носителе.

  - Подрядчик должен организовать подключение стационарных средств фиксации по каналу связи, предоставляемому Заказчиком, к защищённой сети передачи данных СПО № сети: VIPNet 11552, и обеспечить в данной защищенной сети криптографическую защиту данных между средствами фиксации и СПО «Паутина». Шлюз безопасности с функцией криптографической защиты информации может быть как встроен в комплекс ФВФ, так и являться внешним программно-аппаратным комплексом.

  - В рамках наладочных работ Подрядчик должен выполнить установку и настройку программного обеспечения КАФ, провести комплексную наладку всех компонентов системы, для ее полноценного функционирования, с целью корректной работы оборудования и выполнения КАФ соответствующих требований к настоящему техническому заданию, в том числе и передачи данных с КАФ на узел сбора данных по адресу СПО «Паутина».

    - Работы, связанные с настройкой параметров режимов функционирования КАФ (в т.ч. IP-адресов) должны быть согласованы с Заказчиком.

    - Должна быть обеспечена совместимость форматов передачи данных о нарушениях ПДД, прочих материалов с используемым ЦАФАП программным обеспечением для обработки результатов фиксации административных правонарушений в области дорожного движения специальными техническими средствами.

    - По результатам пуско-наладочных работ должна быть обеспечена целостность и достоверность передаваемой информации, содержащейся в материалах о дорожном движении, в информационную систему Заказчика, используемое ЦАФАП ПО для обработки результатов фиксации административных правонарушений в области дорожного движения специальными техническими средствами.

    - Подрядчик обеспечивает возможность интеграции КАФ с действующей системой мониторинга Заказчика путем выгрузки (передачи) в указанную систему мониторинга следующих показателей работоспособности КАФ (или метрик):

  - количество проездов за прошлые периоды;

  - количество нарушений за прошлые периоды;

  - включен ли режим фиксации правонарушений;

  - включен ли режим фиксации проходящего транспорта;

  - статус определения координат;

  - последнее фото проезда по запросу;

  - камера N работает/доступна (статус по каждой камере);

  - количество проездов/нарушений, не выгруженных в СПО «Паутина» на момент запроса;

  - состояние выгрузки в СПО «Паутина», включена или нет выгрузка;

  - время последней удачной выгрузки материала в СПО «Паутина»;

  - адрес установки;

  - координаты;

  - допустимый скоростной режим (все режимы, встречное/попутное, автобус и прочее);

  - время на устройстве;

  - дата окончания поверки;

  - номер поверки;

  - версия прошивки;

  - напряжение питания;

  - дата и время последнего проезда за период;

  - количество нераспознанных целей за период;

  - количество целей с пустой скоростью;

  - «UpTime» (время работы с последнего включения).

Передача указанных метрик производится путем ответов на запросы системы мониторинга по протоколам SNMP или HTTP.

Не подлежит передаче в систему мониторинга Заказчика информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 Правила передачи, приема и обработки информации, указанной в подпункте "б" пункта 2 части 9 и части 12 статьи 22_1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 года № 752).

  - Заказчик имеет право на осуществление контроля за всеми проводимыми работами с выездом на место установки, а также на запрос данной информации у Подрядчика.

    - Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по его запросу всю необходимую информацию для контроля качества хода выполняемых работ;

    - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем местам проведения любых видов работ в любое время их выполнения. Представитель Заказчика может производить любые измерения, испытания и другой контроль качества работ;

    - Проверка качества выполняемых работ проводится представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика:

- О планируемой проверке Подрядчик извещается любым способом не позднее, чем за 24 часа до её начала. Для участия в проверке, Подрядчик обязан назначить своего представителя с полномочиями подписания акта проверки;

- При неявке в назначенный срок уполномоченного представителя Подрядчика проверка осуществляется представителем Заказчика без него, с односторонней оценкой физического объема и качества выполненных работ;

- При нарушениях требований к качеству выполненных работ уполномоченный представитель Заказчика выдает Предписание об устранении недостатков (по форме Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию) с указанием директивных сроков устранения выявленных недостатков (замечаний, дефектов, нарушений) требованиям настоящего Технического задания и нормативной документации.

- В случае нарушения Подрядчиком технологии монтажа и наладки, применения некачественных материалов, невыполнения распоряжений и Предписаний, а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ, в том числе согласно извещению Подрядчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению работ, Заказчик или его представители имеют право выдавать Предписания о приостановке выполнения работ по монтажу и наладке (далее - Предписание о приостановке) (по форме Приложения № 4 к настоящему Техническому заданию). Предписание об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения и Предписание о приостановке выполнения работ по монтажу и наладке, далее именуются Предписания.

- Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк Предписания, перечисляя в указанном документе отмеченные замечания, дефекты, нарушения, основания для приостановки выполнения работ, с обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям.

- Напротив, каждого замечания, дефекта, нарушения, основания для приостановки выполнения работ ставится директивный срок устранения выявленных замечаний, дефектов, нарушений, устранения оснований приостановки выполнения работ.

- Предписания оформляются в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для уполномоченного представителя Подрядчика, второй Заказчику.

- После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Заказчиком и передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, который:

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям, дефектам, нарушениям, основаниям для приостановки выполнения работ подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа возвращает Заказчику;

- в случае наличия разногласий указывает в Предписаниях возникшие разногласия и подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа с замечаниями возвращает Заказчику;

- в случае приостановки работ, исключающей вину Подрядчика, Предписание является основанием продления сроков исполнения обязательств без наложения штрафных санкций на Подрядчика;

- В случае если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и (или) подписать Предписания в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, Заказчик делает запись об отказе от подписи уполномоченного представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о доставке или курьером по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, а также по электронной почте.

- Заказчик вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации выявленных замечаний, дефектов, нарушений.

- В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика Заказчик заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании, замечания, дефекты, нарушения или основания для приостановки выполнения работ отмеченные в ходе проведения проверки качества выполняемой работы, с обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям. Напротив, каждого замечания, дефекта, нарушения, ставится директивный срок их устранения. После заполнения Предписания Заказчик подписывает и направляет его по факсу, а также на адрес электронной почты, а на следующий рабочий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

- В случае составления Заказчиком Предписания в одностороннем порядке (без участия, уполномоченного представителя Подрядчика), Заказчик к Предписанию прикладывает фотоматериалы, подтверждающие наличие выявленных несоответствий (замечаний, дефектов, нарушений).

- В течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения замечаний, дефектов, нарушений, указанных в выданном Заказчиком Предписании, Подрядчик обязан направить соответствующее письменное уведомление Заказчику, выдавшему Предписание почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по факсу, электронной почте. В данном уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были осуществлены им с целью устранения замечаний, дефектов, нарушений) или оснований для приостановки выполнения работ.

- Не устранение выявленных замечаний, дефектов, нарушений или оснований для приостановки работ, указанных в Предписании сроки, равно как и непредставление информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований настоящего Договора) является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с настоящим Договором.

- По результатам проверки уполномоченным представителем Заказчика составляется акт проверки исполнения выданных предписаний об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения (в случае наличия оснований) (по форме Приложения № 5 к настоящему Техническому заданию);

- При несогласии с актом проверки исполнения предписания представитель Подрядчика записывает свое решение на бланке указанного акта.

  - В ходе наладочных работ Заказчик и Подрядчик, на основании сведений полученных из ЦАФАП, подписывают Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ в используемое ЦАФАП СПО «Паутина» (далее – Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ) по форме согласованной Заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора. В случае отказа от подписания Акта наличия возможности выгрузки материалов с КАФ, Подрядчику направляются документально оформленные замечания в рамках условий настоящего Договора для устранения.

  - Все согласования для выполнения работ, Подрядчик проводит самостоятельно или с привлечением третьих лиц и за свой счёт (дорожных знаков, земельные работы, согласования с УГИБДД, муниципалитетом и т.д.).

  - Согласованные документы, которые были задействованы в ходе выполнения работ по монтажу КАФ, передаются Заказчику.

  - В районе монтажа стационарных КАФ вне населенных пунктов, Подрядчик обязан установить дорожные знаки 6.22 – Фотовидеофиксация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

  - КАФ оборудуется функцией удаленного управления питанием с помощью SMS сообщения и\или HTTP протокола.

  - Требования к безопасности производства работ:

    - Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ».

    - До начала работ по монтажу и наладке Подрядчик обязан предоставить на утверждение владельцу автомобильной дороги схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее – Схема), рассмотренную (согласованную) с УГИБДД МВД по РС (Я). Согласование таких схем относится к зоне ответственности Подрядчика.

    - При производстве работ рассмотренная и утвержденная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться у Подрядчика, непосредственно на объекте.

    - Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Типоразмер дорожных знаков необходимо принять по табл.1, тип светоотражающей пленки по п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

    - Запрещается использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться или если повреждено более 30 % поверхности световозвращающей пленки знака.

    - Подрядчик должен исполнять требования, направленные на исключение случаев травмирования работников, а также по соблюдению Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н.

    - Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

    - В местах выполнения работ следует применять сигнальные фонари по п. 6.6 ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ».

    - Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении работ на дорогах, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами.

    - Транспортные средства, задействованные при производстве дорожных работ, необходимо оборудовать специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого цвета.

  - Все работы проводятся в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Российской Федерации, градостроительного законодательства Российской Федерации, иного законодательства такому виду работ.

  - По завершению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик за счёт своих средств обязан провести инструктаж по работе (монтаж, пусконаладка, работа с КАФ, обслуживание и уход) на монтируемых КАФ по месту нахождения Заказчика или посредством средств дистанционного инструктажа для 3 (трех) сотрудников Заказчика. По результатам обучения прилагается весь пакет необходимой документации (инструкции, регламенты, руководства и т.п.), а также документ, удостоверяющий прохождение соответствующего обучения.

- Требования к применяемым изделиям и материалам при монтаже КАФ

  - Предлагаемые к установке материалы и оборудование должны быть новыми, не использовавшимися ранее в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц.

  - Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с условиями настоящего технического задания.

  - Используемые изделия и материалы, указанные в настоящем Договоре, должны отвечать всем требованиям соответствующих действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и пр.).

  - Все применяемые материалы и изделия, включенные в Перечень дорожно-строительных материалов, перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования или сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827) должны иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия.

  - Знаки дорожные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные» или ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные». Опоры дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков».

  - Смонтированное оборудование КАФ должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

  - Эксплуатация смонтированного оборудования КАФ в нормальных условиях должна соответствовать требованиям безопасности при применении в целях, установленных эксплуатационной документацией.

  - В ходе выбора необходимого для монтажа оборудования и материалов необходимо учитывать климатические условия и режим эксплуатации.

  - Подрядчик по результатам выполнения монтажных работ предоставляет Заказчику заверенные надлежащем образом копии свидетельств КАФ (документ, которым подтверждается, что средство измерений (СИ) успешно прошло технические и метрологические испытания, внесено в государственный реестр средств измерений и допущено к применению на территории РФ), все сертификаты, паспорта на приборы, материалы, оборудование или декларации о соответствии (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Требования к показателям, связанным с определением соответствия монтируемого оборудования

  - По результатам выполнения монтажных работ Подрядчик направляет Заказчику Акта готовности рубежа контроля к проведению комплексных испытаний, с приложением исполнительной документации, представляющей собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объекта, его элементов в процессе выполнения работ в бумажном виде и на электронных носителях (в формате pdf). Исполнительная документация должна быть подписана (согласована) Заказчиком. В состав исполнительной документации включаются:

    - Принципиальные схемы размещения стационарных КАФ, схемы разводки кабельных трасс, общие виды монтируемого оборудования, электрическая схема, схема подключения оборудования КАФ;

    - Исполнительные схемы, чертежи;

    - Ведомость смонтированного оборудования;

    - Кабельный журнал подключения КАФ;

    - Спецификация оборудования и материалов, сертификаты на все монтируемое оборудование и материалы, в случае если данное оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ;

    - Документацию производителя, подтверждающую характеристики оборудования КАФ;

    - Копии свидетельств КАФ (документ, которым подтверждается, что средство измерений (СИ) успешно прошло технические и метрологические испытания, внесено в государственный реестр средств измерений и допущено к применению на территории РФ);

    - Исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ включая Акт технической готовности электромонтажных работ;

    - Документы о технологическом присоединении (при организации электропитания оборудования КАФ от существующих сетей переменного тока);

    - Фотографический материал, отражающий весь ход монтажа и наладки КАФ от начала до завершения, формируемый в составе исполнительной документации на отдельных листах формата А-4 (по 3 фотографии на лист) с пояснительными надписями или прилагаемый к исполнительной документации в виде отдельного оформленного альбома. Объём фотоматериалов - минимум две фотографии на конструктивный элемент, на каждый акт скрытых работ: до начала выполнения работ, процесс выполнения работ, законченный конструктивный элемент;

    - Акты приёмки скрытых работ и акты приемки ответственных работ (при наличии);

    - Согласованные документы, которые были задействованы в ходе выполнения работ по монтажу КАФ;

    - Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ;

    - Проект организации дорожного движения, утвержденный собственником дорог (его представителем). Подрядчик в случае отсутствия существующего ПОДД у собственника дороги разрабатывает проект такого документа и согласует его с уполномоченным органом (собственником дороги), либо разрабатывает проект изменения в существующий при его наличии, и согласует с уполномоченным органом (собственником дороги) такие изменения;

    - Схема организации каналов связи, в том числе сетевая связанность оборудования с указанием сетевых адресов каждого элемента оборудования, межсетевой структуры организации каналов связи и сетевая схема оборудования каждого КАФ;

    - Документация производителя на шлюзы безопасности с функцией криптографической защиты информации;

    - Иные документы, отражающие фактическое исполнение технических решений.

  - Для проведения испытаний КАФ Заказчик имеет право привлекать представителей ЦАФАП, организаций-изготовителей оборудования, представителей иных организаций, разработчиков программного обеспечения, представителей владельцев дорог.

  - Подрядчик проводит за свой счет комплексные испытания КАФ на рубежах контроля (место монтажа каждого КАФ).

    - По завершению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик письменно (посредством предоставления Акта готовности рубежа контроля к проведению комплексных испытаний согласно п. 6.1. настоящего Технического задания) уведомляет Заказчика о готовности КАФ, смонтированных на рубежах контроля, к проведению комплексных испытаний;

    - Комплексные испытания КАФ перед их вводом в эксплуатацию, осуществляется с целью проверки их соответствия требованиям настоящего Технического задания. Комплексные испытания проводят путем выполнения проверок согласно программе и методике предварительных испытаний. Результаты проверок фиксируют в протоколе;

    - Параметры комплексных испытаний определяются Заказчиком;

    - Комплексные испытания проводится в соответствии с Программой и методикой комплексных испытаний, согласованной Заказчиком. Программа и методика комплексных испытаний разрабатывается Подрядчиком с учетом требований эксплуатационной документации изготовителя КАФ, параметров комплексных испытаний;

    - В программе и методике комплексных испытаний в обязательном порядке указываются:

- перечень объектов комплексных испытаний;

- объем, условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов;

- перечень функций(параметров), подлежащих проверке;

- очередность проверок частей КАФ и КАФ в целом;

- критерии приемки частей КАФ и КАФ в целом по результатам испытаний;

- порядок, методики и условия проведения проверок функционирования и взаимодействия частей КАФ, функционирования КАФ в целом;

- обеспечение безопасности при проведении испытаний.

- график проведения комплексных испытаний.

    - Комплексные испытания осуществляется представителями Подрядчика с присутствием представителей Заказчика. Для тестирования Заказчиком могут привлекаться иные заинтересованные стороны;

    - По итогам комплексных испытаний КАФ и анализа поступающей с них информации составляется Протокол комплексных испытаний по каждому КАФ, который подписывается представителями Заказчика, представителями Подрядчика и содержит информацию о результатах комплексных испытаний:

- состав представителей Заказчика, представители привлеченных заинтересованных сторон (при наличии) и Подрядчика, участвовавших в комплексных испытаниях;

- состав испытуемых КАФ;

- перечень испытуемых параметров;

- период испытаний;

- результаты испытаний по каждому параметру;

- выводы о готовности КАФ к вводу в эксплуатацию.

    - При положительных результатах комплексных испытаний КАФ составляется Акт ввода КАФ в эксплуатацию, который подписывается Заказчиком, Подрядчиком и содержит информацию о соответствии КАФ требованиям настоящего Технического задания и его готовности к переводу в режим постоянной эксплуатации.

- Перечень документов, подтверждающих соответствие выполненных работ требованиям Технического задания

В день окончания работ по Договору, Подрядчик предоставляет оригиналы следующих отчетных документов:

| № этапа | Наименование работ | Наименование отчетного документа | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 1. Паспорта, формуляры, руководства по эксплуатации, сертификаты (декларации о соответствии) оборудования (материалы) или иные документы в соответствии с требованием действующего законодательства на каждую единицу | 1 | шт |
|  |  | - Гарантийные паспорта на применяемое оборудование; | 1 | комплект |
|  |  | - Документация производителя, подтверждающую характеристики оборудования КАФ, копии свидетельств КАФ (документ, которым подтверждается, что средство измерений (СИ) успешно прошло технические и метрологические испытания, внесено в государственный реестр средств измерений и допущено к применению на территории РФ); | 1 | комплект |
|  |  | - Действующие свидетельства о поверке на каждый комплекс | 1 | комплект |
|  |  | - Экземпляр актуального документа о методике метрологической поверки комплекса | 1 | комплект |
|  |  | - Лицензионное соглашение о предоставлении бессрочного неисключительного права пользования программного обеспечения КАФ(при наличиии); | 1 | шт |
|  |  | 4. Акт приема-передачи товара(оборудования) | 2 | шт |
|  |  | 5. Товарная накладная | 2 | шт |
| 2 | Работы | 1. Исполнительная документация, согласованная с владельцами сооружений в бумажном виде и 1 (один) дополнительный экземпляр на электронном носителе (CD или DVD или флеш карта) в формате PDF, в составе: | 2 | комплект |
|  |  | 1.1. Комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями | 2 | комплект |
|  |  | 1.2. Техническая документация заводов-изготовителей: сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, а также действующие сертификаты соответствия (на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия), в том числе на шлюзы безопасности с функцией криптографической защиты информации | 2 | комплект |
|  |  | 1.3. Ведомость смонтированного оборудования фото-видеофиксации на рубежах ФВФ, в пункте питания, схемы разводки кабельных трасс, общие виды монтируемого оборудования, электрическая схема, схема подключения оборудования | 2 | комплект |
|  |  | 1.5. Акт об окончании монтажных работ | 2 | комплект |
|  |  | 1.6. Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии) | 2 | комплект |
|  |  | 1.7. Акт освидетельствования ответственных работ (при наличии) | 2 | комплект |
|  |  | 1.7. Акт наличия возможности выгрузки материалов с КАФ; | 2 | комплект |
|  |  | 1.8. Акт проведения испытаний смонтированного КАФ ФВФ с приложенным фотоотчетом | 2 | комплект |
|  |  | 1.9. Схемы размещения оборудования фото-видеофиксации на рубеже ФВФ с реальными зонами обзора | 2 | комплект |
|  |  | 1.10. Исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ включая Акт технической готовности электромонтажных работ, документы о технологическом присоединении (при организации электропитания оборудования КАФ от существующих сетей переменного тока), | 2 | комплект |
|  |  | 1.11. Протоколы комплексных испытаний | 2 | комплект |
|  |  | 1.12. Проект организации дорожного движения, утвержденный собственником дорог (его представителем); | 1 | комплект |
|  |  | 1.13. Согласованные документы, которые были задействованы в ходе выполнения работ по монтажу КАФ; | 2 | комплект |
|  |  | 1.12. Таблица с информацией об адресе монтажа с GPS-координатами комплекса ФВФ с указанием серийного номера и настроек маршрутизации, сведения о сетевых адресах оборудования, сведения о межсетевой структуре, схема организации каналов связи, в том числе сетевая связанность оборудования с указанием сетевых адресов каждого элемента оборудования, межсетевой структуры организации каналов связи оборудования каждого КАФ | 2 | комплект |
|  |  | 1.13. Фотоотчет выполненных работ | 2 | комплект |
|  |  | 1.14. Схема кабельной трассы (кабельный журнал) | 2 | комплект |
|  |  | 1.15. Структурная схема подключения блоков рубежа ФВФ | 2 | комплект |
|  |  | 2. Акт проверки исполнения Предписания (в случае наличия); | 2 | комплект |
|  |  | 3. Конфиденциальные сведения о логинах, паролях доступа, кодах, ключах авторизации и иные средства получения доступа, необходимые для эксплуатации, настройки(администрирования), обслуживания, ремонта, владения и распоряжения всем оборудованием в составе КАФ. Указанные сведения передаются в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на магнитном носителе с составлением акта приема-передачи. | 2 | комплект |
|  |  | 4. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) | 2 | шт |
|  |  | 5. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 2 | шт |

- Качество и гарантии

  - Результаты выполненных работ должны в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Договора о качестве.

  - Гарантийные обязательства в отношении применяемого оборудования (КАФ) оформляются в виде гарантийного паспорта и исчисляются с даты подписания Сторонами документа о приемке.

  - Гарантийные сроки:

    - на используемое оборудование – 2 (два) года с момента подписания Сторонами документа о приемке;

    - на результат работ – 2 (два) года с момента подписания Сторонами документа о приемке.

  - Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах без дополнительных расходов со стороны Заказчика в пределах срока, установленного в пункте 8.3. настоящего Технического задания.

  - В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) смонтированного оборудования в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Подрядчика, произвести замену такого оборудования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

  - В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Подрядчика, устранить выявленные несоответствия выполненных работ условиям Договора в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

  - Выполнение ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств производится Подрядчиком или его уполномоченным представителем в течение 14 календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

  - При этом демонтаж, доставка оборудования до места ремонта и обратно, другие расходы, связанные с ремонтом, осуществляется за счет Подрядчика.

- Приложения

- Места установки КАФ.

- Требования к функциональным характеристикам комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

- ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ(ФОРМА).

- ПРЕДПИСАНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ (ФОРМА).

- АКТ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ(ФОРМА).

- Перечень нормативных документов при установке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на участках автомобильных дорог.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ(ФОРМА).

- АКТ о выявленных дефектах на участке выполнения работ (ФОРМА).

- События, фиксируемые КАФ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Места установки КАФ

| п/п | Наименование КАФ | Места установки КАФ | Срок выполнения установки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Петровского – ул. Ойунского Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Х-образный перекресток, 4 направления въезда на перекресток, 4 направления выезда с перекрестка. |  | комплект | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Лермонтова – ул. Кирова Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Х-образный перекресток, 4 направления въезда на перекресток, 4 направления выезда с перекрестка. |  | комплект | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Лермонтова – ул. Петра Алексеева Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Х-образный перекресток, 4 направления въезда на перекресток, 4 направления выезда с перекрестка. |  | комплект | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Кальвица Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Х-образный перекресток, 4 направления въезда на перекресток, 4 направления выезда с перекрестка. |  | комплект | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Федора Попова Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Х-образный перекресток, 4 направления въезда на перекресток, 4 направления выезда с перекрестка. |  | комплект | 1 |
|  | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Строителей Контролируемые КАФ условия и режимы движения: Т-образный перекресток, 3 направления въезда на перекресток, 3 направления выезда с перекрестка. |  | комплект | 1 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к функциональным характеристикам комплексов

автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД РФ)

  - Код позиции: 26.51.66.190-00000023 Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения.

  - КАФ новые, не бывшие в употреблении (не бывшие ранее в эксплуатации, не восстановленные, не поврежденные, не имеющие дефектов, без следов механических повреждений и коррозии, не бывшими в ремонте, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и свободными от требований третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

  - Срок действия первичной поверки: не менее 2-х (двух) лет на момент монтажа КАФ.

  - КАФ полностью укомплектованы, исправны и годны к эксплуатации, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

  - КАФ соответствует требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».

    - КАФ в любое время суток и при любых погодных условиях распознает одновременно все типы ГРЗ ТС, применяемых в Российской Федерации и четыре зарубежных стран, по запросу и перечню Заказчика.

    - КАФ в любое время суток и при любых погодных условиях должны обеспечивать выполнение следующих требований:

- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 90%;

- вероятность условного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 92%;

- вероятность ошибок распознавания - не более 5%;

- вероятность пропуска транспортных средств - не более 5%;

- вероятность появления дубликатов и фантомов - не более 0,5%.

    - Пределы допустимой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени UTC (SU) КАФ в любое время суток и при любых погодных условиях не должны превышать +/- 3 с.

    - КАФ имеет устройства(а) подсветки зоны контроля. При этом излучение устройств подсветки не вызывает ослепления участников дорожного движения.

    - Конструкцией КАФ предусмотрено обеспечение легкого доступа к элементам, подлежащим сервисному и регламентному обслуживанию.

    - Конструкцией КАФ предусмотрена возможность проведения метрологической поверки на рубеже контроля без демонтажа.

    - Конструкцией КАФ предусмотрен вариант размещения на индивидуальных стойках, консольных и рамных опорах, на опорах, стойках и колонках технических средств организации дорожного движения, на железобетонных и стальных опорах стационарного электрического освещения.

    - Корпус и элементы крепления КАФ изготовлены из антикоррозионных материалов или должны иметь антикоррозионное покрытие, обеспечивающее наработку на отказ не менее 10000 ч., срок службы не менее 5 лет.

    - Соответствие нормативным документам в части защиты от поражения электрическим током при эксплуатации (ТР ТС 004/2011).

  - Аппаратно-программное обеспечение КАФ соответствует ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».

  - КАФ должен функционировать в режиме накопления информации при отсутствии связи с внешним аппаратно-программным КАФ и с последующей передачей информации после восстановления канала связи.

  - Работоспособность КАФ должна быть обеспечена в условиях круглосуточной работы.

  - Аппаратно-программное обеспечение КАФ обеспечивает автономную работу КАФ, в том числе сбор, обработку, хранение и передачу зафиксированной информации без использования каких-либо сторонних сервисов или серверов производителя, или публичных облачных сервисов.

    - При фиксации событий С0 КАФ формирует следующие материалы:

- фотоизображение транспортного средства в зоне контроля

- увеличенное фотоизображение его государственного регистрационного знака

    - При фиксации событий С1 КАФ формирует следующие материалы:

- не менее двух последовательных фотоизображений транспортного средства в зоне контроля с интервалом не менее 0,1 с, на которых зафиксированы моменты совершения административного правонарушения водителем данного транспортного средства, с полностью распознанным государственным регистрационным знаком

- увеличенные фотоизображения полностью распознанного государственного регистрационного знака транспортного средства

- значения измеренной скорости движения и информация о направлении движения транспортного средства

    - При фиксации событий С5, С7, С10, С11 КАФ формирует следующие материалы:

- не менее двух последовательных фотоизображений транспортного средства в зоне контроля с интервалом не менее 0,1 с, на которых зафиксированы моменты совершения административного правонарушения водителем данного транспортного средства, с полностью распознанным государственным регистрационным знаком

- увеличенные фотоизображения полностью распознанного государственного регистрационного знака транспортного средства

- значения измеренной скорости движения транспортного средства

    - При фиксации событий С12 КАФ формирует следующие материалы:

- фотоизображения (одно или несколько), на которых зафиксированы:

- транспортное средство до момента пересечения дорожной разметки 1.12 (стоп-линии) по ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289 или до момента проезда дорожного знака 6.16 по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289;

- запрещающий (красный) сигнал транспортного светофора для соответствующего направления движения

- фотоизображения (одно или несколько), на которых зафиксированы:

- транспортное средство во время проезда перекрестка (после пересечения ближайшей границы пересекаемой проезжей части) или после проезда перекрестка;

- запрещающий (красный) сигнал транспортного светофора для соответствующего

направления движения

- фотоизображение транспортного средства, на котором зафиксирован момент совершения административного правонарушения водителем данного транспортного средства, с полностью распознанным государственным регистрационным знаком

- увеличенное фотоизображение полностью распознанного государственного регистрационного знака транспортного средства

- время, прошедшее с момента включения запрещающего (красного) сигнала светофора до момента фиксации административного правонарушения

    - При фиксации событий С13 КАФ формирует следующие материалы:

- фотоизображения (одно или несколько), на которых зафиксированы:

- транспортное средство до момента пересечения дорожной разметки 1.12 (стоп-линии) по ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289 или до момента проезда дорожного знака 6.16 по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289;

- запрещающий (красный) сигнал транспортного светофора для соответствующего направления движения

- фотоизображения (одно или несколько), на которых зафиксированы:

- транспортное средство, остановившееся после пересечения дорожной разметки 1.12 по ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289 (проезда дорожного знака 6.16 по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289) до ближайшей границы пересекаемой проезжей части;

- запрещающий (красный) сигнал транспортного светофора для соответствующего

направления движения

- фотоизображение транспортного средства, на котором зафиксирован момент совершения административного правонарушения водителем данного транспортного средства, с полностью распознанным государственным регистрационным знаком

- увеличенное фотоизображение полностью распознанного государственного регистрационного знака транспортного средства

- время, прошедшее с момента включения запрещающего (красного) сигнала светофора до момента фиксации административного правонарушения

    - Фотоизображения ТС позволяют визуально определять какие-либо отличительные признаки ТС (категорию ТС, марку ТС) при любой освещенности зоны контроля.

    - Материалы, сформированные при фиксации событий С0, С1, С5, С7, С10, С11, С12, С13, С16 содержат:

- информацию о скорости движения ТС;

- полностью распознанный ГРЗ ТС;

- информацию о времени фотовидеофиксации в форматах по ГОСТ Р 7.0.64-2018 (ИСО 8601:2004);

- заводской номер КАФ;

- геопозицию КАФ;

- информацию, позволяющую идентифицировать КАФ, в том числе информацию о его расположении;

- наименование административного правонарушения.

    - Материалы, сформированные при фиксации событий С0, С1, С5, С7, С10, С11, С12, С13, С16 дополнительно дополняются видеозаписью или фотоизображениями проезда ТС через зону контроля.

  - Для решения задач фотовидеофиксации нарушений ПДД ПО КАФ интегрируется в СПО «Паутина» в формате веб-сервиса «Дупло 2», функционирующей в ЦАФАП в ОДД ГАИ МВД по Республике Саха (Якутия). Протокол взаимодействия с ПО передается по запросу Заказчика. В случае изменения СПО «Паутина» в течение гарантийного срока Подрядчик без дополнительной оплаты модернизирует ПО КАФ для обеспечения такого соответствия.

Вместе с КАФ Заказчику передается бессрочные неисключительные права пользования всего установленного ПО (в случае необходимости заключаются лицензионные соглашения). Взимание дополнительной платы за права пользование ПО не предусмотрено.

- Требования к техническим характеристикам КАФ (согласно КТРУ)

| № п/п | Характеристики | Показатели | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид по способу измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства |  |
|  | Вид по степени мобильности | Стационарный (С) |  |
|  | Вид по принципу измерения параметров транспортных средств | Радиолокационное (Р) С измерением по видеокадрам (видеосигналу) (В) |  |
|  | Возможность удаленного управления | Да |  |
|  | Конструктивное исполнение | Отдельный блок обработки данных |  |
|  | Комплектация | Инфракрасный прожектор |  |
|  |  | Контроллер светофора |  |
|  |  | Обзорный видеодатчик |  |
|  |  | Дополнительный распознающий видеодатчик |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, | ≤ 2000 | Ватт |
|  | Максимальная температура эксплуатации | ≥ 50 | Градус Цельсия |
|  | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -40 | Градус Цельсия |
|  | Назначение | Анализ, хранение, передача информации в центры ее обработки |  |
|  |  | Определение скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса |  |
|  |  | Считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств |  |
|  |  | Фото и видеофиксация |  |
|  | Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации | Да |  |
|  | Степень защиты IP | IP 65 |  |
|  | Тип изображения | Цветное |  |
|  | Фиксируемое событие | С0, С1, С5, С7, С10, С11, С12, С13, С16 |  |
|  | Функциональные возможности | Формирование видеоролика к нарушениям |  |

Приложение № 3 к Техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ(ФОРМА)

____________________________

ПРЕДПИСАНИЕ №   ___

об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения

«	»	20	г.

Представитель Заказчика:

(должность, Ф.И.О.)

Представителю Подрядчика

(наименование организации, должность, ФИО представителя)

При проведении осмотра участка автомобильной дороги 	км

+	- км	+	обнаружены следующие замечания (дефекты, нарушения):

На основании ДОГОВОРА

от «	»	20	г. №	обязываю в срок до «___» _____ 20__ г. устранить выявленные замечания.

В	случае	неисполнения	настоящего предписания

(наименование Подрядчик)

будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее предписание составлено на	л. в 2 (двух) экз.

| Предписание выдано: | «___» ______ 20__г. | Предписание получено: | «___» ______ 20__г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика |  | Представитель Подрядчика |  |

Приложение № 4 к Техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ (ФОРМА)

ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)»

ПРЕДПИСАНИЕ

о приостановке выполнения работ

«	»	20_г.

Представитель Заказчика

(должность, ФИО представителя)

Наименование организации, выполняющей работы:

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании Договора от «___» ________г. №___________,

ОБЯЗЫВАЮ:

Подрядчика - приостановить выполнение работ в связи с нарушением требований
нормативных документов, спецификации и технологических правил до устранения
выявленных нарушений.

(указать вид нарушений, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:

(указать ФИО и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении нарушений, дефектов доложить в срок до «__ »________20__ г.

В случае неисполнения настоящего предписания Подрядчик будет привлечен к ответственности в соответствии с заключенным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

| Предписание выдано «__» ________20__г. Представитель Заказчика __________________/_______________/ | Предписание получено: «__»______20__г. Представитель Подрядчика __________________/_______________/ |
| --- | --- |

м.п.                                                                                                                    м.п.

Приложение № 5 к Техническому заданию

АКТ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ(ФОРМА)

об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения от «__»_________20___г. № ________, выданного в ходе выполнения работ по Договору от ___________ № _________ Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:	_______________________________,

Представитель Подрядчика:	____________________________________________.

провели совместный осмотр работ, отмеченных в предписании в ходе проведения проверки выполнения на участке автомобильной дороги ______________________________________

(наименование автомобильной дороги)

| № п.п. | Перечень участков с отмеченными несоответствиями (замечаниями, дефектами, нарушениями), км ___+___ - км ___+___ | Наименование замечаний (дефектов, нарушений) | Фактическое исполнение, устранено/ не устранено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Результат: Несоответствия (замечания, дефекты, нарушения), отмеченные в Предписании устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены.

км ___+____ - км ___+ ___.

По результатам осмотра установлено следующее:

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично/не исполненным.

(не нужное зачеркнуть)

К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями

(не нужное зачеркнуть)

заключенного Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
Представитель Заказчика:	/__________/ _____________

(должность)	(подпись) (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика:	/___________/ ______________

(должность)	    (подпись) (Ф.И.О)

* - Акту присваивается номер Предписания, по которому производится осмотр.

Приложение № 6 к Техническому заданию

Перечень нормативных документов при установке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на участках автомобильных дорог *

|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
|  | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства. |
|  | СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации |
|  | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции |
|  | Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 года N 883н | Об утверждении Правил по охране труда в строительстве. |
|  | ГОСТ 12.1.004 - 91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. |
|  | СТО 32-2013 | Требования к исполнительной документации и ее основные формы. |
|  | ВСН 25-86 | Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Изменениями № 1, 2, 3) |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
|  | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ОДМД Минтранс России № ОС-557-р от 24.06.2002 г. | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. |
|  | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ. |
|  | ГОСТ Р 58350-2019 | «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ». |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. |
|  | ПУЭ, СО 153-34.20.120-2003 | Правила устройства электроустановок. Издание 7. |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений. |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
|  | ГОСТ Р 57144-2016 | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 57145-2016 | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения. |
|  | ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. |
|  | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
|  | # ГОСТ 32947-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования |
|  | # ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 31946-2012 | Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 7.0.64-2018 (ИСО8601:2004) | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Представление дат и времени» |
|  | ГОСТ 32144-2013 | Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения |
|  | ГОСТ 22261-94 | Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
|  | ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление |

*Примечание: В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, в т.ч. нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.

Приложение № 7 к Техническому заданию

| ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ(ФОРМА) |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| (полное наименование Подрядчик, юридический адрес, ИНН) |  |
| (№, дата Договора, на основании которого Подрядчик смонтировал оборудование) |  |
| (наименование работ, принятых Заказчиком) |  |
| (дата приемки, число, месяц, год) |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

КАФ

Гарантийные сроки

(полное наименование Подрядчика)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока.

В случае выявления в период гарантийного срока недостатков (дефектов) оборудования КАФ, которые делают его непригодным для использования в соответствии с целями, указанными в Техническом задании, гарантийный срок на данное оборудование продлевается на период, в течение которого оно не могло эксплуатироваться из-за указанных недостатков. Продление гарантийного срока исчисляется с момента направления Заказчиком письменного уведомления о выявлении дефекта до даты подписания Сторонами Акта об устранении дефекта. Указанный период не засчитывается в гарантийный срок. В случае замены неисправного оборудования (или его составной части) на новое оборудование, гарантийный срок на вновь установленное оборудование исчисляется заново со дня подписания Акта о замене оборудования, но не ранее даты подписания документа о приемке выполненных работ по Договору. На остальное оборудование (не подвергавшееся замене) гарантийный срок продлевается в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Ззаказчиком и настоящим Гарантийным паспортом. ____________________________________; _____________________; ___________________. (Руководитель Подрядчика); (Подпись); (Фамилия, И.О.). М.П.

Приложение № 8 к Техническому заданию

АКТ

о выявленных дефектах на участке выполнения работ (ФОРМА)

(предмет Договора)

№ _______                                                                                                	«___» ______________ 20__ г.

Объект:

Вид работ:

Наименование Исполнителя, выполнившей работы, Ф.И.О. руководителя:

Наименование организации Ззаказчика:

На принятом объекте выполнения работ _____________года, в период действия гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком; выявлены дефекты:

(указать вид дефектов и брака; конструктивных элементов, объемы)

Решение органа управления по способу устранения дефекта:

Срок ликвидации дефектов за счет средств Подрядчика:

(по конструктивным элементам)

Стоимость работ _________________ тысяч рублей.

Орган управления:

Эксплуатационная организация:

Подрядчик:

Приложение № 9 к Техническому заданию

События, фиксируемые КАФ

| № | Места выполнения работ | Вид фиксируемого события |
| --- | --- | --- |
|  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Петровского – ул. Ойунского | С0 - Проезд без совершения административного правонарушения С1 - Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения С5 - Нарушение правил пользования внешними световыми приборами С7 - Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного движения С10 – Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены С11 - Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев) С12 - Проезд на запрещающий сигнал светофора С13 - Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора C16 - Иные административные правонарушения в области дорожного движения (Нарушение правил использования ремней безопасности, Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук) |
|  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Лермонтова – ул. Кирова |  |
|  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Лермонтова – ул. Петра Алексеева |  |
|  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Кальвица |  |
|  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Федора Попова |  |
|  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Строителей |  |

Приложение № 10 к Техническому заданию

Перечень демонтируемого оборудования

|  | Наименование оборудования | Места выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс аппаратно-прогаммный «Вокорд-Трафик-Т» R5044 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Петровского – ул. Ойунского |
| 2. | Комплекс аппаратно-прогаммный «Вокорд-Трафик-Т» 032 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Лермонтова – ул. Кирова |
| 3. | Комплекс аппаратно-прогаммный «Вокорд-Трафик-Т» 033 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Лермонтова – ул. Петра Алексеева |
| 4. | Комплекс аппаратно-прогаммный «Вокорд-Трафик-Т» 034 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Кальвица |
| 5. | Комплекс аппаратно-прогаммный «Вокорд-Трафик-Т» 035 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Федора Попова |
| 6. | Комплекс аппаратно-прогаммный «Вокорд-Трафик-Т» 036 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Строителей |

- При оформлении предписания более чем на одном листе на каждом листе предписания, ставится виза подписывающих лиц, и дата выдачи настоящего предписания.