«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования 
 поставку металлоконструкций опор 35кВ и порталов 35 и 110 кВ

«ОКПД2 25.11.22.110  Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей

в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1»

Лот_________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ПС | подстанция; |
| ТУ | технические условия; |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка металлоконструкций опор 35кВ и порталов 35 и 110кВ « ОКПД2 25.11.22.110 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1»

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью работы является технологическое присоединение  объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Портал ПС-35Я1С(1) ТЭП-28201/216-ПС-2025-КС -113изм.2 л.21 43-55 | шт | 1 |
| 1.1 | Траверса ТС-1С 3.407.2-162.5 1км | шт | 1 |
| 1.2 | Стойка ТС-15С 3.407.2-162.5 8км | шт | 2 |
| 1.3 | Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 (С345 ГОСТ 27772-2021) L=500мм | шт | 2 |
| 1.4 | Болт М20х75 ГОСТ 7798-70* | шт | 4 |
| 1.5 | Гайка М20,5 ГОСТ 5915-70* | шт | 6 |
| 1.6 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78* | шт | 6 |
| 1.7 | Шайба 20.Н.65Г ГОСТ 6402-70* | шт | 6 |
| 2. | Портал ПСЛ-110Я1С ТЭП-28201/216-ПС-2025-КС-113 изм.2 л.20, 43-55 | шт | 2 |
|  | (объем на 1 портал) |  |  |
| 2..1 | Траверса ТС-3С 3.407.2-162.5 3км | шт | 1 |
| 2.2 | Стойка ТС-15С 3.407.2-162.5 8км | шт | 2 |
| 2.3 | Стойка ТС-16С 3.407.2-162.5 9км | шт | 2 |
| 2.4 | Болт М20х75 ГОСТ 7798-70* | шт | 4 |
| 2.5 | Болт М16х55 ГОСТ 7798-70* | шт | 32 |
| 2.6 | Гайка М20,5 ГОСТ 5915-70* | шт | 4 |
| 2.7 | Гайка М16,5 ГОСТ 5915-70* | шт | 32 |
| 2.8 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78* | шт | 4 |
| 2.9 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78* | шт | 32 |
| 2.10 | Шайба 20.Н.65Г ГОСТ 6402-70* | шт | 4 |
| 2.11 | Шайба 16.Н.65Г ГОСТ 11371-78* | шт | 32 |
| 3 | Портал ПСЛ-110Я2С ТЭП-28201/216-ПС-2025-КС -113изм. л.20, 43-55 | шт | 2 |
|  | (объем на 1 портал) |  |  |
| 3.1 | Траверса ТС-3С 3.407.2-162.5 3км | шт | 1 |
| 3.2 | Траверса ТС-4С 3.407.2-162.5 4км | шт | 1 |
| 3.3 | Молниеотвод ТС5С 3.407.2-162.5 5км | шт | 1 |
| 3.4 | Доборный элемент ТС-6С 3.407.2-162.5 6км | шт | 1 |
| 3.5 | Стойка ТС-15С 3.407.2-162.5 8км | шт | 2 |
| 3.6 | Стойка ТС-16С 3.407.2-162.5 9км | шт | 2 |
| 3.7 | Болт М20х75 ГОСТ 7798-70* | шт | 4 |
| 3.8 | Болт М20х70 ГОСТ 7798-70* | шт | 6 |
| 3.9 | Болт М16х55 ГОСТ 7798-70* | шт | 32 |
| 3.10 | Гайка М20,5 ГОСТ 5915-70* | шт | 10 |
| 3.11 | Гайка М16,5 ГОСТ 5915-70* | шт | 32 |
| 3.12 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78* | шт | 10 |
| 3.13 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78* | шт | 32 |
| 3.14 | Шайба 20.Н.65Г ГОСТ 6402-70* | шт | 10 |
| 3.15 | Шайба 16.Н.65Г ГОСТ 11371 | шт | 32 |
| 4. | Опора У35-1 ТЭП-28201/216-ПС-2025-КС-113изм.2 КС.СО л. 2 КС.СО л.5 Типовой проект 3.407-68/73 (3078тм-т8) | шт | 1 |
| 5 | Опора У35-1Т+5 ТЭП-28201/216-ПС-2025-КС-113изм.2 л. 3 КС.СО л7. Типовой проект 3.407-68/73 (3078тм-т8) | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции (позиции №1-5 Таблицы 1)

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлоконструкции | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

## Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции  (позиция №1-3 Таблицы 1):       Портал ПС-35Я1С(1), Портал ПСЛ-110Я1С, Портал ПСЛ-110Я2С

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 (КС-113изм.2 листы 1, 1.1, 20, 21, 43-55 и 113-КС.СО л 2,10, 11) к настоящим Техническим требованиям. 3.407.2-162 выпуск 5 Унифицированные стальные порталы ОРУ 35-150кВ |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 (КС-113изм.2 листы 1, 1.1, 20, 21, 43-55 и 113-КС.СО л 2,10, 11) к настоящим Техническим требованиям. 3.407.2-162 выпуск 5 Унифицированные стальные порталы ОРУ 35-150кВ |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию -//- |  |  |  |  |
| 3.1 | Период изготовления Позиции № 1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2026г. выпуска) ранее не использованной. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Гарантийный срок Позиции № 1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. | Предложение по сроку гарантии на продукцию |  |  |
| 4. | Требования по предоставлению документов, подтверждающих соответствие требованиям при подаче заявок участников |  |  |  |  |
| 4.1 | Позиции № 1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на ранее выпускавшуюся участником аналогичную продукцию (Руководство по эксплуатации, паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, передаваемым вместе с оборудованием, подтверждающим технические характеристики (на этапе исполнения договора) -//- |  |  |  |  |
| 5.1 | Позиции № 1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Позиции № 1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; - -товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (Руководство по эксплуатации, паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения |  |  |  |  |
| 6.1 | Место поставки | 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117 | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Требования маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» по ГОСТ 14192, 23118-2019 | Согласие с требованием |  |  |
| ## Требования к качеству продукции Таблица 4. Требования к продукции (позиция №4-5 Таблицы 1): Опора У35-1, опора У35-1Т+5 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении 1 ТЭП-28201/216-ПС-2025-КС-113изм.2 КС.СО л. 1,1.1, 2, 3 КС.СО л.5 ,7 Типовой проект 3.407-68/73 (3078тм-т8) |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 (КС-113изм.2 листы 1, 1.1, 20, 21, 43-55 и 113-КС.СО л 2,10, 11) к настоящим Техническим требованиям. 3.407.2-162 выпуск 5 Унифицированные стальные порталы ОРУ 35-150кВ |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию -//- |  |  |  |  |
| 3.1 | Период изготовления Позиции № 4-5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2026г. выпуска) ранее не использованной. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Гарантийный срок Позиции № 4-5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. | Предложение по сроку гарантии на продукцию |  |  |
| 4. | Требования по предоставлению документов, подтверждающих соответствие требованиям при подаче заявок участников |  |  |  |  |
| 4.1 | Позиции № 4-5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на ранее выпускавшуюся участником аналогичную продукцию (Руководство по эксплуатации, паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, передаваемым вместе с оборудованием, подтверждающим технические характеристики (на этапе исполнения договора) -//- |  |  |  |  |
| 5.1 | Позиции № 4-5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Позиции № 4-5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; - -товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (Руководство по эксплуатации, паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения |  |  |  |  |
| 6.1 | Место поставки | 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117 | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Требования маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» по ГОСТ 14192, 23118-2019 | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1 Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям  Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

- 3.2  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.3  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- 4. Приложения:

- 4.1  Приложение 1  ТЭП-28201-216-ПС-2025-113-КС изм2.

- 4.2  Приложение 2   Серия 3.407-68/73 том8

- 4.3  Приложение 3   Требования к участникам закупки