«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

лот №

Поставка микросхем

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

микросхемы

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение производственной программы ремонтов Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Микросхема К155ЛН1 | шт | 15,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема К284КН1Б | шт | 15,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема К554СА3А | шт | 15,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема К561ИЕ11 | шт | 15,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема К561ЛЕ10А | шт | 15,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема КР140УД20А | шт | 60,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема К553УД2 | шт | 30,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема К561ЛА7 | шт | 15,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема К555ЛА2 | шт | 10,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Микросхема управления КР590КН5 | шт | 20,00 | 26.11.30.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  |  |  | 210,00 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Микросхема К155ЛН1 | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Микросхема К284КН1Б |  |  |
|  | Микросхема К554СА3А |  |  |
|  | Микросхема К561ИЕ11 |  |  |
|  | Микросхема К561ЛЕ10А |  |  |
|  | Микросхема КР140УД20А |  |  |
|  | Микросхема К553УД2 |  |  |
|  | Микросхема К561ЛА7 |  |  |
|  | Микросхема К555ЛА2 |  |  |
|  | Микросхема управления КР590КН5 |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «микросхемы»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «микросхемы»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Микросхема К155ЛН1 |  | Серия:155лн Тип логичекого элементане(инвертор) Кол-во элементов:6 Напряжение питания, В:4.75…5.25 Рабочая температура, °C:-10…+70 Корпус:201.14-1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Микросхема К284КН1Б |  | Тип:коммутатор напряжения постоянного и переменного токов. Содержат 18 интегральных элементов. Корпус типа 1203.15-1, масса не более 3,5 г. Климатическое исполнение: УХЛ2.1. Технические условия: - приемка «5» бК0.347.028ТУ4. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Микросхема К554СА3А |  | Тип:компаратор напряжения, содержащие 51 интегральный элемент. Корпус типа 201.14-1. масса не более 1 г. Технические характеристики Номинальное напряжение питания: Ucc1 15 В 10% Ucc2 -15 В 10% Напряжение смещения нуля: К554СА3А не более 6 мВ К554СА3Б не более 7.5 мВ Остаточное напряжение не более 1.5 В Средний входной ток: не более 100 нА Разность входных токов: не более 10 нА Время задержки выключения не более 300 нс Коэффициент усиления напряжения не менее 1.5*10^5 Предельно допустимые режимы эксплуатации Напряжение питания Ucc1 13.5...16.5 В Ucc2 -13.5...-16.5 В Значение статического потенциала 200 В Максимальное входное дифференциальное 30 В Синфазное входное напряжение 15 В Температура окружающей среды -45... 85оC Технические условия: бК0.348.279-02ТУ. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Микросхема К561ИЕ11 |  | Серия:561ле Тип логичекого элемента:3или-не Кол-во элементов:3 Напряжение питания, В:3…15 Рабочая температура, °C:-45…+85 Корпус:2102ю.14-в | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Микросхема К561ЛЕ10А |  | Серия:561ле Тип логичекого элемента:3или-не Кол-во элементов:3 Напряжение питания, В:3…15 Рабочая температура, °C:-45…+85 Корпус:2102ю.14-в | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Микросхема КР140УД20А |  | Тип усилителя операционный.Число каналов-2. Кол-во каналов2 Токовое смещение на входе, нА80 Напряжение смещения на входе, мкВ3000 Ток собственного потребления, мА2.8 Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В±15 Корпус201.14-1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Микросхема К553УД2 |  | Тип усилителя Общего применения. Кол-во каналов 1. Токовое смещение на входе, нА 1500. Напряжение смещения на входе, мкВ 7500. Ток собственного потребления, мА 6. Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В ±15 Корпус 201.14-1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Микросхема К561ЛА7 |  | Серия :561 ЛА.Тип логического элемента 2И-НЕ Количество элементов -4.Напряжение питания,В — 3..15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Микросхема К555ЛА2 |  | Микросхемы К555ЛА2 представляют собой логический элемент 8И-НЕ; Выпускаются в 14-выводном пластмассовом корпусе с вертикальным расположением выводов для монтажа в отверстия печатной платы; Содержат 28 интегральных элементов; Корпус типа 201.14-1, масса не более 1,0 г.Технические условия: бК0.348.289-01ТУ. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Микросхема управления КР590КН5 |  | 4-канальный ключ, Rк= 70 Ом; Uк=15 В; Tв=300 нс; Корпус: 238.16-2 (DIP16); Тип: Переключатель; Конфигурация: 4 х SPST-NO; Сопротивление канала во включенном состоянии (Max), Ом: 70; Время включения, Ton (Max), нс: 300; Корпус-238.16-2; Вес, г-2.1т ех.условия- бК0.348.209-06ТУ. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"