| Телекоммуникационный шкаф |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал изготовления |  | Армированный стекловолокном полиэстер |
| Комплект крепления |  | Наличие |
| Габаритные размеры Ш*В*Г | мм | Не более 280х500х250 |
| Класс влагозащищенности |  | Не менее IP65 |
| Класс ударопрочности |  | нет |
| Вес | кг | Не более 40 |
| Шина нулевая 6х9мм 8 групп c изолятором стойка бол. |  | Наличие |
| Зажимы кабельные с контргайкой IP68 |  | Наличие (не менее 2хPG-21, 8xPG-13.5) |
| Выключатель автоматический 1П 10А характеристика C 4,5кА |  | Не менее 1 |
| Розетка на DIN-рейку с заземляющими контактами |  | Наличие |
| Обогреватель на DIN-рейку клеммный 60Вт 230В IP20 |  | Наличие |
| Термостат NO контакт, диапазон температур: 0-60 °C, |  | Наличие |
| Кросс оптический настенный, до 4SC портов |  | Наличие |
| Блок питания 240W/48V Simple |  | Наличие |
| Промышленный коммутатор, 8*GE +2*GF, managed, L2, DC dual power input, POE+ |  | Наличие |