20

Договор № ___

 на Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах УФПС СПб и ЛО для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
____ _________ 2026 г. 
                  г. Санкт-Петербург
АО «Почта России» (далее – Заказчик) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в лице Директора УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вакуленко Александра Леонидовича, действующего на основании машиночитаемой доверенности   № 18b86406-38e1-464e-99fd-f12b2a6c1fcd от 26.05.2025 г., с одной стороны, и _____________________________________ (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Индивидуальные условия Договора

	№ п.п.
	Наименование
	Содержание

	1.0.
	Заказчик
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Особенности оформления счетов-фактур:

При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» - «Почта России», 125252, город Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. 

Грузополучатель – УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 190121, город Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 61, литер Б ИНН 7724490000, КПП 783843001

	1.1. 
	Оказание услуг
	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах УФПС СПб и ЛО для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, Подрядчику, сроки и порядок выполнения Работ указаны в техническом задании (приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание).

	1.2. 
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:

Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, [в том числе авансовый платеж в размере  [указать размер], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации].

Вариант 2 
1) Для контрагентов на УСН с доходами менее 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, НДС не облагается на основании абз. 3 п.1 ст.145 НК РФ. В случае изменения режима налогообложения (либо изменения ставки НДС) Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случаеразмер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».


2) Для контрагентов с доходами, превышающими 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. В случае изменения ставки НДС, Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».

Во избежание сомнений цена Договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя все возможные затраты Подрядчика, включая следующие:

-
оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

-
затраты Подрядчика на производство Работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

-
затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

-
затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- затраты на осуществление Строительного контроля Подрядчика;

- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов, а также на охрану строительной площадки на период проведения Работ;

- затраты на получение необходимых в соответствии с законодательством согласований и разрешений;

-
затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения работ по настоящему Договору.

	1.3. 
	Акты, требования которых Исполнитель обязан соблюдать при оказании Услуг
	Исполнитель при выполнении Услуг обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь) нормативным правовым актам и нормативным документам, указанным в Договоре и Техническом задании.

	1.4. 
	Место оказания Услуг
	Место выполнения Услуг указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.5. 
	Срок оказания Услуг 
	Срок оказания Услуг указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.6. 
	Уведомление о сдаче результата оказанных Услуг
	Исполнитель обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи оказанных Услуг.


	1.7. 
	Срок направления Исполнителем акта об оказанных услугах
	Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания Услуг обязан направить Заказчику Акт о приемке оказанных услуг.

	1.8. 
	Отчетные документы, предоставляемые Исполнителем c актами и справками, указанными в п. 1.7 Договора.
	-
Счет-фактура;
-
Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при оказании Услуг (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

-
Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

-  Справка (расшифровка) оказанных услуг с разбивкой по категориям, составленная по форме приложение №4 к Договору.
-
Акты освидетельствования скрытых Работ;

-
Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-
Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

-
Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

	1.9. 
	Срок осуществления Заказчиком приемки оказанных Услуг и их результата
	Приемка оказанных Услуг и их результата осуществляется Заказчиком в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 1.7, 1.8 Договора.

	1.10. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на оказанные Услуги указан в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта оказанных Услуг.
Гарантийный срок на материалы и оборудование указан в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

	1.11. 
	Срок направления Исполнителю счета на оплату Услуг
	Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

	1.12. 
	Срок оплаты Услуг Заказчиком
	7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.

	1.13. 
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Исполнителя
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Исполнителя об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.4 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Исполнителя. 


	1.14. 
	Ответственность Исполнителя
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	1.14.1. 
	Нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Исполнителем обязательства. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	
	
	1.14.2. 
	Нарушение Исполнителем сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках оказанных Услуг
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 30% от цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора.

	
	
	1.14.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19; 5.1.21; 5.1.23; 5.1.29; 5.1.32   Договора.
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19; 5.1.21; 5.1.23; 5.1.29; 5.1.32 Договора. Размер штрафа составляет 50 000 рублей

	
	
	1.14.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10% от Цены договора указанной в п 1.3 Договора.

	1.15. 
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и оказанных Услуг.
	Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30 % от суммы задолженности.

	1.16. 
	Обеспечение исполнения Договора
	Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителем не предоставляется.

	1.17. 
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Исполнителя
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Исполнителем не предоставляется.


	1.18. 
	Подсудность
	При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.19. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2026.


2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется выполнить Услуги в соответствии с Техническим заданием и Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги и результат Услуг в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.

2.2. Услуги выполняются иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для оказания Услуг материалы и оборудование предоставляются Исполнителем и входят в стоимость Услуг.
2.3. Место оказания Услуг указано в пункте 1.4 Договора.

2.4. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг, работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Услуг.
3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.2 Договора. Стоимость Услуг указана в Приложении № 6 к Договору.

3.2. Цена Услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
3.3. Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Услуг производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 

3.4. Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанными в Договоре реквизитами, несет Исполнитель. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Исполнитель, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

При неисполнении Исполнителем указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

3.7. Отсрочка оплаты Услуг не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Услуг законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.8. Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.
4. Порядок, сроки выполнения Услуг. Сдача-приемка оказанных Услуг 

4.1. Исполнитель обязан выполнить Услуги в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора. 

4.2. Исполнитель в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата оказанных Услуг в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора. 
4.3. Исполнитель обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт о приемке оказанных услуг, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Исполнителем. Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

4.4. Приемка оказанных Услуг и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора. 

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ. 

4.5. При приемке оказанных Услуг и их результата Заказчик проводит проверку соответствия оказанных Услуг и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям действующим на территории РФ.

4.6. Для проверки оказанных Услуг и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
4.7. Приемка оказанных Услуг и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Исполнителя.

4.8. По результатам приемки оказанных Услуг и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:

(i) Услуги выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Услуг. В этом случае оказанные Услуги и их результат подлежат приемке;

(ii) Услуги выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки оказанных Услуг или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 3 (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок Услуги и их результат подлежат приемке; либо

b. направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

c. направляет Исполнителю требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

(iii) Услуги и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае оказанные Услуги и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Исполнителя неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 

(iv) Услуги не выполнены Исполнителем или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Услуги и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг;

(v) Исполнитель не предоставил вместе с результатом Услуг полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Услуг считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Исполнителю, а также вправе взыскать с Исполнителя неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

4.9. После устранения Исполнителем недостатков приемка оказанных Услуг и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.10. Если выполненные Услуги и их результат соответствуют условиям Договора, Стороны не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Услуги и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

4.11. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Услуги и провести расчет в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.12. Риск случайной гибели или порчи результата Услуг переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг без замечаний.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. выполнить Услуги в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно-правовым актам и иными правилами, и требованиями действующими на территории РФ;

5.1.2. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Услугах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в оказанных Услугах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.3. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг, иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых Услуг, или невозможностью выполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в установленный срок. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший оказание Услуг, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении оказания Услуг, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;

5.1.4. выставлять счета на оплату Услуг в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

5.1.5. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки оказанных Услуг в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

5.1.6. не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Исполнителя и работников Исполнителя;

5.1.7. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;

5.1.8. обеспечить оказание Услуг квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством;

5.1.9. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.10. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;

5.1.11. обеспечить явку своего представителя при приемке оказанных Услуг и их результатов. Исполнитель, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки оказанных Услуг и их результатов;

5.1.12. передать Заказчику вместе с результатом Услуг информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Услуг;

5.1.13. незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Исполнитель обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

5.1.14. в случае если Услуги будут выполняться на территории Заказчика, Исполнитель также обязан:

5.1.14.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание Услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика;
5.1.14.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Исполнителя, задействованного на объектах Заказчика;
5.1.14.3. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
5.1.14.4. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Исполнителя ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Исполнитель обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
5.1.14.5. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

5.1.14.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика Договора предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.7. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.8. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

5.1.14.9. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета;
5.1.15. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
5.1.16. в случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Исполнителя, то Исполнитель обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

5.1.17. не удерживать результат Услуг и не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество оказанных Услуг, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом оказанных Услуг; 
5.1.18.  перед началом оказанных Услуг на территории, находящейся под контролем Заказчика, направить Заказчику на согласование перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории (далее – Перечень мероприятий). В случае, если Исполнитель не выполнит предусмотренное настоящим пунктом обязательство в установленный срок, или Заказчик мотивированно откажет в согласовании Перечня мероприятий, то начиная с даты начала выполнения Услуг на территории, находящейся под контролем Заказчика.
5.1.19. в случае снятия с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику в 3-дневный срок с даты снятия с учета.
5.1.20. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика провести приемку Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг и их результата;

5.2.3. по вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Исполнителю для качественного выполнения своих обязательств по Договору;
5.2.4. досрочно завершить выполнение Услуг в соответствии с условиями Договора;
5.2.5. самостоятельно определять способы оказания Услуг;
5.2.6. привлекать к выполнению Договора субподрядчиков при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). Привлечение Исполнителя к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного уведомления Заказчика является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор;

5.2.7. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. предоставить Исполнителю по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ, оказывать содействие в выполнении Исполнителем Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.2. в соответствии со сведениями, предоставленными Исполнителем, оформлять работникам Исполнителя соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту оказания Услуг (при необходимости);

5.3.3. обеспечить своевременную приемку и оплату оказанных Услуг надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.4. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Исполнителя, ставшей известной Заказчику в ходе оказания Услуг по Договору;

5.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, в том числе гарантийных, установленных Договором;

5.4.2. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

5.4.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.4.6. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором;
5.4.7. в случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 

           5.4.7.1. уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которых Подрядчик планирует привлечь в качестве субподрядчиков в течение 20 (двадцати) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Исполнителя дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве субподрядчиков – в срок до 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами;
          5.4.7.2. нести полную ответственность за действия привлечённых субподрядчиков как за собственные действия;
         5.4.7.3. предоставить Заказчику информацию о заключенных с субподрядчиков договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения таких договоров;
          5.4.7.4. обеспечить соблюдение субподрядчиками (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.4.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
6. Качество Услуг и гарантийные обязательства
6.1. Исполнитель гарантирует, что оказанные Услуги и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.

6.2. Услуги и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Услуг и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Услуг и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Услуги и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Услуги и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Услугах и их результате.

6.4. Гарантия качества результата Услуги распространяется на все, составляющее результат Услуг.

6.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).

7.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

7.3. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Для Исполнителя не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп. 5.1.7, 5.4.7.4  Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 50 000,00 (Пять десяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязанностей.

8. Обеспечение исполнения Договора. 

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.

10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

11. Срок действия и порядок изменения Договора 

11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».  

12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Исполнителем Договора, в том числе в случае:

12.2.1. если Исполнителем выполнены Услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков оказания Услуг, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

12.2.2. нарушения обязательств установленных в разделе 13  Договора.
12.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

12.2.4. нарушения положений пунктов 14.4-14.6 Договора.

12.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

12.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;

12.3.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке оказанных Услуг. 

12.4. Исполнитель не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

12.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

12.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;

12.5.2. указание на предмет Договора;

12.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 

12.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
12.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

12.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. В случае, когда направленное Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.  
12.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.

13. Комплаенс-оговорка

13.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 5 к Договору.

13. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 10 %   от Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора). 

14.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.4. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:

14.4.1. он является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14.4.2. он обладает полной правоспособностью на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;

14.4.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

14.4.4. Договор надлежащим образом заключен Исполнителем, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

14.4.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

14.4.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Исполнителя необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

14.4.7. заключение и исполнение Исполнителем настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Исполнителя; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Исполнителя.

14.5. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг:
14.5.1. Исполнитель обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг;

14.5.2. работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного оказания Услуг.
14.5.3. Исполнитель обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Исполнителя.

14.6. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

14.7. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 

14.8. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

14.8.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Исполнителя, в том числе в следующих случаях: 

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Исполнителем непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Исполнителя;

(iv) представители Исполнителя или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Исполнителя, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Исполнителя. 

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 

14.8.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Исполнителя или с его юридическим статусом. 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

           14.8.3. в случае нарушения информационной безопасности Исполнителя в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Исполнителем технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Исполнителя), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Исполнитель       был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Исполнителя.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

14.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

14.9.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.9.2. Cведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

14.9.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

14.10. Уступка прав Исполнителя допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

14.11. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
14.12. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

15. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

Приложение № 3. Форма Акта о выявленных недостатках результата Услуг.
Приложение № 4. Комплаенс-оговорка.

Приложение № 5. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества).
Приложении № 6. Стоимость Услуг.
16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Исполнитель: 
	ЗАказчик: АО «Почта России»

	Юридический и почтовый адрес: 

ИНН 
ОГРНИП 
ОКПО 

ОКТМО 
ОКОПФ 
р/с 
Название банка

к/с 
БИК 
Телефон 

Эл. почта: 
____________________/__________ /


	Юридический адрес: Россия, 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А 

ОГРН 1197746000000

Управление федеральной почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Местонахождение: Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61, лит. Б

ИНН 7724490000 КПП 783843001

ОКПО 41600226 ОКАТО 40262000000

ОКТМО 40303000000 ОКОПФ 30002

Р/с 40502810137000000086 

л/с 711Ю4526001

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, 

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000704, БИК 044030704

Эл. Адрес: Novikov.Nikolay@russianpost.ru
тел +7 (812) 630-6333, доб. 2646
A.Skubiy@russianpost.ru

Тел: +7 (812) 630-6333 доб 2872
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_______________________/ А.Л. Вакуленко /
Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 1 

к Договору № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах УФПС СПб и ЛО для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик 
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	2
	Подрядчик
	Подрядчик – юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы для Заказчика в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ.

	3
	Стороны
	Заказчик, поручающий оказание определённого вида работ, и Подрядчик, обязующийся выполнить эти работы.

	4
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	5
	Объект
	Здания и помещения находящиеся по определённому адресу и числящиеся на балансе УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	6
	ТЗ
	Техническое задание


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе:

Гидропневматическая промывка с оформлением акта 

Гидравлические испытания систем отопления с оформлением акта

Прочистка грязевиков

Прочистка водонагревателей

Ремонт и замена пришедших в негодность запорной арматуры

Установка расчетных сужающих устройств 
Предоставление Заказчику Акта промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителей Заказчика, Подрядчика и ресурсоснабжающей организации.
Оформлением акта готовности системы отопления к отопительному сезону 2026-2027 гг. 
2.2. Подрядчик должен выполнить Работы на объектах Заказчика, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, являющимся предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом, направлено на восстановление параметров инженерных систем объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.
3.2. Основной целью работ, является подготовка тепловых сетей к отопительному сезону.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Период выполнения работ: в течение 90 дней с момента подписания Договора.
4.2. Место выполнения работ: объекты УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4.3. Перечень объектов указан в Приложении № 1 к техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Перечень выполняемых работ

Промывка системы отопления. 
В процессе промывки выполняются следующие операции:

5.1.1. Визуальный осмотр всей системы и отдельных ее частей: 

а) стыковые места соединения труб

б) труб с радиаторами

в) труб с бойлером и котлом

г) патрубков 

д) проверяются стыки на предмет герметичности (если таковые обнаруживаются, то их обязательно ремонтируют или меняют на новые). 

- Требование к оборудованию Исполнителя: для промывки системы должен использоваться передвижной компрессор с максимальной производительностью от 5 м3 воздуха в минуту и давлением от 10 кгс/см2. Передвижной компрессор должен удовлетворять СНиПам в области шума (уровень шума должен не превышать 70 дБ). 

- Работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

- Исполнитель выполняет работы из своего материала на своем оборудовании и своими инструментами. Материалы и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям.

- Перед началом работ Исполнитель согласовывает все отключения, связанные с выполнением работ с Заказчиком.

- Промывку отопительной системы проводим горячей теплофикационной водой или холодной водой. 

- Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Всё оборудование системы отопления должно быть промыто и испытано гидравлическим давлением согласно «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий», «СП 74.13330.2023. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети». Испытания системы отопления необходимо производить по технологическим схемам с соблюдением техники безопасности проведения работ.

5.2
Заполнение системы водой.

5.2.1.
Присоединение к отопительной системе через обратный клапан воздушного компрессора Рраб=0,6МПа с целью проведения гидропневматической промывки системы отопления.

5.2.2.
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя. 

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду.

5.3.
Гидравлические испытания на прочность и герметичность. 

5.3.1.
Гидравлические испытания водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10кгс/см2);

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);

- для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

5.3.2.  испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 град. С.

5.3.3.  Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).

5.3.4.  Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

5.4  Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

- для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

5.5 Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

5.5.1 При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.

5.6.
Смена сальниковой набивки запорно-регулирующей арматуры при необходимости.

5.7.
Взаимодействие с теплоснабжающей организацией в ходе оказания услуг по подготовке тепловых сетей, элеваторных узлов, к отопительному сезону.

5.5.
После выполнения всех необходимых услуг произвести сдачу теплосетей представителям теплоснабжающей организации с последующим оформлением акта готовности системы отопления к отопительному сезону 2026-2027гг.

5.2. Обязанности подрядчика
Подрядчик обязан:

5.2.1. Осуществлять работы по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области для поддержания их работоспособности в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий. В стоимость работы входит стоимость использования специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря, расходных и основных материалов строительных материалов и т.п.) и любые иные работы связанные с обеспечением выполнения работ, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

5.2.2. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность выполнения, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.3. Осуществлять приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для выполнения. При выполнении работ использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства (стоимость материалов и комплектующих изделий входит в стоимость работ). При замене, ремонте конструкций или их элементов используются материалы аналогичные примененным на объекте или обладающие лучшими характеристиками.

5.2.4. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.5. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.6. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.7. Письменно, не позднее 5 дней со дня заключения Договора представляет Заказчику структуру и персональный состав ремонтной службы, а также письменно назначает ответственных лиц. 
5.3. Взаимодействие заказчика и подрядчика.

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Подрядчиком своих обязательств и письменно сообщают об этом Подрядчику.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Подрядчиком своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объектов.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества выполнения работ, несоблюдения сроков выполнения работ, ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Подрядчик обеспечивает соответствия вновь установленного оборудования элементов конструкций здания условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта. 

5.3.5. Устранения недостатков, производится Подрядчиком в сроки, указанные в приложение № 3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Подрядчиком каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

5.3.7. Подрядчик обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.8. Допуск персонала Подрядчика на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. Утверждены Приказом Минстроя России 24.08.2016 № 590/пр;

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. N 18-7) ;

- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 951/пр);

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр.
6.2. Условия выполнения работ
Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 16:00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. Исполнитель самостоятельно уведомляет Теплоснабжающую организацию о времени и месте проведении гидравлических испытаний, а также согласовывает с собственником либо Управляющей компанией объекта время проведения работ.
6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

6.3.2. Работы должны выполняться Подрядчиком при соблюдении:

- законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов РФ
- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности. 

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей работы или лицо его заменяющее. 

6.3.4. Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 

6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5. Требования по приёмке выполненных работ
Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмке услуг, совместно подписанный  с Теплоснабжающей организацией Акта промывки и гидроиспытаний системы теплоснабжения. с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом принимается одно из решений, если:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

6.6. Требования по оформлению результатов выполненных работ
6.6.1. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах акт сдачи-приёмки выполненных работ вместе с приложенными к нему отчетными документами, указанными в п.6.5. технического задания. 

6.6.2. Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида.

7.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству работ данного вида.

7.3. Подрядчик гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 месяцев.
7.5. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание 

	№1
	Перечень объектов и объемов работ
	

	
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________/___________ /

подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/ А.Л. Вакуленко/

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 1
к техническому заданию
Перечень объектов и объемов работ
	
	Наименование работ
	Ед. изм
	Количество

(метр)

	ВЫБОРГСКИЙ ПОЧТАМТ

	1. ОПС 188800 и общежитие (ЛО, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 30)

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	2600

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	2

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм
	м
	2600

	2. ОПС Рощино 188820 (ЛО, г. Выборг, п. Рощино, ул. Шалавина, д. 50)

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	560

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	2

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм
	м
	560

	ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ

	3. Административное здание почтамта по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Гагарина, д.5

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	350

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                        
	м
	250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	4. ОПС 187701, Ленинградская область, г. Лодейное поле, пр. Октябрьский, дом 40

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	350

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	5. ОПС 187702,  Ленинградская область, г. Лодейное поле, пр. Урицкого. д. 3-А

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	350

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                      
	м
	250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                    
	м
	100

	ТИХВИНСКИЙ ПОЧТАМТ

	6. ОПС 187520, Ленинградская  область, Тихвинский район,  дер. Ганьково, Библиотечный пер. д.1

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром  до 65 мм
	м
	21.2

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм
	м
	21.2

	7. ОПС 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Шугозеро, ул. Советская, д.24

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	238.2

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, ГВС диаметром до 50 мм     
	м
	238.2

	8. ОПС 187509. Ленинградская область, Тихвинский район, п. Цвылево, д. 30. кв .1

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	15,0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм
	м
	15.0

	9. ОПС 187515, Ленинградская  область, Тихвинский район,  пос. Бор, д.24

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	20,0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм
	м
	       20.0

	10. ОПС 187513  Ленинградская область, Тихвинский район, п. Горка, д.14, кв. 7

	.
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	15.40 

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм
	м
	15.40

	11. ОПС 187513, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Коськово, ул. Центральная, д.46

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	22,0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм
	м
	22.0

	ПЕТРОГРАДСКИЙ ПОЧТАМТ

	12. ОПС 197760 , г. Кронштадт, ул. Ленина. дом № 37, литер А

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительного клапана
	шт.
	1.0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм
	м
	220,0

	
	Гидропневматические испытания трубопроводов системы отопления диаметром до  50 мм
	м
	220,0

	ВОЛОСОВСКИЙ ПОЧТАМТ

	13. ОПС 188425, Ленинградская область, Волосовский район, д. Зимитицы, дом. 59

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления и ГВС
	м
	64.5

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм
	м
	58.5 

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм
	м
	6,0

	14. ОПС 18853, Ленинградская область, Ломоносовский район, г. п. Большая Ижора, Приморское шоссе, дом. 17А

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	4.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления диаметром до 65 мм
	м
	200,0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм
	м
	194,0 

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм
	м
	6,0

	15. ОПС188501, Ленинградская область, Ломоносовский район,  д. Низино, ул. Центральная, дом 56

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления диаметром до 65 мм
	м
	180,0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм                                                                                                    
	м
	174,0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм                                                                 
	м
	 6.0

	
16. ОПС 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления и ГВС
	м
	46.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм
	м
	38.5

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм
	м
	7,5

	17. ОПС 188508, Ленинградская область Ломоносовский район, п. Виллози, д.8

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления и ГВС
	м
	85.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм
	м
	75,5

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм
	м
	9,5

	КИРОВСКИЙ МРП

	18. ОПС 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, дом № 11/29

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	4.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	240

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС  диаметром  до 65 мм
	м
	240

	19. ОПС 196654, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д.11

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	240

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС  диаметром  до 65 мм
	м
	240

	20. Гараж Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская. Дом № 13

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	240

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС  диаметром  до 65 мм
	м
	240

	21. ОПС 196657, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская. дом № 60А

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	240

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС  диаметром  до 65 мм
	м
	240

	22. ОПС 198303, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек. дом № 105

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	240

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС  диаметром  до 65 мм
	м
	240

	ГАТЧИНСКИЙ ПОЧТАМТ

	23. Гараж Гатчинского почтамта, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, дом № 14

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	500

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	500

	24. ОПС 188380, Ленинградская область, г. Гатчинский район, п. Вырица. ул. Почтовая. дом № 4

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	25. ОПС 188340, Ленинградская область, г. Гатчинский район, г. п. Тайцы, ул. Советская, д.12

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	200,0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	200,0

	26. ОПС 188336, Ленинградская область, г. Гатчинский район, г. п. Лампово, ул. Совхозная, д.20

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	27. ОПС 188310, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой. дом 20, корпус  3

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280,0 

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	28. ОПС 188302, Ленинградская  область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Киевская, дом 102

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0 

	29. ОПС 188301, Ленинградская область, Гатчинский район, ул. Рысева, дом 7

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	30. ОПС 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, г. п. Сиверский, ул. Вокзальная, дом. 2

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	31. Бухгалтерия, 188399,  Лен. обл.,  Гатчинский р-н , Константинова, д 2

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	100,0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	100,0

	32. ОПС 188360, Лен. обл.,   Гатчинский р-н, п. Войсковицы, Площадь Манина, д.17 б

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	100,0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	100,0

	33. ОПС 188332, Лен. обл.,  Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, ул. Военный городок, д. 29

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1.0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	34. ОПС 188381, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица – 1. ул. Урицкого. дом № 94

	
	Гидропневматическая промывка трубопроводов диаметром: до 50 мм
	м
	35

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	35

	ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПОЧТАМТ

	35. ОПС 188642, Ленинградская область,  г. Всеволожск, пр. Грибоедова, дом 7

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов  систем отопления и водопровода диаметром до 76 мм
	м
	112,0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром  76 мм
	м.
	82,0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 25 мм
	м
	30,0

	36. ОПС 188672, Ленинградская область,  д. Борисова Грива, ул. Центральная, дом 115

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов  систем отопления и водопровода диаметром до 76 мм
	м
	130,0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром  76 мм
	м.
	95,0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 25 мм
	м
	35,0

	
37. ОПС 188743, Ленинградская область,  Приозерский р-н, п. Ромашки

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов  систем отопления и водопровода диаметром до 76 мм
	м
	130,0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром  76 мм
	м.
	95,0

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 25 мм
	м
	35,0

	38. ОПС188652, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д Юкки, ул Школьная, д. 1

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	1  

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления и ГВС
	м
	44  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром  до 50 мм
	м
	44  

	39. ОПС188662, Ленинградская область г Мурино, ул. Оборонная д. 49

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	1  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 76 мм
	м.
	30  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 40 мм
	м
	100 

	ТОСНЕНСКИЙ ПОЧТАМТ

	40. Тосненский почтамт, Ленинградская область, пр. Ленина, дом 34

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2  

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Промывка трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	517  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	517  

	41. ОПС 187110, Ленинградская область, г. Кириши, бул. Молодежный д.2

	
	Промывка без дезинфекции трубопроводов
	м
	1230,00

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	1066,00

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	166,00

	42. ОПС Кириши-4 187114 Ленинградская область, г. Кириши. Ул. Декабристов Бестужевых, дом 21

	
	Промывка без дезинфекции трубопроводов
	м
	100

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	65

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм                                    
	м
	33

	43. ОПС 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Коммунаров, д.12

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 65мм
	м
	400

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра
	шт.
	1

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и водопровода
	м
	440

	44. Гараж , Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина . дом 37

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	1  

	
	Промывка трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	119  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	119  

	45. Гараж Лужского почтамта, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 58/8

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	500

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	500

	46. ОПС 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, пр. Кирова, дом 58 /8

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	350,0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	350,0

	47. ОПС 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт Толмачево, Толмачева ул., дом 9

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	48. ОПС 188233, обл Ленинградская, р-н Лужский, г Луга, тер Луга-3, д. 3/48

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	280

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	280,0

	49. ОПС 188289, г.Луга, Городок, д.5/321, Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Городок  

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	200,0

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2.0

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	200,0

	КИНГИСЕППСКИЙ ПОЧТАМТ 

	50. ОПС 188524, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Глобицы, ул. Октябрьская

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	220  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	220  

	51. ОПС 188420, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Торосово, д. 48

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм
	      м
	      122  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	122  

	52. ОПС 188577, Ленинградская область, Сланцевский р-н, дер. Загривье, д.1Б

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2  

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм
	м
	48  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм
	м
	48  

	53. ОПС 188490, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 18

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2  

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм
	м
	56  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм
	м
	56  

	54. ОПС 188482, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Ковалевского, д.4

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм
	м
	86

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром 50 мм
	м
	86

	55. ОПС 188560, Ленинградская область,  г. Сланцы, ул. Кирова, д.49

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	2  

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	420  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм 
	м

 
	420  

 

	56. ОПС 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 2

	
	Промывка трубопроводов диаметром: до 65 мм
	м
	82  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм
	м
	82  

	57. ОПС 187413, Ленинградская область, д. Кисельня, ул. Центральная, д.5а

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм
	м
	44  

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	4.0

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	2.0

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки
	шт.
	1  

	
	Регулировка предохранительных клапанов
	шт.
	1  

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС  диаметром  до 50 мм
	м
	44  


	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________/___________ /

подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/ А.Л. Вакуленко/

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 2 

  
к Договору № __
ФОРМА 
АКТ

сдачи-приемки оказанных Услуг 

к Договору на выполнение работ __________________

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт») о том, что Исполнитель выполнил следующие услуги:

	№ п/п/
	Наименование услуг    (с их подробным описанием)
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Цена за ед. работ, без НДС, руб.
	Стоимость услуг без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб..
	Стоимость услуг, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


1. Стоимость выполненных с _______ по ____________ работ составила: _________(_________) руб. ________коп.
2. [Вариант 1 При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ (__________________) % и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент.

Вариант 2 При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме _______(_______________)руб.

3. Следует к перечислению ____________(__________________) руб. ________коп.]

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны. 

5. Подрядчиком возвращены замененные детали и узлы _____________________________________

6. Приложения к акту:_____________

	Исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.




	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________/___________ /

подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/ А.Л. Вакуленко/

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 3
к Договору № __
ФОРМА

Акт о выявленных недостатках результата Услуг
к Договору на выполнение работ _______________

 № _____ от «___» _____________ 20__г.

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее:
Перечень недостатков

	№
	Наименование услуг
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/

несоответствия

	
	
	
	


Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

__________________________________________________________________

Приложения к Акту:

	ИСПОлнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.




	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________/___________ /

подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/ А.Л. Вакуленко/

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 4 

к Договору № __
Комплаенс-оговорка

1.
Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

1.1.
Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.
Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.
Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

1.3.1.
Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.
Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 

Уведомление контрагента осуществляется посредством направления по электронной почте.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.
В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________/___________ /

подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/ А.Л. Вакуленко/

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 5 

к Договору № _____

Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)
1. Общие требования

Контрагент обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество). 

Под территорией подконтрольной Обществу понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 

Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России».

Под работниками контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера. 

В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 

2. Контрагент обязан:

2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;

2.2. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении работ (оказания услуг), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

2.3. Обеспечить выполнение  работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения работ (оказания услуг) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локально-нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.

2.4. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2, включающего: 

1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 

3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2.5. Обеспечить выполнение работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (оказания услуг) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).

2.6. Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.7. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.8. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.

2.9. Привлекать к выполнению  работ (оказанию услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.10. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

2.11. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении работ (оказании услуг) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).

2.12. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень работ (услуг), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким раюботам,услугам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных работ, услуг на территории подконтрольной АО «Почта России».

3. Общество обязано:

3.1. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении работ (оказании услуг), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

3.2. Предоставить Контрагенту выполняющимиработы (оказывающему услуги), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 

1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);

3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);

4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);

5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).

3.3. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
3.4. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
3.5. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. Проверки по ОТиПБ

4.1. В ходе проведения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 

4.2. Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.

4.2.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

4.2.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. Требования к отчётности
Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся работ (услуг) на территории Общества.

В такой отчет включаются следующее сведения: 

1) количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;

2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;

3) количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;

4) количество и результаты Внутренних проверок. 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________/___________ /

подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/ А.Л. Вакуленко/

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 6 

к Договору № _____

Стоимость услуг

	№ п/п
	Наименование товара
	ед.измер.
	Кол-во
	Цена без НДС
	НДС
	Цена с НДС

	1
	ОПС 188800 и общежитие (ЛО, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 30)
	усл.
	1
	
	
	

	2
	 ОПС Рощино 188820 (ЛО, г. Выборг, п. Рощино, ул. Шалавина, д. 50)
	усл.
	1
	
	
	

	3
	Административное здание почтамта по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Гагарина, д.5
	усл.
	1
	
	
	

	4
	 ОПС 187701, Ленинградская область, г. Лодейное поле, пр. Октябрьский, дом 40
	усл.
	1
	
	
	

	5
	ОПС 187702,  Ленинградская область, г. Лодейное поле, пр. Урицкого. д. 3-А
	усл.
	1
	
	
	

	6
	 ОПС 187520, Ленинградская  область, Тихвинский район,  дер. Ганьково, Библиотечный пер. д.1
	усл.
	1
	
	
	

	7
	ОПС 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Шугозеро, ул. Советская, д.24
	усл.
	1
	
	
	

	8
	 ОПС 187509. Ленинградская область, Тихвинский район, п. Цвылево, д. 30. кв .1
	усл.
	1
	
	
	

	9
	 ОПС 187515, Ленинградская  область, Тихвинский район,  пос. Бор, д.24
	усл.
	1
	
	
	

	10
	 ОПС 187513  Ленинградская область, Тихвинский район, п. Горка, д.14, кв. 7
	усл.
	1
	
	
	

	11
	ОПС 187513, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Коськово, ул. Центральная, д.46
	усл.
	1
	
	
	

	12
	ОПС 197760 , г. Кронштадт, ул. Ленина. дом № 37, литер А
	усл.
	1
	
	
	

	13
	 ОПС 188425, Ленинградская область, Волосовский район, д. Зимитицы, дом. .59
	усл.
	1
	
	
	

	14
	 ОПС 18853, Ленинградская область, Ломоносовский район, г. п. Большая Ижора, Приморское шоссе, дом. 17А
	усл.
	1
	
	
	

	15
	 ОПС188501, Ленинградская область, Ломоносовский район,  д. Низино, ул. Центральная, дом 56
	усл.
	1
	
	
	

	16
	ОПС 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино
	усл.
	1
	
	
	

	17
	 ОПС 188508, Ленинградская область Ломоносовский район, п. Виллози, д.8
	усл.
	1
	
	
	

	18
	 ОПС 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, дом № 11/29
	усл.
	1
	
	
	

	19
	 ОПС 196654, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д.11
	усл.
	1
	
	
	

	20
	 Гараж Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская. Дом № 13
	усл.
	1
	
	
	

	21
	ОПС 196657, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская. дом № 60А
	усл.
	1
	
	
	

	22
	 ОПС 198303, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек. дом № 105
	усл.
	1
	
	
	

	23
	Гараж Гатчинского почтамта, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, дом № 14
	усл.
	1
	
	
	

	24
	ОПС 188381, Ленинградская область, г. Гатчинский район, п. Вырица – 1. ул. Урицкого. дом № 94
	усл.
	1
	
	
	

	25
	ОПС 188380, Ленинградская область, г. Гатчинский район, п. Вырица. ул. Почтовая. дом № 4
	усл.
	1
	
	
	

	26
	ОПС 188340, Ленинградская область, г. Гатчинский район, г. п. Тайцы, ул. Советская, д.12
	усл.
	1
	
	
	

	27
	ОПС 188336, Ленинградская область, г. Гатчинский район, г. п. Лампово, ул. Совхозная, д.20
	усл.
	1
	
	
	

	28
	 ОПС 188310, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой. дом 20, корпус  3
	усл.
	1
	
	
	

	29
	ОПС 188302, Ленинградская  область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Киевская, дом 102
	усл.
	1
	
	
	

	30
	ОПС 188301, Ленинградская область, Гатчинский район, ул. Рысева, дом 7
	усл.
	1
	
	
	

	31
	 ОПС 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, г. п. Сиверский, ул. Вокзальная, дом. 2
	усл.
	1
	
	
	

	32
	188399,  Лен. обл.,  Гатчинский р-н , Константинова, д 2
	усл.
	1
	
	
	

	33
	ОПС 188360, Лен. обл.,   Гатчинский р-н, п. Войсковицы, Площадь Манина, д.17 б
	усл.
	1
	
	
	

	34
	ОПС 188332, Лен. обл.,  Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, ул. Военный городок, д. 29
	усл.
	1
	
	
	

	35
	ОПС 188642, Ленинградская область,  г. Всеволожск, пр. Грибоедова, дом 7
	усл.
	1
	
	
	

	36
	ОПС 188672, Ленинградская область,  д. Борисова Грива, ул. Центральная, дом 115
	усл.
	1
	
	
	

	37
	38. ОПС 188743, Ленинградская область,  Приозерский р-н, п. Ромашки
	усл.
	1
	
	
	

	38
	 ОПС188652, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д Юкки, ул Школьная, д. 1
	усл.
	1
	
	
	

	39
	ОПС188662, Ленинградская область г Мурино, ул. Оборонная д. 49
	усл.
	1
	
	
	

	40
	Тосненский почтамт, Ленинградская область, пр. Ленина, дом 34
	усл.
	1
	
	
	

	41
	ОПС 187110, Ленинградская область, г. Кириши, бул. Молодежный. 2
	усл.
	1
	
	
	

	42
	ОПС Кириши-4 187114 Ленинградская область, г. Кириши. Ул. Декабристов Бестужевых, дом 21
	усл.
	1
	
	
	

	43
	ОПС 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Коммунаров, д.12
	усл.
	1
	
	
	

	44
	 Гараж , Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина . дом 37
	усл.
	1
	
	
	

	45
	Гараж Лужского почтамта, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 58/8
	усл.
	1
	
	
	

	46
	ОПС 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, пр. Кирова, дом 58 /8
	усл.
	1
	
	
	

	47
	ОПС 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт Толмачево, Толмачева ул., дом 9
	усл.
	1
	
	
	

	48
	ОПС 188233, обл Ленинградская, р-н Лужский, г Луга, тер Луга-3, д. 3/48
	усл.
	1
	
	
	

	49
	ОПС 188289, г.Луга, Городок, д.5/321, Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Городок  
	усл.
	1
	
	
	

	50
	ОПС188524 Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Глобицы, Октябрьская ул.
	усл.
	1
	
	
	

	51
	ОПС 188420, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Торосово, д. 48
	усл.
	1
	
	
	

	52
	ОПС 188577, Ленинградская область, Сланцевский р-н, дер. Загривье, д.1Б
	усл.
	1
	
	
	

	53
	ОПС 188490, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 18
	усл.
	1
	
	
	

	54
	ОПС 188482, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Ковалевского, д.4
	усл.
	1
	
	
	

	55
	ОПС 188560, Ленинградская область,  г. Сланцы, ул. Кирова, д.49
	усл.
	1
	
	
	

	56
	ОПС 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 2
	усл.
	1
	
	
	

	57
	ОПС 187413, Ленинградская область, д. Кисельня, ул. Центральная, д.5а
	усл.
	1
	
	
	


Общая стоимость составляет  включая НДС.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________/___________ /

подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/ А.Л. Вакуленко/

подписано с применением ЭЦП


