|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – Главный инженер филиала «Рязаньэнерго» ___________________ Корнилов А.А « ____ » ______________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Переустройство ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово, ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2558 (СМР)

- Основание выполнения работ

RYE-02222-000 Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №10 ПС Старожилово оп. №48-49,

ВЛ-10 кВ №10 ПС Старожилово за ЛР-517 оп. №21-22, 41-44, от-ка к ТП-2556 оп.

№1-2 (Старожиловский район) для заявителя АО "Рязаньавтодор"(соглашение о компенсации  от 04.08.2025  № 621098552)  (снятие ограничений в пользовании земельным участком) инвестиционная программа филиала «Рязаньэнерго» 2026 года.

Проектная документация, разработанная АО «Рязанская МК №25».

Общие требования:

  - Место выполнения работ.

| Область | Район |
| --- | --- |
| Рязанская | Старожиловский |

  - Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) выполняется в строгом соответствии с проектной документацией: №1335-25-ЭС Переустройство ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово в пролете опор №48-19, ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово за ЛР-517 в пролете опор №21-22, №41-44, ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово отпайка на ТП-2556 в пролете опор №1-2, ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово в пролете опор №90-91,  ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово за ЛР-477 в пролете опор №22-23, ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово отпайка на ТП-2758 в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2558 в пролете опор 6-7 для заявителя АО "Рязаньавтодор" по соглашению о компенсации №621098552 от 04.08.2025 для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго».

  - Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования выполняется с учетом требований НТД, указанных в п. 7 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

Основные параметры объекта реконструкции:

ВЛ-10 кВ №11 ПС Старожилово за ЛР-477 в пролете опор №22-23:

| Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 60 |
| Марка провода, мм² | СИПн-3 1*50 |
| Установка ж/б опор, шт. | 2 |

ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово отпайка на ТП-2758 в пролете опор №3-4:

| Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 60 |
| Марка провода, мм² | СИПн-3 1*50 |
| Установка ж/б опор, шт. | 2 |

ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово в пролете опор №90-91:

| Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 60 |
| Марка провода, мм² | СИПн-3 1*50 |
| Установка ж/б опор, шт. | 2 |

ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово в пролете опор №41-44:

| Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 170 |
| Марка провода, мм² | СИПн-3 1*50 |
| Установка ж/б опор, шт. | 4 |

ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово в пролете опор №48-49:

| Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 60 |
| Марка провода, мм² | СИПн-3 1*50 |
| Установка ж/б опор, шт. | 2 |

ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово отпайка на ТП-2556 в пролете опор №1-2:

| Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 80 |
| Марка провода, мм² | СИПн-3 1*50 |
| Установка ж/б опор, шт. | 2 |

ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово за ЛР-517 в пролете опор №21-22:

| Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 60 |
| Марка провода, мм² | СИПн-3 1*50 |
| Установка ж/б опор, шт. | 2 |

ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2558

| Напряжение, кВ | 0,4 |
| --- | --- |
| Строительная длина ВЛ, м | 30 |
| Марка провода, мм²/протяженность, м | СИПн-2 3*50+1*54,6 |
| Установка ж/б опор, шт. | 2 |

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

    - Подготовительные работы и поставка оборудования;

    - Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

    - Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 0.4-6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

    - Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

    - Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

    - Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

    - Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

    - Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

    - Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

    - Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

    - Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

    - Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

    - Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – 30.09.2026 г.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ, который разрабатывается на этапе заключения договора.

6.Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

|  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. по |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары: | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Реконструкция участка ВЛ 10/0,4кВ | 42.22.11.110 | Не применяется |

7. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2022 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ                 № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- ГОСТ Р 21.101. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Методические указания «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /                      ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Регламент «Реализация инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» РГ ЦА БП 19/05-05/2023;

- Методические указания «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/09-065/2024;

- Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными Единый реестр нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 № 89 с актуальными изменениями, размещённого на сайте ПАО «Россети».

Начальник УРС                                                                                    С.М. Чернов

Согласовано:

Заместитель директора по

инвестиционной деятельности                                                 Л.О. Карпенко

Приложение 1 к техническому заданию

Перечень ВЛ 10/0,4 кВ   филиала «Рязаньэнерго»,

для СМР в 2026 году.

| № п/п | Наименование в ИПР | Наименование ранее разработанного проекта | Наименование основного средства | Инвентарный номер, на который распределяются затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RYE-02222-000 Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №10 ПС Старожилово оп. №48-49, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старожилово за ЛР-517 оп. №21-22, 41-44, от-ка к ТП-2556 оп. №1-2 (Старожиловский район) для заявителя АО "Рязаньавтодор"(соглашение о компенсации от 04.08.2025 № 621098552) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | №1335-25-ЭС Переустройство ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово в пролете опор №48-19, ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово за ЛР-517 в пролете опор №21-22, №41-44, ВЛ-10 кВ №10 от ПС Старожилово отпайка на ТП-2556 в пролете опор №1-2, ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово в пролете опор №90-91, ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово за ЛР-477 в пролете опор №22-23, ВЛ-10 кВ №11 от ПС Старожилово отпайка на ТП-2758 в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2558 в пролете опор 6-7 для заявителя АО "Рязаньавтодор" по соглашению о компенсации №621098552 от 04.08.2025 для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» | ВЛ 10 кВ №10 ПС Старожилово, ВЛ 10 кВ №11 ПС Старожилово, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2558 | 33790, 33935 31230, 31439 33119 |

Начальник УРС                                                                                          С.М. Чернов

| Ведущий бухгалтер |  | С.А. Захарова |
| --- | --- | --- |