Техническое задание

| 1 | Наименование системы | Интеллектуальная транспортная система Алтайского края, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в Барнаульской городской агломерации (город Барнаул). Краткое наименование системы: ИТС Алтайского края (город Барнаул). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Описание системы | Выполнение работ в соответствии с настоящим техническим заданием (далее - ТЗ) проводится в рамках реализации проекта «Интеллектуальная транспортная система Алтайского края, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в Барнаульской городской агломерации» ИТС Алтайского края, предполагает 2 уровня реализации: 1. региональный уровень находится в стадии реализации: На региональном уровне ИТС представляет собой совокупность программных модулей и подсистем управления транспортно-дорожным комплексом (ЕПУТС), каналов связи, центров обработки данных с серверным и коммутационным оборудованием, центров диспетчерского управления с размещёнными в нём АРМ должностных лиц. Участники управления транспортной системой региона и должностные лица отдельных муниципалитетов в рамках ИТС, осуществляют взаимодействие между собой и с внешними, по отношению к ИТС, системами. Взаимодействие осуществляется посредством программно-аппаратных средств интеграционной подсистемы, а также с использованием общесистемных сервисов, организованных в виде модулей, предоставляющих свою функциональность всем подсистемам ИТС. Подсистемы ИТС представляют собой программное обеспечение, которое осуществляет сбор, агрегирование, обработку, анализ и визуализацию информации, получаемой из периферийного оборудования всех подсистем ИТС Алтайского края (город Барнаул). Программное обеспечение ИТС обеспечивает функционирование АРМ муниципальной и региональной диспетчерских служб, прием информации от внешних информационных систем, интегрированных с ИТС Алтайского края (город Барнаул), а также подготовку и поддержку принятия решений с последующей выдачей управляющих воздействий на подсистемы ИТС Алтайского края (город Барнаул). 2. муниципальный уровень, является предметом данного договора. Отдельные подсистемы ИТС должны включать в себя периферийное оборудование. Периферийное оборудование, размещённое на дорогах регионального и муниципального значения, должно находиться под управлением органов исполнительной власти муниципалитетов или подведомственных им организаций. В рамках настоящего договора должно быть выполнено устройство и пуско-наладка периферийного оборудования, которое будет находиться под управлением органов исполнительной власти города Барнаул, для следующих подсистем ИТС Алтайского края: (город Барнаул) Предлагаемое для устройства периферийное оборудование, должно быть совместимо с подсистемами ИТС Алтайского края, закупленными в рамках реализации регионального уровня: программное обеспечение Smart Traffic. Интеграция подсистем ИТС Алтайского края (город Барнаул) должна быть выполнена в соответствии с подразделом 2.2 «Описание существующих на территории Барнаульской городской агломерации модулей и подсистем (сервисов) ИТС» раздела 2 «Описание процесса деятельности» эскизного проекта «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Барнаульской городской агломерации» (модуль координированного управления движением, модуль транспортного прогнозирования и моделирования). |
|  | Исходные данные для создания ИТС Алтайского края (город Барнаул) |  |
| 1 | Нормативно-правовые акты | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: - Методические рекомендации по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 27 апреля 2024 г. N АК-95-р; - ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; - ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; - ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204; - ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений»; - ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»; - ГОСТ Р 50856-96 «Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - СП 78.13330.2012. «Автомобильные дороги»; - ГОСТ Р 8.654-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения»; - ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»; - ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля»; - Рекомендации МОЗМ МР-91 «Измерение скорости транспортных средств радарными приборами»; - ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении Общие положения»; - ГОСТ Р 56670-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализа телематических данных городского пассажирского транспорта»; - ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения»; - Руководящий документ Гостехкомиссии от 30.03.1992 «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»; - Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; - Приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 №117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений» - Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; - Приказ ФСБ России и ФСТЭК России от 31.08.2010 №416/489 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования»; - Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; - Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации, утвержденное Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 09.02.2005 №66; - Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; - Постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 №534 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края». |
| 2 | Проектные решения | В случае, если Рабочая документация (Приложение к Договору) и ведомости объемов работ, являющиеся частью Рабочей документации (Приложение к Договору), содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики оборудования. Указанные в Рабочей документации (Приложение к Договору) и ведомостях объемов работ, являющихся частью Рабочей документации (Приложение к Договору), знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными. Используемое для устройства оборудование, должно быть совместимо с подсистемами ИТС Алтайского края, закупленными и введёнными в эксплуатацию в рамках реализации регионального уровня: программное обеспечение Smart Traffic. Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator IG предназначен для обеспечения защиты информации между объектами промышленной сети при ее передаче по каналам связи, образованным с использованием телекоммуникационной инфраструктуры IP-сетей, в том числе сетей связи общего пользования путем построения VPN-сетей. Выполнение работ связанных с установкой шифровальных (криптографических) средств, установкой и настройкой СЗИ должно осуществляться с соблюдение требований Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 313, Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 N 79 |
|  | Требования к устройству периферийного оборудования для создания ИТС Алтайского края (город Барнаул) |  |
| 1 | Состав работ по устройству периферийного оборудования | 1. Работы по устройству периферийного оборудования для создания ИТС Алтайского края (город Барнаул) выполняются Подрядчиком в том числе с использованием оборудования Заказчика (дорожный контроллер, укомплектованный шкафом дорожного контроллера производства ООО «ВойсЛинк»; детекторы транспорта; ПАК ViPNet; модули расширения 3G). 2. Объем и содержание работ определяются настоящим ТЗ, Рабочей документаций (Приложение к Договору) и ведомостями объемов работ, являющихся частью Рабочей документации (Приложение к Договору). 3. В состав работ входят: - модернизация и дооснащение светофорных объектов согласно адресному перечню модернизации существующих светофорных объектов, установка оборудования мониторинга ДД, оснащение светофорных объектов системой обеспечения информационной безопасности; - проведение пусконаладочных работ по локальной настройке установленного оборудования. Адресный перечень светофорных объектов: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, - пересечение пр-кт Строителей - ул.Деповская; - пешеходный переход пр-кт Строителей, д. 21; - пересечение пр-кт Красноармейский - пр-кт Социалистический - пр-кт Строителей; - пешеходный переход пр-кт Строителей, д. 32; - пешеходный переход пр-кт Строителей, д. 40; - пешеходный переход пр-кт Строителей, д. 54; - пересечение пр-кт Строителей - пер. Ядринцева; - пересечение пр-кт Строителей - ул. Челюскинцев; - пересечение ул. Аванесова - ул. Ломоносова; - пересечение Змеиногорский тракт - пер. Кауфмана; - пешеходный переход Змеиногорский тракт, д. 25; - пересечение Змеиногорский тракт - ул. Ляпидевского; - пересечение Змеиногорский тракт, д. 75 к 4; - пешеходный переход Змеиногорский тракт, д. 110/20.. 4. Используемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в Рабочей документации (Приложение к Договору) и ведомостях объемов работ, являющихся частью Рабочей документации (Приложение к Договору). Принятые в Рабочей документации (Приложение к Договору) ведомостях объемов работ, являющихся частью Рабочей документации (Приложение к Договору), решения по применению оборудования могут быть заменены на аналогичные (эквивалентные), при соблюдении качественных и технических характеристик, указанных в Рабочей документации (Приложение к Договору) и ведомостях объемов работ, являющихся частью Рабочей документации (Приложение к Договору). В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия устанавливаемого программно-аппаратного комплекса (ПАК ViPNet), с единой точки управления средствами защиты, позволяющей обеспечивать централизованный контроль программно-аппаратных комплексов, а также развертывать и настраивать систему защиты корпоративной IT-инфраструктуры в соответствии с политикой безопасности владельца ИТС Алтайского края, эквивалент на указанную платформу не предусмотрен. 5. До начала проведения работ Подрядчик в срок не менее чем за 10 календарных дней перед проведением работ обязан подготовить и согласовать с Комитетом по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула график отключения светофорных объектов для проведения работ. 6. Монтаж ПАК ViPNet Coordinator IG осуществляются в шкаф контроллера и должен включать: - включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме – не менее 1 шт.; - кроссировку параллельную в кроссе или шкафу. 7. Пусконаладочные работы ПАК ViPNet Coordinator IG должны включать: - установку SIM-карты в устройство; - подготовку usb-носителя с дистрибутивом ключевой информации; - первичную инициализацию устройства; - настройку имени устройства; - настройку времени, даты и часового пояса; - настройку сетевых интерфейсов; - настройку шлюза по умолчанию; - настройку сетевых фильтров; - настройку правил трансляции адресов NAT (при необходимости); - настройку сетевых служб; - настройку DHCP-сервера; - настройку DNS-сервера; - настройку NTP-сервера; - настройку дополнительной маршрутизации; - проверку доступности устройства по ssh и web-интерфейсам; - поверку доступности ресурсов; - резервное копирование настроек (vbe); - демонстрацию работоспособности. 8. Подрядчик обязан по окончанию работ оформить и передать необходимую отчетную документацию, в том числе: - исполнительную документацию и исполнительные схемы светофорных объектов – 2 (два) экземпляра; - сертификаты, и паспорта (или) формуляры на применяемое оборудование, материалы и программное обеспечение – 1 (один) экземпляр; - акты установки и настройки (пуско-наладки) средств криптографической защиты информации – 1 (один) экземпляр; - акты установки и настройки (пуско-наладки) средств защиты информации – 1 (один) экземпляр; - акты ввода в эксплуатацию (модернизации объекта) (акты передаются подписанные приемочной комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика, МБУ «Барнаулгорсвет» города Барнаула, комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула и КГКУ «Алтайавтодор») – 1 (один) экземпляр. Дополнительно Подрядчик передает Заказчику копии исполнительной документации и исполнительные схемы светофорных объектов, сертификаты, паспорта и(или) формуляры на применяемые оборудование и материалы, акты ввода в эксплуатацию (модернизации объекта) в электронном виде на USB-флеш носителе. 9. Монтаж линии электропитания. Необходимо осуществить выполнение технологического присоединения модернизированных объектов к источнику электроснабжения. 10. Каналы передачи данных. Оборудование должно быть подключено к каналу связи, обеспечивающего передачу данных от оборудования до ЦОД. Передача данных организуется от точки размещения оборудования до ЦОД: г.Барнаул, ул.Папанинцев,105 (после ввода в эксплуатацию ЦОД). Локальные светофорные объекты представляют собой одиночно стоящие, удаленные от линий связи объекты, передача данных от которых осуществляется с использованием беспроводных стандартов GSM, EDGE, 3G (UMTS/WCDMA, CDMA, HSPA, HSPA+), или 4G (LTE, LTE+). После ввода модернизированных светофорных объектов в эксплуатацию, Подрядчик обязан организовать удаленный доступ для их управления, изменений режимов работы, вывод данных контроллеров, детекторов транспорта на пульт диспетчера МБУ «Барнаулгорсвет» г.Барнаула. SIM-карты (15 штук) предоставляются МБУ «Барнаулгорсвет» г.Барнаула. Абонентскую плату за оказание услуг по передаче данных оплачивает МБУ «Барнаулгорсвет» г.Барнаула. Номер сети для интеграции подсистем – 20058. 11. Общие требования к монтажу. Оборудование должно быть установлено на объектах дорожной инфраструктуры, в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, Рабочей документацией (Приложение к Договору) и ведомостями объемов работ, являющимися частью Рабочей документации (Приложение к Договору). Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при установке периферийного оборудования и СОИБ (ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1, модуль расширения 3G для ПАК ViPNet Coordinator IG 10/100), должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (государственным стандартам и т.п.). Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ обеспечить выполнение требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». До выполнения работ Подрядчик должен разработать проект организации дорожного движения (ПОДД) на время проведения работ в местах выполнения работ, согласовать ее с комитетом по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула и с ГИБДД, обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с разработанным ПОДД. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать действующие правовые акты ГОСТы, требования технических условий и обеспечить соблюдение правил техники безопасности труда. Качество работ и применяемых материалов и оборудования, должно соответствовать требованиям действующих СНиП, технических регламентов, ГОСТ, технических условий. |

6. Перечень сокращений и терминов

| Сокращение/ термин | Расшифровка/определение |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ДД | Дорожное движение |
| ДИТ | Динамическое информационное табло |
| ДТ | Детектор транспорта |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ЕПУТС | Единая платформа управления транспортной системой |
| ЗПИ | Знак переменной информации |
| ИТС | Интеллектуальная транспортная система (ИТС Алтайского края (город Барнаул)) |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| СОИБ | Система обеспечения информационной безопасности |
| СПД | Сеть передачи данных |
| СПО | Специализированное программное обеспечение |
| ТУ | Технические условия |
| УДС | Улично-дорожная сеть |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЦУДД | Центр управления дорожным движением |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| API | От Application Programming Interface – программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования |

7. Закупленные подсистемы ЕПУТС

| № п/п |  | Наименование программного обеспечения | Регистрационный номер из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подсистема светофорного управления | Субмодуль светофорного управления Planner | 11248 |
| 2 | Подсистема метеомониторинга | Модуль метеомониторинга SmartMeteo | 13523 |
| 3 | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока | Модуль DetectorManager | 10959 |
| 4 | Подсистема управления маршрутами общественного транспорта | Модуль PTManager | 8662 |
| 5 | Построение системы обеспечения информационной безопасности | Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный ПО ViPNet Administrator 4.x (КС2) ПО ViPNet Safeboot ПО ViPNet Safeboot-MC ПО ViPNet SafePoint ПО ViPNet PolicyManager Право на использование Средства защиты информации vGate R2 Enterprise Plus (за 1 физический процессор на защищаемом хосте) ПО ViPNet SafePoint-расширение лицензии ПО ViPNet PolicyManager -расширение лицензии ПАК ViPNet Coordinator HW2000 ПАК ViPNet IDS NS2000 |  |
| 6 | Интеграционная подсистема | Модуль SmartDrive | 11415 |

Перечень оборудования, передаваемого Заказчиком для проведения работ

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожный контроллер «Синтез-Д» | 14 |
| 2 | Дорожный контроллер «Синтез-32» | 1 |
| 3 | Детектор транспорта | 41 |
| 4 | ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1 | 6 |
| 5 | Модуль расширения 3G для ПАК ViPNet Coordinator IG 10/100 | 6 |
| 6 | HDR-15-12, Блок питания, 12В, 1.25А, 15Вт | 6 |