Техническое задание

на оказание услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Тамбовской области

- Общие сведения

  - Государственная информационная система «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112, система) предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб и оперативных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и является территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системой, созданной в границах области.

  - Система-112 создана на базе программного комплекса, включая специальное программное обеспечение (далее – СПО) SI3000 (версия ПО 2.0) в составе:

- SI3000 cCS Компактный программный коммутатор (№3022 от 14.03.2017 г. в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

- SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами           (№ 5973 от 19.11.2019 г. в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

- SI3000 LRS Сервер определения местоположения и SMS-шлюз (№ 5974 от 19.11.2019 г. в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

- SI3000 EHM Приложение оператора Системы-112. (№5972 от 19.11.2019 г. в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

В рамках исполнения настоящего Технического задания и требований гражданско-правового договора (Договора) (далее - Договора) замена СПО, использование иного СПО в рамках функционирования Системы-112 не допускается.

  - Цели оказания услуг

- обеспечение бесперебойного функционирования Системы-112;

- сопровождение защищенной сети передачи данных ViPNet;

- устранение инцидентов, возникающих в процессе работы Заказчика с Системой-112.

  - Назначение системы-112

Функциональные характеристики:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествиях;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержкой лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматизированное восстановление соединения с пользовательским (оконченным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях по номеру «112»);

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- ведение архива аудиозаписей разговоров с заявителями;

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках;

- взаимодействие с ДДС ЭОС:

- служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- служба полиции;

- служба скорой медицинской помощи;

- аварийная служба газовой сети;

- служба «Антитеррор»;

- взаимодействие с внешними системами:

- узлы связи ССОП, в том числе узлы обеспечения вызова экстренных оперативных служб (УОВЭОС) после их ввода в эксплуатацию;

- информационные системы (ИС) операторов связи (в целях определения местоположения лица, обратившегося по номеру «112»);

- SMS-центры операторов сетей подвижной связи (СПС);

- ЭРА-ГЛОНАСС;

- МНИС-ГЛОНАСС;

- СОДЧ ИСОД МВД России;

- АСОУ ДС СМП.

- информационное взаимодействие ЦУКС, ЕДДС с ЦОВ-АЦ(РЦОВ).

Технические характеристики:

- прием телефонных вызовов от узла связи оператора связи, а также передачу обратных вызовов от операторов ЦОВ-АЦ (РЦОВ) на узел связи;

- прием коротких текстовых сообщений SMS от SMS-центра одного из операторов подвижной радиотелефонной связи КО;

- передачу вызовов и данных от операторов ЦОВ-АЦ (РЦОВ) в ЕДДС и ДДС;

- отображение на основе электронных карт географических характеристик территории, полученных от оператора связи данных о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также имеющиеся в системе данные о месте происшествия;

- прием и обработку информации и сигналов, поступающих от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- обеспечение информационной безопасности конфиденциальной информации и средств и систем ее передачи, обработки и хранения в системе-112;

- автоматизированный доступ с АРМ операторов-112 к справочной информации, размещенной в базе данных информационной подсистемы.

- Состав государственной информационной системы и основные требования к обслуживанию

Компоненты государственной информационной системы «Система-112» расположены на объектах Системы-112, согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Перечень аппаратного и программного обеспечения Системы-112 указан в Приложениях № 2-3  к техническому заданию.

Исполнителем обслуживается всё общее и специальное программное обеспечение, установленное на обслуживаемом оборудовании и предназначенное для функционирования Системы-112.

Исполнителем обеспечиваются меры по соблюдению Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2021 г. № 1931 «Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе порядка и сроков осуществления приема, обработки и передачи вызовов по единому номеру «112» диспетчерским службам».

- Состав услуг технической поддержки:

| № п/п | Наименование услуги | Перечень услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка информационно-коммуникационной подсистемы | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Обновление документации. - Обновление ПО. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 2. | Поддержка телекоммуникационной подсистемы | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Ремонт и замена модулей. - Обновление документации. - Обновление ПО. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 3. | Поддержка подсистемы мониторинга | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации. - Обновление ПО. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 4. | Поддержка подсистемы консультационного обслуживания | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации. - Обновление ПО. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 5. | Поддержка оборудования сети передачи данных | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Обновление документации. - Обновление ПО. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 6. | Поддержка удаленных объектов автоматизации | - Профилактическое обслуживание - Аварийное обслуживание. (7х24) - Поддержка по запросу (5х8) - Поддержка на площадке - Обновление документации - Обновление ПО. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя |
| 7. | Поддержка подсистемы информационной безопасности | - Профилактическое обслуживание - Аварийное обслуживание. (7х24) - Поддержка по запросу (5х8) - Поддержка на площадке - Обновление документации - Обновление ПО - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя - Сопровождение защищенной сети передачи данных ViPNet - Предоставление сертификатов активации сервиса технической поддержки - Предоставление сертификатов активации обновления баз решающих правил и экспертных данных - Периодический контроль уровня защиты информации на аттестованном объекте информатизации |
| 8. | Поддержка геоинформационная подсистемы | - Профилактическое обслуживание. - Аварийное обслуживание. (7х24). - Поддержка по запросу (5х8). - Поддержка на площадке. - Обновление документации. - Обновление ПО. - Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. |
| 9. | Модификация СПО | Исполнитель обеспечивает модификацию и установку обновленных версий СПО с целью выполнения обязанностей технической поддержки согласно разделам 4, 6, 7, 8 настоящего ТЗ. Заказчик предоставляет доступ к серверам для установки обновлений. Доступ обеспечивается с использованием криптографических средств защиты информации. Криптографические средства защиты информации Заказчиком не предоставляются. |

- Содержание услуг:

| Профилактическое обслуживание | Технические специалисты Исполнителя выполняют профилактическое обследование системы (в том числе: регулярную проверку основных параметров состояния эксплуатируемых аппаратных и программных средств, угроз безопасности информации) и проверяют качество ее работы. Заказчику будут предложены процедуры по его улучшению и предотвращению аварийных ситуаций. Профилактическое обслуживание может быть проведено удаленно или с выездом на объект – по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Выездное профилактическое обслуживание выполняется не более 1 раза в год. Исполнитель обязан ежеквартально предоставлять плановые обновленные версии СПО, разработанные для профилактики и предотвращения сбоев работы системы, но не позднее указанных ниже сроков проведения обновлений. Период установки обновленных версий СПО – не реже 1 раза в квартал с даты подписания Договора. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о выпуске обновленной версии по предусмотренным Договором телефонам и адресам электронной почты. |
| --- | --- |
| Аварийное обслуживание | К услугам Аварийного обслуживания системы относится устранение срочных аварийных ситуаций Приоритета 1 согласно разделу 7 настоящего ТЗ. Технический специалист Исполнителя по круглосуточному дежурному телефону и удаленным каналам связи обеспечивает немедленную помощь в случае возникновения срочной аварийной ситуации Приоритета 1, в том числе: - Проводит анализ проблемы и диагностирует причину аварийной ситуации; - Помогает Заказчику своими рекомендациями по телефону устранить аварийную ситуацию и восстановить полноценную работу системы; - Обеспечивает устранение выявленной неисправности СПО путем подключения через удаленные каналы связи к системе; - В случае невозможности восстановить полноценную работу СПО, обеспечивает временное решение в виде установки дополнительных модулей и\или обновленных версий СПО, указанного в п. 1.2 ТЗ, достаточных для вывода СПО из аварийного режима (Временное решение срочной аварийной ситуации Приоритета 1, раздел 7 настоящего ТЗ). Постоянное решение срочной аварийной ситуации Приоритета 1 обеспечивается путем доработки, верификации на предмет устранения ошибки, повлекшей возникновение аварийной ситуации, и установки СПО, указанного в п. 1.2 ТЗ, на объекте Заказчика в сроки согласно разделу 7 настоящего ТЗ. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить заказчика о выпуске обновленной версии СПО по предусмотренным Договором телефонам и адресам электронной почты. Выезд на объект Заказчика выполняется при невозможности устранения аварии удаленным способом, затраты по выезду специалиста несет Исполнитель. |
| Поддержка по запросу | К услугам Поддержки по запросу относится обработка и выполнение заявок Заказчика о неисправностях, относящихся к Приоритетам 2 и 3 согласно разделу 7 настоящего ТЗ. Запросы о неисправностях, относящиеся к Приоритету 2 оказываются Исполнителем, когда система частично находится в неработоспособном состоянии, но сохраняется возможность использования её Заказчиком. Ограничения, вызванные неработоспособностью системы, сказываются на ее эксплуатации, но менее значительно, чем в случае экстренных проблем с Приоритетом 1. Например, проблемы, приводящие к снижению качественных показателей, а также надежности и устойчивости функционирования системы. К приоритету 2 можно отнести проблемы СПО и оборудования, вызывающие ограничения при эксплуатации и обслуживании, однако не затрагивающие основные функции системы. Приоритет 2 также может быть присвоен проблеме Приоритета 1, для которой предоставлено Временное решение. Запросы о неисправностях, относящиеся к Приоритету 3 оказываются в случае некритических проблем, которые хотя и причиняют неудобства, однако не затрагивают функциональные характеристики системы, она может эксплуатироваться Заказчиком с ограниченными функциями. При этом неработоспособность отдельных функций не влияет на качественные показатели предоставляемых услуг, функции управления и мониторинга. Приоритет 3 также может быть присвоен проблеме Приоритета 2, для которой предоставлено временное решение. Технический специалист Исполнителя: - Проводит анализ проблемы и диагностирует причину неисправности; - Помогает Заказчику своими рекомендациями по телефону устранить неисправность и восстановить полноценную работу системы; - Обеспечивает устранение выявленной неисправности СПО путем подключения через удаленные каналы связи к системе; - В случае невозможности восстановить полноценную работу СПО, обеспечивает временное решение в виде установки дополнительных модулей и\или обновленных версий СПО, указанного в п. 1.2 ТЗ, достаточных для вывода СПО из аварийного режима (Временное решение несрочной аварийной ситуации Приоритета 2, раздел 7 настоящего ТЗ). Постоянное решение несрочной аварийной ситуации Приоритета 2 обеспечивается путем доработки, верификации на предмет устранения ошибки, повлекшей возникновение аварийной ситуации, и установки СПО, указанного в п. 1.2 ТЗ, на объекте Заказчика в сроки согласно разделу 7 настоящего ТЗ. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о выпуске обновленной версии СПО по предусмотренным Договором телефонам и адресам электронной почты. |
| Поддержка на площадке | Услуга «Поддержка на площадке» оказывается на технологической площадке Заказчика (собственной, арендованной и пр.) с размещенным оборудованием Системы-112 (серверным, коммуникационным, операторского персонала) по запросу Заказчика или согласованному с Заказчиком решению Исполнителя. Стороны предварительно согласуют дату выезда и срок пребывания специалиста Исполнителя. При согласовании выездов на площадку Заказчика Стороны должны руководствоваться следующими положениями: Критерии для определения необходимости выезда Исполнителя на площадку Заказчика: - Проблемы Приоритета 1 при невозможности Исполнителем в установленные настоящим техническим заданием сроки восстановить работоспособность системы путем руководства действий по телефону и\или отсутствие удаленного доступа к системе. - Проблемы Приоритета 2, для которых высок риск перехода в проблему Приоритета 1 при невозможности Исполнителем в установленные сроки настоящим техническим заданием восстановить работоспособность системы путем руководства действиями Заказчика по телефону и\или отсутствие удаленного доступа к системе. - Такие проблемы Приоритета 2, для которых Исполнитель считает обязательным для их восстановления (решения) выезд на площадку Заказчика. Заказчик должен обеспечить все необходимые разрешения для беспрепятственного прохода специалистов Исполнителя к месту проведения работ. |
| Проведение профилактического аудита сети | Проведение регулярного (1 раз за полгода или по запросу Заказчика, но не более 2 раз за год) профилактического аудита сети означает глубокое обследование специалистами Исполнителя действующего в сети оборудования, ПО, состояния безопасности информации, своевременное обнаружение скрытых проблем, с целью снижения аварийности и обеспечения стабильной работы оборудования. - Исполнитель предоставляет специалистов для проведения «Дистанционного обследования», что означает техническую проверку, проводимую специалистами Исполнителя посредством удаленного доступа, по телефону или модему. - Проблемы, обнаруженные в ходе обследования, согласно их серьезности, относят к соответствующему виду услуг «Обычная техническая поддержка» или «Техническая поддержка «по запросу»» для дальнейшего развития. - По итогам обследования Заказчику даются предложения по улучшению качества работы оборудования. |
| Ремонт и замена оборудования | - В случае повреждения оборудования Заказчик заявляет проблему в предоставляемый Исполнителем информационный портал формализации и актуализации проблемных вопросов (система электронных заявок, доступная через сеть Интернет) или обращается за аварийной поддержкой. Если, после проведения диагностики, специалист Исполнителя определяет, что оборудование неисправно, он дает рекомендацию отправить его в ремонт или заменить. В рамках Договора осуществляется ремонт только того оборудования, которое находилось в эксплуатации и вышло из строя. - Заказчик, получив от Исполнителя уведомления о необходимости ремонта (замены) неисправного оборудования, упаковывает его и передает Исполнителю для отправки в ремонт. - Упаковка неисправного оборудования должна исключать его повреждение при транспортировке (перед упаковкой каждое устройство должно быть закрыто антистатическим листом и защищено упругим материалом; бумага или иной материал, вызывающий повреждение электростатическим разрядом, не должны входить в прямой контакт с оборудованием; индивидуальным образом упакованное неисправное оборудование должно быть помещено в общую прочную коробку). - Заказчик передает Исполнителю вышедшее из строя оборудование с письменным описанием неисправности. Передача вышедшего из строя оборудования Исполнителю оформляется Актом передачи-приемки неисправного оборудования. - Доставка вышедшего из строя оборудования осуществляется Исполнителем. Транспортные расходы несет Исполнитель. - В случае передачи вышедшего из строя оборудования Исполнителю представителем Заказчика, Акт передачи-приемки неисправного оборудования оформляется при передаче оборудования представителю Исполнителя. - При отправке оборудования, Заказчик подписывает два экземпляра Акта передачи-приемки неисправного оборудования и передает их вместе с вышедшим из строя оборудованием Исполнителю. Исполнитель в течение одного рабочего дня с момента получения оборудования подписывает два экземпляра указанного Акта со своей стороны и отравляет Заказчику его сканированную копию на электронную почту и один экземпляр оригинала. - После завершения ремонта (замены) оборудования Исполнитель выполняет проверку отремонтированного или замененного оборудования до отправки Заказчику и производит за свой счёт доставку исправного оборудования на объект Заказчика. Передача оборудования от Исполнителя Заказчику производится по Акту передачи-приемки отремонтированного/замененного оборудования Заказчика. Один экземпляр указанного Акта остается у Заказчика, а второй передается (направляется) Исполнителю. - Стоимость доставки оборудования в ремонт и из ремонта и всех сопроводительных документов включена в стоимость Услуг по настоящему Договору. - Замена неисправного оборудования производится по инициативе Исполнителя при невозможности соблюдения им срока отказавшего оборудования. Ремонту Исполнителем не подлежит оконечное оборудование (компьютеры, ноутбуки, мониторы, модемы, телефонные аппараты, оборудование уплотнения абонентских линий, а также оборудование Заказчика, поврежденное в результате сверхдопустимых (электрических, климатических, механических) воздействий либо со значительным физическим износом. В данном случае неремонтопригодное оборудование может быть заменено Исполнителем из резервного фонда Заказчика. Неремонтопригодное оборудование возвращается Заказчику без ремонта и замены. Прием, передача и замена оборудования подтверждаются соответствующими Актами. - Срок ремонта оборудования составляет 90 календарных дней: - Начало ремонта – дата подписания Исполнителем Акта передачи-приемки неисправного оборудования; - Окончание ремонта – дата подписания Заказчиком Акта передачи-приемки отремонтированного/замененного оборудования Заказчика. Срок замены оборудования Исполнителем из резервного фонда Заказчика составляет не более 5 рабочих дней. |
| Предоставление батареи резервного питания (BBU) | Предоставление батареи резервного питания (BBU) для серверов Huawei OceanStor S5500 V3 в количестве 4 шт. Модель батареи STL2BATTA01. (Допускается предоставление эквивалента) |
| Доступ к технологическому ПО формализации и актуализации проблемных вопросов | Технологическое ПО предоставляет: - доступ к базе данных о ходе решения заявленных вопросов; - возможность заявки вопроса в базу посредством интернета; Исполнитель дублирует все заявки и ответы на них по электронной почте подробно, с приложением необходимой документации; отвечает на все вопросы технического персонала Заказчика (без ограничений в удаленном режиме). |
| Модификация СПО | Исполнитель обеспечивает доработку и установку обновленных версий специального программного обеспечения (СПО), указанного в п. 1.2 ТЗ, с целью выполнения обязанностей технической поддержки согласно разделам 4, 6, 7, 8 настоящего ТЗ. Предоставление плановых модернизированных версий, предназначенных для совершенствования функциональности СПО и повышения удобства работы с ним: Под данным видом услуги понимается предоставление Заказчику модернизированной версии СПО, согласованной с Заказчиком, включающей реализованные Исполнителем по его инициативе дополнения/совершенствования функциональности СПО, разработанные с целью совершенствования функциональности и повышения удобства работы с ним, по факту их выпуска. Исполнитель производит установку обновлений на серверах Заказчика в согласованные сторонами сроки; - Исполнитель обязан предоставить пакет обновленной эксплуатационной документации в составе модернизированной версии; - Исполнитель обязан уведомлять пользователей услуги о выпуске модернизированной версии. - Исполнитель предоставляет новые плановые версии сопровождаемого СПО в течение всего срока оказания услуг. Предоставление внеплановых модернизированных версий: Под данным видом услуги понимается предоставление Исполнителем по инициативе Заказчика модернизированной версии СПО, включающей исправления дефектов функциональности и/или реализованные совершенствования функциональности. - Исполнитель обязан по инициативе Заказчика в согласованные сроки предоставить модернизированные версии СПО, включающие согласованные сторонами исправления дефектов функциональности и\или совершенствования функциональности. В соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ввиду необходимости обеспечения совместимости обновлений программного обеспечения с существующими программными средствами и программно-аппаратными комплексами подсистемы информационной безопасности Системы-112, поставка эквивалента не предусмотрена Заказчик предоставляет доступ к серверам для установки обновлений. Доступ обеспечивается с использованием криптографических средств защиты информации. Криптографические средства защиты информации Заказчиком не предоставляются. |
| Обновление ПО | Исполнитель обеспечивает установку обновленных версий программного обеспечения (ПО), указанного в Приложениях № 2-3 к техническому заданию (операционных систем, СУБД, систем безопасности информации, баз правил и антивирусной защиты, справочника ГАР и картографии), с целью выполнения обязанностей технической поддержки согласно разделам 4, 6, 7, 8 настоящего технического задания. Доступность обновлений отслеживается Исполнителем. О времени и особенностях проведения работ по обновлению Исполнитель заблаговременно предупреждает Заказчика. Если обновление систем безопасности информации требует закупки новых версий баз правил IDS, TIAS, антивирусных баз, средства анализа защищенности, она осуществляется Исполнителем с момента доступности новых версий. Обновления остального эксплуатируемого ПО осуществляется при его доступности от соответствующего разработчика. Заказчик предоставляет доступ к серверам для установки обновлений. Доступ обеспечивается с использованием криптографических средств защиты информации. Криптографические средства защиты информации Заказчиком не предоставляются. |
| Обновление документации | 1. Предоставляются новые версии документации с учетом дополнений и изменений ПО и СПО (перечень изменений, справочники пользователя, инструкции по эксплуатации). 2. Актуализируется технический проект (исходя из изменений в законодательстве РФ, требований регуляторов, произошедших изменений в работе и сетях операторов связи). Анализ необходимости актуализации по запросу Заказчика, но не реже 1 раза в год. Срок готовности актуализированного технического проекта –31.10.2026 г. |
| Сопровождение защищенной сети передачи данных (ЗСПД) ViPNet | В ходе сопровождения ЗСПД должно обеспечиваться: - поддержка оборудования, перечисленного в Приложении № 3 настоящего задания, предоставление доступа к руководствам по эксплуатации, просмотр журналов событий, проактивная работа по поддержанию в работоспособном состоянии оборудования; - внесение необходимых изменений в конфигурацию оборудования защищенной сети в случае изменений со стороны Заказчика; - проведение диагностики состояния устройств при подозрении на неисправность оборудования; - проведение работ по поиску и локализации причин возникновения некорректной работы оборудования и/или ПО; - обеспечение штатного функционирования оборудования защищенной сети; - возможность предоставления оперативной информации о подозрительной активности в защищенной сети и возможных инцидентах на основе собранной информации; - решение инцидентов, влияющих на штатное функционирование оборудования; - настройка межсетевого взаимодействия с сетями ViPNet, имеющими иной номер; - внесение изменений в конфигурацию ПО; - установка пакетов расширения функционала и исправления ошибок согласно рекомендациям производителя; - предоставление уполномоченным представителям Заказчика информации о состоянии защищенной сети; - предоставление обновлений и новых версий ПО ViPNet (по запросу) в течение срока действия технического сопровождения; - генерирование ключевой информации при компрометации (по факту); - блокирование ключевой информации по письменному запросу Заказчика; - исполнение услуг до полного устранения проблемы или до момента, когда стороны совместно вынесут решение о нецелесообразности дальнейшей работы над проблемой; - осуществление работ по переносу оборудования узла ЗСПД, в случае переезда по другому адресу обслуживаемых объектов информатизации, на другой адрес или по установке оборудования из комплекта запасных частей и принадлежностей (далее – ЗИП) в случае возникновения нового узла ЗСПД. Информация о переезжающем обслуживаемом объекте информатизации и о его новом адресе, сроках вывоза оборудования и сроках его установки по новому адресу указывается Заказчиком в заявке не позднее чем за 5 рабочих дней до момента осуществления работ. Оборудование для указанных работ предоставляется Заказчиком. |
| Предоставление сертификатов активации сервиса технической поддержки | Исполнитель должен предоставить Заказчику сертификат активации сервиса совместной технической поддержки сроком на 1 год, уровень - Расширенный на компоненты ПОИБ защищенной сети ViPNet № 11274, указанные в Таблице №1 Приложения № 3. - Сертификат должен включать: - наименование документа: «Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки»; - уникальный номер сертификата; - наименование и/или содержание оказываемых услуг; - указание уровня сопровождения: «Расширенный»; - наименование и/или ИНН получателя услуг: Областное бюджетное учреждение «ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», ИНН 6829039233; - подпись, печать уполномоченного лица Исполнителя/Изготовителя. |
| Предоставление сертификатов активации обновления баз решающих правил и экспертных данных | Исполнитель должен предоставить Заказчику сертификат активации баз решающих правил и экспертных данных, который представляет собой документ, оформленный в бумажном виде, подтверждающий право государственного заказчика на получение обновлений на компоненты Таблицы №1 Приложения № 3, в т.ч.: - доступ к серверу обновлений в сети Интернет для загрузки баз решающих правил ViPNet TIAS; - доступ к учетной записи на сервере обновлений по логину и паролю; - возможность загрузки файлов баз решающих правил и экспертных данных ViPNet формата .tgz; - отсутствие ограничения на количество загрузок файлов баз решающих правил; - количество правил обнаружения в базе сигнатур в объеме не менее 20 000. |
| Предоставление лицензий на программное обеспечение | Исполнитель должен предоставить Заказчику лицензии на программное обеспечение на компоненты ПОИБ Таблицы №1 Приложения № 3 сроком на 1 год (продление лицензий) |
| Продление сертификатов поддержки общего программного обеспечения (ОПО) | Исполнитель должен продлить сертификаты поддержки ОПО Таблицы №2 Приложения № 3 сроком на 1 год (продление лицензий) |
| Периодический контроль уровня защиты информации на аттестованном объекте информатизации | В рамках выполнения работ Исполнитель должен провести мероприятия: 1. Тестирование работоспособности системы защиты информации на объекте информатизации с использованием сертифицированного программного обеспечения. В состав работ входит: - Тестирование функционирования объектов информатизации с использованием утвержденной модели угроз; - Проверку организационно-распорядительных документов и средств защиты; - Инвентаризацию оборудования ИБ и средств защиты информации с целью актуализации технического паспорта; - Тестирование функционирования системы защиты объектов информатизации (типовых сегментов); По результатам работ Исполнитель предоставляет: - Актуализацию Технического паспорта Системы и составление выписок по типовым сегментам; - Протоколы испытаний работоспособности объекта информатизации по утвержденной ПМИ; - Отчет о результатах тестирования функционирования системы защиты объектов каждого типового сегмента. В случае обнаружения несоответствий в конфигурациях, выдаются рекомендации по их устранению. После устранения проводится повторное тестирование системы защиты. 2. Предоставление отчетной документации. В ходе выполнения работ Исполнитель должен уточнить (актуализировать): - ответственных за эксплуатацию и контроль ведения ГИС Система-112 Тамбовской области; - перечень организационно-распорядительных документов; - перечень данных, обрабатываемых в ГИС Система-112 Тамбовской области; - технологические процессы обработки информации в ГИС Система-112 Тамбовской области; - состав программного обеспечения, используемого при обработке информации в ГИС Система-112 Тамбовской области; - общесистемные и прикладные программные средства, используемые (планируемые к использованию) в ГИС Система-112 Тамбовской области; - утвержденную и реализованную технически систему разграничения прав доступа у пользователей ГИС Система-112 Тамбовской области; - уровень доступа сотрудников к данным, обрабатываемым в информационной системе; - физические и логические связи между компонентами ГИС Система-112 Тамбовской области и другими информационными системами, в том числе с сетями общего пользования; - функциональные и технологические связи, как внутри ГИС Система-112 Тамбовской области, так и с другими системами различного уровня и назначения; - степень ущерба в результате нарушения каждого из свойств безопасности (конфиденциальность, целостность, доступность) в отдельности; - провести анализ состава организационно-распорядительной и нормативной документации, а также проверить наличие установленных сертифицированных средств защиты информации и их настроек. В ходе анализа организационно-распорядительной и нормативной документации на ГИС Система-112 Тамбовской области необходимо проверить: - наличие и состав документов, регламентирующих процесс обработки данных в ГИС Система-112 Тамбовской области в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в зависимости от уровня значимости информации, обрабатываемой в информационной системе; - наличие и содержание должностных инструкций и оценить уровень подготовки лиц, администрирующих средства защиты информации в ГИС Система-112 Тамбовской области; - наличие и содержание инструкций лиц, ответственных за организацию обработки ПДн и оценка уровня их подготовки при обработке информации, содержащей ПДн; - акты классификации ИС. В ходе анализа имеющихся сертифицированных средств защиты информации необходимо проверить следующее: - наличие обновлений для сертифицированных средств защиты информации в ГИС Система-112 Тамбовской области в соответствии с требованиями регуляторов в зависимости от класса ИС; - наличие действующих сертификатов соответствия на средства защиты информации в ГИС Система-112 Тамбовской области в соответствии установленному классу ИС. В процессе анализа утвержденной Заказчиком документации, регламентирующей защиту информации на сегментах ГИС Система-112 Тамбовской области и другие организационные меры, проводятся следующие мероприятия: - изучение технологического процесса обработки и хранения защищаемой информации, анализ информационных потоков, определение состава использованных для обработки персональных данных программно-технических средств и систем; - проверка достаточности представленных документов и соответствия их содержания требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну; - проверка соответствия предоставленных документов реальным условиям обработки защищаемой информации на сегментах ГИС Система-112 Тамбовской области; В случае отсутствия документации, Исполнитель предоставляет шаблоны следующих документов: - Приказ о назначении ответственного за обработку ПДн - Инструкция ответственного за организацию обработки ПДн - Инструкция пользователя ОИ - Журнал инструктажа пользователей - Инструкция по организацию парольной защиты - Журнал учеты выдачи паролей - Инструкция по организации антивирусной защиты - Журнал поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (для обладателя конфиденциальной информации) - Журнал поэкземплярного учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации - Инструкция по обращению с СКЗИ - Положение об органе криптозащиты\Инструкция ответственного за СКЗИ - Порядок доступа в помещения, в которых размещены компоненты информационной системы и (или) используемые СКЗИ - Перечень лиц, допущенных в помещение где размещен ОИ - Приказ о назначении ответственного за помещение - Положение о разрешительной системе доступа. Матрица доступа - Журнал по учету мероприятий по контролю защищенности информации - Журнал учета инцидентов безопасности информации - Правила обработки ПДн - Перечень достижений, допущенных к обработке ПДн - Технический (аппаратный) журнал - Приказ об организации режима безопасности помещений\Приказ об определении границ контролируемой зоны - Положение о защите информации на ОИ На основании представленных шаблонов на объекте информатизации разрабатываются и принимаются данные документы и предоставляются в орган по аттестации. - проверка соответствия состава и структуры программно-технических средств на сегментах ГИС Система-112 Тамбовской области представленным документам; - оценка уровня подготовки кадров и распределения ответственности за выполнение требований по обеспечению конфиденциальности защищаемой информации; - проверка выполнения требований к помещениям, в которых производится обработка защищаемой информации. Перед началом работ по комплексному сопровождению процессов обеспечения защиты государственной информационной системы, а также сегментах ГИС Система-112 Тамбовской области, Заказчик предоставляет необходимую информацию: - ФИО и должность специалиста, ответственного за организацию обработки ПДн; - ФИО и должность специалиста, исполняющего обязанности администратора безопасности; - информацию об организации охраны зданий и сооружений, где расположены сегменты ГИС Система-112 Тамбовской области; а также обеспечит доступ: - в помещения, в которых находятся элементы сегментов ГИС Система-112 Тамбовской области. Не допускается изменять расположение технических средств и мебели на момент проведения работ; - к техническим средствам в данных помещениях; - к подключению распределенной сети всех элементов ИС во время проведения анализа уязвимостей; - к компонентам ИС для проведения иных аттестационных испытаний. Испытания на сегментах ГИС Система-112 Тамбовской области проводятся в соответствии с утвержденной программой и методиками аттестационных испытаний в части, применяемой к сегментам ГИС Система-112 Тамбовской области. Испытания на сегментах ГИС Система-112 Тамбовской области включают в себя следующие этапы: - анализ утвержденной Заказчиком документации, регламентирующей защиту информации ограниченного распространения; - испытания системы защиты на сегментах ГИС Система-112 Тамбовской области в том числе анализ уязвимостей; - оформление отчетной документации по итогам аттестационных испытаний сегмента. - По окончании вышеперечисленных работ Исполнителем разрабатываются следующие документы: - протокол проведения аттестационных испытаний по обеспечению информационной безопасности системы защиты на сегменте ГИС Система-112 Тамбовской области; - отчет об анализе уязвимостей в информационной системе (приложение к протоколу), а также, при необходимости, рекомендации по их устранению; - заключение по результатам работ по контролю информационной безопасности системы защиты сегмента ГИС Система-112 Тамбовской области; После устранения нарушений Исполнитель проводит повторные мероприятия по контролю защищенности обеспечению информационной безопасности. |

- Требования к патентной чистоте

- Исполнитель обязан при выполнении работ не нарушать права третьих лиц, связанных с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

- Для исполнения своих обязательств по модификации СПО SI3000 EHM Приложение оператора Системы-112 (№ 5972 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№ 5973 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), SI3000 LRS Сервер определения местоположения и SMS-шлюз (№ 5974 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающие наличие исключительных прав на указанное СПО Системы-112, либо копии лицензионных (сублицензионных) договоров с правообладателем СПО Системы-112, предусматривающих право использования СПО, путем изменения (внесение изменений в СПО, в том числе внесение изменений в исходный программный код), либо соглашение Исполнителя с организацией, обладающей одним из указанных выше документов, на выполнение необходимых работ, в соответствии со статьями 1229, 1233, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Обновленные версии СПО должны включать только те компоненты, которые были ранее приобретены (получены) Заказчиком и используются без нарушений лицензионных (сублицензионных) соглашений в соответствии с требованиями патентного законодательства Российской Федерации.

- Предоставление обновленных версий СПО не должно предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей.

- Объем неисключительных прав на программное обеспечение должен позволять Заказчику осуществлять последующую эксплуатацию программного обеспечения и включать следующие права:

- инсталлировать программное обеспечение и компоненты программного обеспечения;

- запускать программное обеспечение;

- хранить программное обеспечение в памяти ЭВМ;

- воспроизводить программное обеспечение (полностью или частично) в любой форме и любыми способами;

- осуществлять действия необходимые для функционирования программного обеспечения в соответствии с его прямым назначением;

- публично показывать программное обеспечение;

- допускать к использованию программного обеспечения третьих лиц;

- Дополнительные требования по поддержке подсистемы информационной безопасности

Выполнение отдельных видов составных работ по оказанию услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Тамбовской области, связанных с обеспечением информационной безопасности выполняется организацией, имеющей лицензии, выданные в соответствии с действующим законодательством РФ о лицензировании:

- лицензия УФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) по следующим видам работ: 12, 15, 20, 21, 24;

- лицензия Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю на деятельность по технической защите конфиденциальной информации по следующим видам работ: б, в, г1, д1, е4, е5, е6.

При исполнении Договора Исполнитель, уведомив Заказчика официальным письмом, может привлечь к оказанию услуг соисполнителя, субподрядчика, имеющего соответствующие лицензии.

Перечень обслуживаемых средств защиты информации приведен в Приложении № 3 к техническому заданию в части ПОИБ и ОПО. Дополнительно к работам в части ПОИБ, указанных в разделе 4 настоящего технического задания, Исполнителем должны в обязательном порядке осуществляться следующие мероприятия:

- Восстановление работоспособности криптографического оборудования в случае сбоев в работе, с занесением соответствующей информацией о замене в документацию ПОИБ;

- Оказание методологических консультаций при подготовке организации Оператора к проверке органами, уполномоченными на ее проведение, в части обеспечения безопасности информации на соответствие требованиям регуляторов;

- Оказание методологической помощи специалистам Заказчика при составлении технической (организационно-распорядительной документации) в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты в области обеспечения защиты информации РФ;

- Информирование специалистов Заказчика о выходе (вступлении в силу) вновь принятых нормативно-правовых актах, регламентирующих обеспечение безопасности информации на территории РФ;

- Поддержание имеющейся технической (организационно-распорядительной) документации в актуальном состоянии;

- Доработка организационно-распорядительной документации в случае изменения основных технических средств обработки конфиденциальной информации либо изменения в средствах защиты информации, расположенных на объектах Заказчика;

- Внесение изменений в настройки средств защиты информации при изменении списков лиц, допущенных к обработке конфиденциальной информации;

- Предоставление информации специалистам Заказчика о появлении новых версий программного обеспечения в части информационной безопасности для компонентов Системы;

- Аудит состояния обеспечения безопасности информации в Системе;

- Контроль функционирования средств обнаружения вторжений;

- Контроль состояния (анализ) защищенности объектов автоматизации Системы;

- Проверка условий и порядка эксплуатации средств защиты информации на объектах автоматизации Системы.

- Максимальные сроки устранения

| Уровни приоритета неисправности | Время реагирования | Временное решение | Постоянное решение | Прибытие на площадку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Срочные аварийные ситуации (Приоритет 1) | 2 часа | 8 часов | 21 дней | По согласованию сторон |
| 2. Несрочные аварийные ситуации (Приоритет 2) | 24 часа | 48 часов | 40 дней |  |
| 3. Информационные запросы и несрочные ситуации (Приоритет 3) | 48 часов | - | 130 дней |  |
| Обновление ПО | В зависимости от уровня приоритета исправляемой неисправности |  |  | В зависимости от уровня приоритета исправляемой неисправности |

Заказчик обязуется обеспечить меры по организации защищенного канала связи, соответствующего требованиям государственных регуляторов для государственных информационных систем для предоставления удаленного доступа специалистам Исполнителя к Системе-112.

- Примерный перечень проблем по уровням приоритетности

| Уровни приоритета неисправности | Описание неисправности, примеры аварийных ситуаций |
| --- | --- |
| 1. Срочные аварийные ситуации (Приоритет 1) | 1. Полная неработоспособность ПО; 2. Полная потеря возможности управления, обслуживания системы-112 и оборудования ядра системы 112; 3. Отказ в работе отдельных подсистем ПО, делающих невозможным эксплуатацию системы 112 в целом; 4. Остановка оборудования по причине зависания ПО; 5. Отказ в работе отдельных подсистем ПО, приведший к работе в аварийном режиме или серьезным затруднениям в эксплуатации системы 112; 6. Нарушена возможность принятия голосовых вызовов всеми операторами ЦОВ. |
| 2. Несрочные аварийные ситуации (Приоритет 2) | 1. Аварии, влияющие на суммарную пропускную способность или на трафик на отдельных направлениях; 2. Любые инциденты, приведшие к некорректной работе ПО системы 112, и затрудняющие работу операторского и диспетчерского персонала сисемы-112. 3. Любые аварии с оборудованием Системы-112, требующих выезда на объект |
| 3. Информационные запросы и несрочные ситуации (Приоритет 3) | 1. Незначительные проблемы при выполнении администрирования ПО; 2. Различные виды ошибок ПО, не оказывающих существенного влияния на работу системы в целом; 3. Редко возникающие проблемы ПО, не влияющие на работоспособность системы 112; 4. Некорректная работа функций, не оговоренных в документации; 5. Обновления ПО в штатном порядке. |

- Требования к мероприятиям в части предоставления сертификатов на обновление программного обеспечения

- В рамках оказания услуг по технической поддержке Системы-112 с целью обеспечения бесперебойного функционирования Исполнитель должен:

  - Предоставить сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EНM Приложение оператора Системы-112» (№ 5972 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных)*,  сроком действия на срок оказания услуг согласно настоящему ТЗ, в количестве 2 шт., от разработчика указанного программного обеспечения в объеме согласно таблице №2 Приложения №3 к настоящему ТЗ. Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EНM Приложение оператора Системы-112» предоставляется однократно в течении 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Предоставить сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами» (№ 5973 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных)*, сроком действия на срок оказания услуг согласно настоящему ТЗ, в количестве 2 шт., от разработчика указанного программного обеспечения в объеме согласно таблице №2 Приложения №3  к настоящему ТЗ. Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами» предоставляется однократно в течении 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Предоставить сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 LRS Сервер определения местоположения и шлюз SMS» (№ 5974 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных)*, сроком действия на срок оказания услуг согласно настоящему ТЗ, в количестве 2 шт., от разработчика указанного программного обеспечения в объеме согласно таблице №2 Приложения №3  к настоящему ТЗ. Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 LRS Сервер определения местоположения и шлюз SMS» предоставляется однократно в течении 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Предоставить сертификат активации сервиса технической поддержки программы для ЭВМ «КАМИ-ГИС» (№ 4841 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных)*, сроком действия на срок оказания услуг согласно настоящему ТЗ, в количестве 1 шт., от разработчика указанного программного обеспечения согласно таблице №2 Приложения №3  к настоящему ТЗ. Сертификат активации сервиса технической поддержки «КАМИ-ГИС» предоставляется однократно в течении 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

- *В соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ввиду необходимости обеспечения совместимости обновлений программного обеспечения с существующими программными средствами и программно-аппаратными комплексами Системы-112, поставка эквивалента не предусмотрена.

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень объектов информационной системы «Система-112», подлежащих оказанию услуг по технической поддержке

Адрес размещения

| № | Тип объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | ЦОВ-АЦ | Аппаратный зал: г. Тамбов, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.14; Операторский зал: г. Тамбов, ул. Базарная/Октябрьская, д. 107/35 |
|  | РЦОВ | Аппаратный зал: г. Тамбов, ул. Советская, д.36 Операторский зал: операторский зал г. зал г. Тамбов, ул. Советская, д.118 |
|  | ЦУКС | г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д.14 |
|  | ЕДДС тип 1 (6 АРМ) | г. Тамбов, ул. Советская, 108 |
|  | ЕДДС тип 2 (4 АРМ) | г. Мичуринск, ул.Советская, д.291 (здание администрации) |
|  | ЕДДС тип 3 (3 АРМ) | г. Тамбов, ул. Гагарина, д.141в г. Моршанск, ул. Октябрьская площадь, д.37 (здание администрации) г.Рассказово, ул. Советская, 1 (здание администрации) |
|  | ЕДДС тип 4 (2 АРМ) | с. Бондари, ул. К.Маркса, д.2 (здание администрации) с. Гавриловка-2, ул. Советская, д. 23 (здание администрации) пгт. Жердевка, ул. Первомайская, д.123 (здание администрации) р.п. Знаменка, ул. Красная площадь, д.3 (здание администрации) р.п. Инжавино, ул. Советская, д.28(здание администрации) г. Кирсанов, ул. Советская, д.29 г. Котовск, ул. Свободы, д. 8 (здание администрации) г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45а (здание администрации) р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д.46 (здание администрации) р.п. Мучкапский, ул. Базарная, д.6 (здание администрации) р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, д.1 (здание администрации) р.п. Первомайский, пл. Ленина, 11 (здание администрации) с. Петровское, ул. Интернациональная, 25 (здание администрации) с. Пичаево, ул.И. Волочкова, 6 (здание администрации) р.п. Ржакса, Центральный микрорайон, 5 (здание администрации) п. Сатинка, ул. Олимпийская, 2 «Административно-хозяйственный центр» р.п. Сосновка. Интернациональная, 114 (здание администрации) р.п. Староюрьево, ул. Кооперативная, 5 (здание администрации) р.п. Токаревка, ул. Маяковского, 3 (здание администрации) г. Уварово, ул. Шоссейная, 2 (здание администрации) р.п. Умет, ул. Мира, 12 (здание администрации) |
|  | Объект ДДС-01 тип 1 (1 АРМ) | с. Бондари, ул. Набережная, 21 с. Гавриловка-2, ул. Строителей, 51 р.п. Жердевка, ул. Семашко, 10а р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, 47 р.п. Инжавино, ул. Нагорная, д.18 г. Кирсанов, ул. Первомайская, 10 п. Мордово, ул. Школьная, д.9 г. Моршанск, ул. Зеленая, 8 р.п. Мучкапский, ул. Первомайская, 18 р.п. Дмитриевка, ул. Дачная, 25 р.п. Первомайский, ул. Московская, 1А с. Петровское, ул. Кооперативная, 83 с. Пичаво, ул. Ленинская, д. 9 г. Рассказово, Куйбышевский пр., 5 п. Ржакса, ул. Больничная, 1 с. Сампур, ул. Советская, 4 р.п. Сосновка, ул. Вокзальная, д.7. р.п. Староюрьево, ул. Советская, 89 р.п. Токаревка, ул. Советская, д. 55А г. Уварово, ул. Революционная, 45. р.п. Умет, ул. Советская, 106 |
|  | ДДС-01 тип 2 (2 АРМ) | г. Мичуринск, ул. Гоголевская, д. 145 г. Котовск, Проспект Труда, 16а |
|  | ДДС-02 тип 1 (1 АРМ) | г. Тамбов, ул. Энгельса 31 г. Тамбов, ул. Советская, 198б г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3а г. Тамбов, ул. Советская, д.44 г. Тамбов, ул. Новостременная, д. 8А г. Тамбов, ул. Советская, д. 187г с. Бондари, ул. Советская, д. 17 с. 2-я Гавриловка, ул. Полевая, д. 2 г. Жердевка, ул. Cоветская, д. 34 р.п. Знаменка, ул. Советская, д. 22 с. Сатинка, ул. Садовая, д. 45А р.п. Инжавино, ул. Базарная, д. 3 г. Кирсанов, ул. Советская, д. 16б г. Котовск, ул. Котовского, д. 38 ул. Вторая Революционная, д. 6 г. Моршанск, ул. Первомайская, д. 54 р.п. Мучкапский, ул. Советская, д. 3 р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, 4 р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 1а с. Петровское, ул. Свободы, д. 4 с. Пичаево, ул. Моршанская, д. 21 г. Рассказово, ул. Гагарина, д. 6 р.п. Ржакса, ул. Советская, д. 10 р.п. Cосновка, ул. Интернациональная, д. 219 с. Cтароюрьево, ул. Советская, д. 92 р.п. Токарёвка, ул. Cоветская, д. 55 г. Уварово, пер.Первомайский, д. 15 р.п. Умёт, ул. Советская, д. 74 Мичуринский МО, с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 25 |
|  | ДДС-02 тип 2 (2 АРМ) | г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 86 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112а |
|  | ДДС-04 тип 1 (1 АРМ) | г. Тамбов, ул. Пролетарская д.337 г. Тамбов, ул. Московская, 19 Д г. Кирсанов, ул. Первомайская, д.16 а г. Котовск, ул. Советская д.10 Мичуринский МО, п. Коммунар, ул. Новая д. 25 г. Моршанск, ул. Советская д.56 г. Рассказово, 29 км автодороги Тамбов-Уварово-Мучкапский г. Уварово, 3-й микрорайон, д.2 «а» |
|  | ДДС-Антитерорр тип 1 (1 АРМ) | г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, д.26 |
|  | УЦ-Учебный центр (12 АРМ) | г. Тамбов, ул. О. Кошевого, д.6 |
|  | Служба технической поддержки Заказчика (до 10 АРМ) | г.Тамбов, ул. Базарная/Октябрьская, д. 107/35 |

- Приложение № 2 к техническому заданию

Перечень аппаратного и программного обеспечения

- ЦОВ-АЦ

|  | Центральный Маршрутизатор Huawei AR2220 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huawei | AR2220,3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 WSIC,1 DSP Slot,150W AC Power | шт. | 1 |  |
| Huawei | AR2200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW1000C | шт. | 4 |  |
| Инфотекс | ПАК ViPNet IDS1000 | шт. | 1 |  |
|  | Коммутатор Huawei S5720-32P-EI-AC |  |  | 4 |
| Huawei | S5720-32P-EI-AC(24 Ethernet 10/100/1000 ports,8 Gig SFP,AC 110/220V,front access) | шт. | 1 |  |
| Huawei | QSFP+,40G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),QSFP+38M,Used indoor | шт. | 1 |  |
| Huawei | RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m | шт. | 1 |  |
|  | Коммутатор доступа NSG–1820AS |  |  | 1 |
| NSG | Сервер удалённого управления 2×Gigabit Ethernet, 17×RS–232/конс. (RJ–45), 1–Wire, USB, 1 беспроводная опция, 19"×1U | шт. | 1 |  |
| NSG | Опция: встроенный интерфейс LTE FDD / 3G / GSM, 2×SIM, 2 внешние антенны в компл. | шт. | 1 |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  | 12 |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  | 1 |
| Samsung | Многофункциональной устройство Ч/б, 20 стр.м, копир/принтер/цв.сканер-крышка/дуплекс / без стартового тонера | шт. | 1 |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОМПАКТНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОММУТАТОР (cCS) – HW |  |  |
| 1.1 | SBB2252FA | MED 2-слотовая секция для cCS, 2U, ETSI/19", универсальное питание -48В пост., 230В пер. | 1 |
| 1.2 | SBB2253AB | Плата компактного программного коммутатора, 8E1 | 2 |
| 2. | АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ |  |  |
| 2.1 | IUT110581 | Сервер «Аквариус» T50 D110CF-2х16с/32t_RAM 128Gb_3xSSD 960Gb_3xHDD 900Gb | 2 |
| 2.2 | IUT110582 | Сервер «Аквариус» T50 D110CF-2х16с/32t_RAM 96Gb_3xHDD 1,8Tb | 1 |
| 2.3 | IUT110613 | Система хранения данных Aquarius Array FS430 v24-56С2,4-256-H1,8T10 | 1 |
| 2.4 | IUT150003 | Монтажный комплект для сервера | 4 |
| 3. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - HW |  |  |
| 3.1 | IUT110476 | Сервер «Аквариус» T50 D110CF MNS | 1 |
| 3.2 | IUT040117 | АРМ диспетчера | 1 |
| 3.3 | IUT140036 | 23" ЖК монитор | 1 |
| 4. | КРОСС |  |  |
| 4.1 | SBB1911CB | MDF конструкция, 3 вертикали, 6U | 1 |
| 4.2 | 631005224 | Размыкающая рамка 10/2 | 11 |
| 4.3 | 631005231 | Заземляющий зажим | 2 |
| 4.4 | 689014198 | Идентификатор планок 2/10, 22.5мм/95мм | 3 |
| 4.5 | SBB1123AA | Модуль защиты от перенапряжения LPA08 | 1 |
| 5. | МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ |  |  |
| 5.1 | SBB1711AB | Базовый монтажный набор для заземления, 15м/16мм2 | 1 |
| 5.2 | SBB1124AA | Кабельный желоб (3000x257) | 1 |
| 5.3 | CBE6001JS | Кабель электропитания, 3x1,5мм2 (Длина: 6 m) | 1 |
| 6. | КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ |  |  |
| 6.1 | CBE3001MM | Симметричный кабель DDF, 32 пары, 16 Е1, в обмотке (Длина: 3 m) | 2 |
| 6.2 | 689004451 | Кабель UTP (1 м) | 30 |
| 7. | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |
| 7.1 | PRJ0010AA | Инструкция по монтажу | 2 |
| 7.2 | SBB1977DA | Документация пользователя SI3000, диск | 1 |
| 7.3 | SBB1977MA | Документация пользователя SI3000 MNS, диск | 1 |
| 8. | ОБОРУДОВАНИЕ ПИТАНИЯ |  |  |
| 8.1 | SBB2153NB | MPS1000.50N, 2xLVDB, 1Ф, без входной защиты, 5U 19'/ETS | 1 |
| 8.2 | POU2022AB | Выпрямитель 800Вт (14,8A/48В) | 2 |
| 8.3 | IUT650158 | Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1233 L (12 V 33 Ah) | 8 |
| 8.4 | PSE0414AB | Автоматический выключатель 6A (13мм) | 1 |
| 9. | КОМПАКТНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОММУТАТОР (cCS) - SW |  |  |
| 9.1 | SBB2255BA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): cCS - Лицензия на прикладное ПО компактного программного коммутатора общей сети, на систему | 1 |
| 9.2 | SBB2268AA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): Расширенная лицензия на абонента VoIP | 188 |
| 9.3 | SBB2345AA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): cCS - лицензия на виртуального абонента, на абонента | 71 |
| 9.4 | SBB2267AA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): Лицензия на управление вызовами на IP СЛ (SIP-T/I/NNI, H.323) | 120 |
| 9.5 | SBB2267BB | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): Лицензия на управление вызовами на TDM СЛ | 60 |
| 10. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 10.1 | SBB1336BA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): SI3000 MN, прикладное программное обеспечение (для ОС Linux) | 1 |
| 10.2 | SBB1153AD | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): Лицензии для дополнительного SI3000 MNS клиента | 1 |
| 10.3 | SBB1155AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 3 |
| 10.4 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 192 |
| 11. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 11.1 | IUT40R226 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия на 50 линий SIP для конфигураций с резервированием | 2 |
| 11.2 | IUT40R227 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия на IVR-сервер контакт-центра для конфигураций с резервированием | 2 |
| 11.3 | IUT40R223 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия администратора ЦОВ для конфигураций с резервированием | 1 |
| 11.4 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 12 |
| 11.5 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС, для до полнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 12 |
| 12. | СЕРВЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
| 12.1 | SBB2092AG | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): SMS шлюз - лицензия на соединение с SMS-центром | 4 |
| 12.2 | SBB2093AA | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, лицензия на 1 HTTP/SOAP-соединение | 7 |
| 12.3 | SBB2094AA | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, лицензия на 1,000 операций/час | 7 |
| 12.4 | SBB2092AA | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, прикладное программное обеспечение | 1 |
| 12.5 | SBB2092AH | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодей ствия с АИС ДДС | 3 |
| 12.6 | SBB2092AD | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, функциональность шлюз E RA-GLONASS | 1 |
| 12.7 | SBB2092AL | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодей ствия с АИС Система-112 смежного субъекта РФ (ЦОВ). | 2 |
| 12.8 | SBB2092AK | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодей ствия с АИС Система-112 SI3000 eCIS. | 3 |
| 13. | СПО КАМИ ГИС |  |  |
| 13.1 | IUT400756 | КАМИ-ГИС (рег.№4841): Ядро | 1 |
| 13.2 | IUT400458 | КАМИ-ГИС (рег.№4841): Сервис WMS | 1 |
| 13.3 | IUT400606 | КАМИ-ГИС (рег.№4841): Сервис TMS | 1 |
| 13.4 | IUT400461 | КАМИ-ГИС (рег. №4841): Сервис "Адресатор" | 1 |
| 13.5 | IUT400602 | КАМИ-ГИС (рег. №4841): Сервис "Поиск" | 1 |
| 13.6 | IUT400464 | КАМИ-ГИС (рег.№4841): Провайдер данных PostGIS | 1 |
| 13.7 | IUT400456 | КАМИ-ГИС (рег.№4841): Клиентская лицензия - до 100 подключений | 2 |
| 13.8 | IUT400596 | КАМИ-ГИС (рег. №4841): Генератор тайлов | 1 |

- РЦОВ-аппаратный зал

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шасси E9000 |  |  | 2 |
| Huawei | 12U high-powered integrative module with Delivery Accessory | шт. | 1 |  |
| Huawei | MM910,Shelf Management Module A | шт. | 2 |  |
| Huawei | OSCA FanBox | шт. | 14 |  |
| Huawei | 3000W platinum AC power supply unit | шт. | 6 |  |
| Huawei | CX110,4*10GE+12*GE(RJ45) Switch Module | шт. | 2 |  |
| Huawei | CX220,8*16G FC Port(4-Uplink Port Activate,Brocade),Switch Module | шт. | 2 |  |
| Huawei | FC Switch,FC Multimode SFP,16Gbps,for SNS2224/SNS2248/SNS3096/SNS5192/SNS5384 | шт. | 4 |  |
|  | Сервер БД |  |  | 2 |
| Huawei | Grantley EP Compute Node,CH121 V3,support NVMe | шт. | 1 |  |
| Huawei | Intel Xeon E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor | шт. | 2 |  |
| Huawei | DDR4 RDIMM Memory,16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC | шт. | 8 |  |
| Huawei | HDD,300GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | шт. | 2 |  |
| Huawei | RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,1E,10,12Gb/s,no Cache | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ110,4*GE Port Mezzanine Card,PCIE 2.0 X4 | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ220-2*16G/8G FC HBA Mezzanine Card | шт. | 1 |  |
| Huawei | PCIe Riser Card,1 slot(x16),used for CH121 V3/CH222 V3 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер Приложений |  |  | 2 |
| Huawei | Grantley EP Compute Node,CH121 V3,support NVMe | шт. | 1 |  |
| Huawei | Intel Xeon E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor | шт. | 2 |  |
| Huawei | DDR4 RDIMM Memory,16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC | шт. | 2 |  |
| Huawei | HDD,300GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | шт. | 2 |  |
| Huawei | RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,1E,10,12Gb/s,no Cache | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ110,4*GE Port Mezzanine Card,PCIE 2.0 X4 | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ220-2*16G/8G FC HBA Mezzanine Card | шт. | 1 |  |
| Huawei | PCIe Riser Card,1 slot(x16),used for CH121 V3/CH222 V3 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер Телеком |  |  | 2 |
| Huawei | 4*X8 and 2*X16 PCIe Graphic Resource Extend Unit,CH220 V3 | шт. | 1 |  |
| Huawei | Intel Xeon E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor | шт. | 2 |  |
| Huawei | DDR4 RDIMM Memory,16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC | шт. | 2 |  |
| Huawei | HDD,300GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | шт. | 2 |  |
| Huawei | RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,1E,10,12Gb/s,no Cache | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ110,4*GE Port Mezzanine Card,PCIE 2.0 X4 | шт. | 1 |  |
| Dialogic | Интерфейснаяплата CG 6565E/32-2L/4TE, media processing board (2 RJ-45s) | шт. | 1 |  |
|  | Сервер СХД |  |  |  |
| Huawei | 15*2.5''HDD Storage Extend Grantley EP Computer Node,CH222 V3 | шт. | 1 |  |
| Huawei | Intel Xeon E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor | шт. | 2 |  |
| Huawei | DDR4 RDIMM Memory,16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC | шт. | 2 |  |
| Huawei | HDD,900GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | шт. | 15 |  |
| Huawei | SR320BC(LSI2208) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,5,6,10,50,60,6Gb/s,1GB Cache | шт. | 1 |  |
| Huawei | LSI2208 RAID Card SuperCap(include cable,bracket),used for V3 blade servers | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ110,4*GE Port Mezzanine Card,PCIE 2.0 X4 | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ220-2*16G/8G FC HBA Mezzanine Card | шт. | 1 |  |
| Huawei | PCIe Riser Card,1 slot(x16),used for CH121 V3/CH222 V3 | шт. | 1 |  |
|  | Сервер Интеграционный |  |  | 2 |
| Huawei | 4*X8 and 2*X16 PCIe Graphic Resource Extend Unit,CH220 V3 | шт. | 1 |  |
| Huawei | Intel Xeon E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor | шт. | 2 |  |
| Huawei | DDR4 RDIMM Memory,16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC | шт. | 2 |  |
| Huawei | HDD,300GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | шт. | 2 |  |
| Huawei | RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,1E,10,12Gb/s,no Cache | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ110,4*GE Port Mezzanine Card,PCIE 2.0 X4 | шт. | 1 |  |
|  | Серверы разного назначения |  |  | 7 |
| Huawei | Grantley EP Compute Node,CH121 V3,support NVMe | шт. | 1 |  |
| Huawei | Intel Xeon E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor | шт. | 1 |  |
| Huawei | DDR4 RDIMM Memory, 16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC | шт. | 1 |  |
| Huawei | HDD,300GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | шт. | 2 |  |
| Huawei | RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,1E,10,12Gb/s,no Cache | шт. | 1 |  |
| Huawei | MZ110,4*GE Port Mezzanine Card,PCIE 2.0 X4 | шт. | 1 |  |
| Huawei | PCIe Riser Card,1 slot(x16),used for CH121 V3/CH222 V3 | шт. | 1 |  |
|  | СХД |  |  |  |
| Huawei | 5500 V3(2U,Dual Ctrl,AC,32GB,8*GE,25*2.5",SPE33C0225) | шт. | 1 |  |
| Huawei | 4 port SmartIO I/O module(SFP+,8Gb FC) | шт. | 2 |  |
| Huawei | 600GB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5") | шт. | 25 |  |
| Huawei | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,3m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | шт. | 8 |  |
| Huawei | Basic Software License for Block(Include Device Management,SmartThin,SmartMulti-tenant,SmartMigration,SmartErase,SmartMotion,Ultrapath,Cloud Service,SystemReporter) | шт. | 1 |  |
| Huawei | Basic Software License for Block(Include Device Management,SmartThin,SmartMulti-tenant,SmartMigration,SmartErase,SmartMotion,Ultrapath,Cloud Service,SystemReporter)-Hi-Care Application Software Upgrade Support Service-36Month(s) | шт. | 1 |  |
|  | Центральный Маршрутизатор Huawei AR2220 |  |  |  |
| Huawei | AR2220,3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 WSIC,1 DSP Slot,150W AC Power | шт. | 1 |  |
| Huawei | AR2200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW1000C | шт. | 2 |  |
| Инфотекс | ПАК ViPNet IDS1000 | шт. | 1 |  |
| Инфотекс | Сертификат активации сервиса обновления баз решающих правил VipNet IDS на срок год | шт. | 1 |  |
|  | Коммутатор Huawei S5720-32P-EI-AC |  |  |  |
|  | S5720-32P-EI-AC(24 Ethernet 10/100/1000 ports,8 Gig SFP,AC 110/220V,front access) | шт. | 2 |  |
|  | QSFP+,40G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),QSFP+38M,Used indoor | шт. | 2 |  |
|  | RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m | шт. | 2 |  |
|  | Коммутатор доступа NSG–1820AS |  |  |  |
| NSG | Сервер удалённого управления 2×Gigabit Ethernet, 17×RS–232/конс. (RJ–45), 1–Wire, USB, 1 беспроводная опция, 19"×1U | шт. | 1 |  |
| NSG | Опция: встроенный интерфейс LTE FDD / 3G / GSM, 2×SIM, 2 внешние антенны в компл. | шт. | 1 |  |
|  | Система бесперебойного питания |  |  |  |
| APC | Система бесперебойного питания APC Symmetra LX 16kVA Scalableto 16kVA N+1 Rack-mount | шт. | 2 |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОМПАКТНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОММУТАТОР (cCS) – HW |  |  |
| 1.1 | SBB2252FA | MED 2-слотовая секция для cCS, 2U, ETSI/19", универсальное питание -48В пост., 230В пер. | 1 |
| 1.2 | SBB2253AB | Плата компактного программного коммутатора, 8E1 | 2 |
| 2. | КРОСС |  |  |
| 2.1 | SBB1911CB | MDF конструкция, 3 вертикали, 6U | 1 |
| 2.2 | 631005224 | Размыкающая рамка 10/2 | 11 |
| 2.3 | 631005231 | Заземляющий зажим | 2 |
| 2.4 | 689014198 | Идентификатор планок 2/10, 22.5мм/95мм | 3 |
| 2.5 | SBB1123AA | Модуль защиты от перенапряжения LPA08 | 1 |
| 3. | МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ |  |  |
| 3.1 | SBB1711AB | Базовый монтажный набор для заземления, 15м/16мм2 | 1 |
| 3.2 | SBB1124AA | Кабельный желоб (3000x257) | 1 |
| 3.3 | CBE6001JS | Кабель электропитания, 3x1,5мм2 (Длина: 6 m) | 1 |
| 4. | КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | CBE3001MM | Симметричный кабель DDF, 32 пары, 16 Е1, в обмотке (Длина: 3 m) | 2 |
| 4.2 | 689004451 | Кабель UTP (1 м) | 30 |
| 5. | ОБОРУДОВАНИЕ ПИТАНИЯ |  |  |
| 5.1 | SBB2153NB | MPS1000.50N, 2xLVDB, 1Ф, без входной защиты, 5U 19'/ETS | 1 |
| 5.2 | POU2022AB | Выпрямитель 800Вт (14,8A/48В) | 2 |
| 5.3 | IUT650158 | Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1233 L (12 V 33 Ah) | 8 |
| 5.4 | PSE0414AB | Автоматический выключатель 6A (13мм) | 1 |
| 6. | КОМПАКТНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОММУТАТОР (cCS) - SW |  |  |
| 6.1 | SBB2268AA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): Расширенная лицензия на абонента VoIP | 188 |
| 6.2 | SBB2255BA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): cCS - Лицензия на прикладное ПО компактного программного коммутатора общей сети, на систему | 1 |
| 6.3 | SBB2345AA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): cCS - лицензия на виртуального абонента, на абонента | 71 |
| 6.4 | SBB2267AA | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): Лицензия на управление вызовами на IP СЛ (SIP-T/I/NNI, H.323) | 120 |
| 6.5 | SBB2267BB | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022): Лицензия на управление вызовами на TDM СЛ | 60 |
| 7. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 7.1 | SBB1155AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 3 |
| 7.2 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 180 |
| 9. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 9.1 | IUT40R226 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия на 50 линий SIP для конфигураций с резервированием | 2 |
| 9.2 | IUT40R227 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия на IVR-сервер контакт-центра для конфигураций с резервированием | 2 |
| 10. | СЕРВЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
| 10.1 | SBB2092AG | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): SMS шлюз - лицензия на соединение с SMS-центром | 4 |
| 10.2 | SBB2093AA | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, лицензия на 1 HTTP/SOAP-соединение | 7 |
| 10.3 | SBB2094AA | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, лицензия на 1,000 операций/час | 7 |
| 10.4 | SBB2092AA | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS (№5974): LRS, прикладное программное обеспечение | 1 |
| 10.5 | SBB2092AH | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодей ствия с АИС ДДС | 3 |
| 10.6 | SBB2092AD | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, функциональность шлюз E RA-GLONASS | 1 |
| 10.7 | SBB2092AN | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодей ствия с АИС Система-112 смежного субъекта РФ (РЦОВ). | 2 |
| 10.8 | SBB2092AK | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№5973): Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодей ствия с АИС Система-112 SI3000 eCIS. | 3 |

- РЦОВ-операторский зал

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW100 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 6 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 1.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 6 |

- ЦУКС

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 4 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 4 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 4 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 4 |

- Техническая поддержка заказчика

|  | Комплект АРМ Оператора |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС, для до полнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 1 |
| 1.2 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 5 |
| 1.3 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 5 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 5 |

- ЕДДС тип 1 (6 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW100 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 6 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС, для до полнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 6 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 6 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 6 |

- ЕДДС тип 2 (4 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 4 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС, для до полнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 4 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 4 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 4 |

- ЕДДС тип 3 (3 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 3 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС, для до полнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 3 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 3 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 3 |

- ЕДДС тип 4 (2 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 2 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-10100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-13100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС, для до полнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 2 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 2 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 2 |

- ДДС-01 тип 1 (1 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 1 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-10100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-13100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 1 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 1 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 1 |

- ДДС-01 тип 2 (2 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 2 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-10100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-13100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 2 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 2 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 2 |

- ДДС-02 тип 1 (1 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 1 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-10100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) или Системный блок (Core i3-13100/16 Gb RAM 3200/SSD 512GB/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 1 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 1 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 1 |

- ДДС-02 тип 2 (2 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор Huawei AR201 |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | AR201,1FE WAN,8FE LAN,1USB | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | AR150&160&200 Value-Added Security Package | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | IEC Boxmountingear | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 2 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 2 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 2 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 2 |

- ДДС-04 тип 1 (1 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 1 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 1 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 1 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 1 |

- ДДС-Антитерорр тип 1 (1 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль системы защиты каналов связи |  |  |  | 1 |  |
| Инфотекс | Крипто-маршрутизатор ПАК ViPNet Coordinator HW50 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора. |  |  |  | 1 |  |
|  | Системный блок (Core i5-7400/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | 1 |  |
| APC | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |  |  | 1 |  |
| Samsung | Устройство печати M4020ND | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 1 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 1 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 1 |

- УЦ-Учебный центр (12 арм)

| Производ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц | Кол-во компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер УЦ |  |  |  | 1 |  |
| Huawei | RH2288 V3 (8*2.5inch HDD Chassis)(Only for oversea,except Japan)H22M-03 | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | SM212 Onboard NIC,4xGE Electrical Interface(I350),RJ45 | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | 8038 Fanmodule | шт. | 4 |  |  |  |
| Huawei | PCIe Riser Card,2 slot(x16,x16),used for RH2288 V3/RH2288H V3/5288 V3 | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | 460W GOLD AC Power Module | шт. | 2 |  |  |  |
| Huawei | Intel Xeon E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor (with heatsink) | шт. | 2 |  |  |  |
| Huawei | DDR4 RDIMM Memory,16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC | шт. | 2 |  |  |  |
| Huawei | HDD,300GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | шт. | 5 |  |  |  |
| Huawei | DVD-RW-CD 24X/DVD 8X-SATA DVD-RW Moudle | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | SR130(LSI3008) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,1E,10,Unsupport Out-of-Band Management,12Gb/s,noCache,used for RH2288 V3/RH2288H V3's 8&24HDD chassis | шт. | 1 |  |  |  |
| Dialogic | Интерфейснаяплата CG 6565E/16-2L/2TE media processing board (2 RJ-48Cs) $7625 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Коммутатор Huawei S5720-32P-EI-AC |  |  |  | 2 |  |
| Huawei | S5720-32P-EI-AC(24 Ethernet 10/100/1000 ports,8 Gig SFP,AC 110/220V,front access) | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | QSFP+,40G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),QSFP+38M,Used indoor | шт. | 1 |  |  |  |
| Huawei | RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект АРМ Оператора |  |  |  | 12 |  |
|  | Системный блок (Core i5-6500/8 Gb RAM 3200/HDD 1000Gb 7200/SB/NIC) | шт. | 1 |  |  |  |
| ASUS | Монитор 23" Wide LED IPS monitor, Full HD 1920x1080 | шт. | 2 |  |  |  |
| Plantronics | Адаптер гарнитуры PL-DA80(70) | шт. | 1 |  |  |  |
| Plantronics | Гарнитура SupraPlusWideband | шт. | 4 |  |  |  |
| Atcom | SIP телефон Atcom A41 | шт. | 1 |  |  |  |
| APC | Источник бесперебойного питания Power-SavingBack-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | шт. | 1 |  |  |  |

| Но | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОДУЛЬ СВЯЗИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА |  |  |
| 1.1 | SBB2618BB | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 (№5972): 112 EHM, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС, для доп олнительных клиентов, для конфигураций с резервированием | 12 |
| 1.2 | IUT40R222 | Naumen Contact Center (рег. №177):Лицензия клиента контакт-центра для конфигураций с резервированием | 12 |
| 2. | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW |  |  |
| 2.1 | SBB1156AA | SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№5977): MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 12 |

- Приложение № 3 к техническому заданию

Таблица 1. Перечень компонентов ПОИБ

| № | Наименование | Количество | Дата окончания сертификата ТП/лицензии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x (КС3) на срок 1 год, уровень - Расширенный | 1 | 19.08.2026 г. |
| 2 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 C 4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный | 9 | 19.08.2026 г. |
| 3 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный | 3 | 19.08.2026 г. |
| 4 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный | 122 | 19.08.2026 г. |
| 5 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet IDS NS1000 3.x на срок 1 год, уровень - Расширенный | 2 | 19.08.2026 г. |
| 6 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot на срок 1 год, уровень - Расширенный | 188 | 19.08.2026 г. |
| 7 | Сертификат активации сервиса обновления баз решающих правил ПАК ViPNet IDS NS1000 3.x на срок 1 год | 2 | 26.12.2026 г. |
| 8 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet TIAS 1000 3.x на срок 1 год, уровень - Расширенный | 2 | 19.08.2026 г. |
| 9 | Сертификат активации сервиса обновления экспертных данных ViPNet TIAS 1000 на срок 1 год | 2 | 16.11.2026 г. |
| 10 | Средство анализа защищенности «Сканер-ВС». Продление лицензии Стандартной версии на 1 год на 256 IP-адресов | 1 | 19.08.2026 г. |
| 11 | Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный. Продление лицензии сроком на 1 год | 237 | 31.08.2026 г. |
| 12 | Неисключительные права на программу для ЭВМ «Альфа». Приложение «АльфаДок». Продление Клиентской лицензии «Сервис» на срок 1 (один) год | 1 | 15.07.2026 г. |
| 13 | Неисключительные права на программу для ЭВМ «Альфа». Приложение «АльфаДок». Продление Клиентской лицензии «Модуль «ГИС» на срок 1 (один) год | 1 | 15.07.2026 г. |
| 14 | Неисключительные права на программу для ЭВМ «Альфа». Приложение «АльфаДок». Клиентская лицензия «Модуль «Категорирование объектов КИИ» на срок 1 (один) год | 1 | 15.07.2026 г |

Таблица 2. Перечень компонентов общего программного обеспечения

| № | Наименование | Артикул | Количество | Статус действия сертификата ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС «Astra Linux Special Edition» (рег.№369). Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. | TC1200X8600DIG000WS00-ST12 | 168 | просрочен |
| 2 | СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64. Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64 | SUP-PPS-IUT-86-1 | 16 | просрочен |
| 3 | РЕД ОС (рег.№3751). Сертификат на техническую поддержку операционной системы РЕД ОС. Конфигурация Сервер. Сертифицированная редакция. 1 год. Стандартный уровень | REDOS-SRV-SUP-CER-STD-1YE-0126 | 27 | просрочен |
| 4 | Системы виртуализации РЕД Виртуализация на 1 сервер (не более 2 сокетов). Сертификат на техническую поддержку системы виртуализации РЕД Виртуализация на 1 сервер (не более 2 сокетов). 1 год. Стандартный уровень | REDVIRT-SUP-STD-0126 | 5 | просрочен |

Таблица 3. Перечень компонентов специального программного обеспечения

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара по КТРУ | Дополнительные характеристики |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Услуги по предоставлению сертификата на право обновления программного обеспечения | Сведения отсутствуют |  | Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EНM Приложение оператора Системы-112» (реестровая запись №5972 от 19.11.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.11.2019 №742).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. * В соответствии с пунктом 1) части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании товара не присутствуют слова «или эквивалент», в связи с необходимостью обеспечения совместимости с СПО, находящегося в пользовании заказчика. | Штука | 2 |  |
| 2 | - Услуги по предоставлению сертификата на право обновления программного обеспечения | Сведения отсутствуют |  | Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами» (реестровая запись №5973 от 19.11.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.11.2019 №742).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. * В соответствии с пунктом 1) части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании товара не присутствуют слова «или эквивалент», в связи с необходимостью обеспечения совместимости с СПО, находящегося в пользовании заказчика. | Штука | 2 |  |
| 3 | - Услуги по предоставлению сертификата на право обновления программного обеспечения | Сведения отсутствуют |  | Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 LRS Сервер определения местоположения и шлюз SMS» (реестровая запись №5974 от 19.11.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.11.2019 №742).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. * В соответствии с пунктом 1) части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании товара не присутствуют слова «или эквивалент», в связи с необходимостью обеспечения совместимости с СПО, находящегося в пользовании заказчика. | Штука | 2 |  |
| 4 | - Услуги по предоставлению сертификата активации сервиса технической поддержки программы для ЭВМ | Сведения отсутствуют |  | Сертификат активации сервиса технической поддержки программы для ЭВМ «КАМИ-ГИС»* (реестровая запись №4841 от 03.12.2018 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2018 №665).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. * В соответствии с пунктом 1) части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании товара не присутствуют слова «или эквивалент», в связи с необходимостью обеспечения совместимости с СПО, находящегося в пользовании заказчика. | Штука | 1 |  |

Приложение 4

к Техническому заданию

форма

Перечень проведенных плановых эксплуатационно-технических мероприятий за _____ 2026 г.

| Дата | Идентификатор оборудования и ПО | Планируемые мероприятия | Фактически выполненные мероприятия | Лицо, проводившее плановые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель                                    ________________/___________________/

Окончание формы

Приложение 5

к Техническому заданию

форма

Перечень мероприятий по устранению неисправностей Системы-112 за __________ 202_ г.

| Дата | Идентификатор оборудования\Номер заявки | Обнаруженные неисправности с указанием Приоритета, причина их возникновения | Меры по устранению неисправностей, предотвращению повторения аналогичной ситуации в дальнейшем | Результат | Лицо, проводившее устранение неисправностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель                                                  ________________/___________________/

Окончание формы

Приложение 6

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Характеристика | Объем услуг с указанием единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги технической поддержки инфраструктуры и СПО Системы-112 Тамбовской области. Услуги по технической поддержке и сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности «Системы-112» Тамбовской области. | В соответствии с Приложением № 1 к Договору (Техническое задание). Срок оказания услуг: ежемесячно, с момента заключения Договора по 31.12.2026 г. | 1 УСЛ ЕД |
| 2 | Предоставление сертификатов активации сервиса технической поддержки, баз решающих правил и экспертных данных | В соответствии с Приложением № 1 к Договору (Техническое задание) (Приложение № 3 к техническому заданию). * поставка сертификатов осуществляется в течение 20 календарных дней с момента заключения Договора, с учетом срока действия текущих (даты указаны в ТЗ). | _ |
| 2.1 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x (КС3) на срок 1 год, уровень - Расширенный |  | 1 ШТ |
| 2.2 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 C 4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный |  | 9 ШТ |
| 2.3 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный |  | 3 ШТ |
| 2.4 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный |  | 122 ШТ |
| 2.5 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet IDS NS1000 3.x на срок 1 год, уровень - Расширенный |  | 2 ШТ |
| 2.6 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot на срок 1 год, уровень - Расширенный |  | 188 ШТ |
| 2.7 | Сертификат активации сервиса обновления баз решающих правил ПАК ViPNet IDS NS1000 3.x на срок 1 год |  | 2 ШТ |
| 2.8 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet TIAS 1000 3.x на срок 1 год, уровень - Расширенный |  | 2 ШТ |
| 2.9 | Сертификат активации сервиса обновления экспертных данных ViPNet TIAS 1000 на срок 1 год |  | 2 ШТ |
| 2.10 | ОС «Astra Linux Special Edition» (рег.№369) Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. |  | 168 ШТ |
| 2.11 | СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64 Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Certified для ИскраУралТел на 1 ядро x86-64 |  | 16 ШТ |
| 2.12 | РЕД ОС (рег.№3751) Сертификат на техническую поддержку операционной системы РЕД ОС. Конфигурация Сервер. Сертифицированная редакция. 1 год. Стандартный уровень |  | 27 ШТ |
| 2.13 | Системы виртуализации РЕД Виртуализация на 1 сервер (не более 2 сокетов). Сертификат на техническую поддержку системы виртуализации РЕД Виртуализация на 1 сервер (не более 2 сокетов). 1 год. Стандартный уровень |  | 5 ШТ |
| 3 | Предоставление лицензий на программное обеспечение | В соответствии с Приложением № 1 к Договору (Техническое задание) (Приложение № 3 к техническому заданию). * поставка лицензий осуществляется в течение 20 календарных дней с момента заключения Договора, с учетом срока действия текущих (даты указаны в ТЗ). | _ |
| 3.1 | Средство анализа защищенности «Сканер-ВС». Продление лицензии Стандартной версии на 1 год на 256 IP-адресов |  | 1 ШТ |
| 3.2 | Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный. Продление лицензии сроком на 1 год |  | 237 ШТ |
| 3.3 | Неисключительные права на программу для ЭВМ «Альфа». Приложение «АльфаДок». Продление Клиентской лицензии «Сервис» на срок 1 (один) год |  | 1 ШТ |
| 3.4 | Неисключительные права на программу для ЭВМ «Альфа». Приложение «АльфаДок». Продление Клиентской лицензии «Модуль «ГИС» на срок 1 (один) год |  | 1 ШТ |
| 3.5 | Неисключительные права на программу для ЭВМ «Альфа». Приложение «АльфаДок». Клиентская лицензия «Модуль «Категорирование объектов КИИ» на срок 1 (один) год |  | 1 ШТ |
| 4 | Услуги по периодическому контролю уровня защиты информации на аттестованном объекте информатизации | В соответствии с Приложением № 1 к Договору (Техническое задание). Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по 11.12.2026 г. | 1 УСЛ ЕД |
| 5 | Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EНM Приложение оператора Системы-112» (реестровая запись №5972 от 19.11.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.11.2019 №742).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. | Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по 31.12.2026 г. | 2 ШТ |
| 6 | Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами» (реестровая запись №5973 от 19.11.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.11.2019 №742).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. |  | 2 ШТ |
| 7 | Сертификат на право обновления специального программного обеспечения «SI3000 LRS Сервер определения местоположения и шлюз SMS» (реестровая запись №5974 от 19.11.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.11.2019 №742).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. |  | 2 ШТ |
| 8 | Сертификат активации сервиса технической поддержки программы для ЭВМ «КАМИ-ГИС»* (реестровая запись №4841 от 03.12.2018 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2018 №665).*. Срок действия: на срок оказания услуг согласно настоящего ТЗ. |  | 1 ШТ |