- «Утверждаю»

- Первый заместитель

- Генерального директора –

- главный инженер

- АО «Сахаэнерго»

- __________________Н.М. Копырин

- «____»___________________2026 г.

Технические требования

на выполнение ремонтных работ тележки передвижной (каретки) электротельфера

с грузоподъемностью 10т. (КТЛ-ТЭ-101):

ОКПД2 - 33.12.15.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъёмно-транспортного оборудования на ДЭС Оленек Оленекского района РС(Я)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование работ	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

3.1.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ.	6

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………………………………....10

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………….10

Приложение №1

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АДЭС | Автоматизированная дизельная электростанция |
| --- | --- |
| РД | Рабочая документация |
| ТК | Технологическая карта |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПС | Подъемное сооружение |
| ФНП | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (с изменениями на 22 января 2024 г.) |

#### Наименование работ

Работы по объекту «Выполнение ремонтных работ тележки передвижной (каретки) электротельфера с грузоподъемностью 10 т».

#### Цель выполнения работ

Ремонт подъемного сооружения АДЭС с. Оленек, Оленекский район Республика Саха (Якутия).

#### Существующее положение

Грузоподъемность, т: 10.

Механизм передвижения: Тележка передвижная электрическая по балке.

Размеры балки, м: 9

В Приложении №1 Ведомость объемов работ

В Приложении №2 Фотографии

В Приложении №3 Паспорт электрической тали

В Приложении №4 Паспорт кранового пути

# Таблица 1. Перечень объекта заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение ремонтных работ тележки передвижной электротельфера с грузоподъемностью 10т. и тележки передвижения балки | с. Оленек, Оленекский улус, Республика Саха (Якутия) | Кран мостовой (АДЭС Оленек) инв. №000013707 | Филиал – Оленекский РЭС АО «Сахаэнерго» |

1.5. Иные требования и сведения общего характера

Объект расположен в районе (Республика Саха (Якутия), Оленекский улус, с. Оленек, АДЭС Оленек), не имеющем наземного транспортного сообщения в летний период. В зимнее время добраться до объекта возможно использованием услуг частных такси и авиасообщением.

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Наименование выполняемых работ/оказываемых услуг.

- разработка и согласование ТК Заказчиком;

- ремонт тележки передвижения и других составных оборудования (механические и электрические части), согласно Приложению №1;

- техническое диагностирование ПС после ремонта;

- ПСИ.

В стоимость договора включены все расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) Исполнителем, в том числе:

- сбор и оценка исходных данных с выездом на объект;

- командировочные расходы персонала Исполнителя;

- разработка ТК на ремонт и восстановление работоспособности ПС;

- ремонтные работы по восстановлению работоспособности ПС;

- ПСИ.

Основные требования

- Получение допуска на объекте ремонта перед началом работ;

- Выполнение работ согласно требованиям охраны труда.

- Качественное и своевременное выполнения ремонтных работ.

- Гарантируемые обязательства к ремонтируемому оборудованию

- Гарантийный срок на ремонт не менее 18-ти месяцев с момента завершения ремонта и подписания акта выполненных работ.

Пусконаладочные работы.

После завершения ремонтных работ провести ПСИ (в т.ч. динамические и статистические испытания).

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и согласование ТК с Заказчиком. ТК выполнить в соответствии с ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования. | комплект | 1 | 90 календарных дней |
| 2 | Замена грузового каната на эл. тельфере 10 т | м | 20 |  |
| 3 | Замена или регулировка тележки передвижения тельфера 10 т | Комплект | 2 |  |
| 4 | Замена или регулировка тележки передвижения балки | Комплект | 4 |  |
| 5 | Замена питающей кабели КГ-10*4 | м. | 70 |  |
| 6 | Монтаж ограничителя высоты подъема крюка | шт. | 1 |  |
| 7 | Проведение ПСИ с динамических статистических испытаний (В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461) в присутствии главного инженера АДЭС Оленекского РЭС. | Комплект | 1 |  |
| 8 | Проведение полного технического освидетельствования ГПМ в соответствии ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (с изменениями на 22 января 2024 г.) | 1 | 1 |  |

- Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение ремонтных работ тележки передвижной электротельфера с грузоподъемностью 10т. и тележки передвижения балки | Со дня подписания Договора | 90 календарных дней со дня подписания Договора. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Разработка и согласование с Заказчиком ТК; |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Последовательность и сроки выполнения работ определяются линейным графиком выполнения работ, который разрабатывается Исполнителем и утверждается Заказчиком. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | На момент проведения работ Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Исполнителя и технику безопасности при проведении работ. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Исполнитель обязуется передать Заказчику по акту демонтированные детали или узлы ремонтируемого оборудования. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 2. | Требования к организацию работ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работы должны быть организованы в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (ред. от 22.01.2024) Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Работы должны быть организованы в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания требованием и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Исполнитель должен согласовать с Заказчиком время производства работ, мероприятия по энергобезопасности и транспортную логистику доставки командируемого персонала. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Последовательность и сроки выполнения работ определяются линейным графиком выполнения работ, который разрабатывается Исполнителем и утверждается Заказчиком. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5. | Все работники Исполнителя должны допускаться в соответствии Регламентом допуска подрядных организаций ИСМ РГ-00-017.03-23 до Работы должны быть организованы в соответствии «Регламентом допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» РГ-00-017.02-21 (Приложение 2) (далее Регламент) и другими действующими нормативными документами отрасли. За 14 дней до начала выполнения работ для получения допуска на энергообъекты Заказчика подрядная организация согласно пункта 5 Регламента (Приложение 2) должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо с прилагаемыми документами. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Исполнитель обеспечивает персонал выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт проведения данного вида услуг. |  |  |  | Предоставление «Справка о кадровых ресурсах (форма 9)» См. Приложение №4 к ДоЗ |  |
| 3.2. | Исполнитель должен иметь протоколы проверки знаний и удостоверения по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте |  |  |  | Предоставление подтверждающего документа |  |
| - 3.3. | Исполнитель должен иметь аттестованных специалистов по областям «Основы промышленной безопасности» (А.1.) и «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (Б.9.3.), а также должны быть опытными, иметь необходимую квалификацию. |  |  |  | Предоставление подтверждающих документов (копии протоколов аттестации) |  |
| - 3.4. | Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены необходимым инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- |  |
| - 4.1. | Устранение дефектов | Все дефекты, указанные в дефектной ведомости (Приложение №1), должны быть устранены. Работы считаются выполненными только после подтверждения этого факта представителем Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Испытания и наладка оборудования | Отремонтированное оборудование должно успешно пройти динамические и статистические испытания в соответствии с ФНП. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.3. | Готовность оборудования к эксплуатации | Оборудование должно быть в рабочем состоянии, все системы (механические и электрические) отлажены, а персонал Заказчика проинструктирован по особенностям эксплуатации после ремонта. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.4. | Гарантийные обязательства | На выполненные ремонтные работы устанавливается гарантийный срок не менее 18 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию/акта выполненных работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.5. | Передача демонтированных узлов и документации | Все демонтированные узлы и детали, а также полный комплект исполнительной документации по ремонту должны быть переданы Заказчику. |  | Согласие с требованием |  |  |

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1 Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить коммерческое предложение в форме, приведенной в Документации о закупке.

Стоимость предложения участника определяется по формуле:

P=N*k

где,

P - стоимость предложения участника;

N - начальная (максимальная) цена договора, (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленным в составе закупочной документации;

k - понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

4.2   Сметная документация в состав заявки участника не включается.

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

5.1 На этапе заключения договора Участник должен предоставить сметный расчет.

5.1.1 Сметный расчет составленный Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент вводятся в расчет отдельным индексом к итогам после начисления лимитированных затрат (но перед начислением НДС, в случае если участник работает в общей системе налогообложения), с указанием величины примененных коэффициентов.

Допускается понижение до цены лота за счет лимитированных и непредвиденный затрат.

5.2   Участнику необходимо предоставить письмо-согласие со сметным расчетом Заказчика, с отображением понижающих коэффициентов.

5.3 Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 5.1.1 ТТ, не допускается.

5.4  Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

5.5 Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к Договору.

Приложения №1 Ведомость объемов работ

Приложения №2 Фотографии

Приложения №3 Паспорт электрической тали

Приложения №4 Паспорт кранового пути

Приложение №5 Регламента допуска подрядных организаций ИСМ РГ-00-017.03-23

| Зам. главного инженера - начальник УЭРДО |  | Дьячковский А.В. |
| --- | --- | --- |
| Начальник СЭРВТМО УЭРДО |  | Федоров И.И. |
| Инженер I кат. СЭРВТМО УЭРДО |  | Бурнашев В.В. |

Приложение №1

Ведомость объемов работ на ремонт подъемного сооружения АДЭС с. Оленек

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена грузового каната на эл. тельфере 10 т | м. | 20 | Канат стальной диаметром Ø15мм |
| 2 | Замена или регулировка тележки передвижения тельфера 10 т | комплект | 1 |  |
| 3 | Замена или регулировка тележки передвижения балки | комплект | 2 |  |
| 4 | Замена питающей кабели КГ-10*4 | м. | 70 |  |
| 5 | Монтаж ограничителя высоты подъема крюка | шт. | 1 |  |

Приложение №2