«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

Лот №

Электродвигатели для нужд Якутской ГРЭС-1 в рамках производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

электродвигатели

#### Цель использования закупаемой продукции

в рамках производственной программы ремонтов Якутской ГРЭС-1

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
|  | Щетка ЭГ-4 22х30х60мм К1-3 ПЩ6х125 6Д электрографитовая | шт | 500,00 | 27.90.13.121 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР132М2У2 трехфазный 11кВт 220/380В 2900об/мин IP55 ГОСТ Р 51689-2000 | шт | 2,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР112МА8 трехфазный 2.2кВт 380В 700об/мин | шт | 2,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР63А4Тр У1 трехфазный 0.25кВт 220/380В 1500об/мин IM3281 с крыльчаткой полиамидной | шт | 6,00 | 27.11.23.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР90L4 2.2кВт 220/380В 1500об/мин IM1081 | шт | 6,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР 180S2 трехфазный 22кВт 380В 3000об/мин | шт | 1,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный 5АМ112МВ8УЗ 3кВт 710об/мин | шт | 2,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АО2-41-8П22 трехфазный 2.2кВт 220/380В 720об/мин | шт | 1,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Щетка 611ОМ(56) 20х32х64мм К1-3 ПЩ 2/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от | шт | 1 000,00 | 27.90.13.121 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Щетка ЭГ-14 2х15х30х40мм К1-8 ПЩ 4/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от | шт | 300,00 | 27.90.13.121 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Щетка ЭГ-2 АФ(68) 20х32х64мм К1-3 ПЩ 2/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от | шт | 1 000,00 | 27.90.13.121 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электродвигатель 4АМН180М2 45кВт 220/380В 2950об/мин | шт | 2,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель FDA 400E4/G 0.14кВт 220-240В 1450об/мин | шт | 15,00 | 27.11.23.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР250S2 3 фазы 75кВт 380В 3000об/мин | шт | 3,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР63В2 трехфазный 0.55кВт 2730об/мин | шт | 6,00 | 27.11.23.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР63А4 3 фазы 0.25кВт 1500об/мин IM2081 | шт | 2,00 | 27.11.23.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель крановый асинхронный с фазным ротором MT(F)H411-8 15кВт 715об/мин | шт | 1,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР56В4НЛ У3 IM3601 трехфазный 0.18кВт 220/380В 1500об/мин | шт | 5,00 | 27.11.23.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР132S4НЛ У3 IM3001 трехфазный 7.5кВт 220/380В 1500об/мин | шт | 2,00 | 27.11.24.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
|  | Итого: |  |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щетка ЭГ-4 22х30х60мм К1-3 ПЩ6х125 6Д электрографитовая | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР132М2У2 трехфазный 11кВт 220/380В 2900об/мин IP55 ГОСТ Р 51689-2000 |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР112МА8 трехфазный 2.2кВт 380В 700об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР63А4Тр У1 трехфазный 0.25кВт 220/380В 1500об/мин IM3281 с крыльчаткой полиамидной |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР90L4 2.2кВт 220/380В 1500об/мин IM1081 |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР 180S2 трехфазный 22кВт 380В 3000об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный 5АМ112МВ8УЗ 3кВт 710об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АО2-41-8П22 трехфазный 2.2кВт 220/380В 720об/мин |  |  |
|  | Щетка 611ОМ(56) 20х32х64мм К1-3 ПЩ 2/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от |  |  |
|  | Щетка ЭГ-14 2х15х30х40мм К1-8 ПЩ 4/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от |  |  |
|  | Щетка ЭГ-2 АФ(68) 20х32х64мм К1-3 ПЩ 2/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от |  |  |
|  | Электродвигатель 4АМН180М2 45кВт 220/380В 2950об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель FDA 400E4/G 0.14кВт 220-240В 1450об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР250S2 3 фазы 75кВт 380В 3000об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР63В2 трехфазный 0.55кВт 2730об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР63А4 3 фазы 0.25кВт 1500об/мин IM2081 |  |  |
|  | Электродвигатель крановый асинхронный с фазным ротором MT(F)H411-8 15кВт 715об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР56В4НЛ У3 IM3601 трехфазный 0.18кВт 220/380В 1500об/мин |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный АИР132S4НЛ У3 IM3001 трехфазный 7.5кВт 220/380В 1500об/мин |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-19 Таблицы 1.1): электродвигатели

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: электродвигатели

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 1 | Щетка ЭГ-4 22х30х60мм К1-3 ПЩ6х125 6Д электрографитовая |  | Щётка ЭГ 4. Габарит: 22х30х60. Конструктив: К1-3. Накладка: НК-2. Сечение и длина поводка: ПЩ 2/6,0*125 мм Наконечник: 6Д. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Электродвигатель асинхронный АИР132М2У2 трехфазный 11кВт 220/380В 2900об/мин IP55 ГОСТ Р 51689-2000 |  | Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный АИМ132M2 Мощность, кВт 11 Частота вращения, об/мин 3000 Рабочее напряжение, В 380 Номинальный ток, А 21,2 Частота тока, Гц 50 Монтажное исполнение IM1081 – на лапах, с двумя подшипниковыми щитами | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Электродвигатель асинхронный АИР112МА8 трехфазный 2.2кВт 380В 700об/мин |  | Тип двигателя: АИР Высота до центра вала: 112 Номинальная мощность, кВт: 2,2 Номинальное напряжение, В: 380 Номинальная частота питания, Гц: 50 Номинальный ток, А: 8,2 Номинальная частота вращения об/мин: 750. Режим работы по ГОСТ Р 52776-2007: S1 Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации Со: +40-45 Монтажное исполнение: IM1081. Материал корпуса: чугун. Масса двигателя, кг: 47 | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Электродвигатель асинхронный АИР63А4Тр У1 трехфазный 0.25кВт 220/380В 1500об/мин IM3281 с крыльчаткой полиамидной |  | Электродвигатель асинхронный предназначен для обдува силовых трансформаторов, мощность - 0,25 кВт, напряжение - 380 В, частота - 50 Гц, номинальный потребляемый ток - 0,87 А, частота вращения - 1500 об/мин, степень защиты - IP54, масса - 5,6 кг, высота и ширина 160 мм, длина - 221 мм. Условия эксплуатации вертикальная. Комлектация с крыльчаткой полиамидной с размахом 400 мм. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Электродвигатель асинхронный АИР90L4 2.2кВт 220/380В 1500об/мин IM1081 |  | Тип двигателя: АИР. Высота до центра вала: 90. Номинальная мощность, кВт: 2,2. Номинальное напряжение, В: 380. Номинальная частота питания, Гц: 50. Номинальный ток, А: 5,16. Номинальная частота вращения об/мин: 1500. Класс изоляции: F. Монтажное исполнение: IM1081. Материал корпуса: чугун. Масса двигателя, кг: 26. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Электродвигатель асинхронный АИР 180S2 трехфазный 22кВт 380В 3000об/мин |  | Мощность, кВт 22 Тип электродвигателей Асинхронный, переменного тока. Частота вращения вала (фактическая) 3000 Напряжение, В 220/380 Ток, Iн, А 42,03 Количество фаз 3-х фазный КПД, % 90,5 Кратность пускового момента Мп/Мн 2,2 Коэффициент мощности, Соs ф 0,88.Кратность максимального момента Mmax/Мн 2,9.Тип ротора Короткозамкнутый. Частота вращения вала 3000 об/мин; Монтажное исполнение IM1001 | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Электродвигатель асинхронный 5АМ112МВ8УЗ 3кВт 710об/мин |  | Тип двигателя: 5АМ. Высота до центра вала: 112. Номинальная мощность, кВт: 3,0. Номинальное напряжение, В: 380. Номинальная частота питания, Гц: 50. Номинальный ток, А: 5,7. Номинальная частота вращения об/мин: 710. Класс изоляции: F. Монтажное исполнение: IM1081. Материал корпуса: чугун. Масса двигателя, кг: 38. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Электродвигатель асинхронный АО2-41-8П22 трехфазный 2.2кВт 220/380В 720об/мин |  | Электродвигатель асинхронный АО2-41-8П22 трехфазный 2.2кВт 220/380В 720об/мин | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Щетка 611ОМ(56) 20х32х64мм К1-3 ПЩ 2/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от |  | Щётка 611 ОМ(56). Габарит: 20х32х64 Конструктив: К1-3. Накладка: НК-1от. Сечение и длина поводка: ПЩ 2/6,0*125 мм Наконечник: 6Д. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Щетка ЭГ-14 2х15х30х40мм К1-8 ПЩ 4/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от |  | Щётка электрическая ЭГ 14 2*15*30*40 Габарит: 2х15х30х40 Конструктив: К1-8. Накладка: НК-1от. Сечение и длина поводка: ПЩ 4/6,0*125 мм. Наконечник: 6Д. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Щетка ЭГ-2 АФ(68) 20х32х64мм К1-3 ПЩ 2/6.0х125мм 6Д для электрических машин НК-1от |  | Щётка ЭГ2 АФ(68) или ЭГ2АФ-1(76). Габарит: 20х32х64 Конструктив: К1-3. Накладка: НК-1от. Сечение и длина поводка: ПЩ 2/6,0*125 мм Наконечник: 6Д. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Электродвигатель 4АМН180М2 45кВт 220/380В 2950об/мин |  | 4АМН180M2 IP23 брызгозващищенный электродвигатель 45 кВт 2940 об/мин IM1001(B3) Ллапы ГОСТ 31606-2012 | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Электродвигатель FDA 400E4/G 0.14кВт 220-240В 1450об/мин |  | Номинальная мощность, кВт: 0,14 Номинальное напряжение, В: 220 Номинальная частота питания, Гц: 50 Номинальный ток, А: 0,5 Номинальная частота вращения об/мин: 1450 | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Электродвигатель асинхронный АИР250S2 3 фазы 75кВт 380В 3000об/мин |  | Тип двигателя: АИР. Высота до центра вала: 250. Номинальная мощность, кВт: 75. Номинальное напряжение, В: 380. Номинальный ток, А: 148. Номинальная частота вращения об/мин: 3000. Монтажное исполнение по ГОСТ 2479-79: IM1081. Материал корпуса: чугун. Масса двигателя, кг: 450 | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Электродвигатель асинхронный АИР63В2 трехфазный 0.55кВт 2730об/мин |  | Электродвигатель асинхронный АИР63В2 трехфазный 0.55кВт 2730об/мин | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Электродвигатель асинхронный АИР63А4 3 фазы 0.25кВт 1500об/мин IM2081 |  | Электродвигатель асинхронный АИР63А4 3 фазы 0.25кВт 1500об/мин IM2081 | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Электродвигатель крановый асинхронный с фазным ротором MT(F)H411-8 15кВт 715об/мин |  | Электродвигатель крановый с фазным ротором MTF 411-8 15кВт 715об/мин У1, где: МТ – обозначение серии краново-металлургических двигателей F – класс нагревостойкости изоляции обмоток; 4 – условное обозначение габарита диаметра статора ; 1 – модернизация двигателя; 1 – условное обозначение длины сердечника статора; 8 – число полюсов; 15 – мощность электродвигателя, кВт; 720 – частота вращения вала электродвигателя, об/м; У1 – вид климатического исполнения и категория размещения (1, 2) по ГОСТ 15150. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Позиция 18 | Электродвигатель асинхронный АИР56В4НЛ У3 IM3601 трехфазный 0.18кВт 220/380В 1500об/мин |  | Асинхронный трехфазный электродвигатель Высота до вала 56 мм Напряжение 220/380В. Мощность (кВт): 0,18. Частота вращения: 1500 об/мин. Режим работы S1 Степень защиты IP54 Климатическое исполнение У3 Тип присоединения IM3601 с малым фланцем | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Позиция 19 | Электродвигатель асинхронный АИР132S4НЛ У3 IM3001 трехфазный 7.5кВт 220/380В 1500об/мин |  | Асинхронный трехфазный электродвигатель Высота до вала 132 мм Напряжение 220/380В. Мощность (кВт): 7,5. Частота вращения: 1500 об/мин. Режим работы S1 Степень защиты IP54 Климатическое исполнение У3 Тип присоединения IM3001 на фланце | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"