Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» _______________ Д.А. Анищенко «_____»______________ 2026г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» _________________ А.А. Колдунов «_____»______________ 2026г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1э_67_204

на поставку модулей МТК, роутера, антенны, ящика навесного, розеток

для филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела АСТУ

департамента РиЭ АСДУ

ПАО «Россети Центр»

_______________ А.С. Галайко

«_____»______________ 2026г.

| СОГЛАСОВАНО И.о. начальника департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________ А.Н. Дубенцов «_____»______________ 2026г. | СОГЛАСОВАНО Начальник департамента КиТ АСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» ________________ А.В. Зеров «_____»______________ 2026г. |
| --- | --- |

2026г.

Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Технические требования к оборудованию и материалам	3

4.	Гарантийные обязательства	3

5.	Условия и требования к поставке	4

6.	Правила приёмки оборудования и материалов	4

Приложение №1	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку модулей МТК, роутера, антенны, ящика навесного, розеток для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр», 119017, г. Москва, улица Ордынка М., дом. 15.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.

Основная цель: Поставка модулей МТК, роутера, антенны, ящика навесного, розеток для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало поставки: с момента заключения договора.

Окончание поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора.

- Технические требования к оборудованию и материалам

Закупаемое оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- наличие cертификата соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- наличие поставляемой продукции в официальных реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России;

- оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

Поставляемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети».

Оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования.

- Правила приёмки оборудования и материалов

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Ведущий специалист отдела контроллинга ИТ и ТК | Гончаров Ю.В. |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник отдела эксплуатации АСДУ | Рыжаченков А.В. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | Худшев А.В. |  | . |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ | Ласьков А.М. |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию № 1э_67_204

Перечень оборудования и материалов

| № п/п | Наименование оборудования (полное указание типа, размеров) | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Модуль МТК-30.ТС16-02.4/К * | Модуль предназначен для применения в составе устройства телемеханики или как индивидуальное устройство сбора и передачи данных, обеспечивает ввод 16-ти дискретных сигналов от датчиков типа «сухой контакт». Модуль имеет: 16 каналов ввода для ввода дискретных сигналов от датчиков типа «сухой контакт»; два гальванически развязанных интерфейса RS-485, используемых для сопряжения с внешними модулями и устройствами; два гальванически развязанных однопроводных интерфейса для подключения датчиков температуры; интерфейс Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX для передачи данных на верхний уровень. Основные характеристики: Количество входов, шт.: 16; Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов, мс: 10 и более с шагом 1; Источник питания, В: 24; Потребляемая мощность, Вт: не более 8; Номинальный ток дискретных сигналов напряжением 24 В при замкнутых контактах, мА: 5 – 10; Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «замкнуто», Ом: 150; Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «разомкнуто», кОм: 50; Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: – устранение влияния «дребезга» контактов: Да; – присвоение меток времени: Да; – проверка достоверности значений: Да; Диапазон температур эксплуатации °C: -40…+70; Относительная влажность, %: не более 95; Электрическая прочность изоляции, В: не менее 1500; Интерфейс с устройством верхнего уровня: Ethernet; Протокол информационного обмена с устройством верхнего уровня: ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; Габаритные размеры: Ширина х Высота х Глубина, мм: 150 х 152,5 х 45 мм (+/- 2%); Масса прибора, не более, кг: 0,3; Наработка на отказ, час: не менее 70 000; Степень защиты : IP51; В комплекте 2 датчика температуры (с длиной шнуров 1м. и 5м.) и набор проходных клемм и шлейфов. | 1 | шт. | 26.51.66.190 | Ограничение |
| 2 | Модуль телеуправления МТК-30.ТУ4 * | Предназначен для дистанционного управления четырьмя двухпозиционными объектами. Управление объектом: подача напряжения на пусковую обмотку механизма включения или выключения, удержание этого напряжения в течение фиксированного интервала времени. Обмен данными осуществляется по ГОСТ Р МЭК 870-5-101-2001 или CANex. Основные характеристики: Вероятность ложного телеуправления: 10 в степени –14; Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °C: –30…+70; Относительная влажность при 25°С, % 80 Напряжение питания, В: 24; Ток, А: не более 0,2; Способ подключения сигнальных кабелей от модуля: Съёмные наборы клемм; Возможность «горячей» замены модуля: Имеется; Количество каналов ТУ: 4; Схема телеуправления объектом: 4-х релейная схема; Количество каналов АПВ: 4; Интерфейс информационного обмена с устройством верхнего уровня: RS-485; Электрическая прочность изоляции порта RS-485 от цепи питания и цепей ТУ, кВ: 4; Протокол обмена: HLDC; Коммутируемое напряжение, В: ~ 36 – 260, = 24 – 250; Коммутационная способность контактов цепей при напряжении от 24 до 250 В постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 с, Вт: 30; Коммутационная износостойкость контактов, циклов: не менее 10 000; Габаритные размеры: Ширина х Высота х Глубина, мм: 205 х 110 х 51 (+-/ 3%); Масса прибора, не более, кг: 0,65; Наработка на отказ, час: не менее 100 000. В комплекте набор проходных клемм и шлейфов. | 2 | шт. | 26.51.66.190 | Ограничение |
| 3 | Роутер iRZ RL21 (с блоком питания) или эквивалент | Роутер: Тип установки: На DIN-рейку Режимы работы: Коммутатор, 4G роутер Стандарты связи: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSPA+ (3G), LTE FDD/TDD (4G) Интерфейсы: - 4x 8P8C - Ethernet 10/100 Мбит/с - Microfit4 - разъем питания - Внешний COM-порт, который может использоваться для сбора данных или для управления оборудованием средствами дополнительного программного обеспечения по интерфейсам RS232 и CAN (требуется конвертер интерфейсов) - Разрывной клеммный коннектор: Сбор данных или управление оборудованием средствами дополнительного программного обеспечения через интерфейс RS485 - 7 GPIO с настраиваемой конфигурацией - 2 x SMA-разъем GSM-антенны - 2 х слот SIM-карты - Слот карты MicroSD - Кнопка сброса настроек Процессор: MIPS 24KEc, 580 Mhz Оперативная память (RAM): 64 Мб Внутренняя память: 16 Мб. Блок питания: Разъём MicroFit-4; Входное напряжение: 90–264В; Входная частота: (47/63 Гц); Входной ток: не более 800 мА; Выходное напряжение (номинал): 12В; Максимальный выходной ток: не менее 2000 мА; Пульсация выходного сигнала: не более 150 мВ; Допустимая влажность: 40–93%; Рабочая температура: не более +40°С; Защиты от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания. | 1 | шт | 26.30.11.129 | Ограничение |
| 4 | Антенна 3G/4G (LTE) DS-4G1SMAM1.5M-1SFTS9-1 или эквивалент | Тип по диапазону излучения: многодиапазонная; Частотный диапазон: 900-2700 МГц; Импеданс (сопротивление): номинал 50 Ом; Поляризация: вертикальная; Максимальная входная мощность: 50 Вт; Коэффициент стоячей волны по напряжению VSWR, 1 к: 2.54 Тип кабеля: RG58; Длина кабеля: не менее 5м; Коннектор, тип: SMA MALE/TS9; Размеры: 605 х 10 х 98 мм (+/- 3%); Вес: 0,21 кг (+/- 3%). | 1 | шт | 26.30.40.110 | Ограничение |
| 5 | Ящик навесной ЯН-32 600х400х200 IP54 или эквивалент | Корпус цельносварной; Материал корпуса - металл, листовая сталь; Оцинкованная монтажная панель - 1 шт. Тип покраски - порошковая, шагрень; Угол открытия двери, не менее - 130°; Установка двери - правая или левая (по желанию заказчика); Шпилька заземления на корпусе - 1 шт.; Шпилька заземления на двери - 1 шт.; Усиленный трехгранный замок с двумя ключами; Степень защиты - IP31, IP54, IP68; Исполнение – навесное; Рабочее положение в пространстве – вертикальное; Контактируемые среды: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли; Габариты, мм - 600х400х200 (+/- 2%); Вес, кг - 8,0 (+/- 3%). | 1 | шт | 27.12.31.000 | Ограничение |
| 6 | Розетка на DIN-рейку РМ-102 16А 220В | Номинальный ток, А: 16; Степень защиты : IP20; Род тока: Переменный (AC); Климатическое исполнение: УХЛ4; Номинальное напряжение, В: 230. | 2 | шт. | 27.33.13.110 | Преимущество |

* Модули закупаются для установки в действующее оборудование системы сбора и передачи телеметрической информации. В соответствии с п.3 ч.6.1 ст.3 223-ФЗ поставка оборудования с требованиями отличающихся от заявленных не допускается.