Технические требования.

«ОКПД2 - 33.12.11.000.  Текущий ремонт дизельного двигателя YANMAR в составе дизель-генераторной установки ДЭС-3000 ВДК п. Тикси»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование объекта, место выполнения работ	3

1.3.	Цель использования закупаемой услуги	3

2.	Требования заказчика	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	Перечень и объем выполняемых работ	3

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта	5

Таблица 2. Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта	5

2.1.3.	Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг	13

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	13

2.2.	Таблица 4. Требования к качеству услуг	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ДГА | Дизель-генераторный агрегат |
| ОТ | Охрана труда |
| ТБ | Техника безопасности |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

  - Наименование объекта, место выполнения работ

Двигатель дизель - генератора YANMAR 6ЕY22(A)(L)WS 2019 года выпуска, эксплуатируется на дизельном топливе.

Выполнение комплекса работ по ремонту будет выполняться на действующей дизельной электростанции в п. Тикси ВДК Булунских ЭС Республики Саха (Якутия).

  - Цель использования закупаемой услуги

Восстановление рабочих параметров дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки YANMAR 6ЕY22(A)(L)WS.

- Требования заказчика

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Перечень и объем выполняемых работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п. п. | Деталь | Вид проводимых работ |
| --- | --- | --- |
| Головка блока цилиндра |  |  |
| 1. | Топливная форсунка | Демонтаж, осмотр и регулировка |
| 2. | Головка блока цилиндра | Осмотр и регулировка зазора головки клапана |
|  |  | Осмотр пружины клапана |
|  |  | Разборка и осмотр механизма поворота клапана |
|  |  | Разборка, осмотр и очистка |
|  |  | Шлифовка гнезда клапана |
|  |  | Очистка нагара и гидравлическое испытание водяной рубашки |
|  |  | Замена уплотнения штока (впускной/выхлопной клапаны) |
|  |  | Гидравлические испытания затяжки болта головки цилиндра |
| Детали блока цилиндров |  |  |
| 1. | Поршень | Демонтаж, очистка, осмотр и замер поршня |
|  |  | Осмотр и замер поршневых колец |
|  |  | Осмотр и замер поршневого пальца |
| 2. | Шатун | Осмотр и замер подшипника поршневого пальца |
|  |  | Осмотр и замер подшипника шейки коленвала |
|  |  | Проверка усилия затяжки болта шатуна |
|  |  | Замена болтов шатуна |
| 3. | Цилиндровая втулка | Осмотр, очистка и замер внутреннего диаметра |
|  |  | Демонтаж, осмотр и очистка водяной рубашки |
| 4. | Коленчатый вал | Замер наружного диаметра шатунной шейки коленчатого вала |
|  |  | Замер и регулировка отклонения |
| 5. | Коренной подшипник | Разборка, осмотр и замер подшипника |
|  |  | Проверка усилия затяжки болтов коренных подшипников |
|  |  | Проверка усилия затяжки бокового болта |
| 6. | Распределительный вал | Проверка контакта кулачка и ролика |
|  |  | Разборка и осмотр толкателя топливного насоса |
|  |  | Разборка, осмотр и замер качающегося рычага |
|  |  | Демонтаж распредвала, осмотр и замеры подшипников |
| 7. | Распределительная шестерня | Проверка контакта и зазора зубьев |
|  |  | Разборка промежуточной шестерни, осмотр и замер подшипника |
|  |  | Проверка усилия затяжки вала промежуточной шестерни |
| 8. | Ведущая шестерня насоса смазочного масла | Проверка контакта и зазора зубьев |
| Механизм регулирования частоты оборотов |  |  |
| 1. | Регулятор оборотов | Замена гидравлического масла |
|  |  | Разборка и осмотр |
| 2. | Узел привода регулятора оборотов | Разборка и проверка контакта зубьев и подшипника |
| Топливная система |  |  |
| 1. | Топливный насос высокого давления | Проверка регулировки впрыска |
|  |  | Осмотр и замена дефлектора |
|  |  | Разборка, очистка и осмотр |
| 2. | Буферная ёмкость манометра | Замена этиленгликоля |
| 3. | Аккумулятор | Замена аккумулятора |
| Охладитель смазочного масла |  |  |
| 1. | Охладитель смазочного масла | Разборка, осмотр, очистка и гидравлическое испытание |
| 2. | Терморегулятор | Разборка, осмотр и очистка |
| 3. | Масляный насос | Разборка, осмотр и замер |
|  |  | Разборка и осмотр предохранительного клапана |
| 4. | Клапан-регулятор давления | Разборка, осмотр и очистка |
| 5. | Масляный фильтр грубой очистки | Замена фильтровальной свечи |
|  |  | Проверка вращения |
|  |  | Замена кольцевого уплотнения |
| Система охлаждения |  |  |
| 1. | Терморегулятор | Разборка, осмотр и очистка |
| 2. | Насос охлаждающей воды | Разборка, осмотр и замер |
|  |  | Замена торцевого уплотнения |
|  |  | Замена шарикоподшипника |
| 3. | Охладитель пресной воды | Разборка, осмотр и гидравлическое испытание |
| Пневмосистема |  |  |
| 1. | Пневматический пускатель | Очистка воздушного фильтра |
| 2. | Пневмопоршень отсечки топлива | Замена кольцевого уплотнения |
| Прочее |  |  |
| 1. | Турбонагнетатель | Разборка и очистка |
| 2. | Охладитель наддувочного воздуха | Разборка, осмотр, очистка и гидравлические испытания |
| 3. | Тахометр двигателя | Проверка прибора |
| 4. | Аварийный выключатель | Проверка срабатывания |
| 5. | Пневмопоршень регулирования объёма топлива и пневмопоршень остановки двигателя | Разборка, смазка, замена уплотнительных колец |

    - Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

Таблица 2. Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

| №п/п | Наименование детали | Каталожный номер | Производитель | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок цилиндров |  |  |  |  |
| 1 | Уплотнительное кольцо | 152633-01810 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 2 | Прокладка, поддон картера | 138673-01990 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 3 | Уплотнение, пробка | 146673-11960 | YANMAR или эквивалент | 7 |
| 4 | Прокладка, 17 x 1.0 | 23414-170000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 5 | Прокладка, 20 x 1.0 | 23414-200000 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 6 | Уплотнение | 24311-000090 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 7 | Уплотнение | 24311-000340 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 8 | Уплотнение | 24316-000210 | YANMAR или эквивалент | 30 |
| 9 | Уплотнение | 24316-000240 | YANMAR или эквивалент | 30 |
| 10 | Уплотнение | 24316-000380 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 11 | Уплотнение | 24321-000650 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 12 | Подшипник, 35x20 | 24550-035200 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| Гильза цилиндра |  |  |  |  |
| 13 | Гильза цилиндра | 150633-01150 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 14 | Защитное кольцо | 150633-01121 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 15 | Уплотнение цилиндра | 147644-01320 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 16 | Уплотнение цилиндра | 147646-01320 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 17 | Уплотнение головки | 150633-01340 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Боковая крышка цилиндра |  |  |  |  |
| 18 | Уплотнение крышки цилиндра | 150633-01410 | YANMAR или эквивалент | 9 |
| 19 | Уплотнение крышки возд. Камеры | 146673-01620 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 20 | Уплотнение камеры кулачка | 150633-01760 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 21 | Прокладка, 51x1.5 | 23428-510000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 22 | Прокладка, 62x1.5 | 23428-620000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 23 | Уплотнение блока возд. охладителя | 150633-18220 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 24 | Уплотнение торца распредвала | 150633-01710 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 25 | Уплотнение крышки возд. камеры | 146673-01620 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Боковая крышка цилиндра (предохранительный клапан) |  |  |  |  |
| 26 | Уплотнение крышки цилиндра | 150633-01410 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| Картер шестеренного механизма |  |  |  |  |
| 27 | Прокладка | 153605-11731 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 28 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 29 | Уплотнение | 24316-000800 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 30 | Уплотнение | 24316-000950 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 31 | Уплотнение крышки картера шестерни | 150633-01520 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 32 | Уплотнение | 24316-000900 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Масляное уплотнение (SFW) |  |  |  |  |
| 33 | Герметичное уплотнение | 150633-01480 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Трубка сапуна |  |  |  |  |
| 34 | Прокладка масляного поддона | 138673-01990 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 35 | Уплотнение | 24324-000800 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Головка цилиндра |  |  |  |  |
| 36 | Седло впускного клапана | 150633-11080 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 37 | Седло выхлопного клапана | 150633-11090 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 38 | Гильза форсунки | 150633-11670 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 39 | Нижнее упл. кольцо седла выхл. клапана | 150633-11800 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 40 | Верхнее упл. кольцо седла выхл. Клапана | 150633-11810 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 41 | Уплотнение гильзы форсунки | 150633-11870 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 42 | Уплотнение пробки | 146673-11960 | YANMAR или эквивалент | 18 |
| 43 | Прокладка | 150633-11960 | YANMAR или эквивалент | 48 |
| 44 | Уплотнение | 24326-000400 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 45 | Впускной клапан | 150633-11110 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 46 | Выхлопной клапан | 150633-11120 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 47 | Направляющая клапана | 150633-11170 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 48 | Наружная пружина клапана | 150633-11460 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 49 | Внутренняя пружина клапана | 150633-11470 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 50 | Направляющая траверсы | 150633-11550 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 51 | Механизм поворота клапана | 150633-11600 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 52 | Уплотнение штока клапана | 150633-11620 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 53 | Уплотнение штока клапана | 150633-11640 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 54 | Чека штока | 150633-11970 | YANMAR или эквивалент | 8 |
| 55 | Уплотнение | 137600-53091 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 56 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 57 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 58 | Распорка форсунки | 146673-11622 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 59 | Держатель распорки | 150633-11850 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 60 | Внешняя прокладка цилиндра | 150633-12310 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| Сборка коромысла клапана и колпак |  |  |  |  |
| 61 | Коромысло впускного клапана | 150633-11200 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 62 | Втулка | 147673-11220 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 63 | Регулировочный винт | 150633-11230 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 64 | Держатель коромысла | 142613-11351 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 65 | Держатель коромысла | 138613-11390 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 66 | Гайка | 26772-180002 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 67 | Пробка | 27225-050060 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 68 | Коромысло выхлопного клапана | 150633-11210 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 69 | Ось коромысла в сборе | 150633-11240 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 70 | Кольцо | 22242-000450 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 71 | Траверса клапана в сборе | 150633-11520 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 72 | Прокладка колпака | 150633-11280 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 73 | Уплотнительная шайба | 22190-200003 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 74 | Кольцо | 22242-000200 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 75 | Уплотнение | 24311-001250 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Индикаторный клапан |  |  |  |  |
| 76 | Индикатор в сборе | 146623-15200 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 77 | Прокладка, 18 x 1.0 | 23414-180000 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 78 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Качающийся рычаг впуска/выхлопа |  |  |  |  |
| 79 | Ось качающегося рычага в сборе | 150633-14280 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 80 | Качающийся рычаг в сборе | 150633-14310 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 81 | Шарик, 5/16 | 24190-100001 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 82 | Болт оси качающегося рычага | 150633-14350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 83 | Подшипник, 18x 12 | 24550-018120 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 84 | Болт, 16 x 45 | 26152-160452 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 85 | Кольцо | 22242-000500 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 86 | Толкатель в сборе | 150633-14400 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Воздушный охладитель |  |  |  |  |
| 87 | Уплотнение a, возд. Охладитель | 150633-18930 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 88 | Уплотнение b, возд. Охладитель | 150633-18940 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 89 | Уплотнение c, возд. Охладитель | 150633-18950 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 90 | Упл. Кольцо, возд. Охладитель | 150633-18730 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 91 | Уплотнение d, возд. Охладитель | 150633-18961 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 92 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 93 | Прокладка, 13 x 1.0 | 23414-130000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 94 | Прокладка, 17 x 1.0 | 23414-170000 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 95 | Прокладка, 22 x 1.0 | 23414-220000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 96 | Прокладка, 51x1.5 | 23428-510000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 97 | Уплотнение, блок возд. Охладителя | 150633-18221 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 98 | Уплотнение (вход возд. Охладителя) | 150633-49350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 99 | Уплотнение | 24316-000850 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 100 | Уплотнение | 150633-18970 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Коллектор выхлопного газа |  |  |  |  |
| 101 | Прокладка | 147673-13250 | YANMAR или эквивалент | 9 |
| 102 | Прокладка (выход головки) | 150633-13480 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 103 | Сильфон выхлопного коллектора | 147673-13900 | YANMAR или эквивалент | 5 |
| 104 | Прокладка | 147684-13210 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 105 | Прокладка | 147673-13250 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 106 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| Воздуховод (TPS48, A130) |  |  |  |  |
| 107 | Прокладка турбонагнетателя | 147684-18230 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 108 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Выпускная труба выхлопных газов |  |  |  |  |
| 109 | Прокладка выпуска турбонагнетателя | 150633-18870 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 110 | Прокладка, 14 x 1.0 | 23414-140000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 111 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 112 | Прокладка, 27 x 1.0 | 23414-270000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Трубка воздуха наддува |  |  |  |  |
| 113 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| Труба промывного приспособления |  |  |  |  |
| 114 | Прокладка, 16 x 1.0 | 23414-160000 | YANMAR или эквивалент YANMAR | 2 |
| Водоналивная труба турбины |  |  |  |  |
| 115 | Прокладка, 27 x 1.0 | 23414-270000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| Сливная труба устройства промывки турбины |  |  |  |  |
| 116 | Прокладка, 25 x 1.0 | 23414-250000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Выпуск поступающего воздуха |  |  |  |  |
| 117 | Уплотнение | 150635-12420 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 118 | Диафрагма | 150635-12430 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 119 | Уплотнение | 24321-000400 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 120 | Уплотнение | 24321-000400 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Коренной подшипник |  |  |  |  |
| 121 | Коренной подшипник | 150633-02210 | YANMAR или эквивалент | 7 |
| 122 | Коренной подшипник | 150633-02220 | YANMAR или эквивалент | 7 |
| 123 | Упорный подшипник | 150633-02160 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 124 | Упорный подшипник | 150633-02170 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 125 | Штифт 6 x 12 | 22312-060120 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Поршень |  |  |  |  |
| 126 | Поршень | 150633-22010 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 127 | Поршневое кольцо №1 | 150633-22110 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 128 | Поршневое кольцо №2 | 150633-22240 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 129 | Маслосъёмное поршневое кольцо | 150633-22160 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 130 | Пружинный расширитель | 150633-22270 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 131 | Поршневой палец | 150633-22300 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Шатун |  |  |  |  |
| 132 | Шатун (в ЗИП) | 150633-23011 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 133 | Подшипник поршневого пальца | 150633-23100 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 134 | Шатунный подшипник | 150633-23310 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 135 | Шатунный подшипник | 150633-23320 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Насос смазочного масла |  |  |  |  |
| 136 | Подшипник, 16Х12 | 150633-23011 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 137 | Прокладка, 16 X 1.0 | 150633-23100 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 138 | Уплотнение, P 75.0 | 150633-23310 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 139 | Комплект регулировочных прокладок | 150633-23320 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Охладитель смазочного масла |  |  |  |  |
| 140 | Прокладка, 17 x 1.0 | 23414-170000 | YANMAR или эквивалент | 7 |
| 141 | Уплотнение | 24311-000750 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 142 | Уплотнение | 24321-002300 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 143 | Уплотнение | 24311-000750 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 144 | Уплотнение | 24311-000900 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 145 | Уплотнение | 24321-000600 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 146 | Уплотнение | 24321-000700 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Клапан регулирования давления смазочного масла |  |  |  |  |
| 147 | Уплотнение | 139653-34080 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 148 | Прокладка, 16 x 1.0 | 23414-160000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 149 | Уплотнение клапана | 147673-34020 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Маслянный фильтр грубой очистки |  |  |  |  |
| 150 | Уплотнительное кольцо D209 | 150633-35410 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 151 | Уплотнительное кольцо D177 | 150633-35420 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 152 | Уплотнительное кольцо D171 | 150633-35430 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 153 | Уплотнительное кольцо D16 | 150623-35440 | YANMAR или эквивалент | 64 |
| 154 | Элемент фильтра | 132659-35501 | YANMAR или эквивалент | 32 |
| 155 | Уплотнительное кольцо D37 | 132659-35550 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 156 | Шариковый подшипник | 151695-35860 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 157 | Уплотнительное кольцо | 151695-355950 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 158 | Масляный поддон | 150633-92360 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Байпасный маслянный фильтр FM200DS |  |  |  |  |
| 159 | Ротор в сборе | 746623-35420 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 160 | Комплект уплотнений упл. кольца | 746623-35460 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 161 | Бумажный вкладыш | 746623-35450 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 162 | Подшипник | 746623-35481 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 163 | Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра | 122310-01300 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Термостат смазочного масла |  |  |  |  |
| 164 | Элемент | 141616-38210 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 165 | Прокладочное кольцо | 137600-64260 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 166 | Круговая прокладка | 23414-160000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 167 | Уплотнительное кольцо | 24321-000650 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Маслопровод (насос-охладитель) |  |  |  |  |
| 168 | Уплотнение клапана | 153605-34100 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 169 | Уплотнение | 24311-000900 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 170 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 171 | Уплотнение | 24311-000750 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| Маслопровод (фильтр грубой отчистки-байпасный фильтр FM200DS) |  |  |  |  |
| 172 | Прокладка, 18 x 1.0 | 23414-180000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 173 | Прокладка, 26 x 1.0 | 23414-260000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 174 | Прокладка, 25 x 1.0 | 23414-250000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 175 | Прокладка, 33 x 1.0 | 23414-330000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 176 | Прокладка, 31 x 1.5 | 23428-310000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 177 | Уплотнение | 24321-000400 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Маслопровод (Выход фильтра грубой отчистки) |  |  |  |  |
| 178 | Прокладка, 25 X 1.0 | 23414-250000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 179 | Прокладка, 31 X1.5 | 23428-310000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Маслопровод (турбина) |  |  |  |  |
| 180 | Прокладка, 25 x 1.0 | 23414-250000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 181 | Прокладка, 33 x 1.0 | 23414-330000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 182 | Уплотнение, g 60.0 | 24326-000600 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Маслопровод (подкачка) |  |  |  |  |
| 183 | Уплотнение | 146623-39680 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 184 | Уплотнение, 32 | 43400-004150 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 185 | Прокладка, 5k-40 | 43400-004160 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| Маслопровод (регулятор оборотов) |  |  |  |  |
| 186 | Прокладка, 8 x 1.0 | 23414-080000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 187 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Маслопровод (генератор) |  |  |  |  |
| 188 | Прокладка, 20 x 1.0 | 23414-200000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Трубка манометра смазочного масла |  |  |  |  |
| 189 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| Маслопровод (смазка ведущей шестерни) |  |  |  |  |
| 190 | Прокладка, 6 x 1.0 | 23414-060000 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 191 | Уплотнение, p 9.0 | 24311-000090 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 192 | Прокладка, 6 x 1.0 | 23414-060000 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 193 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 194 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| Подкачивающий насос смазочного масла |  |  |  |  |
| 195 | Подшипник | 40000-018240 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 196 | Сальник | 40000-018290 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 197 | Прокладка | 40000-018340 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 198 | Прокладка | 40000-018350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 199 | Уплотнительное Кольцо G45 | 24321-000450 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Насос охлаждающей воды (контур высокой температуры) |  |  |  |  |
| 200 | Торцевое уплотнение | 146623-42510 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 201 | Шпонка, 7х36 | 22512-070360 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 202 | Прокладка, 13 x 1.0 | 23414-130000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 203 | Прокладка, 17 x 1.0 | 23414-170000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 204 | Подшипник 6307 | 24101-063074 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 205 | Подшипник, 6207u | 24102-062074 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 206 | Уплотнение | 24321-002300 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 207 | Сальник | 24423-355511 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 208 | Прокладка, 14 x 1.0 | 23414-140000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 209 | Уплотнение | 24316-000900 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 210 | Уплотнение | 24311-000350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Термостат (контур высокой температуры) |  |  |  |  |
| 211 | Уплотнение крышки (1) | 150633-48200 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 212 | Уплотнение крышки (2) | 150633-48210 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 213 | Уплотнительная втулка | 150633-48220 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 214 | Элемент, Cwtv 82 | 150633-48411 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 215 | Уплотнение выхода насоса | 146673-49560 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 216 | Уплотнение выхода a возд.охл. | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Труба впуска/выпуска охлаждающей воды (спецификация однонасосного смешивания) |  |  |  |  |
| 217 | Уплотнение клапана | 153605-34100 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 218 | Уплотнение (вход возд. Охладителя) | 150633-49350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 219 | Уплотнение (впуск/выпуск охл. Воды) | 146623-49550 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 220 | Уплотнение выхода a возд. Охладителя | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 221 | Диафрагма (d30) | 150633-49600 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 222 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Труба впуска/выпуска охлаждающей воды |  |  |  |  |
| 223 | Уплотнение клапана | 153605-34100 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 224 | Уплотнение (впуск/выпуск охл. Воды) | 146623-49550 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Труба охлаждающей воды (контур высокой температуры) (насос-воздушный охладитель) |  |  |  |  |
| 225 | Уплотнение (выход насоса) | 150633-49290 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 226 | Уплотнение (вход возд. Охладителя) | 150633-49350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 227 | Уплотнение (вход возд. Охладителя) | 150633-49350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 228 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Труба охлаждающей воды (контур низкой температуры) (насос-воздушный охладитель) |  |  |  |  |
| 229 | Уплотнение (выход насоса) | 150633-49290 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 230 | Уплотнение (вход возд. Охладителя) | 150633-49350 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 231 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 232 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Труба охлаждающей воды (контур низкой температуры) (без переключающего клапана) |  |  |  |  |
| 233 | Уплотнение (выход возд. Охладителя) | 150633-49360 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 234 | Уплотнение (выход возд. Охладителя) | 150633-49360 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 235 | Уплотнение, выход a возд. Охладителя | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 236 | Уплотнение, выход a возд. Охладителя | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 237 | Прокладка, 17 x 1.0 | 23414-170000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Переключающий клапан (контур низкой температуры) (опция) |  |  |  |  |
| 238 | Уплотнение | 24311-000100 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 239 | Уплотнение | 24311-000400 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 240 | Уплотнение | 24316-000200 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 241 | Уплотнение | 24316-000850 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 242 | Уплотнение | 24321-000950 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 243 | Уплотнение | 44100-018310 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 244 | Уплотнение, выход а возд. Охладителя | 150633-49360 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 245 | Уплотнение, выход а возд. Охладителя | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 246 | Прокладка | 23414-170000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Труба охлаждающей воды (Выход охладителя смазочного масла) |  |  |  |  |
| 247 | Прокладка, выход a возд. Охладителя | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 248 | Прокладка, выход a возд охладителя | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 249 | Прокладка, 17 x 1.0 | 23414-170000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Коллекторная труба охлаждающей воды |  |  |  |  |
| 250 | Уплотнение выхода a возд. Охладителя | 147673-49570 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 251 | Прокладка, 21 x 1.0 | 23414-210000 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 252 | Уплотнение | 24326-000450 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 253 | Уплотнение | 24326-000800 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| Сливная труба охлаждающей воды |  |  |  |  |
| 254 | Уплотнение | 24316-000090 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 255 | Уплотнение | 24316-000060 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 256 | Уплотнительная шайба 18 | 22190-180003 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 257 | Уплотнительная шайба 20 | 22190-200003 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 258 | Уплотнение | 24316-000200 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Труба выпуска воздуха (воздушный охладитель) и труба слива воды (камера наддувочного воздуха) |  |  |  |  |
| 259 | Прокладка, 13 x 1.0 | 23414-130000 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 260 | Прокладка, 13 x 1.0 | 23414-130000 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Трубка манометра |  |  |  |  |
| 261 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 262 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120000 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| Труба охлаждающей воды (подогрев) |  |  |  |  |
| 263 | Прокладка, 15 x 1.5 | 23438-015000 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Диафрагма |  |  |  |  |
| 264 | Диафрагма (d75) | 150633-49500 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 265 | Диафрагма (d70) | 146673-49500 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 266 | Диафрагма (d25) | 150633-49510 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 267 | Диафрагма (d40) | 156673-49481 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Клапан впрыска топлива |  |  |  |  |
| 268 | Топливная форсунка | 750633-53201 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 269 | Форсунка в сборе | 150633-53211 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 270 | Уплотнительное кольцо втулки | 128633-11880 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 271 | Уплотнительное кольцо | 151673-51381 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 272 | Пружина форсунки | 150633-53120 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 273 | Держатель пружины | 150633-53140 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 274 | Цилиндрический штифт | 138613-53200 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 275 | Седло пружины | 146673-53210 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 276 | Проставка | 146673-53230 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 277 | Уплотнительное кольцо | 146673-53900 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Трубка впрыска топлива |  |  |  |  |
| 278 | Соединение трубки высокого давления | 150633-59100 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 279 | Уплотнение | 146673-59020 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 280 | Корпусная гайка, трубка впрыска | 150633-59160 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 281 | Уплотнение | 151695-59220 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 282 | Шайба | 146673-59240 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 283 | Уплотнение | 146673-59250 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 284 | Трубка впрыска топлива | 150633-59260 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 285 | Болт, 8 x 40 | 26450-080402 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 286 | Болт, 10 x 60 | 26450-100602 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| Насос впрыска топлива |  |  |  |  |
| 287 | Цилиндр | 150633-51111 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 288 | Плунжер | 150633-51630 | YANMAR или эквивалент |  |
| 289 | Пружина плунжера | 150633-51170 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 290 | Прокладка | 153605-51250 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 291 | Сборка клапана подачи | 151695-51300 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 292 | Уплотнительное Кольцо | 153604-51381 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 293 | Уплотнительное кольцо | 153604-51401 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 294 | Защитный Элемент В Сборе | 150633-51380 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 295 | Комплект прокладок | 138688-51570 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 296 | Уплотнительное кольцо | 146685-51810 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 297 | Уплотнительное кольцо | 146685-51830 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 298 | Уплотнительная шайба 10 | 22190-100006 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 299 | Уплотнительная шайба 20 | 22190-200006 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 300 | Прокладка, 12 x 1.0 | 23414-120016 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 301 | Уплотнительное Кольцо | 153685-51890 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Узел привода насоса впрыска топлива |  |  |  |  |
| 302 | Масляный сальник толкателя | 150633-54231 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 303 | Уплотнение | 24321-000350 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 304 | Уплотнение крепления насоса дт | 150633-54050 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| 305 | Уплотнение | 24311-000110 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Топливный фильтр грубой очистки |  |  |  |  |
| 306 | Элемент Фильтра | 151695-55010 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 307 | Прокладка фильтра | 151695-55040 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 308 | Уплотнительное кольцо фильтра | 151695-55070 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 309 | Уплотнительное кольцо фильтра | 151695-55080 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 310 | Фланцевое уплотнение | 151695-59690 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 311 | Уплотнительная шайба | 153672-59910 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 312 | Уплотнительная шайба | 153672-59950 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Клапан регулирования давления дизельного топлива и переливной топливный бак |  |  |  |  |
| 313 | Уплотнительная шайба | 153672-59950 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 314 | Уплотнительная шайба | 153672-59970 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 315 | Аккумулятор топлива | 146676-59330 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 316 | Уплотнительная шайба | 153672-59950 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 317 | Уплотнительное кольцо | 24326-000700 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 318 | Прокладка поплавкового реле | 43230-014360 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Топливная трубка (впуск/выпуск насоса подачи) (опция) |  |  |  |  |
| 319 | Уплотнение | 24326-000400 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 320 | Уплотнение | 24326-000400 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Топливная трубка (фильтр грубой очистки-главный топливопровод) |  |  |  |  |
| 321 | Уплотнение | 24326-000300 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 322 | Уплотнение | 24326-000400 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 323 | Уплотнительная шайба | 153672-59850 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 324 | Прокладка буферной емкости | 146673-59890 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 325 | Уплотнительная шайба 12x1.2 | 153672-59920 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 326 | Прокладка | 43400-005640 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Главный топливопровод |  |  |  |  |
| 327 | Уплотнительная шайба 20x1.2 | 153672-59970 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 328 | Уплотнительная шайба 16x1.2 | 153672-59980 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 329 | Уплотнение | 24326-000400 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Топливная трубка (главный топливопровод-клапан регулирования давления) |  |  |  |  |
| 330 | Уплотнение | 24326-000300 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 331 | Уплотнение | 24326-000300 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 332 | Уплотнение | 24326-000400 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Переливная трубка дизельного топлива (цилиндр) |  |  |  |  |
| 333 | Уплотнительная шайба 12x1.2 | 153672-59920 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 334 | Уплотнительная шайба 14 | 153672-59930 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| 335 | Уплотнительная шайба 16x1.2 | 153672-59980 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 336 | Уплотнительная шайба 16x1.2 | 153672-59980 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 337 | Уплотнительная шайба 16x1.2 | 153672-59980 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Трубка обнаружения утечки топлива |  |  |  |  |
| 338 | Уплотнительная шайба 12x1.2 | 153672-59920 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 339 | Уплотнительная шайба 16x1.2 | 153672-59980 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| Сливная труба и переливная трубка дизельного топлива (выпуск двигателя) |  |  |  |  |
| 340 | Уплотнительная шайба 20x1.2 | 153672-59970 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 341 | Уплотнительная шайба 20x1.2 | 153672-59970 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 342 | Уплотнение | 24316-000100 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 343 | Уплотнительная шайба 12x1.2 | 153672-59920 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 344 | Уплотнительная шайба | 153672-59930 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Переливная трубка дизельного топлива топливного клапана (Выход головки) |  |  |  |  |
| 345 | Уплотнительная шайба 12x1.2 | 153672-59920 | YANMAR или эквивалент | 24 |
| 346 | Уплотнительная шайба 12x1.2 | 153672-59920 | YANMAR или эквивалент | 6 |
| Переливная трубка дизельного топлива топливного клапана |  |  |  |  |
| 347 | Уплотнительная шайба 16x1.2 | 153672-59980 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Приводное устройство гидравлического регулятора оборотов (UG-8) |  |  |  |  |
| 348 | Уплотнение кронштейна рег. Оборотов | 150633-61180 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 349 | Прокладка | 148016-66210 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 350 | Прокладка | 148016-66220 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 351 | Подшипник | 24101-060054 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 352 | Подшипник | 24101-062054 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 353 | Уплотнение | 24321-000750 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 354 | Уплотнение регулятора оборотов | 41121-000020 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 355 | Прокладка регулятора оборотов | 43400-004020 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Гидравлический насос и гидравлический цилиндр |  |  |  |  |
| 356 | Прокладка | 153605-92460 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| 357 | Манометр | 153625-92801 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 358 | Уплотнение | 24321-000550 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 359 | Уплотнение | 24321-001150 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 360 | Опорное кольцо | 24375-000550 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| 361 | Опорное кольцо | 24375-001150 | YANMAR или эквивалент | 4 |
| Медные прокладки |  |  |  |  |
| 362 | 8,2х15х1мм | - |  | 20 |
| 363 | 10,2х17х1мм | - |  | 20 |
| 364 | 12,2х19х1мм | - |  | 40 |
| 365 | 14,2х21,1,5мм | - |  | 20 |
| 366 | 16,2х23х1,5мм | - |  | 20 |
| Шатунный болт |  |  |  |  |
| 367 | Шатунный Болт | 150633-23201 | YANMAR или эквивалент | 12 |
| Цифровые термометры |  |  |  |  |
| 368 | Элемент Питания (Cr2450yu) | - |  | 9 |
| Пневмопоршень регулирования объема топлива и остановки |  |  |  |  |
| 369 | Уплотнительное Кольцо | 24311-000400 | YANMAR или эквивалент | 3 |
| 370 | Уплотнение | 44100-018310 | YANMAR или эквивалент | 2 |
| Трубка пускового воздуха |  |  |  |  |
| 371 | Уплотнительное Кольцо | 24311-000490 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Индикатор давления |  |  |  |  |
| 372 | Поворотная рукоятка крана индикатора давления | 153605-92360 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| 373 | Индикатор давления | 147673-93753 | YANMAR или эквивалент | 1 |
| Масляный поддон |  |  |  |  |
| 374 | Болт 8х20 | 26206-080202 | YANMAR или эквивалент | 2 |

    - Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт дизельного двигателя YANMAR в составе дизель-генераторной установки ДЭС-3000 ВДК п. Тикси | С даты заключения договора | В течение 75 календарных дней с даты заключения договора |

  - Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа: Текущий ремонт дизельного двигателя YANMAR в составе дизель-генераторной установки ДЭС-3000 ВДК п. Тикси

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | Проведение ремонта будет выполняться на действующей дизельной электростанции п. Тикси ВДК Булунских ЭС. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к оплате работ |  | Оплата выполненных работ по условиям договора. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Требования к двигателю после ремонта |  | После ремонта двигатель подлежит к приемно-сдаточным испытаниям согласно программе (Приложение 2). Двигатель должен соответствовать параметрам приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторных агрегатов (ДГА) после проведения капитального и среднего/текущего ремонтов. (п. 4.4. Приложения 2). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Требования к запасным частям и специальному инструменту |  | 1.4.1 Необходимые запасные части и специальный инструмент для выполнение ремонта предоставляет Исполнитель (Подрядчик). | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | 1.4.2 Запасные части должны быть новые,(не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов, свободной от третьих лиц). Допускается при ремонте использования эквивалентной продукции полностью совместимых с YANMAR | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Требования к гарантии |  | Гарантия в течение 12-ти месяцев или 5000 моточасов с момента подписания акта приемки сдачи выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к участникам. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования |  | Участник должен предоставить к Коммерческому предложению заполненную форму Калькуляции согласно Приложению №2 к Проекту Договора. | Заполненная форма |  |  |
|  | Требования к исполнителю (победителю закупки) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требование к персоналу подрядной организации |  | Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ. Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации командируемого персонала. Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных организаций, и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 1) (далее-Регламент). Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ |  | При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к выполнению работ. |  | Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями на капитальный ремонт завода – изготовителя, программы приемо-сдаточных испытаний по ГОСТ 10448-2014. | Согласие с требованием |  |  |