ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.61.20.000 Поставка защитных сооружений «наземное бетонное укрытие» для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот № 0026-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ

1.1.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.61.20.000 Поставка защитных сооружений «наземное бетонное укрытие» для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

1.2 	Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для укрытия людей внутри изделия от прямых осколочных поражения, при выполнении работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора № 1050-332-2026/1-ТПиР-БЕЗ-2026-ВолГЭС «Монтаж защитных заграждений  трансформаторной площадки у машинного зала (3 этап) и трансформаторной площадки ОРУ 220 кВ (2 этап) - Волжской ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова » и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ НАЗЕМНОЕ БЕТОННОЕ УКРЫТИЕ (ЗС НБУ) | шт | 5 |

- 2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 23.61.20.000 Поставка защитных сооружений «наземное бетонное укрытие» для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | С даты заключения договора | В течение 40 календарных дней, с даты подписания договора* |
| *срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований |  |  |  |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции: ОКПД2 23.61.20.000 Поставка защитных сооружений «наземное бетонное укрытие» для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ НАЗЕМНОЕ БЕТОННОЕ УКРЫТИЕ (ЗС НБУ) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | Соответствие стандарту | ГОСТ 13015-2012 |  |  |  |
|  | Длина/ширина/высота (наружные), мм | 6000/2400/2400 |  |  |  |
| 1.3. | Толщина стен/ перегородок/основания, мм | 150 |  |  |  |
| 1.4. | Тип ограждающей конструкции | Пространственный каркас с однослойным армированием сварной стальной сеткой из арматуры В500С диаметром 16 мм с шагом 200 на 200 мм |  |  |  |
| 1.5. | Применяемый бетон по ГОСТ 7473-2010 | М400 В30 |  |  |  |
| 1.6. | Конструктивные особенности | Сборно-монолитная железобетонная конструкция в виде прямоугольного параллелепипеда с основанием и покрытием |  |  |  |
| 1.7. | Масса корпуса/покрытия/основания, т | 13,273/5,4/5,5 |  |  |  |
| 1.8. | Размер входного проёма/ внутреннего проема, ширина х ввысота мм | 800х1800/800х1800 |  |  |  |
| 1.9. | Расстояние от защитной железобетонной перегородки до передней стенки сооружения , мм | 1200 |  |  |  |
| 1.10 | Освещение | Светодиодный аккумуляторный настенный светильник с датчиком движания в кол-ве 5 шт. |  |  |  |
| 1.11 | Дополнительные сведения | - изделия имеют крепления для погрузо-разгрузочных работ с применением крана в количестве не менее 6шт; - сооружение имеет вентиляционное отверстие диаметром 150 мм в количестве 1 шт с защитным козырьком и сеткой; - сооружение состоит из частей корпус, основание и покрытие; - при обустройстве внутреннего помещения напротив входного проема устроенна железобетонная перегородка заграждающая укрываемых от осколочного воздействия; - наличие закладные детали под сварку при монтаже. |  |  |  |
| 1.12 | Схема сооружения | Согласно приложению к ТТ ЧЕРТЁЖ ЗС НБУ С ОСНОВАНИЕМ |  |  |  |
| 1.13 | Класс пожарной опасности | Класс К=0 (пожаробезопасный) |  |  |  |
| 1.14 | Продукция соответствует «Нормам радиационной безопасности» I класс, допускается по гигиеническим показателям к использованию в строительстве без ограничений | да |  |  |  |
| 1.15 | Входная дверь | Бронированная, бронь БР4, толщина брони 6.3мм, распашная, одностворчатая, с запорным устройством |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт; сертификат качества; Сертификат соответствия на продукцию ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ НАЗЕМНОЕ БЕТОННОЕ УКРЫТИЕ (ЗС НБУ) Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке); Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., и иные документы согласно п.3.3 Договора |  |  |  |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки: 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС». |  |  |  |  |
| 4.2 | Приемка продукции: -Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 4.4 | Приёмка продукции в соответствии с ГОСТ 13015-2012 |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.