«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13.160 Поставка низковольтной аппаратуры (выключатели, рубильники)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

низковольтная аппаратура (выключатели, рубильники)

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение производственной программы ремонтов Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric Easy9 AC 25А C 2P 4.5кА IP20 на DIN-рейку EZ9F34225 | шт | 10,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric EASY 9 EZ9F34332 230…400В 32А воздушный 3 полюса AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+60t | шт | 10,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-100 AC/DC 100А C 3P 10кА 400В УХЛ4 на DIN-рейку MVA40-3-100-C | шт | 10,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric TeSys GV2ME08 AC 4А 3P 690В IP20 | шт | 4,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric EASY 9 EZ9F34116 230…400В 16А воздушный 1 полюс AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+60t | шт | 10,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель массы дистанционный 1300-3737 12В | шт | 1,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель путевой ВП 19М-21Б-431-67 У2.16 440-660В 10А IP67 У2 | шт | 2,00 | 27.33.11.160 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Микровыключатель FGX3C-M | шт | 15,00 | 27.33.11.160 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Блокиратор выключателя автоматического Schneider Electric Acti 9 A9A26970 для модульных автоматических выключателей iC60 | шт | 50,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический Chint NB1-63(R) AC 16А C 3P 6кА 400В 50/60Гц IP20 | шт | 25,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 32А C 3P 4.5кА | шт | 25,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-125А-1250-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 | шт | 5,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 160А 3P | шт | 4,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 25А C 1P 4.5кА 230В IP20 на DIN-рейку | шт | 25,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 25А C 2P 4.5кА MVA20-2-025-C | шт | 20,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический TDM ВА47-60 DC 10А C 2P 6кА 440В IP20 SQ0223-1026 | шт | 20,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 32А C 3P 4.5кА 230/400В 50Гц AC IP20 УХЛ4 на DIN-рейку 11081DEK | шт | 25,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 10А C 1P 4.5кА 230В | шт | 30,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 20А C 1P 4.5кА 230В IP20 | шт | 25,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический Chint NB1-63 DC 20А C 2P 6кА | шт | 15,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический Chint NB1-63 DC 32А C 2P 6кА | шт | 15,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric Compact NSX160S AC/DC 160А 3P (коммутационный блок LV438118; расцепитель TM125DC LV438135) | шт | 4,00 | 27.33.11.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  |  |  | - 350,00 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric Easy9 AC 25А C 2P 4.5кА IP20 на DIN-рейку EZ9F34225 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric EASY 9 EZ9F34332 230…400В 32А воздушный 3 полюса AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+60t |  |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-100 AC/DC 100А C 3P 10кА 400В УХЛ4 на DIN-рейку MVA40-3-100-C |  |  |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric TeSys GV2ME08 AC 4А 3P 690В IP20 |  |  |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric EASY 9 EZ9F34116 230…400В 16А воздушный 1 полюс AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+60t |  |  |
|  | Выключатель массы дистанционный 1300-3737 12В |  |  |
|  | Выключатель путевой ВП 19М-21Б-431-67 У2.16 440-660В 10А IP67 У2 |  |  |
|  | Микровыключатель FGX3C-M |  |  |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Блокиратор выключателя автоматического Schneider Electric Acti 9 A9A26970 для модульных автоматических выключателей iC60 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический Chint NB1-63(R) AC 16А C 3P 6кА 400В 50/60Гц IP20 |  |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 32А C 3P 4.5кА |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-125А-1250-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 160А 3P |  |  |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 25А C 1P 4.5кА 230В IP20 на DIN-рейку |  |  |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 25А C 2P 4.5кА MVA20-2-025-C |  |  |
|  | Выключатель автоматический TDM ВА47-60 DC 10А C 2P 6кА 440В IP20 SQ0223-1026 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 32А C 3P 4.5кА 230/400В 50Гц AC IP20 УХЛ4 на DIN-рейку 11081DEK |  |  |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 10А C 1P 4.5кА 230В |  |  |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 20А C 1P 4.5кА 230В IP20 |  |  |
|  | Выключатель автоматический Chint NB1-63 DC 20А C 2P 6кА |  |  |
|  | Выключатель автоматический Chint NB1-63 DC 32А C 2P 6кА |  |  |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric Compact NSX160S AC/DC 160А 3P (коммутационный блок LV438118; расцепитель TM125DC LV438135) |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «низковольтная аппаратура (выключатели, рубильники)»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «низковольтная аппаратура (выключатели, рубильники)»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Выключатель автоматический Schneider Electric Easy9 AC 25А C 2P 4.5кА IP20 на DIN-рейку EZ9F34225 |  | Номинальный ток 25 A, Количество полюсов 2, Характеристика срабатывания кривая тока C, Отключающая способность 4.5 кА, Количество модулей 2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Выключатель автоматический Schneider Electric EASY 9 EZ9F34332 230…400В 32А воздушный 3 полюса AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+60t |  | Номинальный ток 32 A, Количество полюсов 3, Характеристика срабатывания кривая тока C, Отключающая способность 4.5 кА, Количество модулей 3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Выключатель автоматический IEK ВА47-100 AC/DC 100А C 3P 10кА 400В УХЛ4 на DIN-рейку MVA40-3-100-C |  | Общее количество полюсов 3, Количество защищенных полюсов 3, Отключение нейтрали Нет, Номин. ток 100 А, Модульная ширина 4,50, Характеристика срабатывания C, Номин. отключающая способность по EN 60898 10 кА | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Выключатель автоматический Schneider Electric TeSys GV2ME08 AC 4А 3P 690В IP20 |  | GV2ME08 – автоматический выключатель TeSys GV от Schneider Electric, предназначен для защиты электродвигателей 1.1-1.5kW@400V. Обеспечивает защиту от перегрузки по току и от коротких замыканий, диапазон уставок теплового расцепителя (от перегрузки) 2.5-4A, электромагнитный расцепитель с фиксированной уставкой 12xIn, высокая отключающая способность Icu 100kA@400V. Кнопка включения и отключения гарантировано рассчитана на 100 000 циклов в условиях AC-3 415V. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Выключатель автоматический Schneider Electric EASY 9 EZ9F34116 230…400В 16А воздушный 1 полюс AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+60t |  | Кол-во полюсов: 1Р, Номинальное напряжение: 230В; Номинальный ток: 16А; Характеристика: С; Отключающая способность: 4.5кА; Степень защиты: IP20, Частота: 50Гц.; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Выключатель массы дистанционный 1300-3737 12В |  | Ширина, м 0.11 Высота, м 0.08 Длина, м 0.15 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Выключатель путевой ВП 19М-21Б-431-67 У2.16 440-660В 10А IP67 У2 |  | Выключатели путевые ВП19 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Кол-во полюсов: 4 Контактная группа: 2НО+2НЗ Тип привода: рычаг с роликом Материал корпуса: силумин Степень защиты: IP67 Габаритные размеры LxHxB, мм: 185х67х62мм Номинальный коммутируемый ток – 10А (АС11, 220В) Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока, до 440В постоянного тока Минимальное рабочее напряжение на переменном и постоянном токе – 12В Усилие срабатывания – не более 40Н Вид переключающего устройства – мгновенного действия Прямой рабочий ход, не менее: 4мм для привода — толкатель; 40º для привода – рычаг Полный ход, не более: 10,5мм для привода — толкатель; 90º для привода – рычаг Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее: 20 000 000 Каждый зажим допускает присоединение медных проводников сечением до 2х1,5 мм2 или один до 4 мм2 Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Микровыключатель FGX3C-M |  | Номинальный тепловой ток: 16А Номинальное рабочее напряжение: АС 380 V, DC250V Номинальный рабочий ток: AC-15 4A, DC-13 1.5A Номинальное изоляционное напряжение: 400V Окружающая рабочая температура: -25℃ --- +40℃ | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Блокиратор выключателя автоматического Schneider Electric Acti 9 A9A26970 для модульных автоматических выключателей iC60 |  | Блокиратор автоматов Шнайдер Электрик. Имеет одно отверстие для навешивания замка, максимальный диаметр дужки замка 6 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Выключатель автоматический Chint NB1-63(R) AC 16А C 3P 6кА 400В 50/60Гц IP20 |  | Выключатель автоматический Chint NB1-63(R) AC 16А C 3P 6кА 400В 50/60Гц IP20. Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм 54х86х78 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 32А C 3P 4.5кА |  | Номинальный ток, 32А; Количество полюсов 3; Тип расцепления С; Отключающая способность, кА4.5 Номинальное Напряжение, В400 Род тока Переменный ток(AC) Степень защиты IP20; Глубина встраивания, мм 73.6; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-125А-1250-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 |  | Номинальный ток 125 A, Количество полюсов 3, Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690; Отключающая способность 40 кА, Расцепитель: тепловой и электромагнитный Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 1250А; Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА):18; Степень защиты (IP): IP20; Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3; Ширина (мм): 150; Высота (мм):120;Глубина (мм):225; Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 160А 3P |  | Полюсов количество – 3; Ток номинальный – 160А; Частота тока – 50/60Гц; Ток – переменный (AC); Рабочее номинальное напряжение тока переменного – 400В; Наличие вспомогательных контактов – отсутствуют; Привод – ручной; Расцепитель независимый – отсутствует; Расцепители – электромагнитный и тепловой; Напряжение изоляции – 690В; Напряжение импульсное – 6 кВ; Крепление – на винты; Установка – с креплением на панели стационарный; Самостоятельное подключение доп.устройств – нет возможности; Защита по IP – 20; Категория размещения – УХЛ3; Рабочие температуры – от +40 до -60С; Наличие дополнительного расцепителя – отсутствует. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 25А C 1P 4.5кА 230В IP20 на DIN-рейку |  | Количество силовых полюсов 1; Номинальный ток, А25; Характеристика эл.магнитного расцепителя C; Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)4.5Род тока Переменный (AC); Тип расцепителя: Электромагнитный; Степень защиты: IP20; Номинальное напряжение, В 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Высота, мм79; Климатическое исполнение: УХЛ4; Исполнение: Стационарное; Максимальное сечение подключаемого кабеля, 25мм² | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 25А C 2P 4.5кА MVA20-2-025-C |  | Номинальный ток 25 A, Количество полюсов 2, Характеристика срабатывания кривая тока C, Отключающая способность 4.5 кА, Количество модулей 2 0,45 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Выключатель автоматический TDM ВА47-60 DC 10А C 2P 6кА 440В IP20 SQ0223-1026 |  | Кол-во полюсов: 2Р; Номинальный ток: 10 А; Предельная отключающая способность Inc, 6000A; Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип С; Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее: 20000; Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 6000; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 32А C 3P 4.5кА 230/400В 50Гц AC IP20 УХЛ4 на DIN-рейку 11081DEK |  | Количество силовых полюсов 3; Номинальный ток, А32; Характеристика эл.магнитного расцепителя C; Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5; Род тока:Переменный (AC); Тип расцепителя: Электромагнитный; Степень защиты IP20; Номинальное напряжение, В400; Количество модулей DIN3; Способ монтажа DIN-рейка; Высота, 79мм; Климатическое исполнение:УХЛ4; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 10А C 1P 4.5кА 230В |  | Степень защиты (IP) IP20 Частота 50 Номин. Ток :10А; Тип напряжения AC (перемен.) Характеристика срабатывания (кривая тока) C Глубина, мм78.5; Ширина, мм17.7; Общ. количество полюсов 1 Номин. отключающая способность 4.5 Степень защиты IP20 Класс токоограничения 3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 20А C 1P 4.5кА 230В IP20 |  | Тип модульный Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 230/400 В Цвет корпуса белый Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ-4 Количество полюсов 1 Отключающая способность 4.5 кА Тип расцепления C Номинальный ток 20 А Вес нетто 0.111 кг Высота 80 мм Ширина 17.7 мм Глубина 73 мм Модельный ряд ВА101 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Выключатель автоматический Chint NB1-63 DC 20А C 2P 6кА |  | Номинальный ток - 20 А; Кол-во полюсов - 2; Тип расцепления - С; Номинальное напряжение - 500 В; Род тока - постоянный (DC); Степень защиты - IP20; Номинальная коммутационная способность - 6 кА; Способ монтажа - на DIN-рейку. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Выключатель автоматический Chint NB1-63 DC 32А C 2P 6кА |  | Номинальный ток - 32 А; Кол-во полюсов - 2; Тип расцепления - С; Номинальное напряжение - 500 В; Род тока - постоянный (DC); Степень защиты - IP20; Номинальная коммутационная способность - 6 кА; Способ монтажа - на DIN-рейку. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Выключатель автоматический Schneider Electric Compact NSX160S AC/DC 160А 3P (коммутационный блок LV438118; расцепитель TM125DC LV438135) |  | Автоматический выключатель для сетей постоянного тока: Количество полюсов - 3; Номинальный ток - 160 А; Макс. рабочее напряжение 690 В; Наличие расцепителя ТМ125D; Коммутационный блок LV438118: Номинальное напряжение, 750 В постоянного тока; Температура эксплуатации, -25…70 °С; Размеры упаковки, мм113x97x66; Номинальный ток расцепителя 160 А при 40°С; Расцепитель: Термомагнитный; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"