«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.14.20.112 Поставка электроприводов для нужд Якутской ГРЭС-2 в рамках производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

электроприводы и запчасти к ним

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение производственной программы ремонтов Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления Z101.846 для электропривода Auma | шт | 5,00 | 28.14.20.290 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Датчик положения и момента Auma MWG Z111.640 | шт | 3,00 | 28.14.20.290 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Плата реле Z043.590/05 для блока управления электропривода AC01.2 Auma | шт | 10,00 | 28.14.20.290 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Плата реле Z043.590/06 для блока управления электропривода Auma | шт | 5,00 | 28.14.20.290 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод без пружинного возврата DA16N24PI | шт | 6,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод NF230A-S2 Belimo | шт | 4,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод NM230A Belimo для воздушных заслонок | шт | 6,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод взрывозащищенный ЭП4В-А-60-22-Э11-3-12111 Тулаэлектропривод | шт | 2,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод общепромышленный многооборотный ЭП4Н-В-1000-22-Э11-3-11111 Тулаэлектропривод | шт | 2,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод многооборотный SA 10.2-F10 Auma (блок управления AUMA MATIC AM 02.1) | шт | 1,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод многооборотный SAEX 14.2-F14 Auma (блок управления AMEXC 01.1) | шт | 2,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод многооборотный ПЭМ-В630-50Е3Д00-IIВТ4 УХЛ1 АБС ЗЭиМ Автоматизация (блок управления КИМ3-380/9-Д00-2-IIВТ4 УХЛ1) | шт | 2,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод однооборотный МЭОФ-1000/63-0.25Е3Д00-IIВТ4 УХЛ1 АБС ЗЭиМ Автоматизация (блок управления КИМ3-380/9-Д00-2-IIВТ4 УХЛ1) | шт | 2,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод многооборотный SAEX 07.6-F10/-a3a1 Auma (блок управления AMEXC 01.1) | шт | 2,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод многооборотный SQ 07.2-F10 Auma фланец тип F10 (EN ISO 5210) -40...+80С (блок управления AC 01.2) | шт | 2,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электропривод BLF230 Belimo 50hz | шт | 3,00 | 28.14.20.112 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  |  |  | - 52,00 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Блок управления Z101.846 для электропривода Auma | С даты подписания договора | В течение 120 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Датчик положения и момента Auma MWG Z111.640 |  |  |
|  | Плата реле Z043.590/05 для блока управления электропривода AC01.2 Auma |  |  |
|  | Плата реле Z043.590/06 для блока управления электропривода Auma |  |  |
|  | Электропривод без пружинного возврата DA16N24PI |  |  |
|  | Электропривод NF230A-S2 Belimo |  |  |
|  | Электропривод NM230A Belimo для воздушных заслонок |  |  |
|  | Электропривод взрывозащищенный ЭП4В-А-60-22-Э11-3-12111 Тулаэлектропривод |  |  |
|  | Электропривод общепромышленный многооборотный ЭП4Н-В-1000-22-Э11-3-11111 Тулаэлектропривод |  |  |
|  | Электропривод многооборотный SA 10.2-F10 Auma (блок управления AUMA MATIC AM 02.1) |  |  |
|  | Электропривод многооборотный SAEX 14.2-F14 Auma (блок управления AMEXC 01.1) |  |  |
|  | Электропривод многооборотный ПЭМ-В630-50Е3Д00-IIВТ4 УХЛ1 АБС ЗЭиМ Автоматизация (блок управления КИМ3-380/9-Д00-2-IIВТ4 УХЛ1) |  |  |
|  | Электропривод однооборотный МЭОФ-1000/63-0.25Е3Д00-IIВТ4 УХЛ1 АБС ЗЭиМ Автоматизация (блок управления КИМ3-380/9-Д00-2-IIВТ4 УХЛ1) |  |  |
|  | Электропривод многооборотный SAEX 07.6-F10/-a3a1 Auma (блок управления AMEXC 01.1) |  |  |
|  | Электропривод многооборотный SQ 07.2-F10 Auma фланец тип F10 (EN ISO 5210) -40...+80С (блок управления AC 01.2) |  |  |
|  | Электропривод BLF230 Belimo 50hz |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «электроприводы и запчасти к ним»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «электроприводы и запчасти к ним»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Блок управления Z101.846 для электропривода Auma |  | Датчик MWG RH для электропривода AUMA. Измерение и передача данных о положении многооборотного привода в системах автоматизации. Количество оборотов: до 500. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Датчик положения и момента Auma MWG Z111.640 |  | Магнитный датчик положения и момента (MWG), подает аналоговые сигналы обратной связи по положению и по моменту. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Плата реле Z043.590/05 для блока управления электропривода AC01.2 Auma |  | Плата реле Z043.590/05 для блока управления электропривода Auma | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Плата реле Z043.590/06 для блока управления электропривода Auma |  | Плата реле Z043.590/06 для блока управления электропривода Auma | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Электропривод без пружинного возврата DA16N24PI |  | Напряжение: 24В; Управление: пропорциональное 0(2)-10В/0(4)-20мА DC; Время срабатывания: 70-95 с.; Обратная связь: 0(2)-10 В DC; Угол поворота: настраиваемый 0-90º; Направление вращения: переключается переключателем внутри привода; Степень защиты: IP54; Механическое подключение: круглые штоки(d 10-20 мм)/квадратные штоки (10х10 до 16х16 мм) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Электропривод NF230A-S2 Belimo |  | Время поворота двигателя - < 75 с. Время поворота пружины - < 20 с. Вспомогательные переключатели - 2 однопол.,Коммутирующая способность- 1 мА… 3 (0,5) А, 250 В~. Кабель - 1 м, 2 x 0.75 мм2 / 1 м, 6 x 0.75 мм2. Крутящий момент - 10 Нм. Крутящий момент пружины - 10 Нм. Питание - 230 В~. Площадь заслонки - 2 м2. Присоединение - Универсальный захват/Управление — Откр/Закр. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Электропривод NM230A Belimo для воздушных заслонок |  | Крутящий момент, Нм 10. Номинальное напряжение, В 230. Площадь заслонки клапана, м2: 2. Кабель - 1 м, 3 x 0.75 мм2.Управление — Откр/Закр. Серия: NM. Тип тока AC | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Электропривод взрывозащищенный ЭП4В-А-60-22-Э11-3-12111 Тулаэлектропривод |  | Исполнение по взрывозащите: В — взрывозащищенное 1ExdIIBT4; Обозначение типа присоединения к арматуре по ОСТ 26-07-763-73: A; Верхний предел настройки ограничителя крутящего момента, 60 Н·м; Частота вращения выходного вала электропривода, 22 об/мин; Обозначение типа и исполнения блока управления электропривода: электронный интеллектуальный модуль управления одиннадцатого варианта исполнения; Температурное исполнение: первый вариант УХЛ1 -60... +60С; Тип присоединения выходного вала привода к валу арматуры: Кулачковое присоединение; Направление вращения выходного вала: 2 – закрывание против часовой стрелки; Уровень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96: 1 – IP67; Цвет окраски: 1 – серый; Электрическое подключение: 1 – кабельные вводы, клеммное подключение; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Электропривод общепромышленный многооборотный ЭП4Н-В-1000-22-Э11-3-11111 Тулаэлектропривод |  | Исполнение по взрывозащите: Н – общепромышленное;; Обозначение типа присоединения к арматуре по ОСТ 26-07-763-73: В; Верхний предел настройки ограничителя крутящего момента, 1000 Н·м; Частота вращения выходного вала электропривода, 22 об/мин; Обозначение типа и исполнения блока управления электропривода: электронный интеллектуальный модуль управления одиннадцатого варианта исполнения; Температурное исполнение: первый вариант УХЛ1 -60... +60С; Тип присоединения выходного вала привода к валу арматуры: Кулачковое присоединение; Направление вращения выходного вала: 1 – закрывание по часовой стрелке; Уровень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96: 1 – IP67; Цвет окраски: 1 – серый; Электрическое подключение: 1 – кабельные вводы, клеммное подключение; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Электропривод многооборотный SA 10.2-F10 Auma (блок управления AUMA MATIC AM 02.1) |  | Вес: 25 кг. Тип привода: Многооборотный привод. Фланец привода: F10. Исполнение привода: Общепромышленное. Режим работы S2-15. Напряжение питания 380 В. Степень защиты IP68. t °C окружающей среды от –30 до +70 °C, Блок управления AUMA MATIC AM 02.1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Электропривод многооборотный SAEX 14.2-F14 Auma (блок управления AMEXC 01.1) |  | Электрический многооборотный привод AUMA SA 14.2 (F14, 380В/50Гц/3Ф, S2-15мин, 45 об/мин, промежуточные, концевые и моментные выключатели, кабельные вводы).Степень защиты IP68. t °C окружающей среды от –40 до +60 °C, блок управления AMEXC 01.1. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Электропривод многооборотный ПЭМ-В630-50Е3Д00-IIВТ4 УХЛ1 АБС ЗЭиМ Автоматизация (блок управления КИМ3-380/9-Д00-2-IIВТ4 УХЛ1) |  | Диапазон настройки крутящего момента на вых. валу: 250-630Нм;Частота вращения вых. вала: 50 об./мин; Напряжение (частота питания): 400В 50Гц; Число оборотов вых.вала (min – Max) 0,5-1000; Температурный диапазон: -60...+60C УХЛ1; По защищенности от попадания внутрь твердых тел (пыли) и воды привод соответствует следующим степеням защиты по ГОСТ 14254-2015: IP67; Масса: не более 117 кг; Маркировка взрывозащиты: 1Ех d IIB T4 Gb Код подгруппы взрывозащищенного оборудования: IIBT4; С интеллектуальным блоком КИМ3 конфигурации Д с кодом набора опций 00. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Электропривод однооборотный МЭОФ-1000/63-0.25Е3Д00-IIВТ4 УХЛ1 АБС ЗЭиМ Автоматизация (блок управления КИМ3-380/9-Д00-2-IIВТ4 УХЛ1) |  | крутящий момент: 1000. Номинальный время полногохода 10с . Номинальное значение полного хода 0.25. об. напряжение (частота питания)380 В (50 Гц). Масса, не более 80кг. Габариты 472x438x402 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Электропривод многооборотный SAEX 07.6-F10/-a3a1 Auma (блок управления AMEXC 01.1) |  | Вес: 24 кг. Тип привода: Многооборотный привод. Фланец привода: F7-F10. Исполнение привода: Взрывозащищенное. Режим работы: S2-15. Напряжение питания: 380 В. Степень защиты: IP68 . t °C окружающей среды: от –40 °C до +40 °C/+60 °C. блок управления AMEXC 01.1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Электропривод многооборотный SQ 07.2-F10 Auma фланец тип F10 (EN ISO 5210) -40...+80С (блок управления AC 01.2) |  | Тип: Четвертьоборотный общепромышленный; Стандарт присоединения по ISO 5210: F10; Температурный диапазон: -40/+80C; Питание: АС 380В 50Гц; Смазка: F15; Крутящий момент: 100-300 Нм; Частота вращения: 4 сек/90 градусов; По защищенности от попадания внутрь твердых тел (пыли) и воды: IP68; Блок управления: AC 01.2 (питание 380В 50Гц; цепи управления 24В DC) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Электропривод BLF230 Belimo 50hz |  | Электропривод предназначен для монтажа в конструкции небольших противопожарных клапанов нормально открытого типа. Применяется в системах кондиционирования, общей, местной и технологической вентиляции производственных объектов. Крутящий момент: 6 Нм Крутящий момент пружины: 4 Нм Номинальное напряжение: 230 В~ Управление: открыто / закрыто 2 встроенных вспомогательных переключателя. Степень защиты: IP54. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"