Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.20.16.190 Модуль аналогового ввода для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

Модуль аналогового ввода.

Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ на объектах электростанции и электросетевого комплекса филиала ПЭС "Лабытнанги".

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Модуль аналогового ввода | Q68AD-G | шт | 4 |
|  | Кабель | Q40CBL-3M с разъемом D-SUB 40pin | шт | 4 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модуль аналогового ввода Q68AD-G | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |
| 2 | Кабель Q40CBL-3M с разъемом D-SUB 40pin | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: Модуль аналогового ввода

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Q68AD-G; Число каналов -8; Диапазон входного сигнала: напряжение -10В/+10В; ток 0/+20 мА; суммарная погрешность ±0,1%; максимальное время преобразования 10мс/канал; соединительная клемма – 40 контактный разъём с передней стороны; применимый размер провода 0,3 мм²; потребление энергии от внутреннего источника питания (5В DC) – 460 мА; вход по напряжению: от 0 до 10 В — 0,625 мВ (16 разряда); от 0 до 5 В — 0,416 мВ (16 разряда); от 1 до 5 В — 0,333 мкВ (16 разряда); от -10 до 10 В — 0,625 мВ (16 разряда); разрешение, задаваемое пользователем — 0,333 мВ (16 разряда); вход по току: от 0 до 20 мА — 1,66 мкА (16 разряда), от 4 до 20 мА — 1,33 мкА (16 разряда); масса 0,16 кг; размеры (Ш*В*Г) -27,4мм*102мм*90мм. Аналог не допускается |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Кабель Q40CBL-3M для QX71/QY41; 40-pin (A6CON-type), экранированный; соединительный, тип- 40 CORE А6CON4/OPEN END; длина – 3м Аналог не допускается |  | Согласие с требованием |  |  |

|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - руководство по эксплуатации; - товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

- _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                        (И.О. Фамилия)

Приложение №1:

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Модуль аналогового ввода

| № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Позиция 1 | Модуль аналогового ввода |  | Q68AD-G; Число каналов -8; Диапазон входного сигнала: напряжение -10В/+10В; ток 0/+20 мА; суммарная погрешность ±0,1%; максимальное время преобразования 10мс/канал; соединительная клемма – 40 контактный разъём с передней стороны; применимый размер провода 0,3 мм²; потребление энергии от внутреннего источника питания (5В DC) – 460 мА; вход по напряжению: от 0 до 10 В — 0,625 мВ (16 разряда); от 0 до 5 В — 0,416 мВ (16 разряда); от 1 до 5 В — 0,333 мкВ (16 разряда); от -10 до 10 В — 0,625 мВ (16 разряда); разрешение, задаваемое пользователем — 0,333 мВ (16 разряда); вход по току: от 0 до 20 мА — 1,66 мкА (16 разряда), от 4 до 20 мА — 1,33 мкА (16 разряда); масса 0,16 кг; размеры (Ш*В*Г) -27,4мм*102мм*90мм. Аналог не допускается | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| Позиция 2 | Кабель |  | Q40CBL-3M для QX71/QY41; 40-pin (A6CON-type), экранированный; соединительный, тип- 40 CORE А6CON4/OPEN END; длина – 3м Аналог не допускается |  |  |  |  |  |