Технические требования.

ОКПД2 - 33.12.11.000 Оказание услуг по текущему ремонту двигателя микротурбины Capstone С65 с.Тыайа Кобяйских ЭС

Лот №76501-РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование объекта, место выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень Объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГМТЭС | Газовая микротурбинная электростанция |
| МТУ | Микротурбинная установка |

  - Наименование объекта, место выполнения работ

«Текущий ремонт двигателя микротурбины Capstone С65»

Таблица 1. Перечень Объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГМТЭС с. Тыайа | Республика Саха (Якутия) с. Тыайа Кобяйский улус (район) | Микротурбина Capstone C-65 |  |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отправка двигателя со склада АО «Сахаэнерго» до места выполнения ремонта | Шт. | 1 |
|  | Оценка технического состояния оборудования, комплектности двигателя на составные компоненты | Шт. | 1 |
|  | Работы по разборке двигателя | Шт. | 1 |
|  | Замена камеры сгорания | Шт. | 1 |
|  | Замена топливных форсунок | Шт. | 6 |
|  | Замена прокладки между генератором и рекуператором | Шт. | 1 |
|  | Замена датчика температуры камеры сгорания | Шт. | 1 |
|  | Замена свечи зажигания | Шт. | 1 |
|  | Работы по сборке двигателя | Шт. | 1 |
|  | Составление технической документации в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах | Шт. | 2 |
|  | Доставка отремонтированного двигателя с комплектом необходимой документации обратно в адрес АО «Сахаэнерго» | Шт. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отправка двигателя со склада АО «Сахаэнерго» до места выполнения ремонта | С момента заключения договора | Не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 2. | Оценка технического состояния оборудования, комплектности двигателя на составные компоненты | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 3. | Работы по разборке двигателя | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 4. | Замена камеры сгорания | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 5. | Замена топливных форсунок | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 6. | Замена прокладки между генератором и рекуператором | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 7. | Замена датчика температуры камеры сгорания | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 8. | Замена свечи зажигания | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 9. | Работы по сборке двигателя | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 10. | Составление технической документации в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах | С момента заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 11. | Доставка отремонтированного двигателя с комплектом необходимой документации обратно в адрес АО «Сахаэнерго» | С момента заключения договора | Не позднее 120 календарных дней с момента заключения договора |

  - Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа:  Текущий ремонт двигателя микротурбины Capstone

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организовать забор груза (двигателя) со склада АО «Сахаэнерго» по адресу: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями и рекомендациями завода-изготовителя |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Все заменяемые запасные части должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, без следов использования и повреждений, и полностью соответствовать требованиям завода-изготовителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Необходимое оборудование и специальный инструмент для проведения ремонтных работ предоставляются Подрядчиком. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Минимальный состав бригады – не менее двух человек. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Доставка отремонтированного двигателя с комплектом необходимой документации обратно в адрес АО «Сахаэнерго»: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования: ГОСТ 15150-695 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка из района Крайнего Севера |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тара, используемая при транспортировке: - соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантии |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия на бесперебойную работу оборудования в течение 8 600 моточасов или 12 месяцев с момента установки двигателя |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к персоналу подрядной организации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ. Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации персонала. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, поставляемым вместе с грузом |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Составление технической документации в составе: дефектовочная ведомость, экспертное заключение, акты технического состояния, акты выполненных работ с фотоматериалами, список замененных запасных частей. |  | Согласие с требованием |  |  |