Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.114 Поставка приборов управления, приемно-контрольных и оповещателей охранных и охранно-пожарных для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...3

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..3

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...…………………………….8

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 26.30.50.114 Поставка приборов управления, приемно-контрольных и оповещателей охранных и охранно-пожарных для нужд Кубанского филиала.. (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

  - Исполнение обязательств по договору № 1210-153-2024/3-ТПиР-БЕЗ-2024-ККГЭС от 03.06.2024г «Выполнение работы по монтажу и наладке оборудования систем оперативной радиосвязи, оповещения, охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, сбора и обработки информации объектов в административном здании в г. Невинномысск, ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4, Егорлыкской ГЭС, Егорлыкской ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, монтажу ограждений площадки ОРУ-330 кВ и плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-2, плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-3, плотины Егорлыкского водохранилища, в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1210-042», заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MR100 Multi Бесконтактный считыватель, Sigur | шт. | 195 |
|  | Е2 Контроллер доступа, Sigur | шт. | 7 |
|  | Е510 Контроллер доступа, Sigur | шт. | 90 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 26.30.50.114 Поставка приборов управления, приемно-контрольных и оповещателей охранных и охранно-пожарных для нужд Кубанского филиала. (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | С даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | MR100 Multi Бесконтактный считыватель, Sigur |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. | - |
| 1.1.1 | Метод идентификации | RFID |  |  |
| 1.1.2 | Стандарт идентификатора | BLE¦EM-Marin; HID¦Mifare Classic; Mifare Ultralite; MifareID; Mifare Plus; Mifare DESFire¦ |  |  |
| 1.1.3 | Выходной интерфейс | Wiegand |  |  |
| 1.1.4 | Расстояние считывания, см | 4…9; 1000 (для мобильного доступа) |  |  |
| 1.1.5 | Напряжение питания, В | Не менее 9 |  |  |
|  |  | Не более 28 |  |  |
| 1.1.6 | Ток потребления, мА | 130 |  |  |
| 1.1.7 | Материал корпуса | Пластик |  |  |
| 1.1.8 | Степень защиты | IP65 |  |  |
| 1.2 | Е2 Контроллер доступа, Sigur |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество пользователей/ключей, не более | 96 000 |  |  |
| 1.2.2 | Интерфейс линии связи для передачи данных | Ethernet |  |  |
| 1.2.3 | Количество событий, хранящихся в памяти контроллера, шт | 400 000 |  |  |
| 1.2.4 | Количество подключаемых считывателей | 2 (wiegand)/4 (OSDP) |  |  |
| 1.2.5 | Интерфейс подключаемых считывателей | Wiegand/OSDP |  |  |
| 1.2.6 | Напряжение питания DC, В | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Не более 15 |  |  |
| 1.2.7 | Потребляемая мощность, Вт | 3.75 |  |  |
| 1.2.8 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 |  |  |
| 1.3. | Е510 Контроллер доступа, Sigur |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество пользователей/ключей, не более | 96 000 |  |  |
| 1.3.2 | Интерфейс линии связи для передачи данных | Ethernet |  |  |
| 1.3.3 | Количество событий, хранящихся в памяти контроллера, шт | 400 000 |  |  |
| 1.3.4 | Количество подключаемых считывателей | 4 |  |  |
| 1.3.5 | Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory; Wiegand |  |  |
| 1.3.6 | Напряжение питания DC, В | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Не более 15 |  |  |
| 1.3.7 | Потребляемая мощность, Вт | 4 |  |  |
| 1.3.8 | Управление замком | 4 Выхода (Реле) |  |  |
| 1.3.9 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат качества | 1 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляр |  |  |
| 3.3 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляр |  |  |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.5 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.