«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________М.В. Варейкис

«____»___________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.140 Поставка предохранителей высоковольтных под ремонтную программу Центральных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объёмам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	6

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции Поставка предохранителей высоковольтных под ремонтную программу Центральных электрических сетей	7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка предохранителей высоковольтных под ремонтную программу Центральных электрических сетей

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение мероприятий по ремонтной программе на 2027 год.

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | ВСЕГО Количество | В том числе, аварзапас | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-6-31.5-20 115297 6000В 31.5А | шт | 6 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 2 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-10-31.5 10000В 10А УХЛ3 | шт | 609 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 3 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-16-12.5 10000В 16А У3 | шт | 136 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 4 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-20-31.5 У3 | шт | 31 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 5 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-31.5-12.5 У3 | шт | 6 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 6 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-5-12.5 У3 | шт | 107 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 7 | Патрон высоковольтный ПТ 1.2-6-50-31.5 У3 | шт | 51 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 8 | Патрон ПН 0.1-35 У1 | шт | 3 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 9 | Патрон предохранительный КЭАЗ ПТ-1.3-10-100-12.5-У3 | шт | 15 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 10 | Патрон предохранительный ПТ 1.1-6-20-20 У3 | шт | 90 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 11 | Патрон ПСН-35 10А 670мм У1 | шт | 3 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 12 | Патрон ПСН-35 30А 1044мм У1 | шт | 3 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 13 | Патрон ПСН-35 30А 900мм У1 | шт | 6 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 14 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-16-31.5 10000В 16А У3 | шт | 3 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 15 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-8-12.5 У3 | шт | 42 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 16 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-6-31.5-31.5 У3 | шт | 9 | 9 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 17 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-50-12.5 У3 | шт | 9 | 9 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 18 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-6-31.5-31.5 У3 | шт | 16 | 16 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 19 | Предохранитель высоковольтный ПКТ-102-6-80-40 6000В 80А У3 | шт | 21 | 0 | 27.12.10.140 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| ИТОГО: |  | шт | 1166 | 34 |  |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предохранители высоковольтные Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции Поставка предохранителей высоковольтных под ремонтную программу Центральных электрических сетей

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 4. Требования к продукции) |  |  |  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт. Михаила Николаева, д. 26 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой (срок изготовления не ранее 3 квартала 2026 г.), ранее неиспользованной. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка предохранителей высоковольтных №1-19 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки».

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Требования к отношению Участника к изготовителю предлагаемой продукции:

4.1. Для оценки Участника по неценовым критериям «Отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок.

Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

5. Приложения:

5.1 Приложение № 1 Таблица 3.1. «Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции № 1-19 (перечня продукции)»;

5.2 Приложение №2 Таблица 3.2. «Требования к кронштейну (дополнительные индивидуальные требования к позиции № 1-19 перечня продукции)»;

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции № 1-19 перечня продукции)

Наименование продукции: Поставка предохранителей высоковольтных под ремонтную программу Центральных электрических сетей

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требование заказчика* | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Позиция 1 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-6-31.5-20 115297 6000В 31.5А | Номинальное напряжение - 6 кВ. Номинальный ток - 20 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У1 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 312 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 2 | Позиция 2 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-10-31.5 10000В 10А УХЛ3 | Номинальное напряжение - 10 кВ. Номинальный ток - 10 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 3 | Позиция 3 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-16-12.5 10000В 16А У3 | Номинальное напряжение - 10 кВ. Номинальный ток - 16 А. Номинальный ток отключения — 12,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 4 | Позиция 4 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-20-31.5 У3 | Номинальное напряжение - 10 кВ. Номинальный ток - 20 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 5 | Позиция 5 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-31.5-12.5 У3 | Номинальное напряжение - 10 кВ. Номинальный ток - 10 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 6 | Позиция 6 | Патрон высоковольтный ПТ 1.1-10-5-12.5 У3 | Номинальное напряжение - 10 кВ. Номинальный ток - 10 А. Номинальный ток отключения — 12,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 7 | Позиция 7 | Патрон высоковольтный ПТ 1.2-6-50-31.5 У3 | Номинальное напряжение - 6 кВ. Номинальный ток - 50 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 8 | Позиция 8 | Патрон ПН 0.1-35 У1 | Номинальное напряжение - 35 кВ. Номинальный ток – 0,5 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 612 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 9 | Позиция 9 | Патрон предохранительный КЭАЗ ПТ-1.3-10-100-12.5-У3 | Номинальное напряжение - 10 кВ. Номинальный ток – 100 А. Номинальный ток отключения — 12,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 460 мм. Диаметр патрона - 72 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 10 | Позиция 10 | Патрон предохранительный ПТ 1.1-6-20-20 У3 | Номинальное напряжение - 6 кВ. Номинальный ток – 20 А. Номинальный ток отключения — 20, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 312 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 11 | Позиция 11 | Патрон ПСН-35 10А 670мм У1 | Номинальное напряжение - 35 кВ. Номинальный ток – 10 А. Климатическое исполнение — У1 Габаритные размеры 670 мм | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 12 | Позиция 12 | Патрон ПСН-35 30А 1044мм У1 | Номинальное напряжение - 35 кВ. Номинальный ток – 30 А. Климатическое исполнение — У1 Габаритные размеры 1044 мм | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 13 | Позиция 13 | Патрон ПСН-35 30А 900мм У1 | Номинальное напряжение - 35 кВ. Номинальный ток – 30 А. Климатическое исполнение — У1 Габаритные размеры 900 мм | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 14 | Позиция 14 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-16-31.5 10000В 16А У3 | Номинальный ток – 16 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 15 | Позиция 15 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-8-12.5 У3 | Номинальный ток – 8 А. Номинальный ток отключения — 12,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 412 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 16 | Позиция 16 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-6-31.5-31.5 У3 | Номинальный ток – 31.5 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 312 мм. Диаметр патрона - 55 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 17 | Позиция 17 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-50-12.5 У3 | Номинальный ток – 50 А. Номинальный ток отключения — 12,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 460 мм. Диаметр патрона - 72 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 18 | Позиция 18 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-6-31.5-31.5 У3 | Номинальный ток – 31.5 А. Номинальный ток отключения — 31,5, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 360 мм. Диаметр патрона - 72 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 19 | Позиция 19 | Предохранитель высоковольтный ПКТ-102-6-80-40 6000В 80А У3 | Номинальный ток – 80 А. Номинальный ток отключения — 40, кА. Климатическое исполнение — У3 Наполнитель - Кварцевый песок. Длина патрона- 360 мм. Диаметр патрона - 72 мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

| Согласовано: Начальник СТОиР __________________/Иванов А.А./ (подпись) «____» ____________2026 г. | Составил: Ведущий инженер СТОиР __________________/Михеев А.П../ (подпись) «____» ____________2026 г. |
| --- | --- |