Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Извещатель охранный магнитогерконовый «ДПМГ-2-100» | Датчик положения магнитогерконовый для металлических поверхностей; контакты размыкаются при удалении блоков друг от друга; расстояние между блоками: 100 мм (контакты замкнуты), 160 мм (контакты разомкнуты); U-коммут. ≤ 250 В, I-коммут. ≤ 2 А; тампер, IP66/IP68, t-раб.-65...+60°C, габ.размеры блока геркона 160х55х52 мм, блока магнитов 150х70х38 мм. | шт | 7 |
| 2 | Кронштейн для монтажа датчиков ДПМГ-2-100 | Кронштейн крепежно-юстировочный, для крепления датчиков положения магнитогерконовых взрывозащищённых ДПМГ-2 к неподвижным поверхностям охраняемых конструкций. Нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Без крепёжного комплекта. | шт | 7 |
| 3 | Кронштейн для монтажа магнитов ДПМГ-2-100 | Кронштейн крепежно-юстировочный, для крепления магнитов ДПМГ-2 к неподвижным поверхностям охраняемых конструкций. Нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Без крепёжного комплекта. | шт | 7 |
| 4 | Коробка ответвительная коммутационная «TYCO» | Коробка ответвительная с откидной крышкой для открытой проводки с 10 кабельными вводами, 150х110х70 мм, степень защиты IP55, цвет серый | шт | 7 |
| 5 | Зажим винтовой. ЗВИ-5. | Блок клеммный, 12 пар винтовых клемм, U-мах. 400 В, I-ном. 5 А, номинальное сечение провода 0.75-4 мм², t-раб. -25…+80°С, полиэтилен, белый | шт | 10 |
| 6 | Металлорукав в пвх изоляции. МПГ нг 20 | Металлорукав в ПВХ изоляции МПГ нг, условный проход 20, без протяжки; УХЛ1, IP67, t-раб. -60...+90°C; D-наруж. 25 мм, D-внутр. 19,1 мм, черный | м | 150 |
| 7 | Кабель монтажный экранированный. МКЭШ 10х0,75 | Кабель монтажный экранированный многопроволочный, 10х0,75 мм.кв., внешний диаметр 14,0 мм, диапазон рабочих температур -50…+70°С | м | 165 |
| 8 | Скоба двухлапковая СД-20 | Скоба двухлапковая D20 мм с двумя отверстиями | шт | 200 |
| 9 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 | Муфта соединительная для металлорукава с условным проходом 20; вн. диаметр/макс. наружный диаметр металлорукава - 19,1/28,2; климатическое исполнение У2, IP54, t-раб. -40...+100°C, длина 49,4 мм | шт | 4 |
| 10 | Комплект тревожной сигнализации радиоканальный. (приёмник + брелок) ACS-1000R | Комплект радиоприемник+1 пульт дистанционного управления (2 канала), f-раб. 433.92МГц, Ризл.10мВт, до 1000 м, до 330 пультов, 2 реж.раб., 2 реле (Н.З./Н.Р.) до ~125В/0.5А, U-пит.12...16В, I-потр.40мА (мах), t-раб.-20...+50°С, 85x40х20 мм | шт | 20 |
| 11 | Брелок радиоканальный TxRC12 | 2-х канальный пульт дистанционного управления для радиоканального комплекта ACS-1000R, три элемента питания 1,5 В (типоразмер ААА) | шт | 10 |
| 12 | Алкалиновые батарейки. GP Super Alkaline 24A AAA | Алкалиновые батарейки AAA (1.5 В) | шт | 160 |
| 13 | Кабель КДВЭВГ 4х0,75 | Кабель инструментальный с медной многопроволочной жилой экранированный; 4х0.75 мм², оболочка из ПВХ пластиката; внешний диаметр 6.6 мм | м | 75 |
| 14 | Коробка JBS080 | Коробка распределительная для открытой проводки, 6 выходов, IP44, 85х85х50 мм, цвет серый | шт | 11 |
| 15 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный. Астра-321 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный, фиксация состояния, 2 возвратных ключа в комплекте; выход НЗ/НР, U-ком. 30 В, I-ком. 50 мА, IP41, t-раб. -30...+50°С, габ. размеры 85×57×30 мм | шт | 1 |
| 16 | Кабель монтажный экранированный. МКЭШ 2х0,75 | Кабель монтажный экранированный многопроволочный, 2х0,75 мм.кв., внешний диаметр 8,3 мм, диапазон рабочих температур -50…+70°С | м | 265 |
| 17 | Герметик огнезащитный | Герметик огнезащитный, картридж 300 мл, предел прочности IET 180, температура монтажа +5 °С ... +45 °C | шт | 2 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676731, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |
| # Срок поставки | Начало: день, следующий за днем подписания Сторонами договора. Окончание: в течении 90 календарных дней с даты подписания Договора |