Технические требования на поставку

ЛОТ 155801-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ПЭС

«ОКПД2 26.30.11.199 Поставка блоков мультиплексора (филиал АО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

3.	Приложения	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СП ПЗЭС | Структурное подразделение предприятие Западные электрические сети |
| --- | --- |
| АТС | Автоматическая телефонная станция |
| ТТ | Технические требования |
| РЭС | Район электрических сетей |

  - Наименование закупаемой продукции

IP Автоматическая телефонная станция

  - Цель использования закупаемой продукции

Оснащение районов электрических сетей автоматическими телефонными станциями

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | IP АТС для Лесозаводского РЭС СП ПЗЭС согласно спецификации (Приложение № 1 к ТТ) | шт | 1 |
|  | IP АТС для Спасского РЭС СП ПЗЭС согласно спецификации (Приложение № 1 к ТТ) | шт | 1 |
|  | IP АТС для Кировского РЭС СП ПЗЭС согласно спецификации (Приложение № 1 к ТТ) | шт | 1 |
|  | Неуправляемый коммутатор WI-PS526GH с функцией PoE (Power over Ethernet) 1 | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АТС для СП ПЗЭС | С даты заключения договора | Не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (Таблица 1):

АТС, коммутатор для РЭС СП ПЗЭС согласно спецификации (Приложение № 1,2 к ТТ)

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1, 2 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к совместимости оборудования |  |  | Поставляемая IP АТС должна быть совместима с существующими АТС, мультиплексорами, коммутаторами филиала АО «ДРСК» «ПЭС», иметь лицензированное программное обеспечение |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение |  | Коммутатор и IP АТС должны иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений (кроме блоков вентиляторов и питания) должны располагаться на передней фронтальной панели. |  |  | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к условиям окружающей среды | Рабочая температура окружающей среды - от 0° до +40° С Рабочая влажность - не более 80% |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  |  | 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. | - | ### - | - |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Техническое обслуживание |  |  |  | Техническое обслуживание должно осуществляться согласно инструкций завода изготовителя. | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска |  |  |  | Не ранее 2025г выпуска | Указать год выпуска |  |  |
|  | Требования к новизне |  |  |  | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной документации для поставщика продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к безопасности |  |  |  | Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». | Способ подтверждения: указание ГОСТа |  |  |
|  | Требование к действующим сертификатам дистрибьютора поставляемой продукции на территории Российской Федерации от вендоров |  |  |  | Поставщик должен иметь действующий сертификат партнера или дилера поставляемой продукции | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предлагаемое оборудование должно обеспечивать соответствие требованию политики импортозамещения, указанной в п.2.5 Приложения 3 к техническим требованиям на закупку «Технической Политики Группы РусГидро». |  |  |  | Применяемое оборудование должно иметь заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15 или постановлением Правительства РФ № 878 от 10.07.19. Программное обеспечение, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно Приложению N 2 товаров соответствующего вида. Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 ¦№ 1875 Для подтверждения выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 ¦№ 1875 необходимо к спецификации поставляемого промышленного, в том числе телекоммуникационного оборудования, прикладывать выписки из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и отчетный документ, показывающую долю товаров российского происхождения, определенную в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида. Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования по эквивалентности продукции Указанные в настоящем ТТ ссылки на тип оборудования носят рекомендательный характер. |  |  |  | 1. Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТТ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей. 2. Не допускается признание эквивалентами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции. 3. Не допускается признание эквивалентом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение 4.Закупаемое оборудование должно быть совместимо с эксплуатируемым в филиале оборудованием. |  |  |  |

- Приложения

Приложение №1: Спецификация на поставку оборудования;

Приложение №2: Требования к техническим, функциональным характеристикам

Приложение 1 к ТТ

Спецификация на поставку оборудования

| № п\п | Наименование | кол-во | Предложение учвстника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP АТС для объекта Лесозаводского РЭС СП ПЗЭС в составе: |  |  |  |
| 1.1 | Станция телефонная IP АТС Yeastar S50 (на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов) | 1 |  |
| 2 | IP АТС для объекта Спасского РЭС СП ПЗЭС в составе: |  |  |
| 2.1 | Станция телефонная IP АТС Yeastar S50 (на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов) | 1 |  |
| 3 | IP АТС для объекта Кировского РЭС СП ПЗЭС в составе: |  |  |
| 3.1 | Станция телефонная IP АТС Yeastar S50 (на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов) | 1 |  |
| 4. | Неуправляемый коммутатор WI-PS526GH с функцией PoE (Power over Ethernet) 1 | 1 |  |

Приложение 2 к ТТ

Требования к техническим, функциональным характеристикам

1.1. Требования к оборудованию «IP АТС»

Таблица 1

| Функциональные характеристики | На 50 абонентов и 25 одновременных вызовов. может работать в VoIP сетях, имеет возможность подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI и GSM-линию. Имеет поддержку технологии Gigabit Ethernet. Гарантийное обслуживание не менее 36 месяцев |
| --- | --- |
| Функциональные возможности | Автоматическая запись разговоров; Трансфер вызова; Переадресация вызова; Парковка вызова; Захват вызова; Групповой вызов; Маршрутизация вызова; Прилипание вызова (Auto CLIP); Многоточечный вызов (SIP Forking); Режим ожидания; Оповещение (Paging Call); Интерком; Конференц-комнаты; Режим не беспокоить (DND); Очередь; Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) с гибкой конфигурацией; Музыка в режиме ожидания (Music On Hold); Голосовая почта; Быстрый набор; Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA — Direct Inward System Access); Личный кабинет пользователя; Autoprovision; LDAP; Доступ к линиям по PIN-коду; Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента; Черный список; Детализация звонков (CDR); Поддержка видеокодеков; Функция вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство); Запись разговора (one touch record); Call Back; Busy Camp-on; Факс в PDF; Резервирование АТС в случае аварии; Мониторинг вызовов; Поддержка Caller ID; Книга контактов; Пользовательские подсказки; Набор по имени; Отличительный рингтон; Поддержка DNIS; Функционал Linkus; Системные подсказки на русском языке; Веб-интерфейс на русском языке; Функционал Мосты Yeastar; Мониторинг в реальном времени; Удалённое управление; Поддержка SLA; Поддержка графика работы; Управление пользователями. |
| Физические характеристики | Flash: 4 ГБ; RAM: DDR4 1 ГБ; SD-карта для записи разговоров: 1 слот (Скорость записи от 60 МБ/с, емкость до 64 ГБ, 64 часа записи = 4 ГБ); Размер: 340х210х44 мм; Вес: 1480 гр.; Питание: AC 100-240В 50/60Гц 0.6A максимум; Потребляемая мощность: 2.1-18.5 ватт; Рабочая температура: 0°C до 40°C. |
| Сетевые характеристики | 2 режима работы с сетью: Статический IP и Динамический IP (DHCP); Межсетевой экран; Поддержка VLAN, QoS, PPPoE, DDNS; DHCP-сервер; Поддержка NAT, STUN. |
| VoIP характеристики | Протокол: SIP 2.0 (RFC3261) и IAX2; Транспорт: UDP, TCP, TLS; Аудиокодеки: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC; Видеокодеки: H263, H263P, H264, MPEG4; Факс: Т.38, G.711 Passthrough; Режим DTMF: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO |
| Декларации о соответствии | Декларация EAC 037 Декларация EAC 004 020 Декларация ФАС |

1.2. Требования к оборудованию «неуправляемый коммутатор»

Таблица 2

| Функциональные характеристики | 24 порта 100Base-TX с поддержкой PoE 200 Вт, 1 порт 1000Base-T, 1 порт Combo. Поддержка режима работы CCTV, VLAN и функция Watchdog (автоматическое определение зависших IP-камер или другого оборудования и перезагрузка питания PoE на портах). Гарантийное обслуживание (включая блок питания) не менее 36 месяцев |
| --- | --- |
| Особенность коммутатора | Дополнительный переключатель режимов работы Default/VLAN/CCTV: Режим Default — обычный режим работы Режим VLAN — режим изоляции портов; позволяет изолировать трафик подключенных устройств на физическом уровне, что ограничивает их общение на 2-м и 3-м уровнях, и гарантирует безопасность передачи контента Режим CCTV (VLAN+250м) — режим в котором работают одновременно две функции - VLAN изоляции портов; позволяет изолировать трафик подключенных устройств на физическом уровне, что ограничивает их общение на 2-м и 3-м уровнях, и гарантирует безопасность передачи контента. - 250м — передачи PoE на расстоянии до 250 метров; позволяет преодолеть барьер в 100 метров, стандартный для Ethernet сетей, и подключать удаленные устройства не применяя PoE-репитеры. |
| Физические характеристики | Питание: AC 100~240 В 50/60 Гц 5 A макс. Температура: При эксплуатации: от -10°C до 50°C Влажность: При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсации Система охлаждения: 1 вентилятор Размеры: 281 х 188 х 44 мм Монтаж: монтаж в стойку Сертификаты: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM |
| Интерфейсы | 24 х 100 Мбит/с RJ-45 PoE 1 х 1000 Мбит/с RJ-45 1 х 1000 Мбит/с Combo порт |
| PoE | PoE порты: 1 – 24 PoE стандарт: 802.3af/at 30 Вт Pin PoE: 1/2(+), 3/6(-) Тип питания PoE: End-span Поддержка передачи PoE до 250м Общий бюджет PoE: 185 Вт |
| Сетевые характеристики | Протоколы: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Метод коммутации: Store and Forward Пропускная способность: 8.8 Гбит/с Таблица MAC-адресов: 8 К Скорость обработки пакетов: 6.55 млн пакетов в секунду Поддержка Jumbo-фреймов: 10 кБ Буфер памяти пакетов: 4 М |
| Отказоустойчивость | Защита от перепадов напряжения: Стандартный режим ±4 кВ Дифференциальный режим ±2 кВ Защита от электростатических помех: При контактном разряде ±6 кВ При разряде по воздуху ±8 кВ |
| Декларации о соответствии | Декларация EAC |