Приложение №3

к Договору на поставку Поставка специальной одежды для нужд УФПС Ставропольского края, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Ингушетия, УФПС Республики Северная Осетия-Алания, УФПС Чеченской Республики

от _____________ 20__ г.

№____________________

Техническое задание

- ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вредный производственный фактор | Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 3 | Декларирование соответствия | Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов |
| 4 | Декларация о соответствии | Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов |
| 5 | Опасный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или к смерти |
| 6 | ПВХ | Поливинилхлорид |
| 7 | Поверхностная плотность ткани или штучного изделия | Масса ткани, полотна или штучного изделия площадью 1 м² (1 квадратный метр) |
| 8 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 9 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее поставку специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с заключенным договором |
| 10 | ПЭ | Полиэстер |
| 11 | Сертификат соответствия | Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов. Выдачей сертификатов соответствия занимаются аккредитованные для этого государством организации, независимые от изготовителя |
| 12 | Сертификация | Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов и положениям стандартов |
| 13 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда |
| 14 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 15 | ТЗ | Техническое задание |
| 16 | Товар | Специальная одежда, СИЗ |
| 17 | ТР | Технический регламент |
| 18 | ТС | Таможенный союз |
| 19 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 20 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 21 | Филиал Покупателя | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |
| 22 | х/б | Хлопчатобумажная ткань |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: Поставка специальной одежды для нужд УФПС Ставропольского края, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Ингушетия, УФПС Республики Северная Осетия-Алания, УФПС Чеченской Республики

Цель поставки Товара:

- обеспечение специальной одеждой работников УФПС Ставропольского края, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Ингушетия, УФПС Республики Северная Осетия-Алания, УФПС Чеченской Республики в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021
№ 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- исполнение требований приказа Минтруда России
от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и (или) под арестом, не должен являться предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации СИЗ.

  - Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1
к ТЗ.

  - Основные характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным приложением № 4 к ТЗ, а также требованиям, установленным в приложениях № 5–7 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему – копии сертификатов или деклараций о соответствии на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) Товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в ТЗ нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям ТЗ.

Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

  - Комплектность Товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям следующих нормативных документов:

- требования к Товару зимнего ассортимента и материалам для его изготовления установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.303-2016);

- требования к тканям зимнего ассортимента Товара установлены
в соответствии с ГОСТ 11209-2014 «Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- требования к размерному ряду установлены в соответствии
с ГОСТ 31399-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31396-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам
и полнотным группам для проектирования одежды»;

- требования к световозвращающим материалам установлены
в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 12.4.281-2021);

- требования к стежкам, строчкам и швам установлены в соответствии с ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам»;

- требования к фурнитуре Товара установлены в соответствии
с ГОСТ 12.4.280-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.280-2014);

- требования о сертификации халатов из хлопчатобумажных и смесовых тканей установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.132-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты мужские. Технические условия» или ГОСТ 12.4.131-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты женские. Технические условия»;

- требования о соответствии ГОСТ каждого вида Товара установлены в приложении № 4 к ТЗ.

В случае если в период поставки Товаров нормативно-правовые акты
и нормативные документы, указанные в ТЗ, потеряют актуальность и прекратят свое действие, Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо потерявших актуальность.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, указанный в приложении № 4 к ТЗ, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты подписания Покупателем документов, подтверждающих поставку Товара (ТОРГ-12/УПД).

При обнаружении в период гарантийного срока, в том числе дефектов Товара, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим установить дату получения такого требования Поставщиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать п. 1 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию
и должны сохраняться весь срок службы.

Значение размера на этикетке специальной одежды должно содержать не менее двух контрольных измерений, указанных в сантиметрах.

Ими могут быть:

- рост и обхват груди;

- рост и обхват талии.

Каждая единица Товара должна иметь маркировку.

Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится в соответствии с ГОСТ Союза ССР 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79) «Изделия текстильные. Символы по уходу». Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.

Маркировку допускается наносить на наименьшей упаковочной единице, если она портит внешний вид специальной одежды или препятствует ее правильному хранению, или несовместима с применением данной одежды. Маркировка и пиктограммы должны быть таких размеров, чтобы обеспечить быстрое распознавание и правильное понимание числовой информации.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование, торговую марку или другое средство идентификации изготовителя или его уполномоченного представителя;

- наименование вида специальной одежды, коммерческое название или код;

- указание размера;

- номер стандарта, которому соответствует Товар;

- пиктограммы и (или) уровни эксплуатационных защитных свойств одежды.

Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару,
и связанных в пачку без упаковки, на которых должны быть указаны следующие реквизиты:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;

- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

- наименование изделия;

- артикул и (или) модель изделия;

- размеры;

- количество изделий (комплектов, костюмов);

- цвет;

- информация о сертификации (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

- штриховой код Товара (при его наличии);

- товарный знак изготовителя (при его наличии);

- номер упаковщика (при необходимости).

Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с п. 2 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», Поставщик обязуется поставить Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку, пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

В случае применения дополнительного упаковывания изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Товар укладывается по видам изделий не более 5 штук – утепленные костюмы, куртки и брюки.

Сложенные изделия перевязывают, одновременно прикрепляя упаковочный ярлык.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование филиала Покупателя, наименование и количество поставляемого Товара.

На упаковке должны быть указаны размеры Товара.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя/ Филиала Покупателя, составленным по форме, установленной договором, в срок не более 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя / Филиала Покупателя.

Заявки направляются Покупателем / Филиалом Покупателя на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре, не чаще 7 (семи) раз в неделю.

Последняя заявка направляется Покупателем / Филиалом Покупателя не менее чем за 80 календарных дней до окончания срока действия договора.

    - Адреса поставки Товара указан (указаны) в приложении № 2 к ТЗ.

Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем / Филиалом Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик обязан уведомить Покупателя / Филиал Покупателя о времени и датах поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 часов, в пятницу с 09:00 до 14:00 часов.

Покупатель / Филиал Покупателя обязан в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком время и дату. Без наличия подтверждения от Покупателя / Филиала Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Установлено договором.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю / Филиалу Покупателя
с надлежащим образом оформленными следующими сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, подписанной со стороны Поставщика;

- счет-фактурой;

- копиями сертификатов соответствия и (или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата
о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара, относящегося к специальной одежде, указанного в приложении № 4 к ТЗ, осуществляется в соответствии с разделом 3 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортирование Товара возможно осуществлять любыми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение СИЗ, относящихся к специальной одежде, указанных в приложении № 4 к ТЗ, до их отгрузки Покупателю должно осуществляться в соответствии с разделом 4 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 11 |
| 2 | Адреса Филиалов Покупателя | 12 |
| 3 | Спецификация поставляемого товара по Филиалам Покупателя | 14 |
| 4 | Технические характеристики Товара | 15 |
| 5 | # Требования к световозвращающим материалам | 19 |
| 6 | Требования к теплоизоляции | 20 |
| 7 | Размерно-ростовочные ряды специальной одежды, специальной обуви и других видов СИЗ | 21 |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Количество (объем) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 14.12.30.131 | 830 | шт. |
| 2 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской/женский | 14.12.11.120 | 1140 | шт. |
| 3 | Плащ непромокаемый с капюшоном | 14.12.30.111 | 1279 | шт. |
| 4 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской/женский | 14.12.30.132 | 575 | шт. |
| 5 | Куртка на утепляющей подкладке мужская/женская | 14.12.21.130 | 2376 | шт. |

Приложение № 2 к ТЗ

Адреса Филиалов Покупателя

| № пп | Наименование Филиала Покупателя и климатический пояс (для зимнего ассортимента товара) | Адрес склада в филиале | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон и контактные данные для направления Уведомления | Платежные реквизиты Филиалов Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Кабардино-Балкарской Республики (I климатический пояс) | 360051, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 14 | Штаб Юлия Валерьевна 8(8652) 24-24-25, 2313 Yuliya.Shtab@russianpost.ru | Почтовый адрес: 36005 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,1пр. Шогенцукова, д.14; ИНН/КПП: 7724490000/072543001; Р/сч: 40502810610090000733; Филиал Банка ВТБ(ПАО) в г. Ставрополе Корр. счет: 30101810100000000788; БИК: 040702788 |
| 2 | УФПС Карачаево-Черкесской Республики (I климатический пояс) | 369000, г. Черкесск, ул. Кочубея, 117 | Литвиновский Борис Вадимович 8(921)375-69-95 B.Litvinovskiy@russianpost.ru | Почтовый адрес: 369002, г. Черкесск, ул. Ленина, 274 «А» ИНН 7724490000 КПП 091743001 ОКПО 41599187 ОГРН 1197746000000 р/с 40502810200090001676 в филиале Банка ВТБ «ПАО» в г. Ставрополе к/с 30101810100000000788 БИК 040702788 |
| 3 | УФПС Республики Дагестан (I климатический пояс) | 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18 | Умарханов Курбанмагомед Иминович 8 (8722) 99-85-47, 3211 Kurban.Umarhanov@russianpost.ru | Почтовый адрес: 367000, г. Махачкала ул. Абубакарова ,18 ИНН / КПП 7724490000 / 057243001 Банк ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ К/счет 30101810100000000788 БИК 040702788 Р/счет 40502810400090001667 |
| 4 | УФПС Республики Ингушетия (I климатический пояс) | 386103 Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Осканова,35 | Темурзиева Аза Магомедовна 8(928) 746-12-11 A-Temurzieva@russianpost.ru | Почтовый адрес: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. К.Кулиева, д.20а ИНН 7724490000, КПП 060843001 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополь Расчетный счет 40502810000090001669 БИК 040702788 Кор./счет 30101810100000000788 |
| 5 | УФПС Республики Северная Осетия-Алания (I климатический пояс) | 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста, 134 | Токов Станислав Казбекович Stanislav.Tokov@russianpost.ru 8(8672) 25-96-58 | Почтовый адрес: 362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 134 ИНН/КПП: 7724490000/151343001 Банк Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Ставрополь, г. Ставрополь. БИК 040702788 Кор/счет 30101810100000000788 Р/счет 40502810111090000313 |
| 6 | УФПС Ставропольского края (I климатический пояс) | 357129 Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Станционный, 3А | Штаб Юлия Валерьевна 8(8652) 24-24-25, 2313 Yuliya.Shtab@russianpost.ru | Почтовый адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 84 ИНН 7724490000, КПП 263443001 Банковские реквизиты: р/с 40502810500090001664 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе к/с 30101810100000000788 БИК 040702788 |
| 7 | УФПС Чеченской Республики (I климатический пояс) | 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, д. 110 | Юнусов Рахман Рамзанович 8 (8712) 22-41-69 Rakhman.Yunusov@russianpost.ru | Почтовый адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, д.110 ИНН 7724490000, КПП 201343001 р/с 40502810800090001678 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе к/с 30101810100000000788 БИК 040702788 |

Приложение № 3 к ТЗ

Спецификация поставляемого товара по Филиалам Покупателя

| № п/п | Наименование | УФПС Кабардино-Балкарской Республики | УФПС Карачаево-Черкесской Республики | УФПС Республика Дагестан | УФПС Республики Ингушетия | УФПС Республики СО-Алания | УФПС Ставропольского края | УФПС Чеченской Республики | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 83 | 62 | 257 | 38 | 83 | 250 | 57 | 830 |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской/женский | 152 | 138 | 245 | 75 | 100 | 335 | 95 | 1140 |
|  | Плащ непромокаемый с капюшоном | 122 | 77 | 490 | 75 | 100 | 335 | 80 | 1279 |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской/женский | 76 | 30 | 160 | 30 | 29 | 170 | 80 | 575 |
|  | Куртка на утепляющей подкладке мужская/женская | 235 | 81 | 685 | 80 | 226 | 866 | 203 | 2376 |
| Итого СИЗ по Филиалу Покупателя |  | 668 | 388 | 1837 | 298 | 538 | 1956 | 515 | 6200 |
| Минимальная партия поставки по заявке |  | 100 | 65 | 300 | 50 | 90 | 300 | 80 | Х |
| Максимальная партия поставки по заявке |  | 350 | 200 | 900 | 150 | 300 | 1000 | 250 | Х |

Приложение № 4 к ТЗ

Технические характеристики Товара

- Жилет сигнальный 2 класса защиты

### Назначение: для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время.

Характеристики изделия

Соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости. Центральная застежка на липкую ленту, боковые накладные карманы. Кант – износостойкая ткань серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 150 г/ м2. Цвет: флуоресцентный оранжевый/желтый. Световозвращающий материал: две опоясывающие горизонтальные полосы шириной 5 см. Сигнальный жилет 2 класса защиты:  площадь фонового материала не менее 0,5 м2 (площадь ткани сигнального жилета стандартной конструкции – около 0,7 м2), площадь световозвращающих элементов не менее 0,13 м2 ( световозвращающая лента шириной 5 см должна быть общей длиной не менее 2, 6  м, расположена может быть как по горизонтали, так и смешанно – по горизонтали и вертикали).

### Требования к световозвращающим материалам и значения минимального коэффициента световозвращения приведены в приложении № 5 к ТЗ.

### Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ.

### Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

### Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.281-2021 (2 класс).

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской/женский

Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюм состоит из куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 80% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240 г/м²±20 г/м² |
| Отделка ткани: | Масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток), не менее: | основа: 1000 Н уток: 700 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 4/4 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию по плоскости не менее: | 4 000 циклов |
| Воздухопроницаемость: | Не менее 20 дм³/(м²·с) |
| Маслоотталкивание (в исходном виде/ после 5 стирок), балл, не менее: | 5/4 |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе –1,0% - по утку ±1,3 % |
| ### Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. ### Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. ### Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014. ### Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении №5 к ТЗ. ### Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ. |  |

- Плащ непромокаемый с капюшоном

### Назначение: защита работающего при выполнении операций
с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на кнопки
с капюшоном. Карманы с клапанами.

Плащ должен быть выполнен с применением технологии высокочастотной сварки. Возможные варианты расцветки: синий/светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Ткань: | 100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием |
| Общая плотность ткани, не менее: | 270 ±10 г/м² |
| Водонепроницаемость: | не менее 7000 Па |
| ### Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 5 к ТЗ. ### Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ. ### Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. ### Обязательное соответствие изделия: ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования». |  |

- Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской/женский

Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Возможные варианты расцветки: светло-синий/синий/черный.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани | Смешанная с содержанием хлопка не менее 80% |
| Поверхностная плотность ткани | 240 ±20 г/м² |
| Отделка ткани | Масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) | Минимальная разрывная нагрузка по основе: 700 Н Минимальная разрывная нагрузка по утку: 500 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл | не менее 4/4 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее | не менее 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов: | не менее 3 000 |
| Воздухопроницаемость: | не менее 40 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е. | не менее 80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок | - по основе – 1,2 % - по утку ±0,5 % |
| Разрывная нагрузка шва | не менее 300Н |
| ### Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. ### Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. ### Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.131-83 (для женских). ### Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.132-83 (для мужских). ### Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 5 к ТЗ. Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ. |  |

- Куртка на утепляющей подкладке мужская/женская

### Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 80% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240 г/м²±20 г/м² |
| Отделка ткани: | Масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток), не менее: | основа: 1000 Н уток: 700 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 4/4 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию по плоскости не менее: | 4 000 циклов |
| Воздухопроницаемость: | Не менее 20 дм³/(м²·с) |
| Маслоотталкивание (в исходном виде/ после 5 стирок), балл, не менее: | 5/4 |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе –1,0% - по утку ±1,3 % |
| ### Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. ### Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. ### Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014. ### Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 5 к ТЗ. Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ. |  |

### Приложение № 5 к ТЗ

# Требования к световозвращающим материалам

# Таблица 1

| Пришивные световозвращающие материалы: | Полиэфирнохлопковая, содержание хлопка, не менее 35% или 100 % полиэфир |
| --- | --- |
| Световозвращающие материалы для костюма и плаща для защиты от воды: | Световозвращающая специализированная термоактивируемая лента из полимерных материалов |
| Световозвращающая способность (исходная), не менее: | в соответствии с Таблицей «Минимальный коэффициент световозвращения» |
| Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее: | 500 кд/(люкс·м²) |
| Устойчивость к стирке 60 °С | 40 циклов |
| Устойчивость к химической чистке | 5 циклов |
| Минимальная ширина материала: | 50 мм |
| Сертификация на соответствие: | ТР ТС 019/2011 |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12.4.280-2014 |

# Таблица 2

| Угол наблюдения | Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/(люкс·м²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5° | 20° | 30° | 40° |
| 12´ | 330 | 290 | 180 | 65 |
| 20´ | 250 | 200 | 170 | 60 |
| 1° | 25 | 15 | 12 | 10 |
| 1° 30´ | 10 | 7 | 5 | 4 |

Приложение № 6 к ТЗ

Требования к теплоизоляции

Коэффициент теплоизоляции определяется по ГОСТ Р 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.303-2016) и в зависимости от условий эксплуатации должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 ГОСТ 12.4.303-2016, а также по ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта».

Приложение № 7 к ТЗ

Размерно-ростовочные ряды специальной одежды

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды мужской

Таблица 1

| Размер/Рост | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды женской

Таблица 2

| Размер/Рост | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |

| ПОСТАВЩИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) | Покупатель: Директор УФПС Ставропольского края (должность) _________________А.Н. Плотников (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.