Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию автономной газовой котельной Брянского МСЦ, расположенной по адресу: 241960, г. Брянск, ул. Речная, д. 1, для нужд УФПС Брянской области.

Брянск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС Брянской области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 5 | Услуга | Техническое обслуживание автономной газовой котельной Брянского МСЦ, расположенной по адресу: 241960, г. Брянск, ул. Речная, д. 1, для нужд УФПС Брянской области |
| 6 | Отчетный период | Календарный месяц оказания услуг |
| 7 | МСЦ | Магистрально сортировочный центра |
| 8 | ГОСТ | Государственный стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий обязательные или добровольные требования к качеству, безопасности, составу и производству товаров, процессов, работ и услуг. Обеспечивают единые стандарты в различных отраслях (пищевая, машиностроение, строительство) на территории России и стран СНГ. |
| 9 | Автономная газовая котельная | Оборудование |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию автономной газовой котельной Брянского МСЦ, расположенной по адресу: 241960, г. Брянск, ул. Речная, д. 1, для нужд УФПС Брянской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования Брянского МСЦ, указанного в Приложении № 2 к Техническому заданию, включает в себя:

- проведение технического обслуживания в соответствии с перечнем услуг, указанных в Приложениях № 1 к Техническому заданию;

  - Задача – техническое обслуживание, содержание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования в исправном и работоспособном состоянии, обеспечивающим бесперебойную и безопасную эксплуатацию, эффективное использование энергоресурсов.

  - Цель – безопасная и бесперебойная работа газоиспользующего оборудования, предупреждение возможных аварийных ситуаций.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг: с даты заключения договора.

- окончание оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.2. Место оказания услуг: 241960, г. Брянск, ул. Речная, д. 1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Перечень услуг по техническому обслуживанию оборудования Брянского МСЦ указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5.2 Перечень и количество газоиспользующего оборудования для оказания услуг техническому обслуживанию указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан не позднее 3 (трёх) календарных дня с даты заключения договора представить необходимые удостоверения, подтверждающие, что персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, имеет необходимые квалификации, а именно прошли обучение и аттестацию по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Исполнитель во исполнение требований статей 212 и 214 ТК РФ, приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», ГОСТ 12.3.002-2014. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» обязан обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Техническим Регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870;

- Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 532 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54982-2022 «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации»;

- ГОСТ 34741-2021. Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа;

- ГОСТ 21204-97. Горелки газовые промышленные. Общие технические требования;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация;

  - Условия оказания услуг

Для оказания услуг исполнитель должен быть обеспечен всем необходимым оборудованием, специальным инструментом, приспособлениями, измерительными приборами и средствами малой механизации, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования Брянского МСЦ.

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначает своего представителя для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг.

До начала оказания услуг Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика список обученного и аттестованного персонала для оказания услуг на объекте и копии приказов о назначении персональных ответственных исполнителей.

Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика.

Все услуги на объекте Заказчика должны оказываться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) Брянского МСЦ, с минимальным уровнем шума.

Исполнитель проводит техническое обслуживание оборудования Брянского МСЦ, в соответствии с графиком работы Брянского МСЦ:

- круглосуточно (24/7), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Исполнителем должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима персонала оказывающих услуги на объекте.

Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначить приказом по своей организации:

- ответственного руководителя за оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с настоящим Техническим заданием (лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию оборудования).

Результатом оказания услуг является безопасная и бесперебойная работа газоиспользующего оборудования, предупреждение возможных аварийных ситуаций.

Техническое обслуживание оборудования должно быть выполнено в соответствии перечнем услуг (Приложение №1 к Техническому заданию) по техническому обслуживание оборудования и с надлежащим качеством.

Техническое обслуживание, осмотр газоиспользующего оборудования проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя газоиспользующего оборудования.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнителем должны быть соблюдены и исполняться требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказанных услуг, определенных в нормативно-правовых документах, в том числе:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №875 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Вместе с «ТР ТС 016/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;

- Приказ Минтруда России от 17.12.2020 г. №924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Исполнителем своему персоналу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) согласно требований ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,  Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

  - Условия сдачи- приемки услуг

По окончании отчетного периода осуществляется приемка оказанных услуг комиссией, которая состоит не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.

Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и перечня документов, указанного в п. 6.5 Технического задания. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в Техническом задании.

Услуги считаются оказанными, когда подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг со стороны Исполнителя и Заказчика.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании отчетного периода, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предъявляет Заказчику подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью (при наличии):

-  счет в 1 (одном) экземпляре;

-  акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- счет – фактура (для Исполнителя с общей системой налогообложения) в 2 (двух) экземплярах;

- сертификаты соответствия, паспорта качеств (и т.д.) на материалы, используемые при оказании услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил, указанных в п. 6.1 Технического задания), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

Гарантийный срок на оказываемые услуги и используемые расходные материалы составляет не менее 1 (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| №1 | Перечень услуг по техническому обслуживанию оборудования Брянского МСЦ | 7 |
| № 2 | Перечень газоиспользующего оборудования для оказания услуг по техническому обслуживанию | 8 |

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

по техническому обслуживанию оборудования Брянского МСЦ

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы наружного надземного стального газопровода природного газа низкого давления Брянского МСЦ | ежемесячно |
| 2 | Обход и осмотр трассы внутреннего стального газопровода природного газа низкого давления Брянского МСЦ | ежемесячно |
| 3 | Осмотр, проверка и обслуживание газорегуляторного пункта шкафного автономной газовой котельной | ежемесячно |
| 4 | Осмотр, проверка и обслуживание газового водонагревательного котла «Rendamax» автономной газовой котельной | ежемесячно |
| 5 | Осмотр, проверка и обслуживание системы автоматизации автономной газовой котельной | ежемесячно |
| 6 | Осмотр, проверка и обслуживание тепловой системы автономной газовой котельной | ежемесячно |
| 7 | Осмотр, проверка и обслуживание бойлера водо-водяного накопительного автономной газовой котельной | ежемесячно |
| 8 | Осмотр, проверка и обслуживание насоса циркуляционного (в количестве 2-х штук) системы отопления Брянского МСЦ | ежемесячно |
| 9 | Осмотр, проверка и обслуживание насоса рециркуляции горячего водоснабжения Брянского МСЦ | ежемесячно |
| 10 | Осмотр, проверка и обслуживание системы приточной вентиляции автономной газовой котельной | ежемесячно |

В состав стоимости услуг по техническому обслуживанию включены все необходимые расходные материалы. Все расходные материалы должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть свободен от обязательств третьих лиц.

Все материалы, используемые для оказания услуг должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

Приложение № 2

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

для оказания услуг по техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Тип газоиспользующего оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянский МСЦ | 241960, г. Брянск, ул. Речная, д. 1 | Газовый водонагревательный котёл «Rendamax R2706» | 2 |