ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения населения города Кызыла Республики Тыва

| Перечень основных данных и требований | - Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 Общие положения | Наименование системы оповещения: Муниципальная система оповещения населения г. Кызыл (далее по тексту – МСОН г. Кызыл) на базе аппаратуры П-166 М В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 г. № 1544-р на региональном уровне единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) действуют региональные системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. В Республике Тыва действует региональная система оповещения населения Республики Тыва (РСОН РТ). Система реализована на оборудовании КТСО П-166М, позволяющем включить все районы республики в единую систему оповещения населения по цифровым каналам связи. |
| 2. Основания для оказания услуг | Услуги по технической поддержке организуются и выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда, в соответствии с ГОСТ 15.601-98, ГОСТ 28.001-83, ГОСТ 18322-2016, «Правил устройства электроустановок» ПУЭ, СП 76.13330 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» и требований предусмотренных технической документацией на оборудование, Приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»; - Проектная документация «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» № ККТ-2021.040/РАСЦО РТ, разработанная в 2021 г. |
| 3. Вид оказываемых услуг | Услуги по техническому обслуживанию МСОН г. Кызыл производятся в соответствии с приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» ТО-1,ТО-2. Услуги по обслуживанию каналов связи сети GSM, на оконечных устройствах существующей сети МСОН г. Кызыл. Техническое обслуживание предусматривает оказание следующих видов услуг: - проведение внешнего осмотра, включающего проверку крепления соединителей и соединительных кабелей, состояние лакокрасочных и гальванических покрытий; - проверку комплектности технических средств оповещения; - удаление с наружных поверхностей технических средств оповещения пыли, грязи, снега. - проведение диагностики технических средств оповещения; - замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения; - проверку работоспособности, включая проведение необходимых регулировок с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений. Замена вышедшего из строя оборудования и его составных частей производится с использованием комплекта запасного имущества из состава ЗИП Государственного заказчика,в случае его отсутствия приобретается Исполнителем, но не более 30% от общей стоимости работ по проведению эксплуатационно-технического обслуживания оборудования состава в соответствии с пунктом 4.4.1. |
| 4. Место предоставления услуг | В соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию. Спецификация оборудование приведены в Приложении №2 к Техническому заданию. |
| 5. График предоставления услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию пультов управления и оконечных устройств системы оповещения на базе аппаратуры П-166М осуществляется в соответствии с приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» ТО-1,ТО-2. |
| 6. Цель оказания услуг | Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса технических средств оповещения, оценка технического состояния систем оповещения населения г. Кызыл. |
| 7. Задачи МСОН | -прием и ретрансляция сигналов и информации оповещения, передаваемых от основного и запасного пунктов управления. -формирование и доведение сигналов и речевой информации оповещения от органов управления ГО и ЧС Республики Тыва до населения г. Кызыл; -организация маршрутов оповещения и передачи по ним команд управления и сигналов оповещения; -доведение речевой информации до населения при помощи акустических установок. |
| 8. Управление системой оповещения | МСОН г. Кызыл должна обеспечивать прием сигналов и речевой информации оповещения от основного и запасного пунктов управления. Управление МСОН г. Кызыл предусмотреть с места размещения постоянного дежурного персонала ЕДДС г. Кызыл, находящегося по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, 32. |
| 9. Каналы связи | В соответствии с Проектной документацией «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» № ККТ-2021.040/РАСЦО РТ, минимально требуемая скорость передачи данных от блока управления П-166 на каждое оконечное устройство оповещения составляет 128 Кбит/с, оптимальная — 256 Кбит/с. |
| 10. Ремонтно-восстановительные работы | Срок ремонтно-восстановительных работ: - реагировать на неисправность в течении 3х часов, либо по согласованию. - технические неисправности: – в течение 5-ти рабочих дней (при наличии запасного имущества и принадлежностей) и в течение 20 рабочих дней при заказе необходимых запасных частей и оборудования для полного восстановления работы комплексов. Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о характере неисправности, принятых мерах и предположительных сроках восстановления работоспособности. Если после диагностики будет выявлена необходимость проведения ремонтных работ, связанных с дополнительными финансовыми расходами, Заказчик принимает решение о целесообразности данного ремонта, о чем письменно уведомляет Исполнителя. |
| 11. Порядок сдачи-приемки исполнительной документации | -Планирующими документами по ЭТО являются: план-график технического обслуживания ТСО; план проведения технического обслуживания ТСО. -Для ТСО предусмотрены следующие виды технического обслуживания: техническое обслуживание № 1 (далее-ТО-1), план график ТО-1 ТСО согласно Приложению № 3 к ТЗ техническое обслуживание № 2 (далее — ТО-2),План проведения технического обслуживания согласно Приложению № 4, Приемкой предоставленных услуг является акт-приемки услуг согласно форме Приложении № 5 к ТЗ |
| 12. Требования к Исполнителю | Для оказания услуг руководители организаций, осуществляющих техническую поддержку, назначают специалистов из числа своих сотрудников и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них: - образования в области профессиональной деятельности «Связь, информационные и коммуникационные технологии»; - соответствующей группы по электробезопасности; - допуска к работам на высоте вне помещений Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать требования внутренних регламентов Заказчика/Государственного заказчика и организаций, на территории которых установлено обслуживаемое оборудование. |
| 13. Срок оказания услуг | С даты заключения Договора по 17.11.2026 включительно |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основной ПУ РСОН на базе аппаратуры П-166 МС | г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 100 |  |
| 2. | ПУ муниципального уровня на базе аппаратуры П-166М | г. Кызыл, ул. Ленина, д. 32 |  |
| 3. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 58 |  |
| 4. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2 ТЭЦ |  |
| 5. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, мкр. Спутник, ул. Убсу-Нурская, д. 10 |  |
| 6. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 29/2 |  |
| 7. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 54 |  |
| 8. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Островная, д. 6 |  |
| 9. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 8А |  |
| 10. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Колхозная, д 62 |  |
| 11. | УКБ СГС-22МЕ 200У, с модулем сопряжения П-166 МС (200 вт), 2 громкоговорителя по 100 вт | г. Кызыл, ул. Сибиряков Гвардейцев (17:18:0105033) |  |
| 12. | УКБ СГС-22МЕ 200У, с модулем сопряжения П-166 МС (200 вт), 2 громкоговорителя по 100 вт | г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 3 (17:18:0105064) |  |
| 13. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Ипподромная, д. 1 (17:18:0105059) |  |
| 14. | УКБ СГС-22МЕ 200У, с модулем сопряжения П-166 МС (200 вт), 4 громкоговорителя по 50 вт | г. Кызыл, ул. Максима Мунзука (17:18:0105061) |  |
| 15. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Калинина, д. 126 опора |  |
| 16. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория» ул. Шагонарская, д. 3 |  |
| 17. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, СНТ№6 № 3, ул. Кундустуг (17:18:0106012) |  |
| 18. | УКБ СГС-22МЕ 200У, с модулем сопряжения П-166 МС (200 вт), 4 громкоговорителя по 50 вт | г. Кызыл, СНТ № 7, ул. Прибрежная (17:18:0106001) |  |
| 19. | УКБ СГС-22МЕ 200У, с модулем сопряжения П-166 МС (200 вт), 4 громкоговорителя по 50 вт | г. Кызыл, ул. Холмистая (17:18:0102003) |  |
| 20. | УКБ СГС-22МЕ 200У, с модулем сопряжения П-166 МС (200 вт), 4 громкоговорителя по 50 вт | г. Кызыл, СНТ № 8 «Саяны», ул. Грушевая (17:18:0106021) |  |
| 21. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Станционная (17:18:0106013) |  |
| 22. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. 90-летия ТАР (17:18:0102012) |  |
| 23. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ул. Сосновая (17:18:0102001) |  |
| 24. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, СНТ № 2 ул. Зеленая (17:18:0101010) |  |
| 25. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, СНТ № 5, ул. Подгорная (17:18:0101001) |  |
| 26. | УКБ СГС-22МЕ 200У, с модулем сопряжения П-166 МС (200 вт), 4 громкоговорителя по 50 вт | г. Кызыл, ул. Енисейская 16 ФСИН ИК 1 |  |
| 27. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, мкр. Вавилинский затон, Кара-Хаакская (17:18:0102012) |  |
| 28. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, мкр. Вавилинский затон, ул. Звездная (17:18:0103004) |  |
| 29. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, мкр. Вавилинский, СНТ № 14 «Мелиоратор», ул. Депутатская (17:18:0102001) |  |
| 30. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, мкр. Вавилинский затон, ул. Светлая (17:18:0104001) |  |
| 31. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, мкр. Вавилинский СНТ № 13, ул. Цветочная (17:18:0104003) |  |
| 32. | УКБ СГС-22МЕ 500У, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, СОШ № 20 мкр. Вавилинский СНТ ул. Большеенисейская 2 |  |
| 33. | УКБ СГС-22МЕ 700Н, с модулем сопряжения П-166 МС (700 вт), 7 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» , ул. Оюна Курседи, 163 |  |
| 34. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, Мэрия г. Кызыла, ул. Ленина, 32 |  |
| 35. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, Начальная школа лицей №15 , ул. Кочетова, 97/1 |  |
| 36. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, Городская поликлиника, ул. Дружбы, 36а |  |
| 37. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, МБОУ СОШ №17 ул. 70-летия Победы, 2 |  |
| 38. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ГБПОУ Тувинский СХТ , ул. Дружбы, 2А |  |
| 39. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, СОШ №10 , ул. Оюна Курседи, 160 |  |
| 40. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, ГАОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат» ул. Горная, 37 |  |
| 41. | УКБ СГС-22МЕ 500Н, с модулем сопряжения П-166 МС (500 вт), 5 громкоговорителей по 100 вт | г. Кызыл, «Республиканский Дом ребенка» ул. Суворова, 58 |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Краткое описание ТСО для ТО-1, ТО-2.

| УКБ СГС-22МЕ700Н с модулем сопряжения П-166М МС (700 Вт), 7 громкоговорителей по 100 Вт. |  |
| --- | --- |
| Основные функции | - управление от блока управления П-166М БУ через встроенный в УКБ модуль сопряжения П-166МС; - управление от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по Ethernet; - управление по сети GSM; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений в выходные линии с требуемой мощностью; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 700 |
| Номинальное напряжение выходов УКБ, В | 120 |
| Автономный источник бесперебойного питания | наличие, с автоматическим переключением на электроснабжение от резервного источника при пропадании напряжения от основного источника питания |
| Модуль сопряжения П-166М МС | наличие |
| Роутер iRZ RL21 в комплекте с мультидиапазонной антенной | наличие |
| Рупорные громкоговорители, шт. | 7 |
| Мощность рупорных громкоговорителей, Вт | 100 |
| Номинальное напряжение громкоговорителей, В | 120 |
| Сопряжение с РСОН Республики Тыва на программном и аппаратном уровне | наличие |
| Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | в диапазоне от 100 до 10000 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 В переменного тока, 50 Гц |
| Конструктивное исполнение | стальной корпус с дверцей под замок, крепление на стену |
| Петли для крепления на стену | наличие |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме оповещения, Вт | 240 |
| Масса, кг | 58,0 |
| Температура окружающего воздуха, °С | в диапазоне от минус 40 до плюс 40 |
| Техническое описание на русском языке | наличие |
| Количество | 8 ед. |

| УКБ СГС-22МЕ500Н с модулем сопряжения П-166М МС (500 Вт), 5 громкоговорителей по 100 Вт |  |
| --- | --- |
| Основные функции | - управление от блока управления П-166М БУ через встроенный в УКБ модуль сопряжения П-166МС; - управление от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по Ethernet; - управление по сети GSM; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений в выходные линии с требуемой мощностью; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 500 |
| Номинальное напряжение выходов УКБ, В | 120 |
| Автономный источник бесперебойного питания | наличие, с автоматическим переключением на электроснабжение от резервного источника при пропадании напряжения от основного источника питания |
| Модуль сопряжения П-166М МС | наличие |
| Роутер iRZ RL21 в комплекте с мультидиапазонной антенной | наличие |
| Рупорные громкоговорители, шт. | 5 |
| Мощность рупорных громкоговорителей, Вт | 100 |
| Номинальное напряжение громкоговорителей, В | 120 |
| Сопряжение с РСОН Республики Тыва на программном и аппаратном уровне | наличие |
| Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | в диапазоне от 100 до 10000 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 В переменного тока, 50 Гц |
| Конструктивное исполнение | стальной корпус с дверцей под замок, крепление на стену |
| Петли для крепления на стену | наличие |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме оповещения, Вт | 140 |
| Масса, кг | 44,8 |
| Температура окружающего воздуха, °С | в диапазоне от минус 40 до плюс 40 |
| Техническое описание на русском языке | наличие |
| Количество | 8 ед |

| УКБ СГС-22МЕ500У с модулем сопряжения П-166М МС (500 Вт), уличный, 5 громкоговорителей по 100 Вт |  |
| --- | --- |
| Основные функции | - управление от блока управления П-166М БУ через встроенный в УКБ модуль сопряжения П-166МС; - управление от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по Ethernet; - управление по сети GSM; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений в выходные линии с требуемой мощностью; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 500 |
| Номинальное напряжение выходов УКБ, В | 120 |
| Автономный источник бесперебойного питания | наличие, с автоматическим переключением на электроснабжение от резервного источника при пропадании напряжения от основного источника питания |
| Модуль сопряжения П-166М МС УЯИД.467769.007ТУ | наличие |
| Роутер iRZ RL21 в комплекте с мультидиапазонной антенной | наличие |
| Рупорные громкоговорители, шт. | 5 |
| Мощность рупорных громкоговорителей, Вт | 100 |
| Номинальное напряжение громкоговорителей, В | 120 |
| Сопряжение с РСОН Республики Тыва на программном и аппаратном уровне | наличие |
| Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | в диапазоне от 100 до 10000 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 В переменного тока, 50 Гц |
| Конструктивное исполнение | стальной корпус с дверцей под замок, крепление на стену |
| Петли для крепления на стену | наличие |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме оповещения, Вт | 300 |
| Масса, кг | 44,8 |
| Температура окружающего воздуха, °С | в диапазоне от минус 40 до плюс 40 |
| Техническое описание на русском языке | наличие |
| Количество | 16 ед. |

| УКБ СГС-22МЕ200У с модулем сопряжения П-166М МС (200 Вт), уличный, 2 громкоговорителя по 100 Вт |  |
| --- | --- |
| Основные функции | - управление от блока управления П-166М БУ через встроенный в УКБ модуль сопряжения П-166МС; - управление от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по Ethernet; - управление по сети GSM; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений в выходные линии с требуемой мощностью; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 200 |
| Номинальное напряжение выходов УКБ, В | 120 |
| Автономный источник бесперебойного питания | наличие, с автоматическим переключением на электроснабжение от резервного источника при пропадании напряжения от основного источника питания |
| Модуль сопряжения П-166М МС УЯИД.467769.007ТУ | наличие |
| Роутер iRZ RL21 в комплекте с мультидиапазонной антенной | наличие |
| Рупорные громкоговорители, шт. | 2 |
| Мощность рупорных громкоговорителей, Вт | 100 |
| Номинальное напряжение громкоговорителей, В | 120 |
| Сопряжение с РСОН Республики Тыва на программном и аппаратном уровне | наличие |
| Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | в диапазоне от 100 до 10000 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 В переменного тока, 50 Гц |
| Конструктивное исполнение | стальной корпус с дверцей под замок, крепление на стену |
| Петли для крепления на стену | наличие |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме оповещения, Вт | 300 |
| Масса, кг | 27,2 |
| Температура окружающего воздуха, °С | в диапазоне от минус 40 до плюс 40 |
| Техническое описание на русском языке | наличие |
| Количество | 2 ед. |

| УКБ СГС-22МЕ200У с модулем сопряжения П-166М МС (200 Вт), уличный, 4 громкоговорителя по 50 Вт |  |
| --- | --- |
| Основные функции | - управление от блока управления П-166М БУ через встроенный в УКБ модуль сопряжения П-166МС; - управление от пультов управления ПУ СГС-22-МЕ по Ethernet; - управление по сети GSM; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений в выходные линии с требуемой мощностью; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 200 |
| Номинальное напряжение выходов УКБ, В | 120 |
| Автономный источник бесперебойного питания | наличие, с автоматическим переключением на электроснабжение от резервного источника при пропадании напряжения от основного источника питания |
| Модуль сопряжения П-166М МС УЯИД.467769.007ТУ | наличие |
| Роутер iRZ RL21 в комплекте с мультидиапазонной антенной | наличие |
| Рупорные громкоговорители, шт. | 4 |
| Мощность рупорных громкоговорителей, Вт | 50 |
| Номинальное напряжение громкоговорителей, В | 120 |
| Сопряжение с РСОН Республики Тыва на программном и аппаратном уровне | наличие |
| Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | в диапазоне от 100 до 10000 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 В переменного тока, 50 Гц |
| Конструктивное исполнение | стальной корпус с дверцей под замок, крепление на стену |
| Петли для крепления на стену | наличие |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме оповещения, Вт | 300 |
| Масса, кг | 27,2 |
| Температура окружающего воздуха, °С | в диапазоне от минус 40 до плюс 40 |
| Техническое описание на русском языке | наличие |
| Количество | 5 ед. |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма Плана-графика

технического обслуживания технических средств оповещения

______________________________________________________________________ на 2026 год

(наименование системы оповещения)

| № п\п | Организация | Вид ЭТО | Ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . |  |  |

_______________________________

(Должность)

______________________________________________________________________

(Подпись, ФИО)

«___» ________________ 2026 г.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Форма Плана проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2)

технических средств оповещения

______________________________________________________________________

(наименование системы оповещения)

| № п\п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| - Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель _________________________________

(должность, подпись, ФИО)

«_____» _____________________ 2026 г.

Приложение № 5

к Техническому заданию

Форма Акта проведения технического обслуживания (ТО-2)

технических средств оповещения

______________________________________________________________________

(наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:

Председатель ___________________________________________________

(должность, ФИО)

Члены комиссии ___________________________________________________

(должность, ФИО)

на основании ______________________________________________________________

в период с ____ по _____ провела проверку качества проведения годового ТО и технического состояния ТСО.

- Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:

| № п\п | Тип ТСО | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается:

______________________________________________________________________________

- Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП м рекомендации по устранению выявленных недостатков:

______________________________________________________________________________

- Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения являются:

______________________________________________________________________________

- Предложения по совершенствованию технического обслуживания:

______________________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии ___________________________________________________

(подпись)

«____» ___________ 2026 г.