«У Т В Е Р Ж Д А Ю

_________________________________

(должность)

________________________________

(подпись, И.О.Ф.)

«____» _________________  2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций на объектах почтовой связи УФПС Республики Хакасия АО «Почта России»

г. Абакан, 2026

1. Общие сведения

Оказание услуг по огнезащитной обработке (поверхностной пропитке) деревянных конструкций объектов почтовой связи УФПС Республики Хакасия АО «Почта России» проводится на основании ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: ОКДП 2 - 84.25.11.120.

2. Цель выполнения работ

Обеспечить защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия, обеспечить требуемую огнезащитную эффективность деревянных конструкций и снижение их пожарной опасности.

Повысить устойчивость здания при пожаре за счёт предела огнестойкости строительных конструкций, предотвратить развитие и распространение пожара в здании за счет снижения горючести и способности материалов к воспламенению и распространению пламени по их поверхности.

3. Срок выполнения работ

До 29 августа 2026 года.

4. Перечень нормативных и регламентирующих документов

Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств.

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

5. Объект защиты

Огнезащитную обработку деревянных конструкций следует выполнить на следующих объектах:

| № п/п | Наименование объекта защиты | Адрес расположения объекта защиты | Площадь обработки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКД | г. Абакан, ул. Вокзальная, 27 | 461,3 |
| 2 | Склад | г. Абакан, ул. Вокзальная, 31 | 454,0 |
| 3 | Склад | г. Абакан, ул. Ленина, д. 86 А, Литера В-2 | 200,0 |
| 4 | Здание ОПС Абакан 655014 | г. Абакан, ул. Центральная, д. 57 А | 89,9 |
| 5 | Административное здание Таштыпского участка Бейского почтамта | с. Таштып, ул. Ленина, д. 36 | 490,7 |
| 6 | Гараж Бейского почтамта | с. Таштып, ул. Ленина, д. 36 | 199,5 |
| 7 | Гараж Бейского почтамта | с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 7 | 67,6 |
| 8 | Гараж Аскизского участка Бейского почтамта | с. Аскиз, ул. Красноармейская, д. 2 | 767,3 |
| 9 | Здание ОПС Черногорск 655163 | г. Черногорск, ул. Юбилейная, д. 28 А | 414,6 |
| 10 | Здание ОПС Черногорск 655158 | г. Черногорск, ул. Пушкина, д. 9 | 312,0 |
|  |  | ИТОГО: | 3456,9 |

6. Требования к выполнению работ по огнезащите

Наличие у подрядчика действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Подрядчику следует выполнить работы по обработке деревянных конструкций (ферм, стропил, обрешетки) огнезащитным составом собственными силами, материалами и механизмами.

Перед началом выполнения работ, Подрядчик должен:

- согласовать с Заказчиком этапы производства работ;

- при необходимости согласовать с Заказчиком отключение инженерных коммуникаций.

При проведении работ по огнезащите Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства работ в любое время;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- обеспечить присутствие Заказчика при проведении скрытых работ. Каждый вид скрытых работ сдавать пооперационно с оформлением актов на скрытые работы.

По окончании работ Подрядчик своими силами, либо за свой счет производит уборку помещений от строительного мусора.

В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники Подрядчик восстанавливает их первоначальное состояние, либо производит замену.

Требования к огнезащитному составу.

Требования, предъявляемые к огнезащитному составу:

- препятствовать горению и тлению защищаемого материала;

- не вызывать коррозии металлических частей;

- не повышать гидроскопичных свойств древесины;

- не быть ядовитыми для людей;

- не влиять на лакокрасочные покрытия, нанесенные на древесину, подвергающуюся обработке;

- не создавать затруднений при механической обработке материала;

- действовать долговременно;

- не влиять на свойства пропитываемого материала.

Требования к применению огнезащитного состава

К применению допускаются огнезащитные составы, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации.

Подрядчик при выполнении работ пользуется готовыми огнезащитными составами, позволяющими обеспечить 1-ю группу огнезащитной эффективности.

Поставка огнезащитного состава сопровождается документами, подтверждающими их качество. Огнезащитный состав упаковываются в тару с соответствующей маркировкой, не допускающей утрату их свойств в течение гарантийного срока хранения при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Нанесение огнезащитного состава осуществляется краскопультом на подготовленную в соответствии с требованиями технической документации поверхность объектов огнезащиты с соблюдением указанной в ней технологии и условий нанесения, необходимых мер по технике безопасности, санитарных норм и требований пожарной безопасности.

Способ обработки - поверхностная пропитка.

При применении огнезащитного состава с поверхностными декоративными, атмосферостойкими или грунтовочными материалами огнезащитная эффективность определяется для системы (огнезащитный слой плюс дополнительный слой).

Огнезащитный состав применять в местах, доступных для контроля качества огнезащитной обработки, повторного нанесения и реставрации в случае необходимости.

7. Требования к технической документации на огнезащитный состав

Все применяемые Подрядчиком материалы (огнезащитные составы) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.

До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику для ознакомления следующие документы:

- сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование;

- санитарно-гигиенические заключения на материалы.

Техническая документация на огнезащитный состав должна содержать:

- наименования средств огнезащиты, вид огнезащитного состава;

- основные параметры и характеристики (показатели огнезащитной эффективности огнезащитного состава и срок службы огнезащитной обработки в рекомендуемых условиях эксплуатации).

8. Требования к сдаче-приемке выполненных работ

Подрядчик извещает письменно Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.

Результат выполнения работ: Подрядчик обязан до приемки выполненных работ предоставить протокол исследования качества обработанной поверхности из аккредитованной экспертной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акты выполненных работ и при необходимости, акты на скрытые работы. Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отработанным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам, пропитку повторяют за счет Подрядчика.

При сдаче выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:

- техническую документацию, протоколы, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ.

- акт освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых);

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

9. Дополнительные требования

Срок эксплуатации, в течение которого производитель состава огнезащитной обработки гарантирует соответствие огнезащитной обработки требованиям ТД составляет 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

С момента сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х лет не реже 1 раза в год осуществлять проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки). Предоставлять Заказчику протокол (Акт) проверки.

Главный специалист ОБ                                                                                            Е.А. Бахарев