Задание на разработку проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Вачском муниципальном округе, городском округе город Выкса и муниципальном округе Навашинский Нижегородской области

| - Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов) | 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1115 Подъезд к д.Пожога от а/д Федурино-Чулково км 4+500 — км 6+350 в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса— Вознесенское-Сатис км 0+000 — км 2+380 в городском округе город Выкса Нижегородской области 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис км 20+400 — км 22+700 в городском округе город Выкса Нижегородской области 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1704 Подъезд к р.п.Виля от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис км 0+000 — км 4+120 в городском округе город Выкса Нижегородской области 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное км 4+400 — км 5+140 в городском округе город Выкса Нижегородской области 6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное км 8+465 — км 9+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области 7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса- Шиморское-Ближне-Песочное км 11+735 — км 12+230 в городском округе город Выкса Нижегородской области 8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1724 Выкса-Ближне-Песочное км 0+000 — км 4+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области 9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1723 Выкса-Досчатое км 0+000 — км 8+470 в городском округе город Выкса Нижегородской области 10 этап. Устройство линии наружного освещения транспортной развязки автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1720 Выкса-Нин‹няя Верея-зона отдыха на км 9+700 — км 10+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области 11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас км 6+600 — км 7+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области 12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас км 14+897 — км 21+836 в городском округе город Выкса Нижегородской области 13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1712 Выкса-Ризадеевский км 0+000 — км 1+573 в городском округе город Выкса Нижегородской области 14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3004 Поздняково-Малышево-Горицы км 13+794 — км 15+507 в муниципальном округе Навашинский Нижегородской области 15 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3011 Ольховка-Новошино-Горицы км 19+181 — км 19+333 в муниципальном округе Навашинский Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Паспорт ведомственного проекта «Развитие сети автомобильных дорог Нижегородской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» |
| 3. Организация — заказчик проектных работ | ПАО «Ростелеком» |
| 4. Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5. Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 6. Исходные данные, передаваемые заказчиком | 1 этап: Категория дороги — IV, V Протяженность линии освещения — 1,850 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Яковцево 2 этап: Категория дороги — IV, III Протяженность линии освещения 2,380 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г.Выкса 3 этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 2,300 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с,Новодмитриевка 4 этап: Категория дороги — V, IV Протяженность линии освещения — 4,120 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Виля 5 этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения 0,740 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г.Выкса 6 этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 1,435 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Шиморское 7 этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 0,495 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Ближне-Песочное 8 этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 4,900 км (уточнить проектом) Населенные пункты: — г.Выкса – р.п.Ближне-Песочное 9 этап: Категория дороги — IV, III Протяженность линии освещения — 8,470 км (уточнить проектом) Населенные пункты: — г.Выкса – р.п.Досчатое 10 этап: Категория дороги — IV Протяженность линии освещения — 1,200 км (уточнить проектом) Населенньш пункт — д.Тамболес 11 этап: Категория дороги - III Протяженность линии освещения — 1,300 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Туртапка 12 этап: Категория дороги — III Протяженность линии освещения — 6,939 км (уточнить проектом) Населенные пункты: — с.Мотмос – г.Выкса 13 этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 1,573 км (уточнить проектом) Населенные пункты: — г.Выкса – п.Ризадеевский 14 этап: Категория дороги — V Протяженность линии освещения — 1,713 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Горицы 15 этап: Категория дороги — IV, V Протяженность линии освещения — 0,152 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Горицы |
| 7. Начало проектируемого участка (уточнить проектом) | 1 этап: км 4+500 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 1115 Подъезд к д.Пожога от а/д Федурино-Чулково 2 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис 3 этап: км 20+400 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис 4 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22‘ОП МЗ 22H-1704 Подъезд к р.п.Виля от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис 5 этап: км 4+400 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное 6 этап: км 8+465 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное 7 этап: км 11+735 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное 8 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1724 Выкса-Ближне-Песочное 9 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1723 Выкса-Досчатое 10 этап: км 9+700 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1720 Выкса-Нижняя Верея-зона отдыха 11 этап: км 6+600 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас 12 этап: км 14+897 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас 13 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1712 Выкса-Ризадеевский 14 этап: км 13+794 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3004 Поздняково-Малышево-Горицы 15 этап: км 19+181 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-3011 Ольховка-Новошино-Горицы |
| 8. Конец проектируемого участка (уточнить проектом) | 1 этап: км 6+350 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 1115 Подъезд к д.Пожога от а/д Федурино-Чулково 2 этап: км 2+380 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис 3 этап: км 22+700 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис 4 этап: км 4+120 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1704 Подъезд к р.п.Виля от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис 5 этап: км 5+140 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное 6 этап: км 9+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное 7 этап: км 12+230 автомобильной дороги 22 ОНМЗ 22H- 1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное 8 этап: км 4+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1724 Выкса-Близкие-Песочное 9 этап: км 8+470 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1723 Выкса-Досчатое 10 этап: км 10+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1720 Выкса-Нижняя Верея-зона отдыха 11 этап: км 9+900 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас 12 этап: км 21+836 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас 13 этап: км 1+573 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-1712 Выкса-Ризадеевский 14 этап: км 15+507 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-3004 Поздняково-Малышево-Горицы 15 этап: км 19+333 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-3011 Ольховка-Новошино-Горицы |
| 9. Технико-экономические показатели объекта: - освещение автомобильной дороги (общая протяженность, км) - вид ограждения на автомобильной дороге | - 39,567 (уточнить проектом) - уточнить проектом |
| 10. Особые условия 10.1. Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых) | Не требуется |
| 10.2. Требования к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов | Не требуется |
| 10.3. Требования к проектированию в составе дороги транспортных развязок в разных уровнях | Не требуется |
| 10.4. Требования к проектированию в составе дороги зданий и сооружений дорожной автотранспортной службы | Не требуется |
| 10.5. Требования к разработке и рекультивации карьеров и временно занимаемых земель | Не требуется |
| 10.6. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научно-технического сопровождения, использованию изобретений | Не требуется |
| 10.7. Требования к применению новых строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства | Не требуется |
| 10.8. Требования к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 10.9. Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения | Не требуется |
| 10.10. Требования к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется |
| 10.11. Требования к разработке сметной документации | В составе проектной документации разработать раздел «Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 №190-ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ. Стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом с применением Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022 (утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пp), действующей на момент выпуска сметной документации. Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФСНБ-2022, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе конъюнктурного анализа, содержащего обосновывающие документы (коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком. Из трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной документации.Обосновывающие документы должны содержать расшифровку включенных в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его выдавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты). Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пp. Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и техническому заданию на проектирование. В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя. Подготовить проект сметы и ведомость технологически законченных элементов и комплексов работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно. |
| 10.12. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации | Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технических условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику. Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги.СНиП 2.05.02-85*", ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильньгх дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильньт дорог", ПYЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов. |
| 10.13. Требования к разработке технологической связи | Не требуется. |
| 10.14. Требования к разработке интеллектуальной транспортной Системы организации движения транспортных средств | Не требуется. |
| 11. Разработка проектной документации | Состав проектной документации согласовать с Заказчиком. Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости). Опоры разместить в существующей полосе отвода. Данные о существующей полосе отвода Подрядчик получает самостоятельно. Количество и тип oпop и светильников, марку и сечение проводов (кабелей) определить при проектировании. Основные проектные решения (трассу линии освещения, трассу подводящей линии, тип oпop и светильников) согласовать с Заказчиком. Согласовать проектную документацию с ПAO «MPCK Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование. |
| 11.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы инженерных изысканий, а также выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических, экологических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации | Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно- геодезические изыскания вьіполнить в дёйствующей государственной системе координат и высот. Выполнить топографическую съемку местности объектов в системе координат Нижегородской области (MCK-52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы. Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты планово-высотной опорной сети должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и наземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, в эксплуатирующих организациях. |
| 11.2. Выполнение археологических обследований района прохождения трассы дороги | Не требуется. |
| 11.3. Разработка необходимых правоустанавливающих документов, земельно-кадастровой документации, необходимой для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для строительства/реконструкции объектов | Не требуется. |
| 11.4. Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта межевания территории | Не требуется. |
| 11.5. Выделение пусковых комплексов (очередей) | Не требуется. |
| 11.6. Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства | Не требуется. |
| 12.Требования к сдаче проектной документации | Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Вачском муниципальном округе, городском округе город Выкса и муниципальном округе Навашинский Нижегородской области в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Заданию), Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения Договора. Проектную документацию по этапам представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке проектной документации. Не позднее 29 июля 2026 направить результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета». Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы. Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета». Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том. Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному): чертежи в формате *.dwg, пояснительные записки в формате *.doc; ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.xls; сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s. После получения положительного заключения ГБУ НО «Нижегородсмета», предоставить исправленную проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл. |