Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 31.09.11.190. Поставка лабораторной мебели для оснащения лаборатории гидравлического транспорта хвостов обогащения и техногенных строительных материалов для нужд АО «ВНИИГ им. Веденеева»»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

Требования к продукции	3

1.3.	Требования к объемам и срокам поставки	3

1.3.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

1.3.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

1.4.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

2.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

4.	Приложения	7

Приложение №1. Спецификация	8

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Лабораторная мебель.

Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение лаборатории гидравлического транспорта хвостов обогащения и техногенных строительных материалов лабораторной мебелью (далее – Товар).

- Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стол-мойка 1200х600х900/200 мм | шт | 1 |
| 2 | Стол весовой комбинированный 1500х600х900 мм | шт | 1 |
| 3 | Тумба подкатная (с 3 ящиками) 400х440х803 мм | шт | 1 |
| 4 | Cтол лабораторный 1800х650х1355/900 мм | шт | 2 |
| 5 | Тумба подкатная (с 4 ящиками) 400х440х803 мм | шт | 2 |
| 6 | Стол передвижной 900х600х900 мм | шт | 1 |
| 7 | Стол письменный 1500х600х770 мм | шт | 2 |
| 8 | Тумба подкатная (с 3 ящиками) 400х440х673 мм | шт | 2 |
| 9 | Стул лабораторный | шт | 3 |
| 10 | Шкаф гардеробный 800х450х1880/80 мм | шт | 4 |
| 11 | Шкаф для документов 800х450х1880/80 мм | шт | 2 |
| 12 | Шкаф для лабораторной посуды 800х450х1880/80 мм | шт | 6 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лабораторная мебель (Приложение 1 к ТТ «Спецификация») | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1–12 Таблицы 1.1): Приложение №1 к ТТ «Спецификация»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Общие требования |  | Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать Техническим требованиям, представленным в Приложении 1 к ТТ «Спецификация» |
|  |  |  | Продукция должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов и повреждений |
|  |  |  | Не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование продукции по назначению, в том числе, но не исключая: механические повреждения, сколы, царапины |
|  |  |  | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 МЕБЕЛЬ Общие технические условия |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Требования к доставке |  | Поставщик своими силами осуществляет доставку и разгрузку по адресу, указанному в Договоре, перемещение по территории Покупателя, сборку. Стоимость доставки, разгрузки, перемещения по территории Покупателя, сборка включена в общую стоимость договора. |
|  | Требования к упаковке |  | Продукция поставляется в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при нормальных условиях ее хранения и транспортировки. |
|  | Требования условиям хранения |  | Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю |
|  | Требования к маркировке |  | Поставщик гарантирует наличие маркировки Товара, содержащей информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также документов, подтверждающих качество, безопасность, происхождение Товара |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки заполненную спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложения

Приложение №1. Спецификация

Приложение №1

Спецификация*)

перечень и характеристики лабораторной мебели

| № п/п | Наименование товаров | Товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Основные требования к существенным для Покупателя функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара (параметры эквивалентности) | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Стол-мойка 1200х600х900/200 мм |  | - Габаритные размеры 1200х600х900/200 мм. Основой изделия должен являться металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса) из профильной трубы не менее 60х30 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Крепление элементов каркаса друг к другу должно осуществляться с помощью болтов не менее М8х16 через заклёпки-гайки, которые должны быть установлены в боковинах каркаса. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые должны устанавливаться на металлический каркас. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Рабочая поверхность и раковина должны представлять собой единый модуль, выполненный из нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. В комплектацию стола-мойки должны входить: - одна чаша из нержавеющей стали размером не менее 480х400х250 мм, раковина с уклоном к сливу не менее 3 градусов; - две распашные дверки, выполненные из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета; - ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - смеситель с гибким изливом; - патрубки для подвода и слива воды. - сушильный стеллаж с рамой: 1шт. Размер стеллажа на раме: 600х125х1250/850* мм. * 1250 – высота отдельно от мойки, 850 – высота от рабочей поверхности мойки. Основой изделия должен являться разборный каркас с эпоксиполиэфирным покрытием серого цвета, изготовленный из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Размер стеллажа: 600х70*х500* мм. Стеллаж должен быть выполнен из полипропилена, иметь не менее 40 стержней из полипропилена диаметром не менее 10 мм. Стержни должны располагаться в 6 рядов – 3 верхних ряда длиной 120 мм, 3 нижних – 150 мм. * Без учёта стержней. Цвет изделия Серый Стол-мойка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 1 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 2 | Стол весовой комбинированный 1500х600х900 мм |  | Габаритные размеры 1500х600х900 мм. Основой изделия должны являться два металлических сборно-разборных каркаса (не допускается наличие цельносварных каркасов), состоящих из: - двух боковин, выполненных из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - одной рамы, выполненной из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - ребра жёсткости, выполненного из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - двух боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи, выполненной из стальной профильной трубы не менее 30х30 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм; - одной панели из листовой стали и одной верхней рамы, имеющих прямоугольную форму. Задняя панель должна быть выполнена из стали толщиной не менее 1 мм. Верхняя рама должна быть выполнена из стали толщиной не 2 мм. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками 30х30 мм и 60х30 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса должно осуществляться с помощью болтов не менее М8х45 и М8х16 через заклёпки-гайки, которые должны быть установлены в боковинах каркаса. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые должны устанавливаться на металлический каркас. Рабочая поверхность - твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), с устойчивостью к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивление удару не менее 42 Дж/м2. Рабочая поверхность должна обладать не более 0,73% водопоглощаемостью и быть устойчива к коррозии, вызываемой в том числе концентрированными неорганическими кислотами (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности должна не изменяться), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна иметь серый цвет. Температурная устойчивость - не менее чем до 149 °C. В столешницу при помощи специальных демпферов должна устанавливаться плита из натурального полированного гранита размером не менее 600х400х30 мм. Максимальная нагрузка на стол - не менее 250 кг. В комплектацию стола должен входить блок розеток (2шт) + Автомат на Панели СЛ (справа): 1шт. Тип тумбы (справа): (400х440х803) (Сталь,Серый) . Стол весовой комбинированный должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 1 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 3 | Тумба подкатная (с 3 ящиками) 400х440х803 мм |  | Габаритные размеры 400х440х803 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Комплектация тумбы: - три ящика; - три ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - роликовые опоры должны быть выполнены из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Диаметр каждого ролика не менее 50 мм. Крепежные детали из оцинкованной листовой стали. Две опоры должны быть оснащены стопорным механизмом. Цвет изделия Серый Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 1 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 4 | Cтол лабораторный 1800х650х1355/900 мм |  | Габаритные размеры 1800х650х1355/900 мм. Основой изделия должен являться металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: - двух боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи, выполненной из стальной профильной трубы не менее 30х30 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм; - одной панели из листовой стали и одной верхней рамы, имеющих прямоугольную форму. Задняя панель должна быть выполнена из стали толщиной не менее 1 мм. Верхняя рама должна быть выполнена из стали толщиной не менее 2 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса должно осуществляться с помощью болтов не менее М8х16 через заклёпки-гайки, которые должны быть установлены в боковинах каркаса. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками 60х30 мм. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые должны устанавливаться на металлический каркас. Максимальная нагрузка на стол - не менее 250 кг. Рабочая поверхность - твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), с устойчивостью к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивление удару не менее 42 Дж/м2. Рабочая поверхность должна обладать не более 0,73% водопоглощаемостью и быть устойчива к коррозии, вызываемой в том числе концентрированными неорганическими кислотами (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности должна не изменяться), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна иметь серый цвет. Температурная устойчивость - не менее чем до 149 °C. Стол должен быть оборудован технологической надстройкой, выполненной из листовой стали с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Надстройка должна иметь: - одну полку, выполненную из листовой стали с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета, которая должна устанавливаться на вертикальные стойки. Стойки должны крепиться к основному каркасу стола при помощи болтов не менее М8х16 мм. Полка должна быть расположена на высоте 490 мм от верхней грани каркаса. Глубина полки должна составлять не менее 260 мм и не более 265 мм; - декоративную панель (бортик), выполненную из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. В комплектацию стола должны входить : Блок розеток (2 шт) + Автомат (слева): 1шт. Светильник светодиодный: 1шт. с выключателем. Степень защиты светильника должна быть не ниже IP-20. Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 5 | Тумба подкатная (с 4 ящиками) 400х440х803 мм |  | Габаритные размеры 400х440х803 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Комплектация тумбы: - четыре ящика; - четыре ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - роликовые опоры должны быть выполнены из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Диаметр каждого ролика не менее 50 мм. Крепежные детали из оцинкованной листовой стали. Две опоры должны быть оснащены стопорным механизмом. Цвет изделия Серый Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 6 | Стол передвижной 900х600х900 мм |  | Габаритные размеры 900х600х900 мм. Основой изделия должен являться металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: - двух боковых опор, выполненных из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - верхней рамы, выполненной из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - нижней несущей платформы, выполненной из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление деталей каркаса друг к другу должно осуществляться с помощью болтов не менее М8х16 и М8х80 через заклёпки-гайки, которые должны быть установлены в элементах каркаса. В боковые опоры с каждой стороны должны устанавливаться по одной ручке, изготовленные из полиамида серого цвета. На несущую платформу должны быть установлены поворотные ролики, выполненные из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Диаметр каждого ролика не менее 100 мм. Все роликовые опоры должны быть оснащены стопорным механизмом. Максимальная нагрузка на стол – не менее 150 кг. На верхнюю раму должна устанавливаться рабочая поверхность - твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), с устойчивостью к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивление удару не менее 42 Дж/м2. Рабочая поверхность должна обладать не более 0,73% водопоглощаемостью и быть устойчива к коррозии, вызываемой в том числе концентрированными неорганическими кислотами (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности должна не изменяться), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна иметь серый цвет. Температурная устойчивость - не менее чем до 149 °C. Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 1 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 7 | Стол письменный 1500х600х770 мм |  | Габаритные размеры 1500х600х770 мм. Основой изделия должна являться сборно-разборная конструкция, состоящая из: - 2-х боковых опор, выполненных из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной не менее 2 мм. - царги, выполненной из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной не менее 0,4 мм. Рабочая поверхность стола должна быть выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной не менее 2 мм. Должна выдерживать кратковременное воздействие разбавленных кислот, щелочей и органических растворителей и кратковременное воздействие температуры до 100С включительно. В комплектацию стола должны входить: Выдвижная полка для клавиатуры: 1шт. Полка под клавиатуру с шариковыми направляющими 27 мм. Размер 550х230х37 мм, должна быть выполнена из пластика серого цвета. Поверхность должна иметь рифленую структуру. Подставка под системный блок: 1шт. Размер 308х233х138 мм, раздвижной механизм, минимальное пространство не менее 153 мм, максимальное не менее 260 мм. Диаметр роликов не менее 40 мм. Материал пластик, цвет серый. Цвет изделия - Серый Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 8 | Тумба подкатная (с 3 ящиками) 400х440х673 мм |  | Габаритные размеры 400х440х673 мм. Корпус должен быть выполнен из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной не менее 0,4 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной не менее 2 мм. Используемые ДСП материалы не должны превышать класса эмиссии формальдегида Е1. Комплектация тумбы: - три ящика; - три ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - роликовые опоры со стопорным механизмов, выполненные из пластика. Диаметр каждого ролика не менее 50 мм. Цвет изделия Серый Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 9 | Стул лабораторный |  | Материал сиденья и спинки – кожзам, цвет – чёрный. Размер сиденья: не менее 450х470 мм, спинки: не менее 500х420 мм; В основании стула должно находится пластиковое пятилучье черного цвета с роликовыми опорами. Ролик должен иметь двойное колесо для твёрдого пола. Угол наклона спинки должен регулироваться под весом оператора. Регулировка высоты должна осуществляться с помощью газлифта от 500 мм до 690 мм включительно. Стул должен выдерживать вес до 120 кг включительно. Комплектация стула: Подлокотники: 1 компл. Прорезиненные Ролики (вместо пластиковых): 1 компл. прорезиненные роликовые опоры диаметром 50 мм Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. | 3 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 10 | Шкаф гардеробный 800х450х1880/80 мм |  | Габаритные размеры 800х450х1880/80 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Основой изделия должен являться металлический цельносварной каркас из профильной трубы не менее 60х30 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые должны устанавливаться на металлический каркас. Комплектация шкафа: - два отделения, разделенные жётской перегородкой, с двумя распашными дверками; - по три крючка в каждом отделении; - одна полка сверху каждого отделения; - две ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - одна полка снизу каждого отделения. - замок: 2шт. Цвет изделия Серый Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. | 4 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 11 | Шкаф для документов 800х450х1880/80 мм |  | Габаритные размеры 800х450х1880/80 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Основой изделия должен являться металлический цельносварной каркас из профильной трубы не менее 60х30 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые должны устанавливаться на металлический каркас. Комплектация шкафа: - два отделения, разделённые полкой, и тремя полками (2 в верхнем отделении, 1 в нижнем). Максимальная распределённая нагрузка на полку не менее 10 кг. Должна быть предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня высоты с шагом 50 мм; - одна нижняя распашная дверки; - одна ручка, изготовленная из полиамида, серого цвета. - замок в нижнее отделение Цвет изделия Серый Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 12 | Шкаф для лабораторной посуды 800х450х1880/80 мм |  | Габаритные размеры 800х450х1880/80 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Основой изделия должен являться металлический цельносварной каркас из профильной трубы не менее 60х30 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые должны устанавливаться на металлический каркас. Комплектация шкафа: - два отделения с дверками, разделённые полкой, и тремя полками (2 в верхнем отделении, 1 в нижнем). Максимальная распределённая нагрузка на полку не менее 10 кг. Должна быть предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня высоты с шагом 50 мм; - две нижние распашные дверки; - две верхние распашные дверки, изготовленные из стекла цвета "серая дымка" толщиной не менее 4 мм, вставленные в металлические рамы из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. Крепление дверок должно осуществляться с помощью петель (не менее 3-х штук на стекло) с декоративными заглушками; - для обеспечения плавного закрытия и гашения вибрации стекол на боковине шкафа в месте прилегания стекла должен быть установлен уплотнитель, выполняющий функцию демпфера; - четыре ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета. - замок для верх.стекл.дверок - замок в нижнее отделение Цвет изделия Серый Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. | 6 | шт |  | 31.09.11.190 |

Общие требования: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) не ранее 2024 года выпуска, свободными от прав третьих лиц. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Изделия мебели по эксплуатационному назначению должны быть лабораторными (должны быть предназначены для использования в лабораториях и должны быть устойчивы к воздействию химических реактивов) и представлять собой набор разборной мебели (ГОСТ 20400-2013).

*) Сведения о соответствии технических и иных данных о товаре требованиям, установленным Покупателем в разделе «Приложение №1 к ТТ «Спецификация»» документации о закупке (далее – Спецификация), должны быть предоставлены Участником в соответствии с настоящей Инструкцией по предоставлению сведений в Заявке на участие в закупке о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов):

Участник в составе своей заявки должен представить конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке (аукционе, запросе котировок и др.) и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. При составлении Заявки вносить изменения в наименования объектов закупки, в количества и единицы измерений объектов закупки не допускается. В Заявке участник должен указать конкретные значение показателей в столбце «Конкретные значения существенных для Покупателя функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (параметров эквивалентности)». При том в Заявке участник должен добавить такой столбец или заменить наименование столбца «Основные требования к существенным для Покупателя функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара (параметры эквивалентности)» на «Конкретные значения существенных для Покупателя функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (параметров эквивалентности)».

При заполнении заявки участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических характеристик, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Спецификации.

Заявка участника не должна содержать слова «эквивалент», «аналог», «аналогично», «любой», «должен», «должна», «должно», «должны», «может», «могут», «будет», «будут», «нужно», «нужна», «нужен», «нужны», «возможно», «возможность», «примерно», «приблизительно», «типа», «лучше», «хуже» и их производные. Указанные участником значения показателей должны быть конкретными, не должны допускать разночтений, не должны допускать двусмысленного толкования, не должны быть взаимоисключающими, не должны быть противоречащими друг другу, не должны содержать слова «более», «менее», «больше», «меньше», «минимум», «ближе», «вблизи», «дальше», «вдали», «рядом», «около», «ниже», «выше» и символы «±», «>», «<», «≥», «≤», «≠», «≈».

Если требования, указанные в Спецификации, описаны перечислением, то есть требования к показателям и/или свойства товара (материала) перечислены через символ «,» или через союз «и» (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участник закупки должен представить конкретные сведения по всем перечисленным установленным Покупателем параметрам эквивалентности. Используемый в Спецификации знак «,» следует читать как «и».

Если требования к показателям и/или свойства товара, материала перечислены через союз «или» (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участник закупки должен предложить один из указанных альтернативных вариантов. Используемый в Спецификации знак «;» следует читать как «или». Используемый в Спецификации знак «/» следует читать как «или» за исключением случаев, когда знак «/» используется для обозначения единиц измерения или математического действия деление. В случае, если знак «;» или знак «/» был использован в Спецификации в значении «или», участник закупки должен предложить один из указанных альтернативных вариантов. В случае, если знак «;» и знак «,» были использованы в Спецификации для показателя одновременно, участник закупки должен предложить один из указанных альтернативных вариантов, разделенных знаком «;».

Символ «>» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения. Символ «<» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения. Символ «≥» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. Символ «≤» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Слово «более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, больше указанного значения. Слово «менее» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, меньше указанного значения. Слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. Слова «не более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Одновременное использование символов «>» («≥») и «<» («≤») или слов «более» («не менее») и «менее» («не более») с расположенным между требуемыми значениями параметра союза «и» (т.е. в форматах «>Х и <Y», «≥Х и <Y», «>Х и ≤Y», «≥Х и ≤Y», «более Х и менее Y», «более Х и не более Y», «не менее X и менее Y», «не менее Х и не более Y») означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, удовлетворяющий двум разделенным союзом «и» требованиям одновременно. Если символы «>», «<», «≥», «≤» или слова «более», «менее», «не более», «не менее» указаны для параметров в форматах XY или XYZ (где Х, Y, Z являются независимыми параметрами) или с размерами двумерных (т.е. в формате «X x Y») или трехмерных (т.е. в формате «X x Y х Z») объектов, то указанные правила применяется в отношении каждого из указанных параметров (в отношении каждого параметра) или размеров (в отношении каждого измерения). Символ «±» - означает что, участнику следует указать в заявке конкретное значение, равное указанному значению или отличающееся от него в большую или меньшую сторону менее чем на величину указанного предельного отклонения. Символы «многоточие» и «тире», расположенные между значениями параметра, следует читать как необходимость указания одного конкретного значения в пределах указанного диапазона, не включая крайние значения в случае наличия символа «многоточие» и включая крайние значения в случае наличия символа «тире».

Если в Спецификации характеристики требуемого к поставке товара описаны Покупателем с использованием слова «диапазон», то участник в своей заявке должен указать граничные значения конкретных показателей для данного параметра предлагаемого товара, с расположенным между ними символом «тире» (в случае, если указанные им граничные значения включаются в конкретные показатели) или «многоточие» (в случае, если указанные им граничные значения не включаются в конкретные показатели). При этом: в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использованы слова «не менее», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен включать указанный Покупателем диапазон значений, включая граничные значения, при этом граничные значения обоих диапазонов могут совпадать; в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использовано слово «более», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен включать указанный Покупателем диапазон значений, включая граничные значения, при этом граничные значения обоих диапазонов не могут совпадать; в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использованы слова «не более», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен быть включен в указанный Покупателем диапазон значений, при этом граничные значения обоих диапазонов могут совпадать; в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использованы слова «менее», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен быть включен в указанный Покупателем диапазон значений, при этом граничные значения обоих диапазонов не могут совпадать.

Для расчетов следует принимать 1 бар = 10200 кг/м2, 1 Па = 0,1 кг/м2, 1 Н = 0,1 кг. Использованное в Спецификации обозначение «м2» следует читать как «метры квадратные». Использованное в Спецификации обозначение «м3» следует читать как «метры кубические».

Если в Спецификации характеристики требуемого к поставке товара описаны Покупателем с использованием слова «не хуже», то участник в своей заявке должен указать аналогичные или более хорошие по сравнению с указанными Покупателем характеристики. Если в Спецификации характеристики требуемого к поставке товара описаны Покупателем с использованием слова «лучше», то участник в своей заявке должен указать более хорошие, по сравнению с указанными Покупателем, характеристики.

Если в Спецификации в качестве показателя объекта закупки указан состав товара (деталей, частей, элементов) и составные части и их количества указаны со словами «как минимум», то Участнику необходимо указать как минимум указанные составные части в указанных или больших количествах.

Если в Спецификации указана сторона (левая, правая) изделия, его элемента или детали, то она определяется с учетом направления взгляда наблюдателя со стороны фронтальной (передней) части изделия. Длины, глубины и высоты деталей и элементов изделия указаны в координатах длины, глубины и высоты изделия.

Если в Спецификации указана конкретная марка материала (элемента, детали) со словами «или эквивалент», «или материала с эквивалентными свойствами», «или материала с эквивалентными характеристиками», «или аналогичного материала», «или материала с эквивалентными свойствами», «или материала с эквивалентными характеристиками», то участник в своей заявке должен указать полное наименование предлагаемого им эквивалентного (аналогичного) материала (элемента, детали).

В случае, если в Спецификации для изделий или их элементов Покупателем установлено требование соответствия национальным и/или межгосударственным стандартам, а также иным нормативным документам, обязательным для соблюдения на территории Российской Федерации, в том числе в отношении состава, физических и химических характеристик материалов, сырья, типоразмеров, допусков и посадок, методов испытаний и проч., то участником должны быть предложены изделия или их элементы, полностью соответствующие требованиям, установленным в указанных Покупателем национальных и/или межгосударственных стандартах, нормативных документах.