Техническое задание

на выполнение работ по замене элементов АПВГК, встраиваемых в дорожное покрытие на автомобильной дороге 86К-8 «Олонец-Питкяранта-Леппясилта», км 143+248 в Питкярантском районе Республики Карелия

- Цель работ:

Восстановление работоспособности автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств (далее - АПВГК) после выполнения ремонта дорожного полотна.

- Место выполнения работ

Работы выполняются по месту расположения АПВГК: Республика Карелия, Питкярантский район, автомобильная дорога 86К-8 «Олонец-Питкяранта-Леппясилта», км 143+248.

3.	Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: со дня заключения Договора.

- окончание производства работ: до 31.10.2026 г.

- Установленное оборудование на АПВГК:

Система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении «UnicamWIM», (далее – «UnicamWIM») производства CAMEAspol. s.r. o., Korenskeho 25, 621 00 Brno, CzechRepublic (далее - CAMEA).

5.	Комплект оборудования, применяемого при ремонте (элементы, требующие замены):

- 4 пьезоэлектрических датчиков измерения осевых нагрузок транспортного средства каждый длиной 2.0 метра со степенью защиты IP68;

- 4 пьезоэлектрических датчиков измерения осевых нагрузок транспортного средства каждый длиной 2.25 метра со степенью защиты IP68;

- 4 датчика определения количества колес и скатности на осях транспортного средства;

- 4 индуктивных датчика определения количества осей, расстояния между осями, скорости движения транспортного средства;

-  1 датчик температуры дорожного полотна;

-  1 комплект монтажных материалов, в том числе компаунд в количестве и объеме необходимом для их монтажа в покрытии.

6.	Общие требования к применяемому оборудованию

6.1.	Все применяемое оборудование должно быть комплектно, конструктивно и функционально совместимо.

6.2. Все применяемое оборудование должно отвечать требованиям к функционалу, установленному разделами настоящего Технического задания.

6.3.  Все применяемое оборудование должно быть совместимо с системой измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении «UnicamWIM», производителя CAMEA, имеющейся у Заказчика. Допустимость его применения с сохранением потребительских свойств системы «UnicamWIM» должна быть подтверждена производителем CAMEA, либо его представителем в Российской Федерации посредством письма, предоставляемого Подрядчиком Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора.

6.4.  Применяемое оборудование должно быть новым, не восстановленным, ранее не используемым и не эксплуатируемым.

Документы, подтверждающие соблюдение требований настоящего пункта, предоставляются Подрядчиком одновременно с исполнительной документацией. Все оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке.

На все применяемое оборудование должен быть заведен и передан Заказчику в двух экземплярах (на бумажном и электронном носителях) единый гарантийный талон с перечнем и наименованием всего предоставляемого оборудования с указанием серийных номеров, срока гарантии и условий гарантийного обязательства.

- Требования к функциональным характеристикам применяемого оборудования

7.1. 	Применяемое оборудование должно обеспечить выполнение следующих функций:

-  измерение нагрузок, приходящихся на каждую ось транспортного средства без снижения его скорости движения, с сохранением существующей погрешности измерений на скорости от 5 км/час до 140 км/ч;

- определение количества осей транспортного средства и отнесение транспортного средства к соответствующему типу транспортного средства (классификация ТС приведена в приложении № 3 к Правилам движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

-  измерение межосевых расстояний транспортного средства;

-  определение количества колес (скатности) на осях транспортного средства;

-  определение массы транспортного средства.

7.2.  Применяемое оборудование функционально объединено в блок измерения. Датчики блока измерения включают в себя:

7.2.1. Датчики измерения осевых нагрузок и определения весовых параметров ТС, которые должны обеспечивать определение весовых параметров ТС без снижения скорости движения ТС. Датчики измерения осевых нагрузок и определения весовых параметров должны измерять осевые нагрузки ТС с помощью преобразования вертикальных механических сил воздействия осей ТС на датчики в пропорциональный электрический (аналоговый) сигнал. Датчики монтируются в дорожное покрытие на всю ширину проезжей части с захватом краевой полосы.

7.2.2. 	Датчики определения скатности и общего количества колес на оси, которые должны определять наличие односкатного или двухскатного колеса на осях ТС с помощью преобразования вертикальных механических сил воздействия колеса ТС на датчики в пропорциональный электрический (аналоговый) сигнал. Датчики монтируются в дорожное покрытие на всю ширину проезжей части с захватом краевой полосы.

7.2.3.	Индуктивные датчики, которые должны определять изменения электромагнитного поля, преобразовывать в электрический (аналоговый) сигнал и передавать его в момент, когда ТС будут входить в зону индукционного электромагнитного поля. Датчики монтируются в дорожное покрытие на всю ширину проезжей части с захватом краевой полосы.

8. 	Требования к месту размещения применяемого оборудования на АПВГК

8.1.	Участок автомобильной дороги, на котором будут выполняться работы по замене элементов АПВГК, встраиваемых в дорожное покрытие, должен быть приведен к соответствию требованиям пункта 39 Приказа Министерства транспорта РФ от 31.08.2020 г. № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств».

8.2.	Поперечная и продольная ровность покрытия проезжей части не должна превышать параметры, установленные к покрытию руководством для установки пьезоэлектрических датчиков.

8.3. 	Приведение участка автомобильной дороги в соответствие с предъявляемыми требованиями обеспечивает Заказчик.

9.  	Перечень выполняемых работ и требования к ним

9.1.	Подрядчик осуществляет на Объекте выполнение следующих работ:

-   демонтаж датчиков измерения осевых нагрузок ТС;

-   демонтаж датчиков определения количества колес на осях ТС;

- демонтаж индуктивных датчиков определения количества осей ТС, расстояния между ними и скорости движения ТС;

-   демонтаж датчика температуры дорожного полотна;

- разработка проекта расположения датчиков в дорожном полотне (1 комплект);

- доставка на АПВГК   оборудования, предусмотренного пунктом 5 настоящего Технического задания;

- монтаж оборудования, предусмотренного пунктом 5 настоящего Технического задания;

-  пуско-наладка установленного оборудования и программного обеспечения;

-   проверка  соответствия мест установки оборудования АПВГК  согласно требований главы V Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 августа 2020 г. №348.

-   поверка АПВГК с внесением сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (система «Аршин»);

-   установка маркировочных табличек (шильд);

-   актуализация пакета эксплуатационной документации.

9.2.   Все работы должны производиться за счет Подрядчика из его материалов и оборудования, его силами и средствами в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, и других документов, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ.

9.3.	Выполнение работ по ремонту и пуско-наладке системы «UnicamWIM» должно осуществляться специалистами, имеющими действующее разрешение (лицензию или сертификат) от CAMEA на проведение данных видов работ или специалистами её официальных представителей, прошедших обучение и имеющих сертификат (свидетельство) на право проведения данных видов работ.  Квалификация специалистов или официальных представителей подтверждается сертификатом (свидетельством) о прохождении обучения или лицензией.

Действующие сертификаты (свидетельства) или иные документы, подтверждающие полномочия, квалификацию, подтверждение обучения Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора.

9.4.	 До начала проведения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика информационное письмо о готовности к производству работ с комплектом документов:

-копию приказа о назначении ответственных лиц за ходом производства работ, который дает возможность совершать действия по приему-передаче выполненных работ, оценки их качества, с правом получения и подписания соответствующих актов.

-согласованный проект производства работ, составленный на каждый вид работ, вне зависимости от объема выполняемой работы;

-согласованный Заказчиком, Управлением Госавтоинспекции МВД по Республике Карелия и утвержденный министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия проект организации дорожного движения на период производства работ.

9.5.	Работы по ремонту должны выполняться без полного перерыва движения транспорта с соблюдением требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», в соответствии с проектом организации дорожного движения на период производства работ.

9.6.	При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности, включая защиту от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и др., а также, при необходимости, требования по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

9.7.	Подключение оборудования к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

9.8.	Результатом выполнения работ является восстановление бесперебойного функционирования системы UnicamWIM соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств».

9.9. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания работ предоставляет 2 комплекта исполнительной и иной документации, предусмотренной настоящим Техническим заданием, для проверки и согласования Заказчиком. После согласования Заказчиком вышеуказанной документации Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы и подписывает документ о приемке.

- Требования к составу исполнительной документации

10.1.	К исполнительной документации в зависимости от вида работ относятся:

-   проект производства работ;

-   исполнительные чертежи и схемы;

-   общие журналы работ;

-   акты освидетельствования скрытых работ;

-   акты освидетельствования ответственных работ;

-   журнал верификации закупленной продукции;

- паспорта и сертификаты на применяемые оборудование, материалы и изделия;

-   фото и (или) видеоматериалы.

10.2.	Исполнительная документация оформляется и ведется в соответствии со стандартом организации СТО 03.10.2017 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации. С изменением №3».

10.3. В перечень исполнительной и иной документации для передачи Заказчику входят:

-   ведомость установленного оборудования;

-   схема расстановки оборудования;

- комплект эксплуатационных документов на примененное для ремонта оборудование, в том числе подтверждающих соответствие требованиям п. 6.4. настоящего Технического задания;

-  акт соответствия мест установки оборудования АПВГК, составленный в соответствии требованиями пункта 56 Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденный Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 августа 2020 г. №348.

- Требования к гарантийному обслуживанию

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов составляет 1 (один) год.

  - Если в период гарантийной эксплуатации рубежей контроля обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Работы по устранению выявленных дефектов должны быть выполнены с надлежащим качеством и соответствовать условиям Договора. По результатам устранения выявленных дефектов Заказчиком составляется акт выполненных работ по устранению дефектов.

11.3	В случае некачественного выполнения работ по устранению дефектов, Заказчик не подписывает акт выполненных работ по устранению дефектов, а направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, в котором указывает срок устранения дефектов. Подрядчик обязан устранить дефекты в установленный в мотивированном отказе срок.

11.4.	Течение гарантийного срока приостанавливается с момента обнаружения Заказчиком дефектов и возобновляется с момента подписания между Сторонами акта выполненных работ по устранению дефектов. О выполнении работ по устранению дефектов, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предложить дату приемки работ.

Заказчик	                                                         Подрядчик

____________	                                               ______________

______________/______________/	              ______________/_________/