Рекомендуемая форма Технического Задания на разработку проектной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка и внедрение средств защиты периметра локальной вычислительной сети (L2VPN) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Инв. № ___________

После заполнения обложки нужно войти в режим предварительного просмотра документа (кнопка  в верхнем левом углу  печать  предварительный просмотр) и выйти из него. Данные с обложки отобразятся на титульном листе и в колонтитулах.

20__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка и внедрение средств защиты периметра локальной вычислительной сети (L2VPN) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Инв. №

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

_____________

«__» _________20__г.

20__

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора |  |  |  |  |  |  | Заместитель генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по безопасности |  |  |  |  |  |  | по корпоративному управлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и финансам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  | » |  |  |  | 20__ г. | « |  | » |  |  |  |  | 20__ г. |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор по управлению ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  | » |  |  |  | 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано

| Начальник отдела информационных технологий |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата |  |

Список исполнителей

| Начальник управления безопасности |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата |  |
| Главный специалист по защите информации |  |  |
|  | подпись, дата |  |

Принят на хранение ____________________________

дата, подпись

Содержание

1	Общие сведения	4

1.1	Основание для разработки	4

1.2	Наименование Заказчика работ и его реквизиты	4

1.3	Объекты (площадки) Заказчика	4

1.4	Наименование Исполнителя работ и его реквизиты	4

1.5	Цель и задачи разработки	4

1.6	Перечень нормативных документов	5

2	Исходные данные	7

2.1	Исходные данные	7

2.2	Угрозы безопасности информации	7

2.3	Адаптированный набор мер по обеспечению безопасности	7

3	Требования к выполнению работ	8

3.1	Поставка оборудования и программного обеспечения	8

3.2	Доработка проекта производства работ и программы и методики испытаний	9

3.3	Монтаж оборудования, установка программного обеспечения, выполнение пусконаладочных работ	9

3.4	Проведение предварительных испытаний и опытной эксплуатации	10

3.5	Дополнительные требования	11

4	Требования к этапам работ	12

5	Требования к организации – исполнителю работ	13

Если заголовки или другие элементы оглавления были добавлены в документ или удалены из него, обновите оглавление. Правой кнопкой мыши щёлкните в поле содержания→обновить поле→ обновить только номера страниц или обновить целиком.

Всего листов

## Общие сведения

    - Основание для разработки

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) разработано в рамках выполнения работ по внедрению средств защиты периметра локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – ВНИИГ).

Основанием для разработки настоящего ТЗ являются:

- отчет «об обследовании локальной вычислительной сети АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» от 17.12.2025 № 740-2025;

- техническое задание «на проектирование системы защиты периметра локальной вычислительной сети АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» от 19.12.2025 № 747-2025;

- технический проект «система защиты периметра локальной вычислительной сети АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 37938764. 425700.5622.ТП.

    - Наименование Заказчика работ и его реквизиты

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Юридический адрес: 195220, город Санкт-Петербург, Гжатская ул., дом 21.

    - Объекты (площадки) Заказчика

Здания АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу:

- Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, лит. А.

- Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, лит. Б.

    - Наименование Исполнителя работ и его реквизиты

Работы предполагается выполнять силами подрядной организации. Выбор организации – исполнителя работ осуществляется на последующих этапах работ.

    - Цель и задачи разработки

Целью данной работы является проведение мероприятий по внедрению средств защиты канала передачи данных между корпусами ВНИИГ и увеличение производительности сервера удаленного доступа, в части:

- поставка оборудования и программного обеспечения;

- доработка проекта производства работ и программы и методики испытаний;

- монтаж оборудования, установка программного обеспечения, выполнение пусконаладочных работ;

- проведение предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

Настоящее ТЗ определяет требования к реализации проектных решений в части:

- создания защищенного канала передачи данных между корпусами ВНИИГ;

- замены существующего сервера удаленного доступа на более высокопроизводительную платформу;

- повышение защищенности, путем переноса функционала центра управления сетью.

Положения настоящего ТЗ могут уточняться по согласованию заинтересованных сторон, в установленном порядке (путем выпуска дополнений к настоящему ТЗ).

    - Перечень нормативных документов

Настоящее ТЗ разработано на основании и с учетом следующих документов:

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;

- Федеральный закон «О персональных данных» от 08.07.2006 № 152-ФЗ;

- Указ президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» от 01.05.2022 № 250;

- Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Утверждены приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21;

- «Требования к межсетевым экранам». Утверждены приказом ФСТЭК России 
от 09.02.2016 № 9;

- «Требования по безопасности информации к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети». Утверждены приказом ФСТЭК России от 07.03.2023 № 44;

- «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий». Утверждены приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76;

- «Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств». Утверждено приказом ФСБ России от 16.04.2012 
№ 313;

- «Порядок предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам ПАО «РусГидро», приложение к приказу ПАО «РусГидро» от 16.01.2025 № 35.

- «Техническая политика в области информационных технологий группы РусГидро», приложение к протоколу заседания Правления ПАО «РусГидро» от 10.06.2025 № 1504пр.

- «Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро», приложение к приказу ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 № 958.

## Исходные данные

- Исходные данные

ЛВС ВНИИГ является территориально распределенной. Перечень адресов (корпусов ВНИИГ) объединенных в ЛВС:

- Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. Б.

Серверные помещения:

- Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. А, пом. 412;

- Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. Б, пом. 402Б.

Доступ в глобальную сеть «Интернет» осуществляется через два маршрутизатора (подключение к сетям провайдеров «СКИ», «Смарт телеком» и «Ростелеком»). Доступ удаленных пользователей к ресурсам ЛВС ВНИИГ и в сеть «Интернет» осуществляется через программно-аппаратный комплекс (далее – ПАК) «Континент 4» (отдельное подключение к сети провайдера «СКИ»).

Для организации внутрисетевого взаимодействия используется дополнительный маршрутизатор.

В ЛВС ВНИИГ используются преимущественно управляемые коммутаторы. В качестве ядра системы используются два оптических коммутатора.

Более полное описание ЛВС ВНИИГ приведено в отчете «об обследовании локальной вычислительной сети АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» от 17.12.2025 № 740-2025.

- Угрозы безопасности информации

Перечень актуальных угроз (модель угроз) безопасности информации в рамках данной работы не разрабатывается, при этом реализуемые меры защиты позволяют обеспечить частичное выполнение требований документа [5] по защите персональных данных.

- Адаптированный набор мер по обеспечению безопасности

Адаптированный набор мер в рамках данной работы не разрабатывается.

## Требования к выполнению работ

    - Поставка оборудования и программного обеспечения

Организация Исполнитель должна обеспечить поставку:

- ПАК «Континент 4» на аппаратных платформах IPC-R800 (1 шт.) и IPC-R1000 (1 шт.);

- лицензии на многофункциональный узел безопасности (UTM), базовая версия, для платформы IPC-R1000;

- лицензий L2VPN на поставляемую платформу IPC-R800 и имеющуюся у Заказчика IPC-R550;

- автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) администратора безопасности на базе ноутбука (в составе ноутбука должен быть поставлен модуль доверенной загрузки «Соболь»);

- лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» (коробочная версия, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес.);

- двух USB-Flash-накопителей объемом 16ГБ, USB2.0;

- одного USB-Flash-накопителя объемом 128ГБ, USB3.0;

- внешний SSD накопитель объемом 2 ТБ, USB3.0;

- внешний HDD накопитель объемом 2 ТБ, USB3.0;

- два медиаконвертера;

- два SFP модуля (аналог - FT-SFP+LR-20-D);

- блок розеток (на 8 розеток, монтаж в серверную стойку 19");

- патч-панель (1U, 24xRJ45, монтаж в серверную стойку 19");

- кабельный органайзер (горизонтальный, 1U, монтаж в серверную стойку 19");

- комплект оптических патч-кордов (LC/UPC-SC/UPC, 5 м, 2 шт.; LC/UPC-SC/UPC, 1 м, 2 шт.; LC/UPC-LC/UPC, 1 м, 2 шт.).

Требования к ПАК:

- версия программного обеспечения – 4.2.1.758;

- комплектация, соответствующая требованиям ФСБ России, для средства криптографической защиты информации.

Требования к АРМ:

- процессор не хуже intel core i5-10210U;

- 16ГБ оперативной памяти;

- SSD_M.2 объемом не менее 256 ГБ (под установку операционной системы и программного обеспечения);

- SSD объемом не менее 512 ГБ;

- оптический привод;

- модуль wifi;

- включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции;

- совместим с операционной системой Astra Linux;

- совместим с модулем доверенной загрузки «Соболь»;

- обеспечивает совместимость и работоспособность «Менеджера конфигураций» из состава программного обеспечения «Континент 4» (версии 4.2.1.758).

    - Доработка проекта производства работ и программы и методики испытаний

Заказчиком предоставляются проект производства работ (далее – ППР) и программы и методики испытаний (далее – ПМИ), разработанные на этапе технического проектирования. Исполнитель, на основании предоставленных документов, разрабатывает ППР и ПМИ необходимые для реализации работ в соответствии с настоящим ТЗ.

По результатам внедрения средств защиты должны быть подготовлены соответствующие акты (включая акты установки и настройки средств криптографической защиты информации).

Вся разрабатываемая документация, до передачи в производство работ, подлежит согласованию с Заказчиком.

    - Монтаж оборудования, установка программного обеспечения, выполнение пусконаладочных работ

В рамках выполнения работ, силами Исполнителя осуществляются:

- монтаж в серверную стойку аппаратных платформах IPC-R800 и IPC-R1000;

- монтаж медиаконвертеров;

- демонтаж, перенос и монтаж IPC-R550 в серверной по адресу Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. Б, пом. 402Б;

- коммутация оборудования;

- инициализация IPC-R800 и IPC-R1000;

- перенос центра управления сетью на IPC-R800;

- перенос сервера удаленного доступа на IPC-R1000;

- сброс конфигурации и повторная инициализация IPC-R550;

- организация защищенного канала передачи данных между корпусами ВНИИГ (построение L2VPN на базе IPC-R800 и IPC-R550, пропускная способность ~ 1Гбит/с);

- настройка системы обнаружения вторжений, модуля поведенческого анализа, межсетевого экрана, трансляции адресов (портов), отслеживания географического местоположения устройств (IPC-R1000);

Настройка АРМ администратора безопасности:

- установка операционной системой Astra Linux;

- настройка модуля доверенной загрузки «Соболь»;

- установка средств антивирусной защиты (предоставляется Заказчиком);

- установка и настройка «Менеджера конфигураций» из состава программного обеспечения «Континент 4»;

- создание резервной копии АРМ (образ системного диска).

Монтаж оборудования, установка программного обеспечения, выполнение пусконаладочных работ осуществляются силами Исполнителя с очным присутствием на площадках Заказчика.

Рисунок 1 – предполагаемая схема внедрения средств защиты

    - Проведение предварительных испытаний и опытной эксплуатации

В рамках предварительных испытаний Исполнитель:

- проводит проверку (испытания) работоспособности установленных средств защиты;

- определяет (совместно с Заказчиком) возможность передачи средств защиты в опытную эксплуатацию.

Объем предварительных испытаний определяется программой и методикой предварительных испытаний. Недостатки, выявленные на этапе предварительных испытаний, устраняются силами Исполнителя.

По результатам предварительных испытаний Исполнитель подготавливает соответствующий отчет и акт.

В рамках опытной эксплуатации Исполнитель обеспечивает:

- выявление функциональных ошибок и недостатков средств защиты;

- устранение ошибок в работе средств защиты и в разработанной документации;

- выработку рекомендаций для эксплуатационного персонала Заказчика, в части выполнение штатных регламентных операций, администрирования и т.п.

Объем испытаний при опытной эксплуатации определяется программой и методикой опытной эксплуатации. Недостатки, выявленные на этапе опытной эксплуатации, устраняются силами Исполнителя.

По результатам опытной эксплуатации Исполнитель подготавливает:

- журнал опытной эксплуатации;

- протокол опытной эксплуатации;

- акт о завершении опытной эксплуатации.

    - Дополнительные требования

Используемые средства защиты информации должны:

- иметь действующие сертификаты соответствия ФСТЭК России и ФСБ России;

- быть обеспечены технической поддержкой разработчика (производителя).

Исполнитель принимает на себя все риски, связанные с заменой ПАК, АРМ, иного оборудования и программного обеспечения в случае выявления несовместимостей. Замена осуществляется силами Исполнителя и за его счет.

- Класс применяемых средств криптографической зашиты должен быть не ниже класса КС1.

## Требования к этапам работ

Работы, определенные настоящим ТЗ, должны быть выполнены в один этап.

## Требования к организации – исполнителю работ

Организация – исполнитель работ должна иметь действующие лицензии:

- ФСТЭК России на «деятельность по технической защите конфиденциальной информации» (услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации);

- ФСБ России на «деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств».