Технические требования на

выполнение научно-исследовательской работы

«ОКПД2 71.20.19.190. Обследование и рекомендации о техническом состоянии фундаментов опор через р. Стрекаловка ДЭС п. Жиганск»

Лот № 39701-КС ПРОЧ-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Наименование и место расположения функционального заказчика	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к этапам и срокам выполнения работ	5

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 2. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5.	Приложения	11

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	12

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НИР | Научно-исследовательская работа |
| --- | --- |
| ДЭС | Дизельная электростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

«Обследование и рекомендации о техническом состоянии фундаментов опор через р. Стрекаловка ДЭС п. Жиганск».

  - Наименование и место расположения функционального заказчика

с. Жиганск, Жиганского района Республика Саха (Якутия).

Требования к продукции

  - Требования к этапам и срокам выполнения работ

- Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обследование и рекомендации о техническом состоянии фундаментов опор через р. Стрекаловка ДЭС п. Жиганск | с даты заключения договора | в течение 6 (шести) месяцев |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 2. Требования к качеству продукции

В соответствии с условиями договора

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Обследование и рекомендации о техническом состоянии фундаментов опор через р. Стрекаловка ДЭС п. Жиганск

| 12 | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к качеству продукции |  |  |  |  |
|  | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата |  |  |  |  |
|  | Требование к наименованию | Обследование и рекомендации о техническом состоянии фундаментов опор через р. Стрекаловка ДЭС п. Жиганск. |  |  |  |
|  | Основные характеристики сооружения | Напряжение: 6кВ. Опоры №37, 38, 39 выполнены из металла. Фундаментом опоры №38 является затонувшее судно. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к выполнения работ |  |  |  |  |
|  | Требования к выполнения работ | 1. Анализ технической и эксплуатационной документации для детального ознакомления с конструкциями, особенностями изготовления, характером и конкретными условиями эксплуатации объекта, а также предварительной оценки технического состояния на протяжении всего срока эксплуатации. 2. По результатам рассмотрения документации корректируется программа обследования, делается вывод о соответствии/несоответствии фактических условий эксплуатации. 3. Определение марки материалов элементов конструкций сооружения, а именно: - определение прочности бетона и оценка соответствия требованиям ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. - оценка сварных соединений конструкций и оценка соответствия требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», РД 34 15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов». 4. Разработка рекомендаций по замене опор №37,38,39. 5. Разработка рекомендаций по усилению, при выявлении дефектов и повреждений, приводящих к снижению несущей способности отдельных узлов и конструкций сооружения. |  |  |  |
|  | Требования к целям и задачам |  |  |  |  |
|  | Цели | - оценка фактического технического состояния строительных конструкций фундаментов опор. - выдача рекомендаций по обеспечению возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объектов. |  |  |  |
|  | Требования к задачам исследования | - Сбор и анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной технической документации; - Сбор и анализ информации о внештатных и аварийных ситуациях за период строительства и эксплуатации сооружений; - Выполнение инструментальных обследований фундаментов и металлоконструкций. Обследование металлоконструкций с выявлением и фоторегистрацией дефектов металлоконструкций сооружений, состояние антикоррозионной защиты, фундамента оснований на соответствие требованиям безопасной эксплуатации сооружений; - Определение характеристик материалов металлоконструкций (при отсутствии документальных данных); - Составление ведомости дефектов металлоконструкций сооружений, фундамента оснований; - Оценка технического состояния металлоконструкций сооружений и фундамента оснований (присвоение категории в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»); - - Разработка рекомендаций по усилению, при выявлении дефектов и повреждений, приводящих к снижению несущей способности отдельных узлов и конструкций сооружения; - Разработка рекомендаций по замене опор №37,38,39. - Определение состояния антикоррозионного покрытия конструкций сооружения. |  |  |  |
|  | Основные исходные данные для обследования технического состояния существующего сооружения | Имеющаяся документация на сооружение: - ПСД - отсутствует в исполнительной дирекции - Исполнительная документация - отсутствует в исполнительной дирекции - Рабочая документация - отсутствует в исполнительной дирекции |  |  |  |
|  | Состав работ по обследованию: | Подготовительные работы: - Изучение объекта обследования и технической документации на объект. - Сбор, систематизация и анализ имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации; - Составление программы обследования и согласование ее с Заказчиком. Проведение обследования строительных конструкций включает: - Определение фактических размеров сечений конструкций и соединений, их пространственное положение; - Проверку соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявления отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений; - Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; - Установление фактических физико-механических свойств материалов конструкций. - Исследование микроструктуры металла с последующим анализом и обработкой полученных результатов. - Проверку фундаментов (свай) при выявлении деформаций каркаса зданий и несущих способностей грунта при выявлении осадок фундаментов. - Выполнение проверочного расчета строительных конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок и свойств материалов конструкций оценки технического состояния, т.к. он является необходимым этапом оценки технического состояния. При этом необходимо выполнить следующие работы: - Выбрать расчетную схему конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок и свойств материалов конструкций; - Проверить несущую способность элементов, узлов и соединений. Выявить те из них, которые не удовлетворяют условиям прочности, жесткости и устойчивости. - Оформление технического отчёта. - Разработка рекомендаций по усилению, при выявлении дефектов и повреждений, приводящих к снижению несущей способности отдельных узлов и конструкций сооружения. - Разработка рекомендаций по замене опор №37,38,39. - Разработка мероприятий по обеспечению возможности дальнейшей безопасной эксплуатации в действующем технологическом режиме и согласование их с Заказчиком. |  |  |  |
| 1.3.5 | Оформление отчета | - По итогам технического обследования составить технический отчет. - В отчет включить сведения о техническом состоянии конструкций обследуемых сооружений, привести результаты обследования, обосновывающие принятые оценки и выводы. - Технический отчет должен содержать выводы о фактическом состоянии конструкций сооружений, результаты обследования, расчеты и их результаты. - Графический материал должен быть хорошо читаем, выполнен с указанием дробного или линейного масштабов или в координатной сетке. - Технический отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020. - Все листы каждого тома отчета должны иметь сквозную нумерацию. - Технический отчет предоставляется Заказчику на русском языке в количестве: двух экземпляров на бумажном носителе, а также в электронном виде (формат *.pdf) на электронном носителе в редактируемой форме (doc, dwg и пр.). |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента. (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1 В обоснование стоимости заявки участник предоставляет коммерческое предложение, которое должно быть сформировано в том числе с учетом конструкторской документации, проектной документации, ведомостей объемов работ и/или иной документации, содержащей сведения об объемах поставляемой продукции.

Приложения

Приложение №1: Фотографии

Приложение №2: Регламент допуска подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03.23

Приложение №3: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию